## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний економіко-технологічний університет транспорту

На правах рукопису

Висоцька Галина Сергіївна

УДК 656.222

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ОСНОВІ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ВАНТАЖОПОТОКІВ

05.22.01 – Транспортні системи

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник

Мироненко Віктор Кімович

доктор технічних наук,

професор

Київ – 2013

ЗМІСТ

|  | ВСТУП………………………………………………………………………….. | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1. | АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ………………………………………….……. | 10 |
|  | 1.1 Складові та науково-практичні аспекти транспортного забезпечення міжнародних залізничних перевезень …..…………………………………… | 10 |
|  | 1.2 Аналіз кількісних та якісних показників експортно-імпортних і транзитних перевезень залізниць.…………………………………………….. | 15 |
|  | 1.3 Визначення стратегічних номенклатурних груп вантажів і напрямків транспортної інфраструктури………………………..……………………….. | 30 |
|  | Висновки до розділу 1………………………………………………………… | 40 |
| 2. | ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ………………………..… | 42 |
|  | 2.1 Методологія розробки математичних моделей транспортних систем…. | 42 |
|  | 2.2 Моделювання транспортних потоків …………………………………….. | 44 |
|  | Висновки до розділу 2………………………………………………………… | 50 |
| 3 | РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЦЯМИ УКРАЇНИ ..……………………………..…. | 51 |
|  | 3.1 Системний аналіз процесів транспортного обслуговування міжнародних залізничних перевезень……………………………………… | 51 |
|  | 3.2 Графіки доставки вантажів (визначення ймовірнісних характеристик процесу доставки)…………………………..…………………………………. | 65 |
|  | 3.3 Технології роботи прикордонних станцій України як системний фактор обслуговування міжнародних залізничних вагонопотоків ….……. | 79 |
|  | 3.4 Фактор затримок вагонів на прикордонних станціях………….……… | 82 |
|  | 3.5 Науково-методичний підхід до визначення вхідних параметрів та обмежень моделей прогнозування перевезень…………………….………… | 90 |
|  | 3.6 Дослідження факторів впливу на транзит вантажів залізницями України та можливостей їх врахування для його прогнозу………………. | 97 |
|  | Висновки до розділу 3…………………………………………………………. | 108 |
| 4. | РОЗРОБКА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ І ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ОКРЕМИХ ГРУП ВАНТАЖІВ.………. | 109 |
|  | 4.1 Вихідні положення до побудови базової моделі транзиту вантажів…… | 109 |
|  | 4.2 Науково-методичний підхід до моделювання транзитних транспортних потоків…………………………………………………………. | 112 |
|  | 4.3 Адаптація математичної моделі транзиту до конкретних умов транзитних перевезень з урахуванням особливостей видів транспорту та їх взаємодії…………………………………………………………………….. | 120 |
|  | 4.4 Особливості багатофазного технологічного обслуговування транспортних потоків при залізничних та змішаних перевезеннях………. | 134 |
|  | Висновки до розділу 4……………………………………………………… | 137 |
| 5. | РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ І ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЦЯМИ УКРАЇНИ …………………………………………….……. | 138 |
|  | 5.1 Реалізація запропонованих моделей на напрямку Львів-Чоп (Бескидський тунель)………………………………………………………… | 138 |
|  | 5.2 Математичний аналіз впливу факторів на прогнозований вантажопотік | 146 |
|  | 5.3 Результати математичного моделювання і факторного аналізу транзитних вантажопотоків стратегічних вантажів………………..……….. | 154 |
|  | 5.4 Моделювання доходних надходжень та оптимізація наскрізних транзитних тарифів і ставок……………………………………...…………… | 156 |
|  | Висновки до розділу 5…………………………………………………………. | 165 |
|  | ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………………. | 167 |
|  | ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… | 169 |
|  | ДОДАТКИ……………………………………………………………………… | 188 |

ВСТУП

Актуальність теми. Міжнародні вантажні перевезення є надзвичайно конкурентним сегментом транспортного ринку. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю підвищення конкурентоспроможності залізниць України на цьому ринку шляхом надання якісних транспортних послуг, системного аналізу та оцінки можливостей транспортно-інфраструктурного комплексу України щодо технологічного забезпечення міжнародних вантажопотоків.

Враховуючи сучасні тенденції розвитку міжнародних залізничних вантажних перевезень, а також недостатнє дослідження цієї проблеми, тему дисертації можна визначити як актуальну і спрямовану на розв'язання важливої науково-технічної задачі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалось відповідно до Транспортної стратегії України на період до 2020 року в рамках наступних наукових тематик кафедри:

1. Обґрунтування технолого-економічних заходів щодо вдосконалення транспортного забезпечення експортного потенціалу України (державний реєстраційний номер 0108U002061).

2. Розробка методів та оптимізаційних моделей управління в нових умовах взаємодії з клієнтом (державний реєстраційний номер 0112U002440).

3. Розробка методики формування графіків доставки вантажів та функцій контролю виконання умов договорів при автоматизації перевізного процесу (державний реєстраційний номер 0112U003672).

4. Дослідження стану  і тенденцій розвитку транзитних перевезень та розробити пропозицій щодо освоєння перспективних транзитних вантажопотоків через територію України (державний реєстраційний номер 0112U006664).

Наукові результати використовуються в навчальному процесі Державного економіко-технологічного університету транспорту за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (залізничний транспорт)».

Метою дослідження є розробка методів і моделей забезпечення міжнародних залізничних вантажопотоків із використанням технологічних та конкурентних переваг залізничного транспорту України. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:

– проаналізувати номенклатуру, обсяги та напрями перевезень основних міжнародних вантажопотоків, визначити стратегічну номенклатуру вантажів;

– дослідити закономірності формування міжнародних вантажопотоків та їх характеристики;

– проаналізувати технологію роботи прикордонних станцій України з обслуговування міжнародних вантажопотоків;

– провести факторний аналіз транспортного обслуговування міжнародних вантажопотоків із урахуванням особливостей перевезень певних груп вантажів;

– здійснити структурно-функціональний аналіз системи транспортного забезпечення експортного потенціалу України, що включає як експорт транспортних послуг, так і товарний експорт України;

– створити математичні й економіко-статистичні моделі системи транспортного забезпечення міжнародних залізничних перевезень України;

– розробити економіко-математичну модель впливу зовнішніх факторів на формування потенційних транспортних потоків;

– запропонувати систему організаційно-технологічних та інших заходів щодо вдосконалення транспортного забезпечення міжнародних залізничних перевезень України.

Об’єктом дослідження є процеси доставки міжнародних вантажопотоків залізницями України.

Предмет дослідження – закономірності транспортних процесів міжнародних перевезень.

Методи дослідження. В дослідженні використано системний підхід, системний аналіз, факторний аналіз, лінійне програмування, теорію ймовірностей, теорію масового обслуговування, технологічні та економічні оцінки на основі нових математичних моделей, інші методи, необхідні для досягнення мети та завдань дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів:

– вперше розглянуто і формалізовано транспортні вантажні потоки залізниць як функцію системної дії технологічних, організаційних, економічних та інших факторів;

– вдосконалено методи прогнозу вантажопотоків, орієнтовані на розвиток стратегічних напрямків та об’єктів транспортної інфраструктури, з урахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх факторів транспортних систем;

– подальшого розвитку набула теорія графіка руху поїздів з урахуванням пріоритетів пропуску поїздів і запропонованого поняття «виділеної пропускної спроможності»;

– удосконалено методи розрахунку й аналізу показників процесів доставки вантажів і причин затримок вантажних вагонів на прикордонних передавальних станціях залізниць України.

Практичне значення одержаних результатів. Розрахунки і аналіз обсягів, термінів, технологічних та комерційних показників перевезень вантажів, а також обґрунтування рекомендацій щодо транзитних перевезень вантажів у міжнародному сполученні на основі наскрізних тарифних ставок, зокрема вантажу чорних металів із Білорусі на напрямку «станція Бережесть – станція Одеса-Порт», використано Головним комерційним управлінням Укрзалізниці.

Прогноз експортно-імпортних і транзитних перевезень вантажів залізницями на напрямку «Львів – Чоп» до 2042 року, використано у п. 2.4 тендерної документації на будівництво Бескидського тунелю «Прогноз вантажних перевезень» (Завдання № 3 “d”) ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва КИЇВДІПРОТРАНС».

Методика формування графіків доставки вантажів та функцій контролю виконання умов договорів при автоматизації перевізного процесу (проект), впроваджено Головним комерційним управлінням Укрзалізниці.

Методика оперативного аналізу затримок вагонів на прикордонних станціях за спрощеною процедурою – Головним комерційним управлінням Укрзалізниці.

Науково-методичні розробки використовуються у навчальному процесі ДЕТУТ за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (залізничний транспорт)».

Результати роботи підтверджуються відповідними документами та матеріалами впровадження.

Особистий внесок здобувача полягає в самостійному отриманні основних наукових результатів, проведенні обчислювальних експериментів та апробації результатів. У друкованих працях, опублікованих у співавторстві, дисертанту належать: обробка статистичного матеріалу [12, 60, 61, 63, 68, 105], дослідження співвідношення обсягів вантажопотоків транзиту, експорту та встановлення оптимального балансу між ними для держави-транзитера [61], аналіз причин та тривалості простоїв вагонів на прикордонних передавальних станціях, а також вплив цих затримок на загальний час просування транзитного вагонопотоку залізничною мережею України [60], дослідження впливу переробної спроможності прикордонних станцій на функціонування технологічної лінії із пропуску транзитних вантажів [105], визначення основних факторів впливу на транзит вантажів залізницями України, дослідження їх динаміки, аналіз вихідних даних для побудови математичної моделі прогнозу обсягів транзитних перевезень залізницями [12, 63, 68], моделювання транспортних потоків вантажів залежно від впливу зовнішніх факторів [12, 68].

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки дисертації доповідалися і обговорювалися на науково-практичних конференціях:

– третя Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті», ЕКУЗТ, Судак, 23-27 червня, 2008 рік;

– V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології», Київ, ДЕТУТ,  26-28 березня, 2011 рік;

– четверта Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті», м. Херсон, Херсонська державна морська академія, 29-31 травня, 2012 рік;

– ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку транспортних систем і логістики», м. Євпаторія, 3-8 травня, 2012 рік;

– науково-практична конференція викладачів, аспірантів і магістрів ДЕТУТ «Шляхи та напрями структурної реформи залізничного транспорту України», м. Київ, 23-24 лютого, 2012 рік.

Повністю результати роботи доповідались і обговорювались на засіданні кафедри «Управління процесами перевезень» (протокол № 8 від 28 грудня 2012 року) та на міжкафедральному семінарі кафедр «Управління процесами перевезень», «Економічна теорія», «Вагони та вагонне господарство» за участю членів спеціалізованої вченої ради К 26.820.01 Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 1 від 17 січня 2013 року).

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження автором опубліковано 14 наукових праць: 9 наукових статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, дві з яких додатково відображають наукові результати дисертації, та 5 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Сукупність узагальнених у дисертації результатів дослідження є вирішенням актуального наукового завдання, що полягає в розробці адекватних аналітичних моделей на основі доступних статистичних даних для математичного моделювання та прогнозування міжнародних вагонопотоків залізницями України.

Запропонований підхід до моделювання міжнародних вагонопотоків залізницями України дозволяє враховувати вплив зовнішніх та внутрішніх технологічних, організаційних, тарифних та інших факторів на формування транспортних потоків.

Основні результати проведеного наукового дослідження:

1. Встановлено на основі аналізу технологічного забезпечення та тенденцій розвитку міжнародних залізничних перевезень найбільш реальні шляхи підвищення конкурентоспроможності залізниць України, забезпечення якісних транспортних послуг, а саме – виділення за об’єктивними критеріями стратегічних транзитних вантажів, залізничних напрямків та морських портів.

2. Встановлено і застосовано для прогнозування міжнародних вантажопотоків аналітичні залежності обсягів відправлення вантажів у міжнародному сполученні від виробництва 10 основних видів промислової продукції, а також залежності між переробкою вантажів Чорноморськими портами Росії, України та інших країн, і транзитом вантажів залізницями України.

3. Запропоновано розрахунковий метод визначення ймовірності доставки вантажу з простроченням, що тягне за собою штрафні санкції, з метою мінімізації останніх та максимізації інтегрального коефіцієнту якості доставки.

4. Запропоновано новий методичний підхід до розрахунку пропускної спроможності залізничних напрямків, оцінки її використання та визначення пріоритетності поїздів з урахованням швидкості їх пропуску, ймовірності відхилення від графіка доставки, черговості надання ниток графіка руху.

5. Обґрунтовано необхідність використання в експлуатаційній роботі залізниць нового поняття – виділена пропускна спроможність – яка представляє собою частку максимальної наявної пропускної спроможності за визначений період часу, яка залишиться для пропуску поїздів певного пріоритету після пропуску всіх поїздів, що мають вищий пріоритет.

6. Розроблено адекватні і придатні для практичного інженерно-економічного застосування математичні моделі і методи розрахунку, що дозволяють встановити умови отримання бажаних експлуатаційних, технологічних та комерційних показників перевезень міжнародних вантажів шляхом застосування відповідних організаційно-технологічних заходів збільшення провізних спроможностей інфраструктури і тарифного регулювання.

7. Розроблено та доведено до рівня практичної реалізації математичну модель впливу зовнішніх та внутрішніх технологічних, організаційних, економічних та інших факторів на формування транспортних потоків, з урахуванням особливостей перевезень окремих груп стратегічних вантажів.

8. Обґрунтовано і передано Мінінфраструктури України методичні та інструктивні матеріали для прогнозування обсягів транзитних перевезень вантажів і встановлення наскрізних тарифних ставок у змішаному сполученні.

9. На основі проведених теоретичних досліджень, моделювання та оцінки адекватності моделей подано рекомендації до Плану заходів щодо розвитку транзитного потенціалу України, який прийнятий Мінінфраструктури України (додаток Е).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Акулиничев В.М. Организация вагонопотоков [Текст] / Акулиничев В.М. – М.: Транспорт, 1979. – 224 с.

- Альошинський Є.С. Вибір оптимальної технології обробки експортно-імпортного вагонопотоку на крупних технічних станціях та прилеглих дільницях в межах міжнародних транспортних коридорів [Текст] / Є.С. Альошинський // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2007. – № 6/12 (36). – С. 9–12

- Альошинський Є.С. Дослідження функціонування транспортного комплексу по доставці вантажів при міжнародних залізничних перевезеннях [Текст] / Є.С. Альошинський // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2008. – №5-6. – С. 26–30

- Альошинський Є.С. Оптимізація процесу виконання митних операцій на припотових пунктах переробки міжнародних контейнерних вантажів [Текст] / Є.С. Альошинський // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2008. – №3. – С. 3–7

- Альошинський Є.С. Розробка моделі функціонування системи залізничних вантажних перевезень в міжнародних транспортних коридорах [Текст] / Є.С. Альошинський // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2008. – №2. – С. 31–35

- Альошинський Є.С. Принципи логістичного дослідження роботи прикордонних передавальних станцій [Текст] / Є.С. Альошинський, Ю.В. Кіхтєва // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2007. – №1/2 (25). – С. 96–99

- Альошинський Є.С. Удосконалення взаємодії інформаційних підсистеми суміжних прикордонних передавальних станцій [Текст] / Є.С. Альошинський, Ю.В. Кіхтєва // Збірник наукових праць УкрДАЗТ «Експлуатація залізниць». – Х.: Вид-во УкрДАЗТ, 2011. – вип.127. – С. 28 – 33

- Альошинський Є.С. Моделювання функціонування технічних прикордонних станцій з використанням мереж Петрі [Текст] / Є.С. Альошинський, Д.С. Лючков // Локомотив-Інформ. – Х., 2007. – вип. №7.– С. 20–25

- Альошинський Є.С. Розробка імітаційної моделі системи обслуговування вантажних поїздів на прикордонних передавальних залізничних станціях [Текст] / Є.С. Альошинський, Д.С. Лючков // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2008. – № 2/4 (32). – С. 4–7

- Альошинський Є.С. Розробка імітаційної моделі процесу виконання митних операцій на припортових пунктах переробки контейнерних вантажів [Текст] / Альошинський Є.С., Шелехань Г.І., Міронець О.В. // Збірник наукових праць ДонІЗТ. – Донецьк, 2008. – С. 5–12

- Андрейцев А.Ю. Математична модель точності доставки вантажів [Текст] / Андрейцев А.Ю., Висоцька Г.С. // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: четверта міжнар. наук.-практ. конф., 29-31 травня 2012 р.: тези доп. – Херсон: ХДМА, т.1 «Системний аналіз та математичне моделювання складних об’єктів», 2012. – С. 66-67

- Базова математична модель транзитних вантажопотоків [Текст] / [Мироненко В.К., Висоцька Г.С., Родкевич О.Г., Щербина Р.С.] // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Транспортні системи і технології». – Київ, 2012. – № 21. – С. 177–182

- Бакаев А.А. Экономико-математические модели планирования и проектирования транспортных систем [Текст] / Бакаев А.А.. – К.: Из-во «Техніка», 1973. – 220 с.

- Бирман И.Я. Транспортная задача линейного программирования [Текст] / Бирман И.Я. – М.: Экономиздат, 1959. – 346 с.

- Бочаров О.П. Динамічна модель сортувальної станції та її роль в подальшій оптимізації процесу перевезень [Текст] / Бочаров О.П., Міхальов Г.О., Мороз В.П., Шиш В.О // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2011. – №5. – С. 74-76

- Бочаров О.П. Разработка и внедрение корпоративной информационной системы: основные положення и проблемы / Бочаров О.П., Науменко П.П., Карбивский Ф.А., Шиш В.А. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2012. – №5. – С. 3-8

- Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем [Текст] / Бусленко Н.П. –М.: Наука,1978. – 357 с.

- Бутов А.С. Транспортные системы: моделирование и управление./ [Бутов А.С., Гаскаров Д.В., Егоров А.Н., Крупенина Н.В.]. – СПб.: Судостроение, 2001. – 552 с.

- Введение в математическое моделирование транспортных потоков: учеб. пособие / [Гасников А.В., и др.]; под ред. А.В. Гасникова. — М.: МФТИ, 2010. — 362 с.

- Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Вентцель Е.С. – М.: Наука, 1969. – 575 с.

- Ветухов Е. А. Комплексные методы сокращения простоя вагонов / Е. А. Ветухов, М. А. Аветикян. – М.: Транспорт, 1986. – 204 с.

- Ветухов Е.А. Перегрузочные станции [Текст] / Ветухов Е.А., Казовский И.Г., Хохорин А.И. – М.: Транспорт, 1966. – 204 с.

- Висоцька Г.С. Визначення імовірнісних характеристик процесу доставки вантажів [Текст] / Г.С. Висоцька // Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології». – Київ, 2012. – № 20. – С. 240–245

- Висоцька Г.С. Інтермодальні транспортні системи та мережі [Текст] / Висоцька Г.С. // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті: третя міжнар. наук.-практ. конф. ЕКУЗТ, 23-27 червня 2008 р.: тези доп. – Судак, 2008, – С. 357–358

- Внукова С.І. Підвищення ефективності перевезень вантажів у міжнародному сполученні [Текст] / Внукова С.І. // Залізничний транспорт України. – 2003. – №2. – С. 32–33

- Волканова Н.Д. Сутність і призначення транспортних вузлів у контексті розроблення міжнародної торгово-транспортної стратегії України / Н.Д. Волканова // Вісник ДНУЗТ ім. ак. Лазаряна. – Д.: Вид-во ДНУЗТ ім. ак. Лазаряна. – 2008. – Вип. 25. – С. 221–225

- Волкова В.Н. Основы теории систем и системного анализа [Текст] / В.Н. Волкова, А.А. Денисов. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. – 512 с.

- Гурнак В.Н. О некоторых проблемах интеграции транспортной системы Украины [Текст] / Гурнак В.Н., Ананченко О.В. // Залізничний транспорт України. – 2005. – №1. – С. 21–23

- Данилова Т.Б. Юридические и практические аспекты применения КОТИФ в Украине [Текст] / Данилова Т.Б., Мукминова Т.А. // Залізничний транспорт України. – 2003. – №6. – С. 11–17

- Данциг Дж. Линейное программирование, его применения и обобщения. / Общая редакция и предисловие Воробьёва Н.Н.; Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1966. – 600 с.

- Данько М.І. Ринок транспортних послуг / Данько М.І. – Харків: Нове слово, 2009. – 360 с.

- Данько М.І. Пропозиції по розробці методики ресурсозбереження в системі передачі вантажного вагонопотоку на прикордонних передавальних станціях [Текст] / Данько М.І., Альошинський Є.С., Кіхтєва Ю.В. // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2007. – №6/2 (30). – С. 37–39

- Данько М.І. Розробка методики розрахунку прогнозної оцінки по затримкам вагонів на прикордонних передавальних залізничних станціях / Данько М.І., Альошинський Є.С., Кіхтєва Ю.В. // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2007. – № 5/2 (29) – С. 61–65

- Данько М.І. Пропозиції по оптимізації митного контролю при транзитних перевезеннях вантажів в межах міжнародних транспортних коридорів України / Данько М.І., Берестов І.В., Альошинський Є.С. // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2006. – №6/2 (24). – С. 3–5

- Данько М.І. Розширення перспектив євроінтеграції системи міжнародних залізничних перевезень України [Текст] / Данько М.І., Козак В.В., Ломотько Д.В.,  Альошинський Є.С. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2010. – №4. – С. 111–115

- Демин Ю.В. Интеграция железнодорожной техники Украины в транспортную сеть Европы [Текст] / Демин Ю.В. // Залізничний транспорт України. – 2005. – №1. – С. 3–5

- Демин Ю.В. Продление срока службы колес раздвижных колесных пар системы SUW 2000 [Текст] / Демин Ю.В., Черняк А.Ю., Пастернак Н.А., Ткаченко В.И. // Залізничний транспорт України. – 2007. – №2. – С. 58–62

- Довідник основних показників роботи залізниць України (1997-2007 роки). – К.: Укрзалізниця, 2008. – 44 с.

- Донченко А.В. Базові технічні вимоги до рухомого складу для безперевантажувальних перевезень у сполученні «Схід-Захід» / Донченко А.В., Троцький М.В., Крупа А.Г., Дьомін Ю.В.// Залізничний транспорт України. – 2007. – №1. – С. 3–6

- Дрю Д. Теория транспортных потоков и управление ими / Дрю Д. [пер. с англ.]. – М. : Транспорт, 1972. – 423 с.

- Дьомін Ю.В. Взаємодія коліс розсувних колісних пар з рейками на коліях 1520 і 1435 мм / Дьомін Ю.В. // Залізничний транспорт України. – 2006. – №2. – С. 3–8

- Дьомін Ю.В. Залізнична техніка міжнародних транспортних систем (вантажні перевезення) / Дьомін Ю.В. – К.: Юнікон-Прес, 2001. – 342 с.

- Дьомін Ю.В. Проблемы технико-технологического обеспечения эффективного взаимодействия железных дорог колеи 1520 и 1435 мм / Дьомін Ю.В. // Вагонный парк. – 2010 – №11. – С. 39-43

- Дьомін Ю.В. Шляхи розвитку міжнародних перевезень на основі безпереватажувальних технологій / Дьомін Ю.В., Терещак Ю.В. // Залізничний транспорт України. – 2009. – №1. – С. 3-6

- Єдін О.Й. Місце експорту транзитних послуг в системі платіжного балансу України / Єдін О.Й. // Залізничний транспорт України. – 1999. – №4. – С. 2-5

- Звіт з науково-дослідної роботи «Розробка методики формування графіків доставки вантажів та функцій контролю виконання умов договорів при автоматизації перевізного процесу» № 104/2011-ЦТех-187/2011-ЦЮ

- Інструкція з розрахунку наявної пропускної спроможності залізниць України: навч.-метод. посіб. / Розробники О.Ф. Вергун та ін. – К.: Транспорт України, 2002. – 376 с.

- Кириченко Г.І. Автоматизований облік часу затримки вагонів та вантажів на підходах до станцій призначення [Текст] / Кириченко Г.І., Габа В.В., Висоцька Г.С. // Залізничний транспорт України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 30–32

- Кирпа Г.Н. Новый уровень экономического сотрудничества в сфере международного транспортного бизнеса [Текст] / Кирпа Г.Н. // Залізничний транспорт України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2002. – Вип. 3. –   С. 2–8

- Козак В.В. Розробка моделі розвитку інтероперабельності міжнародних залізничних транспортних коридорів на стратегічному рівні планування перевезень [Текст] / Козак В.В., Бутько Т.В, Прохорченко А.В. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2011. – №7. – С. 36–41

- Козак В.В. Аналіз можливості розвитку мережі міжнародних транспортних коридорів України за рахунок реалізації програми перерозподілу вантажних поїздопотоків [Текст] / Козак В.В., Данько М.І., Альошинський Є.С. // Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень». – 2011. – №2 – С. 49–54

- Костюк М.Д. Техніко-технологічне забезпечення інтермодальних та інтероперабельних перевезень [Текст] / М.Д. Костюк, Ю.В. Демин // Залізничний транспорт України. – 2009. – №3. – С. 3-7

- Крюков М.М. Методи і моделі дослідження операцій: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Крюков М.М., Кравець Т.В. – К.: КУЕТТ, 2006. – 218 с.

- Кулаев Ю.Ф. Эффективность транзитных грузовых перевозок железных дорог Украины [Текст] / Ю.Ф. Кулаев, И.В. Шевченко // Залізничний транспорт України. – 2010. – № 6. – С. 58–62

- Луханин Н.И. Повышение эффективности функционирования технических передаточных станций Украины [Текст] / [Луханин Н.И., Титов Н.Ф., Шиш В.А] // Залізничний транспорт України. – 2005. – №1. – С. 34–38

- Маскарович М., Такахара И. Общая теория систем: Матиматические основы / Под ред. С. В. Емельянова. – М.: Мир, 1978. – 312 с.

- Матвіїв І.Б. Експлуатаційна сумісність Європейських залізниць [Текст] / Матвіїв І.Б. // Залізничний транспорт України. – 2006. – №3. – С. 14–17

- Мироненко В.К. Формалізація функціонування прикордонних станцій з урахуванням нерівномірності вагонопотоків як системи масового обслуговування [Текст] / Мироненко В.К., Висоцька Г.С. // Шляхи та напрями структурної реформи залізничного транспорту України: наук.-практ. конф.    23-24 лютого 2012 р.: тези доп. – К.: ДЕТУТ, 2012. – С. 84-86

- Мироненко В.К. Аналіз основних причин затримок транзитних та експортних вантажів на вихідних прикордонних станціях [Текст] / Мироненко В.К., Висоцька Г.С. // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології: п’ята міжнар. наук.-практ. конф., 26-28 березня 2011 р.: тези доп. – К.: ДЕТУТ, Сер. «Техніка, технологія»., 2011. – С. 167 -169

- Мироненко В.К. Новий методичний підхід до аналізу причин та наслідків затримок вагонів на прикордонних передавальних станціях [Текст] / В.К. Мироненко, Г.С. Висоцька // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Транспортні системи і технології». – Київ, 2011. – № 18. – С. 201–208

- Мироненко В.К. Планування транзитних перевезень вантажів залізницями України з урахуванням конкуренції на транспортних і товарних ринках [Текст] / В.К. Мироненко, Г.С. Висоцька // Автошляховик України: Окремий випуск. Вісник Центрального наукового центру ТАУ. – Київ, 2010. – С. 38–40

- Мироненко В.К. Науково-методичні підходи щодо оптимізації системи перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом [Текст] / Мироненко В.К., Висоцька Г.С., Родкевич О.Г. // Вісник східноукраїнського національного університету ім. В. Даля: Науковий журнал. – Луганськ, 2012. – №6(177). – С. 227-230

- Мироненко В.К. Фактори впливу на транзит вантажів залізницями України [Текст] / Мироненко В.К., Висоцька Г.С., Родкевич О.Г. // Залізничний транспорт України. – 2012. – № 6. – С. 17-20

- Мироненко К.П. Исследование условий работы пограничного перегрузочного пункта при переработке импортных грузов широкой номенклатуры [Текст] / Мироненко К.П. – Х.: ХИИТ, 1975. – 30 с.

- Мироненко К.П. Организация работы пограничных перегрузочных станций [Текст] / К.П. Мироненко // Железнодорожный транспорт. – 1971. – №11.– С.15–18.

- Мироненко К.П. Использование экономико-математических методов при оперативном планировании перегрузочных операций [Текст] / Мироненко К.П. // Вестник ВНИИЖТа. –1990. – №5. – с. 10–15

- Моделирование транспортных систем [Текст] / Н. О. Брайловский, Б. И. Грановский. – М.: Транспорт, 1978. – 125 с.

- Моделювання транзитних транспортних потоків [Текст] / [Мироненко В.К., Мацюк В.І., Висоцька Г.С., Алексійчук Н.М.] // Автошляховик України. – 2012. – № 6. – С.17–22

- Мозолевич Г.Я. Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту за рахунок управління параметрами вантажних поїздопотоків [Текст] / Мозолевич Г.Я., Козаченко Д.М., Чибісов Ю.В., Мозолевич В.О. // Зб. наук. праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна: «Транспортні системи та технології перевезень». – Д.: Вид-во ДНУЗТ. ім. акад. В. Лазаряна, 2011. – вип. 2. –  С. 74–79

- Мостовой М.В. Интеграция транспортного комплекса Украины в мировую транспортную систему [Текст] / Мостовой М.В. // Залізничний транспорт України. – 2003. – №6. – С. 7-10

- Мукмінова Т.А. МТК як засіб економічної інтеграції України [Текст] / Мукмінова Т.А. // Залізничний транспорт України. – 2004. – №4. – С. 19–23

- Мукмінова Т.А. ОСЗ – ключова ланка в інтеграції залізниць у світову транспортну систему [Текст] / Мукмінова Т.А. // Залізничний транспорт України. – 2006. – №3. – С. 9–13

- Мукмінова Т.А. Деякі особливості зовнішньоекономічної діяльності залізничного трансопорту [Текст] / Мукмінова Т.А., Данилова Т.Б. // Залізничний транспорт України. – 2004. – №6. – С. 9–13

- Мукмінова Т.А. Деякі аспекти міжнародних залізничних перевезень у масштабах держав [Текст] / Мукмінова Т.А., Матвіїв І.Б. // Залізничний транспорт України. – 2006. – №4. – С. 17–19

- Нагорний Є.В. Аналіз сучасних підходів до підвищення ефективності логістичних систем доставки вантажів в міжнародному сполученні поїздопотоків [Текст] / Нагорний Є.В., Наумов В.С., Іванченко А.В. // Зб. наук. праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна: «Транспортні системи та технології перевезень». – Д.: Вид-во ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна, 2012. – вип. 3. –    С. 68–72

- Нагорный Е.В. Моделирование технологического процесса обработки вагонов, информации и перевозочных документов экспортно-импортного вагонопотока по прибытию на передаточных станциях [Текст] / Нагорный Е.В., Бутько Т.В., Титов Н.Ф. // Межвуз. сборник научн. трудов. – Х.: ХарДАЗТ, – Вип. 33. – С. 125–129

- Нагорный Е.В. Методика оптимизации технических и технологических параметров пограничных передаточних станций [Текст] / Нагорный Е.В., Титов Н.В., Черныш Н.Ю., Тульбович Е.Ю. // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 1998. – №5. –   С. 43–50

- Нагорный Е.В. Проблемы технологии работы пограничных передаточных станций [Текст] / Нагорный Е.В., Шиш В.А., Титов Н.В. // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 1997. – №4. – С. 38–40

- Основи організації транспортного забезпечения зовнішньоторговельних зв’язків України [Текст] / Цветов Ю.М. (наук. кер.), Едін О.Й., Макаренко М.В. та ін. – К.: ВАТ «ІКТП-Центр», 2000. – 581 с.

- Островерх Н.М. Аналіз і вдосконалення системи планування перевезень вантажів у міждержавному сполученні [Текст] / Островерх Н.М., Каньовська Д.В. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2011. - №2. – С. 42–44

- Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

- Пасічник В.І. Проблеми ефективного використання основних залізничних напрямків і прикордонних переходів [Текст] / Пасічник В.І. // Залізничний транспорт України. – 1998. – №1 (4-5). – С. 8.–12

- Пероганич Ю.Й. Компетенція міжнародних організацій щодо конвенції КОТІФ [Текст] / Пероганич Ю.Й. // Залізничний транспорт України. – 1998. – №2-3. – С. 48–50

- Пероганич Ю.Й. Міжурядова організація міжнародних залізничних перевезень (ОТІФ) [Текст] / Пероганич Ю.Й. // Залізничний транспорт України. – 1999. – №5. – С. 31–32

- Персианов В.А. Моделирование транспортных систем [Текст] / Персианов В.А., Скалов К.Ю., Усков Н.С. – М.: Транспорт, 1972. – 208 с.

- Петренко Е.А. Международные транзитные перевозки в Украине: состояние и проблемы [Текст] / Петренко Е.А. // Залізничний транспорт України. – 2010. - № 1. – С. 59-62

- Підтримка інтеграції України до Транс-Європейської транспортної мережі ТЄМ-Т [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: www.ten-t.org.ua/ua/97.htm

- Поттгофф, Г. Теория транспортных потоков / Г. Поттгофф. – Берлин, 1968. – 618 с.

- Применение математических методов и вычислительной техники в эксплуатации железных дорог [Текст] / [Акулиничев В. М., Кудрявцев В.А., Шульженко П. А.]. – М: Транспорт, 1973. – 208 с.

- Проблемы железнодорожных перевозок через границы и открытый транспортный рынок в Европе // Железные дороги мира - №4 – 1996. - с. 3-10

- Савченко В.В. Інтеграція залізниць України до міжнародної транспортної мережі [Текст] / Савченко В.В. // Залізничний транспорт України. – 2003. – №4. – С. 47-49

- Семенов В.В. Смена парадигмы в теории транспортних потоков [Текст] / Семенов В.В. // репринт № 46 Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН. – Москва, 2006. – 32 с.

- Сильянов В.В. Теория транспортных потоков в проектировании дорог и организации дорожного движения. – М.: Транспорт, 1977. – 303 с.

- Система поставок «точно в срок» (just-in-time, JIT) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://logistic-info.org.ua/tochno-v-srok.html

- Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://old.uz.gov.ua/ci/org/osjd/Smgs-2005/SMGS%201.pdf

- Статут залізниць України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/457-98-%D0%BF

- Степанов В.В. Аналіз втрат транзитних перевезень на залізничному транспорті [Текст] / Степанов В.В. // Залізничний транспорт України. – 2011. – № 3. – С. 40–43

- Тарифное руководство №4 железных дорог Украины: Нормативное производственно-практическое издание. – К.: Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины, – 2000. – 403 с.

- Теория вероятностей: Учеб. для вузов [Текст] / А. В. Печинкин, О. И. Тескин, Г. М. Цвєткова и др.; Под ред. В. С. Зарубина, А. П. Крищенко. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1999. – 456 с.

- Ткаченко О.П. Железнодорожные системы 1520 мм и 1435 мм. Вопросы интероперабельности и технического регулирования. Задачи контактной группы ОСЖД/ERA / Ткаченко О.П., Гнатенко Д.В. // Залізничний транспорт України. – 2010. – №3. –С. 3-4

- Транспортна стратегія України на період до 2020 року Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 20 жовтня 2010 р. N 2174-р. [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80

- Транспортная стратегия  Российской Федерации  на период до 2030 года // Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mintrans.ru:8080/pressa/TransStrateg_VV.htm

- Транспортное обеспечение внешнеторговых перевозок [Електронний ресурс]: Бизнес-библиотека. – Режим доступу:

http://www.bizeducation.ru/library/log/trans/2/profitinvest.htm

- Угрюмов А.К. Влияние суточной неравномерности движения на эксплуатацию железных дорог. Автореферат диссертации доктора техн. наук. Л.: ЛИИЖТ, 1964, – 34 с.

- Умови ефективності функціонування технологічної транспортної лінії транзиту при зміні переробної спроможності пунктів входу і виходу транспортної мережі [Текст] / [Мироненко В.К., Мацюк В.І., Висоцька Г.С., Родкевич О.Г.] // Залізничний транспорт України. – Київ, 2012. – № 18. – № 5. – С. 14–16

- Хейт Ф. Математическая теория транспортных потоков [Текст]: пер. с англ. – М. : Мир, 1966. – 288 с.

- Хорафас Д.Н. Системы и моделирование. Перевод с англ. – М.: Мир, 1967. – 420 с.

- Циркунов Г.А. Выбор технической оснащенности перегрузочных пунктов пограничных станций методом экономико-статистического моделирования [Текст] // Циркунов Г.А. / Тр.МИИТа, 1982.– Вып.631. –     С.85–98.

- Циркунов Г.А. Исследование режима работы и технической оснащенности пограничных перегрузочных станций [Текст] // Циркунов Г.А. / Труды Белорусского института инженеров железнодорожного транспорта. – Гомель: Редакционно-издательский отдел БелИИЖТа, 1969. – вып. 70. – 167 с.

- Циркунов Г.А. Стабилизация работы пограничних перегрузочных станций [Текст] / Циркунов Г.А., Редько Р.Г. // Железнодорожный транспорт. – 1993. – №9. – С. 47–49

- Швецов В.И. Математическое моделирование транспортных потоков [Текст] / Швецов В.И. // Автоматика и телемеханика. – 2003. – № 11 – С. 3–46.

- Шиш В.А. Взаимодействие производственных процессов технологических линий обработки вагонопотока, документов и информации на погранично-передаточных станциях [Текст] / Шиш В.А., Титов Н.В. // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 1999. – №2. – С. 39-43

- Шиш В.О. Особливості розробки Генеральної схеми розвитку залізничного транспорту України на період до 2020 року [Текст] / Шиш В.О. // Залізничний транспорт України. – 2009. – №6. – С. 38–40

- Шиш В.О. Практичний посібник з упровадження технолого-економічної моделі перевізного процесу, № Держ. реєстрації 0309U000071. – К.: Головне управління перевезень Укрзалізниці. – 2008. – 263 с.

- Шиш В.О. INTERGAUGE-технологія – шлях інтеграції залізниць країн СНД та Європейського Співтовариства [Текст] / Шиш В.О., Тітов М.Ф., Крячко В.І., Мироненко В.К., Луханін М.І. // Залізничний транспорт України. – 2004. – №4. – С. 3-8

- Яновський О.П. Економічні аспекти вдосконалення роботи транспортних систем [Текст] / Яновський О.П. // Залізничний транспорт України. – 2003. – №3. – С. 39-41

- Яновський П.О. Дослідження оптимізації терміну доставки вантажів [Текст] / Яновський О.П. // Залізничний транспорт України. – 2003. – №4. – С. 17-19

- Яновський П.О. Ефективність прискорення просування транзитних вантажів [Текст] / Яновський О.П. // Залізничний транспорт України. – 2001. – №5. – С. 29–32

- Bergkvist E. Forecasting Interregional Freight Flows by Gravity Models: A Comparison of OLS Estimation, NLS Estimation, Poisson and Neural Network Specification. University of Umeå, 1999 – p. 26

- Carroll, J. Douglas, Jr. DETROIT METROPOLITAN AREA TRAFFIC STUDY, 1953

- Cremer M., Papageorgiou M. Parameter identification for a traffic flow model // Automatica. 1981. – V. 17. – P. 837–843.

- Jong, G.; Gunn, H.F.; Walker, W. National and international freight transport models: an overview and ideas for further development. Transport Reviews, The White Rose University Consortium, 2004 – 24 (1). – pp. 103-124 (Electronic version)

- Kerner B.S. Three-Phase Traffic Theory and Highway Capacity, Physica A, 333 (2004), – рр. 379 – 440

- Michael G. McNallyThe Four Step Model. In: Handbook of Transport Modeling / ed. David A. Hensher and Kenneth J. Button, 2000. Institute of Transportation Studies University of California. – рр. 35-52

- Stephanie Vincent Lyk-Jensen Forecasting future freight flows for Denmark: Specification and estimation of the gravity model. Danish Transport Research Institute, 2005. – 39 p. (Electronic version)

- The European Railway Agency [Електронний ресурс]: офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.era.europa.eu

- UIC: the worldwide international organization of the railway sector [Електронний ресурс]: офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.uic.org