Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

УКРАИНЫ

ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет»

На правах рукописи

Мокриенко Владимир Николаевич

УДК622.28.055

Обоснование параметров способа охраны выработок жесткими сооружениями с компенсационными полостями.

Специальность 05.15.02 – Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель Касьян Николай Николаевич

доктор технических наук, профессор.

Донецк – 2013 2

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ЕДЕНИЦ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ ............................................................................................................. 5

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 6

РАЗДЕЛ 1СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ОХРАНЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ .................................... 12

1.1. Анализ состояния горных выработок шахт Украины .......................... 12

1.1. Обзор литературных источников посвященных решаемой проблеме 18

1.2. Цель и задачи исследований .................................................................... 39

РАЗДЕЛ 2 ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИСХОДЯЩИХ ПОД ЖЕСТКИМ ОХРАННЫМ СООРУЖЕНИЕМ. ................................................................................................. 40

2.1. Выбор и обоснование методов исследования........................................ 40

2.2. Методика моделирования. ....................................................................... 45

2.3. Результаты моделирования...................................................................... 49

2.3.1. На эквивалентных материалах .......................................................... 49

2.3.2. На сруктурных моделях ..................................................................... 51

2.3.3. Определение объѐмов пород, вытесняемых из–под жесткого охранного сооружения. .................................................................................. 53

2.4. Выводы по разделу. .................................................................................. 55

РАЗДЕЛ 3ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СПОСОБА ОХРАНЫ ВЫРАБОТКИ ЖЕСТКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ, ВОЗВОДИМЫМИ В СОЧЕТАНИИ С КОМПЕНСАЦИОННЫМИ ПОЛОСТЯМИ ......................... 56

3.1. Сравнение способов охраны выработки по технологическим параметрам. ......................................................................................................... 56

3.2. Исследование механизма выдавливания пород из под жестких охранных сооружений, возводимых в сочетании с компенсационными полостями МЭМ. ................................................................................................ 62

3.3. Изучение интенсивности пучения пород почвы в компенсационных полостях при различных соотношениях размеров полости и охранного сооружения МЭМ............................................................................................... 67

3.4. Аналитические исследования .................................................................... 71 3

3.4.1 Выбор метода математического моделирования ................................ 71

3.4.2. Выбор вычислительного комплекса для математического моделирования НДС массива ........................................................................ 72

3.4.3. Обоснование возможности применения метода конечных элементов при расчете напряженно–деформированного состояния дискретизированных пород ........................................................................... 72

3.4.4. Методика планирования эксперимента. ............................................. 77

3.4.5. Методика моделирования МКЭ .......................................................... 81

3.4.6. Исследование механизма выдавливания пород из под жестких охранных сооружений, возводимых в сочетании с компенсационными полостями МКЭ ............................................................................................... 84

3.4.7. Изучение распределения напряжений в породах почвы при способе охраны выработки жесткими сооружениями, возводимыми в сочетании с компенсационными полостями ..................................................................... 94

3.4.8. Оценка адекватности регрессионной модели смещений пород кровли и почвы выработки ............................................................................ 97

3.4.9. Прогноз смещений кровли и почвы выработки при ее охране жесткими сооружениями, возводимыми в сочетании с компенсационными полостями ................................................................... 101

3.5. Выводы по разделу. .................................................................................. 104

РАЗДЕЛ 4 ИСПЫТАНИЯ СПОСОБА ОХРАНЫ ВЫРАБОТКИ ЖЕСТКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ, ВОЗВОДИМЫМИ В СОЧЕТАНИИ С КОМПЕНСАЦИОННЫМИ ПОЛОСТЯМИ В ЛАБОРАТОРНЫХ И ШАХТНЫХ УСЛОВИЯХ. ................................................................................. 107

4.1. Методика и результаты лабораторных испытаний ............................. 107

4.2. Шахтные испытания способа охраны выработки жесткими сооружениями, возводимыми в сочетании с компенсационными полостями. ......................................................................................................... 112

4.2.1. Исследование проявлений горного давления в условиях шахты «Щегловская–глубокая» ............................................................................... 113

4.2.2. Методика проведения первого этапа инструментальных наблюдений ................................................................................................... 114

4.2.3. Анализ полученных результатов первого этапа инструментальных наблюдений ................................................................................................... 116 4

4.2.4. Разработка способа контроля состояния горной выработки. ......... 119

4.2.5. Методика контроля состояния горной выработки при приемочных испытаниях способа охраны конвейерного штрека жесткими сооружениями с компенсационными полостями. ..................................... 122

4.2.6. Описание условий испытаний и технологии реализации способов охраны на контрольном и экспериментальном участках. ........................ 124

4.2.7. Описание результатов замеров .......................................................... 131

4.2.8. Методика и результаты измерения нагрузки действующей на охранное сооружение ................................................................................... 135

4.2.9. Лабораторные испытания грузонесущей способности полублоков, используемых для возведения охранных полос. ....................................... 136

4.3. Выводы по разделу 4 .............................................................................. 139

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 142

СПИСОК ССЫЛОК ............................................................................................ 145

Приложение А ..................................................................................................... 168

Приложение Б ...................................................................................................... 170

Приложение В ...................................................................................................... 171

Приложение Г ..................................................................................................... 183

Приложение Д ...................................................................................................... 185

Приложение Е ..................................................................................................... 194

Прилодение Ж ..................................................................................................... 195

Приложение З ...................................................................................................... 196

Приложение И ..................................................................................................... 197

Приложение К ...................................................................................................... 198

Приложение Л ...................................................................................................... 211

Приложение М ..................................................................................................... 212

Приложение М ..................................................................................................... 215

Приложение Н ..................................................................................................... 216 5

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ЕДИНИЦ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

МКЭ – метод конечных элементов;

МЭМ – метод эквивалентных материалов;

НАН – Национальная академия наук;

НДС – напряжено–деформирование состояния;

ПК – пикет;

Ест – статический модуль Юнга;

f – коэффициент крепости по шкале проф. Протодьяконова;

Р – давление;

Sсв – площадь поперечного сечения выработки;

Δ – относительная деформация;

ν – статический коэффициент Пуассона;

σ – механическое напряжения;

σсж – прочность на одноосное сжатие;

m – мощность угольного пласта;

а – размер охранного сооружения вдоль оси выработки;

b – размер охранного сооружения перпендикулярно оси выработки;

с – размер компенсационной полости вдоль оси выработки;

Охрана выработок – технология проведения и мероприятия по обеспечению устойчивости горных выработок.

Способ охраны выработки – система дополнительных действий, которые применяются для предотвращения деформаций горных выработок.

Средство охраны выработки – совокупность приспособлений или предметов (таких как БЖБТ, литые полосы, анкера и т.д.) которые используются для осуществления способа охраны горной выработки.

Жесткое охранное сооружение – охранное сооружение, податливость которого в процессе работы не превышает 10%. 6

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. В условиях рыночной экономики конкурентная способность угля в первую очередь определяется его себестоимостью, в которой до 45% составляют затраты на проведение и поддержание выработок. Опыт работы шахт им. А.Ф. Засядько, Красноармейская–Западная №1 и др. показывает, что значительное снижение затрат на проведение выемочных выработок может быть обеспечено за счет их повторного использования. Поддержание выработок со стороны выработанного пространства осуществляется искусственными жесткими сооружениями типа БЖБТ, литая полоса и др. Охранные сооружения возводятся параллельно оси выработки, шириной соизмеримой с мощностью разрабатываемого пласта. При этом в поддерживаемых выработках наблюдается интенсивное выдавливание пород из–под охранных сооружений.

Опыт США показывает, что отказ от применения жестких охранных сооружений ленточного типа (угольные целики) и переход на многоштрековую подготовку выемочных полей позволило обеспечить безремонтное поддержание выработок на протяжении всего срока службы.

Смысл новации заключается в том, что при охране выработки опорными угольными столбами, выдавливание пород почвы провоцируется в оконтуривающие столб выработки.

В развитие этой концепции в ДонНТУ предложен способ охраны повторно используемых подготовительных выработок жесткими искусственными сооружениями в сочетании с компенсационными полостями.

В связи с этим, установление механизма выдавливания пород почвы выработок при охране жесткими сооружениями в сочетании с компенсационными полостями и обоснование их рациональных параметров является актуальной научно–технической задачей. 7

Связь работы с научными программами планами темами.

Диссертация является составной частью исследований по госбюджетной научно–исследовательской теме, которая выполнена на кафедре разработки месторождений полезных ископаемых, «Разработка и внедрение нетрадиционных ресурсосберегающих технологий управления напряженно–деформированным состоянием горного массива вокруг выработки» (номер госрегистрации 011U001053). При выполнении этой темы автор принимал участие как исполнитель.

Цель работы – геомеханическое обоснование параметров способа охраны выработок жесткими сооружениями в сочетании компенсационными полостями.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Изучить особенности и закономерности геомеханических процессов, происходящих под жестким охранным сооружением в процессе его нагружения.

2. Изучить механизм выдавливания пород из–под жестких охранных сооружений, возводимых в сочетании с компенсационными полостями.

3. Обосновать рациональные параметры способа охраны выработок жесткими сооружениями, возводимыми в сочетании с компенсационными полостями.

4. Провести шахтные испытания способа охраны выработок жесткими охранными сооружениями, возводимыми в сочетании с компенсационными полостями.

Идея работы состоит в учете и использовании особенностей и закономерностей геомеханических процессов при вытеснении пород из–под жесткого охранного сооружения для обоснования конструкции и параметров охранных систем, обеспечивающих устойчивость выработок. 8

Объектом исследований является напряженно–деформированное состояние окружающих охранное сооружение пород.

Предметом исследований являются параметры способа охраны подготовительных выработок жесткими сооружениями возводимыми в сочетании с компенсационными полостями.

Методы исследований: Методическую основу исследований составляет комплексный подход, который включает анализ и обобщение научной литературы по проблеме сохранения устойчивости выемочных выработок, лабораторное, аналитическое моделирование и промышленное испытание способа охраны выработок жесткими сооружениями в сочетании с компенсационными полостями.

Научные положения, выносимые на защиту:

1. Отношение объѐмов выдавленной породы почвы из–под жесткого отдельно стоящего охранного сооружения в направлениях, перпендикулярных сторонам его основания, находится в прямолинейной зависимости от соотношения размеров основания.

2. При охране выработок жесткими сооружениями размерами , возводимыми в сочетании с компенсационными полостями размерами , величина смещений пород почвы выработок зависит обратно пропорционально, а пород кровли – прямо пропорционально от расстояния между жесткими сооружениями (с). При этом наименьшие смещения почвы обеспечиваются при соотношении размеров (Пат. 94327 Украина).

Научная новизна полученных результатов.

Впервые установлено, что применение жестких охранных сооружений размерами возводимых в сочетании с компенсационными полостями размерами при соотношении размеров позволяет изменить направление выдавливания пород почвы из–под жестких 9

охранных сооружений, что приводит к снижению смещений почвы выработок по сравнению с охранными сооружениями ленточного типа в

1,3–2 раза и расширить область применения жестких охранных сооружений на слабые почвы.

Впервые установлено, что под жестким охранным сооружением, в процессе его работы, формируется зона разрушенной и уплотненной породы в виде пирамиды, грани которой наклонены к основанию охранного сооружения под углом υ/2 + 45, а выдавливание подстилающих пород происходит по ее граням.

Впервые установлено, что с точки зрения устойчивости почвы наиболее оптимальной формой фигуры, лежащей в основании охранного сооружения, является прямоугольник, ориентированный большей стороной перпендикулярно оси выработки.

Впервые установлено, что при применении жестких охранных сооружений, возводимых в сочетании с компенсационными полостями, в начальной стадии между опорами на глубину (0,7–1,0)с формируется область повышенных растягивающих напряжений. Это приводит к разрушению пород почвы в компенсационных полостях, а после их заполнения на (0,4–0,7) начинается выдавливание пород почвы в полость выработки.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций работы подтверждается использованием апробированных методов и методик исследований и обработки данных. Достаточным количеством лабораторных аналитических и промышленных исследований, хорошей сходимостью аналитических и лабораторных исследований. Позитивными результатам шахтных испытаний.

Научное значение работы заключается в установлении закономерностей изменения напряженно–деформированного состояния пород подстилающих жесткие охранные сооружения, которые возводятся в сочетании с компенсационными полостями, что позволило обосновать параметры нового способа охраны выработок. 10

Практическое значение работы заключается в разработке нового способа охраны подготовительных выработок и методики расчета его параметров.

Реализация выводов и рекомендаций работы. Результаты работы внедрены на шахте «Щегловская–Глубокая», для условий 5–го западного конвейерного штрека пласта m3, что позволило снизить объемы ремонтных работ по подрывке почвы на 31–38% при этом, экономический эффект составил 200 грн/п.м. выработки.

Личный вклад соискателя в определении цели и идеи работы, формулировании задач исследования и научных положений. Автор разработал новый способ контроля состояния выработок [4,9], провел лабораторные [1,3,14,16,19,20], аналитические [2,10,15, 17] и шахтные исследования [5,6,11,13, 18,] по определению параметров способа охраны выработки жесткими сооружениями с компенсационными полостями [8], принимал непосредственное участие в организации и проведении шахтных исследований и экспериментов [ 6,11,13,18].

Апробация результатов работы. Основные положения работы обсуждались и получили одобрение на научно–практических конференциях:

«Geotechnika–Geotechnics 2008» (Польша, Гливице–Устронь 2008г), «Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений» (Украина, Донецк 2009–2012г), «Проблеми гірничої технології» (Украина, Красноармейск 2008–2010г), «Геотехнологии XXI века» (Украина, Донецк 2010г), «Опыт прошлого, взгляд в будущее» (Россия, Тула 2011г), «Mlodych uchonych» (Польша, Краков 2011г), «Проблемы недропользования» (Россия, Санкт–Петербург 2011г), «Перспективи освоєння підземного простору» (Украина, Днепропетровск 2010–2011г). «Донбас 2020» (Украина, Донецк 2012г).

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 20 статей (4 из которых без соавторов), в том числе 6 работ в 11

специализированных научных изданиях утвержденных МОН Украины. 2 патента на изобретение Украины и 1 патент на полезную модель Украины

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 4-х разделов и заключения, содержит 149 страниц машинописного текста, 90 рисунков,8 таблиц , список литературы из 182 наименования 13 приложений.

Автор искренне благодарен кандидатам технических наук Сахно И.Г и Негрею С.Г. за ценные советы в процессе выполнения диссертации, помощь в проведении исследований и при обсуждении работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация является законченной научно–исследовательской работой, в которой на основании теоретических и экспериментальных исследований дано решение актуальной научно–практической задачи заключающейся в установлении закономерностей изменения напряженно–деформированного состояния пород, подстилающих жесткие охранные сооружения, которые возводятся в сочетании с компенсационными полостями, что позволило обосновать параметры нового способа охраны подготовительных выработок.

Научная новизна полученных результатов, заключается в следующем:

1. Способы охраны повторно используемых выработок должны основываться на применении жестких охранных сооружений. При этом необходимо отказаться от применения сооружений ленточного типа при слабых породах почвы.

2. Под жестким охранным сооружением, в процессе его работы, формируется зона разрушенной и уплотненной породы в виде пирамиды, грани которой наклонены к основанию охранного сооружения под углом υ/2+ 45, выдавливание пород, подстилающих жесткое охранное сооружение, происходит по граням зоны.

3. Отношение объѐма выдавленной породы почвы из-под жесткого отдельно стоящего охранного сооружения в направлениях, перпендикулярных сторонам его основания, находится в прямолинейной зависимости от соотношения размеров основания.

4. Наиболее рациональной формой основания жестких охранных сооружения, возводимых в сочетании с компенсационными полостями является прямоугольник, ориентированный большей стороной перпендикулярно оси выработки. При этом обеспечивается наименьшей

143

объем вытесненной в выработку породы и минимальные затраты материала на возведение охранных сооружений.

5. При применении жестких охранных сооружений, возводимых в сочетании с компенсационными полостями, на начальной стадии нагружения охранных сооружений создаются условия для провокации смещений пород в компенсационные полости тем, что между опорами в почве формируется область растягивающих напряжений на глубину (0,7-1,0)с, при этом, в выработке она практически отсутствует. При дальнейшем увеличении нагрузки разрушения почвы происходит вначале в компенсационных полостях, после чего наблюдается их заполнение на величину (0,4-0,7) . И только после этого происходит разрушение и смещение почвы выработки.

6. При охране выработок жесткими сооружениями размерами , возводимыми в сочетании с компенсационными полостями размерами , величина смещений пород почвы выработок зависит обратно пропорционально, а пород кровли выработок – прямо пропорционально от расстояния между жесткими сооружениями (с). При соотношении размеров провоцируется выдавливания почвы из-под жестких охранных сооружений в компенсационные полости, что приводит к снижению смещений почвы выработок по сравнению с охранными сооружениями ленточного типа в 1,3–2 раза и дает возможность применять жесткие охранные сооружения на слабых почвах.

Практическая ценность полученных результатов заключается в следующем:

1. Разработан новый способ контроля состояния выработки, информативность и экономичность (с точки зрения затрать времени) которого подтверждена стендовыми и шахтными испытаниями в сравнении с ранее известными способами

144

2. Позитивный результат приемочных испытаний способа охраны выработок жесткими сооружениями с компенсационными полостями, проведенных в условиях 5-го западного конвейерного штрека пласта m3 шахты «Щегловская-Глубокая», который заключается в снижении объемов ремонтных работ по подрывке пород почвы на 31-38%, по сравнению с охранными сооружениями ленточного типа, доказывает эффективность способа охраны, соответствие выводов полученных при аналитических и лабораторных исследованиях реальным процессам, позволяет получить экономический эффект в размере 200 грн/п.м. выработки.

145

СПИСОК ССЫЛОК

1. Сахно, І. Г. Дослідження механізму передачі навантаження на кріплення виробки від фронту руйнування порід. [Текст] / І. Г. Сахно, С. Г. Негрій, В. М. Мокрієнко // Вісті Донецького гірничого інституту / Донецк –2008. – №2.– С.13–18.

2. Александров, С. Н. Обоснование возможности применения метода конечных элементов при расчете напряженно–деформированного состояния дискретизированных пород [Текст] / С. Н. Александров, Н. Н. Касьян, С. Г. Негрей, В. Н. Мокриенко, Д. Н Курдюмов // Вісті Донецького гірничого інституту / Донецьк – 2010.– №2. – С. 138–143.

3. Мокриенко, В. Н. Параметрирование нового способа охраны выемочной выработки с использованием метода эквивалентных материалов [Текст] / В. Н. Мокриенко // Сборник научных работ/ НГУ – 2010– №34 Т. 1. – С. 166–173.

4. Касьян, Н. Н. Обоснование параметров способа контроля состояния горной выработки и методика его реализации [Текст] / Н. Н. Касьян, И. Г. Сахно, В. Н. Мокриенко // Научные труды УкрНИМИ НАН Украины / Донецк –2011. – Вып. 9 часть 1 – С. 57 –79.

5. Мокриенко, В. Н. Новый подход к методике выбора способов охраны

выработок глубоких шахт [Текст] / В. Н. Мокриенко, А. Л. Касьяненко // Научные труды УкрНИМИ НАН Украины / Донецк – 2012. – Вып. 10. – С. 362 –387.

6. Касьян, Н. Н. Опытно-промышленная проверка способа охраны выработки жесткими сооружениями с компенсационными полостями в условиях шахты «Щегловская-Глубокая» [Текст] / Н.Н.Касьян, В.Н. Мокриенко, И.Г. Сахно// Науковий вісник НГУ / Днепропетровськ –2012. – С.56–62.

146

7. Пат. 54012 Украина, МПК9 Е 21 D 15/00, Способ охраны подготовительных выработок [Текст] / Касьян Н. Н., Хазипов И. В., Негрей С. Г, Фельдман Е. П., Мокриенко В. Н. ; заявитель и патентообладатель Донецкий Национальный Технический Университет. – № u201004634; заявл. 19.04.2010; опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20, 2010 – 3 с. : ил

8. Пат. 94327 Украина, МПК9 Е 21 D 11/00, E 21 С 41/18. Способ охраны горных выработок [Текст] / Касьян Н. Н., Хазипов И. В., Негрей С. Г, Мокриенко В. М. ; заявитель и патентообладатель Донецкий Национальный Технический Университет. – № а200911242; заявл. 05.11.2009; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8, 2011 – 3 с. : ил..

9. Пат. 100069 Украина, МПК9 Е 21 С 39/00. Способ контроля состояния горной выработки [Текст] / Касьян Н. Н., Сахно И. Г, Мокриенко В. М.; заявитель и патентообладатель Донецкий Национальный Технический Университет. – № u 20101591; заявл. 11.02.2011; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21, 2012г.

10. Негрей, С. Г Алгоритм расчета параметров способа предотвращения выдавливания пород почвы [Текст] / С. Г. Негрей, Г. И. Соловьев, А. Ф. Толкачев, И. Г. Сахно, В. М. Куцерубов, В. Н. Мокриенко // Материалы ХIІI–й Международной конференции «Geotechnika–Geotechnics 2008» / Гливице–Устронь – 2008. – С. 227–243.

11. Негрей, С. Г. Об особенностях пучения пород почвы выемочных выработок в условиях пласта m3 шахты им. В. М.Бажанова [Текст] / С. Г. Негрей, В. Н. Мокриенко // Проблеми гірничої технології: матеріали регіональної науково–практичної конференції КІІ ДонНТУ / Донецьк: Цифрова типографія –2008. – С.97–102.

12. Соловьев, Г. И. О способах предотвращения выдавливания пород почвы выемочных выработок глубоких шахт [Текст] / Г. И Соловьев, С. Г. Негрей, А. Л. Касьяненко, В. Н. Мокриенко, О.Ю. Белогуб // Збірник матеріалів регіональної науково–практичної конференції «Геотехнології і

147

охорона праці у гірничій промисловості». КІ І ДонНТУ / Красноармейск –2009. – С.85–92

13. Касьян, Н. Н. Исследование проявлений горного давления в условиях выемочных выработок пласта m3 шахты «Щегловская–Глубокая» [Текст] / С. Г. Негрей, В. Н. Мокриенко // Проблеми гірничої технології: матеріали регіональної науково–практичної конференції КІІ ДонНТУ / Донецьк: Цифрова типографія – 2010. – С. 34–38.

14. Негрей, С. Г. С Выбор метода моделирования проявления горного давления в выработке, охраняемой жесткими опорами [Текст] / С. Г Негрей,. В. Н. Мокриенко, Д. Н. Курдюмов // Сб. научн. трудов. «Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений» / Донецк: «Норд–Пресс» – 2010. – № 16. – С. 93–95.

15. Курдюмов, Д. Н. Использование визуализации траекторий смещений при изучении деформаций горных пород с применением методики PLAXIS / Д. Н. Курдюмов, С. Г. Негрей, В. Н. Мокриенко // Materiali vi krakowskiej konferencij mlodych uchonych / Krakow, – 2011. – C. 353–357.

16. Мокриенко, В. Н. Особенности смещений пород, подстилающих охранное сооружение, при охране выработки жесткими сооружения с компенсационными полостями [Текст] / В. Н. Мокриенко // Сб. научн. трудов. «Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений» / Донецк: «Норд–Пресс» – 2011. – № 17. – С. 126–127

17. Негрей С.Г. К вопросу выбора метода исследования распределений напряжений вокруг подготовительной выработки [Текст] / С.Г Негрей, Д.Н. Курдюмов, Д.Н Климов, В.Н Мокриенко // Перспективи освоєння підземного простору: Матеріальної міжнародної науково–практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, Дніпропетровськ: НГУ, 2011.– С. 17–20

18. Сахно, И. Г О диференциации вертикальной конвергенции в подготовительной выработке, проведенной вслед за лавой [Текст] / И. Г.

148

Сахно, В. Н. Мокриенко, В. Е. Нефедов // Материалы международного форума конкурса молодых ученых «Проблемы недропользования» / Санкт–Петербург – 2011. – 20–22 апреля – Т. 1. – С. 154–156.

19. Мокриенко, В. Н. Изучение влияние схемы расположения охранных сооружений вдоль подготовительной выработки, на ее устойчивость [Текст] / В. Н. Мокриенко // Сборник материалов международной научно–практической конференции «Опыт прошлого, взгляд в будущее» / ТулГУ – 2011.– С. 113–117.

20. Мокриенко, В. Н. Новый способ охраны подготовительной выработки, породы которой склонны к пучению [Текст] / В. Н. Мокриенко // Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: Матеріали VI науково-практичної конференції, м. Донецьк, 24-26 квітня 2012 р. – Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 2012. –с.115-118.

21. Янко, С. В. Состояние и перспективы приватизации угледобывающих предприятий в Украине / С. В. Янко, Е. С Чуприна // Уголь Украины. – 2007. – Ш. – С. 17–22.

22. Тополов, В. С Угольная отрасль Украины: энергоресурсы, ретроспектива, состояние, проблемы и стратегии развития / В. С Тополов, Б. А. Грядущий, С. Я Петренко. – Донецк: ООО «Алан», 2005. – 408с.

23. Сургай, Н. С О некоторых принципах обеспечения высокоэффективного и надежного функционирования шахты / Н.С Сургай // Уголь Украины. – 1994. –№3.–С.4–18

24. Бабиюк, Г. В. Управление надежностью горных выработок: монография /Т.В. Бабиюк. – Донецк: Світ книги, 2012. – 420 с. I8ВN 978–966–2747–010

25. Фізико–технічні основи охорони виймальних виробок в умовах нестійких порід: автореф. дис. ... д–ра техн. наук : 05.15.02 / В. О. Канін;

149

НАН України, Ін–т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. – Д., 2011. – 34 с. – укр.

26. Верзилов, М. М. Определение параметров поддержания и охраны подготовительных выработок глубоких шахт при сплошной системе разработки. [Текст] : автореф. дис. … канд. тех. наук : 05.15.02 : защищена 28.06.91 : утв. 28.12.91 / Верзилов Михаил Михайлович. – М., 1991. – 13 с. – Библиогр.: с. 13.

27. Горбунов, С. С. Выбор способов охраны и поддержания подготовительных выработок и обоснование их параметров на основе исследований динамического опорного давления. [Текст] : автореф. дис. … канд. тех. наук : 05.15.02 : защищена 26.12.86 : утв. 26.06.87 / Горбунов Сергей Степанович. – М., 1986. – 15 с. – 62226412.

28. Аверин, Г. А. Обоснование и разработка технологии охраны основных пластовых подготовительных выработок с применением спаренных податливых целиков. [Текст] : автореф. дис. … канд. тех. наук : 05.15.02 : защищена 10.04.92 : утв. 10.10.92 / Аверин Геннадий Алексеевич. – Донецк, 1992. – 17 с. – Библиогр.: с. 16–17. – 01820074223.

29. Морозов, И. Т. Охрана выемочных штреков в выработанном пространстве при сплошной системе разработки в условиях Красноармейского района Донбасса. [Текст] : автореф. дис. … канд. тех. наук : 05.15.02 : защищена 24.12.98 : утв. 24.05.99 / Морозов Иван Тимофеевич. – Днепропетровск, 1998. – 17 с. – Библиогр.: с. 13–14

30. Бурма, И. И. Разработка и внедрение способов повышения устойчивости выработок глубоких шахт Донбасса. [Текст] : автореф. дис. … канд. тех. наук : 05.15.02 : защищена 09.10.92 : утв. 09.04.93/ Бурма Иван Иванович. – Донецк, 1992. – 23 с. – Библиогр.: с. 21–23

31. Хазипов, И. В. Разработка способов создания искусственных породных сооружений для охраны повторно используемых выемочных выработок. [Текст] : дис. … канд. ист. наук : 05.15.02 : защищена 22.01.02 :

150

утв. 15.07.02 / Хазипов Игорь Владимирович. – Донцк, 2009. – 157 с. – Библиогр.: с. 202–213. – 04200201565

32. Указания по терминологии горного давления [Текст] – Л. : ВНИМИ, 1972. – 38 с.

33. Методика выбора способов охраны подготовительных выработок от горного давления в условиях глубоких шахт. [Текст] –М. : ИГД им. А. А. Скочинского, 1972. – 28 с.

34. Технология подземной разработки пластовых месторождений [Текст] /под ред. А. А. Борисова. – М. : Недра, 1972. –536 с

35. Кошелев, К. В. Охрана и ремонт горных выработок [Текст] / К. В. Кошелев, Ю. А. Петренко, А. О. Новиков. – М. : Недра, 1990. – 218 с.

36. Инструкция по управлению горным давлением в очистных и подготовительных выработках при разработке угольных пластов с углами падения свыше 35°. [Текст] – Донецк : Облполиграфиздат, 1988. – 287 с

37. Канин, В. А. Поддержание и охрана горных выработок. Термины и определения. [Текст] / Проблеми гірського тиску. Випуск 11 / під заг. ред. О. А. Мінаєва. – Донецьк, ДонНТУ, 2004 – С. 67 – 72.

38. Горная энциклопедия [Текст] /г. л. ред. Е. А. Козловский ; ред. кол.: М. И. Агошков, Н. К. Байбаков, А.С. Болдырев и др. – М.: Сов. энциклопедия. Ортин – Социосфера, 1989. –Т.4. – 629 с.

39. Правила безпеки у вугільних шахтах [Текст]: НПАОП 10.0–1.01–10: затв. Держкомітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 22.03.2010. – Київ, 2010. – 432 с.

40. Гірничий закон України / Відомості Верховної Ради . – 1999. – №50. – С. 453 –468.

41. СОУ 10.1.00185790.011:2007. Підготовчі виробки на пологих пластах. Вибір кріплення, способів і засобів охорони [Текст] / Мінпаливенерго України. – Київ, 2007. – 113 с.

151

42. СНиП II–94–80. Подземные горные выработки [Текст] / Госстрой СССР. – М. : Стройиздат, 1982. – 31 с.

43. КД 12.06.204–99. Геологічні роботи на вуглевидобувних підприємствах України [Текст] / Мінпаливенерго України. – [Чинний від 2007–01–01]. – Донецьк: ТОВ «АЛАН», 2001. – 384 с.

44. СОУ 10.1–00185790–002–2005. Правила технічної експлуатації вугільних шахт [Текст]. – [Чинний від 2007–01–01]. – Київ: Мінвуглепром України, 2006. – 353 с. – (Стандарт Мінвуглепрому України).

45. КД 12.01.01.201–98. Расположение, охрана и поддержание горных выработок при отработке угольных пластов на шахтах. Методические указания. – К.: УкрНИМИ, 1998. – 149 с.

46. КД 12.01.01.503–2001. Управление кровлей и крепление во очисных забоях на угольных пластах с углом падения до 350 . Руководящий нормативный документ государственного департамента угольной промышленности министерства топлива и энергетики Украины . – К.: Минтомэнерго Укаины, 2002. – 141с

47. Терминология горного дела Часть 2. Бюллетень Комитета технической терминологии [Текст] / под ред. акад. С.А. Чаплыгина, Д.К. Лоте. Вып. – М. : Изд–во АН СССР, 1941. – 24 с.

48. Терминология горного дела. Горные работы и горные выработки. Бюллетень Комитета технической терминологии [Текст] / под ред. акад. А.М. Терпигорева. – М.: Изд–во АН СССР, 1954. – 28 с.

49. Научно–техническая терминология. Сборник стандартизованных и рекомендуемых терминов в 10 томах [Текст] / под ред. Л.Ю. Белахова, И.Н. Попова–Черкасова. – М. : Изд–во стандартов, 1969. – Т. З. – 448 с.

50. Плотников, А. М. О советской горной терминологии [Текст] // Уголь Украины. – 1951. – № 9. – С. 33 – 34.

152

51. Горное дело. Энциклопедический справочник [Текст] / под общей ред. А.М. Терпигорева. Том 5. Разработка угольных месторождений подземным способом. – М. : Углетехиздат, 1958. – 448 с.

52. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка [Текст]. / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М. : ИТИ Технологии, 2006. – 944 с.

53. Борисов, А. А. Управление горным давлением [Текст] / А. А. Борисов, В. И. Матанцев, Б. П. Овчеренко, Ф. Н. Воскобоев М. «Недра». –1983. – 165с.

54. Максимов, А. П. горное давление и крепь [Текст] / А.П. Максимов М. «Недра». – 1973. – 294 с.

55. Фомин, Е. В. Исследования проявлений горного давления при сохранении выработки для повторного использования [Текст] / Е. В. Фомин, В. И. Шапошников, Б. В. Цыплаков // Уголь Украины. – 1993. – №11. – С. 19–22.

56. Способ создания породной крепи [Текст] : пат. 625043 СССР : МПК2 Е 21D11/00, УДК624.191.814(088.8)/ Заславский Ю. З., Дружко Е. Б., Качан И. В., Стрельцов Е. В. ; заявитель и патентообладатель Макеевск. ниженер.–строит. ин–т. – № 2415634/22–03 ; заявл. 27.10.76 ; опубл. 25.09.78, Бюл. № 35. – 2 с. : ил

57. Алышев, Н. А Способы и средства охраны подготовительных горных выработок /Алышев Н. А., Шаповал H. A., Пивень Ю. А., Питаленко Е. И. и др. – Донецк: ДонФТИ им. A. A. Галкина, 1997. – 77 с.

58. Селезень, А. Л. Поддержание штреков на сопряжении с лавой / Селезень. А. Л., Томасов А. Г. // Уголь Украины. – 1975. – №3 С. 17–16.

59. Способ охраны горных выработок [Текст] : пат. 1506126 СССР : МПК4 E 21 D 11/00, 9/00 / Рева В. Н., Нейман Л. К., Мельников С. И., Шмиголь А. В., Кириченко В. Я., Бучатский С. М. ; заявитель и патентообладатель Павлоградское произв. объед. по доб. угля

153

«Павлоградуголь». – № 80023 ; заявл. 14.12.87 ; опубл. 07.09.89, Бюл. № 33. – 3 с. : ил.

60. Городничев, В. М. Современные методы борьбы с пучением горных пород [Текст] – Москва, 1960. – 96 с.

61. Кошелев, К. В., Повышение устойчивости капитальных горных выработок на больших глубинах [Текст] / К. В. Кошелев, В. Ф. Трумбачев / М., «Недра». – 1972. – 128 с.

62. Кошелев, К. В. Поддержание, ремонт и восстановление горных выработок [Текст] / К. В. Кошелев, А. Г. Томасов – М.: Недра. – 1985. – 215 с.

63. Способ охраны выработок в пучащих породах почвы [Текст] : пат. 2007577 Рос. Федерация : МПК6 E 21 D 11/14 / Рутьков К. И. Фомичев В. И.; заявитель и патентообладатель Акционерное общество открытого типа по добыче и переработке угля «Гуковуголь». – № 4885878/03 ; заявл. 26.11.1990 ; опубл. 15.02.1994, Бюл. № 314. – 3 с. : ил.

64. Заславский, Ю. З. Инъекционное упрочнение горных пород [Текст] / Ю.З. Заславский, Е.А Лопухин, Е.Б. Дружко М. «Недра». – 1984 – 176с.

65. Ярембаш, И. Ф. Производственные процессы в очистных забоях угольных шахт [Текст] / И. Ф. Ярембаш, В. Д. Мороз, И. С. Костюк, В. И. Пилюгин. – Донецкий : РИА ДонГТУ, 1999. – С.142–146

66. Указания по охране, поддержанию и рациональному расположению подготовительных выработок на шахтах основных бассейнов страны [Текст] – Л. : ВНИМИ, 1972. – 121 с.

67. Установление критериев оценки устойчивости кровли и разработка классификации кровель по принятым критериям устойчивости. Отчет/ Дон.научн.–исслед.угольн.ин–т; научн.рук.темы Ю. Г.Спицын. Шифр работы 220I4I0300. – Донецк, 1975.– 31 с.

68. Алышев, Н. А. Способы и средства охраны подготовительных горных выработок [Текст] / Н. А. Алышев, Н. А. Шаповал, Ю. А. Пивень и др. Донецк. – 1997 г – 78 стр.

154

69. Некрасовский, Я. Э. Шахтные испытания экспериментальных образцов пневмобаллонных костров [Текст] / Некрасовский Я.Э., Рахутин В. С., Парфенчук А. М. Степанович Г. Я. // Уголь. –1972. – №10. – С 31–34.

70. Диманштейн, А. С . Исследование деформаций выемочных выработок при различных, способах их охраны [Текст] / Диманштейн А. С., Хуторной В. Ф. // Уголь Украины. –1982. – №10. – С. 3–5.

71. Крутые и крутонаклонные пласты, управление горным давлением и крепление в очистных и подготовительных выработках на больших глубинах[Текст] . – Горловка : Горл. Типография, 1997. – 241 с.

72. Способ охраны подготовительных выработок [Текст] : пат. 2339817 Рос. Федерация : МПК E 21 D 11/00 / Овчаренко Г. В., Петраков Д. Г. ; заявитель и патентообладатель Санкт–Петербург. гос. горн. ин–т им. Г. В.Плеханова (тех. университет.). – № 2007117395/03 ; заявл. 11.05.2007 ; опубл. 27.11.2008, Бюл. № 314. – 1 с. : ил.].

73. Канин, В. А. Охрана горных выработок газобетонной крепью [Текст] / В. А. Канин, А. В. Анциферов. – Донецк : ООО «Алан», 2004. – 396 с.

74. Долоткин, Ю. Н. Охрана повторно используемых выработок полосами из облегченных блоков[Текст] / Ю. Н. Долоткин, Ю. Ф. Зайцев // Уголь Украины. – 1998 – №5. С. 19–20

75. Генрих, Ф. Опыт возведения околоштрековых полос из ангидрита и блицдеммера [Текст] / Ф. Генрих // Глюкауф. – №2. – 1971. – С. 16–34

76. Рябцев, О. В. Область рационального использования различных способов охраны выемочных штреков при отработке пластов высоконагруженными лавами [Текст] / О. В. Рябцев // Геотехническая механика. – № 82. – 2009. – С. 16–34.

77. Якоби, О. Практика управления горным давлением. Пер. с нем [Текст]. – М.: Недра.– 1987. – 566 с.

155

78. Селезень, А. А Поддержание штреков при сплошной системе разработки на глубоких горизонтах [Текст] / Селезень А. А., Тупиков Б. Т., Шевченко В. В., Трунов Л. Ф.// Уголь Украины. –1991. – №8, – С. 25–27.

79. Черняк, И. Л. Деформирование кровли при охране подготовительных выработок породными полосами [Текст] / Черняк И. Л., Носко В. Ф. // Уголь Украины. – 1988. – С.11–13.

80. Сушко, И. Л. Область и объемы проведения выработок вслед за лавами с закладкой породы комплексами «Титан–I» [Текст] / Сушко И.Л. // Уголь. –1976. .№11. – С 25–28.

81. Литвинский, Г. Г. Управление устойчивостью подготовительной выработки взрывной бутовой полосой[Текст] / Г. Г. Литвинский, В. Б. Волошин, И. А Горбунов // Уголь Украины. – 1989. – №2. – С. 1989.

82. Симановнч, А. М., Сребный М. А. Охрана выработок на глубоких горизонтах [Текст] / А. М. Симанович М. А Сребный М., «Недра». – 1976. – 144 с.

83. Способ управления кровлей [Текст] : пат. 2254479 Рос. Федерация : МПК7 E 21 D 19/00 / Зубов В. П., Овчаренко Г. В., Васильев С. В. ; заявитель и патентообладатель Санкт–Петербург. гос. горн. ин–т им. Г. В. Плеханова (тех. университет.). – № 2004113334/03 ; заявл. 29.04.2004 ; опубл. 20.06.2005, Бюл. № 35. – 1 с. : ил.

84. Способ управления кровлей [Текст] : пат. 2283958 Рос. Федерация : МПК E 21 D 11/00, E 21 C 41/16 / Зубов В. П., Овчаренко Г. В., Грудинов Г. П. ; заявитель и патентообладатель Санкт–Петербург. гос. горн. ин–т им. Г. В. Плеханова (тех. университет.). – № 2005115680/03; заявл. 23.05.2005 ; опубл. 20.09.2006, Бюл. № 18. – 2 с. : ил.

85. Ильин, А. И. Шахтные специальные крепи из породных стоек[Текст] / А. И. Ильин, В. М. Теросипов, С. А. Баранов // Уголь Украины. – 2003. – №3. – С. 14–15.

156

86. Ильин, А. И. Охрана подготовительных выработок [Текст] / А. И. Ильин, И. А. Николенко, В. М. Теросипов // Изд. вузов донецкого горного института. – 1998. – №2(8). – С. 40–41.

87. Иванов, А. Г. Охрана подготовительных выработок железобетонными тумбами в кострах[Текст] / А. Г. Иванов, Ю. И. Стародубцев // Уголь Украины. – 1972. – №3. – С. 20–22.

88. Ефименко, A. A. Околоштрековая охранная полоса из автомобильных шин[Текст] // Уголь Украины. – 1998. – С. 13–14.

89. Кузнецов, Г. И. Технологические схемы охраны и поддержания точных выработок [Текст] / Кузнецов Г. И., Леман А. А. // Москва: ЦНИЭИуголь, – 1983. – С 27.

90. Способ охраны подготовительных выработок [Текст] : пат. 1506109 СССР : МПК4 E 21 С 41/04 / Борзых А. Ф, Аверин Г. А, Худяков А. Н., Семенов Ю. И. ; заявитель и патентообладатель Коммунарск. горн.–метталург. ин–т. – № 4333365/23–03 ; заявл. 26.11.87 ; опубл. 07.09.89, Бюл. № 33. – 2 с. : ил.

91. Способ охраны подготовительной выработки [Текст] : пат. 36714 Украина : МКИ E 21 D 13/02, E 21 D 11/00, E 21 C 41/18 / Колоколов О. В., Табаченко М. М., Медяник В. Ю. ; ДЕРЖАВНЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ШАХТА ―ПРОГРЕС‖ № 2000020523 ; заявл. 01.02.2000 ; Опубл. 16.04.2001, Бюл. № 16. – 1 с. : ил.

92. Медяник, В. Ю. Формування склепіння рівноваги над підготовчою виробкою за допомогою смуг змінної жорсткості – як спосіб її охорони і підтримки[Текст] // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць / Ін–т геотехнічної механіки, ім. М. С. Полякова НАН України: VII конференція молодих учених «Геотехнологічні проблеми розробки родовищ, 19 листопада 2009» – Д., 2009. – Вип. 81. – С. 173–183.

93. Спосіб охорони підготовчої гірничої виробки [Текст] : пат. 39882 Украина : МПК E 21 С 41/00 / Антюхов С. В., Новак А.І; заявитель и

157

патентообладатель Донбаський державний технич. университет. – № 200813620; заявл. 25.11.2008 ; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5. – 3 с. : ил.

94. Способ охраны подготовительной выработки [Текст] : пат. 52335 Украина : МПК E 21 F 15/00 / Касьян Н. Н., Сахно И. Г., Малышева Н. Н. ; заявитель и патентообладатель Донецк. нац. технич. университет. – № 201001482 ; заявл. 12.02.2010 ; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16. – 3 с. : ил.

95. Способ охраны подготовительной выработки [Текст] : пат. 59991 Украина : 7 E 21 F 15/00 / Булат А. Ф., Перепелица В. Г., Копомиец А. Н. ; заявитель и патентообладатель Ин–т геотехнической механики нац. Академии наук Украины– № 2003010091 ; заявл. 03.01.2003 ; опубл. 15.09.2003, Бюл. № 9. – 2 с. : ил.

96. Способ поддержки соединения очистного забоя и подготовительной выработки при разработке пластовых месторождений [Текст] : пат. 68484 A Украина : МПК E 21 F 15/00 / Булат А. Ф., Перепелица В. Г., Копомиец А. Н. ; заявитель и патентообладатель Ин–т геотехнической механики нац. Академии наук Украины– № 2003010663; заявл. 27.01.2003 ; опубл. 16.08.2004, Бюл. № 8. – 2 с. : ил.

97. Ланге, Г. Опыт возведения околоштрековых полос из блицдеммера [Текст] / Ланге Г., Раус Б., Гарте Р. // Глюкауф. – 1971. – №2. – С 16–34

98. Черняк, И. Л. Управление горным давлением в подготовительных выработках [Текст] / И. Л. Черняк, Ю. И. Бурчаков Ю. И. – М. : Недра, 1984. – 303 с.

99. Способ охраны подготовительных выработок [Текст] : пат. 2315182 Рос. Федерация : МПК E 21 D 11/00 / Овчаренко Г. В., Петраков Д. Г. ; заявитель и патентообладатель Государственный научно–исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела. – № 2006123173/03 ; заявл. 29.06.2006 ; опубл. 29.06.2006, Бюл. № 18. – 2 с. : ил.

100. Способ охраны подготовительных выработок [Текст] : пат. 1555499 СССР : МПК5 E 21 D 11/00 / Белоусов А. П., Мухин Н. А., Мезенцев А. Ф.,

158

Усатов Д. Г., Семенов Ю. Д., Донцул Н. Ф. ; заявитель и патентообладатель Всесоюзный науч.–исследов. ин–т. горной геомеханики и маркшейдерского дела – № 4432841/23–03 ; заявл. 30.05.88 ; опубл. 07.04.90, Бюл. № 13. – 3 с. : ил.

101. Способ охраны подготовительных выработок [Текст] : пат. 969899 СССР : МПК3 E 21 D 11/00 / Заславский И. Ю., Селезень А. Л., Тарасенко В. В., Михайлов А. Н., Чураков В. Н. ; заявитель и патентообладатель Донецкий науч.–исследов. угольный ин–т. – № 3299045/22–03 ; заявл. 03.06.81 ; опубл. 30.10.82, Бюл. № 40. – 2 с. : ил.

102. Геомеханические процессы отработки крутых пластов: новые исследования и решения / Е. И. Питаленко, С. Б. Кулибаба, Ю. Н. Гавриленко и др. – Донецк, : ДУНВГО, 2007. – 384 с. – ISBN 978–966–7745–36–3.

103. Заславский, И. Ю. О бесцеликовой охране выемочных выработок[Текст] // Уголь Украины. – 1984. – № 2. – С. 13–15.

104. Зборщик, М. П. Охрана штреков литыми полосами при разработке пологих пластов средней мощности[Текст] / М. П. Зборщик, А. В. Байсаров // Уголь Украины – 2001. – №9. – С. 3–6.

105. Заславский, A. Ю. Эффектность применения литых жестких полос для охраны выемочных штреков [Текст] / А. Ю. Заславский, Г. П. Захаров // Уголь Украины. – 1996. – №6. – С. 18–20.

106. Заславский, И. Ю. Повышение устойчивости подготовительных выработок угольных шахт [Текст] / И. Ю Заславский , В. Ф. Компанец и др.. – М. «Недра». – 1991 – 235 с.

107. Компанец, В.Д. Охрана подготовительных выработок литыми жесткими кострами[Текст] / Компанец В. Д., Селезнев А. Л, Заславский И. Ю, А. Г. Файвишенко // Москва ЦНИЭИуголь, 1985. – С. 26.

108. Диманщтейн, А. С Подбор твердеющего материала для возведения охранных полос в выемочных штреках [Текст] / Диманштейн А. С,

159

Выборнова С. Н. Чебышев Ю. В // Добычам подземным способом. Научн. Техн. Реф. Сб. ЦНИЭИуголь. – 1980. – №9. – С13–14.

109. Бирюков, В. А. Охрана откаточного штрека в тяжелых горно–геологических условиях [Текст] / В. А. Бирюков, А. А. Котелевец // Уголь Украины. – 1975. – №8. – С. 32.

110. Храпаль, В. А. Бесцеликовая охрана подготовительных выработок опорами высокой прочности и ограниченной податливости[Текст] / В. А. Храпаль,Н. И. Десятерик, В. Е. Кардаков, Ю. Д. Литвинов // Уголь Украины. – 1977. – №4. – С. 13–14.

111. Борзых, А. Ф. Устойчивость железобетонных тумб при охране подготовительных выработок [Текст] / А. Ф. Борзых, Л. А. Данилов // Уголь Украины. – 1985. – №6. – С. 14–15.

112. Борзых, А. Ф. Охрана подготовительных выработок, проводимых в зоне естественной разгрузки [Текст] / А. Ф. Борзых, В. И. Радченко // Уголь Украины. – 1988. – С. 7–9

113. Геомеханические процессы отработки крутых пластов: новые исследования и решения / Питаленко Е. И., Кулибаба С. Б., Гавриленко Ю. Н. и др. – Донецк: ДУНВГО, 2007. – 384 с. – ISBN 978–966–7745–36–3

114. Кузяра, В. И. Охрана выработок на шахтах объединения Макеевуголь / В. И. Кузяра, В. С. Афендиков // Уголь Украины. – 1984. – №10. – С. 9–11.

115. Способ установки анкера [Текст] : пат. 29169 Украина : 6 E 21 D 21/00 / Назимко В. В., Напрасников С. В., Александров С. Н., Сажнев В. П. ; заявитель и патентообладатель Ин–т геотехнической механики нац. Академии наук Украины – № 98010325 ; заявл. 21.01.1998 ; опубл. 16.10.2000 , Бюл. № 5. – 3 с. : ил.

116. Способ разгрузки горной выработки от напряжений [Текст] : пат. 1239348 СССР : МПК4 E 21 D 11/00 / Зборщик М. П., Пилюгин В. И., Морозов А. Ф. ; заявитель и патентообладатель Донецкий ордена Трудового

160

Красного Знамени потитех. ин–т. – № 3829665/22–03 ; заявл. 20.12.84 ; опубл. 23.06.86, Бюл. № 23. – 2 с. : ил.

117. Способ охраны подготовительных выработок [Текст] : пат. 1495437 СССР : E 21 D 11/00, E 21 D 13/02 / Косков И. Г. ; заявитель и патентообладатель Всесоюзн. исслед. ин–т горной механики и маркшейдерского дела . – № 4275691; заявл. 02.07.1987 ; опубл. 23.07.1989, Бюл. № 18. – 2 с. : ил.

118. Способ профилактики пучения пород почвы подготовительных выработок [Текст] : пат. 1751348 СССР : МПК5 E 21 D 13/04 / Кайдо И. И., Нацаренус П. А., Никишичев Б. Г. ; заявитель и патентообладатель Концерн «Кузнецкуголь» – № 4852884/03 ; заявл. 27.07.90 ; опубл. 30.07.92, Бюл. № 28. – 3 с. : ил.

119. Компенсационная система охраны горных выработок [Текст] : пат. 4582 Украина : E 21 D L/00, E 21 D 13/00 / Аверин Г. А. ; заявитель и патентообладатель Коммунарский науч.–исслед. ин–т– № 94230282 ; заявл. 16.04.93; опубл. 28.12.94 , Бюл. № 7. – 5 с. : ил.

120. Арочная крепь для крепления штреков с пучащими породами почвы [Текст] : пат. 1276817 СССР : МПК4 E 21 D 11/14 / Широков А. П., Жариков Е. Д, Бойко Е. К., Башаров Н. Г. ; заявитель и патентообладатель Сибирский филиал Всесоюзного ордена Трудового Красного Знамени науч.–исслед. ин–та горной механики и маркшейдерского дела – № 3943056/22–03 ; заявл. 06.08.85 ; опубл. 15.12.86, Бюл. № 46. – 3 с. : ил.

121. Шейхет, М. Н. Давление пучащих пород на крепь подземных выработок [Текст] . – М.: Углетехиздат, 1955, – 126 с.

122. Литвинский, Г. Г. Механизм пучения пород почвы подготовительных выработок [Текст] // Уголь – 1987. – №2. – С.15 –17

123. Пирский, А. А. Стовпник С. Н. Шахтные исследования пучения почвы в выработках Западного Донбасса [Текст] // Уголь Украины. – 1989. – №11 – С.2–3.

161

124. Шестаков, Г. П. Особенности пучения пород в различных горно–геологических условиях их залегания [Текст] // Уголь Украины. – 1993. – №2. – С.37–38.

125. Гапєєв, С. М. Закономірності втрати пружнопластичної стійкості складноструктурного масиву навколо одиночної виробки: Автореф. дис.канд. техн. Наук [Текст]: 05.15.09. /НГУ–Дніпропетровськ. – 2004 – 13с.

126. Лозовський, С. П. Обґрунтування параметрів способу підвищення стійкості підготовчих виробок з підошвою, що здимається, у зоні впливу очисних робіт [Текст] : Автореф. дис.канд. техн. наук: 05.15.04. / НГУ – Дніпропетровськ. – 2004. – 13с.

127. Максимов, А. П. Выдавливание горных пород и устойчивость подземных выработок [Текст] / А. П Максимов. – М. – 1963 – 147 с.

128. Щукин, А. С. Определение величины горного давления в штольнообразных выработках, пройденных в связанных мягких и крепких монолитных породах [Текст] / Горный журнал, – 1958. – №2. – С. 21–34.

129. Пономарев, И. М. Исследования напряженного состояния пучащих пород вокруг выработок, подверженных влиянию очистных работ [Текст] / Труды ДИИ–Т. 15. – М: Углетехиздат.– 1959 – С. 18–37.

130. Руппенейт, К. В. О давлении на крепь в штрекообразных выработках [Текст] / Вопросы горного дела. ВУГИ– №10. М.: Углетехиздат. – 1953. – С.26–47.

131. Лыткин, В. А. Пучение пород в горных выработках [Текст] / В. А Лыткин – М. – 1963 – 26 с.

132. Лыткин, В. А. Механизм пучения пород в горных выработках [Текст] / В.А Лытки – М. – 1965 – 131 с.

133. Турчанинов, Н. А. Основы механики горных пород [Текст] / Н. А. Турчанинов, М. А. Иофис, Э. В Каспарьян.– Л. : Недра, 1989. – 488 с.

162

134. Александров, А. Я. Поляризационно–оптические методы механики деформируемого тела [Текст] / А. Я Александров, М. Х Ахметзянов. – М., 1973.

135. Кузнецов, Г. Н. Моделирование проявлений горного давления [Текст] / Кузнецов Г. Н., Будько М. Н., Васильев Ю. И., Шклярский М. Ф., Юревич Г. Г.– Л.: Недра, 1968.–280 с.

136. Кузнецов, Г. Н. Моделирование проявлений горного давления [Текст] / Г. Н. Кузнецов, М. Н. Будько, Ю. И. Васильев, М. Ф. Шклярский, Г. Г. Юревич. – Л. : Недра, 1968. – 280

137. Покровский, Г. И. Центробежное моделирование (новый метод ис–следования устойчивости и прочности сооружений). [Текст] / М, Л., ОНТИ, 1935. – 54 с.

138. Требования по технике и методике моделирования методом эквивалентных материалов [Текст] : Утв. Техн. упр. МУП СССР 27.12.72. / М –в угольной промышленности СССР, ВНИМИ. – Л., 1973. – 56 с.

139. Цытович, Н. А. Механика грунтов (краткий курс) [Текст] : Учебник для вузов. –М.: Высш. школа, 1983. – 288 с.

140. Соколовский, В. В. Статика сыпучей среды [Текст] . – М – Л.: Изд. АН СССР, 1942. – 207 с.

141. Лабораторный практикум по курсу «Физика горных пород и процессов» ( для студентов специальностей 7.090301, 7.090304, 7.090302) [Текст] / сост.: А.О. Новиков, Ю.А.Петренко, Н.Н. Гавриш, С.А. Зинченко – Донецк: ДонГТУ, 1997.

142. Уланов, А. И. Математическое моделирование геомеханических процессов [Текст] / Научно–технический вестник Санкт–Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. научная статья , стр. 330–337 С. – Петербург; – 2009.

163

143. Карасев М. А. Эффективное применение численных методов анализа для решения задач геомеханики. [Текст] / Записки Горного института. С. 161–165.2010. Т. 185.

144. Рыжков, А. В. Решение бигармонического уравнения методом Зейделя [Текст] / А. В. Рыжков, Л. А. Никулин – Воронеж, 1997.

145. Мудров А. Е. Численные методы [Текст]/. – Томск; МП «РАСКО», 1991. – 272 с:

146. Псахье, C. Г, Моделирование поведения сложных сред на основе комбинированного дискретно–континуального подхода [Текст] / С. Г. Псахье, А. Ю. Смолин // Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, 2003.

147. Сачков, В. Н. Введение в комбинаторные методы дискретной математики [Текст] . – Наука; 2004. – 385 с: ил.

148. Колесников, Г. Н. Об одном варианте метода дискретных элементов [Текст] / Г. Н Колесников, М. И. Раковская // сб.: Материалы XV Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС – 2007). М.: Вузовская книга, 2007.

149. Господариков, А. П. Применение метода граничных элементов при расчете параметров напряженно–деформированного состояния массива горных пород в окрестности выработок различного очертания [Текст] / А. П Господариков, Л. А. Беспалов // Записки Горного института. – Стр. 217–220; С. – Петербург, 2009.

150. Бенерджи, П. Метод граничных элементов в прикладных науках [Текст] / П. Бенерджи , Р. Баттерфилд . – Мир; 1984. – 494.

151. Скуров, А. Г Алгоритм прогноза напряженно–деформированного состояния углепородного массива в зоне механического разрушения угля в проходческом забое [Текст] / А. Г. Скуров, Л. Д. Павлова // Горный информационно–аналитический бюллетень. – Стр. 69; Новокузнецк 2002.

164

152. Багриновский, К. А. Разностные схемы для многомерных задач [Текст] / К. А Багриновский, С. К. Годунов // ДАН СССР, 1957, т. 115, № 3, 431– 433.

153. Фадеев, А. Б. Метод конечных элементов в геомеханике [Текст] . – М.: Недра, 1987. 221 с.

154. Алямовский, А. А. SolidWorks 2007/2008. [Текст] / А. А. Алямовский, А. А. Собачкин, Е. В. Одинцов, А. И. Харитонович, Н. Б. Пономарев.// Компьютерное моделирование в инженерной практике. — СПб.: БХВ – Петербург, 2008. – 1040 с.

155. Клованич, С. Ф. Метод конечных элементов в механике железобетона [Текст] / С. Ф. Клованич, И. Н. Мироненко. – Одесса – 2007.

156. Чумаченко Е. Н. Математическое моделирование в нелинейной механике [Текст] / Е. Н. Чумаченко, Т. В. Полякова.

157. Аведьян, А. А. SolidWorks в архитектуре и строительстве[Текст] / САПР и графика. 2005. № 8. С– 10.

158. Аведьян, А. А. SolidWorks – САПР промышленного масштаба [Текст] / САПР и графика. 2005. № 1. С. 16.

159. Гонтарев, Д. П. Термоупругие задачи устойчивости обсадных колонн в многолетнемерзлых породах [Текст] / Д. П. Гонтарев, Э. Б. Джамапова, М. Н. Янгазитов // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2009. № 8. С. 42–46.

160. Руденский, Р. В. Cистемный подход к проблемам компьютерного твердотельного параметрически управляемого моделирования. Естественные и технические науки [Текст] / Р. В. Руденский . – 2010. № 3. С. 319–320.

161. Сухов, С. А. Основы моделирования в SolidWorks: методические указания [Текст] . – Ульяновск УлГТУ, 2007 – 48 с.

162. Мельникова, Н. В. Справочник (кадастр) физических свойств горных пород [Текст] / Н. В. Мельникова, В. В. Раевский, М. М. Протодьяконов. – М. «Недра» 1975. – 219 с.

165

163. Ахназарова, С. Л. Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии [Текст] / С. Л. Ахназарова, В. В. Кафаров. – М.: «Высшая школа» 1978.

164. Гореев, В. В. Математическое моделирование при расчетах и исследованиях строительных конструкций [Текст] / В. В. Гореев. – М.: «Высшая школа» 2002.

165. Золотухин, Н. Д. Испытание строительных конструкций [Текст] / Н. Д. Золотухин. – М.: «Высшая школа» 2003.

166. Землянский, А. А. Планирование эксперимента и статистическая обработка результатов: методические указания [Текст] / А. А. Землянский, Г. М. Мордовин. – Балаково: БИТТиУ 2004.

167. Ровенькова, Т. А. Планирование эксперимента в производстве химических волокон [Текст] / Т. А. Ровенькова. – М.: «Химия» 1977.

168. Федоров, В. В. Теория оптимального эксперимента [Текст] / В. В. Фѐдоров – М.: «Наука» 1971.

169. Красовский, Г. И. Планирование эксперимента [Текст] / Г. И. Красовский, Г. Ф. Филаретов. – Мн.: Изд–во БГУ, 1982. – 302 с, ил.

170. Бойко Н. Г. Теория и практика научных исследований: Курс лекций [Текст] / Н. Г, Бойко, Т. А. Устименко. – Донецк, ДонНТУ, 20091 г. – 156 с.

171. Адлер, Ю. П. Введение в планирование эксперимента [Текст] / Ю. П. Адлер // Изд–во «Металлургия», 1968 г, 155 с.

172. Гайдышев, И. Анализ и обработка данных [Текст] : специальный справочник – СПб: Питер, 2001. – 752 с: ил. ISBN 5–318–00220–Х

173. Ермаков, С. М. Математическая теория планирования эксперимента [Текст] / Под редакцией С. М. Ермакова. – М.: Наука. Главная редакция физико–математической литературы, 1983. – 392 с.

174. Литвинский, Г. Г. Аналитическая теор ия прочности горных пород и массивов [Текст] / Г. Г. Литвинский. – Монография/ ДонГТУ. – Донецк: Норд–Прес с, 2008. – 207 с.

166

175. Колмограмов, В. Л. Напряжения, деформации, разрушение [Текст] / В. Л. Колмограмов // Изд–во «Металлургия», 1970, с. 229.

176. Методические указания по исследованию горного давления на угольных и сланцевых шахтах [Текст] . – Л.: ВНИМИ, – 1973. – 102 с.

177. Иминитов, В. Р. Процессы подземных горных работ при разработке рудных месторождений [Текст] / В. Р. Иминитов. – М. , Недра, 1984. – 504 с.

178. Билик, Ш. М. Приборы и аппаратура для исследования проявлений горного давления (справочник) [Текст] / Ш. М Билик, А. А. Кораблев, А. Д. Панов, М. А. Слободов / Углеиздет. – Москва – 1958г. – 365 с.

179. ГОСТ 21153.2–84. Породы горные. Методы определения предела прочности при одноосном сжатии [Текст]. – Введ. 1986–01–07. – М. : Изд–во стандартов.

180. Коровкин, Ю.А Теория и практика длинно лавных систем [Текст]. / Ю.А Коровкин, II. Ф. Савченко, А. Г. Саламатин, В. И. Постников. // – М. «Техгормаш», 2004. –600 с: илл. UISBN 5.9500059–2–9

181. Насонов И.Д. Моделирование горных процессов. – М.: Недра, 1978. – 256 с.

182. Методические указания по исследованию горного давления на угольных и сланцевых шахтах [Текст] . – Л.: ВНИМИ, – 1973. – 102 с.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html