## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРЬКІВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ»

Стрижак Мар'яна Георгіївна

УДК 621.53

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ І ПАРАМЕТРІВ

ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

ПНЕВМОАГРЕГАТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ

Спеціальність  05.05.17 -  гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Харків 2013

ЗМІСТ

|  | Зміст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Умовні позначення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
|  | Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 1 | Аналіз конструкцій і методів розрахунку редукційних клапанів і пневмоагрегатів з редукційними клапанами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 1.1 | Аналіз конструкцій редукційних клапанів і вимог до них . . . . . . . . . . . | 16 |
| 1.2 | Аналіз схем пневмоагрегатів з редукційними клапанами . . . . . . . . . . . | 27 |
| 1.2.1 | Призначення, принцип дії та основні експлуатаційні характеристики пневматичної системи дискретного керування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |
| 1.2.2 | Недоліки дискретної системи керування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 |
| 1.3 | Огляд аналітичних методів дослідження динамічних і статичних характеристик редукційних клапанів і пневмоагрегатів з редукційним клапаном . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 |
| 1.4 | Висновки. Фомулювання і обгрунтування задачі дослідження . . . . . . | 46 |
| 2 | Розробка математичної моделі редукційного клапана з пропорційним електрокеруванням і методика аналітичного дослідження його динамічних характеристик . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 |
| 2.1 | Математична модель редукційного клапана з пропорційним електрокеруванням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 |
| 2.1.1 | Редукційний клапан з пропорційним електрокеруванням з датчиком зворотного зв'язку за тиском . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 |
| 2.1.2 | Нелінійна математична модель редукційного клапана з підмембранною і надмембранною демпфуючими камерами . . . . . . . . | 59 |
| 2.2 | Лінійна математична модель редукційного клапана з пропорційним електрокеруванням з підмембранною і надмембранною демпфуючими камерами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 74 |
| 2.3 | Пружно - в'язкісна механічна модель редукційного клапана з пропорційним електрокеруванням з надмембранною демпфуючою камерою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 82 |
| 2.4 | Вибір та обґрунтування методів дослідження нелінійної і лінійної моделей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 87 |
| 2.4.1 | Нелінійна модель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 87 |
| 2.4.2 | Методика дослідження лінійної моделі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 87 |
| 2.4.3 | Перехідна характеристика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 89 |
| 2.4.4 | Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 89 |
| 3 | Дослідження впливу конструктивних параметрів і умов функціонування на динамічні характеристики редукційних клапанів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 91 |
| 3.1 | Дослідження демпфуючих властивостей надмембранної камери на основі пружно-в'язкісної механічної моделі редукційного клапана . . . | 91 |
| 3.2 | Аналіз роботи редукційного клапана з пропорційним електрокеруванням на основі нелінійної моделі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 94 |
| 3.2.1 | Редукційний клапан з пропорційним електрокеруванням з підмембранною демпфуючою камерою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 95 |
| 3.2.1.1 | Вплив дроселя у підмембранну камеру на динамічні характеристики редукційного клапана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 96 |
| 3.2.1.2 | Зміна ефективної площі мембрани. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 98 |
| 3.2.1.3 | Вплив діаметра клапана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 98 |
| 3.2.1.4 | Зміна висоти надмембранної камери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 98 |
| 3.2.1.5 | Зміна опору навантажувального дроселя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 98 |
| 3.2.1.6 | Зміна тиску налаштування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 |
| 3.2.2 | Редукційний клапан з пропорційним електрокеруванням з надмембранною демпфуючою камерою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 |
| 3.2.2.1 | Вплив дроселя у надмембранну камеру на динамічні характеристики редукційного клапанана. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 |
| 3.2.2.2 | Зміна висоти надмембранної камери і ефективної площі мембрани . . | 102 |
| 3.2.2.3 | Вплив діаметра клапана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 103 |
| 3.2.2.4 | Зміна опору навантажувального дроселя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 104 |
| 3.2.2.5 | Зміна тиску налаштування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 105 |
| 3.3 | Аналіз лінійної моделі редукційного клапана з пропорційним електрокеруванням з надмембранною камерою методом кореневого годографа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 106 |
| 3.4 | Оптимізація динамічних характеристик редукційного клапана з пропорційним електрокеруванням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 124 |
| 3.5 | Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 128 |
| 4 | Аналіз роботи редукційного клапана у пневмоагрегаті системи керування шліфувально-обдирною машиною і машини точкового зварювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 133 |
| 4.1 | Дослідження роботи редукційного клапана з пропорційним електрокеруванням в системі шліфувально-обдирної машини . . . . . . . | 134 |
| 4.2 | Математична модель, що відображає спільне функціонування пневмоагрегата і редукційного клапана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 140 |
| 4.3 | Аналіз роботи редукційного клапана з електричним керуванням в системі пневмоагрегата шліфувально-обдирної машини . . . . . . . . . . . | 149 |
| 4.4 | Аналіз роботи редукційного клапана з електричним керуванням в системі пневмоагрегата машини точкового зварювання . . . . . . . . . . . . | 153 |
| 4.5 | Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 159 |
| 5 | Експериментальне дослідження характеристик редукційного клапана з пропорційним електрокеруванням . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160 |
| 5.1 | Опис експериментального стенда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160 |
| 5.2 | Вимірювальні прилади і апаратура. Оцінка похибки вимірів . . . . . . . . | 161 |
| 5.3 | Експериментальне дослідження динамічних характеристик редукційного клапана з електрокеруванням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 176 |
| 5.4 | Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 179 |
|  | Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 180 |
|  | Список використаних джерел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 182 |
|  | Додаток А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 195 |
|  | Додаток Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200 |
|  | Додаток В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 205 |

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

1. Газомеханічні параметри

; ; ;  – відношення тисків до дроселя (чисельник) і після дроселя (знаменник);

,  – масова кількість газу відповідно, що надходить і відходить;

– витратна функція;

– густина газу;

– відношення ефективних площ вихідного і вхідного отворів пневмоциліндра.

2. Термодинамічні параметри

R – газова постійна;

k – показник адіабати;

– зовнішня робота, яку виконує газ у камері;

– приплив (відтік) тепла з камери за рахунок зовнішнього теплообміну;

– питома робота розширення газу;

– ентальпія газу;

,  – питомий приріст і витрата енергії;

, , ,  – масова витрата газу відповідно через дросельний клапан редукційного клапана, через навантажувальний дросель, через дросель зворотного зв'язку, через сопло;

p1, p2, , pм, pa,  – тиск відповідно після клапана, у глухій підмембранній камері, у глухій надмембранній камері,  у магістралі живлення, атмосферний тиск, тиск на виході з редукційного клапана;

Tм, , ,  – абсолютна температура повітря відповідно у магістралі живлення, у верхній надмембранній камері, у проточній камері, у глухій камері.

3. Геометричні і механічні параметри

,  – площа поршня пневмоциліндра з безштокової і штокової сторін;

– ефективна площа мембрани редукційного клапана;

L – повний хід поршня;

– переміщення поршня виконавчого механізму;

,  – жорсткість підклапанної пружини редукційного клапана і притискаючої пружини електромагніту;

– ефективна площа навантажувального дроселя;

, ,  – коефіцієнт витрати відповідно дросельної щілини клапана редукційного клапана, сопла, дроселя зворотного зв'язку;

, , ,  – відповідно діаметр сідла клапана, діаметр сопла, діаметр дроселя зворотного зв'язку, діаметр дроселя у глуху камеру;

,  – маса відповідно мембранно-клапанного блоку редукційного клапана, якоря електромагніта;

,  – коефіцієнт в’язкого тертя відповідно в хвостовику клапана в електромагніті;

– сила попереднього стиснення підклапанної пружини;

– сила сухого тертя хвостовика клапана;

– величина нерозвантаженої площі клапана;

– тягове зусилля електромагніту;

– зовнішнє навантаження  на якір (сила впливу струменя на заслінку);

– сила тиску, що діє на заслінку;

, , ,  – відповідно поточне положення мембранно-клапанного блоку, початкова висота верхньої надмембранної камери (при повністю закритому верхньому і нижньому клапанах), початкова висота глухої камери, початкова висота проточної камери;

, ,  – об'єм відповідно верхньої надмембранної камери, проточної камери на виході редукційного клапана, глухої камери;

– швидкість руху мембрани;

– висота підйому клапана редукційного клапана над сідлом;

, ,  – площі прохідних перерізів відповідно у верхній надмембранній камері, у глухій камері і площа дросельного клапана редукційного клапана;

– об'єм проточної камери на виході редукційного клапана при повністю закритому дросельному клапані.

4. Параметри математичної моделі

– коефіцієнти поліномів знаменника передавальної функції редукційного клапана;

– коефіцієнти поліномів чисельника передавальної функції редукційного клапана;

– оператор Лапласа;

,  – відповідно коефіцієнт  підсилення тягового зусилля по струму і коефіцієнт жорсткості силової характеристики електромагніту;

– коефіцієнти передач для лінеаризованої динамічної моделі редукційного клапана;

ω0 – власна частота незатухаючих коливань;

– відносний декремент затухання;

ωп=ω01−ξ– кутова частота затухаючих коливань;

– декремент затухання;

– гравітаційна постійна;

; ; ; ;  – безрозмірні тиски у відповідних порожнинах редукційного клапана;

;  – безрозмірні тиски у відповідних порожнинах пневмоциліндра;

– базова одиниця часу;

– безрозмірний об'єм проточної камери на виході редукційного клапана;

– безрозмірний час;

,  – параметр навантаження для привода і редукційного клапана;

,  – безрозмірна зміна висоти проточної камери на виході редукційного клапана і безрозмірне переміщення поршня;

,  – початкова висота проточної камери на виході редукційного клапана і початкова координата поршня;

– відносна висота глухої камери;

,  – безрозмірна температура в проточній камері на виході редукційного клапана і в проточній надмембранній камері;

, ,  – безрозмірні значення ефективної площі відповідно дросельної щілини редукційного клапана, дроселя у глухій камері і дроселя зворотного зв'язку у редукційному клапані;

– частота коливань інерційно-пружної системи редукційного клапана;

– комплексний безрозмірний параметр редукційного клапана;

– конструктивний параметр редукційного клапана.

СКОРОЧЕНІ ПОЗНАЧЕННЯ

1. ПЕОМ – персональна електронна обчислювальна машина

2. МТЗ – машина точкового зварювання

3. РК – редукційний клапан

ВСТУП

Актуальність теми

Одним з перспективних напрямків у створенні сучасних мехатронних систем є розробка гібридних електропневматичних пристроїв, в яких сполучаються широкі функціональні можливості мікропроцесорного керування та екологічно чистого пневмопривода в якості силової частини. При цьому найуразливішим місцем цих систем є інтерфейсні пристрої, що здійснюють перехід від однієї форми енергії (електричної) до іншої форми енергії (пневматичної).

При створенні зазначених перетворювачів доводиться вирішувати завдання одночасного досягнення високої швидкодії, стійкості і точності, що, як відомо з теорії автоматичного керування, є взаємовиключними вимогами. Для виконання цих вимог розробники все частіше йдуть шляхом введення додаткових електронних контурів, що містять датчики тиску, електронний зворотній зв'язок, корегуючі ланки, підсилювачі і блоки порівняння. Це призводить до значного здорожчання, зниження надійності і ускладнення налаштування й обслуговування в умовах промислової експлуатації.

Тому одним з перспективних напрямків при подальшому удосконаленні електропневматичних перетворювачів є відмова від використання додаткових електронних контурів зворотного зв'язку і реалізація на основі перетворювача з вбудованими демпфуючими камерами системи зі змінною жорсткістю мембранно-клапанного вузла, величина якої залежить від характеру збурюючих впливів. Одночасно з досягненням потрібного запасу стійкості пристрої мають високу пропускну здатність, що позитивно впливає на швидкодію пневмоагрегатів, де вони використовуються.

Таким чином, дослідження впливу конструктивних параметрів на динамічні характеристики електропневматичних перетворювачів без електронних контурів зворотного зв'язку являє собою актуальну задачу, вирішення якої визначило подальший напрям роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами й темами

Тематика роботи тісно пов'язана з науковими програмами, планами й договорами, які виконувались на кафедрі гідропневмоавтоматики і гідроприводу НТУ «ХПІ». Здобувач була виконавцем госпдоговірних НДР: «Розробка електропневматичної системи керування зусиллям прижиму шліфувального кола» (ТОВ Крановий електропривод, м. Харків, ДР № 0111U008464), «Розробка і дослідження електропневматичного перетворювача мехатронних систем» (Корпорація Гідроелекс, м. Харків, ДР № 0111U009813).

Мета і завдання дослідження

Метою роботи є теоретичне і експериментальне обґрунтування принципів побудови електропневматичних перетворювачів, для яких динамічна стабільність, швидкодія та точність забезпечується за рахунок використання пружно-в'язкісних властивостей проточних і глухих камер, а також газомеханічних процесів у дроселюючих трактах.

Для досягнення поставленої мети сформульовані наступні задачі:

• Аналіз науково-технічних джерел щодо визначення існуючих конструкцій, методів розрахунку, схем використання електропневматичних перетворювачів.

• Розробка конструктивних схем аналогових електропневматичних перетворювачів з пневмомеханічним зворотним зв'язком, що використовують пружно-в'язкісні властивості стисненого повітря в підмембранній і надмембранній камерах для стабілізації перехідного процесу.

• Розробка нелінійних, лінійних та пружно-в'язкісних механічних моделей конструктивних схем перетворювачів.

• Теоретичне дослідження динамічних характеристик перетворювачів.

• Параметрична оптимізація динамічних характеристик електро -пневматичних перетворювачів щодо визначення раціонального співвідношення основних конструктивних параметрів.

• Дослідження роботи запропонованого аналогового електро -пневматичного перетворювача в системі пневмоагрегата шліфувально-обдирної машини щодо обгрунтування технологічної та економічної доцільності.

• Дослідження роботи аналогового перетворювача в системі притискного пневмоагрегата машини точкового зварювання і визначення області раціонального використання.

Об'єктом дослідження є газодинамічнічні й термодинамічні процеси в порожнинах і дроселюючих трактах електропневматичного перетворювача.

Предметом дослідження є методи покращення динамічних характеристик електропневматичного перетворювача і систем пневмоагрегатів на їх основі.

Методи дослідження. Теоретичне дослідження ґрунтувалось на фундаментальних термодинамічних залежностях тіла змінної маси.  Для досягнення найлаконічнішої форми запису рівнянь математичної моделі використовувалась теорія аналогічності тепломеханічних систем. При чисельному інтегруванні рівнянь нелінійної моделі використовувався метод Рунге-Кутта. Дослідження лінійної моделі виконувалося методом кореневого годографа, а для переходу з області s-перетворень у область часу використовувались перетворення Хевісайда. При дослідженні коливань механічного аналога мембранно-клапанного вузла були використані перетворення Фур'є. Методи оптимізації ґрунтувалися на модифікованому алгоритмі Гауса-Зейделя. Експериментальні методи ґрунтувалися на осцилографуванні внутрішніх перехідних процесів, а також швидкості і переміщення мембранно-клапанного вузла. Результати експериментальних досліджень отримані в лабораторії кафедри гідравлічних машин НТУ "ХПІ".

Фізичним об'єктом дослідження є електропневматичний редукційний клапан з пропорційним електрокеруванням, як окремо взятий, так і в системі силових електропневматичних агрегатів.

Наукова новизна отриманих результатів:

вперше на основі дослідження коливань механічного аналога мембранно-клапанного вузла електропневматичного перетворювача виконано дослідження комплексної жорсткості і енергії розсіювання коливань;

вперше запропоновано принцип досягнення максимальної стійкості пневматичного редукційного клапана з пропорційним електрокеруванням, як у вигляді оптимального розташування нулів і полюсів передавальної функції РК у             s-площині, так і у вигляді співвідношення частоти максимального розсіювання енергії коливань мембранного блока і власної частоти РК;

удосконалено методи створення редукціного клапана, в якому мембранно-клапанний вузол зі змінною жорсткістю, адаптованою до частоти збурюючих впливів, має невелику жорсткість при відпрацюванні низькочастотних збурень з боку навантажувальної лінії і велику жорсткість при відпрацюванні власних високочастотних коливань;

отримали подальший розвиток принципи вибору раціональних параметрів електропневматичного перетворювача і співвідношення конструктивних параметрів на основі теоретичних і експериментальних досліджень його динамічних характеристик і вирішена задача його параметричної оптимізації.

Практичне значення отриманих результатів для промислової пневматики полягає у розробці конструкції і співвідношень конструктивних параметрів редукційного клапана з пропорційним електрокеруванням. Створена методика визначення оптимальних конструктивних параметрів, результати досліджень і рекомендації з використання упроваджені в практику проектування й експлуатації промислової пневматики.

Отримано графіки безрозмірних характеристик РК, що спрощують практичні розрахунки ефекту від заміни клапана з пружинним керуванням клапаном з пропорційним електрокеруванням.

Розроблено комплект комп'ютерних програм, що дозволяє розраховувати перехідні процеси редукційного клапана з пропорційним електрокеруванням, а також визначати його оптимальні конструктивні параметри.

Впровадження результатів досліджень дозволяє зменшити амплітуду коливань струму електродвигуна шліфувально-обдирної машини в 2-2,5 рази.

На прикладі використання електропневматичного перетворювача в системі пневмоагрегата машини точкового зварювання доведено скорочення часу спрацювання у 1,5-2,2 рази у порівнянні з системою, де традиційно використовуються редукційні клапани з пружинним керуванням і отримана принципова можливість узгодження кувального зусилля і зусилля зварювання з током на електродах у пневмоагрегаті машини точкового зварювання.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в ОП Коропорації «Гідроелекс» (м. Харків, акт упровадження від 10.05.2012 р.), ТОВ «Крановий електропривод» (м. Харків, акт упровадження від 22.10.2012 р.) і в навчальний процес кафедри гідропневмоавтоматики і гідроприводу НТУ «ХПІ» (акт упровадження від 20.11.2012 р.).

Особистий внесок здобувача у роботах, опублікованих у співавторстві: наукове обґрунтування можливості створення електропневматичного перетворювача, що має гарну пропускну спроможність і, водночас, забезпечує стійку і надійну роботу. Це досягається за рахунок використання пружно-в'язкісних властивостей надмембранної і підмембранної демпфуючих камер з використанням понять комплексної жорсткості і енергії розсіювання коливань мембранно-клапанного вузла; розробка констукції електропневматичного редукційного клапана і проведення досліджень впливу конструктивних параметрів РК на його динамічні характеристики; розробка алгоритма оптимізації.

У одній з перших робот автора [81] отримана статична модель двокаскадного електропневматичного перетворювача, на основі якої побудований граф статичної чутливості і визначений вплив окремих конструктивних параметрів РК на його швидкодію і похибку регулювання. РК у цьому випадку виступає в якості пілота керування, працюючи в парі з пружинним РК.

Першими роботами, де наводиться пружно-в'язкісна модель РК є публікації [82, 85]. Автор запропонувала створити механічну модель мембранно-клапанного блоку РК, замінивши надмембранну камеру її лінійним механічним аналогом – пружно-в'язкісною моделлю Максвела. Вдалося визначити, що завдяки надмембранній камері жорсткість мембранно-клапанного вузла є змінною в злежності від частоти коливань (вимушені низькочастотні коливання мембранно-клапанного вузла і власні високочастотні рухи РК відпрацьовує з суттєво різною жорсткістю), що крім високої пропускної здатності, забезпечує достатній запас стійкості РК.

Робота [102] була першим кроком до створення лінійної математичної моделі РК, в ній наведена методика лінеаризації глухої камери РК методом дотичних, а не січних, завдяки чому вдається створити досить точний лінійний аналог. У роботі [100] обгрунтовано вибір методики дослідження лінійної моделі РК методом кореневого годографа.

На наступному етапі, в фундаментальних роботах [98, 99] отримана нелінійна математична модель РК з пропорційним електрокеруванням на основі рівнянь теплового (енергетичного) балансу газу для незамкнених об'ємів і проведений розрахунок перехідних процесів клапана, що дозволило зробити висновки про вплив підмембранної і надмембранної демпфуючих камер на динамічні характеристики РК і доцільність їх застосування.

Далі була отримана лінійна математична модель, побудований граф статичної чутливості і визначена передавальна функція системи, за якою проведені дослідження впливу конструктивних параметрів РК на його динамічні характеристики методом кореневого годографа.

В роботах [84, 101] була запропонована методика оптимізації конструктивних параметрів РК шляхом застосування інтегральних квадратичних оцінок. Пізніше, в роботі [104] за методом інтегральних квадратичних оцінок були визначені діапазони зміни розмірів клапана, в яких він залишається стійким.

В роботі [103] була досліджена пружно-в'язкісна система РК, що використовує газодинамічні ефекти для досягнення стійкої роботи. Сформульована умова стійкості за Гурвіцом, розроблений алгоритм розрахунку на ПЕОМ і за методом D-розбиття визначені області стійкої роботи РК з пропорційним електрокеруванням у просторі його конструктивних параметрів.

Аналогова система керування шліфувально-обдирною машиною на основі РК з електрокеруванням описана в роботі [83]. Була здійснена заміна дискретної системи керування, реалізованої на пневморозподільниках, точною швидкодіючою аналоговою системою керування на основі РК з пропорційним екектрокеруванням, що дозволило значно розширити діапазон надійної роботи шліфувально-обдирної машини, при цьому підвищивши її надійність і спростивши експлуатацію.

Ця система була досліджена в роботі [105], на основі нелінійної математичної моделі "РК-пневмопривод шліфувально-обдирної машини" у безрозмірних параметрах були розраховані перехідні процеси аналогової системи керування з електропневматичним РК і дискретної системи на основі пневморозподільників. Доведена перевага аналогової системи керування.

###### Апробація результатів дисертації

###### Основні положення дисертаційної роботи доповідались й обговорювались на: Міжнародних конференціях «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я» (Харків, 2010, 2011, 2012), X Міжнародній науково-технічній конференції «Горная энергомеханика и автоматика» (Донецьк, 2010), XVI Міжнародній науково-технічній конференції "Гідроаеромеханіка в інженерній практиці" (Вінниця, 2011), 15 Міжнародній науково-технічній конференції студентів і аспірантів «Гидромашины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 2011), науково-технічному семінарі  «Семковские молодёжные научные чтения» (Харків, 2012).

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі вирішено науково-практичну задачу обґрунтування принципів побудови електропневматичних перетворювачів, для яких динамічна стабільність, швидкодія та точність забезпечується за рахунок використання пружно-в'язкісних властивостей проточних і глухих камер, а також газомеханічних процесів в дроселюючих трактах.

1. Аналіз науково-технічних джерел показує, що для успішного створення гібридних електропневматичних систем, в яких поєднуються великі функціональні можливості мікропроцесорного керування і екологічно чистого силового пневмоагрегата необхідна розробка достатньо точних, надійних і порівняно дешевих електропневматичних перетворювачів.

2. Розроблено і обґрунтовано конструктивну схему пропорційного електропневматичного редукційного клапана, який займає проміжне положення між редукційним клапаном з ручним пружинним керуванням, недоліком якого є неможливість використання в системах електронного керування і електропневматичним перетворювачем з електронним контуром зворотного зв'язку, недоліком якого є дорожнеча, ускладнене налаштування і нижча надійність.

3. В результаті досліджень пружно-в'язкісних властивостей надмембранної демпфуючої камери, як основного стабілізуючого елемента, доведено принципову можливість створення стійких перетворювачів, які використовують лише пневмомеханічний зворотній зв'язок.

4. Розроблено нелінійну математичну модель роботи редукційного клапана з пропорційним електрокеруванням, що ґрунтується на термодинамічних залежностях тіла змінної маси, а також лінійну модель, що поєднує лінеаризацію як методом дотичних, так і методом січних.

5. На основі аналізу числових рішень для нелінійної моделі, а також харак -тера нупольних портретів лінійної моделі, що охоплюють увесь діапазон зміни конструктивних і налаштувальних параметрів, отримана повна і адекватна кар -тина впливу цих параметрів на динамічні характеристики редукційного клапана.

6. На основі розроблених моделей проведено параметричну оптимізацію, в результаті якої встановлені конкретні геометричні параметри, які забезпечують найкращу якість перехідного процесу і найбільшу пропускну спроможність перетворювача.

7. Для дослідження роботи редукційного клапана з електрокеруванням у системі пневмоагрегата розроблено нелінійну математичну модель системи "редукційний клапан-пневмоагрегат", яку приведено до безрозмірної форми з виділенням мінімальної кількості незалежних параметрів – критеріїв динамічної подібності.

8. Обґрунтовано доцільність заміни дискретної пневматичної системи керування шліфувально-обдирною машиною на аналогову систему на базі елек -тропневматичного перетворювача, що забезпечує зниження амплітуди коливань струму електродвигуна (а, отже і якості зачистки заготівки) у 2 – 2,5 рази.

9. Використання при дослідженнях математичної моделі пневмоагрегата машини точкового зварювання у безрозмірній формі дозволило визначити в області критеріїв динамічної подібності межі раціонального використання редукційного клапана з електропневматичним керуванням.

10. Показано, що при умовах функціонування, характерних для пневмоагре-гатів машини точкового зварювання встановлення пневматичного редукційного клапана з електрокеруванням замість традиційно використовуваного редукційного клапана з пружинним керуванням дозволяє скоротити повний час спрацювання робочого органа пневмоагрегата при підводі електродів у 1,5 – 2,2 рази.

11. Результати дисертаційної роботи впроваджені в коропорації «Гідроелекс» (м. Харків, акт впровадження від 10.11.2012 р.), ТОВ «Крановий електропривід» (м. Харків, акт впровадження від 22.10.2012 р.) і в навчальний процес кафедри гідропневмоавтоматики і гідроприводу НТУ "ХПІ" (акт впровадження від 18.11.12 р.).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агейкин Д. И. Датчики контроля и регулирования / Д. И. Агейкин. – М.: Наука, 1969. – 928 с.

2. Ануфриев И. Е. MATLAB 7 / И. Е. Ануфриев, А. Б. Смирнов, Е. Н. Смирнова. – Петербург, 2005. – 1104 с.

3. Артемов В. П. Статика и динамика газового двухступенчатого пружинного редуктора давления / В.П. Артемов // В сб.: Динамика и точность функционирования тепломеханических систем. – Тула, ТПИ, 1972. – Вып. 2. – С. 59-76.

4. Артоболевский И. И. Теоретическое и экспериментальное исследование пневмопривода сварочных машин / И. И. Артоболевский, Е. В. Герц, А. Е. Кобринский, Н. П. Раевский // Тр. Ин-та машиноведения. Семинар по теории машин и механизмов. Том XIV. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – Вып. 56.

5. Балакшин О. Б. Исследование и расчет на ЭЦВМ регуляторов давления газа различных способов действия / О. Б. Балакшин // В сб.: Решение задач машиноведения на вычислительных машинах. – М.: Наука, 1974.

6. Бахвалов Н. С. Численные методы (анализ, алгебра, обыкновенные дифференциальные уравнения) / Н. С. Бахвалов. – М.: Наука, 1975. – 632 с.

7. Башта Т. М. Гидравлические приводы летательных аппаратов / Т. М. Башта. – М.: Машиностроение, 1967. – 495 с.

8. Бендриков Г. А. Траектории корней линейных автоматических систем / Г. А. Бендриков, К. Ф. Теодорчик. –  М.: Наука, 1964. – 160 с.

9. Березовец Г. Т. О допустимых упрощениях при расчёте пневматических регуляторов / Г. Т. Березовец, В. Н. Дмитриев, Э. М. Наджафов // Приборостроение. – 1957, № 4. – С. 55-56.

10. Беседин А. Л. Расчет пневматического пружинного редуктора, работающего в максимальном диапазоне изменения входного давления / А. Л. Беседин, М. В. Малиованов // В сб.: Вопросы оптимизации и автоматизации конструкторских работ. – Тула, 1974. – Вып. 24. – С. 73-84.

11. Власов-Власюк О. Б. Экспериментальные методы в автоматике / О. Б. Власов-Власюк. – М.: Машиностроение, 1969. – 387 с.

12. Влияние конструктивных параметров мехатронных преобразователей на их динамические характеристики:  материалы 15 Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов ["Гидромашины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика"], (Москва, декабрь 2011 г.) / МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. – С. 217-229.

13. Водяник В. И. Эластичные мембраны / В. И. Водяник. – М.: Машиностроение, 1974. –  136 с.

14. Воронов А. А. Основы теории автоматического управления. Часть 2 / А. А. Воронов. – Л.: Энергия, 1966. – 364 с.

15. Воронов А. А. Элементы теории автоматического регулирования / А. А. Воронов. – М.: Воениздат, 1954. – 470 с.

16. Гарднер М. Ф. Переходные процессы в линейных системах с сосредоточенными постоянными / М. Ф. Гарднер, Дж. Л. Бэрнс. – М.: Физматгиз, 1961. – 551 с.

17. Герц Е. В. Выбор регулятора давления для пневматического привода / Е. В. Герц, С. М. Каплунов // В кн. Механика машин, 1974. – Вып. 46.

18. Герц Е. В. Динамика пневматических приводов машин-автоматов / Е. В. Герц, Г. В. Крейнин. – М.: Машиностроение, 1964. – 234 с.

19. Герц Е. В. Определение работоспособности автономных газовых приводов эксергическим методом // Пневматика и гидравлика. – М.: Машиностроение, 1981. – Вып. 8. – С. 14-20.

20. Герц Е. В. Пневматические приводы. Теория и расчет / Е. В. Герц. – М.: Машиностроение, 1969. – 359 с.

21. Герц Е. В. Расчет пневмоприводов. Справочное пособие. / Е. В. Герц, Г. В. Крейнин. – М.: Машиностроение, 1975. – 272 с.

22. Герц Е. В. Теория и расчет силовых пневматических устройств / Е. В. Герц, Г. В. Крейнин. – М.: АН ССР, 1960. – 177 с.

23. Герц Е. В. Формализация составления уравнений динамики сложных пневматических систем / Е. В. Герц, М. А. Полякова // В кн.: Пневматические приводы и системы управления. М.: Наука, 1971. – С. 26-35.

24. Гидравлические и пневматические приводы промышленных роботов и автоматических манипуляторов / Г.В. Крейнин, И.Л. Кривц, Е.Я. Винницкий, В.И. Ивлев; Под ред. Г.В. Крейнина. – М.: Машиностроение, 1993. – 304 с.

25. Григорьев А. М. Чувствительность корней характеристического уравнения линейной системы / А. М. Григорьев, Ю. В. Лисаков // Вестник Московского университета, 1969. – № 1.

26. Дейкун В.К. Динамическая устойчивость одноступенчатых газовых редукторов / В. К. Дейкун // Труды ВНИНАвтогенмаш, 1967. – Вып. ХIV. –    С. 127-152.

27. Дейкун В.К. Динамические характеристики газовых редукторов / В. К. Дейкун // Труды ВНИНАвтогенмаш, 1968. – Вып. ХV. – С. 68-100.

28. Дейкун В.К. Статические характеристики и методика расчета газовых редукторов / В. К. Дейкун // Труды ВНИНАвтогенмаш, 1965. – Вып. ХП. –             С. 68-100.

29. Дмитриев В. Н. Основы пневмоавтоматики / В. Н. Дмитриев, В. Г. Градецкий. – М.: Машиностроение, 1973. – 360 с.

30. Добрынин Е. М. Вопросы динамической точности приборов автоматического контроля размеров / Е. М. Добрынин, Пан Чжун-чжен. - М.: Машгиз, 1963. – 248 с.

31. Дьяконов В. П. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик для персональных ЭВМ / В. П. Дьяконов. – М.: Наука, 1987. – 240 с.

32. Дьяконов В.П. Simulink 4. Специальный справочник /В. П. Дьяконов. – СПб: Питер, 2002. – 528 с.

33. Есин В. И. Динамика пневматической системы редуктор давления – распределительный клапан – исполнительное устройство / В. И. Есин, В. Ф. Кузнецова, Ю. Д. Кузнецов и др. // Машиноведение, 1970. – № 1.

34. Зажигаев П. C. Методы планирования и обработки результатов физического эксперимента / П. С. Зажигаев, А. А. Кишьян, Ю. И. Романников. – М.: Атомиздат, 1978. – 232 с.

35. Залманзон Л. А. Об учёте влияния нелинейности характеристик глухих камер пневморегуляторов на процесс регулирования / Л. А. Залманзон // В сб. Автоматика и телемеханика, 1955. – № 5.

36. Залманзон JI. A. Проточные элементы пневматических приборов контроля и управления / Л. А. Залманзон. – М.: АН СССР, 1961. – 247 с.

37. Илюхин В.Н. Математическая модель регулятора давления газа. Сборник трудов Всероссийской заочной молодежной научно-технической конференции / Ульяновск: УлГТУ, 2004. – С. 68-69.

38. Ибрагимов, И. А. Элементы и системы пневмоавтоматики / И. А. Ибрагимов, Н. Г. Фарзане, Л. В. Илясов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1985. – 544 с.

39. Иванов В. А. Математические основы теории автоматического регулирования / В. А. Иванов и др. Под ред. Б. К. Чемоданова – М.: Высшая школа, 1971. – 808 с.

40. Иванцов А. И. Основы теории точности измерительных устройств / А. И. Иванцов. –  М.: Изд-во стандартов, 1972. – 212 с.

41. Иващенко Н. Н. Автоматическое регулирование. Теория и элементы систем / Н. Н. Иващенко. – М.: Машиностроение, 1978. – 736 с.

42. Балакшин О. Б. Исследование стабилизаторов с усилителями давления при помощи программ широкого профиля для ЭЦВМ / О. Б. Балакшин, В. М. Махов, Л. А. Горелова / В сб. Решение задач машиноведения на ЭВМ. – М.: Наука, 1975.

43. Каплунов С. М. Стабилизация скорости пневматического привода при изменяющемся давлении питания / С. М. Каплунов. – М.: Машиноведение, 1973. – № 1.

44. Кисельников В.Б. Пневматические приводы и аппаратура электросварочного оборудования / В.Б. Кисельников. – Л.: Машиностроение. Ленингр. Отд-ние, 1978. – 200 с.

45. Кожевников С. Н. Гидравлический и пневматический привод металлургических машин / С. Н. Кожевников, В. Ф. Пешат. – М.: Машиностроение, 1973. – 178 с.

46. Королев В. А. Пневматический следящий привод для промышленных роботов и основные требования к его элементам / В. А. Королев, Л. В. Малейко, С.М. Сергеев // В кн. Промышленные роботы. – JI.: Машиностроение, 1982. – С. 84-90.

47. Красовский А. А. Аналитическое конструирование контуров управления летательными аппаратами / А. А. Красовский. – М.: Машиностроение, 1969. – 239 с.

48. Красовский А. А. Основы автоматики и технической кибернетики / А. А. Красовский, Г. С. Поспелов. –  М.-Л.: Госэнергоиздат, 1962. – 600 с.

49. Крутиков Г. А. Определение области рационального использования редукционного клапана с пневмоуправлением / Г. А. Крутиков, А. И. Кудрявцев // В кн. Пневматика и гидравлика. Приводы и системы управления. – М.: Машиностроение, 1981. – № 8. – С. 225-232.

50. Крутов В. И. Анализ работы систем автоматического регулирования / В. И. Крутов. – М.: Машгиз, 1961. – 179 с.

51. Кудрявцев А.И.  Пневматические системы и устройства в промышленности: Справочник / А. И. Кудрявцев, А. А. Кудрявцев. – Харьков: ЧАО «Тяжпромавтоматика», 2011. – 480 с.

52. Кэрноп Д. Модели графов связей для гидродинамических систем. –Применение теории графов связи в технике / Д. Кэрноп. – М.: Мир, 1974. – 95 с.

53. Малиованов М. В. Обобщенная динамическая модель пневматического пружинного редуктора давления / М. В. Малиованов // В кн.: Пневматические приводы и системы управления. М.: Наука, 1971. – С. 87-90.

54. Малиованов М.В. Об упрощении динамической модели пневматического пружинного редуктора давления / М. В. Малиованов // В кн.: Пневматические приводы и системы управления. М.: Наука, 1971. – С. 90-93.

55. Малиованов М. В. О влиянии сухого трения на статику и динамику пружинных редукторов давления / М. В. Малиованов // В сб.: Вопросы оптимизации и автоматизации конструкторских работ. – Тула, ТПИ, 1972. – Вып. 14. – С. 122-132.

56. Мамонтов М. А. Вопросы термодинамики тела переменной массы /М. А. Мамонтов. – М.: Оборонгиз, 1961. – 183 с.

57. Мамонтов М. А. Метод аналогичности в анализе и синтезе пневматических двигателей / М. А. Мамонтов. – М.: Машиностроение, 1989. – С. 6-12.

58. Мамонтов М. А. Некоторые случаи течения газа / М. А. Мамонтов. –М.: Оборонгиз, 1951. – 490 с.

59. Мамонтов М. А. Теория аналогичности / М. А. Мамонтов. – М.: Машиностроение, 1989. – 64 с.

60. Методика дослідження лінійної моделі електропневматичних перетворювачів: матеріали XIX міжнародної науково-практичної конференції ["Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я"], (Харків, 01-03.06.2011 р.) / Міністерство освіти і науки України, НТУ "ХПІ", оргкомітет: Л. Л. Товажнянський (голова) [та ін.]. – Харків:  НТУ "ХПІ", 2011. – С. 127.

61. Неймарк Ю.Н. Структура Д-разбиения пространства квазиполиномов и диаграммы Вышнеградского и Найквиста. ДАН СССР, 1948, т. 60, № 9, –              С. 1503-1506.

62. Оптимізація конструктивних параметрів електропневматичних перетворювачів: матеріали XVIII міжнародної науково-практичної конференції ["Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я"], (Харків, 12-14.05.2010 р.) / Міністерство освіти і науки України, НТУ "ХПІ", оргкомітет: Л. Л. Товажнянський (голова) [та ін.]. – Харків: НТУ "ХПІ", 2010. – С. 145.

63. Пат. 2761464 США, МКИ G 05 D. Pilot controlled regulator / D.G. Faust (США); C. A. Norgren Co. (США). – № 360179; Заяв. 08.06.1953; Опубл. 04.09.1956;            НКИ 137-1163. – 4 с.

64. Пат. 2806481 США, МКИ G 05 D. Pilot controlled pressure regulator / D.G. Faust (США); C. A. Norgren Co. (США). – № 347520; Заяв. 08.04.1953;            Опубл. 17.09.1957; НКИ 137-1165. – 3 с.

65. Пат. 3791408 США, МКИ F 16 K 17/06. Electromagnetic pressure-telecontrolling valve / Kouji Saitou et al. (Японія); Yuken Koguo (Японія). – № 258400;                      Заяв. 31.05.1972; Опубл. 12.02.1974; НКИ 137/529. – 6 с.

66. Пат. 5427352 США, МКИ F 16 K 31/06. Electromagnetic valve / Werner Brehm (Германія); Robert Bosch GmbH (Германія). – № 289755; Заяв. 12.08.1994;                    Опубл. 27.06.1995; НКИ 251/64. – 5 с.

67. Пат. 5518031 США, МКИ F 16 K 11/10. Proportional pneumatic solenoid valve / Philippe Gastel, Gilbert Kervagoret (Франція); AlliedSignal Europe Services Techniques (Франція). – № 295823; Заяв. 25.01.1194; Опубл. 18.08.1994;                 НКИ 137/6275. – 6 с.

68. Пат. 5586569 США, МКИ G 05 D 16/02. Pneumatic pressure regulator / John R. Hanning (США); Parker-Hannifin Corporation (США). – № 10/223373;                            Заяв. 27.07.1995; Опубл. 24.12.1996; НКИ 137/1165. – 13 с.

69. Пат. 5986530 США, МКИ Н 01 F 7/20. Solenoid and method for manufacturing / Andrew H. Nippert (США); Caterpillar Inc. (США). – № 09/006119; Заяв. 13.01.1998; Опубл. 16.11.1999; НКИ 335/289. – 12 с.

70. Пат. 6068014 США, МКИ G 05 D 16/02. Pressure-reducting valve / Taku Tomita (Японія); SMC Kabushiki Kaisha (Японія). – № 09/039398; Заяв. 16.03.1998;               Опубл. 30.05.2000; НКИ 137/1165. – 10 с.

71. Пат. 6854706 США, МКИ F 16 K 31/00. Electromagnetic valve / Hideharu Sato et al. (Японія); SMC Corporation (Японія). – № 10/223373; Заяв. 20.08.2002;              Опубл. 06.03.2003; НКИ 251/12915. – 7 с.

72. Пат. 6932320 В2 США, МКИ F 16 K 31/06. Solenoid-operated valve / Yoshihiro Fukano et al. (Японія); SMC Kabushiki Kaisha (Японія). – № 10/305124;               Заяв. 27.11.2002; Опубл. 23.08.2005; НКИ 251/12915. – 26 с.

73. Пат. 7106158 США, МКИ H 01 F 7/08. Solenoid-actuated air valve /                    Alan K Forsythe et al. (США); G.T. Development Corporation (США). – № 10/981850; Заяв. 05.11.2004; Опубл. 12.09.2006; НКИ 335/220. – 15 с.

74. Перельцвайг М. И. О выборе системы стабилизации давления питания уст-ройств пневмоавтоматики / М. И. Перельцвайг // В сб. Пневматика и гидравлика. Приводы и системы управления. – М.: Машиностроение, 1973. – Вып. 1.

75. Пневматические устройства и системы в машиностроении: Справочник / Е.В. Герц, А.И. Кудрявцев, О.В. Ложкин и др. / Под общ. ред. Е. В. Герц. – М.: Машиностроение, 1981. – 408 с.

76. Погорелов В. И. Газодинамические расчёты пневматических приводов / В. И. Погорелов – Л.: Машиностроение, 1971. – 303 с.

77. Подчуфаров Б. М. Об энергетических возможностях пневматических приводов систем автоматики / Б. М. Подчуфаров. – М.: Машиностроение, 1974. – 146 с.

78. Подчуфаров Ю. Б. К вопросу нормализации математических моделей тепломеханических систем по способу Вышнеградского-Воронова-Мамонтова при учете дополнения Хантли / Ю. Б. Подчуфаров // Динамика и точность  функционирования тепломеханических систем. – Тула, 1973. – Вып. 4. – С. 13-17.

79. Подчуфаров Ю. Б. Подобие функционирования пружинных редукторов давления в установившемся рабочем режиме / Ю. Б. Подчуфаров // В кн.: Динамика и точность функционирования тепломеханических систем. Тула: ТулПИ, 1973. – № 4. С. 147-150.

80. Полякова М. Л. Исследование динамики пневматического устройства с сообщающимися полостями / М. А. Полякова // В кн.: Теория машин-автоматов и пневмогидропривода. – М.: Машиностроение, 1970. – С. 213-219.

81. Пономаренко М. Г. Аналіз статичної точності пневматичного редукційного клапана / Г. А. Крутіков,  М. Г. Пономаренко // Вісник НТУ "ХПІ". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 22. – С. 76-84.

82. Пономаренко М. Г. До питання стабілізації тиску у швидкодіючих пневмоприводах / Г. А. Крутіков,  М. Г. Пономаренко //  Вісник НТУ "ХПІ". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2010. – № 54. – С. 71-76.

83. Пономаренко М. Г. Дослідження роботи редукційного клапана з пропорційним електрокеруванням в системі шліфувально – обдирної машини /  Г. А. Крутіков,  М. Г. Пономаренко // Вісник НТУ "ХПІ". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2010. – № 25. – С. 33-40.

84. Пономаренко М. Г., Крутіков Г. А. Оптимізація конструктивних параметрів електропневматичних перетворювачів: матеріали XVIII міжнародної науково-практичної конференції ["Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я"], (Харків, 12-14 травня 2010 р.) / Міністерство освіти і науки України, НТУ "ХПІ", оргкомітет: Л. Л. Товажнянський (голова) [та ін.]. – Харків: НТУ "ХПІ", 2010. – С. 145.

85. Пономаренко М. Г. Пути стабилизации давления в быстродействующих пневмоприводах / Г. А. Крутіков,  М. Г. Пономаренко // Наукові праці ДонНТУ. – Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ". – 2010. – Вип. 19(175). – С. 90-97.

86. Попов Д. Н. Динамика и регулирование гидро- и пневмосистем / Д. Н. Попов – М.: Машиностроение, 1987. – 464 с.

87. Попов Е. П. Прикладная теория процессов управления в нелинейных системах / Е. П. Попов. – М.: Наука, 1973. – 584 с.

88. Применение гидраппартуры с дистанционным пропорциональным управлением на базе линейных электромагнитов с электронными согласующими блоками: метод. Рекомендации / М.: НИИмаш; под ред. П. З. Гуцевича, 1984. – 48 с.

89. Проектирование ракетных и ствольных систем / Под ред. Б. В. Орлова. – М.: Машиностроение, 1972. – 827 с.

90. Прокофьев В. И. Динамика гидропривода / под ред. В. И. Прокофьев. – М.: Машиностроение, 1972. – 288 с.

91. Растригин Л. А. Статистические методы поиска / Л. А. Растригин. – М.: Наука, 1968. – 376 с.

92. Римский Г. В. Градиентный метод исследования корневой чувствительности систем автоматического управления / Г. В. Римский // В сб. Автоматика и телемеханика, 1970. – № 2. – С. 182-184.

93. Римский Г. В. Исследование чувствительности систем автоматического управления с помощью полей корневых траекторий / Г. В. Римский //                      Изв. АН БССР сер. физ.-техн. наук, 1970. – №. 4.

94. Римский Г. В. Основы общей теории корневых траекторий систем автома-тического управления / Г. В. Римский. – Минск: Наука-техника, 1978. – 328 с.

95. Свешников В. К. Интеллектуальная гидравлика: приводы с пропорциональным управлением [Електронний ресурс] / В. К. Свешников // Конструктор. Машиностроитель. Пневматика и гидравлика: інтернет-журнал, 2011. – № 1. –             С. 42-47. – http://www.konstruktor.net/podrobnee-hidr/items/intellektualnaja-gidravlika-privody-s-proporcionalnym-upravlenie.html. – Назва з екрану.

96. Сигорский В. П. Алгоритмы анализа электронных схем / В. П. Сигорский, А. И. Петренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Сов.радио, 1976. – 608 с.

97. Смит О. Дж. М. Автоматическое регулирование / О. Дж. М. Смит. – М.: Физматгиз, 1962. – 848 с.

98. Стрижак М. Г. Дослідження мехатронних перетворювачів методом кореневого годографа / Г. А. Крутіков, М. Г. Стрижак // Високі технології в машинобудуванні. – Харків: НТУ "ХПІ", 2011. - № 1(21). – С. 141-150.

99. Стрижак М. Г., Крутиков Г. А. Влияние конструктивных параметров мехатронных преобразователей на их динамические характеристики:  материалы 15 Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов ["Гидромашины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика"], (Москва, декабрь 2011 г.) / МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. – С. 217-229.

100. Стрижак М. Г., Крутіков Г. А. Методика дослідження лінійної моделі електропневматичних перетворювачів: матеріали XIX міжнародної науково-практичної конференції ["Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я"], (Харків, 01-03.06.2011 р.) / Міністерство освіти і науки України, НТУ "ХПІ", оргкомітет: Л. Л. Товажнянський (голова) [та ін.]. – Харків:  НТУ "ХПІ", 2011. – С. 127.

101. Стрижак М. Г., Крутіков Г. А. Оптимізація динамічних характеристик електропневматичних перетворювачів: матеріали ХX міжнародної науково-практичної конференції ["Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я"], (Харків, 15-17.05.2012 р.) / Міністерство освіти і науки України, НТУ "ХПІ", оргкомітет: Л. Л. Товажнянський (голова) [та ін.]. – Харків: НТУ "ХПІ", 2012. – С. 118.

102. Стрижак М. Г. Лінеаризація звена "Дросель-глуха камера" електропневматичного перетворювача з пропорційним електрокеруванням методом дотичних / Г. А. Крутіков, М. Г. Стрижак // Вісник НТУ "ХПІ". – Харків: НТУ "ХПІ", 2011. – № 40. – С. 119-123.

103. Стрижак М. Г. Определение областей устойчивости аналогового электропневматического преобразователя в пространстве его конструктивных параметров / Г. А. Крутиков, М. Г. Стрижак //  Вісник НТУ "ХПИ". – Харків: НТУ "ХПІ", 2012. – № 9. – С. 16-21.

104. Стрижак М. Г. Оптимізація конструктивних параметрів мехатронних перетворювачів / Г. А. Крутіков, М. Г. Стрижак// У зб. Промислова гідравліка і пневматика. – Вінниця, 2012. –  № 1(35). – С. 59-63.

105. Стрижак М. Г.  Розробка пневматичної системи керування на основі електропневматичного перетворювача з пропорційним електрокеруванням / Г. А. Крутіков, М. Г. Стрижак //  Вісник НТУ "ХПИ". – Харків: НТУ "ХПІ", 2012. – №  53(959). – С. 54-65.

106. Техническая кибернетика. Теория автоматического регулирования / Под ред. В. В. Солодовникова. Книга 1, 3. – М.: Машиностроение. – 1967.

107. Траксел Д. Синтез систем автоматического регулирования / Д. Траксел. – М.: Машиностроение, 1989. – 759 с.

108. Удерман Э. Г. Метод корневого годографа в теории автоматических систем / Э. Г. Удерман. – М.: Наука, 1972. – 448 с.

109. Фалькович А. С. Методика расчёта кислородных редуцирующих приборов / А. С. Фалькович // Автоген. Дело, 1945. – № 2-3.

110. Халатов Е. М. К расчёту газового агрегатного редуктора давления / Е. М. Халатов // В сб.: Динамика и точность функционирования тепломеханических систем. – Тула, ТПИ, 1971. – Вып. 1. – С. 175-185.

111. Хантли Г. Анализ размерностей / Г. Хантли. – М.: Мир, 1970. – 176 с.

112. Хемминг В. В. Численные методы / В. В. Хемминг. – М.: Наука, 1972. – 296 с.

113. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование / Д. Химмельблау. – М.: Мир, 1975. – 536 с.

114. Холзунов А. Г. Основы расчёта пневматических приводов / А. Г. Холзунов. – М.: Машиностроение, 1964. – 268 с.

115. Хэмминг Р. В. Численные методы для научных работников и инженеров. –  М. Наука, 1972. – 399 с.

116. Цай Д. Г. Динамические характеристики воздушного редуктора давления / Д. Г. Цай, Е. Ц. Кассиди // Труды ASME., сер. Д., 1961. –  № 2. С. 57-80.

117. Чекмазов В. И. Некоторые вопросы динамики пневматического редуктора давления / В. И. Чекмазов // Известия вузов. Машиностроение. М.: Наука, 1966. – № 8. – С. 115-119.

118. Чен К. MATLAB в математических исследованиях: Пер. с англ. / К. Чен, П. Джиблин, А. Ирвинг. – М.: Мир, 2001. – 346 с.

119. Щиголев Б. М. Математическая обработка наблюдений / Б. М. Щиголев. – М.: Гос. изд-во физико-математической литературы, 1992. – 344 с.

120. Элементы и устройства пневмоавтоматики высокого давления. Каталог. – М.: ВНИИТЭМР, 1986. – 208 с.

121. Carrey T. Making Pneumatic Regulators Stable-Drill a Capillary / T. Carrey // Control Engineering, Feb., 1964. – p.p. 87-89.

122. Iberall A. S. Static-ﬂow characteristics of single and two-stage spring-loaded gas-pressure regulators / A. S. Iberall. Transactions of the ASME, 1954. – 363 p.

123. Moore R.L. The selfe-actuated pressure regulator gem or jerebel? / R.L. Moore // Advances Instrument Vol, 1968. – № 23.

124. SMS Pneumatics. Пневматические средства автоматизации /  Каталог фирмы SMC (Япония), 2001. – 867 с.

125. VP10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL:

http://www.gatleyfluidpower.co.uk/Norgren%20valves/proportional/norgrenproportionalvalves.html. – Назва з екрана.

126. ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.

127. ОСТ 100503-71. Редукторы избыточного давления для воздуха и азота.