23

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
Юрченко Юрiй Борисович
	
	
	УДК [621.03 + 621.3.078.4 : 004.3`12 + 004.052] : 629.78


МЕТОД І ЗАСОБИ БАГАТОЯРУСНОГО 
АПАРАТНО-СИНХРОНІЗОВАНОГО МАЖОРИТУВАННЯ
 БОРТОВИХ ЦИФРОВИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ 
РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ

спеціальність  05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

a. АВТОРЕФЕРАТ 
дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук

Харків – 2012

СОДЕРЖАНИЕ
5ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ


6ВВЕДЕНИЕ


14РАЗДЕЛ 1.  АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ И АРХИТЕКТУР ПОСТРОЕНИЯ  бортовых цифровых ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ компьютЕров  высокой надежности жесткого регламента времени .  Постановка задачи


141.1. Анализ рынка электронных компонент БЦВС критического применения.


181.2. Аппаратные реализации отказоустойчивых структур.


191.2.1. Одноканальные структуры с автоматом контроля и восстановления информации.


201.2.2. Многоканальные резервированные структуры с холодным и горячим резервом каналов со встроенным автоматом контроля и восстановления информации.


221.2.3. Многоканальные структуры с автоматом межканального обмена, программного контроля и восстановления информации в каналах.


251.2.4. Многоканальные структуры с аппаратным мажоритированием входной и выходной информации каналов.


271.2.5. Многоканальные многоярусные структуры с аппаратным мажоритированием сигналов каждого функционального узла бортовых компьютеров.


301.3. Сравнительный анализ вариантов структур бортовых компьютеров


351.4. Постановка задачи исследований и обоснование методики их проведения


351.4.1. Анализ существующих аппаратурных решений и выбор методов построения перспективных реализаций.


361.4.2. Обоснование и выбор показателей оценки БЦВС.  Общая постановка задачи.


411.4.3 Общая и частные задачи диссертационной работы


421.4.4. Методика исследований.


421.5. Выводы по разделу


44РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ МАЖОРИТИРОВАНИЯ  С УЧЕТОМ РАССИНХРОНИЗАЦИИ КАНАЛОВ


452.1. Методика разработки и анализа логико-временных моделей


472.1.1. Методика оценки характеристик надежности трехканальных архитектур с HIFT- реализацией.


522.1.2. Методика временной оценки взаимодействия каналов для SIFT- и HIFT- подходов в реализации отказоустойчивости БЦВС.


622.1.3. Модель временного функционирования однокристальных процессоров в трехканальной структуре


662.2. Логико-временная модель мажоритарного элемента с учетом влияния межканальных связей


662.2.1. Описание модели мажоритарного элемента с межканальными связями


682.2.2. Функционирование модели мажоритарного элемента с межканальными связями


692.2.3. Анализ результатов моделирования мажоритарного элемента с межканальными связями


702.3. Логико-временная модель синхронизированного мажоритарного элемента


702.3.1. Описание модели синхронизированного мажоритарного элемента


712.3.2. Функционирование модели синхронизированного мажоритарного элемента


732.3.3. Анализ результатов моделирования синхронизированного мажоритарного элемента


742.4. Логико-временная модель мажоритирования «плоскости сечения параллельного интерфейса»


742.4.1. Описание модели плоскости мажоритирования


752.4.2. Функционирование модели плоскости мажоритирования


762.4.3. Анализ результатов моделирования плоскости мажоритирования


762.5. Логико-временная модель мажоритирования «в объеме кристалла» с принудительной аппаратной синхронизацией процесса мажоритирования на основе применения обратной связи.


772.5.1. Описание модели мажоритирования «в объеме кристалла» с принудительной аппаратной синхронизацией процесса мажоритирования на основе применения обратной связи.


772.5.2. Функционирование модели мажорирования «в объеме кристалла» с принудительной аппаратной синхронизацией процесса мажоритирования на основе применения обратной связи


792.5.3. Анализ результатов моделирования мажоритирования «в объеме кристалла» с принудительной аппаратной синхронизацией процесса мажоритирования на основе применения обратной связи


802.6. Выводы по разделу


83РАЗДЕЛ 3.  РАЗРАБОТКА МЕТОДА АППАРАТНО-СИНХРОНИЗИРОВАННОГО МАЖОРИТАРНОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ.  ПОСТРОЕНИЕ МНОГОЯРУСНОЙ АРХИТЕКТУРЫ


853.1. Подход структурирования блоков при реализации отказоустойчивых БЦВМ на однокристальных микро-ЭВМ.


853.1.1 Способ SIFT/HIFT сопряжения структур и HIFT реализацией по выводам БИС.


883.1.2. Способ аппаратной синхронизации и ML‑HIFT подхода.


893.2. Детерминизм времени при асинхронном функционировании модулей. Оценка допустимых люфтов времени.


893.2.1. Модель интерфейсного взаимодействия БЦВМ с устройствами ввода-вывода


943.2.2. Модель интерфейсного взаимодействия между БЦВМ в системе с межканально- асинхронной распределенной сетевой структурой БЦВС


963.2.3. Модель БЦВС в технологическом режиме отладки программного обеспечения


1033.3. Методика проектирования мажоритарно-резервированных БЦВС и реализации требований технического задания


1053.4. Временные соотношения и прогноз реализуемости требований технического задания


1053.4.1. Прогноз и формирование требований к элементам процессора и памяти.


1063.4.2. Прогноз и формирование требований к элементам интерфейсного взаимодействия


1073.4.3 Прогноз реализуемости ML-HIFT структуры.


1083.5. Выводы по разделу


110РАЗДЕЛ 4. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПРОЦЕССА МАЖОРИТИРОВАНИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ АППАРАТНОЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ МОДЕЛЕЙ И СТРЕДСТВ В МНОГОЯРУСНЫХ АППАРАТНО СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ МАЖОРИТАРНО РЕЗЕРВИРОВАННЫХ БЦВС


1114.1. Структурная схема надежности мажоритарного узла с принудительной аппаратной синхронизацией процесса мажоритирования


1164.2. Оценка надежности мажоритарного узла с принудительной аппаратной синхронизацией процесса мажоритирования


1194.3. Оценка степени функционального влияния на показатели безотказности введенных узлов принудительной аппаратной синхронизацией процесса мажоритирования


1224.4. Практическое применение и направления развития


1254.5. Выводы по разделу


127ВЫВОДЫ


130СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


139ПРИЛОЖЕНИЯ


139ПРИЛОЖЕНИЕ А  АКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ


142ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ ВСТРАИВАЕМЫХ И БОРТОВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ


148ПРИЛОЖЕНИЕ В.  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ МАЖОРИТИРОВАНИЯ


156ПРИЛОЖЕНИЕ Г.  Анализ изменения характеристик надежности при различных значениях коэффициентов соотношений оборудования




2) ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	АКВИ
	– 
	автомат контроля и восстановления информации

	АМКВИ
	–
	автомат межканального обмена и восстановления информации

	БК
	–
	бортовой компьютер

	БКУР
	–
	блок контроля и управления реконфигурацией

	БЦВМ
	–
	бортовая цифровая вычислительная машина

	БЦВС
	–
	бортовая цифровая вычислительная система

	ВБР
	–
	вероятность безотказной работы

	ОС ЖРВ
	–
	операционная система жесткого регламента времени

	ПАСПМ
	–
	принудительная аппаратная синхронизация процесса мажоритирования

	ПМКО
	–
	программный межканальный обмен

	ПО
	–
	программное обеспечение

	ТА
	–
	технологическая аппаратура

	УВВ
	–
	устройство ввода- вывода

	COTS
	–
	Commercial  Off-The-Shelf (коммерческий, поставляемый со склада) 

	DSU
	–
	Debug Serial Unit (модуль последовательного интерфейса для отладки) 

	EPLD 
	–
	Electrically Programmable Logic Device (логическое устройство с электрическим программированием)

	FPGA
	–
	Field Programmable Gate Array (программируемая вентильная матрица) 

	HIFT
	–
	Hardware Implement Fault Tolerant (аппаратная реализация устойчивости к отказам)

	I/O-HIFT
	–
	Input/Output Hardware Implement Fault Tolerant (аппаратная реализация устойчивости к отказам ввода –вывода)

	IOTS
	–
	Industry  Off-The-Shelf (индустриальный, поставляемый со склада)

	ML-HIFT
	–
	Multi-Level Hardware Implement Fault Tolerant (много- уровневая аппаратная реализация устойчивости к отказам)

	SEL
	–
	Single Event Latchup (одиночные случаи защелкивания)

	SIFT
	–
	Software Implement Fault Tolerance (программная реализация устойчивости к отказам)

	SoC
	–
	System-on-Chip (система-на-кристалле)

	TID
	–
	Total Ionizing Dose (суммарная ионизирующая доза)

	
	
	


3) ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования.  Рыночная конкурентоспособность, как ракет-носителей (РН), так и космических аппаратов (КА) во многом обеспечивается качеством бортовых систем управления (СУ) и определяется интегральным показателем вероятности успешного выполнения миссии, который включает множество различных характеристик. Одними из основных являются показатели надежности и точности выполнения команд в жестком регламенте времени. Это СУ однократного применения с автоматическим обслуживанием. 

В данной работе исследованы подходы, позволяющие на этапе разработки учесть аппаратные и системные особенности, которые обычно вскрываются при отработке СУ в составе комплексных испытательных стендов. В частности, рассматриваются методы обеспечения отказоустойчивости бортовых цифровых вычислительных систем БЦВС с аппаратно резервированной структурой каналов процессора на основе однокристальных микро-ЭВМ и автоматическим обслуживанием резерва. Актуальность проблем при построении высоконадежных БЦВС реального времени для применения в СУ РН обусловлена еще рядом факторов, и прежде всего, тем, что они:

‑ должны быть адаптированы к существующим в эксплуатации алгоритмам функционирования и учитывать опыт решений для новых проектов;
‑ должны длительное время обеспечивать воспроизводство системы управления, а для этого учитывать возможность поэтапной модернизации аппаратуры в условиях быстрой смены поколений электронных компонент;
– являются системами с высокой скоростью реакции и скорость обнаружения и парирования возможных отказов определяет общий успех выполнения миссии;
‑ являются системами с автоматическим аппаратным обслуживанием резерва;
‑ являются системами с жестким ограничением по габаритам, массе, энергопотреблению и прочим требованиям заказчика;
– являются объектом случайных воздействий различной природы, которые могут вызывать кратковременную или длительную потерю работоспособности отдельных узлов и блоков.

Одновременно с техническим аспектом, при проведении модернизации СУ РН существует и экономический, так как все разработки в сфере современной электроники базируются на импортных электронных изделиях, где фирмы изготовители самостоятельно определяют временной период их выпуска. Остановка воспроизводства РН по причине отсутствия необходимых электронных составляющих систем управления грозит материальными убытками, а при длительном сроке модернизации ‑ полной потерей данного сегмента международного рынка. 

Необходимость обеспечения оперативности разработки, при соблюдении, как показателей отказоустойчивости, так и других технических характеристик обусловливает актуальность научных исследований, посвященных разработке и совершенствованию методов разработки, оптимизации и оценки обеспечения безотказности. Метод комплексирования систем на основе готовых к применению элементов пока является наиболее перспективным по времени реализации проектов, несмотря на высокие затраты. Обеспечение отказоустойчивости аппаратуры на основе однокристальных модулей возможно только на уровне межкристальных интерфейсов. Поэтому актуальны исследования методов построения элементов, как для готовых решений, так и собственных разработок с аппаратной реализацией обеспечения надежности на базе кристаллов, конфигурируемых пользователем EPLD (Electrically Programmable Logic Device) и FPGA (Field Programmable Gate Array).

Значительный вклад в развитие структур обеспечения отказоустойчивости компьютеров внесли Дж. Уэйкерли, Д. Пауэл, Р. Харпер, Дж. Лала, Д. Калдвэл, К. Прейгер, А.И. Кривоносов. Предложенные структурные решения по обеспечению безотказности ЦВМ на практике подтверждают основные теоретические положения, изложенные в работах У. Пирс, А.М. Половко и получивших дальнейшее развитие в работах А.И. Кривоносова и В.С. Харченко. 

В последние годы метод комплексирования систем на основе готовых к применению элементов является наиболее перспективным по времени реализации проектов. Однако в литературе последних лет издания в основном рассматриваются вопросы программного поддержания отказоустойчивости, а методам аппаратного обеспечения надежности уделяется недостаточное внимание. Это приводит к недооценке рисков, связанных с возникновением наиболее критических аппаратурных отказов в системах с одним ярусом аппаратного резервирования, а также к неэффективному применению только программных методов и средств обеспечения надежности. Вопросы обеспечения надежности, связанные с проблемой эффективной межканальной и межмодульной синхронизации, остаются также актуальными, поскольку решаются на программном уровне, а применяемый SIFT (Software Implement Fault Tolerance)  подход приводит к снижению системной производительности БЦВС относительно производительности применяемых процессоров. В связи с этим, существует потребность в совершенствовании моделей и методов, структурного построения БЦВС на основе усовершенствования идеи Д. Дэвиса и Дж. Уэйкерли в части аппаратной синхронизации каналов для применения к макроузлам и однокристальным микро-ЭВМ. Кроме того, существует потребность в разработке более универсальных и гибких методик, которые могли бы использоваться при построении и предварительной оценке получаемых технических характеристик новых БЦВС и снимали бы зависимость от применяемой элементной базы. 

Таким образом, разработка моделей, методов и средств аппаратного повышения отказоустойчивости мажоритарно- резервированных бортовых цифровых вычислительных систем жесткого регламента времени, высокой скорости локализации и парирования сбоев и отказов, построенных на основе однокристальных микро-ЭВМ, является актуальной научной задачей, которая определила направление исследований.
Связь работы с научными программами, планами, темами. Исследования, результаты которых изложены в диссертации, проводились в соответствии с государственными планами НИР, НИОКР, программами и договорами, выполняемыми в Национальном аэрокосмическом университете им. Н.Е. Жуковского:

· “Розробка науково-методичних основ і інформаційних технологій оцінки і забезпечення відмовостійкості і безпеки комп’ютеризованих систем аерокосмічних комплексів, інших комплексів критичного застосування” (Национальный Аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”, № 0103U004093, 2003-2005);

· “Теоретичні основи, методи та інструментальні засоби аналізу, розробки і верифікації гарантоздатних інформаційно-управляючих систем для аерокосмічних об’єктів і комплексів критичного застосування” (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, Д503–45/2006, № 0106U001071, 2006-2008 рр.); 
· “Теоретичні основи, методи та технології забезпечення гарантоздатності еволюціонуючих комп'ютеризованих інфраструктур для аерокосмічних і критичних об’єктів” (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, Д503–17/2009, № 0108U010994, 2009-2011 рр.).
Кроме того исследования и разработки проводились в соответствии с государственными заказами Державного космічного агентства України в научно- производственном предприятии «ХАРТРОН‑АРКОС».

Роль автора в этих работах и проектах, в которых диссертант являлся непосредственным исполнителем, состоит в анализе, разработке методов, моделей и аппаратных средств, применяемых при инжиниринге высоконадежных БЦВС реального времени с заданными техническими характеристиками.

Целью диссертационного исследования является повышение стойкости мажоритарно-резервированных бортовых цифровых вычислительных систем жесткого регламента времени, выполненных на однокристальных микро-ЭВМ к сбоям, обусловленным рассинхронизацией каналов, путем разработки и внедрения метода и способов многоярусного аппаратно-синхронизированного мажоритирования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

· исследовать состояние рынка электронных компонент и методов обеспечения отказоустойчивости бортовых вычислительных систем реального времени, обосновать критерии выбора электронных компонент и расширения границ их применения за счёт компенсации рисков путем структурных решений обеспечения отказоустойчивости;

· исследовать особенности функционирования однокристальных микро-ЭВМ и обосновать критерии выбора вариантов применения аппаратной поддержки отказоустойчивости средствами мажоритарного резервирования; 

· исследовать мажоритарный аппарат с учётом быстродействия элементов, времени срабатывания мажоритарного органа, времени переключения и распространения сигналов при выборе вариантов сочетания средств и усовершенствовать аппарат обеспечения отказоустойчивости;
· обосновать пути, которые позволяют на этапе разработки учесть аппаратные и системные особенности взаимодействия узлов и каналов БЦВС, разработать методики, сокращающие время разработки и внедрения в серийное производство.

Объект исследования – функционирование бортовых компьютерных систем критического назначения в жестком регламенте времени.
Предмет исследования – модели, методы и структуры для обеспечения отказоустойчивости БЦВС жесткого регламента времени на базе однокристальных микро-ЭВМ и кристаллов программируемой логики (FPGA).
Методы исследования. В основу методологии исследований были положены принципы системного анализа (иерархичности, декомпозиции и др.). При решении общей и частных научных задач используются следующие методы проведения исследований: 

· методы синтеза моделей логических узлов цифровых вычислительных машин для построения реализации на кристаллах FPGA элементов; 

· методы имитационного моделирования в среде проектирования FPGA для логико-временного анализа фазочастотных характеристик передаточной функции синтезированных моделей; 

· методы теории вероятностей – при разработке моделей оценки надежности;

· методы практического эксперимента для проверки синтезируемых моделей.

Научная новизна полученных результатов:

1) Предложена логико-временная модель мажоритарного органа для БЦВС жесткого регламента времени, которая в отличие от известных учитывает различные сочетания фаз состояния каналов и задержек распространения сигналов в межканальных интерфейсах, что позволяет выявлять критичные по времени цепи и элементы, а также оценить степень допустимого асинхронизма каналов относительно распределения времени в такте операционной системы для решения системной задачи;
2) усовершенствованы метод и архитектуры многоярусного мажоритарного резервирования БЦВС на основе частичного и полного аппаратного синхронизированного мажоритирования, что позволяет повысить устойчивость к сбоям, вызываемым рассинхронизацией каналов, а также повысить системное быстродействие БЦВС;

3) получила дальнейшее развитие модель оценки надёжности мажоритарного резервирования БЦВС в части учета охвата мажоритарными элементами цепей синхронизации и данных, что позволяет повысить точность расчета показателей безотказности.

Практическое значение полученных результатов определяется тем, что на основе проведенных исследований и предложенных методов:

· разработаны инженерные методики, алгоритмы и инструментальные FPGA- реализации моделей синхронизированного функционирования процессоров в каналах БЦВС.

· сформулированы предложения для проектов, определяющих особенности применения методики логико-временного анализа фазочастотных характеристик моделей и переходных функций, проектируемых в FPGA БИС блоков при инжиниринге БЦВС с требуемым показателем надежности.

· усовершенствованы методики выбора и сочетания структур аппаратных и программных способов обеспечения отказоустойчивости БЦВС на основе теоретических положений, конкретных инженерных методик анализа, оценки обеспечения надежности.

Реализация. Результаты исследований внедрены :

· на научно-производственном предприятии «ХАРТРОН-АРКОС» в процессе проектирования бортовой аппаратуры систем управления ракет-носителей и космических аппаратов, что позволило разработать ряд БЦВМ и обеспечить требуемые технические характеристики БЦВС для проектов «EgiptSat‑1», «СІЧ‑2», «Циклон-4» и др. (ПРИЛОЖЕНИЕ А, акт внедрения от  04 мая 2012 );

· в госбюджетных НИР и в учебном процессе кафедры компьютерных систем и сетей Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского “ХАИ” при чтении дисциплин “Микропроцессоры в электронных аппаратах” “Программное обеспечение микропроцессорных систем”. (ПРИЛОЖЕНИЕ А, акт внедрения от  06 июня 2012 ).

Личный вклад соискателя заключается в обосновании методик, способов и моделей; анализе и обобщении результатов; экспериментальных исследованиях, которые обеспечивают решение поставленных в диссертации задач и реализации в серийное производство. Все основные результаты получены автором лично. 

8 работ опубликовано без соавторов, 7 – в соавторстве. В работах, опубликованных в соавторстве, автору принадлежат: формулировки задач разработки и реинжиниринга бортового компьютера системы управления ракет- носителей, исходя из требований к надежности [1]. В совместных работах [2-4] автором сформулированы задачи применения перспективных электронных компонент класса “INDUSTRY” и снижение рисков применения путем повышения надежности бортовых комплексов. В совместных работах [5, 6] автором проведен анализ структур обеспечения отказоустойчивости и сформулированы преимущества структуры с многоярусным аппаратным мажоритированием каналов на основе принудительной аппаратной синхронизации функционирования процессоров. Работы [7-14] опубликованы без соавторов. В совместной работе [15] автором проведен анализ показателей надежности функционирования каналов при введении аппаратной синхронизации путем применения цепей активной обратной связи.

Апробация результатов научных исследований проводилась на научных конференциях и симпозиумах: Международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии» (г.Одесса 2002, 2003, 2004), Міжнароднiй молодіжнiй науково-практичнiй конференції «Людина і космос» (г.Днепропетровск 2002, 2003, 2004, 2005), Міжнароднiй науково-технічнiй конференції «Dependable System, Services & Technologies» (г.Полтава 2006, г.Кировоград 2007, 2008, 2009), а также на межотраслевом семинаре «Критические компьютерные технологии и системы» проводимом на кафедре компьютерных систем и сетей Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского “ХАИ” (2003-2011). 
Публикации. Результаты научных исследований опубликованы в 15 печатных трудах, среди которых 9 статей опубликованы в научных изданиях, которые включены в Перечни ВАК Украины (научных журналах), 4 тезисов докладов ‑ в сборниках трудов и материалах научных конференций, 2 публикации в тематических журналах.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 разделов, выводов и приложений. Полный объем диссертации составляет 157 страниц, в том числе: 42 рисунка из них 2 рисунка на 1 отдельной странице, 5 таблиц, список из 111 использованных литературных источников на 9 страницах, а также 4 приложения на 18 страницах.

4) ВЫВОДЫ

1. В диссертации поставлена и решена научно-практическая задача усовершенствование метода и средств построения высоконадежных бортовых цифровых вычислительных систем жесткого регламента, выполненных на однокристальных микро-ЭВМ: 

‑ доказана возможность и экономическая целесообразность принятия решений при выборе электронных компонент класса “INDUSTRY” и обоснованы критерии расширения границ применения в ракетно-космической отрасли за счет компенсации рисков путем структурных решений обеспечения отказоустойчивости; 

‑ предложена логико-временная модель мажоритарного органа для БЦВС жесткого регламента времени, которая в отличие от известных учитывает различные сочетания фаз состояния каналов и задержек распространения сигналов в межканальных интерфейсах, что позволяет выявлять критичные по времени цепи и элементы, а также оценить степень допустимого асинхронизма каналов относительно распределения времени в такте операционной системы для решения системной задачи;

‑ усовершенствован метод и архитектуры многоярусного мажоритарного резервирования БЦВС на основе введения средств частичного и полного аппаратного синхронизированного мажоритирования, что позволяет повысить устойчивость к сбоям, вызываемым рассинхронизацией каналов, а также повысить системное быстродействие БЦВС; 

‑ обоснованы критерии выбора структуры обеспечения отказоустойчивости бортовых цифровых вычислительных систем для различных типов однокристальных микро-ЭВМ; определены источники рассинхронизации и разработаны критерии сочетания структур при построении отказоустойчивой БЦВС; разработаны и исследованы модели мажоритированной БЦВС на однокристальных ЭВМ, модели интерфейсного взаимодействия блоков системы в штатном и отладочных режимах; 
‑ получили дальнейшее развитие модель оценки надёжности мажоритарного резервирования БЦВС в части учета охвата мажоритарными элементами цепей синхронизации и данных, что позволяет повысить точность расчета показателей безотказности.

2. Практическое значение полученных результатов состоит в:

- разработке и усовершенствовании методики выбора и сочетания структур аппаратных и программных средств обеспечения  отказоустойчивости БЦВМ, на базе теоретических положений, конкретных инженерных методик анализа, оценки и обеспечения надежности; 

- разработке алгоритмов учета и компенсации межканальной рассинхронизации как аппаратными, так и программными средствами;

- их непосредственного использования на предприятии, занимающегося разработкой и модернизацией БЦВМ критического применения. 

Эти результаты формируют прикладную технологию, позволяющую ускорить процессы принятия решений при построении БЦВС после формулировки технических требований их оценке и выборе параметров технического проекта СУ. Использование научных и прикладных результатов исследований позволяет повысить надежность СУ, что обеспечивается за счет уменьшения вероятности нахождения системы в состояниях выявленных и/или скрытых отказов, а также аппаратного парирования рисков их возникновения и распространения в программном уровне СУ. 

3. Результаты исследований апробированы и внедрены на предприятии Хартрон-АРКОС (Украина), занимающимся разработкой, производством и эксплуатацией бортовых систем управления космического назначения, а также в учебном процессе Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». 

4. Достоверность новых научных положений и выводов диссертационной работы подтверждается:

· выбором исходных данных и обоснованием допущений, используемых при разработке моделей и методов анализа отказов, исходя из опыта разработки и эксплуатации БЦВС; 

· результатами логико-временного моделирования функционирования модели системы ПАСПМ при граничных значениях параметров;

· результатами практического внедрения логико-временных моделей ПАСПМ в FPGA оборудование окружения однокристальных микро-ЭВМ с последующим; 

· тестированием изготавливаемых БЦВС на локализацию и парирование введенных аппаратных отказов при штатном функционировании ПО СУ РН на комплексных стендах в циклах сертификационных испытаний;

· летными испытаниями и введением в эксплуатацию.

5. Дальнейшее использование результатов возможно и целесообразно при разработке БЦВС с ориентацией на SoC- технологию проектирования, выборе средств резервирования и стратегий адаптации и восстановления работоспособности как всей СУ, так и БЦВМ для применения в длительных космических миссиях.

6. Далее исследования целесообразно проводить в направлениях:

- развития методики ПАСПМ для  SoC- ориентированных БЦВМ и выбора средств снижения критичности с учетом внешних воздействий и возможной деградации кристаллов системы;

- разработки методологии встроенного аппаратурного контроля функционирования ПАСПМ «на-лету» в процессе штатного функционирования;

- разработки методов безударной адаптации системы ПАСПМ «на-лету», как в сторону понижения количества активных каналов, так и в сторону восстановления начальной конфигурации БЦВС, совершенствования ПАСПМ на основе улучшенных моделей и SoC- технологии при разработке всех составляющих проекта.
5) СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Байда Н. К. Эволюция отказоустойчивых БЦВК и направления их развития на однокристальных микро-ЭВМ / [ Байда Н. К., Кривоносов А. И., Лысенко И. В. и др.] // Системи обробки інформації , Вип. 4(14) ,  ‑ Харків : НАНУ, ПАНМ, ХВУ, 2001  , с.217‑225. 

2. Харченко В. С. Повышение отказоустойчивости систем управления на основе мажоритированных вычислительных комплексов с аппаратной синхронизацией / Харченко В. С., Юрченко Ю. Б.  // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, № 4 , 2001 , с.122-123.
3. Харченко В. С. Оценка вариантов использования электронных компонентов INDUSTRY при проектировании отказоустойчивых бортовых комплексов (БК) / Харченко В. С., Юрченко Ю. Б. // Труды третьей международной научно-практической конференции СИЭТ-2002, ‑ Одесса: ОНПУ, с. 40.

4. Харченко В. С. Реализация проектов отказоустойчивых бортовых компьютеров космических аппаратов с использованием электронных компонент INDUSTRY / Харченко В.С., Юрченко Ю.Б., Байда Н.К. // Технология приборостроения №1, 2002, с.74‑80.
5. Харченко В. С. Анализ структур отказоустойчивых бортовых комплексов при использовании электронных компонент Industry / Харченко В.С., Юрченко Ю.Б. // Технология и конструирование в электронной аппаратуре №2, 2003, с.3-10.

6. Харченко В.С.  IOTS-подход: анализ вариантов структур отказоустойчивых бортовых комплексов при использовании электронных компонент Industry. / Харченко В.С., Юрченко Ю.Б. // Chip News инженерная микроэлектроника, №7, 2003, с.28-39.
7. Юрченко Ю.Б. Модель синхронизации мажоритарных структур отказоустойчивых БЦВС на однокристальных микро-ЭВМ / Юрченко Ю.Б. // Труды 4-ой международной научно-практической конференции СИЭТ-2003, Одесса: ОНПУ, с. 168.

8. Юрченко Ю.Б. Бортовой компьютер мажоритированного управляющего комплекса с аппаратной синхронизацией каналов / Юрченко Ю.Б. // V міжнародна молодіжна науково-практична конференція “Людина i космос” , 2003р., збірник тез, с.254.

9.  Юрченко Ю.Б. Повышение надежности бортовых управляющих комплексов путем построения мажоритированных структур на основе аппаратной синхронизации однокристальных микроконтроллеров / Юрченко Ю.Б. // Космічна наука і технологія. Додаток, Київ, НАНУ, 2004, т. 10, № 1, с.41-49. 

10. Юрченко Ю.Б.  Оценка эффективности применения аппаратной синхронизации в резервированной структуре бортового компьютера с горячим резервом системы управления космическими аппаратами типа «буксир» / Юрченко Ю.Б. // Труды IV международной научно-практической конференции СИЭТ-2004, с. 133

11. Юрченко Ю.Б. Синхронные «алгоритм-в-аппаратуре» структуры в вычислительных системах бортовых комплексов критического применения: программно-конструкторская необходимость и возможности аппаратурной реализации /  Юрченко Ю.Б. // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2006. . – № 7 (19). – С.56-59. 
12. Юрченко Ю.Б. Синхронизация каналов SIFT-HIFT структур бортовых вычислительных систем при отладке программно-аппаратного взаимодействия  / Юрченко Ю.Б. // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – № 6 (25). – С. 63 – 67. 

13. Юрченко Ю.Б.  Анализ взаимодействия каналов синхронных SIFT- HIFT компьютеров в системе информационно-вычислительного комплекса с межканально-асинхронной распределенной сетевой структурой оборудования / Юрченко Ю.Б.  // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2008. – № 7 (34). – С. 38 – 42.

14. Юрченко Ю.Б. Задачи построения архитектуры отказоустойчивых информационно-вычислительных комплексов реального времени с компонентами «система-на-кристалле» / Юрченко Ю.Б.  // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2009. – № 6 (40). – С. 227 – 230.

15. Юрченко Ю.Б.  Оценка надежности системы аппаратно-синхронизированного мажоритирования с применением активных обратных связей. // Системи управління, навігації та зв’язку / Юрченко Ю.Б., Харченко В.С.  // К. , Центральний НДІ навігації і управління, 2010, випуск 2(14). С. 140 – 144.
16. Стассинопулос Э. Г.  Радиационные условия работы электроники в космическом пространстве / Стассинопулос Э. Г., Реймонд Дж. П. // ТИИЭР, т. 76, № 11, 1988, c.23‑43. 

17. Space engineering. Space environment : ECSS-E-10-04A [ 21 January 2000 ]  // [электронный ресурс]  режим доступа http://www.everyspec.com/ESA/download.php?spec=ECSS-E-10-04A.014020.pdf,  

18. Сраур Дж. Р. Воздействие излучения на микроэлектронные устройства в космосе / Сраур Дж. Р., Макгэррити Дж. М // ТИИЭР, т. 76. № 11, 1988, c.44‑74. 

19. Recommendation for Space Data System standards , BLUE BOOK : CCSDS-301.0-B [November 2010] // [электронный ресурс ]  режим доступа : http://public.ccsds.org/publications/archive/301x0b4.pdf 

20. SPACE ENGINEERING: POLICY AND PRINCIPLES : ECSS-Q-00A [ 19 April 1996]  // [электронный ресурс]  режим доступа :  http://www.everyspec.com/ESA/download.php?spec=ECSS-E-00A.014992.PDF
21. Сававрия  И. Фильтрация случайных сбоев: Решение проблем обеспечения надежной работы будущих цифровых СБИС / [Сававрия И., Румин Н. С., Хейес Дж. Ф., Агарвал В. К.]  //  ТИИЭР, т. 74, № 5, 1986, с.58‑75. 

22. Кернс Ш. Э. Разработка радиационно стойких ИС космического назначения: oбзор подходов / Кернс Ш. Э., Шейфер Б. Д. // ТИИЭР, т. 76, № 11, 1988, c.75‑125. 

23. Расмуссен Р. Д. Разработка радиационно стойкого оборудования космических летательных аппаратов / Расмуссен Р. Д. // ТИИЭР, т. 76, № 11, 1988, с.146‑159.

24. Space engineering. Electrical and electronic: ECSS-E-20A [4 October 1999] // [электронный ресурс]  режим доступа :  http://www.everyspec.com/ESA/download.php?spec=ECSS-E-20A.014039.pdf 

25. Space engineering. Electrical and electronic : ECSS-E-20A [ 4 October 1999 ]  // [электронный ресурс]  режим доступа : http://www.everyspec.com/ESA/download.php?spec=ECSS-E-20A.014039.pdf , http://www.everyspec.com/ESA/ECSS-E-20A_14039/  

26. Powell D.  GUARDS: a generic upgradable architecture for real-time dependable systems / [Powell D., Arlat J., Beus-Dukic L. at al.] // Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on , Vol.: 10 Issue: 6 , June 1999, p.580‑599.

27. Girault A. System-level design of fault-tolerant embedded systems / Alain Girault // [электронный ресурс ] режим доступа : ftp://ftp.inrialpes.fr/pub/bip/pub/girault/Publications/ErcimNews06/main.pdf

28. LaBel K.A.  Emerging Radiation Assurance (RHA) issues: A NASA approach for space flight programs. / [ K.A. LaBel, A.H. Johnston, J.L. Barth at al.] //  [электронный ресурс ]  режим доступа : http://radhome.gsfc.nasa.gov/radhome/papers/RHA98.pdf .

29. O`Bryan  M.V. Recent radiation damage and single event effect results for microelectronics. / [M.V. O`Bryan, K.A. LaBel, R.A. Reed at al.]  //  [электронный ресурс ]  режим доступа : http://radhome.gsfc.nasa.gov/radhome/papers/NSREC99.pdf .

30.  Howard J. Synopsys V1.3 Proton Dose and Single Event Effects Testing of the Intel Pentium III (P3) and AMD K7 Microprocessoes / [Jim Howard , Evan Webb, Ken LaBel at al.] // [ электронный ресурс ]  режим доступа :  http://radhome.gsfc.nasa.gov/radhome/papers/i062100.pdf .

31. O`Bryan  M.V. Radiation Damage and Single Event Effect Results for Candidate Spacecraft Electronics / [ M.V. O`Bryan, K.A. LaBel, R.A. Reed at al.] // [электронный ресурс]  режим доступа :  http://radhome.gsfc.nasa.gov/radhome/papers/nsrec00_W21.pdf.

32. O`Bryan  M.V. Radiation Damage and Single Event Effect Results for Candidate Spacecraft Electronics / [ M.V. O`Bryan, K.A. LaBel, R.A. Reed at al.] //  [ электронный ресурс ]  режим доступа : http://radhome.gsfc.nasa.gov/radhome/papers/nsrec01_W15.pdf . 

33. Crabtree C. Test report for heavy ion tests at BNL 5/4-6/94 / C. M. Crabtree, K. A. LaBel // [ электронный ресурс ]  режим доступа :   http://radhome.gsfc.nasa.gov/radhome/papers/b050494.htm 

34. Petrick D. Virtex-II Pro SEE Test Methods and Results / [David Petrick, Wesley Powell, James W. Howard Jr. at al.] // [ электронный ресурс ]  режим доступа : http://radhome.gsfc.nasa.gov/radhome/papers/mapld04_Petrick_paper.pdf
35. LaBel K.  Dale Commercial Microelectronics Technologies for Applications in the Satellite Radiation Environment / [Kenneth A. LaBel, Michele M. Gates, Amy K. Moran at al.] // [электронный ресурс ]  режим доступа :  http://radhome.gsfc.nasa.gov/radhome/papers/aspen.htm .

36. Гобчанский О. Применение MicroPC в вычислительных комплексах специального назначения / Гобчанский О. // СТА, №1, 1997, с. 38‑41.

37. Тяпченко Ю. ПЭВМ на борту пилотируемого космического аппарата / Тяпченко Ю., Безроднов В. // СТА, № 1, 1997, с. 34‑37. 

38. Гобчанский О. Повышение радиационной стойкости индустриальных средств автоматики в составе бортовой аппаратуры /  Гобчанский О., Попов В., Николаев Ю. // СТА, №4, 2001, с. 36‑40.

39. Гобчанский О. Проблемы создания бортовых вычислительных комплексов малых космических аппаратов / Гобчанский О.  // СТА, №4, 2001, с. 28‑35.

40. Бурцев В. Возможности использования зарубежной элементной базы в системах военного применения // Живая электроника России 2002, с. 33‑36.

41. Department of defense test method standard microcircuits : MIL-STD-883E, [31 December 1996]  // [электронный ресурс ]  режим доступа : http://www.everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD+(0800+-+0899)/download.php?spec=MIL_STD_883E.188.pdf 

42. Department of defense test method standard microcircuits : MIL-STD-883F, [18 June 2004]  // [электронный ресурс ]  режим доступа :  http://www.everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD+(0800+-+0899)/download.php?spec=MIL_STD_883F.270.pdf 

43. Department of defense test method standard microcircuits : MIL-STD-883G, [28 February 2006] // [электронный ресурс ]  режим доступа : http://www.everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD+(0800+-+0899)/download.php?spec=MIL-STD-883G.014587.pdf 

44. Department of defense test method standard microcircuits : MIL-STD-883H, [28 February 2010]  // [электронный ресурс ]  режим доступа : http://www.everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD+(0800+-+0899)/download.php?spec=MIL-STD-883H.021092.pdf  

45. Space Project Management. Configuration Management : ECSS-M-40A [ 19 April 1996]  // [электронный ресурс]  режим доступа : http://www.everyspec.com/ESA/download.php?spec=ecss-m-40a.002574.pdf
46. Space Product Assurance. Quality Assurance : ECSS-Q-20A  [19 April 1996]  // [электронный ресурс]  режим доступа :  http://www.everyspec.com/ESA/download.php?spec=ECSS-Q-20A.014986.PDF  

47. Space product assurance. Thermal vacuum outgassing test for the screening of space materials : ECSS-Q-70-02A [26 May 2000]  // [электронный ресурс]  режим доступа :  http://www.everyspec.com/ESA/download.php?spec=ecss-q-70-02a.00001307.pdf  

48. Space Product Assurance. Nonconformance control system : ECSS-Q-20-09A  [19 April 1996]  // [электронный ресурс]  режим доступа : http://www.everyspec.com/ESA/download.php?spec=ECSS-Q-20-09A.014988.PDF  

49. Wakerly J. F. Principles of Self-Checking Processor Design and an Example / Wakerly J. F. // CSL TR 115. // [электронный ресурс ]  режим доступа : ftp://db.stanford.edu/pub/cstr/reports/csl/tr/76/115/CSL-TR-76-115.pdf
50. Yu S. Y. A Roll-forward Recovery in TMR Systems for Real-time Applications / Yu S. Y., E.J. McCluskey // DSN'01, Fast Abstracts, 2001. // [электронный ресурс ]  режим доступа : crc.stanford.edu/crc_papers/yudsn01b.pdf

51. Yu S. Y. On-line Testing and Recovery in TMR Systems for Real-Time Application / Yu S. Y., E.J. McCluskey // ITC'01, pp. 240-249. // [электронный ресурс ]  режим доступа : crc.stanford.edu/crc_papers/yuitc01.pdf

52. Roques R.  Fault-tolerant computer for the Automated Transfer Vehicle / Roques R. , Correge A. , Boleat C. // Fault-Tolerant Computing, 1998. Digest of Papers. Twenty-Eighth Annual International Symposium on, 1998 p. 414–419.

53. Mitarai H. Design of a Parallel Encoder/Decoder for the Hamming Code, Using ROM / Mitarai, H., E. J. McCluskey  // CSL TR 72-36. // [электронный ресурс ]  режим доступа : ftp://db.stanford.edu/pub/cstr/reports/csl/tr/72/36/CSL-TR-72-36.pdf
54. Oh N. Software Implemented Hardware Fault Tolerance / Oh N. // [электронный ресурс ]  режим доступа : http://crc.stanford.edu/crc_papers/CRC-TR-00-9.pdf
55. Amer H.H. Latent Failures and Coverage in Fault-Tolerant Systems / Amer H.H., E.J. McCluskey  // Proc. Phoenix Conf. Comput. and Comm., Scottsdale, AZ, pp. 89-93, Feb. 1987.

56. Kim H. Evaluation of Fault Tolerance Latency from Real-Time Application`s Perspectives / Hagbae Kim, Kang G. Shin // IEEE Transactions on computers, vol.49, No 1, January 2000, p. 55-64.

57. Al-Yamani A. A. BIST Reseeding with Very Few Seeds / Al‑Yamani A.A., S. Mitra, E.J. McCluskey // [электронный ресурс ]  режим доступа : http://crc.stanford.edu/crc_papers/alyamaniVTS03b.pdf
58. Melliar-Smith  P.M. Formal Specification and Mechanical Verification of SIFT / P.M. Melliar-Smith, R.L. Schwartz // A Fault-Tolerant Flight Control System, IEEE Trans. Computers, vol. 31, no. 7, July 1982, p. 616‑630.

59. Уэнсли Дж. SIFT: Проектирование и анализ отказоустойчивой вычислительной системы для управления полетом летательного аппарата / [ Дж. X Уэнсли , Л. Лэмпорт, Дж. Голдберг  и др.] // ТИИЭР, т. 66, № 10, 1978, с. 26‑48.

60. Shirvani, P. P. Fault-Tolerant Systems in A Space Environment: The CRC ARGOS Project / Philip P. Shirvani, Edward J. McCluskey // CRC Technical Report No. 98-2 (CSL TR No. 98-774) December 1998 // [электронный ресурс ]  режим доступа : crc.stanford.edu/crc_papers/CRC-TR-98-2.pdf 

61. ControlNet PLC-5 Hot Backup System (Including ControlNet PLC-5 Hot Backup Cartridge, Cat. No. 1785-CHBM) // [ электронный ресурс ]  режим доступа :  http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/1785-qs001_-en-p.pdf 
62. Caroli J. RADC Fault tolerant system reliability evaluation facility / [Joseph Caroli, Frank Fieldson, Jack Hewitt, Matt Piano] // [электронный ресурс ]  режим доступа : http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a215298.pdf
63. «МС-2-8», Микроспутник дистанционного зондирования Земли с оптико-электронными приборами многозонального наблюдения высокого разрешения. // [ электронный ресурс ]  режим доступа : http://www.yuzhnoye.com/?id=135&path=Aerospace Technology/Spacecraft/Remote Sensing/MS-2-8/MS-2-8 

64. «Сич‑3‑О», Cпутник дистанционного зондирования Земли с оптико-электронным телескопом метрового разрешения. // [ электронный ресурс ]  режим доступа :  http://www.yuzhnoye.com/?id=134&path=Aerospace%20Technology/Spacecraft/Remote%20Sensing/Sich-3-O/Sich-3-O 

65. Hitt E. Fault-Tolerant Avionics / Ellis F. Hitt, Dennis Mulcare // [электронный ресурс ]  режим доступа : www.davi.ws/avionics/TheAvionicsHandbook_Cap_28.pdf
66. Уэйкерли  Дж. Повышение надежности микро-ЭВМ путем тройного резервирования модулей / Уэйкерли Дж. // ТИИЭР, т. 64, № 6, 1976, с.65‑78.

67. Kieckhafer R.M.  The MAFT Architecture for Distributed Fault Tolerance / [R.M. Kieckhafer, C.J. Walter, A.M. Finn, P.M. Thambidurai ] // IEEE Trans. Computers, vol. 37, no. 4, Apr. 1988, p. 398‑405.

68. Harper R.E. Fault-Tolerant Parallel Processor / R.E. Harper , J.H. Lala // Guidance, Control and Dynamics, vol. 14, no. 3, May‑June 1990, p. 554-563.

69. Speirs N. A. Using Passive Replicates in Delta-4 to provide Dependable Distributed Computing / N. A. Speirs and P. A. Barrett //, in Proc. 19th Int. Symp. on Fault-Tolerant Computing Systems (FTCS-19), (Chicago, MI, U.S.A), pp.184-190, IEEE Computer Society Press, June 1989.

70. Cheeиque M. Active Replication in Delta-4”/ [M. Cheeиque, D. Powell, P. Reynier, at al.] // Proc. 22nd Int. Conf. on Fault-Tolerant Computing Systems (FTCS-22), (Boston, MA, USA), pp.28-37, IEEE Computer Society Press, July 1992.

71. Powell D. Distributed Fault-Tolerance–Lessons from Delta-4 / D. Powell, // IEEE Micro, vol. 14, no. 1 Feb. 1994, p. 36-47.  

72. David  Ph. Development of Fault Tolerant Computer System for the Hermes Space Shuttle / David Ph., Guidal Cl. // Fault-Tolerant Computing, 1993. FTCS-23. Digest of Papers., The Twenty-Third International Symposium on , Aug. 1993, p. 641–646.

73. Nakamikawa T.  High performance fault tolerant computer and its fault recovery / [Nakamikawa T. , Morita Yu. , Yamaguchi Sh.  at al.] // Fault-Tolerant Systems, 1997. Proceedings., Pacific Rim International Symposium on , 1997 p. 2 –6.

74. Caldwell D. W.  FTSM: A Fault-Tolerant Spaceborne Microcontroller / Caldwell D. W. , Rennels D. A. // Department of Computer Science, 4731 Boelter Hall University of California, Los Angeles, CA 90024 // [электронный ресурс ]  режим доступа : http://www.chillarege.com/fastabstracts/ftcs98/382.html
75. Reinhardt, S.K.  Transient fault detection via simultaneous multithreading / Reinhardt, S.K.; Mukherjee, S.S.  // Computer Architecture, 2000. Proceedings of the 27th International Symposium on , 2000, p/ 25-36.

76. Tai A.T. Synergistic Coordination between Software and Hardware Fault Tolerance Techniques/[Ann T. Tai, KamS. Tso, Leon Alkalai at al.] // [электронный ресурс ]  режим доступа : citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.90.4448&rep=rep1&type=pdf

77. Shirvani P.P. Software-Implemented Hardware Fault Tolerance Experiments COTS in Space / [P.P. Shirvani, N. Oh, E.J. McCluskey D.L. at al.] // [электронный ресурс ] режим доступа : xweb.nrl.navy.mil/RCS/SIHFT_000512.pdf

78. Yenier U. Fault Tolerant Computing  In Space Environment And Software Implemented Hardware Fault Tolerance Techniques / Ugur Yenier // [электронный ресурс ]  режим доступа : www.cmpe.boun.edu.tr/courses/cmpe516/spring2003/paper%20-%20ugur%20yenier.pdf
79. Prizant, J.  High speed communicator for fault tolerant systems Digital Avionics Systems Conference // 1998. Proceedings., 17th DASC. The AIAA/IEEE/SAE , Volume: 1, 1998  Page(s): D25/1 -D25/7 vol.1

80. Prager K.  A fault tolerant signal processing computer / [ Prager K., Vahey M., Farwell W. at al.] // Dependable Systems and Networks, 2000. DSN 2000. Proceedings International Conference on , 2000 p. 169-174.

81. Triguard SC300E - тройной модульный контроллер безопасности с поддержкой обеспечения безопасности от компании ABB /  [электронный ресурс ]  режим доступа :  http://www.abb.ru/product/seitp334/c1256ccb004e7bd7412567fd00715d03.aspx?productLanguage=ru&country=RU
82. Афонин В.В. Синхронизация каналов троированных каналов ПЛК жёсткого РВ / [Афонин В.В., Лисейкин В.А., Милютин В.В, Зиновьев В.Л., Московский А.Н.] // Промышленные АСУ и контроллеры, 2001, № 6, с. 58‑60.

83. Davies D. Synchronization and Matching in Redundant Systems / Daniel Davies, John F. Wakerly // [электронный ресурс ] режим доступа : crc.stanford.edu/crc_papers/Davies_Synch.pdf

84. Кривоносов А.И. Методические вопросы проектирования и эксплуатации СЦВМ / Кривоносов А.И. – Харьков, НПО «Электроприбор», 1990.‑123 с.

85. Кривоносов А.И. Структурно-алгоритмическая организация и модели надёжности мажоритарно-резервированных систем  / [Кривоносов А.И., Байда Н.К., Кулаков А.А, Благодарный Н.П., Харченко В.С. ] // Космічна наука і технологія, 1995,  № 1, с.69‑77.

86. Yu S.Y.  Fault Tolerance in Adaptive Real-Time Computing Systems / Yu S.Y. // [электронный ресурс ]  режим доступа : http://crc.stanford.edu/crc_papers/yuthesis.pdf
87. Scott J.A. Using Commercial-Off-The-Shelf(COTS) Software in High-Consequence Safety Systems / Scott J.A., Preckshot G.G., Gallagher J.M. // Lawrence Livermore National Laboratory, UCRL‑122246, 1995.

88. В.С. Харченко  COTS- і CrOTS-подходы к повышению эффективности критических и коммерческих ІТ-проектов / В.С. Харченко, К.В. Харченко // Системи обробки інформації, Харків: НАНУ, ПАНМ, ХВУ, 2002, Вип. 2(18), с.252‑258. 

89. J. von Neumann, “Probabilistic Logics and the Synthesis of Reliable Organisms from Unreliable Components,” Automata Studies, C.E. Shannon and J. McCarthy, eds., Annals of Math Studies, No. 34, Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1956, pp. 43-98.

90. Пирс У. Построение надежных вычислительных машин. / У. Пирс. - М. : Мир, 1968. - 270 с. 

91. Половко А.М. Основы теории надёжности / Половко А.М. – М.: Наука, 1964.‑446 с.

92. Харченко В.С. Структурная организация отказоустойчивых и живучих систем летательных комплексов / Харченко В.С. – Харьков, 1992.‑112 с.

93. 8-bit Atmel Microcontroller with 64K/128K/256K Bytes In-System Programmable Flash  // [ электронный ресурс ]  режим доступа :  http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2549.pdf  

94. Datasheet MC68000 Integrated Multiprotocol Processor User’s Manual , ‑ Motorola, Inc // [ электронный ресурс ]  режим доступа : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/4154/MOTOROLA/MC68000.html  

95. Intel386 TM EX Embedded Microprocessor, Datasheet // [ электронный ресурс]  режим доступа : http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-14/DSA-277880.pdf 

96. LPC4350/30/20/10 32-bit ARM Cortex-M4/M0 MC [ электронный ресурс ]  режим доступа :     http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC4350_30_20_10.pdf 

97. STR91xFAxxx  // [ электронный ресурс ]  режим доступа : http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00159308.pdf  

98. Rad-Hard 32 bit SPARC V8 Processor AT697F  // [ электронный ресурс ]  режим доступа : http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7703.pdf 

99. ProASIC3L Low Power Flash FPGAs with Flash*Freeze Technology  // [ электронный ресурс ]  режим доступа :  http://www.actel.com/documents/PA3L_DS.pdf 

100. XILINX®,FPGA Family // [ электронный ресурс ]  режим доступа : http://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/index.htm 

101. ALTERA Devices // [ электронный ресурс ]  режим доступа : http://www.altera.com/products/devices/dev-index.jsp 

102. Microsemi® SoC Products Group, Low Power FPGAs // [ электронный ресурс ]  режим доступа : http://www.actel.com/products/devices.aspx 

103. Altera Design Flow for Lattice Semiconductor Users// [ электронный ресурс ]  режим доступа : http://www.altera.com/literature/lit-mp2.jsp?GSA_pos=1&WT.oss_r=1&WT.oss=MAX+PLUS II

104. Горбачев С.В. Интегрированная модульная архитектура и технология сопряжения комплексов бортового оборудования малых космических аппаратов./ [Горбачев С.В., Кислицкий М.И., Сапожников В.И., Шейнин Ю.Е.] //  Труды III Международной конференции-выставки "Малые спутники: новые технологии, миниатюризация. Области эффективного применения в XXI веке", г. Королев Московской области, 27–31 мая 2002 г. – Российская космическая ассоциация, ЦНИИМАШ, с.307–316.
105. Горбачев С.В.  Масштабируемые архитектуры распределенных систем на технологии SpaceWire на базе платформы "Мультикор"/ [Горбачев С.В., Рождественский Д.А., Суворова Е.А., Шейнин Ю.Е.] // Вопросы радиоэлектроники. Серия ОТ, 2006, вып.2, с. 69–80.

106. Takahashi T.  Space Cube 2 an Onboard Computer based on Space Cube Architecture Institute of Space and Astronautical Science (ISAS/JAXA) / Tadayuki Takahashi  //  [электронный ресурс ]  режим доступа : http://spacewire.computing.dundee.ac.uk/proceedings/Presentations/Onboard%20Equipment%20and%20Software/takahashi.pdf (SpaceWire solution)

107. Yu S. Y. Permanent Fault Repair for FPGAs with Limited Redundant Area / Yu S. Y. // CRC TR 01-2, May 2001. // [электронный ресурс ]  режим доступа :  crc.stanford.edu/crc_papers/CRC-TR-01-2.pdf  ;  crc.stanford.edu/crc_papers/yudft01.pdf

108. Touba N.A. Logic Synthesis of Multilevel Circuits with Concurrent Error Detection / Touba N.A., E.J. McCluskey // IEEE Trans. CAD, Vol. 16, No. 7, pp. 783-789, July 1997. // [электронный ресурс ]  режим доступа: crc.stanford.edu/crc_papers/toubatrcad97a.pdf
109. Huang, W.-J. A Memory Coherence Technique for Online Transient Error Recovery of FPGA Configurations / Huang, W.-J., and E. J. McCluskey // Ninth ACM Int. Symp. Field-Programmable Gate Arrays (FPGA'01), pp. 183-192, Monterey, CA, Feb. 11-13, 2001. // [электронный ресурс ]  режим доступа : crc.stanford.edu/crc_papers/huangfpga01.pdf
110. A. Avizienis, “Design of Fault-Tolerant Computers,” Proc. 1967 Fall Joint Computer Conf., Proc., Vol. 31, Thompson Books, Washington, D.C., 1967, pp. 733-743. 
111. A. Avizienis et al., “The STAR (Self-Testing-and-Repairing) Computer: An Investigation of the Theory and Practice of Fault-Tolerant Computer Design,” IEEE Trans. Computers, Nov. 1971, pp. 1,312-1,321.
[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13.png]


[image: image14][image: image15][image: image16][image: image17][image: image18][image: image19][image: image20][image: image21][image: image22][image: image23][image: image24][image: image25][image: image26][image: image27][image: image28][image: image29][image: image30][image: image31][image: image32][image: image33][image: image34][image: image35][image: image36][image: image37][image: image38.png]


[image: image39.png]


[image: image40.emf]E


s


p


=


2


N


e


+


N


s




E

sp=

2

N

e+

N

s

[image: image41.emf]N


e




N

e

[image: image42.emf]N


e




Ne

[image: image43.emf]N


e




Ne

[image: image44.emf]N


e




Ne

[image: image45.emf]N


e




N

e

[image: image46.emf]N


e




N

e

[image: image47.emf]N


e




N

e

[image: image48.emf]N


e




N

e

[image: image49.emf]N


e




Ne

[image: image50.emf]N


s




N

s

[image: image51.emf]N


s




Ns

[image: image52.png]


[image: image53.png]


[image: image54.png]


[image: image55.wmf][image: image56.png]


[image: image57.png]


[image: image58][image: image59.png]


[image: image60][image: image61][image: image62][image: image63.emf] 

К  

[image: image64.png]


[image: image65.wmf]4

М

[image: image66.png]TemmnepaTtypa, °C

~
=)
s)

=

@

=)
L

=
1)
s)

@
=)

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bpewms, cex




[image: image67.png]




























































































































































































































































































































































































































































