## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ Севастопольский национальный технический университет

правах рукописи

Сердюк Игорь Владимирович

УДК.621.371.3

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ ОПОРНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ЧЕРЕЗ АТМОСФЕРНЫЙ КАНАЛ СВЯЗИ

Специальность 05.12.17 — радиотехнические и телевизионные системы

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель кандидат технических наук, доцент Широков Игорь Борисович

Севастополь — 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных сокращений и обозначений	4

РАЗДЕЛ 1. Обзор методов и средств фазовой синхронизации опорных генераторов	15

- Области применения систем фазовой синхронизации опорных генераторов 15

- Характеристики систем фазовой синхронизации генераторов	16

- Обзор способов синхронизации радиотехнических систем	19

- Обзор методов синхронизации опорных генераторов	21

- Перевозимые квантовые часы	21

- Радиометеорный метод синхронизации	22

- Глобальные спутниковые радионавигационные системы	24

- Синхронизация с использованием связных спутников	27

- Синхронизация по телевизионным сигналам	28

- Непрерывные системы фазовой автоподстройки частоты	30

- Непрерывно следящая система ФАПЧ	30

- Комбинированная система ЧАПЧ — ФАПЧ	34

- Системы ФАПЧ с элементами дискретизации	36

- Радиоимпульсные системы ФАПЧ	37

- Импульсно-фазовые системы ФАПЧ	39

- Дискретно-непрерывные системы ФАПЧ	41

- Цифровые системы ФАПЧ	44

- Выводы к разделу 1	48

РАЗДЕЛ 2. Разработка и исследование системы фазовой синхронизации гомодин- ных измерителей флуктуаций фазы и углов прихода микроволн	50

- Разработка принципов построения гомодинного измерителя флуктуаций фазы

и углов прихода микроволн	50

- Разработка системы фазовой синхронизации в измерителях флуктуаций фазы

и угла прихода микроволн	56

- Разработка структурной схемы гомодинного измерителя флуктуаций фазы

и углов прихода микроволн	57

- Исследование работы системы синхронизации опорных генераторов	64

  - Оценка погрешностей гомодинного измерителя флуктуаций фазы и углов прихода микроволн	66

  - Исследование особенностей построения системы фазовой синхронизации

в измерителях интегрального состава газовой среды	70

  - Выводы к разделу 2	77

РАЗДЕЛ 3. Разработка математической модели и моделирование системы синхронизации генераторов, при воздействии дестабилизирующих факторов	79

- Анализ влияния дестабилизирующих факторов на синхронизирующий сигнал 79

- Влияние коэффициента преломления тропосферы	80

- Влияние рефракции радиоволн	87

- Влияние многолучевого распространения радиоволн	91

  - Исследование влияния амплитудных шумов на работу системы синхронизации генераторов	94

  - Исследование влияние фазовых шумов на работу системы синхронизации генераторов 	110

  - Выводы к разделу 3	113

РАЗДЕЛ 4. Практические результаты и экспериментальные исследования	114

- Реализация макета системы фазовой синхронизации	114

- Экспериментальные исследования спектральных характеристик псевдослучайного сигнала	122

- Экспериментальные исследования системы фазовой синхронизации в условиях воздействия амплитудных шумов	124

- Экспериментальные исследования системы фазовой синхронизации в условиях воздействия фазовых шумов	127

- Экспериментальные исследования системы синхронизации в условиях совместного воздействия амплитудных и фазовых шумов	128

- Выводы к разделу 4	131

Выводы	132

Список использованных источников	134

Приложение А. Акты внедрения	144

Приложение Б. Результаты экспериментальных исследований	147

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

А — микроволновая антенна;

АД — амплитудный детектор;

АК — преобразователь аналог-код;

АМ — амплитудный модулятор;

АПЧ — автоматическая подстройка частоты;

АР — радиоантенна;

АТТ — аттенюатор;

БМ — балансный модулятор;

БУ — буферный усилитель;

ВУ — выходной усилитель;

ВЦ — входные цепи;

ГПСС — генератор псевдослучайного сигнала;

ГТ — генератор тактовой частоты;

ГУН — генератор управляемый напряжением;

Д — делитель частоты;

ЗУ — запоминающее устройство;

ИРФ — измеритель разности фаз;

ИСЗ — искусственный спутник земли;

ИФД — импульсно-фазовый детектор;

К — ключ;

КА — преобразователь код-аналог;

КВМ — квадратурный модулятор;

МВГ — микроволновый генератор;

МВУ — микроволновый усилитель;

МК — микроконтроллер;

О — обнаружитель;

ОГ — опорный генератор;

ПГ — подстраиваемый генератор;

ПСС — псевдослучайный сигнал;

ПФ — полосовой фильтр;

ПЧ — преобразователь частоты;

ПЭВМ — персональная электронно-вычислительная машина; РК — радиоканал;

РПД — радиопередатчик;

РПМ — радиоприемник;

РС — реверсивный счётчик;

СД — счётчик-делитель;

СКО — среднеквадратическое отклонение;

СМ — смеситель;

СЧ — синтезатор частоты;

ТВ — телевизионный;

УДВ — устройство добавления-вычитания;

УНЧ — усилитель низкой частоты;

У О — избирательный усилитель-ограничитель;

УПТ — усилитель постоянного тока;

УПЧ — усилитель промежуточной частоты;

УРФ — управляемый радиочастотный фазовращатель;

УРЧ — усилитель радиочастоты;

У У — устройство управления;

УФВ — управляемый фазовращатель;

УЭ — управляющий элемент;

ФАПЧ — фазовая автоматическая подстройка частоты;

ФВ — фазовращатель;

ФД — фазовый детектор;

ФМ — фазовая модуляция;

ФНЧ — фильтр нижних частот;

ФУ — формирующее устройство;

ЧАПЧ — частотная автоматическая подстройка частоты;

ЧД — частотный дискриминатор;

ЧМ — частотная модуляция;

ЧФД — частотно-фазовый детектор;

Ц — У-циркулятор;

ЦПГ — цифровой подстраиваемый генератор;

ЦФ — цифровой фильтр;

ЦФД — цифровой фазовый детектор;

ЦФНЧ — цифровой фильтр нижних частот;

ЭГ — эталонный генератор;

ЭМП — электромагнитное поле;

с — скорость распространения электромагнитных волн;

И — дальность от ИСЗ до потребителя;

А (<р) — нормированная характеристика фазового детектора;

/^і — тактовая частота;

/о — номинальное значение частоты;

/пг — частота сигнала цифрового подстраиваемого генератора;

/сч — частота счётных импульсов;

/з — частота сигнала эталонного генератора;

кт — коэффициент передачи подстраиваемого генератора по частоте; £ — максимальный коэффициент передачи фазового детектора; куЭ — коэффициент передачи управляющего элемента; пд — коэффициент деления частоты; р — оператор Лапласа; г — коэффициент преобразования частоты;

5 — измеренное значение «псевдодальности»; и+ — последовательность импульсов; и_ — последовательность импульсов; иК+ — импульсы коррекции; ик_ — импульсы коррекции;

и г — напряжение сигнала подстраиваемого генератора; исч — напряжение счётных импульсов;

Му — напряжение сигнала управляющего элемента; иэ — напряжение сигнала эталонного генератора;

А7дВ — взаимное расхождение тикал времени;

А7д — расхождение шкалы времени в пункте А относительно шкалы времени ИСЗ; ДГВ — расхождение шкалы времени в пункте В относительно шкалы времени ИСЗ; ДГисз — расхождение шкалы времени приёмника потребителя относительно шкалы времени ИСЗ;

ДГП — расхождение часов потребителя относительно шкалы времени ИСЗ;

ДГрщв — расхождение шкалы времени ИСЗ относительно всемирного координированного времени;

А/ — абсолютная нестабильность частоты;

Дф — разность фаз напряжений эталонного и подстраиваемого генераторов;

Дфо — начальное значение разности фаз сигналов;

Дф(пТ) — приращение фазы сигнала цифрового подстраиваемого генератора;

Дсон — начальное рассогласование частот сигналов опорных генераторов;

8сог — нестабильность частоты подстраиваемого генератора;

£ — сумматор;

хап — временная задержка сигнала в приёмнике; хион — временная поправка ионосферная; тТр0п — временная поправка тропосферная;

- з — полоса захвата по частоте;

□н — начальная расстройка по частоте;

- у — полоса удержания по частоте;

со г — частота сигнала подстраиваемого генератора;

согн — начальная частота сигнала подстраиваемого генератора; со гу — перестройка частоты подстраиваемого генератора; со з — частота сигнала эталонного генератора.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы.

При решении большинства радиотехнических прикладных задач возникает необходимость в синхронизации частоты и фазы электромагнитных колебаний. При этом часто требуется создание синфазных опорных колебаний, источники которых должны быть разнесены в пространстве на значительное расстояние. Такие проблемы возникают при построении радиотехнических и навигационных систем, а также целого ряда других прикладных задач промышленности, строительства, медицины, мониторинга окружающей среды и других актуальных задач [1, 2].

Повышенные требования, к системам синхронизации опорных генераторов, предъявляются при создании измерительных систем, предполагающих осуществление измерений амплитуды и фазы микроволновых сигналов на трассе распространения радиоволн. В работе [25] предложена схема построения измерителя флуктуаций амплитуды и набега фазы микроволнового сигнала. Для обеспечения работы этого измерителя на обоих концах измерительной трассы необходимо формировать синхронные низкочастотные колебания. При этом начальные фазы низкочастотных сигналов переносятся в область микроволн, что дает возможность осуществлять измерения разности фаз микроволновых колебаний.

Существуют системы фазовой синхронизации, разнесённых генераторов, основанные на использовании сигналов радиослужб: спутниковых, навигационных, телевизионных и радиовещательных, а также Национальных служб времени и частоты. Однако эти системы синхронизации, не являются автономными, что исключает их использование при проведении долговременных фазовых измерений в ряде случаев, например, в подземных условиях. Кроме того, такие системы синхронизации в значительной мере подвержены влияниям помех электромагнитно-го поля и метеорологических факторов, поскольку в них используют протяжённые каналы связи, приводящие к необходимости длительного накопления информации для получения высокой точности, что неприемлемо для решения задач в реальном масштабе времени. К недостаткам таких систем синхронизации также следует отнести необходимость использования сложного и дорогостоящего оборудования.

Поскольку, опорный канал является открытым радиоканалом, его комплексный коэффициент передачи подвержен существенным изменениям в зависимости от условий распространения радиоволн. Дополнительно, в этом случае, необходимо учитывать влияние шумов естественного и искусственного происхождения. Все это приводит к флуктуациям амплитуды и полной фазы передаваемого радиосигнала, что в свою очередь может привести к значительным флуктуациям начальной фазы передаваемого опорного низкочастотного сигнала [27, 28]. В большинстве современных моделей радиоканалов учитывается только ослабление радиосигнала. Поэтому влияние шумов атмосферного канала связи, при передаче модулированного радиочастотного сигнала, на параметры частоты и фазы демодулированного низкочастотного опорного сигнала системы синхронизации слабо изучено.

Таким образом, актуальной является тема диссертационной работы направленной на исследование, разработку и выбор параметров автономной системы фазовой синхронизации опорных генераторов, разнесённых в пространстве в пределах прямой видимости, через атмосферный радиочастотный канал связи, которая обеспечивает высокую точность синхронизации и имеет невысокую стоимость.

Связь работы с научными программами, планами, темами.

Исследования, проведенные в диссертации, использованы при выполнении хоздоговорных и госбюджетных научно-исследовательских работ на кафедре радиотехники Севастопольского национального технического университета. Результаты диссертационной работы отраженны в следующих научно-исследовательских разработках:

- Госбюджетная НИР «Микроволновые методы и средства контроля параметров радиотехнических систем, технологических процессов и материалов», шифр Преобразователь, № ГР 010511007565 — 2006 г.

- Госбюджетная НИР «Разработка методов построения радиометрических анализаторов параметров электрических цепей и технологических процессов», шифр Микран, № ГР 0109Ш01701 — 2009 г.

- Г осбюджетная НИР «Исследование амплитудно-фазовых флуктуаций микроволновых электромагнитных полей в нижних слоях атмосферы и методов дистанционного зондирования», шифр Метеор, № ГР 011211001247.— 2011—2012 г.

- НИР «Разработка фазометрического метода определения интегрального состава газовой среды», выполненная по заказу ОАО «Красный металлист», г. Конотоп.

В этих НИР диссертант был исполнителем.

Цель работы: усовершенствование способа фазовой синхронизации и создание

на его основе автономной системы синхронизации пространственно"

генераторов повышенной точности, за счёт выбора характеристик этой системы с учётом флуктуаций параметров атмосферного канала связи, а также выбора параметров радиосигнала.

Основные задачи исследования:

- Уточнение математической модели системы фазовой синхронизации опорных генераторов с учётом влияния амплитудных и фазовых шумов радиоканала и параметров промодулированного радиосигнала.

- Создание имитационной модели системы фазовой синхронизации разнесённых опорных генераторов через атмосферный канал связи, основанной на уточнённой математической модели.

- Исследование влияния параметров атмосферного канала связи на точность работы системы синхронизации опорных генераторов, на основе имитационного моделирования, с целью усовершенствования её структуры и выбора параметров радиосигнала.

- Создание лабораторного стенда и проведение на нём экспериментальных исследований по оценке влияния амплитудных и фазовых шумов радиоканала на работу системы фазовой синхронизации опорных генераторов.

- Проверка достоверности полученных теоретических результатов, путём сопоставления с результатами экспериментальных исследований.

Объект исследования: процесс фазовой синхронизации пространственно разнесённых генераторов.

Предмет исследования: автономная система фазовой синхронизации разнесённых в пределах прямой видимости опорных генераторов с передачей синхронизирующего сигнала по радиоканалу.

Методы исследования. При решении поставленных задач применялись следующие методы: теория распространения радиоволн — при разработке математической модели, численное и имитационное моделирование — при создании имитационной модели, математическая статистика — при анализе экспериментальных данных, экспериментальные исследования.

Научная новизна работы. При выполнении диссертационной работы впервые получены следующие результаты:

- Получила дальнейшее развитие математическая модель системы синхронизации разнесенных опорных генераторов через атмосферный канал, которая отличается от ранее известных моделей тем, что учитывает совокупное влияние таких факторов как рефракция, многолучевое распространение, ослабление сигнала.

- Впервые получены аналитические зависимости, связывающие среднеквадратическое отклонение разности фаз опорных генераторов со следующими параметрами: индексом модуляции передаваемого радиосигнала, отношением сигнал-шум в канале связи, полосой частот фазового шума.

- Впервые получены соотношения, позволяющие рассчитать параметры системы фазовой синхронизации в зависимости от величины амплитудных и фазовых шумов в радиоканале.

- Впервые обоснован выбор индекса модуляции радиосигнала обеспечивающий минимум среднеквадратического разности фаз опорных генераторов в условиях ограниченной полосы пропускания радиоканала.

Практическая ценность.

- Полученные теоретические и экспериментальные оценки точности синхронизации опорных генераторов, позволяют осуществлять проектирование этих систем с требуемыми характеристиками по точности.

- Разработанная имитационная модель позволяет оценить основные технические характеристики системы синхронизации на ранней стадии проектирования и осуществить модельную оптимизацию параметров этой системы.

- Создана лабораторная установка для измерения мгновенной разности фаз опорных генераторов, отличающаяся тем, что в её состав входит имитатор радиоканала, который может быть использован для экспериментальной проверки работоспособности систем синхронизации.

- Получена совокупность экспериментальных данных, которая подтверждает результаты теоретических исследований и существенно расширяет знания о свойствах систем синхронизации разнесенных опорных генераторов через атмосферный канал связи.

- Запатентованы технические решения, по синхронизации опорных генераторов в измерителях флуктуаций амплитуды и набега фазы микроволновых сигналов, а также углов прихода микроволновых сигналов, которые позволяют проводить измерения параметров микроволновых трасс и оценивать изменение состава газовых

- Результаты работы внедрены на предприятии ОАО «Красный металлист» в устройствах мониторинга и контроля состава газовой среды в угольных шахтах, а также в Севастопольском национальном техническом университете при чтении лекций и проведении лабораторного практикума по дисциплинам «Радиоэлектронные системы», «Системы персональной радиосвязи».

Обоснованность и достоверность результатов диссертации.

Достоверность теоретических исследований обусловлена корректным использованием известных методов расчёта параметров атмосферного канала связи, при теоретических исследованиях, и хорошим совпадением результатов этих исследований с экспериментальными данными. Достоверность экспериментальных исследований обусловлена применением высокоточных измерительных приборов, которые прошли поверку в органах Госстандарта.

Апробация результатов диссертации. Научные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих международных научнотехнических конференциях: 16-й, 17-й, 19-й, 20-й международных конференциях «СВЧ техника и телекоммуникационные технологии» (г. Севастополь, 2006, 2007, 2009, 2010 гг.); 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й международных молодежных научнотехнических конференциях «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций» (г. Севастополь, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 гг.); 2008 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC {USA, San Diego, 2008);

XXIX General Assembly of the International Union of Radio Science Union Radio Scientifique Internationale (USA, Chicago, 2008); IEEE Proc. Of 4th International Waveform Diversity & Design Conference (USA, Kissimmee, 2009); The third European Conference on Antennas and Propagation EuCAP’2009 (Germany, Berlin, 2009).

Публикации. Всего соискателем по теме диссертации опубликовано 28 печатных работ, из них: 6 работ — статьи в специализированных профессиональных изданиях; 3 работы — статьи в сборниках научных трудов 1ЕЕЕ\ 16 работ — тезисы докладов на международных научных конференциях; 3 работы — патенты Украины.

Личный вклад соискателя.

Автор самостоятельно получил основные результаты диссертационной работы. В работах выполненных в соавторстве автору принадлежат следующие результаты:

В патенте [43] соискателем обоснован выбор частоты модуляции радиосигнала, а также получены соотношения для расчета систематических погрешностей.

В патенте [47] соискателем предложено добавить систему ФАПЧ для повышения точности синхронизации.

В работе [54] соискателем представлены соотношения для расчетов выходного сигнала фазового детектора и проведен анализ полученных соотношений.

В патенте [59] соискателем предложено объединить опорный и измерительный каналы, а также получены расчётные соотношения.

В работе [62] соискателем проведено моделирование влияния фазового шума в радиоканале на разность фаз сигналов синхронизируемых генераторов.

В работе [63] соискателем проведен расчет зависимости плотности вероятности разности фаз опорного генератора и генератора управляемого напряжением от значения начальной расстройки генераторов и отношения сигнал-шум на входе системы синхронизации.

В работе [64] соискателем проведен аналитический расчёт и численное моделирование статистических характеристик системы ФАПЧ опорных генераторов.

В работе [66] соискателем проведён расчёт и моделирование влияния амплитудных шумов на систему фазовой автоподстройки частоты опорного генератора.

В работе [67] соискателем проведены теоретические и экспериментальные исследования работы системы ФАПЧ в присутствии амплитудного шума.

В работе [79] соискателем проведены экспериментальные исследования влияния амплитудных и фазовых шумов в радиоканале на работу системы фазовой синхронизации опорных генераторов через атмосферный канал связи.

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка литературы, содержащего 78 работ отечественных и зарубежных авторов. В приложение включен 1 акт внедрения результатов работы. Основное содержание диссертации изложено на 126 страницах, содержит 34 рисунка и 11 таблиц.

В первом разделе проведён аналитический обзор методов и средств фазовой синхронизации опорных генераторов. Показана актуальность задачи разработки систем синхронизации генераторов. Сделаны выводы, на основе которых сформулированы цель и основные задачи исследования.

Во втором разделе проведён анализ работы гомодинного измерителя флуктуаций набега фазы и определения углов прихода микроволн, предложено применение системы синхронизации генераторов для повышения точности работы измерителя, проанализированы погрешности измерения разности фаз гомодинного измерителя флуктуаций набега фазы и определения углов прихода микроволн.

В третьем разделе проанализированы дестабилизирующие факторы, влияющие на работу системы синхронизации генераторов, разработана математическая модель атмосферного канала связи, проведено численное моделирование влияния амплитудных и фазовых шумов на работу системы синхронизации опорных генераторов.

В четвёртом разделе приведены результаты экспериментальных исследований характеристик макета радиоканала, а также результаты исследований влияния амплитудных и фазовых шумов на работу системы синхронизации опорных генераторов. Это подтверждает достоверность разработанной модели.

Представленные результаты свидетельствуют о том, что решена актуальная научно-прикладная задача — усовершенствование способа фазовой синхронизации пространственно разнесённых генераторов и создание на его основе автономной системы синхронизации генераторов фазовых измерительных систем, обладающей повышенной точностью, за счёт учёта флуктуаций параметров тропосферного канала связи, а также оптимизации параметров радиосигнала.

Основные научные результаты и выводы заключаются в следующем:

- Проведено исследование влияния точности синхронизации опорных генераторов на точность работы фазовой измерительной системы с гомодин- ным преобразованием частоты. Показано, что начальная фаза сигнала подстраиваемого генератора непосредственно влияет на начальную фазу измерительного сигнала, тем самым определяя точность работы всей фазовой измерительной системы.

- Проведен структурный синтез схемы синхронизации генераторов гомо- динной измерительной системы. В результате проведенных расчётов показано, что при передаче низкочастотного синхронизирующего сигнала посредством модуляции радиосигнала, флуктуации параметров канала связи практически не сказываются на низкочастотном модулирующем сигнале, в то время как это влияние на радиосигнал может быть значительным.

- Разработана математическая модель системы синхронизации опорных генераторов гомодинной измерительной системы. В результате применения модели получены зависимости среднеквадратического отклонения разности фаз опорных генераторов от: длины канала связи, нестабильности частоты опорного генератора, величины начальной расстройки опорных генераторов, среднеквадратического отклонения амплитудных и фазовых шумов канала связи. Показано, что достижимо среднеквадратическое отклонение разности

опорного и подстраиваемого генераторов менее 0,4 градуса.

- На основе проведенных теоретических исследований разработаны и изготовлены действующие образцы следующих устройств: аппаратуры синхронизации (система фазовой автоподстройки частоты генератора управляемого напряжением), приёмо-передающей аппаратуры (радиопередатчик и радиоприёмник), эмулятора канала связи (аттенюатор, фазовращатель, генератор псевдослучайного сигнала).

- Получены результаты экспериментальных исследований среднеквадратического отклонения разности фаз опорных генераторов в зависимости от: глубины модуляции передаваемого радиосигнала, отношения сигнал-шум в канале связи, полосы частот фазового шума. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили возможность получения среднеквадратического отклонения разности фаз опорных генераторов не более 0,4 градуса.

Результаты работы рекомендуются для внедрения в промышленных и научно-исследовательских организациях, осуществляющих разработку и производство фазовых измерительных систем, аппаратуры синхронизации радиотехнических систем.

Задачей дальнейшего исследования является: усовершенствование системы синхронизации генераторов за счёт проведения оптимизации параметров отдельных узлов и всей системы синхронизации; уточнение математических моделей по результатам анализа статистических характеристик экспериментальных данных.

- Электрические измерения: учеб. для вузов / под.ред. А.В. Фремке [и др.] — 5-е изд. — Л.: Энергия, 1980. — 392 с.

- Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое приме-

ямс», 2003. — 1104 с.

- Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами / Л.Е. Варакин. — М. : Радио и связь, 1985. — 384 с.

- Колтунов М.Н. Тактовая сетевая синхронизация / П.Н. Давыдкин, М.Н. Колтунов, А.В. Рыжков; под ред. Колтунова М.Н. — М.: Эко-Трендз,

- — 205 с.

- Сети телевизионного и звукового ОВЧ ЧМ вещания: [справочник] М.Г. Локшин, А.А. Шур, А.В. Кокорев, Р.А. Краснощеков. — М.: Радио и связь, 1988. — 144 с.

- Широков И.Б. Экологический мониторинг: измерение радиуса зон загрязнения приземного слоя атмосферы вблизи промышленных объектов / И.Б. Широков, О.В. Шабалина // РАН, Научно- аналитический журнал «Инженерная экология» № 5 2004, С.51 — 58.

- Широков И.Б. Исследование амплитудных и фазовых флуктуаций электромагнитной волны, вызываемых атмосферной турбулентностью / И.Б. Широков, Ю.Б. Гимпилевич // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Апрель 2010, Т. 53, № 4, С. 28-36.

- Shirokov I.B., Sinitsyn D.V., Martynyuk D., Jandieri G.V. Multipath Angle- of-Arrival, Amplitude and Phase progression Measurements on Microwave Line- of-Sight Links // Proc. EuCAP’06. — Nice, France, 2006.— 6 p.

- Сухман C.M. Синхронизация в телекоммуникационных системах: анализ инженерных решений / С.М. Сухман, А.В. Бернов, Б.В. Шевкопляс. — М.:

-Трендз, 2003. — 260 с

- Давыдкин П.Н. Тактовая сетевая синхронизация / Давыдкин П.Н., Колтунов М.Н., Рыжков A.B., под ред. М.Н. Колтунова. — М.: Эко-Трендз, 2004. — 205 с.

- Слепов H.H. Синхронные цифровые сети SDH / Слепов H.H. — М. Эко- Трендз, 1997. — 148 с.

- Современная теория стабильности прецизионных генераторов / А.Г. Чирков, Б.Г. Матисов.— Санкт-Петербург: Издательство Политехнического университета, 2005. — 335 с.

- Аппаратура для частотных и временных измерений / [Благов В.А., Домбровский A.C., Зайцев В.Н. и др.] под ред. А.П. Горшкова. — М.: Сов. радио, 1971. —336 с.

- Ильин В.Г., Стариков Р.Б, Титов В.Н. Точное измерение времени. -М.: Знание, 1978. - 64 с.

- Шполянский В.А. Хронометрия. - М., Машиностроение: 1974. - 656 с.

- Гургенидзе А.Т. Мультисервисные сети и услуги широкополосного доступа / А.Т. Гургенидзе , В.И. Кореш. — М. Наука и Техника, 2003.—390 с.

- Широкополосные беспроводные сети передачи информации / В.М. Вишневский, А.И. Ляхов, С.Л. Портной, И.В. Шахнович. — М.: Техносфера,

- —592 с.

- Ершов В.А. Мультисервисные телекоммуникационные сети / В.А. Ершов, H.A. Кузнецов. — М. Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. — 432 с.

- Радиотехнические системы: [учебное пособие] / [Ю.П. Гришин, В.П. Ипатов, Ю.М. Казаринов и др.]; под общ. ред. Ю.М. Казаринова. — М.: Высшая школа, 1990. — 490 с.

- Джакония В.Е. Телевидение: [учебник для ВУЗов] В.Е. Джакония. — М.: Радио и связь, 1997. — 640 с.

- Сетевые спутниковые радионавигационные системы / [Шебшаевич B.C., Дмитриев П.П., Иванцевич Н.В. и др.] под ред. B.C. Шебшаевича. — [3-е изд.]. — М. Радио и связь, 1993. — 408 с.

- Лукъянчук А.Г. Спутниковые системы связи, вещания и навигации: Учеб. пособие / Лукъянчук А.Г., Михайлюк Ю.П., Савочкин A.A. под ред.

А.Г. Лукъянчука. — Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2002. — 335 с.

- Радиоэлектронные системы: основы построения и теория. Справочник / [Ширман Я.Д., Багдасян С.Т., Маляренко A.C. и др.], под ред. Я.Д. Ширмана.

- [2-е изд.]. — М.: Радиотехника, 2007. — 512 с.

- Метрологія. Терміни та визначення ДСТУ 2681-94 — [Чинний від 199407-26]. — К. Держстандарт України, 1994 — 38 с. — (Національні стандарти України).

- Бондарь Е.Ю. Усовершенствование методов синхронизации шкал времени и частоты с целью снижения их погрешности в условиях тропосферного радиоканала: дис. канд. техн. наук. 26.09.2010 / Бондарь Евгения Юрьевна. — X., 2010. —110 с.

- Кукуш В.Д. Совершенствование метеорной радиотехнической системы мониторигна динамических параметров атмосферы земли по сигналам телевизионного вещания: дис. канд. техн. наук. 21.03.2012 / Кукуш В.Д. — X., 2012. — 165 с.

- Шефов H.H. Излучение атмосферы - индикатор её	структуры	и

динамики / H.H.	Шефов, А.И. Семёнов, В.Ю. Фомич. — М.: ГЕОС,	2006. —

741 с.

- Черняк B.C. Многопозиционная радиолокация / B.C. Черняк. — М.: Радио и связь, 1993. — 416 с.

- Грудинская	Г.П. Распространение радиоволн: Учеб.	для	вузов	/

Г.П. Грудинская. — М. : Высш. шк., 1975. — 280 с.

- Долуханов	М.П. Распространение радиоволн: Учеб.	для	вузов	/

М.П. Долуханов. — М. : Связь, 1972. — 280 с.

- Никольский В.В. Электродинамика и распространение радиоволн: [учеб. пособие для вузов] / В.В. Никольский, Т.И. Никольская. — М.: Наука, 1989.

- 544 с.

- Гольдштейн Л.Д., Зернов Н.В. Электромагнитные поля и волны. — М.:

Сов. радио, 1971. — 662 с.

- Дудник Б.С., Кащеев Б.Д., Лейкин А.Я. Использование метеорного распространения радиоволн для привязки часов службы времени и частоты // Измерительная техника. 1971. № 12. с.38-42.

- Теоретические основы радиолокации / [Ширман Я.Д., Голиков В.Н., Бусыгин И.Н. и др.]; под ред. Я.Д. Ширмана. — М.: Сов. Радио, 1970. — 560 с.

- Соловьев Ю.А. Системы спутниковой навигации. - М.: Эко-трендз, 2000.-267 с.

- Капранов М.В. Учебное пособие по курсу теория колебаний. Синхронизация автогенераторов / М.В. Капранов, Г.М. Уткин. — М. МЭИ, 1978. —61 с.

- Системы фазовой синхронизации / [Акимов В.Н., Белюстина JI.H., Белых В.Н. и др.], под ред. В.В. Шахгильдяна. — М. Радио и связь, 1982 — 288 с.

- Шахгильдян В.В. Системы фазовой автоподстройки частоты /

- В. Шахгильдян, A.A. Ляховкин. — М. Связь, 1972. — 447 с.

- Чаки Ф. Современная теория управления. Нелинейные, оптимальные и адаптивные системы / Ф. Чаки; [пер. с английского В.В. Капитоненко,

- А. Анисимова под ред. Н.С. Райбмана]. — М.: Мир, 1975. — 423 с.

- Тюкин В.Н. Теория управления:	Конспект лекций. Часть 1. Обыкновенные линейные системы управления / В.Н. Тюкин. — [2-е изд.]. — Вологда: ВоГТУ, 2000. — 200 с.

- Тюкин В.Н. Теория управления: Конспект лекций. Часть 2. Особые линейные и нелинейные системы / В.Н. Тюкин. — [2-е изд.]. — Вологда: ВоГТУ, 2000. — 128 с.

- Манасевич В. Синтезаторы частот. Теория и проектирование /

В.	Манасевич; [пер. с англ.], под ред. A.C. Галина — М.: Связь, 1979.— 384 с.

- Пат. 53184 Украины, МПК G01N 22/00 А62В 15/00. Вимірник змін інтегрального складу повітря в шахті // Широков И.Б. Сердюк И.В.; Заявитель Широков И.Б. заяв. 6.04.2010; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

- Широков И.Б. Радиоволновые гомодинные измерительные преобразователи в системах контроля параметров технологических процессов // И.Б. Широков, Ю.Б. Гимпилевич, С.Н. Поливкин // Матер. 7-й Междунар. молодежи. НТК «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций «РТ-2011», Севастополь, 11-14 апреля, 2011.— С. 35.

- Сердюк И.В. Моделирование процесса переноса частоты ВЧ колебания / И.В.Сердюк, И.Б. Широков // Матер. 3-ей междунар. молодёжной науч.-техн. конф., 16-21 апреля 2007 г. Современные проблемы радиотехники и телекоммуникац. “РТ - 2007”. Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2007. — С. 34.

- Пат. 76110 Україна, МПК7 G01R 29/08 Спосіб визначення механізму поширення радіохвиль / Широков І.Б.; Заявитель та патентовласник Севастопольський Державний Технічний Універсітет. — № 2003010059/03; заяв. 15.07.2004, опубл. 17.07.2006, Бюл.№ 7.

- Пат. 91951 Украины, МПК G01R 29/08, G01R 25/00, Н04В 7/00, G01S 3/14, G01S 3/00, H01Q 3/00. Пристрій для виміру флуктуацій набігу фази та кутів приходу мікрохвиль / Широков И.Б. Сердюк И.В.; Заявитель Широков И.Б., Сердюк И.В. заяв. 22.09.2009; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.

- King R.G. Microwave homodyne system. / R.G. King. — London: Peter peregwins, 1978 — 368 c.

- Сердюк И.В. Моделирование процессов синхронизации двух опорных генераторов через атмосферный канал связи // И.В. Сердюк, И.Б. Широков, Д.В. Синицын, Д. Мартынюк // Матер. 16-ой международной Крымской микроволновой конференции КрыМиКо - 2006 “СВЧ техника и телекоммуникационные технологии”. Севастополь: “Вебер”, 2006. Т.1. — С. 383 — 385.

- Serdyuk I.V. Investigation of reference oscillator frequency instabi-lity influence on the accuracy of homodyne measurements of Phase Progression Fluctu-ations on Microwave Line-of-Sight Links / I.V. Serdyuk, I. B.Shirokov // XXIX General Assembly of the International Union of Radio Science Union Radio Scientifique Internationale (URSI). Chicago, Illinois, USA — August 07-16, 2008.

- Гимпилевич Ю.Б. Обобщенная математическая модель гомодинного преобразователя частоты при дискретном изменении фазы зондирующего сигнала / Ю.Б. Гимпилевич, И.Б. Широков, С.Н. Поливкин // Радиотехника. — 2010.—Вып. 161. —С. 119—125.

- Широков И.Б. Исследование амплитудных и фазовых флуктуаций электромагнитной волны, вызываемых атмосферной турбулентностью / И.Б. Широков, Ю.Б. Гимпилевич // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Апрель 2010, Т. 53, № 4, С. 28-36. — М. : Высш. шк., 1975. —280 с.

- I.B. Shirokov, S. Shaban, S. Polivkin, D. Sinitsyn “Theoretical Modeling and Experimental Investigations of Amplitude and Phase Progression Fluctuations on Microwave Line-of-Sight Links in Relation with Natural Medium Conditions” IGARSS’03, Conf. Proc. Toulouse, France, July 21-25 2003, Vol. VII, pp. 4177 - 4179.

- Serdyuk I.V. The Phase Synchronization of Reference Oscillators Through Atmospheric Channel / I.V. Serdyuk, I. B.Shirokov, G.V. Jandieri, D.V. Sinitsyn // IEEE Матер. Междунар. симпозиума о Земле и дистанционом зондировании IGARSS’06, Denver, Colorado, USA, 31 July 4 Aug, 2006.

- Serdyuk I.V. The simulation of phase synchronization of reference oscillators through atmospheric channel / I.V. Serdyuk, I. B.Shirokov // 2nd European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2007) 11 — 16 November 2007, EICC, Edinburgh, UK.

- Сердюк И.В. Фазовая синхронизация опорных генераторов через атмосферный канал / И.В. Сердюк, Д.В. Синицын, И.Б. Широков // Матер. 10-го юбилейного международного молодежного форума “Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке”. — Харьков: ХНУРЕ, 2006. — С. 5.

- Тихонов В.И. Статистическая радиотехника / В.И. Тихонов. — М.: Радио и связь, 1982. — 624 с.

- Ширман Я.Д. Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория. Справочник / Под ред. Я.Д. Ширмана. — [2-2 изд.]. — М.: Радиотехника, 2007 —512 с.

- Пат. 95712 Україна, МПК7 О 01 N 22/00, А 62 В 15/00, Е 21 Б 17/00; Спосіб контролю змін інтегрального складу газового середовища / Широков И.Б., Сердюк И.В.; Коваль Н.В.; Заявитель Широков И.Б.; заяв. 18.03.2010; опубл. 25.08.2011, Бюл.№ 16.

- Сердюк И.В. СВЧ измерение границ загрязнения поверхностного слоя атмосферы около промышленного предприятия / И.В.Сер дюк, И.Б. Широков // Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций «РТ-2008»: Материалы 4-й междунар. молодежной науч.-техн. конф., 21-25 апреля 2008г. — Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2008. — С. 344.

- Широков И.Б. Гомодинное преобразование частоты при неточной установке диапазона изменения фазового сдвига зондирующего сигнала / И.Б. Широков, Ю.Б. Гимпилевич // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. 2006, Т.49, № 10, с. 54-63.

- Сердюк И.В. Исследование воздействия фазового шума на систему синхронизации генераторов чарез атмосферный канал связи / И.В.Сердюк, И.Б. Широков // Сб. научн. трудов СВМИ им. П.С. Нахимова ВМС ВСУ, Севастополь, 2010. Вып.1 (1) С. 48 — 53.

- Сердюк И.В. Анализ работы системы фазовой автоподстройки частоты первого порядка при синхронизации двух генераторов через атмос-ферный канал связи с аддитивным шумом / И.В.Сердюк, И.Б. Широков, Д.В. Синицын // Збірник наукових праць СНУЯЕтаП: Сб. науч. тр. Севастополь: Изд-во СНУЯЕтаП, 2007. — С. 214 — 224.

- Сердюк И.В. Моделирование воздействия аддитивного шума на систему синхронизации генераторов через атмосферный канал связи / И.В.Сердюк, И.Б. Широков // Сб. научн. трудов СВМИ им. П.С. Нахимова ВМС ВСУ, Севастополь, 2008. Вып.2 (15) С. 69 — 73.

- Сердюк И.В. Фазовая синхронизация разнесённых опорных генераторов гомодинной измерительной системы / И.Б. Широков, И.В. Сердюк // Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций «РТ-2012»: Материалы 8-й междунар. молодежной науч.-техн. конф., 23-27 апреля 2012 г. — Севастополь: СевНТУ, 2012. — С. 35 — 38.

- Serdyuk I.V. The Simulation of Additive Noise Influence on PLL System /

- V. Serdyuk, I. B.Shirokov // 2008 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC/URSI National Radio Science Meeting. San Diego — July 5 — 11,2008.

- Serdyuk I.V. The Investigation of Phase Synchronization of Reference Oscillators through Atmospheric Channel / I.V. Serdyuk, I. B.Shirokov // IEEE Proc. Of 4th International Waveform Diversity & Design Conference, 2009, 8 - 13 February, Radisson Resort Worldgate, Kissimmee, FL, USA, pp. 277 — 281.

- Serdyuk I.V. The Investigation of Phase Synchronization of Reference Oscillators through Atmospheric Channel / I.V. Serdyuk, I. B.Shirokov // The third European Conference on Antennas and Propagation EuCAP’2009, 23-27 March, Berlin, Germany, pp. 323 — 326.

- Сердюк И.В. Моделирование канала связи с фазовым шумом / И.В.Сердюк, И.Б. Широков // Третя Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми телекомунікацій», Киев, НТУУ «КПІ», 21-24 квітня 2009, С. 83.

- Сердюк И.В. Исследование влияния атмосферного канала связи на работу системы синхронизации генераторов / И.В.Сердюк, И.Б. Широков // Матер. 5-й Междунар. молодежи. НТК «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций» (РТ-2009), Севастополь, 20-25 апреля, 2009, С. 75.

- Сердюк И.В. Моделирование влияния фазового шума на работу системы синхронизации генераторов / И.В.Сердюк, И.Б. Широков // Матер. 19-й Междунар. Крымской микроволновой конференции «СВЧ техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2009), Севастополь, 2009. — С. 830 — 831.

- Сердюк И.В. Передающая часть системы фазовой синхронизации генераторов через атмосферный канал связи / И.В.Сердюк // Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций «РТ-2010»: Материалы 6-й междунар. молодежной науч.-техн. конф., 19-24 апреля 2010 г. — Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2010. — С.116.

- Сердюк И.В. Модель атмосферного канала связи с фазовым шумом / И.В.Сердюк // Матер. 20-й Междунар. Крымской микроволновой конференции «СВЧ техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2010), Севастополь, 2010. — С. 343 — 344.

- Сердюк И.В. Исследование микрополосковых узлов микроволнового гомо динного преобразователя / И.В.Сер дюк, И.Б. Широков, M.J1. Арутюнян // Вестник СевГТУ. Вып. №74: Информатика, электроника, связь: Сб. науч. тр. Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2006. — С. 148 — 153.

- Сердюк И.В. Исследование и сравнение характеристик микро- полоскового дискретного фазовращателя в пакетах «Microwave Office» и «HFSS» / И.В.Сердюк, И.Б. Широков, С.Н. Поливкин // Вестник СевГТУ. Вып. №82: Информатика, электроника, связь: Сб. науч. тр. Севастополь: Изд- во СевНТУ, 2007. — С. 117 — 120.

- Сердюк И.В., Широков И.Б. Генератор псевдослучайного сигнала для исследования работы телекоммуникационных систем // П’ята міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми телекомунікацій». — Київ: НТУУ «КПІ», 2011. —С. 157.

- Сердюк И.В., Стрельцов Д.С., Широков И.Б. Цифровая генерация аналогового шума, с использованием последовательностей максимальной длины и цифроаналогового преобразователя // Матер. 9-го международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». — Харьков: ХНУРЕ, 2005. —С. 9.

- Сердюк И.В., Поливкин С.Н., Кульман О.В. Микроконтроллерный калибратор для низкочастотного прецизионного фазометра // Сб. матер. 15-го юбилейного международного молодежного форума “Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке”. Т. 2. — Харьков: ХНУРЕ, 2011. — с. 115 — 116.

Сердюк И.В. Исследование влияния шумов в радиоканале на работу системы синхронизации опорных генераторов / И.Б. Широков, И.В. Сердюк // Сборник научных трудов «Радиотехника». — Харьков: ХНУРЕ, 2011. — Вып. 166. —290 с