## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

НАУКОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

На правах рукопису

КОВГАН Леоніла Миколаївна

УДК 502.58:504.064.2/.3:614.3:621.039.586

еколого-дозиметричні моделі опромінювання населення у разі глобальної радіаційної аварії

(За досвідом Чорнобильської катастрофи)

21.06.01  Екологічна безпека

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Науковий консультант

ЛІХТАРЬОВ Ілля Аронович

Професор, доктор фізико-математичних наук

КИЇВ - 2005

ЗМІСТ

| Перелік умовних скорочень ……………………...…………………………….. | 10 |
| --- | --- |
| Вступ………………….………………...……………...………………………..… | 12 |
| Розділ 1. Еколого-дозиметричні моделі і Чорнобильська аварія (короткий історико-аналітичний огляд) …………………………………….. | 25 |
| 1.1 Огляд еколого-дозиметричних моделей …………………................... | 26 |
| 1.1.1 Загальна структура джерел та шляхів опромінення ……………… | 26 |
| 1.1.2 Модель Публікації МКРЗ 29………………………….….…………. | 27 |
| 1.1.3 Структура ЕДМ Н.Г.Гусєва та В.А.Беляєва ………………………. | 31 |
| 1.1.4 Моделі PATHWAY та ECOSYS…………………………………… | 33 |
| 1.1.5 Моделі Публікації НКРЗ США №129 …………………………….. | 37 |
| 1.1.6 Узагальнення радіоекологічних моделей В.Б.Георгієвського…… | 37 |
| 1.1.7 Емпіричні та напівемпіричні моделі (регресійні співвідношення) | 39 |
| 1.1.8 Застосування існуючих ЕДМ до Чорнобильської ситуації ..…… | 40 |
| 1.2 Структура та особливості радіаційної ситуації, що склалися після Чорнобильської аварії в Україні ……………………..…...………………. | 42 |
| 1.2.1 Основні випромінювачі радіоактивного викиду ………………… | 42 |
| 1.2.2 Основні контингенти населення , що були опромінені внаслідок Чорнобильської аварії ……………………………………………….. | 45 |
| 1.2.3 Головні шляхи опромінювання населення радіоактивно-забруднених територій …………………………………………….... | 49 |
| 1.2.4 Чорнобильська аварія – радіаційна аварія сільського населення | 50 |
| 1.2.5 Фази аварії: часові періоди формування доз опромінення населення…………………………………………………………….. | 51 |
| 1.3 Перебіг подій та обставин, що передували створенню Чорнобиль-орієнтованих ЕДМ та сприяли їх актуалізації ………………………… | 52 |
| 1.3.1 Особливості радіологічного захисту населення у 1986-1987 рр. . | 53 |
| 1.3.2 1988-1990 рр.: спроби переходу до концепції "доза за життя" для прийняття рішень.………………………………………………… | 54 |
| 1.3.3 1991р.: ухвалення Концепції "річної дози НП" як критерію втручання на радіоактивно забруднених територіях …………… | 56 |
| 1.3.4 Єдині методичні вказівки по розрахунку сумарної річної дози опромінення 1991р. ………………………………………………. | 59 |
| 1.3.5 Початок Загальнодозиметричної паспортизації …..……………. | 60 |
| 1.4 Організація та види радіаційно-дозиметричного моніторингу на Україні після Чорнобильської аварії ….…………………………………… | 61 |
| 1.4.1 Основні задачі еколого-дозиметричного моніторингу ………….. | 61 |
| 1.4.2 Масові дозиметричні вимірювання у 1986 р. ………………… | 62 |
| 1.4.3 Два періоди еколого-дозиметричного моніторингу на середній та пізній фазах аварії………………………………………………... | 64 |
| Висновки до Розділу 1……………………………………………………….. | 66 |
| Розділ 2. Методологія та принципи побудови Чорнобиль-орієнтованого ЕДМ- комплексу …..…………………………………………... | 69 |
| 2.1 Загальні вимоги до ЕДМ-комплексу ….………………………………... | 70 |
| 2.2 Феноменологія та принципи побудови Чорнобиль-орієнтованого ЕДМ-комплексу………………………………………………………… | 70 |
| 2.2.1 Населений пункт як мінімальна просторова структурна одиниця Чорнобиль-орієнтованих ЕДМ ……………………………………. | 71 |
| 2.2.2 Принципи побудови комплексної Чорнобиль-орієнтованої ЕДМ | 72 |
| 2.2.3 Принцип референтних параметрів та функцій (РФ) …………….. | 73 |
| 2.2.4 Базовий радіонуклід чорнобильських випадінь (БРН) ………….. | 74 |
| 2.2.5 Базові радіологічні характеристики НП (БРХ-НП) ……………… | 76 |
| 2.3 Основні складові ЕДМ-комплексу ……………………………………... | 77 |
| 2.3.1 Референтна ЕДМ зовнішнього опромінення для ранньої та початку середньої фази (1986 р.): ….……………………… | 77 |
| 2.3.2 Референтна ЕДМ зовнішнього опромінення на середній та пізній фазах аварії: …………………………………………… | 78 |
| 2.3.3 Референтна ЕДМ внутрішнього опромінення у 1986 році: | 79 |
| 2.3.4 Референтна ЕДМ внутрішнього опромінення на середній та пізній фазах аварії: ЕДМ87−2056ing …..………………………………….. | 80 |
| 2.3.5 Референтні ЕДМ, призначені для загально дозиметричної паспортизації НП: ЕДМпаспорт…………………………….…….... | 83 |
| 2.3.6 ЕДМ реконструкції поглинутих доз опромінення ЩЗ: ЕДМth ….. | 84 |
| Висновки до Розділу 2…….…………………………………………………… | 87 |
| Розділ 3 Референтна ЕДМ зовнішнього опромінення ..………………….. | 88 |
| 3.1. Основні співвідношення …..……………………………………………. | 88 |
| 3.1.1. Середня по території НП щільність забруднення 137Cs, як БРХ-НП, σ0,jcs ……………………………………………………………… | 89 |
| 3.1.2. Референтна функція ППД, нормована на одиницю випадінь 137Cs на ґрунті: …………………………………………... | 90 |
| 3.1.3. Функції послаблення ППД rr(t) та параметри gr……………….. | 90 |
| 3.1.4. Феноменологія моделі референтного коефіцієнту поведінки | 91 |
| 3.2. Параметризація РФ джерела rcs(t)……….……………………………… | 92 |
| 3.2.1. Математична форма rcs(t) та процедури визначення факторів послаблення AF ……………………………………………………… | 93 |
| 3.2.2. Просторово-часовий розподіл результатів вимірів „вертикальних профілів” ……………………………………………………………… | 94 |
| 3.2.3. Визначення „референтного профілю відносної активності” ……. | 96 |
| 3.2.4. Вплив на величину AF відстані та напрямку від ЧАЕС …………… | 99 |
| 3.2.5. Вплив на величину AF фактора „перемішування” ………………... | 100 |
| 3.2.6. Параметризація функції rcs(t) ….………………………………….. | 101 |
| 3.3. Параметризація референтної матриці Kr …………………………….. | 103 |
| 3.3.1. Інформаційні масиви, що використовувалися для встановлення референтної матриці Kr……………………………………………. | 104 |
| 3.3.2. Оцінка Kr за результатами прямих гама-спектрометричних вимірювань концентрації різних радіонуклідів у зразках ґрунту … | 105 |
| 3.3.3. Оцінка Kr за результати вимірювань ППД на стандартних метео-майданчиках у 1986 р. ……………………….……………………... | 109 |
| 3.3.4. Результати оцінки компонент матриці Kr у вітчизняних і міжнародних публікаціях …………………………………………... | 109 |
| 3.4.Річні референтні поглинуті дози у повітрі та відносні вклади різних радіонуклідів ………………………………………………………….. | 116 |
| 3.5.Параметризація референтних коефіцієнтів поведінки …………. | 118 |
| 3.5.1. Загальні визначення ………………………………………………… | 118 |
| 3.5.2. Узагальнені групи населення, що розрізняються умовами зовнішнього опромінювання ………………………………………… | 118 |
| 3.5.3. Фактори локалізації …………………………………………………. | 120 |
| 3.5.4. Часовий фактор τi,k для сільських жителів ……..………………... | 122 |
| 3.5.5. Модельне значення ……………………………………………. | 124 |
| 3.5.6. ТЛД вимірювання індивідуальних доз зовнішнього опромінення | 124 |
| 3.5.7. Оцінка „фонової” компоненти дози зовнішнього опромінення за результатами ТЛД-вимірювань ……………………………………. | 125 |
| 3.5.8. Оцінка коефіцієнтів поведінки за даними ТЛД-вимірювань …….. | 126 |
| 3.5.9. Порівняння емпіричних та модельних оцінок коефіцієнтів поведінки. Референтні коефіцієнти ………………………….. | 129 |
| 3.5.10.Коефіцієнт режиму поведінки жителів смт та міст ………………. | 129 |
| 3.6.Коефіцієнт переходу від ППД до ефективної дози eiext………………… | 130 |
| Висновки до Розділу 3…………………………………………………………. | 131 |
| Розділ 4 Референтна ЕДМ внутрішнього опромінення у 1986р. ……….. | 133 |
| 4.1.Дозовозначущі нукліди ……………………………………. | 133 |
| 4.2.Референтна функція забрудненості рослинності: cj,vegr,86(t)……..... | 133 |
| 4.3.Референтна функція забруднення молока: cj,mr,86(t)…..…………... | 135 |
| 4.3.1. Біокінетика радіонуклідів у організмі корови та часова динаміка концентрації радіонуклідів у коров'ячому молоці ……………….. | 135 |
| 4.3.2. Референтна функція радіоактивного забруднення молока у період випасу корів на пасовищі, cm,outr,86(t)….………………..……………… | 139 |
| 4.3.3. Функція радіоактивного забруднення молока у період стійлового утримання корів: cm,inr,86(t)…….………………………………………. | 139 |
| 4.4. Параметри функцій cj,mr,86(t) та cj,vegr,86(t) ………………………………… | 140 |
| 4.5. Абсолютні та відносні вклади різних радіонуклідів у аварійне радіоактивне забруднення молока та рослинності у 1986р. ………... | 142 |
| 4.6. Модифікатори wim та wiveg ……………………………………………... | 143 |
| 4.7. Порівняння модельних і прямих (за результатами ЛВЛ-вимірювань) оцінок вмісту радіоцезію в організмі у 1986р. ………... | 144 |
| 4.7.1.Функція вмісту радіоцезію у організмі людини, Qacs,86(t) …………. | 145 |
| 4.7.2.Зіставлення модельних та ЛВЛ-оцінок ….………………………….. | 146 |
| 4.7.3.Оцінка коефіцієнту самообмеження споживання у 1986р. …..……. | 147 |
| 4.8. Референтні нормовані дози внутрішнього опромінення від різних радіонуклідів у 1986 р. .…………………………………………………... | 150 |
| Висновки до Розділу 4……………………………………………………...….. | 153 |
| Розділ 5 Референтна ЕДМ внутрішнього опромінення на середній та пізній фазах Чорнобильської аварії (1987-2000 рр.) ………………………… | 154 |
| 5.1.Основні співвідношення та функції ЕДМ87−2056ing …..………………….... | 154 |
| 5.1.1. Два види дозових оцінок …………………………………………… | 154 |
| 5.1.2.Блок-схема моделей формування доз внутрішнього опромінення у ЕДМ87−2056ing ……………………………………………………………. | 156 |
| 5.1.3.Феноменологія моделі референтного молочного еквіваленту раціону | 156 |
| 5.1.4. Феноменологія моделі реального молочного еквіваленту раціону | 159 |
| 5.2.Референтний коефіцієнт переходу 137Cs „ґрунти-молоко”: k0,jcs …..…. | 160 |
| 5.3.Параметризація референтної „молочної” функції cmcs(t) ..…………. | 162 |
| 5.3.1.Математичний вид функції cmcs(t) ……………………………. | 162 |
| 5.3.2.Сезонні коливання 137Сs в молоці …………………..………….......... | 164 |
| 5.4.Параметризація „референтного молочного еквіваленту раціону” ..... | 165 |
| 5.4.1.“Референтний раціон” ……………………………………………… | 165 |
| 5.4.2.Співвідношення концентрації 137Сs у різних компонентах раціону. | 168 |
| 5.4.3. Числове значення w0m,ref та його складових ..……………………….. | 171 |
| 5.5. Параметризація функції „реального молочного еквіваленту раціону” …………………………………………………………………… | 172 |
| 5.5.1. Біологічний період напіввиведення 137Сs з організму для різних вікових груп ..………………………………………………………... | 173 |
| 5.5.2. Визначення реального молочного еквіваленту для Київської, Житомирської та Рівненської областей у період 1991-1996 рр.…... | 174 |
| 5.5.3. Визначення реального молочного еквіваленту для Київської, Житомирської і Рівненської областей у період 1987-1990рр. ….…. | 175 |
| 5.5.4. Оцінки wam,real,T у 1986-1996 рр. та порівняння їх із w0m,ref ………….. | 177 |
| 5.5.5. Співвідношення добового надходження між дитячими та дорослими групами населення за даними ЛВЛ ..…………………... | 179 |
| 5.5.6. Часова динаміка реального молочного еквіваленту раціону ……… | 182 |
| 5.6. Оцінки референтно-екологічного та референтно-інструментального середньорічного добового надходження радіоцезію з раціоном у1986-1996 рр. …………………………………. | 186 |
| 5.6.1. Середньорічні надходження qecol,acs(t) та qinstr,acs(t) ………………… | 186 |
| 5.6.2. Надходження радіоцезію з раціоном у 1986 р. …………………….. | 187 |
| 5.6.3. Надходження радіоцезію з раціоном для "лісових" та "середньо залісених” НП ………………………………………………………… | 187 |
| 5.6.4. Врахування опромінення від 134Cs …………………..……………..... | 188 |
| 5.7. Оцінки середньорічних референтно-екологічних та референтно-інструментальних нормованих доз внутрішнього опромінення від радіоцезію у 1987-1996 рр. ………………………………………………. | 188 |
| 5.7.1. Оцінки доз Eecolcs,ing(T) та Einstrcs,ing(T) ………………………………….. | 188 |
| 5.7.2. Дозовий коефіцієнт …………………………………………… | 188 |
| 5.7.3. Дозова ефективність заміни місцевого молока „чистим” та самообмежень…………………………………………………………. | 189 |
| Висновки до Розділу 5……………………………………………………..… | 190 |
| Розділ 6 Референтні ЕДМ для загальнодозиметричної паспортизації … | 193 |
| 6.1. Інструктивно-Методичні Вказівки „Методика-96” …………………. | 193 |
| 6.1.1. Основні особливості та співвідношення„Методики -96” …………. | 194 |
| 6.1.2. Джерела інформації та організації, що залучалися до загальнодозиметричної паспортизації ……………………………… | 196 |
| 6.1.3. Особливості тиреодозиметричної паспортизації …………………. | 197 |
| 6.2. Збірки Загальнодозиметричної Паспортизації ………………………. | 198 |
| 6.2.1. Розподіл паспортизованих НП по території України та формат представлення даних …………………………………………………. | 198 |
| 6.2.2. Розподіл НП по інтервалах паспортних доз ……………………… | 200 |
| 6.3. Інструктивно-Методичні Вказівки -97 ……………………………… | 202 |
| 6.3.1. Основні компоненти „Методики -97” ……………………………..... | 202 |
| 6.3.2. Базові радіологічні характеристики НП, РФ джерела та модифікатори джерела “Методики-97” …………………………….. | 203 |
| 6.3.3. Дози внутрішнього опромінення від радіоцезію у жителів міст ….. | 204 |
| 6.3.4. Розрахункові таблиці-матриці ретроспективно-прогнозних доз у „Методиці-97” та формат даних Збірки 7 …………………………... | 207 |
| 6.4. Результати ретроспективно-прогнозних дозових оцінок для 2161 НП радіоактивно-забрудненої території ……………………………… | 207 |
| Висновки до Розділу 6…………………………….………………………..….. | 211 |
| Розділ 7. Референтні ЕДМ внутрішнього опромінення щитовидної залози від 131I …………………………………………………………….….. | 213 |
| 7.1. Типи оцінок та рівні реконструкції поглинутих доз опромінення ЩЗ у ЕДМth ……………………………………………………………… | 213 |
| 7.1.1.Загальна характеристика інструментально-індивідуалізованих доз опромінення ЩЗ: Einstr,ka,s,jth ……………………………………............ | 214 |
| 7.1.2. Загальна характеристика середньогрупових інструментальних доз опромінення ЩЗ: ……………………………………. | 215 |
| 7.1.3. Трирівнева система реконструкції доз опромінення ЩЗ і три групи НП в системі другого та третього рівнів …………………….. | 215 |
| 7.2. Модель екологічної дози опромінення ЩЗ: Eecol,a,s,jth …………………. | 216 |
| 7.2.1. Функція надходження 131I до організму …………………….......... | 216 |
| 7.2.2. Надходження, вміст та активність 131I у ЩЗ ……………………… | 218 |
| 7.2.3. Референтне споживання листових овочів і молока ………………. | 219 |
| 7.3. Методологія реконструкції доз опромінення ЩЗ першого рівня | 221 |
| 7.3.1. Інструментально-індивідуалізовані дози опромінення ЩЗ …… | 221 |
| 7.3.2. Внесок радіоізотопів цезію у вимірювання активності ЩЗ …… | 222 |
| 7.4. Методологія реконструкції доз опромінення ЩЗ другого рівня реконструкції ……………………………………………………………... | 228 |
| 7.4.1. Опис підходу ……………………………………………………….. | 223 |
| 7.4.2. Модель функції відносної інтегральної активності …………. | 223 |
| 7.4.3. Застосування для реконструкції доз ………………………...... | 227 |
| 7.4.4. Критерії НП, для проведення реконструкції доз другого рівня …. | 227 |
| 7.4.5. Параметризація функції fa,s ……………………………………….. | 228 |
| 7.5. Методологія оцінок доз опромінення ЩЗ третього рівня ….…….. | 232 |
| 7.5.1. Оцінка доз опромінення ЩЗ для жителів НП 2-ої групи ……...... | 233 |
| 7.5.2. Оцінка доз опромінення ЩЗ для жителів НП 3-ої групи ………. | 235 |
| 7.5.3. Оцінки середніх по області доз опромінення ЩЗ ……………….. | 236 |
| Висновки до Розділу 7………………………………………………………… | 237 |
| Розділ 8 Центральний еколого-дозиметричний регістр (ЦЕДР) Чорнобильської аварії, як інформаційне підґрунтя Чорнобиль-орієнтованих ЕДМ …………………………………………………………… | 240 |
| 8.1. Історичні етапи розвитку структури та технічних рішень ЦЕДР ... | 241 |
| 8.1.1. Перший етап: 1987-1989 рр………………………………………… | 241 |
| 8.1.2. Другий етап: 1990-1994 рр…………………………………………. | 243 |
| 8.1.3. Третій етап: 1995-2003 рр…………………………………………. | 244 |
| 8.2.Структура та реляційні зв’язки окремих ЛБД ………………… | 246 |
| Висновки до Розділу 8…………………………………………………………. | 253 |
| Розділ 9 Результати застосування Чорнобиль-орієнтованого ЕДМ-комплексу для ретроспективно-проспективних оцінок доз опромінення населення України в наслідок Чорнобильської аварії ……………………..... | 255 |
| 9.1. Дози зовнішнього опромінення ……………………………………..…. | 255 |
| 9.1.1. Середні дози зовнішнього опромінення сільського населення на територіях з різними рівнями випадінь 137Cs ……………………. | 255 |
| 9.1.2. Розподіл населення за інтервалами середніх доз зовнішнього опромінення ………………………………………………………. | 257 |
| 9.1.3. Колективна доза зовнішнього опромінення сільського населення України ……………………………………………………………… | 258 |
| 9.1.4. Колективна доза зовнішнього опромінення міського населення .. | 259 |
| 9.2. Рівні внутрішнього опромінення населення Київської, Житомирської та Рівненської областей за рахунок споживання забруднених радіоцезієм продуктів харчування …………………….. | 259 |
| 9.2.1. Середні дози внутрішнього опромінення накопичені за 15 років після аварії ………………………………………………………… | 260 |
| 9.2.2. Колективні дози внутрішнього опромінення накопичені за 15 років після аварії ……………………………………………………. | 263 |
| 9.2.3. Дозова ефективність контрзаходів ……………………………… | 267 |
| 9.3. Ефективні дози опромінення населення „районів загальнодозиметричної паспортизації” ………………………………. | 267 |
| 9.3.1. Середні ефективні дози зовнішнього та внутрішнього опромінення у 1986 р. ……………………………………………… | 268 |
| 9.3.2. Коефіцієнти самообмеження споживання у 1986 р. …………… | 268 |
| 9.3.3. Середні ефективні дози зовнішнього та внутрішнього опромінення у1986-2000рр. та їх співвідношення .………………. | 271 |
| 9.3.4. Середні ефективні сумарні дози опромінення у різні періоди 1986-2000 рр…………………………………………………………………. | 276 |
| 9.3.5. Колективні дози опромінення у різні періоди 1986-2000 рр. ……. | 279 |
| 9.4. Сумарні середні та колективні ефективні дози опромінення для населення України, накопичені впродовж 1986-2000 рр. ………… | 279 |
| 9.4.1. Середні по областях України сумарні ефективні дози опромінення, накопичені за 1986-2000 рр. ………………….......... | 279 |
| 9.4.2. Колективні сумарні ефективні дози опромінення, накопичені за 1986-2000 рр. жителями різних областей України …………......... | 283 |
| 9.5. Поглинуті дози опромінення ЩЗ населення України ………………. | 286 |
| 9.5.1. Інструментально-індивідуалізовані дози опромінення ЩЗ (перший рівень дозової реконструкції) …………………………… | 286 |
| 9.5.2. Розподіл дітей та підлітків по інтервалах інструментально-реконструйованих доз ……………………………………………… | 286 |
| 9.5.3. Статистичні властивості розподілу дозиметричних характеристик першого рівня дозиметрії ЩЗ …………………….. | 290 |
| 9.5.4. Середньогрупові інструментальні дози опромінення для різних гендерно-вікових груп НП 1-ої групи(дозові оцінки другого рівня реконструкції) ……………………………………………….. | 293 |
| 9.5.5. Порівняння результатів оцінок доз опромінення ЩЗ першого та другого рівнів ……………………………………………………….. | 295 |
| 9.5.6. Середньогрупові дози опромінення для областей України (дозові оцінки третього рівня) ……………………………………………… | 298 |
| Висновки до Розділу ………………………………………………….……….. | 302 |
| Розділ 10 Аналіз та узагальнення дослідження ……………………………. | 307 |
| 10.1. Передумови створення Чорнобиль-орієнтованих ЕДМ …...……… | 307 |
| 10.2. Принципи побудови Чорнобиль-орієнтованого ЕДМ-комплексу | 309 |
| 10.3. Референтні ЕДМ зовнішнього опромінення ЕДМ86ext та ЕДМ87−2056ext. | 310 |
| 10.4. Референтні ЕДМ внутрішнього опромінення у 1986 р.: ЕДМ86ing … | 313 |
| 10.5. Референтні ЕДМ внутрішнього опроміненя на середній та пізній фазах аварії (1987-2000 рр.): ЕДМ87−2056ing …………………………......... | 314 |
| 10.6. ЕДМ загальнодозиметричної паспортизації НП: ЕДМпаспорт …… | 317 |
| 10.7. Референтні ЕДМ внутрішнього опромінення ЩЗ: ЕДМth ……….. | 319 |
| 10.8. Центральний еколого-дозиметричний регістр (ЦЕДР) …………… | 321 |
| 10.9. Результати застосування ЕДМ-комплексу для отримання ретроспективно-проспективних доз опромінення населення України ………………………………………………………………….. | 323 |
| 10.9.1.Дози зовнішнього опромінення …………………………………… | 323 |
| 10.9.2.Дози внутрішнього опромінення від радіо цезію жителів Київської, Житомирської та Рівненської областей ………………… | 325 |
| 10.9.3.Дози опромінення населення районів «загальнодозиметричної паспортизації»………………………………………………………… | 324 |
| 10.9.4.Сумарні середні та колективні дози для областей України …….. | 328 |
| 10.9.5.Поглинуті дози опромінення ЩЗ ……………………………......... | 329 |
| Висновки .……………………………...……………...……………..…………. | 332 |
| Список літератури ……………………...……………...…………………….. | 340 |
| Додаток А. Інформаційна наповненість та узагальнюючі інформаційні форми ЦЕДР…………………………………………………………. | 364 |
| А.1. Інформаційна наповненість ЛБД …………………………………........ | 364 |
| А.1.1. ЛБД „137Cs у молоці” ……………………..…..……………….......... | 364 |
| А.1.2. ЛБД „137Cs у картоплі” ………………………..…..……………… | 361 |
| А.1.3. ЛБД “Загальнодозиметрична паспортизація НП“ ……………….. | 365 |
| А.1.4. ЛБД „ ЛВЛ-вимірювання” …………………………………………. | 365 |
| А.1.5. ЛБД „ ТЛД-вимірювання ” ………………………………………… | 366 |
| А.2. Узагальнені інформаційні форми ЦЕДР, що використовувалися при розробці Чорнобиль-орієнтованих ЕДМ ……………………….. | 371 |
| А.2.1.Кількісна характеристика інформаційного масиву, що використовувався для параметризації референтної функції послаблення ППД у та ……………….. | 371 |
| А.2.2.Інформаційний масив ЛВЛ-вимірювань у 1986р., що використовувався для верифікації моделі вмісту 137Cs у організмі та визначення коефіцієнтів самообмежень у …. | 374 |
| - А.2.3.Узагальнений інформаційний маси, що використовувався для параметризації референтної „молочної” функції у ЕДМ87−2056ing | - 377 |
| - А.2.4.Кількісна характеристика інформаційного масиву, що був використовувався для оцінки співвідношення концентрації 137Сs у картоплі та у молоці (lpot,m) у ЕДМ87−2056ing …………………………. | - 380 |
| - А.2.5.Кількісна характеристика інформаційного масиву результатів ЛВЛ-вимірювань та вимірювань концентрації 137Cs у молоці, що використовувалися для параметризації функції реального молочного еквіваленту у ЕДМ87−2056ing….............................................. | - 380 |
| Додаток Б. Статистичні властивості розподілів дозиметричних характеристик першого рівня реконструкції доз опромінення ЩЗ. Порівняння результатів оцінок першого та другого рівнів реконструкції(Ілюстративний матеріал)……………… | 385 |
| Додаток В Інструктивно-методичні вказівки “Радіаційно-дозиметрична паспортизація населених пунктів України, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії ЧАЕС, включаючи тиреодозиметричну паспортизацію”……………… | 392 |
| Додаток Д. Інструктивно-методичні вказівки «Реконструкція та прогноз доз опромінення населення, яке проживає на територіях України, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії ЧАЕС»… | 466 |
| Додаток Ж. Збірки Загальнодозиметричної Паспортизації населених пунктів України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської аварії……...………..………………………. | 543 |

#### Вступ

Одним з найважливіших складових Національної безпеки України, що виробляє майже половину електроенергії на атомних електростанціях, є радіаційно-екологічна безпека держави як найбільш важлива частина екологічної безпеки в цілому. Ядерна енергетика стала реальністю сьогодення. Розвиток майбутнього вітчизняної та світової економіки вже неможливий без нарощування потужності та збільшення кількості атомних електростанцій (АЕС). Проте не дивлячись на усі технічні вдосконалення та технологічні контраварійні заходи, що розробляються та впроваджуються в усіх країнах з метою максимального зниження імовірності виникнень радіаційно-ядерних аварій на АЕС, ця ймовірність не може бути зведена до нуля. Найбільш трагічним прикладом реалізації такої імовірності є Чорнобильська аварія, що сталася 26 квітня і тривала аж до 10 травня 1986 р.

Зараз усією міжнародною спільнотою вже загальновизнано, що аварія на Чорнобильській АЕС за своїми масштабами та наслідками стала найбільшою трансграничною комунальною аварією за всю історію існування атомної енергетики. Також не має собі рівних гігантський досвід, що був накопичений у ході робіт, пов’язаних з мінімізацією наслідків цієї аварії, з радіологічним захистом різних верст населення, що потрапило у сферу дії аварійного опромінення [1-10], а також при вивченні процесів дозоутворення, оцінок дозових навантажень та медичних наслідків для сотень тисяч мешканців, що опинилися на радіоактивно-забруднених територіях і десятки років знаходилися (і знаходяться) під впливом радіоактивного джерела опромінення [1, 7, 11-26]. Тому не можна переоцінити значення цього досвіду не лише для вітчизняної, але і для тих галузей світової науки і практики, що пов’язані з радіаційним захистом населення та довкілля.

Радіоактивні випадіння різної інтенсивності у квітні-травні 1986р. мали місце на всій без виключення території України. На площі понад 48 400 км2 щільність випадінь на ґрунті довгоживучого 137Cs (що став головних чинником опромінення населення) перевищувала 37 кБкм-2 [22, 27]. Практично усе населення України зазнало довготривалого впливу іонізуючого опромінення. У Чорнобильській аварії присутніми були практично усі можливі шляхи опромінення: зовнішнє (бета- та гама) і внутрішнє (альфа-, бета-, гама-), що формувалося за рахунок широкого спектру (принаймні 18 основних) радіонуклідів. Кількість населення (головним чином дітей та підлітків), що на ранній фазі аварії зазнало відносно високих рівнів внутрішнього опромінення щитовидної залози (ЩЗ) від радіойоду не має аналогів серед усіх радіаційних аварій, з якими стикалося людство. Найбільш постраждалими виявилися території і сільське населення (більш ніж 1.5 мільйони жителів у приблизно 3 500 населених пунктах [22, 24, 28, 29]) північних областей України: Київської, Житомирської, Рівненської, Чернігівської, Волинської [20, 22-24, 29-31]. Радіоекологічні властивості ґрунтів (що визначали рівні забруднення рослинності і, далі, усіх ланок харчового ланцюжка) суттєво варіювали: від чорноземів та суглинних типів до кислих болотяних. Зразу ж після аварії, під впливом страху і стурбованості, населення почало суттєво змінювати традиційну поведінку (наприклад, різке скорочення, особливо у дітей, часу, що проводився зовні приміщень) та харчування (відмова або зниження споживання харчових продуктів місцевого походження).

Формування системи протирадіаційного захисту сотень тисяч і мільйонів людей, а також необхідність прийняття рішень щодо різних видів втручань на радіоактивно-забруднених територіях, вимагали оперативної оцінки і середньо- та довгострокового прогнозу очікуваних дозових навантажень. Вітчизняний і світовий досвід стосовно отримання різного типу дозових оцінок для такої величезної кількості людей у ситуації, що склалася, був практично відсутній. Всі еколого-дозиметричні моделі для оцінки доз, які існували до Чорнобильської аварії [32-41], виявилися практично непридатними для застосування, бо ні одна з них не передбачала такого різноманіття радіоекологічних факторів та соціально-економічної умов, у яких відбувалося опромінення людей: широкий спектр ґрунтів, різний економічний рівень регіонів, різні етнічні традиції населення, масові зміни індивідуальної життєдіяльності, державні контрзаходи, що були нерівномірні по території і у часі. Непередбаченими виявилися масштаби аварії.

Все це призвело до того, що формування ідеології та розробка еколого-дозиметричних моделей для виконання ретроспективно-проспективних оцінок доз опромінення населення в умовах важкої комунальної Чорнобильської аварії, зайняло чи не центральне місце як в усій системі радіологічного захисту, так і у вивченні наслідків опромінення для здоров’я людей, що були втягнуті у сферу дії аварійного викиду.

Актуальність теми

Актуальність теми на загальносвітовому рівні обумовлена відсутністю як у вітчизняній, так і у міжнародній практиці єдиної узгодженої системи еколого-дозиметричних моделей для отримання масових ретроспективно-проспективних дозових оцінок, що необхідні для планування та реалізації радіологічного захисту населення та довкілля у разі виникнення глобальної комунальної аварій на ядерно-енергетичному об’єкті.

Щодо Національного рівня, то в умовах інтенсивного розвитку атомної енергетики в Україні, наявність такої системи еколого-дозиметричних моделей, що враховує локально-специфічні умови території і населення України, гарантує належний рівень екологічної безпеки держави. Така система має виключно важливе значення при оцінці очікуваного радіологічного впливу важкої радіаційної аварії як на здоров’я населення, так і на довкілля, без чого неможливо формування стратегії радіологічного захисту населення України на різних фазах подібної аварії.

Чорнобильська трансгранична комунальна аварія виявилася такою, що акумулювала у собі усі можливі коротко- і довготривалі джерела та шляхи наймасовішого опромінення населення, що реалізувалися у чисельних найскладніших радіологічних, соціальних та побутових умовах. В той же час вона виявила відсутність адекватних методів, що були б придатними для отримання масових оцінок у реальних умовах, які склалися в Україні після квітня 1986р. Тому ретроспективно-проспективні еколого-дозиметричні моделі, розвинені та застосовані саме для умов Чорнобильської аварії є дозиметричним підґрунтям подальшого розвитку радіологічної та екологічної безпеки (при плануванні практичної діяльності, і в умовах втручань) як в Україні, так і в інших країнах з розвинутою атомною енергетикою, де з цих причин існує ненульова вірогідність ядерних катастроф чорнобильського типу.

Зв’язок роботи з науковими програмами та темами

Здобувач був керівником та відповідальним виконавцем наступних науково-дослідних робіт НЦРМ АМН України та міжнародних науково-дослідних проектів, у рамках яких була виконана робота:

- «Розробка структури і програмно-математична реалізація центрального дозиметричного регістру ВНЦРМ АМН СРСР». Шифр 043; № держреєстрації 01.9.10 026336;№ інв. 03.9.10 021749;(1990 р.).

- «Розробити систему картування доз зовнішнього і внутрішнього опромінення населення, що проживає в різних регіонах Республіки з урахуванням зміни цих доз в часі», Шифр 004; № держреєстрації 01.90.0 024524 (1987-1990рр.).

- «Науково обґрунтувати і розробити систему моделей і програмно-математичного забезпечення до них для відновлення минулих і прогнозу очікуваних доз опромінювання населення, включаючи контингент клініко-дозиметричних регістрів», шифр 056; № держреєстрації 01.9.10 047741; № інв. 03929000351; (1991-1992 рр.).

- «Створення і функціонування банків даних про рівні радіоактивного забруднення територій, доз внутрішнього і зовнішнього опромінення населення Київської, Житомирської, Рівненської, Чернігівської і Черкаської областей України, що піддалися радіоактивному забрудненню в результаті аварії на ЧАЕС»; МЗ України ГСРЧ 6.2; шифр 111; № держреєстрації 01.9.10 051567; № інв. 03929000 377, (1991-1992 рр.).

- «Розробка методів ретроспективної оцінки поглинених доз, отриманих дітьми»; Д.Ч.З.1, шифр 124; № держреєстрації 01.9.10 051578; (1991-1994рр.).

- «Розробка математичних моделей розрахунку доз для зовнішнього і внутрішнього опромінювання дітей», шифр 125; № держреєстрації 01.9.10 051579; (1991-1993 рр.)

- «Науково-теоретичне дослідження по обґрунтовуванню методів ретроспективної, поточної і прогнозної дозиметрії у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС»;, Мінчорнобиль, шифр 162; № держреєстрації 0193U026417; № інв. 0393U005988; (1992 р.)

- «Розробка і наукове обґрунтування системи дозиметричного супроводження Українського регістру осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у розділі стосовно динаміки зовнішнього опромінення усього тіла від радіоактивного цезію»; шифр (189) – 6.065  МЗУ; № державної реєстрації 0193U032325; № інв. 0394U004772; (1993-1995 рр.).

- «Науково-технічні дослідження по обґрунтовуванню методів ретроспективної, поточної і прогнозної дозиметрії у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС»; НПФ «Роса»; шифр 220; № державної реєстрації 0193U0407824 № інв. 0394U004794 (1993 р.).

- «Наукове обґрунтування і розробка Норм радіаційної безпеки України»

№ державної реєстрації 0197U004721 (1986 р.).

- «Розробка системи аварійного та поточного аналізу індивідуальних та колективних доз опромінення населення»; шифр 262; № державної реєстрації 0196U018430; (1996-1998 рр.)

- .«Науково-методичне супроводження дозиметричної паспортизації населених пунктів України із застосуванням лічильників випромінення людини»; Мінчорнобиль України   шифр 248; № державної реєстрації 0195U025162; (1995-1996 рр.).

- «Принципі та методи прогнозування і прийняття екстрених та довгострокових рішень в умовах важкої ядерної аварії на основі узагальнення 10-річного досвіду аварії на ЧАЄС»; АМН України шифр 251; № державної реєстрації 0196U010191; № інв. 1996 р.-0397U004105, 1997 р.-0398U001980, 1998 р.-0399U003063; (1996-1999 рр.).

- «Комплексна дозиметрична паспортизація України», Мінчорнобиль України, шифр 257, № державної реєстрації 0196U024326, № інв. 1996 р.-397U00109, 1997 р.-0398U001983; (1996-1999 рр.).

- «Паспортизація населених пунктів України», шифр 325, № державної реєстрації 0101U00050, № інв. 021U004798, (2000 р.).

- «Розробка та обґрунтування державних гігієнічних регламентів щодо захисту населення України від джерел потенційного опромінення», АМН України шифр 333, № державної реєстрації 0101U001456, 0302U001016, 0302U007559, 0204U000222, (2001-2003 рр.).

- «Паспортизація населених пунктів України», МНС шифр 339, № державної реєстрації 0101U006943, № інв. 0202U000057, (2001 р.).

- «Розробка та обґрунтування системи порівняльного аналізу ризиків радіо індукованих раків щитовидної залози при еколого-епідеміологічних та когорт їх дослідженнях при різних рівнях невизначеності індивідуальних та агрегованих доз опромінення», МОЗ шифр 385, № державної реєстрації 0104U003638, (2004-2006 рр.)

- «Паспортизація населених пунктів України», Мінчорнобиль України шифр 392 , № державної реєстрації 0104U007194, (2004 р.)

- Аналіз шляхів опромінення та розподілу доз. Міжнародний проект ЕС, COSU-CT93-53 (Joint study project No 5. Pathway Analysis and Dose Distributions. Contract COSU-CT93-53. 1993-1995).

- Decision aiding system for the management of post-accidental situation (Joint study project No 2, Contract EUR 16534).

- Реконструкція доз населення, евакуйованого з 30-км зони навкруги Чорнобильської аварії. Міжнародний проект ЕС F 14P-CT-95, 1999 („Reconstruction of the doses to the population evacuated from the 30-km-zone around the Chernobyl reactor. Final report. EU-Research Contract F 14P-CT-95 “Dose Reconstruction”, 1999)

- Оптимальна стратегія для відновлення територій, забруднених під час та після Чорнобильської аварії  1997 (Optimal management routes for the restoration of territories contaminated during and after the Chernobyl accident, Europian Comission,  Contract Nos COSU-CT94-0101, COSU-CT94-0102, B7-6340/95/001064/MAR/C3 and B7-5340/96/000178/MAR/C3)

- Опромінення щитовидної залози у Білоруських та Українських дітей після Чорнобильської аварії та результуючий тиреоризик» (“Thyroid Exposure of Byelorussian and Ukrainian Children after the Chernobyl Accident and resulting Thyroid Risk”, Contract No StSch 4240, Ukrainian Radiation protection Institute – GSF, Forschungszentrum fur Umwelt und Gesundheit, 2000-2004)

- «Межі застосування епідеміологічних досліджень з агрегованими даними для оцінки факторів ризику» (“Range of application of epidemiological studies with aggregated data for risk factor determination”, StSch 4299, Ukrainian Radiation protection Institute – GSF, Forschungszentrum fur Umwelt und Gesundheit, 2002-2004)

Мета та завдання дослідження

Мета дослідження: Розробка та впровадження еклого-дозиметричних моделей оцінки радіаційного впливу на населення та наслідків для довкілля глобальної комунальної радіаційної аварії, як суттєвої складової екологічної безпеки держави.

Завдання дослідження, вирішення яких необхідне для досягнення мети.

  - Створення комплексу чорнобиль-орієнтованих ретроспективно-проспективних еколого-дозиметричних моделей оцінки доз опромінення населення на всіх окремих фазах важкої радіаційної комунальної аварії.

  - Розробка та впровадження системи загальнодозиметричної паспортизації населених пунктів України, як одного з інструментів виконання вимог Законів та Національних Програм України по мінімізації наслідків Чорнобильської аварії.

  - Розробка та обґрунтування технічних рішень щодо створення Центрального Еколого-Дозиметричного Регістру та підтримка його функціонування.

  - Наукове обґрунтування загальної просторово-часової еволюції доз опромінення населення України з урахуванням реальних екологічних та професійно-вікових особливостей, а також рівня та часової динаміки протирадіаційних заходів, що проводилися.

Об’єкт дослідження: радіоактивно забруднені чорнобильськими випадіннями  території України та населення, що на цих територіях проживає.

Предмет дослідження: часова динаміка та територіальні особливості поведінки у навколишньому середовищі (включаючи ланки харчового ланцюжка) найважливіших для формування доз радіонуклідів аварійного походження та факторів життєдіяльності населення, що модифікують рівні дозових навантажень на членів різних професійно-вікових груп, втягнутих у Чорнобильську аварію.

Методи дослідження: математичне моделювання та формалізація процесів міграції радіонуклідів у довкіллі та факторів життєдіяльності населення; методи системного аналізу; регресійні методи лінійного та нелінійного оцінювання параметрів; статистичні методи.

Наукова новизна одержаних результатів

- З урахуванням чорнобильського досвіду, вперше обґрунтовані та сформульовані основні вимоги та принципи побудови еколого-дозиметричних моделей, що застосовуються для масових широкомасштабних ретроспективно-проспективних оцінок доз опромінення населення в умовах важкої комунальної радіаційної аварії.

- Створена еколого-дозиметрична модель зовнішнього опромінення, що відображує рівні та часову динаміку доз опромінення від цього джерела для різних професійно-вікових груп населення впродовж усього періоду після аварії. Для цих груп визначені рівні доз опромінення. Встановлено абсолютні та відносні внески від різних гама-опромінювачів у дозу зовнішнього опромінення на різних фазах чорнобильськї аварії

- Створений комплекс референтних еколого-дозиметричних моделей внутрішнього опромінення (за рахунок споживання радіоактивно-забруднених продуктів харчування) для ранньої та початку середньої, а також для середньої та пізньої фаз аварії. Обґрунтований формалізм, що описує часову динаміку вмісту радіоцезію у організмі жителів у 1986 р., встановлені коефіцієнти самообмеження споживання харчових продуктів місцевого виробництва сільським населенням. Узагальнені результати сотень тисяч прямих вимірів, що надходили та зберігаються у Центральному Еколого-Дозиметричному Регістрі. Встановлена єдина для усієї забрудненої території України референтна „молочна” функція, що описує часову динаміку концентрації радіоцезію у молоці в умовах проведення різних сільськогосподарських контрзаходів.

- Введено і обґрунтовано поняття та виконано розробку моделей референтного та реального „молочного еквівалентів раціону”, застосування яких в умовах масового опромінення населення дозволяють мінімізувати кількість об’єктів радіоекологічного та дозиметричного моніторингу на забруднених територіях. Визначені критичні за рівнями дозових навантажень внутрішнього опромінення сільського населення регіони України та встановлена часова динаміка цих навантажень впродовж середньої та пізньої постчорнобильських часових фаз.

- Обґрунтована трирівнева система реконструкції доз опромінення щитовидної залози від радіойоду і на цій основі створена єдина референтна еколого-дозиметрична модель. В рамках трирівневої системи отримані референтні співвідношення відносної інтегральної активності радіойоду у щитовидній залозі для різних гендерно-вікових груп окремих населених пунктів сільської, міської місцевості, а також для евакуйованих жителів. Встановлені співвідношення дозових оцінок для різних рівнів реконструкції.

- Обґрунтовані та сформульовані вимоги до процедур для загальнодозиметричної паспортизації населених пунктів України, що зазнали радіоактивного забруднення у наслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та розроблені відповідні еколого-дозиметричні моделі, на основі яких виконана повна оцінка ретроспективно-проспективних дозових навантажень усього населення України.

Практичне значення одержаних результатів

- Створений і постійно функціонує єдиний для всіх територій України Центральний Еколого-Дозиметричний Регістр, де в уніфікованих форматах упорядковані, зібрані, в постійному режимі оновлюються, узагальнюються (на різних рівнях) результати еколого-дозиметричного моніторингу, що проводився на ранній та середній фазах аварії відповідно з Загальнодержавною Програмою Комплексної Загальнодозиметричної Паспортизації.

- Для усіх областей України оцінені середні (зважені по кількості сільського та міського населення) дози, що отримали жителі від усіх шляхів та джерел Чорнобильського опромінення. Оцінені колективні дози зовнішнього, внутрішнього та сумарного опромінення. Для кожного шляху опромінення встановлені критичні групи населення (та критичні регіони), що зазнали найбільших дозових навантаження. Ці дозові оцінки придатні для застосування як при формуванні стратегій захисту населення та реабілітації територій в умовах Чорнобильської аварії (включаючи рішення про припинення дії будь-яких заходів), так і для розробки загальних радіаційно-гігієнічних регламентів („рівнів втручань” та „рівнів дій”) в умовах радіаційних аварій.

- Розроблені та впроваджені Інструктивно-методичні вказівки (затверджені Міністерством Охорони Здоров’я та Національною Комісією по радіаційному захисту України): "Радіаційно-дозиметрична паспортизація населених пунктів України, що піддалися радіоактивному забрудненню в результаті аварії ЧАЕС, включаючи тиреодозиметричну паспортизацію”, (Київ, 1996), які впродовж останніх восьми років виконують роль ключового інструменту реалізації вимог Закону України №791а-ХІІ "Про правовий режим територій, які піддалися радіоактивному забрудненню у результаті Чорнобильської катастрофи" 1991р., в частині, що стосується дозових критеріїв зонування постраждалих від Чорнобилю територій.

- Розроблені та впроваджені Інструктивно-методичні вказівки (затверджені Міністерством Охорони Здоров’я та Національною Комісією по радіаційному захисту України) «Реконструкція та прогноз доз опромінення населення, що проживає на територіях України, що зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії ЧАЕС», (Київ, 1998).

- Розроблено та затверджено Міністерством Охорони Здоров’я та Національною Комісією по радіаційному захисту України десять щорічних (1992-2005 рр.) Збірок „Загальнодозиметрична паспортизація населених пунктів України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської аварії”, які виконують роль офіційних каталогів радіаційного стану в понад 2000 населених пунктах України, що віднесені до категорії „постраждалих”.

- Розроблена та затверджена Міністерством Охорони Здоров’я та Національною Комісією з Радіаційного захисту України Збірка 7: „Ретроспективно-прогнозні дози опромінення населення та Загальнодозиметрична паспортизація 1997р. населених пунктів України, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської аварії”.

Особистий внесок здобувача

Здобувач особисто і безпосередньо був відповідальним виконавцем всіх вище перелічених НДР, в рамках яких створювався та функціонував Центральний Еколого-Дозиметричний Регістр, розроблялися усі еколого-дозиметричних моделі, проводилася загальнодозиметрична паспортизація населених пунктів, а також виконувалися оцінки доз опромінення населення України. Основні концепції, наукові ідеї і положення щодо розробки усіх Еколого-Дозиметричних Моделей та Центрального Еколого-Дозиметричного Регістру розроблені та сформульовані особисто автором. Особисто автором виконано математичний та статистичний аналіз даних та розрахунки доз населення від різних шляхів опромінення.

Апробація результатів Дисертації

Матеріали дисертації доповідалися та обговорювалися на наступних вітчизняних та міжнародних конференціях, семінарах та робочих групах:

- Наукова Конференція „Медицинские аспекты аварии на Чернобыльской атомной электростанции” 11-13 травня, 1988 р. Київ.

- International Symposium on Environmental Contamination Following a Major Nuclear Accident., Vienna, Austria, 16-20 October 1989.

- Japan–USSR seminar Hiroshima–Nagasaki, “Lucky Dragon, Techa River and Chernobyl”, Tokyo (Japan) , National Institute of Radiological Sciences; 25–29 June 1990.

- Seminar on Comparative Assessment of the Environmental Impact of Radionuclides Released during Three Major Nuclear Accidents: Kyshtym, Windscale, Chernobyl, Luxembourg, 1-5 October, 1990.

- International seminar on intervention levels and countermeasures for nuclear accidents, Cadarache, France.; 1991.

- Наукова Конференція „Актуальные вопросы ретроспективной, текущей и прогнозной дозиметрии облучения в результате Чернобыльской аварии”, Київ, 27-29 жовтня 1992 р.

- International workshop “Assessment of the health and environmental impact from radiation doses due to released radionuclides”, Chiba, National Institute of Radiological Sciences (Japan), January 18-20, 1994.

- International Workshop on Dose Reconstruction, Bad Honnef (Germany). 20-23 November, 1995.

- International conference “Health consequences of the Chernobyl and other radiological accidents”. 20-23 November 1995.  Geneva.

- International conference “The radiological consequences of t/he Chernobyl accident”. Minsk, Belarus 18 -22 March, 1996.

- International Seminar “Restoration of contaminated territories resulting from the Chernobyl Accident”, Luxembourg, 1998.

- EC/CIS workshop on restoration of contaminated territories resulting from the Chernobyl accident. Brussels, 29-30 June, 1998.

- Regional International Radiation Protection Association (IRPA) -congress: „Radiation protection for Man and Society in the Europe of tomorrow”, Gmunden, Austria 16-21 September 2001.

- International Radiation Protection Association congress – 2003 (Japan).

- International Radiation Protection Association congress – 2004 (Italy).

Публікації

Матеріали дисертації представлені 18-ти статтях у наукових журналах, у 3-ох монографіях (у формі авторизованих розділів), , у 3-х статтях у збірках, у 11 матеріалах міжнародних та вітчизняних конференцій та симпозіумів, у 1-му Державному нормативному документі, 1-ій Національній Доповіді, 3-х Інструктивно-Методичних Документах.

Висновки

    - Аналіз структури, формального апарату та наборів параметрів існуючих світових еколого-дозиметричних моделей (ЕДМ), що були розвинені з метою оцінки доз опромінення населення у разі виникнення аварійного радіоактивного забруднення довкілля, показав їх непридатність для оцінки ретроспективно-прогнозних і поточних доз опромінення усього населення України в умовах, що реально склалися після Чорнобильської аварії. З урахуванням результатів цього аналізу сформульовані основні вимоги до подібних ЕДМ з урахуванням радіоекологічних умов територій, особливостей життєдіяльності населення, а також державних протирадіаційних заходів та масштабного радіоекологічного моніторингу, що проводилися в України після Чорнобильської аварії.

    - Розроблена та реалізована система єдиних принципів та формалізмів побудови ЕДМ, що описують процеси формування доз населення від джерел зовнішнього та внутрішнього опроміненя на різних фазах глобальної аварії. Реалізована єдина формалізована структура окремих ЕДМ, що включає функції джерела, які описують поведінку радіонуклідів у довкіллі та модифікуючій вплив на них антропогенних факторів. Модифікатори джерела враховують вплив на функції джерела факторів, що пов’язані з поведінкою суб’єкта опромінювання – людини. Обґрунтовано, що у якості мінімальної просторово-популяційної одиниці усіх ЕДМ доцільно використовувати окремий НП та його мешканців.

    - Встановлено, що необхідним і достатнім для умов глобальної комунальної радіаційної аварії є шестикомпонентний ЕДМ-комплекс, що описує динаміку дозоутворення на різних фазах аварії і складається з  наступних окремих ЕДМ:

- ЕДМ зовнішнього опромінення на ранній та початку середньої фаз аварії (1986 р): ЕДМ86ext;

- ЕДМ зовнішнього опромінення на середній та пізній фазах: ЕДМ87−2056ext;

- ЕДМ внутрішнього (перорального) опромінення на ранній та початку середньої фаз аварії (1986 р): ЕДМ86ing;

- ЕДМ внутрішнього (перорального) опромінення на середній та пізній фазах аварії: ЕДМ87−2056ing.;

- ЕДМ загальнодозиметричної паспортизації;

- ЕДМ реконструкції поглинутих доз опромінення щитовидної залози: ЕДМth.

    - Розроблені ЕДМ зовнішнього опромінення населення (ЕДМ86ext та ЕДМ87−2056ext), що відтворюють розгорнуті у просторі і часі процеси дозоутворення за рахунок випадінь на ґрунті гама-випромінювачів. Встановлені та параметризовані єдині як для усієї забрудненої території, так і для окремих регіонів напівемпіричні референтні функції джерела: матриця співвідношень основних гама-випромінювачів у радіоактивних випадіннях на ґрунті та функція часової динаміки послаблення потужності поглинутої дози у повітрі за рахунок процесів вертикальної міграції 137Cs у ґрунті. Обґрунтовані, формалізовані та параметризовані модифікатори функції джерела у ЕДМ86ext та ЕДМ87−2056ext: референтні «коефіцієнти поведінки», Ki,bih, що є інтегрованими характеристиками життєдіяльності населення і характеризують відношення реально отриманої та максимально можливої дози зовнішнього опромінення для кожної з п’яти основних професійо-вікових груп населення.

    - Встановлено, що основний вклад у дозу зовнішнього опромінення 1986р. вносили такі короткоживучі гама-випромінювачі, як: 95Zr, 95Nb, 103Ru, 140La, радіоізотопи йоду. Вклад радіоізотопів 134Cs та 137Cs становив приблизно 21%. У 1987р. радіоізотопи цезію формували приблизно 78% річної дози, і з часом цей відсоток поступово досяг 100%, при постійному зменшенні внеску 134Cs і зростанні внеску 137Cs. Доза зовнішнього опромінення знижується з часом, досягаючи у 1988р 20% від дози 1986р. і 10% від цієї дози у 1991 р. Зниження дози за рахунок вертикальної міграції складає 26% у 1988р. і 40% у 1991р. Зниження дози зовнішнього опромінення за рахунок коефіцієнту поведінки Ki,bih найбільше для дітей дошкільного віку (їх доза складає 11-15% від дози у повітрі залежно від сезону). Для працівників сільського господарства середньорічні дози зовнішнього опромінення складають 33-43% від поглинутої дози у повітрі.

    - Розроблена ЕДМ внутрішнього опромінення ЕДМ86ing, що відтворює процеси дозоутворення від різних радіонуклідів за рахунок перорального їх надходження (в першу чергу за рахунок забруднення молока) на ранній та початку середньої фаз аварії, а також реконструює середні та колективні дози внутрішнього опромінення від усіх дозовозначущих радіонуклідів чорнобильських випадінь у 1986 р. Показано, що основним дозовозначущим радіонуклідом внутрішнього опромінення у квітні-червні 1986 р. були радіоізотопи йоду, а вже з липня 1986 р. - радіоізотопи цезію.

    - Розроблена ЕДМ внутрішнього опромінення населення на середній та пізній фазах комунальної аварії ЕДМ87−2056ing, яка формалізувала процеси дозоутворення у цей період і відтворює  дозові оціник двох типів: референтно-екологічних (Eecolcs,ing(T)) та референтно-інструментальних (Einstrcs,ing(T)). Перший, більш консервативний тип доз, застосовується при прийнятті рішень про втручання, а другий - для відображення реальних дозових навантажень.

    - Введено та параметризовано спільну для Eecolcs,ing(T) та Einstrcs,ing(T) референтну „молочну” функцію cmcs(t) що описує єдину для усієї радіоактивно-забрудненої території часову динаміку концентрації 137Cs у молоці, нормовану на референтну щільність випадінь 137Cs на ґрунті (σ0,jcs) та референтний коефіцієнт переходу 137Cs „грунти-молоко” (k0,jcs). Встановлено періоди напівзниження концентрації у молоці, що складають 2.9 та 15 років.

    - Розроблені феноменологічні моделі та параметризовані модифікатори джерела у Eecolcs,ing(T) та Einstrcs,ing(T), у якості яких виступають, відповідно, референтний (w0m,ref) та реальний (w0m,real(t)) молочні еквіваленти раціону. Це дозволило обґрунтувати мінімально необхідну (для дозових оцінок) кількість об’єктів радіоекологічного моніторингу. Отримано та обґрунтовано оцінку «референтного молочного еквіваленту раціону» (w0m,ref), яка для сільського населення України складає 0.97 л·добу-1. Встановлено математичну форму та здійснено параметризацію залежної від часу функції „реального молочного еквіваленту” w0m,real(t). Показано, що для періоду 1987-1997рр. функція w0m,real(t) має «хвилеподібну» (логістичну) математичну форму, що пов’язано з впливом таких, змінюваних у часі, соціальних чинників, як доступність та можливість придбання населенням „чистих” продуктів харчування, рівень самообмежень, пов’язаних з індивідуальним відношенням до радіаційного чинника. Значення w0m,real(t) коливалося від 0.48 л·добу-1 у 1987р., знижуючись до 0.28 л·добу-1 у 1991р. і зростаючи до 0.62 л·добу-1 у 1997р.

    - Розроблена ЕДМth, що забезпечує трирівневу систему реконструкції поглинутих доз опромінення щитовидної залози. Різні рівні реконструкції відрізняються ступенем індивідуалізації доз, що відновлюються. Перший рівень, що має найвищий ступінь індивідуалізації, включає оцінки інструментально-індивідуалізованих доз для осіб, у яких були проведені вимірювання активності радіойоду у травні-червні 1986р. Другий рівень забезпечує оцінки середньогрупових інструментальних гендерно-вікових доз для мешканців тих НП, у яких хоча б у частини жителів були виконані вимірювання активності радіойоду у ЩЗ в травні-липні 1986р. Третій рівень реконструкції включає процедури для оцінки середньогрупових гендерно-вікових доз опромінення ЩЗ для мешканців НП, які взагалі не були охоплені прямими вимірюваннями вмісту 131I у ЩЗ у 1986 р. Кожний з рівнів реконструкції у ЕДМth включає оцінку доз двох типів: (1) референтно-екологічні Eecol,a,s,jth, що ґрунтуються на екологічних моделях переносу радіойоду по ланках харчового ланцюжка та (2) референтно-інструментальні, що ґрунтуються на результатах та узагальненому аналізі прямих вимірювань активності ЩЗ, виконаних у травні-червні 1986р. Для кожного рівня реконструкції встановлені кількісні значення чинників, що пов’язують ці два типи дозових оцінок: індивідуалізовані масштабуючі чинники Kka,s,jscale першого рівня реконструкції; селищний Ks,jscal та районний Ks,raionscal масштабуючі чинники другого рівня реконструкції, та масштабуючий чинник Ks,j**scal, що застосовується при реконструкції доз третього рівня. Значення Kka,s,jscale оцінені для ≈130 000, мешканців з прямими вимірюваннями. Значення чинників Ks,raionscal (що розраховуються із застосуванням значень Ks,jscal для 748 НП з прямими вимірами), оцінені для 14 районів Київської, Житомирської та Чернігівської областей, коливаються від 0.9 для Чернігівського району Чернігівської області до 6.9 для Бородянського району Київської області. Встановлений математичний зв’язок фактору Ks,j**scalзі щільністю випадінь 137Cs на ґрунті тих НП, де вимірювання у 1986р. не проводилися.

    - Розроблена модель та виконана параметризація відносної міжвікової інтегральної активності 131I у ЩЗ, fa,s, що займає центральне місце у реконструкції доз другого та третього рівнів. Доведена можливість використання для усього населення шести функцій fa,s, що відповідають двом генедерним групам у сільській, міській місцевості та для евакуйованих жителів. Показано, що у межах окремого НП інтегральна активність 131I у ЩЗ у молодших вікових групах (1-2 роки) на 20-50% нижча, а у старших групах (17-18 років) на 1-12% вища за цей показник у представників референтної вікової групи 12-14 років.

    - Створений та впроваджений Центральний Еколого-Дозметричний Регістр (ЦЕДР), що складається з п’яти великих інформаційних блоків, які включають більш ніж 50 локальних баз даних, і виконує функції: збору, уніфікації, обробки, збереження та узагальнення результатів державного еколого-дозиметричного моніторингу з метою інформаційного забезпечення ЕДМ-комплексу та отримання всіх видів ретроспективно-проспективних дозових оцінок для населення, що потрапило під вплив Чорнобильської катастрофи, включаючи загально-дозиметричну та тиреодозиметричну паспортизацію.

    - Встановлено, що середні дози зовнішнього опромінення, для територій  України з різними рівнями радіоактивних випадінь лежать у інтервалі 0.24-16.1 мЗв для 1986 р., 0.6-40.5 мЗв для перших 15 років після аварії, та 0.89-60.5 мЗв для усього 70-ти річного післяаварійного періоду. Відсоток жителів Київської, Житомирської та Рвненської областей з референтно-інструментальними дозами внутрішнього опромінення від радіоцезію Einstr,jcs,ing(T), що складають 5-20 мЗв найвищий для Рівненської області (27%); для Київської області цей відсоток жителів оцінено, як 0.4%, а для Житомирської – як 11%. Дози Einstr,jcs,ing(T), що перевищують 20 мЗв за 15 років оцінені для 6.2% населення трьох областей.

    - Найвищі середні ефективні дози як зовнішнього так і внутрішнього опромінення у 1986 р. серед жителів районів, охоплених Загальнодозиметричною паспортизацією отримали жителі Народницького та Поліського районів, що обумовлено високими рівнями випадінь 137Cs на грунт у цих районах. У період 1987-2000 рр. найвищі середні дози зовнішнього опромінення оцінені для північних районів Київської (Поліський район), Житомирської (Народицький район), а також Рівненської областей. При цьому для більшості районів Вінницької, Київської та Черкаської областей та у ряді районів Житомирської області, де переважають чорноземи і пісчані ґрунти, вклад дози зовнішнього опромінення у періоди 1987-1990 та 1991-2000 рр. перевищував 70% і навіть 95%. В той же час в усіх трьох районах загальнодозиметричної паспортизації Волинської області та в усіх шести паспортизуємих районах Рівненської області навпаки, - вклад дози внутрішнього опромінення за рахунок споживання радіоактивно-забруднених продуктів харчування складав від 70% до 90%. На території цих районів переважними є торф’яно-болотні ґрунти.

    - Середні по областях (зважені за чисельністю жителів кожного НП) сумарні дози зовнішнього та внутрішнього опромінення за 1986 р. змінються від 0.4-0.5 мЗв (Херсонська, Львівська та Закарпатська області) до 2.1 мЗв (Житомирська та Київська області). Найвищі середні дози для періоду 1987-2000рр. оцінені для Рівненської (4.1 мЗв), Житомирської (3.4), Волинської (2.6 мЗв) та Київської (2.5 мЗв) областей. Для цих же областей найбільші середні дози (відповідно, 5.7, 5.5, 4.6 та 3.5 мЗв) оцінені також для усього періоду 1986-2000рр.

    - Інструментально-індивідуалізовані поглинуті дози опромінення ЩЗ  Einstr,ka,s,jth реконструйовано для 130 000 жителів Київської, Житомирської та Чернігівської областей (перший рівень реконструкції). Найвищі індивідуальні дози Einstr,ka,s,jth (що сягають 27 Гр) отримали діти молодших віковіх груп 1-4 роки, зі збільшенням віку, величина дози знижується. Середня доза Einstr,ka,s,jth для усього дитячого та підліткового населення з прямими вимірами активності ЩЗ склала 300 мГр. Оцінки середньогрупових інструментальних гендерно-вікових доз опромінення ЩЗ, виконані для 748 НП півночі Київської, Житомирської та Чернігівської областей (другий рівень реконструкції). Для референтної вікової групи дітей (12-14 років) ці дози не перевищують 100 мГр у 518 НП, тоді як для 29 НП ці оцінки вищі за 1000 мГр. Середньогрупові оцінки доз для дітей віком 1-4 роки приблизно у 3.5 рази вищі за дози, оцінені  у дітей віком 16-18 років (в одному і тому ж НП). Оцінки доз опромінення ЩЗ для дітей та підлітків таких великих міст, як Київ, Житомир та Чернігів були нижчі за дозові оцінки для сільського населення і склали (для референтної вікової групи) відповідно, 19, 49 та 12 мГр. Середні дози опромінення ЩЗ для різних областей України (третій рівень реконструкції) лежать в інтервалі від 3 мГр (Закарпатська область) до 87 мГр (Житомирська область). Найбільші середні дози оцінені для Житомирської (29-176 мГр), Київської (28-172 мГр), Чернігівської (20-121 мГр), Рівненської (23-149 мГр) та Черкаської (18-117 мГр) областей.

    - Розроблено та впроваджено Інструктивно-Методичні Вказівки „Радіаційно-Дозиметрична паспортизація населених пунктів території України, що зазнали радіоактивного забруднення у наслідок Чорнобильської аварії, включаючи тиреодозиметричну паспортизацію” („Методика-96”), як офіційний інструмент отримання „паспортних” доз, а також Інструктивно-методичні Вказівки “Реконструкція і прогноз доз опромінення населення, що проживає на територіях України, які зазнали радіоактивного забруднення у результаті аварії ЧАЕС” („Методика-97”). В основу цих документів покладено розроблений чорнобиль-орієнтований ЕДМ-комплекс, а головним результатом їх застосування стали десять щорічних (1991-2005) Збірок Загальнодозиметричної паспортизації НП та окрема Збірка ретроспективно-проспективних доз опромінення жителів НП. Як Методика-96 і Методика-97, так і Збірки паспортних та ретроспективно-проспективних доз затверджені Міністерством Охорони Здоров’я, Держкомгідрометом та НКРЗ України.

# Список використаних джерел

1. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи.  ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. – Київ: УЦГСЭН, 1998. – 135 с.

2. Радіаційно-дозиметрична паспортизація населених пунктів території України, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії ЧАЕС,  включаючи тиреодозиметричну паспортизацію. Інструктивно-методичні вказівки: «Методика-96» / І.А. Ліхтарьов, Л.М. Ковган, Л.Я. Табачний, и др. // Мінздрав Украины, МинЧАЭС Украины, НЦРМ АМНУ, ИРЗ АТНУ. – Киев, 1996.–74 с.

3.  Реконструкция и прогноз доз облучения населения, проживающего на территориях Украины, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии ЧАЭС. Инструктивно-методические указания: «Методика-97» / И.А. Лихтарев, В.Б. Берковский, Л.Н. Ковган, Л.Я. Табачный // Мінздрав Украины, МинЧАЭС Украины, НЦРМ АМНУ, ИРЗ АТНУ. – Киев, 1998.-76 с.

4. Руководство по дезактивации населенных пунктов в отдаленный период после радиоактивного загрязнения долгоживущими радионуклидами-гамма-излучателями / А.Н. Барковский, В.Ю. Голиков, Л.Н. Ковган и др. // МАГАТЭ, Вена-Минск, Октябрь, 2000–50c.

5.  Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 у продуктах харчування  та питній воді (ДР-97). Державні гігієнічні нормативи / І.П.Лось, О.О. Насит, І.А. Ліхтарьов та інші. - Затвер. наказом МОЗ України від 14.07.97 р. № 255 . - Київ, 1997. - 10 c.

6. Система контроля радиационного качества продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в случае крупной радиационной аварии (восстановительный период): Межведомственные метод. указания / Утверждены МЗ Украины 1993 г. - 15 c.

7.`Медицинские аспекты аварии на Чернобыльской атомной электростанции: Материалы научн. конф. 11-13 мая 1988г., Киев. - Київ: Здоров’я, 1988.– 232 с.

8. Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation:UNSCEAR 1993 Report to the General Assembly,with annexes–New York:United Nations publication,1993–725p.

9.  Десять лет после аварии на Чернобыльской АЭС. Национальный доклад Украины (Минчернобыль, 1996 г).–Киев: ”Инфоцентр Чернобыль”,1996.-212с.

10. 15 років Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання. Національна доповідь України. – Київ: ”Чорнобильінтерінформ”. – 2001. – 146 с.

11. Assessment of the health and environmental impact from radiation doses due to released radionuclides: Proc.of an International workshop,January 18–20,1994.-Chiba:National Institute of Radiological Sciences; NIRS-M-102.–1994.–50p.

12 Актуальные вопросы ретроспективной, текущей и прогнозной дозиметрии облучения в результате Чернобыльской аварии: Тез.докл. науч. конф., 27-29окт.1992г.-Киев, 1993–216с.

13. Sources and Effects of Ionizing Radiation / United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). - New York: United Nations publication, 1994. - 856 p.

14.Закономерности построения оперативного и долгосрочного радиационно-дозиметрического прогноза / И.А. Лихтарев, Л.Н. Ковган, Е.П. Зайцева, И.В Сметанина // Проблемы  радиационной медицины:  Респ. межвед. сб. ВНЦРМ АМН СССР. – К,  1991. - Вып. 3. - С. 103-119.

15. Медицинские последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Коллективная монография в 3-х кн./Под ред. В.А.Бузунова, И.А.Лихтарева.-Киев,“ МЕДЭКОЛ” МНИЦБИО-ЭКОС,1999.-Кн.1: Эпидемиология медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС.-316 c.

16.  Чумак  В. В. Ретроспективна оцінка доз зовнішнього гамма-опромінення як радіаційно-гігієнічного фактора у гострий період великої комунальної аварії (на прикладі аварії на Чорнобильській АЕС): Автореф. дис. … д-ра б. наук: 14.02.01 / НЦРМ АМН України. – К., 2001. – 38 с..

17. Репин  В.С. Радиационно-гигиеническое значение источников и доз облучения населения 30-к зоны после аварии на ЧАЭС (Проблемы реконструкции, оценка рисков): Автореф. дис.  … д-ра биол. наук: 14.02.02 / Ин-т медицины труда АМНУ. – К., 1996. – 31 с.

18. Международный Чернобыльский проект: Технический отчет/Международное Агентство по Атомной Энергетике.–Вена: МАГАТЭ,1992–740 с.

19. Decision aiding system for the management of post-accidental situations (JSP-2): final report / International scientific collaboration on the consequences of the Chernobyl accident (1991-1995): EC, Belarus, the Russian Federation, Ukraine; Joint study project No 2 – EUR 16534 EN. – Brussels-Luxembourg, 1996. – 81 p.

20. Effective doses due to external irradiation from the Chernobyl accident for different population groups of Ukraine / Ilya Likhtariov, Lionella Kovgan, Peter Jacob, et al // Health Phys. – 1996. - Vol.70, № 1. - P. 87-98.

21. Attenuation effects on the kerma rates in air after cesium depositions on grasslands / Peter Jacob, Reinhard Meckbach, Ilya Likhtarev et al // Radiat. Environ. Biophys. - 1994. - Vol.33. - P. 251-267.

22. Chernobyl accident: Retrospective and prospective estimates of external dose of the population of Ukraine / I.A. Likhtarev, L.N. Kovgan, P. Jacob, L.R. Anspaugh // Health Phys. – 2002. – Vol.82, № 3. – P. 290-303.

23. Internal exposure from the ingestion of foods contaminated by Cs-137 after the Chernobyl accident. Report 1.General model: Ingestion doses and countermeasure effectiveness for the adults of Rovno Oblast of Ukraine / Ilya A. Likhtarev, Lionella N. Kovgan, Sergei E. Vavilov et al // Health Phys.–1996.–Vol.70, № 3.–P. 297-317.

24. Internal exposure from the ingestion of foods contaminated by Cs-137 after the Chernobyl accident. Report 2.  Ingestion doses of the rural population of ukraine up to 12 years after the accident (1986–1997) / Ilya A. Likhtarev, Lionella N. Kovgan, Sergei E. Vavilov et al // Health Physics. –2000.–Vol.79, № 4.–P.341-357.

25. A consistent radionuclide vector after the Chernobyl accident / Konrad Muck, Ilya Likhtarev, Lina Kovgan et al // Health Physics. – 2002. – Vol.82, № 2. – P.141-156.

26. Reconstruction of the ingestion doses received by the population evacuated from the settlements in the 30-km zone around the Chernobyl reactor / Gerhard Prohl, Ilya Likhtarev,  Lina Kovgan et al//Health Physics.–2002.–Vol.82, № 2–P.173-181.

27. Дозиметрическая паспортизация населенных пунктов Украины, подвергшихся радиоактивному загрязнению после Чернобыльской аварии. Сводные данные, июнь 1991г. - март 1995 г. (Сборник 5) / Минздрав Украины, Минчернобыль Украины, НЦРМ АМНУ, ИРЗ АТНУ;  рук. проф. И.А.Лихтарев. - Киев, 1995. - 312 c.

28. Лихтарев И.А., Ковган Л.Н. Общая структура Чернобыльского источника и дозы облучения населения Украины // Международный журнал радиационной медицины. -1999. -Т.1, № 1. - С.29-38.

29. Комплексна дозиметрична паспортизація населених пунктів України (1996-1999 рр.) / Мінчорнобиль України. - Шифр 257; № ДР 0196U024326; інв № 1996 р.-397U00109, 1997 р.- 0398U001983. – К., 1999.

30. Ретроспективно-прогнозні дози опромінення населення та загальнодозиметрична паспортизація 1997 р. населених пунктів України, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської аварії. Узагальнені дані за 1986-1997 р.р. (Збірка 7) /  МОЗ України, АМНУ,  МНС України, НЦРМ АМНУ, ІРЗ АТНУ;  керівник проф. И.А.Ліхтарьов. – Київ: МОЗ України, 1998. - 155 c

31. Post-chernobyl thyroid cancers in Ukraine. Report 1. Estimation of thyroid doses/I.Likhtarov, L.Kovgan, A. Bouville et al // Radiation Research.–2004.–Vol.162.–P. 154-165.

32. Müller H. and G. Pröhl. Ecosys-87: A dynamic model for assessing radiological consequences of nuclear accidents // Health Physics. – 1993. - Vol. 64, № 3. – P. 232-252.

33. Гусев Н.Г., Беляев В.А. Радиоактивные выбросы в биосфере. Справочник. - М., Энергоатомизд., 1991. - 256 с.

34. Booth R.S., Kaye S.V., Rohwer P.S. Systems analysis methodology for predicting dose to man from a radioactively contaminated terrestrial environment // Ed. Nelson. D.J., Radionuclides in Ecosystems; CONF-710501-P2; Springfield, VA: National Technical Information Service. - 1991. – P. 877-893.

35. Pleasant J.C., McDowell-Boyer L.M. Killough G.G. RAGTIME: A Fortran IV implementation of a time-dependent model for radionuclides in agricultural systems // Oak Ridge, TN: Office of Scientific and Technical Information; Report No. ORNL/NUREG/TM-371. -1980.- 280 р.

36. Linsley G.S., Simmonds J.R., Haywood S.M. Fod-Marc: The food chain transfer module in the methodology for assessing the radiological consequences of accidental releases // Chilton, Didcot, Oxon, UK: National Radiological protection Board; NRPB-M-76. - 1982. - 89 р.

37. Simulation of the radionuclide transfer in agricultural food chains / M. Matthies, K. Eisfeld, H. Muller et al // Munchen-Neuherberg, Germany: GSF-Forschungszentrum; GSF-Report S-882, 1982. – 55 р.

38. Koch J., Tadmor J. RADFOOD – A dynamic model for radioactivity transfer through the human food chain // Health Phys. – 1986. - Vol.50. – P.721-737.

39. Whicker F.W., Kirchner T.B. PATHWAY: A dynamic food-chain model to predict radionuclide ingestion after fallout deposition//Health Phys.1987.Vol.52.P.717-737.

40. Kohler, H., Peterson, S. R., Hoffman, F. O. Multiple model testing using Chernobyl fallout data of I-131 in forage and milk and Cs-137 in forage, milk and beef and grain // Stockholm:  National Institute of Radiation Protection; BIOMOVS Technical Report. – 1991. – V.13, Part 1. – 115 р.

41. Linsley G.S., Templeton W.L., Sinnaeve J. The IAEA/CEC programme on validation of models for radionuclide transfer in terrestrial, aquatic and urban environments (VAMP) // Proc. of  Seminar on Methods and Codes for Assessing the Off-Site Consequences of Nuclear Accidents, 7-11 May 1990, Athens, Greece, Belgium. - Brussels: Commission of EC. – 1990. – P. 35-44.

42. Публикация № 29 МКРЗ. Выброс радионуклидов в окружающую среду. Расчет доз облучения человека. Пер. с англ..- М: Атомиздат, 1980. – 95 с.

43. Нормы радиационной безопасности НРБ-76/87 Н 83. Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений. ОСП-72/87/Минздрав СССР; 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 160 с.

44. White I.F. NRPB Emergency Data Handbook. – Chilton, Didcot OXON OX II ORQ, March 1986.,25Р.

45. Sources and Effects of Ionizing Radiation: UNSCEAR 1988 Report to the General Assembly, - New York: United Nations publication, 1988. – 645 p.

46. Sources and biological effects of Ionizing radiation. UNSCEAR 1982 Report to the General Assembly-New York:United Nations publication; 1982,810p.

47. Георгиевский В.Б. Экологические и дозовые модели при радиационных авариях. - К.: Наукова думка, 1994. – 237 с.

48. Осанов Д.П., Лихтарев И.А. Дозиметрия излучений инкорпорированных радиоактивных веществ. Изд. 2-е, перераб. и доп.- М., Атомиздат,1977. - 200с.

49.  Лихтарев  И.А. Радиоактивный йод в проблеме радиационной безопасности. – М.: Атомиздат, 1972. – 270 с.

50. Лихтарев И.А. Кинетика транспорта радиоизотопов в организме человека и экспериментальных животных: Дис.…д-ра ф.-м. наук: 03.00.02.–Л., 1974.–288с.

51. Estimation of radionuclide ihgestioon: the "PATHWAY" food-chain model / F.Ward Whicker, Thomas B.Kirchner, David D.Bresheears, Mark D.Otis. // Department of Radiology and Rad. Biology, Colorado State University, Fort Collins, CO 80523. - Health Physics. - 1990. -Vol.59, No. 5. - P. 645-657.

52. Recommended screening limits for contaminated surface soil and review of factors relevant to site-specific studies: NCRP Report No.129 / National Council on Radiation Protection and Measurements. – SC 64-20; ISBN 0-929600-61-4. – Bethesda, 1999. – 335 p.

53. Дж. Милсум. Анализ биологических систем управления: Пер. с англ. – Москва: Мир, 1968. - 502 с.

54. Справочник по радиационной обстановке и дозам облучения в 1991г. населения районов Российской федерации, подвергшихся аварии на Чернобыльской АЭС/Под ред. д.б.н. М.И. Балонова-С.-Петербург,1993г.-255с.

55. Определение годовых суммарных эффективных доз облучения жителей населенных пунктов Республики Беларусь, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС: Метод. Указания. - Минск, 1994г.

56. Реконструкция средней дозы излучения радиоизотопов йода в щитовидной железе жителей населенных пунктов Российской Федерации, подвргшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году: Методические указания, МУ2.6.1.1000-00. – М., 2001.

57. Методические принципы расчета уровней внешнего и внутреннего облучения населения, использованные при принятии оперативных решений / Р.М. Бархударов, К.И. Гордеев, И.А. Лихтарев и др. // Материалы научной конференции: Медицинские аспекты аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 11-13 мая 1988 г. – Киев: “Здоров’я”, 1988. -  С. 111-118.

58. Определение годовых суммарных эффективных эквивалентных доз облучения населения для контролируемых районов РСФСР, УССР, БССР, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС: Метод. указания № 5792-91 / Утвержд. гл. Гос.сан.врачом СССР 5 июля 1991 г. – М., 1991. – 15 с.

59. Sources and effects of ionizing radiation: UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes / UNSCEAR. - New York, 2000. – Vol. 1: Sources. – 870 p.

60. The Accident Chernobyl NPP and its Consequences: IAEA Post Accident Review Meeting / IAEA / USSR State Committee on the Utilization of Atomic Energy. - Vienna, 1986.

61. One Decade after Chernobyl. IAEA. - 1996.- 324 p.

62. Экологические последствия радиоактивного загрязнения природных сред в районе аварии Чернобыльской АЭС / Ю.А. Израэль, В.Г. Соколовский, В.Е. Соколов и др. - Атомная энергия. – 1988. - т.64, вып. 1. – с. 28-40.

63. Eckerman K., Ryman J. External exposure to radionuclides in air, water, and soil. Federal guidance report No.12 / Oak Ridge National Laboratory. - Oak Ridge, 1993. – 235 p.

64. Гусев Н.Г., Дмитриев П.П. Радиоактивные цепочки: Справочник. - М.: Энергоатомизд, 1988.- 120 с.

65. Атлас загрязнения Европы цезием после аварии на Чернобыльской атомной электростанции: Заключ.отчет / ЕС, Беларусь, РФ, Украина. Междунар. науч. Сотр.   по последствиям Чернобыльской аварии (1991-1995). – JSP N6, EUR 16542 EN. – Чернобыль: «Чорнобильінтерінформ», 1995. – 32 с.

66. Загальнодозиметрична паспортизація населених пунктів України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської аварії. Узагальнені дані за 1996 р. (Збірка 6) /  МОЗ України, АМНУ,  МНС України, НЦРМ АМНУ, ІРЗ АТНУ;  керівник проф. И.А.Ліхтарьов. – Київ: МОЗ України, 1997. - 103 c.

67.  Чумак  В. Зовнішнє гамма-опромінення населення, що було евакуйоване з 30-км зони ЧАЕС (розрахунково-ретроспективний аналіз): Автореф. дис. … канд. б. наук: 03.00.01. – К., 1992. – 28 с.

68. Ретроспективная дозиметрия участников ликвидации послдствий аварии на Чернобыльской АЭС / Под ред. В.П. Крючкова, А.В. Носовского. – Киев: «Седа- стиль», 1996. – 234.

69. Сборник методик по ретроспективному восстановлению доз участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Утв. Минздравом Украины, Киев, 1995, 45 с.

70. Визначення дози зовнішнього опромінення осіб, постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС та інших радіаційних аварій методом ЕПР-спектроскопії емалі зубів. Тимчасові методичні вказівки; затверджені МОЗ України 30.08.95 р. – Київ, 1995. – 21с.

71. Likhtarev I., Chumak V., Repin V. Retrospective reconstruction of individual and collective external gamma doses of population evacuated after the Chernobyl accident // Health Phys. – 1994. – Vol.66, № 6. – P. 643-652.

72. Likhtarev Ilia A., Chumak Vadim V., Repin Victor S. Analysis of the effectiveness of emergency countermeasures in the 30-km zone during the early phase of the Chernobyl accident // Health Phys. – 1994. - Vol. 67. – P. 541-544.

73. Чумак В.В., Репин В.С., Лихтарев И.А. Ретроспективная дозиметрия эвакуированного населения: результаты и перспективы // Актуальные вопросы ретроспективной, текущей и прогнозной дозиметрии облучения в результате Чернобыльской аварии: Тез. докл. науч. конф., Киев, окт. 1992г. - К., 1993. - С. 108 - 110.

74. A cohort study of thyroid cancer and other thyroid diseases following the Chernobyl accident: objectives, design and methods / V.A. Stezhko, M.D. Tronko, A.C. Bouville et al// Chernobyl Thyroid Diseases Study Group of Belarus, Ukraine, and the USA. - Radiation Research. – 2004. – Vol. 161, No 4. – P. 481-492.

75. Childhood exposure due to the Chernobyl accident and thyroid cancer risk in contaminated area of Belarus and Russia / P. Jacob, Y. Kenigsberg, I. Zvonova, and et al // British Journal of cancer. – 1999. – Vol. 80, N9. – P. 1461-1469.

76. Age- and sex-specific relative thyroid radiation exposure to I-131 in Ukraine after the Chernobyl accident / W.F. Heidenreich, I. Kayro, M. Chepurny et al // Health Phys. - 2001. - Vol. 80, N 3. - P. 242-250.

77. Remediation strategy. Optimal management routes for the restoration of territories contaminated during and after the Chernobyl accident. Final report / G. Frank, P. Jacob, I.A. Likhtarev et al // European Commission. – EUR 17627 EN. – Luxembourg: Nuclear science and technology, 1997. – 150 р.

78. Pathway Analysis and Dose Distributions. Joint study project No 5 (JSP5): Final report / Published by EC. - Contract COSU-CT93-53; ISBN 92-827-5207-0. – Luxembourg, 1996 – 130p.

79. Новак Д.В. Закономірності формування доз зовнішнього гама-опромінення населення, що проживає на територіях, зазнавших радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильської АЕС: Автореферат дисертації … канд. техн. наук: 11.00.11 / Київськ. політехн. інститут. – К., 1994. – 22 с.

80. Ильин Л.А. Опыт работы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в решении современных проблем радиационной защиты // Медицинские проблемы аварии на Чернобыльской АЭС. Материалы научной конференции 11-13 мая 1988 г. - Киев: “ Здоров’я “, 1988. - С. 31-42.

81. Защитные мероприятия по снижению доз облучения населения и их эффективность/Г.М. Аветисов, Р.М. Алексахин, В.П. Антонов и др.//Медицинские аспекты аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Материалы научной конференции 11-13 мая 1988 г.–Киев: “Здоров’я”, 1988-С. 99-107.

82. Теория и практика радиационного нормирования до и после аварии не чернобыльской АЭС / Л.А. Булдаков, Г.М.Аветисов, М.И.Баллонов, Ю.О. Константинов //  Медицинские аспекты аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Материалы научной конференции 11-13 мая 1988. - Киев: “Здоров’я”, 1988 г. - С. 53-59.

83. Поступление радионуклидов по пищевым цепям как фактор облучения населения СССР после аварии на Чернобыльской АЭС / В.А. Книжников, Р.М. Бархударов, Г.Я.Брук и др. //  Медицинские аспекты аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Материалы научной конференции 11-13 мая 1988. - Киев: “Здоров’я”, 1988 г. - С. 66-76.

84. Радиационная безопасность. Рекомендации международной комиссии по радиационной защите 1990 года. Публикация 60 МКРЗ: Пер. с англ. – М.:Энергоатомиздат, 1994. – 208 с.

85. ICRP Publication 63. Principles for Intervention for Protection of the Public in a Radiological Emergency (Annals of the ICRP Vol. 22 No. 4).- Oxford. Pergamon Press, 1991.

86. ICRP Publication 30. Limits for Intakes of Radionuclides by Workers. Part 1-4 (Annals of the ICRP Vol.2-19). - Oxford. Pergamon Press, 1978.

87. Закон України від 27 лютого 1991 р. N 791a-XII “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”// Ядерне законодавство. Збірка нормативно-правових актів (станом на 1 січня 1998 р.). - Киев, 1998.- C. 425-435.

88. Закон України від 28 лютого 1991 р. N 796-XII “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”// Ядерне законодавство. Збірка нормативно-правових актів (станом на 1 січня 1998 р.). - Киев, 1998.- С. 435-479.

89. Постанова КМ України №106 від 23 липня 1991 р. Доповнення 1 - 44 c.

90. Mood A. M., Graybill F.A., Boes D.C. Introduction to the Theory of Statistics // McGraw-Hill: Third Ed, 1974. – P.540-541.

91. Радиоактивное загрязнение водных экосистем и источников питьевого водоснабжения/И.А. Лихтарев,  Р.М. Бархударов, О.А. Бобылева и др.//Медицинские аспекты аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Материалы научной конференции 11-13 мая 1988.-Киев: “Здоров’я”,1988 г.-С. 60-66.

92. Динамика уровней гамма-излучения и формирование доз внешнего облучения / В.А. Логачев, И.П. Лось, В.И. Пархоменко и др. //  Медицинские аспекты аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Материалы научной конференции 11-13 мая 1988. - Киев: “Здоров’я”, 1988 г. - С. 118-125.

93. Реконструкция композиции чернобыльских радионуклидных выпадений на территории России / В.А. Питкевич, В.М. Шершаков, В.В. Дуба и др. // Радиация и Риск. – 1993. – № 3. – С.62-93.

94. Израэль Ю.А., Вакуловский С.М., Ветров В.А. Чернобыль: радиоактивное загрязнение природных сред. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1990.

95. Thyroid doses resulting from the Ukraine Chernobyl accident - part 1: Dose estimates for the population of Kiev / I.A. Likhtaryov, G.M.Gulko, I.A.Kairo, et al // Health Phys. – 1994. – Vol. 66, N2. – P. 137-146.

96. Thyroid dose assessment for the Chernigov region (Ukraine): estimation based on 131I thyroid measurements and extrapolation of the results to districts without monitoring / I.A. Likhtarev, G.M. Gulko, B.G.Sobolev, and et al // Radiation and Environmental Biophysics. – 1994. – Vol.33. - P.149-166.

97. Ukrainian thyroid doses after the Chernobyl accident / I.A. Likhtarev, N.K. Shandala, G.M. Gulko and et al // Health Physics.-1993. - Vol.64, N6. - P. 594-599.

98. Results of large scale thyroid dose reconstruction in Ukraine / I. Likhtarev, B. Sobolev, I. Kairo, and et al // Proc. of the first International conference “The radiological consequences of the Chernobyl accident on  March 18-22 1996 in Minsk”. – Minsk, Belarus, 1996. - P. 1021-1034.

99. Reliability and accuracy of the 131I thyroid activity measurements performed in the Ukraine after the Chernobyl accident in 1986 / I.A. Likhtarev, G.M. Gulko, I.A. Kairo, and et al//GSF-Berichy 19/93.Institut fur Strahlenschutz.-Munich,1993– 36p.

100. Лихтарев И.А. Методика расчета доз облучения населения по результатам однократного измерения на СИЧах: Метод. рекомендации. - К., 1986. - 15 с.

101. Литвинец Л. А. Обеспечение оперативного мониторинга индивидуальных доз внутреннего облучения населения после аварии на ЧАЭС: Дис. …канд. техн. наук: 11.00.11. – К., 1994. – 151 с.

102. Experience, problems and results of mass implementation of whole-body counters at post Chernobyl period / O.N. Perevoznikov, I.A. Likhtarev, L.A. Litvinets, G.N. Jakovleva // Proc. of the International Workshop at Chiba, January 18-20, 1994. – Chiba ( Japan). - P. 129-139.

103. Перевозніков О. Система забезпечення інструментальної індивідуальної дозиметрії населення в умовах великої радіаційної аварії (на прикладі Чорнобильської катастрофи): Автореферат дис.  … д-ра техн.наук: 05.26.05 / Нац. техн. ун-т України КПІ. – К., 1995. – 35 с.

104. Дозиметрическая поддержка пилотных проектов “IPHECA” / И.А. Лихтарев, Л.Н. Ковган, В.С. Репин и др. // Матер. Междунар. Конф. «Основные результаты и проблемы. Медицинские последствия Чернобыльской и других радиологических аварий». - Женева, 1995. – С. 91-104.

105. Thyroid gland and radiation (Ukrainian-American Thyroid Project) / M.D. Tronko, O.O. Bobylyova, I.A. Likhtaryov et al // The First Nagasaki Symposium of International Consortium for Medical Care of Hibakusha and Radiation Life Sciences. Nagasaki, Japan, 2003.

106. Chernobyl: A Decade, Kiev, Ukraine, 14-15 October 1996 // Proceedings of the 5th Chernobyl Sasakawa Medical Cooperation Symposium (S. Yamashita and Y.Shibata Eds.), ELSEVIER. Kiev, 1997. - 613 p.

107. ICRP Publication 89. Basic Anatomical and Physiological Data for Use in Radiological Protection: Reference Values (Annals of the ICRP Vol. 32 No. 3-4). - Oxford: Pergamon Press, 2002. - 268 p.

108. ICRP Publication 56. Age-Dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides: Part 1. A report of Task Group of Committee 2 of the International Commission on Radiological Protection (Annals of the ICRP Vol. 20 No. 2). - Oxford: Pergamon Press, 1989. - 122 p.

109. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97/Д-2000). Доповнення: Радіаційний захист від джерел опромінення / Ліхтарьов І.А., Ковган Л.М., Берковський В.В. // Державні гігієнічні нормативи. ДГН 6.6.1.-6.5.061-2000. - Київ, 2000. – 84 с.

110. ICRP Publication 23. Reference Man: Anatomical, Physiological and Metabolic Characteristics. - Oxford: Pergamon Press, 1975. – 496 p.

111. Likhtariov, I.A. and Kovgan, L.N. Doses of irradiation to the Ukrainian Population as a Result of the Chernobyl Accident // Proc. of the Seminar on Comparative Assessment of the Environmental Impact of Radionuclides Released during Three Major Nuclear Accidents: Kyshtym, Windscale, Chernobyl. – Luxembourg, 1990.

112. Likhtarev, I.; Kovgan, L. Organization of data, main results and problems concerning assessment of radiation doses to the Ukrainian populations after the Chernobyl accident // Proc. of Japan–USSR seminar on radiation effects research “Health effects of atomic radiation: Hiroshima–Nagasaki, Lucky Dragon, Techa River and Chernobyl, Tokyo”. - Tokyo:  National Institute of Radiological Sciences, 1990. – P.113–122.

113. R.M.Alexakhin, L.A.Buldakov, V.A.Gubanov, Ye.G.Drozko, L.A.Illya, I.I.Krushev, I.I.Linge, G.N.Romanov, M.N.Savkin, M.M.Saurov, F.A.Tichomirov, Yu.B.Kholina  “Large Radiation Accidents: Consequences and Protective Countermeasures”, Moscow, 1zdAt Publisher, 2004, 555p.

114. Reconstruction of 131I and 137Cs radioactive contamination in Ukraine caused by the Chernobyl accident using atmospheric transport modeling. Report of National Cancer Institute / I. Likhtarev, N. Talerko, A.Bouville et al // http://dceg.cancer.gov /Chernobyl_REB-2-04.pdf., 2004

115. Talerko N. Mesoscale modelling of radioactive contamination formation in Ukraine caused by the Chernobyl accident // J. Environ. Radioactivity. – 2005. – 78, No. 3. – P. 311-329.

116. Ковган Л.Н., Лихтарев И.А. Общее внешнее и внутреннее облучение населения Украины за 15 лет после чернобыльской аварии и прогноз рисков//Международный журнал радиационной медицины.–2002.–Т.4, № 1-4.–С.79-98.

117. Лихтарев И.А., Ковган Л.Н. Дозы внутреннего облучения населения от потребления продуктов питания, загрязненных радиоцезием // Медицинские последствия аварии на Чернобыльской атомной станции. Книга 1. Эпидемиология медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Под ред. В.А. Бузунова, И.А. Лихтарева. – Киев: “МЕДЭКОЛ” МНИЦ БИО-ЭКОС, 1999. – С. 16 -21.

118. Assessing internal exposures and the efficacy of countermeasures from whole body measurements / I. Likhtarev, L. Kovgan, R. Gluvchinskiy et al // Proc. of the first international conference “The radiological consequences of the Chernobyl accident. Minsk, Belarus 18 to 22 March 1996”. – Brussels-Luxemburg: European Commission, 1996. – P. 295-308.

119. Комаріков І.Ю. Динаміка і прогноз міграції радіонуклідів в навколишньому середовищі на територіях, що забруднені внаслідок аварії на ЧАЕС: Автореф. дис.  …канд. техн. наук: 11.00.11/Київськ. політехн. інститут.– К., 1994. – 16 с.

120. Management of contaminated territories - radiological principles and practice / J.P. Hedemann, I.A. Likhtarov,  L.N. Kovgan et al // Proc. of the first international conference “The radiological consequences of the Chernobyl accident. Minsk, Belarus 18 to 22 March 1996”. – Brussels-Luxemburg: European Commission, 1996. – P. 325-338.

121. Identification of countermeasure strategies based on radiological and economic criteria / P.Jacob, I. Likhtarev, L. Kovgan et al // Proc. of the EC/CIS workshop on restoration of contaminated territories resulting from the Chernobyl accident 29-30 June, 1998 (EUR 19152). - Brussels,  1999. - P. – .

122. Дозиметрическая паспортизация населенных пунктов Украины, подвергшихся радиоактивному загрязнению после Чернобыльской аварии. Сводные данные, июнь 1991г. - февраль 1993 г. (Сборник 3) / УНЦРМ АМН Украины; рук. проф. И.А.Лихтарев. - Киев, 1993. - 179 c

123. Дозиметрическая паспортизация населенных пунктов Украины, подвергшихся радиоактивному загрязнению после Чернобыльской аварии, июнь-август 1991г. (Сборник 1) /  УНЦРМ МЗ и АН Украины; рук. проф. И.А.Лихтарев. - Киев, 1991. – 110 с.

124. Дозиметрическая паспортизация населенных пунктов Украины, подвергшихся радиоактивному загрязнению после Чернобыльской аварии. Сводные данные, июнь 1991- февраль 1992 г. (Сборник 2) / УНЦРМ МЗ и АН Украины; рук. проф. И.А.Лихтарев. - Киев, 1992. - 86 c

125. Дозиметрическая паспортизация населенных пунктов Украины, подвергшихся радиоактивному загрязнению после Чернобыльской аварии Сводные данные, июнь 1991г. - февраль 1994 г. (Сборник 4) / УНЦРМ АМН Украины; рук. проф. И.А.Лихтарев. - Киев, 1994. - 241 c.

126. Medical  consequences  of the Chernobyl accident. Results of pilot projects IPHECA and respective national programs. The scientific report.  International Programme on the Health Effects of the Chernobyl Accident (IPHECA). The world organization of Public health services. - Geneva 1995 (G.N.Sushkevich and A.F. Tsyb Eds.). - Geneva, 1996. – 465 с.

127. Thyroid cancer risk to children calculated / P. Jacob, G. Goulko, W.F. Heidenreich, I. Likhtarev, and et al // Nature. – 1998. – Vol.392. - P. 31-32 .

128. Thyroid cancer in the Ukraine / I.A. Likhtarev, B.G.Sobolev, I.A.Kairo et al // Nature. -1995. - Vol. 375, N1. – P. 365.

129. Summary of the 15 year observation of thyroid cancer among Ukrainian children after the Chernobyl accident. Chernobyl: Message for the 21st Century / N.D. Tronko, I.A.Likhtarev, I.A.Kairo, V.I. Shpak; Eds. S.Yamashita, Y.Shibata, M.Hoshi and K.Fujimura. - Excerpta Medica. International Congress Series, Elsevier. – 2002. – Amsterdam. – P. 77-83.

130. Radiaton risk assessment of the thyroid cancer in Ukrainian children exposed due to Chernobyl / B. Sobolev, I. Likhtarev, I. Kairo, and et al // Proc. of the first International conference “The radiological consequences of the Chernobyl accident on  March 18-22 1996 in Minsk”. – Minsk, Belarus, 1996. - P. 741-748.

131. Chernobyl-Related Thyroid Cancer in Children of Belarus: A Case-Control Study / L.N. Astakhova, L.R. Anspaugh, G.W. Beebe and et al // Radiation Research. – 1998. – Vol. 150.  – P. 349-356.

132. Risk of Radiogenic Thyroid Cancer in Russia Following the Chernobyl Accident / V.Ivanov, A. Gorsky, V. Pitkevitch, and et al // Proceedings of an International Seminar. EUR 18552 EN. - Radiation and Thyroid Cancer. – 1999. - P. 89-96.

133. Ivanov V.K., Gorski A.I., Tsyb A.F.. Dynamics of thyroid cancer incidence in Russia following the Chernobyl accident // J. Radiol. Prot. – 1999. – Vol.19, N 4. – P.305-318.

134. International Atomic Energy Agency. External and inhalation dose assessment in the urban environment: Second report of the VAMP urban working group. Technical Document. - Vienna: IAEA, 1994.

135. Jacob P., Meckbach R. External exposure from deposited radionuclides // Seminar on Methods and Codes for Assessment the Off-Site Consequence of Nuclear Accident Athens: Report EUR 13013; Editor G.N.Kelly, F.Luykx, Commissions of the European Communities. – Brussels-Luxemburg,  1991. – P. 407-422.

136. Golikov V., Balonov M., Erkin V., Jacob P. Model validation for external doses due to environmental contaminations by the Chernobyl accident //  Health Phys.- 1999. - Vol. 77, N 6. - P. 654-661.

137. Констатинов Ю.И., Москалев О.С., Николаева Г.А. Формирование дозы внешнего облучения жителей района, загрязненного радиоактивными выбросами ЧАЭС//Радиационная гигиена: Сб. науч. тр. ЛНИИРГ.-Л.,1991.-C. 5-11.

138. Исследование радиационно-гигиенической обстановки в населенных пунктах Жовтневое, Грезля и Ново-Марковка Полесского района в августе-сентябре 1989: Отчет о НИР / Савкин М. и др. //  Інститут биофизики АМН СССР. – Москва, 1989. – 47 с.

139. Методические Рекомендации по оценке радиационной обстановки в населенных пунктах в Зоне радиоактивного загрязнения со средней плотностью до 5 Ки/кв.вм цезия-137; г. Киев,1991. Утверждено председателем Украинской Межведомственной комиссии радиационного контроля загрязнения природной среды 1991 г. – Киев, 1991. – 27 с.

140. Beck H.L. exposure rate conversion factors for radionuclides deposited on the ground. – New York: U.S. Department of Energy Environmental Measurement Laboratory; EML-378. – 1980.

141. Burson Z.G., Profio A.E. Structure shielding in reactor accidents // Health Phys.-1977. – Vol. 33. – P.287-299.

142. Gale H.J., Humphreys D.L.O., Fischer E.M.R. Weathering of cesium-137 in soil // Nature. – 1964. – Vol. 4916. – P. 257-261.

143. Huddelston C.M., Klinger Q.G., Burson Z.G., Kinkaid R.M. Ground roughness effects on the energy and angular distribution of gamma radiation from fallout // Health Phys.-  1965. – Vol.11. – P. 537-548.

144. Miller K.M., Kuiper J.L. Helfer I.K. 137-Cs fallout depth distributions in forest versus field sites: implication for external gamma dose rates // J. Environ.Radioactivity. – 1990. -  Vol.12. - P. 23-47.

145. Модель формирования эффективной эквивалентной дозы внешнего облучения после Чернобыльской аварии / И.А.Лихтарев, Л.Н. Ковган, Д.В. Новак и др. // Материалы научн. конф. "Актуальные вопросы ретроспективной, текущей и прогнозной дозиметрии облучения в результате Чернобыльской аварии"  27-29 окт. 1992 г. Киев. - К.: АТЛ, 1993. - С. 40-70.

146. Jacob P., Paretzke G., Rosenbaum H., Zankl M. Organ doses from Radionuclides on the ground. Part 1. Simple time dependencies / Health Physics. – 1988. - Vol. 54. – P. 617-633.

147. Calculation of Organ Doses from Environmental Gamma Rays, Using Human Phantoms and Monte Carlo Methods. Part 1. Monoenergetic Sources and Natural Radionuclides in the Ground / K.Saito, N. Petoussi, M.Zankl et al. - GSF-Bericht, 2/90.-1990. – 47 с.

148. Petoussi N., Jacob P.,.Zankl M, Saito K. Organ doses for foetuses, babies, children and adult from environmental gamma rays // Radiation Protection Dosimetry. – 1991. - Vol. 37. – P. 31-41.

149. «Аналіз розподілу радіоактивності в ґрунті для верифікації моделі дозоутворення від зовнішнього опромінення». Звіт про НДР по договору №14/9 «С»-2001 від 01.06.01 між НТЦ «Радіозоль» та МНС України, Київ, 2001 р.- 81 с

150. Jacob P., Meckbach R.  Shielding factors and external dose evaluation // Radiat. Prot. Dosim. – 1987. – Vol.21. – P.79-85.

151. Kirchner G., Noack C. Core history and nuclide inventory of Chernobyl core at the time of accident // Nucl. Safety. – 1988. - V.29, N 1. - P.1-5.

152. Определение ядерно-физических характеристик топлива 4-го энергоблока ЧАЭС. Отчет о НИР / А.А. Боровой, А.А. Довбенко, М.В. Смолянкина., А.А. Строганов. - ИБРАЭ АН СССР. - 52/11-20. - Москва, 1991. – 53 с.

153. Крышев И.И. Радиоэкологические последствия Чернобыльской аварии. - Москва: Ядерное общество СССР, 1991. – 121 с.

154. Sich A.R. The Chernobyl Accident Revisited: Ph. D. Thesis / Massachusetts Institute of Technology. – Cambridge: Ma, 1994. - 25 р.

155. Borovoi A.A. Fission product and transuranic release during Chernobyl accident: Materials of International Conference “The fission of nuclei – 50 years”. – Leningrad, 1989.

156. Borovoi A.A. Analitical Report (Post-Accident Management of Destroyed Fuel from Chernobyl) / IAEA, Work Material. - 1990. -  99 p.

157. Бегичев С.Н., Боровой А.А., Бурлаков Е.В. Топливо реактора 4-го блока ЧАЭС. (Краткий справочник). – М., 1990. - 21 с. (Препр./Ин-т атомной энергии; 5268/3).

158. Состояние ядерной, радиационной и экологической безопасности объекта “Укрытие”: Отчет о НИР / Российский научный центр “Курчатовский институт”. Институт высоких технологий экспериментального машиностроения. – Дог. № 19-МОС/95 от 07.07.95. - Москва, 1995.

159. Pitkevich V.A., Shershakov V.M., Duba V.V. and et al. Reconstruction of composition of the Chernobyl radionuclide fallout in the territories of Russia // Radiation and Risk, Health Phys.- 1993. - Vol.3. - P.62-93.

160. Розподіл населення України за статтю та віком на 1 січня 1991 року / Міністерство статистики України. – Київ,1991. - 144 с.

161. Україна у цифрах у 1995 році: Корот. стат. довід. / Міністерство статистики України.  - К. Техніка, 1996, - 143 с.

162. Reconstruction of the doses to the population evacuated from the 30-km-zone around the Chernobyl reactor: Final report / G. Pröhl, K. Mück, I. Likhtarev et al // Institut für Strahlenschutz. – GSF-Bericht 07/00, 1999. – 35 p.

163. IAЕA–TECDOC-857. Modeling of radionuclide interception and loss processes in vegetation and of transfer in semi-natural ecosystems. Second report of the VAMP Terrestrial Working Group / International Atomic Energy Agency. – Austria: Panuary -1996. - 84 p.

164. ICRP Publication 72. Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides. - Part 5. Inhalation Dose Coefficients. - Oxford: Pergamon Press, 1996. –    89 p.

165. Lebedev O.V., Yakovlev V.A. The correlation between 137Cs half-time and age, body mass and height in individuals contaminated from the Chernobyl accident //  The Chernobyl papers; Eds. Merwin, S.E.; Balonov, M.I. - Richland, WA: Research Enterprises, 1993. - Vol.1: Doses to the Soviet population and early health affects studies. - P. 219-243.

166. Cesium and strontium radionuclide migration in the agricultural ecosystem and estimation of internal doses to the population / V.N. Shutov, G.V. Bruk, M.I. Balonov et al; Eds: S. Merwin, M.Balonov // The Chernobyl papers. - Washington: Research Enterprises, 2000. –Vol.1. -  P. 167-218.

167. Jacob P, Fesenko S., Firsakova S.K., Likhtarev I.A., Schotola C., Alexakhin R.M., Zhuchenko Y.M., Kovgan L.N., Sanzharova N.I., Ageyets V. Remediation strategies for rural territories contaminated by the Chernobyl accident // J. of Environ. Radioactiv. - 2000. – Vol. 1. - P.1-26.

168. Clark R. Control of low-level radiation exposure: time for change? // Journal of Radiological Protection. V.19, No 2, June 1999, pp. 93-115.

169. Webb G A M. From ‘controllable dose’ to the ‘next recommendations’ // Journal of Radiological Protection. 19, No 2, June 1999, pp. 93-115.

170. Likhtarev I.A.; Kovgan L.N. The need for changes in ICRP policy: some examples based on the Chernobyl experience in Ukraine // Journal of Radiological Protection. - 2002. -Vol.22, No.2. - P.163-173.

171. Ліхтарьов І.А., Ковган Л.М. Нові віяння в філософії радіологічного захисту та Чорнобильський досвід // Радіаційна безпека в Україні (Бюлетень НКРЗУ). - Київ, 2001. - № 1-4. - С.86-96.

172. Научно-методическое сопровождение дозиметрической паспортизации населенных пунктов Украины с использованием счетчиков излучения человека / Метод. Рекомендации. - Киев, 1995. – 31 c.

173. Тиреодозиметрическая паспортизация населенных пунктов Черниговской области. (Фонды Минчернобыля и НЦРМ АМН Украины). - Киев, 1993. - 52 с.

174. Тиреодозиметрическая паспортизация населенных пунктов Киевской области. (Фонды Минчернобыля и НЦРМ АМН Украины). - Киев, 1993 - 50 с.

175. Тиреодозиметрическая паспортизация населенных пунктов Житомирской области. (Фонды Минчернобыля и НЦРМ АМН Украины). - Киев, 1993 - 45 с.

176. Загальнодозиметрична паспортизація населених пунктів України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської аварії. Узагальнені дані за 1998 та 1999 р.р. (Збірка 8) / МОЗ України, АМНУ,  МНС України, НЦРМ АМНУ, ІРЗ АТНУ;  керівник проф. И.А.Ліхтарьов. – Київ: МОЗ України, 2000. – 58 с.

177. Загальнодозиметрична паспортизація населених пунктів України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської аварії. Узагальнені дані за 1998, 1999 та 2000 р.р. (Збірка 9) / МОЗ України, АМНУ,  МНС України, НЦРМ АМНУ, ІРЗ АТНУ;  керівник проф. И.А.Ліхтарьов. – Київ: МОЗ України 2001. - 59 c.

178. Uncertainties in the thyroid dose reconstruction after Chernobyl. Internal dosimetry of radionuclides / I. Likhtarev, V. Minenko, V. Krouch, A. Bouville //  Proceedings of Workshop “Occupational, Public and Medical Exposure” held in Oxford, UK. September 9-12 2002.  - Radiat Prot Dosim. – 2003. – Vol. 105,  No 1-4.- P, 601-608.

179. Estimation of individual doses in Ukraine resulting from the Chernobyl accident / I. Likhtarev, A. Bouville, L. Kovgan et al // Radiation Research. – 2005. –Vol.163-P.125-136.

180. BSS-96. International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources. - Safety series. No. 115-I; International Atomic Energy Agency. - Vienna, 1996. – 388 p.

181. Ulanovsky A.V., Minenko V.F., Korneev S.V. Influence of measurement geometry on the estimate of 131I activity in the thyroid: Monte Carlo simulation of a detector and a phantom // Health Physics – 1997. – Vol. 72, N 1, P. 34-41.

182. Bühl A., Zöfel P., SPSS Version 10. Einführung in die modeme Datenanalyse unter Windows. Addison-Wesley, an inprint of Pearson education Deutschland GmbH. München, 2000. – 520 р.

183. Информационная база системных исследований медицинских аспектов аварии на Чернобыльской АЭС / И.И. Линге, К.К. Душутин, Л.Н. Ковган и др // Материалы научной конференции. «Медицинские аспекты аварии на Чернобыльской атомной электростанции».–Киев: “Здоров’я”, 1988.-С.197-203.

184. Main problems in post-Chernobyl dosimetry / I. Likhtaryov, L. Kovgan, O. Bobiliova et al // Proc. of an international workshop “Assessment of the health and environmental impact from radiation doses due to released radionuclides”, Chiba, 18-20 Jan, 1994. - Chiba: National Institute of Radiological Sciences, NIRS-M-102, 1994. – P. 27-51.

185. Организация и планирование работ по долговременному диспансерному наблюдению детей с повышенным радиационным риском / В.Н. Бугаев, Е.И. Бомко, Е.М. Бруслова и др. //  Медицинские аспекты аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Материалы научной конференции 11-13 мая 1988. - Киев: “Здоров’я”, 1988 г. - С. 207-214.

186. Бронштейн И.Н.,  Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. – M.: "Наука", 1986. – 544 с.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

“