Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

Киевский национальный университет

технологий и дизайна

На правах рукописи

# Зубрецкая Наталия Анатольевна

УДК 658.562 (043.3)

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ОСНОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

### 05.01.02 – стандартизация, сертификация и метрологическое обеспечение

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени

доктора технических наук

|  | Научный консультант: Зенкин Анатолий Семенович, доктор технических наук, профессор |
| --- | --- |

Киев – 2013

СОДЕРЖАНИЕ

| ##### ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ обозначений……... | 7 |
| --- | --- |
| ##### ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………. | 9 |
| РАЗДЕЛ 1. НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ……………………….. | 18 |
| 1.1. Актуальные научные проблемы оценки качества промышленной продукции ……………………………………………………………………… | 19 |
| 1.2. Анализ методов и задач прогнозирования показателей качества продукции и процессов …………………....…….............................................. | 33 |
| 1.3. Принципы и модели информационного обеспечения качества продукции различного целевого назначения……….…………....................... | 51 |
| Выводы по разделу 1…………………………………………………………... | 63 |
| РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ..…………………………………………………………………. | 66 |
| 2.1. Принципы многокритериальной оценки и прогнозирования качества продукции на основе интеллектуальных систем поддержки принятия решений…………………………………………………………………………. | 67 |
| 2.2. Метод повышения достоверности обобщенной оценки качества изделий с использованием нечетких функций принадлежности…………… 2.2.1. Обоснование выбора нечетких функций принадлежности для определения весовых коэффициентов оценок обобщенного показателя качества…………………………………………………………………………. 2.2.2. Точность и достоверность обобщенной оценки качества изделий………………………………………………………………………….. | 82 82 95 |
| 2.3. Формализация задачи прогнозирования качества и конкурентоспособности продукции по совокупности технико-экономических показателей…………………………………………………… | 102 |
| 2.4. Прогнозирование качества продукции на основе регрессионного анализа и нейросетевой аппроксимации многомерных статистических данных……… | 110 |
| 2.5. Содержательная постановка и формализация задачи нейросетевого прогнозирования показателей точности и стабильности технологических процессов……………………………………………………………………….. | 120 |
| Выводы по разделу 2…………………………………………………………... | 130 |
| РАЗДЕЛ 3. разработка СИСТЕМЫ нейро-нечеткого Прогнозирования и Управления КАЧЕСТВОМ иЗГОТОВЛЕНИЯ изделий МАШИНОСТРОЕНИЯ……………...…. | 133 |
| 3.1. Разработка адаптивных моделей управления стабильностью и точностью технологических процессов ............................................................ 3.1.1. Прогнозирование стабильности технологического процесса…. 3.1.2. Прогнозирование точности технологического процесса по контролируемому параметру………………………………………………….. | 134 134 144 |
| 3.2. Синтез адаптивной нейро-нечеткой системы управления точностью и стабильностью технологических процессов механической обработки деталей …………………………………………………………………………. | 151 |
| Выводы по разделу 3…………………………………………………………... | 159 |
| РАЗДЕЛ 4. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПРОГНОЗНЫХ МНОГОФАКТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ.……………………………………......... | 161 |
| 4.1. Моделирование процесса нанесения защитных покрытий на опытные образцы…………………………………………………………………………. | 162 |
| 4.1.1. Установление многомерной регрессионной зависимости адгезионной прочности защитных покрытий от технологических факторов………………………………………………………………………… | 162 |
| 4.1.2. Прогнозирование адгезионной прочности защитных покрытий, модифицированных энергетическими полями………………….. | 167 |
| 4.2. Многофакторная регрессионная модель управления качеством процесса изготовления сварных соединений………………………………… | 175 |
| 4.2.1. Оценка рассеяния конструктивных параметров сварных точечных соединений………………………………………………………….. | 175 |
| 4.2.2. Прогнозирование качества сварных соединений в зависимости от влияния конструктивно-технологических факторов……………………... | 180 |
| Выводы по разделу 4…………………………………………………………... | 183 |
| РАЗДЕЛ 5. МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ АДАПТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ………………………..………………………. | 185 |
| 5.1. Прогнозирование качества изготовления сварных соединений на основе нейросетевого моделирования………………………………………... | 186 |
| 5.1.1. Разработка и исследование свойств прогнозной многофакторной нейросетевой модели ………………………….................... | 186 |
| 5.1.2. Многокритериальное прогнозирование качества изготовления сварных соединений по совокупности технологических параметров………………………………………………………………............ | 194 |
| 5.1.3. Использование нейросетевой прогнозной модели для выбора технологических параметров изготовления соединений по заданным конструктивным характеристикам……………………………………………. | 200 |
| 5.2. Многокритериальная оценка качества изделий и технологических процессов их изготовления……………………………………………………. | 203 |
| 5.2.1. Вероятностная оценка показателей качества изделий на основе статистической классификации…………………………...................................... | 203 |
| 5.2.2. Сравнительная оценка качества изготовления соединений с использованием модели самоорганизующейся нейронной сети Кохонена... | 210 |
| Выводы по разделу 5…………………………………………………………... | 215 |

| РАЗДЕЛ 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО И СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ОБРАБОТКИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.................................. | 217 |
| --- | --- |
| ## 6.1. Разработка многофакторной нейросетевой модели для прогнозирования уровня качества продукции……………………………….. 6.1.1. Выбор условий и ограничений при разработке многофакторной нейросетевой модели............................................................. | 218 218 |
| 6.1.2. Оценка мультиколлинеарности данных исходной выборки….. | 220 |
| 6.1.3. Предварительный анализ данных для обучения и тестирования нейросетевой модели…………………………………………... | 223 |
| 6.1.4. Создание модели, получение прогнозных оценок и их верификация……………………………………………………………………. | 233 |
| 6.2. Вероятностное моделирование процесса контроля качества изделий по технико-экономическим показателям …………………………..………… | 238 |
| Выводы по разделу 6…………………………………………………………... | 242 |
| РАЗДЕЛ 7. РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ оценки И прогнозирования качества промышленной продукции..................................................................................................... | 244 |
| 7.1. Оценка качества продукции по обобщенному показателю на примере изделий медицинской техники …………..…………………………………… | 245 |
| 7.2. Прогнозирование качества изделий-аналогов на основе многомерной линейной экстраполяции ……………………………………………………… | 251 |
| 7.3. Прогнозирование конкурентоспособности продукции по совокупности технико-экономических показателей……………………….... | 255 |
| Выводы по разделу 7…………………………………………………………... | 269 |
| ВЫВОДЫ………………………………………………………………………. | 271 |
| Список ЛИТЕРАТУРы…………………………………………………... | 274 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………... | 321 |
| Приложение А. Классификации методов прогнозирования …………… | 322 |
| Приложение Б. Системные требования к ИСППР и пример построения модели информационной системы управления качеством…………………. | 331 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В. Методика оценки величины среднеквадратической и относительной погрешностей предложенного и существующего методов с использованием универсальной системы MathCAD………………………… | 333 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Исходные данные отклонений диаметра вала от номинального значения………………………………………………………... | 356 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Результаты вычислительных экспериментов прогнозирования стабильности технологического процесса механической обработки деталей……………………………………………………………… | 358 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Результаты вычислительных экспериментов прогнозирования точности технологического процесса механической обработки деталей……………………………………………………………… | 379 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Определение функций принадлежности и базы правил нечеткой модели управления точностью и стабильностью технологического процесса механической обработки деталей……………... | 406 |
| Приложение И. Планы экспериментальных исследований....................... | 409 |
| Приложение К. Характеристики алюминиевого сплава Д16АТ……….. | 413 |
| Приложение Л. Алгоритм обучения самоорганизующейся нейронной сети Кохонена…………………………………………………………………... | 414 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ М. Результаты корреляционного анализа и методика многофакторного нейросетевого прогнозирования показателя уровня качества промышленной продукции………………………….………………. | 418 |
| Приложение Н. Программный модуль оценки качества продукции различного целевого назначения по обобщенному показателю……………. | 430 |
| Приложение П. Свидетельство о регистрации авторского права………. | 436 |
| Приложение Р. Прогнозирование конкурентоспособности продукции по совокупности показателей качества……………………………………….. | 437 |
| Приложение С. Акты внедрения результатов диссертации…………….. | 440 |

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ обозначений

| ВВФ | – | внешние воздействующие факторы |
| --- | --- | --- |
| ЖЦ | – | жизненный цикл |
| ИАД | – | интеллектуальный анализ данных (Data Mining) |
| ИП | – | испытания продукции |
| ИСППР | – | интеллектуальные системы поддержки принятия решений |
| КТС | – | контактная точечная сварка |
| КМ | – | композитный материал |
| КП | – | композитное покрытие |
| КХС | – | кобальт-хромовый сплав |
| ЛПР | – | лицо, принимающее решение |
| МН | – | метрологическая надежность |
| МО | – | магнитная обработка |
| НД | – | нормативная документация |
| НС | – | нейронная сеть |
| ОС | – | оценка соответствия |
| ОПК | – | оценка и прогнозирование качества |
| ПФЭ | – | полнофакторный эксперимент |
| ПКП | – | показатель качества промышленной продукции |
| СИТ | – | средство измерительной техники |
| СКПК | – | система показателей качества продукции |
| СМК | – | система менеджмента качества |
| ССМ | – | стандарты на статистические методы контроля и управления |
| ССНТ | – | система стандартов надежность в технике |
| СППР | – | системы поддержки принятия решений |
| СУИ | – | система управления измерениями |
| ТК | – | технический контроль |
| УФО | – | ультрафиолетовое облучение |
| ЦКОП | – | центральный композиционный ортогональный план |
| ЧПУ | – | числовое программное управление |
| CALS | – | непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла (Continuous Acquisition and Life cycle Support) |
| ПКпрi | – | показатель качества изделия |
| IP | – | величина импульса подналадки |
| RMS | – | среднеквадратическая погрешность обучения или прогноза |
| TOL | – | параметр точности обучения и тестирования модели нейросети |
| АП | – | величина проплавления точечного сварного соединения |
| В | – | величина вмятины точечного сварного соединения |
| N | – | объем выборки |
| Т | – | поле допуска контролируемого параметра |
| Хi | – | управляемые входные факторы |
| Zm | – | неуправляемые входные факторы |
| Wl | – | неконтролируемые входные факторы |
| Yk | – | выходные параметры (критерии качества или отклики) |
| Yp | – | прогнозное значение критерия качества |
| YN | – | фактическое значение критерия качества |
| Q | – | обобщенный показатель качества |
| QBKH(B) | – | коэффициент вероятностного качества |
| D | – | коэффициент детерминации |
| d | – | диаметр вала |
| dя | – | диаметр ядра точечного сварного соединения |
| p | – | расчетное значение уровня значимости |
| rxy | – | коэффициент парной корреляции Пирсона |
| t | – | критерий Стьюдента |
| (x) | – | функция принадлежности нечеткой переменной x |
|  | – | уровень значимости |
|  | – | относительная погрешность |
| s | – | стандартное отклонение |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы

Современные тенденции развития промышленности характеризуются расширением ассортимента продукции в соответствии с динамично изменяющимися потребностями потребителей, информатизацией и интеллектуализацией технологий, ростом требований к точности и достоверности методов оценки качества промышленной продукции для обеспечения ее конкурентоспособности на мировом рынке. Это обусловливает необходимость совершенствования существующих и создания новых методов оценки и прогнозирования качества продукции на основе использования современных информационных технологий, в частности систем сбора, обработки и эффективного использования технико-экономической информации о свойствах изделий.

Существующие методы сбора и статистической обработки информации в большинстве случаев направлены на решение однокритериальных задач оценки и прогнозирования качества, что ограничивает их использование при управлении качеством промышленной продукции как многопараметрического и многокритериального объекта управления. Для получения достоверных многокритериальных прогнозных оценок качества необходимо усовершенствование существующих и разработка новых методов информационной поддержки принятия управленческих решений, направленных на предупреждение несоответствий изделий в условиях стохастической неопределенности, неточности и разной размерности информации о свойствах продукции на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации.

В работах И. В. Бестужева-Лады, Г. Н. Бобровникова, 
А. Г. Варжапетяна, В. Г. Гмошинского, Н. М. Громовой, 
Г. М. Доброва, А. И. Клебанова, В. А. Лисичкина и др. показано, что современная методология прогнозирования качества промышленной продукции базируется на эвристических и фактографических методах, а ее развитие осуществляется в направлении применения интеллектуальных систем поддержки принятия решений (ИСППР) и адаптивных методов нейросетевого моделирования и нечеткой логики. Использование этих систем и методов позволяет получить достоверные многокритериальные прогнозные оценки показателей качества и конкурентоспособности продукции, однако недостаточное нормативное обеспечение и отсутствие эффективного инструментария препятствует их внедрению и широкому практическому применению в условиях промышленного производства.

Таким образом, проведение теоретических и экспериментальных исследований, направленных на обеспечение достоверности многокритериальной оценки и прогнозирования качества промышленной продукции на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации, является актуальной научно-прикладной проблемой.

Связь работы с научными программами, планами, темами

Работа выполнялась в соответствии с Концепцией проекта Общегосударственной целевой экономической программы развития промышленности на период до 2017 г., утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины от 16.07.2008 г. № 947-р.; приоритетными направлениями Государственной программы развития промышленности на 2003–2011 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 28.07.2003 г. № 1174 (1174-2003-п), направленной на создание и развитие информационных технологий контроля и управления промышленными объектами; в соответствии научными направлениями исследований Министерства образования и науки Украины по темам: «Наукові основи забезпечення, контролю та управління якістю складних технічних об’єктів» (ДР № 0108U001306), «Розробка концептуальних пропозицій перебудови метрологічної системи МОН України на основі впровадження процесного підходу до системи управління вимірюваннями» (ДР № 0107U001249), а также в соответствии с направлением научных исследований кафедры метрологии, стандартизации и сертификации Киевского национального университета технологий и дизайна (КНУТД) по теме «Технічні та організаційно-методичні основи підвищення якості промислової продукції на базі сучасних методів метрології, стандартизації та сертифікації» (№ 4.1.5–1/13).

Цель и задачи исследования

Цель исследования заключается в развитии научных основ многокритериальной оценки и прогнозирования качества промышленной продукции с использованием адаптивных методов и интеллектуальных систем поддержки принятия решений.

Для достижения цели исследования сформулированы и решены следующие задачи:

1. Теоретически обосновать и разработать концептуальную модель для многокритериальной оценки и прогнозирования качества промышленной продукции на основе использования адаптивных методов нейросетевого и нечеткого моделирования.

2. Разработать механизмы и инструменты для повышения достоверности оценки качества однотипной промышленной продукции по обобщенному показателю при сравнении и выборе продукции с учетом требований потребителя.

3. Предложить принципы построения адаптивных систем управления точностью и стабильностью технологических процессов с использованием 
нейро-нечеткого моделирования для обеспечения качества изготовления изделий.

4. Научно обосновать эффективность использования нейросетевого и статистического моделирования для установления многокритериальных зависимостей между нормированными конструктивными характеристиками промышленных изделий и совокупностью технологических параметров их изготовления.

5. Предложить метод информационной поддержки принятия решений при управлении производственным процессом на основе установления многофакторных зависимостей между совокупностью технико-экономических показателей, изменяющихся во времени, и уровнем качества промышленной продукции.

6. Предложить метод прогнозирования уровня конкурентоспособности изделий, характеризующихся идентичными по номенклатуре и оцениваемыми в разных шкалах измерений показателями качества.

7. Разработать специализированное программное, алгоритмическое и методическое обеспечение для практической реализации предложенных принципов, методов и моделей при управлении качеством промышленной продукции различного целевого назначения.

Объект исследования – процесс оценки и прогнозирования качества промышленной продукции различного целевого назначения.

Предмет исследования – методы, модели и методическое обеспечение многокритериальной оценки и прогнозирования качества промышленной продукции.

Методы исследования

Теоретические исследования базируются на принципах системного анализа и управления качеством, что позволило создать концептуальную модель информационной системы многокритериальной оценки, прогнозирования и управления качеством промышленной продукции. На основе использования теории нейронных сетей разработаны адаптивные методы и модели прогнозирования качества и конкурентоспособности промышленной продукции. Использование теории нечетких множеств и имитационного моделирования позволило разработать адаптивную систему нейро-нечеткого управления точностью и стабильностью технологических процессов изготовления изделий, метод и нечеткую модель для повышения достоверности оценки качества продукции по обобщенному показателю. На основе методологии статистического моделирования разработаны многофакторные регрессионные модели для управления качеством изготовления изделий.

Обработка результатов экспериментов выполнялась с использованием разработанного программного обеспечения «Оценка качества 1.0» и систем математического моделирования (MathCAD 14), нейросетевого прогнозирования (BrainMaker Professional 3.52, Deductor Studio 4.0), нечеткого моделирования (CubiCalc 2.0) и статистического анализа данных 
(STATISTICA 6.1).

Научная новизна полученных результатов

Научная новизна заключается в развитии теоретических, методологических и научно-практических основ процесса оценки и прогнозирования качества продукции и базируется на следующих положениях.

1.	Впервые предложена концептуальная модель информационной системы многокритериальной оценки и прогнозирования качества продукции на основе адаптивных методов и интеллектуальных систем поддержки принятия решений, использование которой позволяет реализовать принцип предупреждения несоответствий при управлении качеством на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации.

2.	Впервые предложен и научно обоснован комплексный 
нейро-статистический подход к установлению многокритериальных зависимостей между конструктивными характеристиками промышленной продукции и параметрами технологических процессов и доказано, что использование этого подхода позволяет уменьшить неопределенность информации при выборе рациональных параметров на стадиях проектирования и изготовления продукции.

3. Теоретически обоснованы принципы построения адаптивных систем управления точностью и стабильностью технологических процессов изготовления продукции машиностроения и установлено, что применение предложенной нейро-нечеткой системы обеспечивает нормированное значение контролируемого показателя качества независимо от параметров закона его статистического распределения и изменения во времени.

4. Получил дальнейшее развитие метод обобщенной оценки качества промышленной продукции за счет совместного использования функции желательности с нечеткими функциями принадлежности сигмоидного и гауссовых типов, что позволило повысить достоверность оценки качества изделий по обобщенному показателю.

5.	Установлена многофакторная зависимость между совокупностью технико-экономических показателей, изменяющихся во времени, и уровнем качества промышленной продукции и предложен метод информационной поддержки принятия решений, позволяющий реализовать механизм оперативного управления производственным процессом.

6.	Установлено, что использование разработанного метода пространственной нейросетевой экстраполяции обеспечивает достоверность прогнозных оценок уровня конкурентоспособности однотипных промышленных изделий, характеризующихся идентичными по номенклатуре и оцениваемыми в разных шкалах измерений показателями качества.

Практическая ценность полученных результатов

Разработанное методическое, алгоритмическое и программное обеспечение предложенных методов позволяет повысить эффективность обработки технико-экономической информации для достоверной оценки качества продукции и расширить сферу применения многокритериальных методов прогнозирования качества продукции различного целевого назначения на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации.

Внедрение результатов диссертационной работы подтверждено соответствующими актами:

- в Научно-техническом испытательном центре «УкрТЕСТ» 
ГП «Укрметртестстандарт» (г. Киев) – программное обеспечение для обобщенной оценки качества электротехнической продукции по совокупности показателей (акт внедрения от 15.12.2011 г.);

- в коммерческо-производственной фирме «ОЛИМПИЯ» 
(г. Харьков) – метод и программное обеспечение для обобщенной оценки качества полимерной продукции; модель и методика нейросетевого прогнозирования стабильности технологических процессов изготовления полимерной продукции (акт внедрения от 30.11.2012 г.);

- в ПАО «АВЕРС» (г. Киев) – методика многофакторного прогнозирования уровня качества промышленной продукции в зависимости от изменения технико-экономических показателей (акт внедрения 
от 14.12.2012 г.);

- на ККНПП «Кварсит» (г. Константиновка) – многофакторная регрессионная модель адгезионной прочности плазменных покрытий; модель, методика и алгоритм нейросетевого прогнозирования уровня конкурентоспособности изделий бытового назначения. Ожидаемый эффект от внедрения полученных результатов составляет 200–250 тыс. грн. 
(акт внедрения от 17.12.2012 г.);

- на «Серийном заводе «Антонов» (г. Киев) – многофакторные регрессионные модели для оптимизации технологических режимов нанесения покрытий на образцы из материалов, используемых в деталях авиационных конструкций; нейросетевая модель прогнозирования качества изготовления сварных неразъемных соединений (акт внедрения от 12.04.2012 г.).

Результаты диссертационной работы является составной частью отчетов бюджетных научно-исследовательских работ, выполненных в КНУТД, и используются в учебном процессе кафедры метрологии, стандартизации и сертификации КНУТД при курсовом и дипломном проектировании, для разработки методического обеспечения учебных дисциплин: «Основы контроля и управления качеством продукции», «Статистические методы управления качеством», «Планирование и организация эксперимента», «Моделирование на ЭВМ», «Компьютерные технологии прогнозирования и систематизации информации», «Методы менеджмента качества» 
(акт внедрения от 14.11.2012 г.), а также в учебном процессе кафедры охраны труда, стандартизации и сертификации Украинской инженерно-педагогической академии (г. Харьков) при изложении учебных дисциплин: «Метрология и квалиметрия», «Надежность приборов» и «Инжиниринг качества» (акт внедрения от 29.05.2012 г.).

Личный вклад соискателя

Основные результаты теоретических и экспериментальных исследований, направленные на развитие научных основ многокритериальной оценки и прогнозирования качества промышленной продукции, получены соискателем самостоятельно. Личный вклад в работах, выполненных в соавторстве, заключается в формулировке целей, постановке задач и обобщении результатов исследований. На основе результатов исследований получено Свидетельство о регистрации авторского права Зубрецкой Н.А. и др. № 36424 на компьютерную программу для комплексной оценки качества продукции, процессов или услуг по единичным показателям «Оценка 
качества 1.0» (дата регистрации 06.01.2011 г.), выданное Государственным департаментом интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины.

Апробация результатов диссертации

Основные положения диссертационной работы были представлены в период с 2002 г. по 2013 г. на 29 международных и всеукраинских 
научно-технических и научно-практических конференциях, в частности: «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» (Київ, КНУТД, 2002, 2004, 2006, 2007, 2009–2012 р.р.); «Качество, стандартизация, контроль: теория и практика» (Ялта–Київ, 2003, 2011, 2012 г.г.); «Фізика і технологія тонких плівок» (Івано–Франківськ–Гостинець, 2007 р.); «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследование, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий» (Ялта, 2008 г.); «Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении» (Одеса–Київ, АТМ України, 2009 р.); «Современные проблемы подготовки производства, заготовительного производства, обработки, сборки и ремонта в промышленности и на транспорте» (Свалява, 2010 г.); «Актуальні задачі сучасних технологій» (Тернопіль,  2010 р.); «Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте (М11-1)» (Свалява, 2011 г.); «Инженерия поверхности и реновация изделий» 
(Ялта, 2010, 2012, 2013 г.г.); «Качество технологий – качество жизни» 
(Судак, 2010, 2011 г.г.); «Проблемы динамики и прочности в турбомашиностроении (Турбо-2011)» (Київ, 2011 г.); «Системний аналіз та інформаційні технології, SAIT» (Київ, НТУУ «КПІ», 2011, 2012 р.р.); «Маtеrials апd Меtallurgy» (Шибеник, Хорватія, 2010, 2012 р.р.); «Проблемы развития и внедрения систем управления, стандартизации, сертификации, метрологии в регионах Украины» (Донецьк, ДонНТУ, 2012 г.), «Качество технологий–качество жизни» (Харків, УІПА, 2013 г.), а также на 
научно-методических семинарах кафедры метрологии, стандартизации и сертификации КНУТД.

Публикации

По теме диссертации опубликовано 61 научную работу, в том числе: 
1 монография, 27 статей в научных специализированных изданиях Украины, среди которых 4 статьи в изданиях, входящих в международные наукометрические базы, 1 свидетельство о регистрации авторского права на компьютерную программу, 32 тезиса докладов на всеукраинских и международных научно-технических и научно-практических конференциях.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, 7 разделов, выводов, списка использованной литературы и приложений. Общий объем диссертации составляет 448 страниц: основной текст на 263 страницах, 93 рисунка, 58 таблиц и 15 приложений на 138 страницах. Список использованных литературных источников содержит 435 наименований на 47 страницах.

Выводы

В работе решена научно-прикладная проблема обеспечения достоверности многокритериальной оценки и прогнозирования качества промышленной продукции на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации с использованием адаптивных методов и интеллектуальных систем поддержки принятия решений.

1. В результате проведенных теоретических исследований обоснована и разработана концептуальная модель информационной системы многокритериальной оценки и прогнозирования качества промышленной продукции и показано, что оперативное управление качеством изделий и обеспечение их конкурентоспособности необходимо осуществлять за счет обработки и использования технико-экономической информации на основе использования адаптивных методов и интеллектуальных систем поддержки принятия решений.

2. 	Для повышения обоснованности принятия решений при установлении соответствия промышленной продукции требованиям потребителя в условиях неопределенности информации, обусловленной ​​вариативностью значений показателей качества однотипных изделий, получил дальнейшее развитие метод повышения достоверности оценок обобщенного показателя качества на основе совместного использования функции желательности Харрингтона и нечетких функций принадлежности сигмоидного и гауссового типов, что позволяет гарантированно с достоверностью 99% определять весовые коэффициенты точечной и интервальной обобщенных оценок для однозначной идентификации категории качества изделий в соответствии с вербально-числовой шкалой.

3.	Теоретически обосновано и экспериментально доказано, что  применение нейросетевых моделей позволяет аппроксимировать любую непрерывную нелинейную функцию и с достоверностью 90% – 99% решать задачи прогнозирования показателей качества изделий различного целевого назначения на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации.

4.	Для управления точностью и стабильностью типовых технологических процессов механической обработки деталей машиностроения на основе принципов нейросетевого прогнозирования и нечеткого управления, предложена адаптивная информационная система, использование которой позволяет обеспечить нормированное значение контролируемого показателя качества изделия независимо от значений параметров закона его статистического распределения и изменения во времени.

5.	Для уменьшения неопределенности информации при принятии решений относительно выбора рациональных параметров технологических процессов на стадиях проектирования и изготовления промышленных изделий научно обосновано использование статистического и нейросетевого моделирования. Предложен комплексный нейро-статистический подход для  установления многокритериальных зависимостей между конструктивными характеристиками промышленных изделий и совокупности параметров технологических процессов их изготовления и разработаны нейросетевые модели, использование которых позволяет с достоверностью 90%–95% прогнозировать значение конструктивных характеристик изделий для решения задач управления качеством в условиях серийного или массового промышленного производства.

6.	Для повышения эффективности управления процессом промышленного производства предложен метод многофакторного прогнозирования показателя уровня качества продукции в зависимости от технико-экономических показателей, изменяющихся во времени. Разработанная адаптивная модель с достоверностью 98% позволяет прогнозировать уровень качества промышленной продукции. Исследование свойств разработанной нейросетевой модели позволило определить степень влияния каждого из ее входов на прогнозный показатель и, таким образом, получить информацию для поддержки принятия решений при оперативном управлении технико-экономическими показателями производственного процесса.

7. 	Научно обоснован и предложен метод нейросетевого прогнозирования уровня конкурентоспособности промышленной продукции на основе математической формализации задачи пространственной экстраполяции, предназначенный для установления зависимости между ценой и потребительскими свойствами изделий, характеризующихся идентичными по номенклатуре и оцениваемыми в разных шкалах измерений показателями качества. Использование метода позволило разработать прогнозную модель для сравнительной оценки конкурентоспособности однотипных промышленных изделий.

8. Разработанные методы, модели, их методическое, алгоритмическое и программное обеспечение для оценки и прогнозирования качества продукции внедрены в условиях функционирования промышленных предприятий и в учреждениях образования и науки Украины. В частности, разработано, защищено свидетельством о регистрации авторского права и апробировано в условиях промышленного производства специализированное программное обеспечение «Оценка качества 1.0», использование которого позволяет получать гарантированные оценки обобщенного показателя качества продукции различного целевого назначения. Ожидаемый эффект от внедрения полученных результатов составляет 200–250 тыс. грн.

Список использованной ЛИТЕРАТУРы

- Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення: 
ДСТУ 2925-94. – [Чинний від 1996-01-01]. – К.: Держстандарт України, 
1995. – 22 с. – (Національний стандарт України).

- Ковальов О. І. Менеджмент якості функціонування підприємств: монографія / Ковальов О. І., Хімічева Г. І., Зенкін А. С. – Хмельницький: Цюпак, 2010. – 520 с.

- Гуру менеджмента качества и их концепции / [Деминг Э., Джуран Дж., Кросби Ф., Исикава К.]; пер. с англ. – М.: ИМЭМО, 2003. – 250 с.

- Тейлор Ф. У. Принципы научного менеджмента / Тейлор Ф. У. –
М.: Контроллинг, 1991. – 104 c.

- Управление качеством. Робастное проектирование. Метод Тагути / 
[Р. Леон  [и др.]; пер с англ. – М: СЕЙФИ, 2002. – 384 с.

- Фейгенбаум А. Контроль качества продукции / Фейгенбаум А.; сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1986. – 471 с.

- Хофманн Д. Измерительно-вычислительные системы обеспечения качества / Хофманн Д.; пер. с нем. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 272 с.

- Новицкий П. В. Динамика погрешностей средств измерений / 
Новицкий П. В., Зограф И. А., Лабунец В. С.. – Л.: Энергоатомиздат, 
1990. – 193 с.

- Фридман А. Э. Теория метрологической надежности средств измерений и других технических средств, имеющих точностные характеристики: дис. … д-ра техн. наук: 05.11.15 / Фридман Анатолий Эммануилович. – СПб., 1994. – 415 с.

- Селиванов М. Н. Качество измерений: Метрологическая справочная книга / Селиванов М. Н., Фридман А. Э., Кудряшова Ж. Ф. – Л.: 
Лениздат, 1987. – 295 с.

- Орнатский П. П. Теоретические основы информационно-измерительной техники: учебник / Орнатский П. П. – К.: 
Вища школа, 1983. – 455 с.

- Азгальдов Г. Г. Потребительная стоимость и ее измерение / 
Азгальдов Г. Г. – М.: Экономика, 1971. – 167 с.

- Азгальдов Г. Г. Теория и практика оценки качества товаров (основы квалиметрии) / Азгальдов Г. Г.  – М.: Экономика, 1982. – 256 с.

- Азгальдов Г. Г. О квалиметрии / Г. Г.  Азгальдов, Э. П. Райхман. – 
М.: Изд-во стандартов, 1973. – 172 с.

- Азгальдов Г. Г. Экспертные методы в оценке качества товаров / 
Г. Г.  Азгальдов, Э. П. Райхман.  – М.: Экономика, 1974. – 151 с.

- Гличев А. В. Основные положения методики комплексной экономической оценки повышения качества продукции / Гличев А. В.,
Панов В. П., Кузьмин В. В. – М.: Знание, 1967. – 44 с.

- Прикладные вопросы квалиметрии / [Гличев А. В., 
Рабинович Г. О., Примаков М. И., Синицын М. М.]. – М.: Экономика, 1983. – 212 с.

- Гличев А. В. Основы управления качеством продукции / Гличев А. В.– М.: Стандарты и качество, 2001. − 425 с.

- Погожев И. Б. Обобщенные показатели при исследовании сложных систем / И. Б. Погожев, В. Л. Аничкина. – М.: Наука, 1986. – 116 с.

- Статистические методы повышения качества / Ю. П. Адлер, 
Л. А. Конарева; под ред. X. Кумэ; пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 304 с.

- Федюкин В. К. Основы квалиметрии. Управление качеством продукции: учебное пособие / Федюкин В. К. – М.: Филинъ, 2004. – 296 с.

- Федюкин В. К. Квалиметрия. Измерение качества промышленной продукции / Федюкин В. К. – М.: Кнорус, 2012. – 320 с.

- Рыжаков В. В. Основы оценивания качества продукции: учебное пособие / Рыжаков В. В., Моисеев В. Б., Пятирублевый Л. Г.; под ред. Рыжакова В. В. – Пенза: ПТИ, 2001. – 308 с.

- Фомин В. Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация: учебное пособие / Фомин В. Н. – М.: Ось-89, 2002. – 364 с.

- Варжапетян А. Г. Квалиметрия: учебное пособие / 
Варжапетян А. Г. – СПб.: ГУАП, 2005. – 176 с.

- Варжапетян А. Г. Системы управления: исследование и компьютерное проектирование / А. Г. Варжапетян, В. В. Глущенко. – М.: Вузовская книга, 2000. – 328 с.

- Варжапетян А. Г. Системы управления. Инжиниринг качества / Варжапетян А. Г. [и др.]; под. ред А. Г. Варжапетяна. – [3-е изд.]. – М.: Вузовская книга, 2012. – 320 с.

- Минько Э. В. Качество и конкурентоспособность продукции и процессов / Минько Э. В., Минько А. Э., Смирнов В. П. – СПб.: ГУАП, 
2005. – 240 с.

- Перекалина Н. С. Качество продукции и растущие потребности общества / Перекалина Н. С. – М.: Экономика, 1982. – 200 с.

- Забирова Л. Н. Статистическая оценка и прогнозирование качества промышленной продукции: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.11 / 
Забирова Людмила Николаевна. – М., 1984. – 170 с.

- Субетто А. И. Квалитативизм: философия и теория качества, квалитология, качество жизни, качество человека и качество образования; 
Кн. 1. / Субетто А. И.; под ред. Л. А. Зеленова. – СПб. – Кострома: 
КГУ им. Н. А. Некрасова, 2009. – 392 с.

- Синк Д. С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение / Синк Д. С.; пер. с англ.; под ред. В.И. Данилова-Данильяна. – М.: Прогресс, 1989. – 528 с.

- Бабушкин С. В. Разработка методических и организационно-технических основ идентификации качества и безопасности продукции при допуске ее на рынок: дис. ... канд. техн. наук: 05.02.23 / Бабушкин Сергей Владимирович. – М., 2003. – 188 с.

- Новикова М. В. Оценка уровня технологичности машиностроительной детали на ранних этапах подготовки производства: 
дис. ... канд. техн. наук: 05.02.23, 05.02.08 / Новикова Мария Владимировна. – Тула, 2006. – 127 с.

- Виноградов А. Б. Обеспечение требуемого уровня качества машин при проектировании и изготовлении. На примере глобоидной передачи: дис. ... д-ра техн. наук: 05.02.08 / Виноградов Алексей Борисович. – 2005. – 348 с.

- Бойко Т. Г. Формування теоретичних та нормативно-технічних засад оцінювання якісного рівня продукції: дис…. д-ра техн. наук: 05.01.02 / 
Бойко Тарас Георгійович. – Львів, 2010. – 284 с.

- Бойко Т. Г. Характеристики якості методик кваліметричного оцінювання / Бойко Т. Г. // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Автоматика, вимірювання та керування”. – 2010. – № 665. – С. 137–141.

- Бойко Т. Г. Вимоги для нормування методик кваліметричного оцінювання / Бойко Т. Г. // Вимірювальна техніка і метрологія. – 2010. – № 71. – С. 125–132.

- Борисов В. В. Нечеткие модели и сети / Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. – М.: Горячая линия–Телеком, 2007. – 284 с.

- Азгальдов Г. Г. Практическая квалиметрия в системе качества: ошибки и заблуждения / Азгальдов Г. Г. // Методы менеджмента качества. – 2001. – №3. – С. 87–93.

- Чайкин А. В. Разработка методики оценки качества процесса сертификации продукции: дис. ... канд. техн. наук: 05.02.23 / Чайкин Алексей Владимирович. – М., 2006. – 143 с.

- Портнова И. М. Совершенствование системы оценивания качества продукции: дис. ... канд. техн. наук: 05.02.23 / Портнова Ирина Михайловна. – Пенза, 2005. – 200 с.

- Филиппов В. Н. Совершенствование квалиметрической оценки показателей качества трикотажных машин по результатам испытаний: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.23 / Филиппов Владимир Николаевич. – Тула, 2003. – 16 с.

- Яковлева Е. Н. Разработка методики оценки качества услуг: дис. ... канд. техн. наук: 05.02.23 / Яковлева Елена Николаевна. – М., 2005. – 171 с.

- Хвастунов P. M. Об основных теоретических проблемах современной квалиметрии / P. M. Хвастунов // Надежность и контроль качества. – 1999. – № 2. – С. 27–39.

- Гареева Г. Р. Ошибки современных методик оценивания качества / 
Г. Р. Гареева (Г. Р. Гузаирова), Д. А. Гайнанов // Управление экономикой: методы, модели, технологии: VI всерос. науч. конф. с междун. участием. – Уфа: УГАТУ, 2006. – Ч.1. – С. 188–193.

- Васильев Н. А. Теоретические основы обеспечения качества сложных технических систем. Основные научные проблемы качества / Васильев Н. А., Обносов Б. В., Строителев В. Н. // Морская радиоэлектроника. – 2010. – № 1 (31). – С. 42–48.

- Микийчук М. М. Метрологічне забезпечення якості продукції на стадії виготовлення: автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.01.02 / Микийчук Микола Миколайович; Нац. ун-т  «Львівська політехніка» – Львів, 2012. – 40 с.

- Згуровский М. З. Системный анализ: проблемы, методология, приложения: [монография] / М. З. Згуровский, Н. Д. Панкратова. – К.: Наукова думка, 2005. – 744 с.

- Кини P. Л. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения: пер. с англ. / Кини P. Л., Райфа X.; под ред. И. Ф. Шахнова. – М.: Радио и связь, 1981. – 560 с.

- Батыщев Д. И. Многокритериальный выбор с учетом индивидуальных предпочтений / Д. И. Батыщев, Д. Е. Шапошников. – РАН, Ин-т прикл. физики, 1994. – 86 с.

- Ларичев О. И. Многокритериальные методы принятия решений / 
C.B. Емельянов, О. И. Ларичев. – М.: Знание, 1985. – 112 с.

- Жуковский, В. И. Многокритериальное принятие решений в условиях неопределенности. / В. И. Жуковский, В. С. Молостов. — М.: МНИИПУ, 1988. – 98 с.

- Рыков А. А. Модели и методы многокритериальной оценки качества и выбора решений при риске: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.10 / Рыков Александр Александрович. – М., 2006. – 164 с.

- Дьячкова И. Е. Метод многокритериального принятия решения на основе субъектно-ориентированного подхода: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.10 / Дьячкова Илона Евгеньевна. – Дубна, 2006. – 125 с.

- Пилипенко В. А. Методы многокритериальной оценки качества информационных систем в условиях неопределенности: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.10 / Пилипенко Виктор Александрович. – М., 2006. – 182 с.

- Айвазян С. А. Классификация многомерных наблюдений / 
Айвазян С. А., Бежаева З. И., Староверов О. В. – М.: Статистика, 1974. – 240 с.

- Пичкалев А. В. Применение кривой желательности Харрингтона для сравнительного анализа автоматизированных систем контроля 
/ А. В. Пичкалев // Вестник КГТУ. – Красноярск: КГТУ, 1997. – С. 128−132.

- Гаврилов В. А. Комплексный показатель качества для квалиметрической оценки процессов / В. А. Гаврилов, С. В. Дранишников // Методы менеджмента качества. – 2004. – №5. – С. 44–50.

- Балашева Ю. В. Комплексная оценка технологичности деталей типа «вал» квалиметрическими методами: дис. … канд. техн. наук: 05.02.08, 05.02.23 / Балашева Юлия Вячеславовна. – Тула, 2007. – 146 с.

- Тріщ Р. М. Багатомірний статистичний контроль показників якості технологічного процесу механічної обробки / Р. М. Тріщ, В. В. Михайлов // Вісник хмельницького національного університету. – Хмельницький. – 2005. – № 5. – Ч.1. – Т.1. – С.34–38.

- Трищ Р. М. Обобщенная точечная и интервальная оценки качества изготовления деталей ДВС / Р. М. Трищ, Е. А. Слитюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2006. – № 1/2(19). – С. 63–67.

- Петровский А. Б. Многокритериальный подход к построению интегральных показателей / А. Б. Петровский, Г. В. Ройзензон // Таврический вестник информатики и математики. – 2008. – №2. – C.143–150.

- Кустов Д. А. Разработка методов обобщенной оценки качества цифрового транспортного потока и стандартизация средств измерений в телевидении: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.23 – Стандартизация и управление качеством продукции / Кустов Денис Анатольевич. – 
СПб, 2012. – 19 с.

- Квасников В. П. Оптимизация параметров при проведении испытаний автономного рулевого привода АРП-20Н // В. П. Квасников, 
Д. А. Тюпа / Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процессах. – № 2. – 2011. – C.181–183.

- Колмогоров А. Н. Представление непрерывных функций многих переменных суперпозицией функций одной переменной и сложением / 
Колмогоров А. Н. // Докл. Акад. наук. – 1958. – №5. – С.53–56.

- Harington E.C. The desirability function / Harington E.C. // Industrial Quality Control, 21. – 1965. – №10. – Р. 494–498.

- Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. – М.: Наука, 1976. – 280 с.

- Fuller D. The Desirability Function: Underlying Assumptions and Applications Implications / D.Fuller, W. Scherer // IEEE Transactions. – 1998. –  №1. – Р. 4016–4021.

- Allen T. An Alternative Desirability Function for Achieving «Six Sigma» Quality / T. Allen, C. Ribardo // Quality Engineering, 2000.  – № 12. – Р. 1–25.

- Трищ Р. М. Развитие научных основ управления качеством в машиностроении в условиях ограниченного количества информации [Текст]: дисс. … д-ра техн. наук: 05.01.02 / Трищ Роман Михайлович, КНУТД. – 
Х.: Укр. инж.-педагог. акад., 2007. – 323 с.

- Федин С. С. Развитие научных основ обеспечения качества сложных изделий в условиях неопределенности: дис. ... д-ра техн. наук: 05.01.02 / Федин Сергей Сергеевич; Киевск. нац. ун-т технологий и дизайна. – К., 2010. – 345 с.

- Федин С. С. Повышение достоверности обобщенной оценки качества сложных изделий / С. С. Федин // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2010. –  № 2(14). – С. 136–140.

- Статистичні методи контролю та регулювання якості. Терміни та визначення: ДСТУ 3514-97. – [Чинний від 1997-07-01]. – К.: Держстандарт України, 1997. – 48 с.  (Національний стандарт України).

- Застосування статистичних методів. Настанови щодо вибору статистичних методів у стандартизації (ISO/TR 13425:2003, IDT): 
ДСТУ ISO/ТР 13425:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 38 с. (Національний стандарт України).

- Статистичний контроль. Процедури вибіркового приймального контролю, основані на принципі розподілу пріоритетів (ПРП) Частина 1. Настанови щодо застосування ПРП (ISO 13448-1:2005, IDT): 
ДСТУ ISO 13448-1:2010. – [Прийнятий 2012-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2011. – (Національний стандарт України).

- Статистичний контроль. Процедури вибіркового приймального контролю, основані на принципі розподілу пріоритетів (ПРП). Частина 2. Узгоджені плани одиничного відбирання для вибіркового приймального контролю за якісною ознакою (ISO 13448-2:2004, IDT): 
ДСТУ ISO 13448-2:2009. – [Прийнятий 2009-09-28]. – [Введ. в дію 2011-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2011. – (Національний стандарт України).

- Статистичне опрацювання даних. Частина 6. Визначення статистичних допустимих інтервалів (ISO 16269-6:2005, IDT): 
ДСТУ ISO 16269-6:2008. – [Введ. в дію 2010-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – (Національний стандарт України).

- Статистичне опрацювання даних. Частина 7. Медіана. Оцінювання і довірчі інтервали (ISO 16269-7:2001, IDT): ДСТУ ISO 16269-7:2006. – [Чинний від 2008-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 19 с. – (Національний стандарт України).

- Статистичне опрацювання даних. Частина 8. Визначення прогнозних інтервалів (ISO 16269-8 2004, IDT): ДСТУ ISO 16269-8:2008. – [Чинний від 2010-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 25 с. – (Національний стандарт України).

- Статистичний контроль. Процедури вибіркового приймального контролю за якісною ознакою. Системи відбирання, прийняття контролювання вихідної якості, які базуються на кредитному принципі (ISO 18414:2006, IDT): ДСТУ ISO 18414:2009. – [Прийнятий 2009-09-28]. – [Введ. в дію 2011-07-01]. –– К.: Держспоживстандарт України, 2009.– (Національний стандарт України).

- Статистичні методи. Настанови щодо оцінювання відповідності заданим вимогам. Частина 1. Загальні положення (ISO 10576-1:2003, IDT): ДСТУ ISO 10576-1:2006. – [Чинний від 2008-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 20 с. – (Національний стандарт України).

- Володарський Є. Т. Статистична обробка даних: навч. посіб. / 
Є. Т. Володарський, Л. О. Кошева. – К.: НАУ, 2008. – 308 с.

- Протасов К. В. Статистический анализ экспериментальных данных / Протасов К. В. – М.: Мир, 2005. – 142 с.

- Бережная Е. В. Математические методы моделирования экономических систем / Е. В. Бережная, В. И. Бережной. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 432 с.

- Клячкин В. Н. Статистические методы в управлении качеством: компьютерные технологии: уч. пособие / Клячкин В. Н. – М.: Финансы и статистика, ИНФРА-М, 2009. – 304 с.

- Ефимов В. В. Статистические методы в управлении качеством продукции: уч. пособие / Ефимов В. В. – Ульяновск: УлГТУ, 
2003. – 138 с.

- Биргер И. А. Техническая диагностика / Биргер И. А. – М.: Машиностроение, 1978. – 239 с.

- Стрельников В.П. Оценка и прогнозирование надежности электронных элементов и систем / В. П. Стрельников, А. В. Федухин. – К.: Логос, 2002. – 486 с.

- Радченко С. Г. Устойчивые методы оценивания статистических моделей / Радченко С. Г. – К.: Санспарель, 2005. – 504 с.

- Лучино А. И. Индивидуальное прогнозирование надежности изделий по информативным параметрам / Лучино А. И. // Измерения, контроль, автоматизация. – 1986. – № 3 (59). – С. 43–53.

- Рябинин И. А. Логико-вероятностные методы исследования надежности структурно-сложных систем / И. А. Рябинин, Г. Н. Черкесов. – 
М.: Радио и связь, 1981. – 264 с.

- Четыркин Е. М. Вероятность и статистика / Е. М. Четыркин, 
И. Л. Калихман. – М.: Финансы и статистика,1982. – 319 с.

- Богданофф Дж. Вероятностные модели накопления повреждений / Дж. Богданофф, Ф. Козин. – М.: Мир, 1989. – 344 с.

- Бойко Т. Г. Оцінювання якісного рівня як імовірнісна задача / 
Т. Г. Бойко, Т. З. Бубела,  П. Г. Столярчук // Методи та прилади контролю якості. – 2006. – № 16. – С. 73–76.

- Ларичев О. И. Качественные методы принятия решений / 
О. И. Ларичев, Е. М. Мошкович. − М.: Физматлит, 1996. – 276 с.

- Заде Л. А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приблизительных решений / Заде Л. А. – М.: Мир, 1976. – 165 с.

- Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств / Кофман А.; пер. с франц. – М.: Радио и связь, 1982. – 432 с.

- Молодцов Д. Д. Описание зависимостей при помощи мягких множеств / Д. Д. Молодцов // Известия РАН. Теория и системы управления. 2001. – №6. – С. 137–144.

- Гончаров А. С. Обеспечение качества неразъемных соединений методами интеллектуальной обработки измерительной информации / 
А. С. Гончаров, Н. А. Зубрецкая, С. С. Федин // Проблемы развития и внедрения систем управления, стандартизации, сертификации, метрологии в регионах Украины: II Всеукр. науч.-практ. и студ. конф.: тезисы докл. – Донецк: ДонНТУ, 2012. – С.82–83.

- Neural Network Forecasting of Bonded Joints Quality. 
N. A. Zubretskaya, A. S. Goncharov, S. S. Fedin, A.V. Besov // METALURGIJA / Меtallurgy, 2012. – Zagreb, Hrvatska / Croatia. – V.51, No 3. – P.99 (33).

- Федин С. С. Обеспечение точности, стабильности и надежности изготовления деталей методом нечеткого логического управления / 
С. С. Федин, Т. И. Шевченко, А. С. Зенкин // Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях: IХ междунар. конф. – Славское-Киев: УИЦ «Наука, техника, технология», 2009. – С. 75–78.

- Поспелов Д. А. Логико-лингвистические модели в системах управления / Поспелов Д. А. –  М.: Энергоатомиздат, 1981. –  376 с.

- Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / Под ред. Д. А. Поспелова. М.: Наука, 1986. – 312 с.

- Гоц Н. Застосування математичного аппарату нечіткої логіки в кваліметрії / Наталія Гоц, Володимир Мельник // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2012. – № 73. – С. 117–122.

- Полещук О. М. Методы формализации и обработки нечеткой экспертной информации: дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.01 / Полещук Ольга Митрофановна. – М., 2004. – 278 с.

- Аралбаев Т. З. Методы и средства построения адаптивных систем мониторинга и диагностирования сложных промышленных объектов: 
дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Аралбаев Ташбулат Захарович. – Оренбург, 2004. – 383 с.

- Мелихов А. Н. Ситуационные советующие системы с нечеткой логикой / Л. С. Берштейн, С. Я. Коровин, А. Н. Мелихов. – М.: Наука, 
1990. – 272 с.

- Бобровников Г. Н. Прогнозирование в управлении техническим уровнем и качеством продукции / Г. Н. Бобровников, А. И. Клебанов. – 
М.: Изд-во стандартов, 1984. – 232 с.

- Дербишер А. В. Технологические методы управления качеством продукции / Дербишер А. В. – М.: Госстандарт, 1971. – 344 с.

- Системи управління якістю. Основні положення та словник: 
ДСТУ ISO 9000:2007. – [Чинний від 2008-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2001. – 26 с. –  (Національний стандарт України).

- Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008 IDT): 
ДСТУ ISO 9001:2009. – [Чинний від 2009-06-22]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 34 с. –  (Національний стандарт України).

- Управлiння для досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю (ISO 9004:2009, IDT): ДСТУ ISO 9004:2012. – [Чинний від 2012-11-28]. – К.: Держспоживстандарт України, 2012. – (Національний стандарт України).

- Шадрин А. Д. Методы улучшения качества в серийных процессах: дис. ... д-ра техн. наук: 05.02.23 / Шадрин Александр Давыдович. – СПб., 
2006. – 268 с.

- Борзов В. И. Разработка методики анализа и предупреждения потенциальных несоответствий в технологическом процессе: дис. ... канд. техн. наук: 05.02.23 / Борзов Виталий Игоревич. – М., 2006. – 128 с.

- Богоявленский-Храмов М. С. Разработка методики статистического анализа производственно-технологического процесса для выбора предупреждающих действий и повышения качества продукции: дис. ... канд. техн. наук: 05.02.23 / Богоявленский-Храмов Михаил Сергеевич; Рос. гос. технол. ун-т им. К.Э. Циолковского (МАТИ). – М., 2008. – 117 с.

- Бобало Ю. Я. Системний аналіз якості виробництва прецизійної радіоелектронної апаратури: Навч. посібн. / Ю. Я. Бобало, М. Д. Кіселичник, 
Л. А. Недоступ; за заг. ред. Л. А. Недоступа. – Львів: Львівська політехніка, 1996 – 168 с.

- Бобровников Г. Н. Комплексное прогнозирование создания новой техники / Г. Н. Бобровников, А. И. Клебанов. – М.: Экономика, 1989. – 208 с.

- Управление качеством на промышленном предприятии / [Бастрыкин Д. В. [и др.]; под ред. Б. И. Герасимова. – М.: Машиностроение-1, 2006. – 204 с.

- Пашков П. И. Разработка методики статистического управления технологическими процессами на основе исследования взаимодействия показателей качества: автореф. дис. на получение науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.02.23 / Пашков Павел Игоревич; Рос. гос. технол. ун-т им.
К.Э. Циолковского (МАТИ). – М., 2008. – 138 с.

- Єфіменко М. А. Механізм формування покращення резервів якості продукції на машинобудівних підприємствах: монографія / 
М. А. Єфіменко, А. С. Зенкін. – Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 
2011. – 288 с.

- Шаповал М. І. Менеджмент якості: підручник / Шаповал М. І. – К.: Знання, 2006. – 417 с.

- Олейник А. В. Повышение срока службы изделий машиностроения на основе ситуационного управления процессами сопровождения их жизненного цикла: дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Олейник Андрей Владимирович. – М., 2006. – 362 с.

- Черняховская Л. Р. Поддержка принятия решений при управлении сложными объектами в критических ситуациях на основе инженерии знаний: дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.01 / Черняховская Лилия Рашитовна. – Уфа, 
2004. – 380 с.

- Зуев М. В. Разработка методики обеспечения качества информационной поддержки процессов организации на основе интеграции менеджмента качества и информационных технологий: дис. ... канд. техн. наук: 05.02.23 / Зуев Михаил Владиславович. – М., 2005. – 181 с.

- Івченко О. В. Управління якістю інструментальної підготовки виробництва багатономенклатурного машинобудівного підприємства: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.02 / Івченко Олександр Володимирович. – 
К., 2009. – 20 с.

- Зенкин А. С. Качество продукции автоматизированного машиностроительного производства // [Зенкин А. С., Петко И. В., 
Стародуб Н. П., Мельниченко И. В.]. – К.: Техника, 1988. – 175 с.

- Туркин В. Г. Качество машиностроительной продукции: монография / Туркин В. Г., Герасимов Б. И., Жариков В. Д. – Тамбов: ТГТУ, 2005. – 104 с.

- Технологія машинобудування: навч. посіб. / [Горбатюк Є. О., Мазур М. П., Зенкін А. С., Каразей В. Д.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2009. – 360 с.

- Качество машин: Справочник. В 2 т. / А. Г. Суслов, Э. Д. Браун, 
Н. А. Виткевич и др. – М.: Машиностроение, 1995. – Т.1 – 256 с.

- Бойко Т. Г. Проблеми класичної методології кваліметрії / 
Бойко Т. Г. // Метрологія та прилади. – 2010. – № 4. – С. 66–70.

- Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю: навчальний посібник / [Володарський Є. Т., Кухарчук В. В., Поджаренко В. О., 
Сердюк Г. Б.]. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 219 с.

- Дунаев Б. Б. Точность измерений при контроле качества / 
Дунаев Б. Б. – К.: Техніка, 1981. – 152 с.

- Волков О. І. Інформаційні вимірювальні системи: навч. посіб. / Волков О. І., Зенкін А. С., Хімічева Г. І. – К.: Наукова думка, 2005, – 323 с.

- Сергеев А. Г. Метрология и метрологическое обеспечение: Учебник / Сергеев А. Г. – М.: Высшее образование, 2008. – 272 с.

- Гонсьор О. Й. Метрологічне забезпечення якості виробництва / 
О. Й. Гонсьор, М. М. Микийчук // Автоматика, вимірювання та керування. – 2009. – №639. – С. 202–205.

- Волков О. І. Метрологія: теорія і нормативне забезпечення: навчальний посібник / Волков О. І., Величко О. М., Хімічева Г. І.; за ред. 
А. С. Зенкіна. – К.: Вища школа, 2008. – 335 с.

- Величко О. М. Оптимізація багаторівневої системи стандартизації національного рівня в галузі метрології (теорія та практика): дис. ... д-ра техн. наук: 05.01.02 / Величко Олег Миколайович; Нац. ун-т
«Львівська політехніка». – Л., 2007. – 325 с.

- Величко О. М. Гармонізація нормативно-правових актів з питань метрології / О. М. Величко // Український метрологічний журнал. – 2005. – Вип. 1. – С. 15–19.

- Величко О. М. Система стандартизації національної метрологічної системи у глобальному зовнішньому середовищі / О. М. Величко // Системи обробки інформації. – 2006. – Вип. 6 (55). – С. 18–32.

- Бойко Т. Г. Формування нормативної бази управління якістю вимірювань в Україні (новий стандарт ДСТУ ISO 10012) / Т. Г. Бойко, 
Т. З. Бубела, М. М. Микийчук // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2005. – 
№ 2. – С. 30–33.

- Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання (ISO 10012:2003, IDT): 
ДСТУ ISO 10012:2005. – [Чинний від 2007-11-15]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 26 с. – (Національний стандарт України).

- Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення 
(ГОСТ ИСО 5725-1:2003, IDT): ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005. – [Чинний від 2010-11-15]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 31 с. – (Національний стандарт України).

- Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения: ГОСТ 1.1-2002. – [Введен 2003-07-01]. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2003. – 30 с.

- Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация /
Димов Ю. В. – [3-е изд.]. – СПб.: Питер, 2005. – 432 с.

- Ширялкин А. Ф. Стандартизация и техническое регулирование в аспекте качества продукции: уч. пособие / Ширялкин А. Ф. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 196 с.

- Стандартизація та управління якістю: навч. посібник / [Зенкін А. С., Хімічева Г. І., Єфіменко Н. А., Соловйов В. М.] – Черкаси: ЧНУ ім. 
Б. Хмельницького, 2008. – 174с.

- Стандартизация и управление качеством продукции: учеб. для вузов / [В. А. Швандар [ и др. ]; под. ред. проф. В. А. Швандара. – М.: 
Юнити-Дана, 2001. – 487 с.

- Віткін Л. М. Сучасна система технічного регулювання України: теорія та практика / Віткін Л. М., Хімічева Г. І., Зенкін А.С. – К.: Ун-т економіки та права «Крок», 2011. – 492с.

- Александров В. А. Прогнозирование научно-технического прогресса / Под ред. В. А. Александрова. – М.: МИУ, 1979. – 87 с.

- Рабочая книга по прогнозированию / Под ред. И. В. Бестужева-Лады. – М.: Мысль, 1982. – 430 с.

- Боровиков В. П. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учебное пособие / В. П. Боровиков, Г. И. Ивченко. – М.: Финансы и статистика, 
2000. – 384 с.

- Гаскаров Д. В. Прогнозирование технического состояния и надежности радиоэлектронной аппаратуры / Гаскаров Д. В., Голинкевич Т. А., Мозгалевский А. В. – М.: Сов. Радио, 1974. – 224 с.

- Гвишиани Д. М. Прогностика / Д. М. Гвишиани, В. А. Лисичкин. – М.: Знание, 1968. – 91 с.

- Главчев М. И. Прогнозирование создания конкурентоспособной продукции: дис. …канд. эконом. наук: 08.07.01 / Главчев Максим Игоревич. – Харьков, 1999. – 214 с.

- Гмошинский В. Г. Инженерное прогнозирование / 
Гмошинский В. Г. – М.: Энергоиздат, 1982. – 207 с.

- Глущенко В. В. Прогнозирование / Глущенко В. В. – [3–е изд.] – М.: Вузовская книга, 2000. – 208 с.

- Добров Г. М. Прогнозирование науки и техники / Добров Г. М. – М.: Наука, 1977. – 209 с.

- Замятина М. Ф. Прогнозирование и планирование качества продукции и технического уровня производства / М. Ф. Замятина, 
Н. Н. Ухов. – Л.: Наука, 1987. – 137 с.

- Ивахненко А. Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем / Ивахненко А. Г. – К.: Наукова думка. – 1981. – 296 с.

- Лисичкин В. А. Прогнозирование в науке и технике / 
Лисичкин В. А. – М.: Центр. ин-т техн.-эконом. исследований приборостроения, средств автоматизации и систем управления, 1968. – 107 с.

- Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов: учеб. пособие / Лукашин Ю. П. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 416 с.

- Ханк Д. Э. Бизнес-прогнозирование / Ханк Д. Э., Уичерн Д. У. Райтс А. Дж.; пер. с англ. – [7-е издание]. – М.: «Вильямс», 2003. – 656 с.

- Теория прогнозирования и принятия решений: учебное пособие / Под ред. С. А. Саркисяна. – М.: Высшая школа, 1977. – 351 с.

- Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса / Янч Э.; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1974. – 586 с.

- Прогностика. Термины и определения / Комитет научно-технической терминологии. – Вып. 109. – М.: Наука, 1990. – 56 с.

- Величко О. М. Методи оптимізації ієрархічних систем в метрології та стандартизації: теорія і практика / Величко О. М., Коломієць Л. В., 
Гордієнко Т. Б.; за ред. О. М. Величка. – Одеса: ВМВ, 2010. – 250 с.

- Джексон П. Введение в экспертные системы: учеб. пособие / Джексон П. – М.: «Вильямс», 2001. – 624 с.

- Экспертные оценки в квалиметрии машиностроения: учебное пособие / [Хвастунов Р. М., Ягелло О. И., Корнеева В. М., Поликарпов М. П.] – М.: Технонефтегаз, 2002. – 142 с.

- Иванов В. А. Принятие решений экспертными методами в экономике и производстве / В. А. Иванов, Г. П. Старкова. – М.: МГУДТ, 
2003. – 186 с.

- Литвак Б. Г. Экспертные оценки и принятие решений / Литвак Б. Г. – М.: Патент, 1996. – 271 с.

- Попов Э. В. Экспертные системы: Решение неформализованных задач в диалоге с ЭВМ / Попов Э. В. – М.: Наука, 1987. – 288 с.

- Вертинская Н. Д. Математическое моделирование многофакторных и многопараметрических процессов / Вертинская Н. Д.  –Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2001. – 286 с.

- Хованов Н. В. Математические основы теории шкал измерения качества / Хованов Н. В. – Л.: ЛГУ. – 1982. – 185 с.

- Глухов В. В. Математические модели для менеджмента / 
Глухов В. В., Медников М. Д., Коробко С. Б. – СПб.: Лань, 2000. – 480 с.

- Большаков А. А. Методы обработки многомерных данных и временных рядов / А. А. Большаков, Р. Н. Каримов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 522 с.

- Прохорович В. Е. Прогнозирование состояния сложных технических комплексов / Прохорович В. Е. – Спб.: Наука, 1999. – 158 с.

- Растригин Л. А. Экстраполяционные методы проектирования и управления / Л. А. Растригин, Ю. П. Пономарев. – М.: Машиностроение, 
1986. – 120 с.

- Зубрецкая Н. А. Определение конструктивных и технологических параметров цилиндрических соединений с натягом, сформированных термическими методами / Н. А. Зубрецкая, О. В. Минеева // Современные методы сборки в машиностроении и приборостроении: междунар. науч.-техн. конф., 2 – 22 февраля 2001 г., Свалява: тез. докл.  – К., 2001. – С.33–35.

- Зенкин А. С. Оценка и прогнозирование напряженно-деформированного состояния соединений с натягом при термических методах сборки / А. С. Зенкин, Н. А. Зубрецкая // Сборка в машиностроении и приборостроении. – М.: Машиностроение. – 2003. – № 6. –  С. 9–12.

- Зубрецкая Н. А. Выбор сборочных приспособлений с учетом качественных характеристик изделий / Н. А. Зубрецкая, А. С. Зенкин, 
О. В. Лабутина // Качество, стандартизация, контроль: теория и практика: междунар. науч.-техн. конф.: тез. докл.  – Ялта, 2003. – С. 35–37.

- Зубрецкая Н. А. Прогнозная оценка качества термической сборки соединений с натягом / Н. А. Зубрецкая, А. С. Зенкин, О. И. Медиовская // Качество, стандартизация, контроль: теория и практика: междунар. науч.-техн. конф.: тез. докл. – Ялта, 2003. – С. 27–28.

- Зубрецька Н. А. Вплив інформативних параметрів на напружено-деформований стан термічних з‘єднань з натягом / Н. А. Зубрецька, 
Н. О. Калініченко, О. В. Лабутіна // Вісник КНУТД. – 2003. – № 3. – С. 37–40.

- Долгов М. А. Дослідження когезійної міцності та тріщиностійкості плазмових покриттів / М. А. Долгов, Н. А. Зубрецька, А. В. Бєсов // Вісник КНУТД. – 2009. – № 6. – C. 28–33.

- Бесов А. В. Влияние технологических режимов напыления на прочностные свойства плазменных покрытий / А. В. Бесов, Н. А. Долгов, 
Н. А. Зубрецкая // Фізика і технологія тонких плівок: ХІ Міжнар. конф.: тези допов. – Ів.-Франківськ: Гостинець, 2007. – Т1. – С. 118.

- Бесов А. В. Исследование цветовых параметров 3D модели зуба после его восстановления с помощью плазменных покритий / А. В. Бесов, 
Н. А. Долгов, Н. А. Зубрецкая // XII Міжнар. конф. з фізики і технології тонких плівок (МКФТТП–ХII). – Ів.–Франківськ, 2009. – С. 213–214.

- Бесов А. В. Использование 3D моделирования в технологиях восстановления зубов полимерными и плазменными покрытиями / А. В. Бесов, Н. А. Долгов, Н. А. Зубрецкая // HighMatTech: междунар. науч.-технич. конф.: тезисы докладов. – Киев: ИПМ, 2009. – С. 213–214.

- Долгов Н. А. Инспользование плазменной технологии для повышения качества стоматологических имплантантов / Н. А. Долгов, 
А. В. Бесов, Н. А. Зубрецкая // Качество технологий – качество жизни: ІІ-я междунар. науч.-практ. конф., 15-19 сентября 2010. – Судак, 2010. – С. 65–66.

- Plasma sprayed cobalt-chromium coatings on cobalt-base substrates: Young's modulus, cohesive strength and fracture toughness / N. A. Dolgov, 
A. V. Besov, N. А. Zubretskaуa // SНМD 2010 «Маtеrials аnd Меtallurgy». – Sibenik, Croatia, 2010. – V.49, №3. – P.207.

- Бесов А. В. Исследование деформационных характеристик теплозащитных покрытий / А. В. Бесов, Н. А. Долгов, Н. А. Зубрецкая // Проблемы динамики и прочности в турбомашиностроении (Турбо–2011): 4-я междунар. научно-техн. конф.: тезисы докл. – Киев, 2011. – С. 71–72.

- Никифоров А. Д. Инженерные методы обеспечения качества в машиностроении / А. Д. Никифоров, В. В. Бойцов. – М.: Издательство стандартов, 1987. – 384 с.

- Анурьев  В. И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т. / Анурьев  В. И.; под ред. И. Н. Жестоковой. – [8-е изд. Т.3] – М.: Машиностроение, 2001. – 920 с.

- Кофанов Ю. Н. Теоретические основы конструирования, технологии и надежности радиоэлектронных средств / Кофанов Ю. Н. – М.: Радио и связь, 1991. – 360 с.

- Трифонов О. Н. Обеспечение качества машин на стадии проектирования / Трифонов О. Н. // Сборка в машиностроении, приборостроении. – 2004. – №1. – С. 3–8.

- Васильев В. А. Управление качеством процессов проектирования конкурентоспособных изделий / В. А. Васильев, Л. А. Кирилянчик // Технология машиностроения. – 2006. – №8. – С. 81–83.

- Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними: ДСТУ 3004-95. – [Чинний від 1997-01-10]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 123 с. – (Національний стандарт України).

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / 
Гнеденко Б. В., Беляев Ю. К., Соловьев А. Д. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Половко А. М. Основы теории надежности / А. М. Половко, 
С. В. Гуров. – СПБ.: БХВ-Петербург, 2006. – 701 с.

- Шашкин В. В. Надежность в машиностроении: Справочник / 
Шашкин В. В. – СПб.: Политехника, 1992. – 719 с.

- Дальский М. М. Технологическое обеспечение надежности высокоточных деталей машин / Дальский М. М. – М.: Машиностроение, 
1975. – 223 с.

- Коваленко И. Н. Методы расчета высоконадежных систем /
И. Н. Коваленко, Н. Ю. Кузнецов.  – М.: Радио и связь, 1988. – 176 с.

- Зубрецька Н. А. Забезпечення надійності системи електропостачання методом структурного резервування / Н. А. Зубрецька, 
С. С. Федін, Н. Г. Савченко // Вісник КНУТД. – 2009. – № 4 (48). – С. 14–23.

- Савченко Н. Г. Дослідження методів оцінки показників надійності технічних об’єктів / Н. Г. Савченко, Н. А. Зубрецька // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: VIII Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів: тези доповідей. – К.: КНУТД, 2009. – С. 146.

- Екимов А. В. Надежность средств измерительной техники / 
А. В. Екимов, М. И. Ревяков. – Л.: Энергоатомиздат, 1986. – 206 с.

- Новоселов О. Н. Основы теории и расчета информационно-измерительных систем / Новоселов О. Н., Фомин А.Ф. – М.: Машиностроение, 1991. – 336 с.

- Васильев О. С. Направленное формирование свойств изделий машиностроения / Васильев О. С.; под ред. А. И. Кондакова. – 
М.: Машиностроение, 2005. – 352 с.

- Базров Б. М. Расчет точности машин на ЭВМ. – М.: Машиностроение, 1984. – 256 с.

- Суслов А. Г. Технологическое обеспечение и повышение эксплуатационных свойств деталей машин и их соединений / Суслов А. Г., 
Федоров В. П., Горленко О. А. – М.: Машиностроение, 2006. – 448 с.

- Суслов А. Г. Научные основы технологии машиностроения: монография / А. Г. Суслов, A. M. Дальский. – М.: Машиностроение, 
2002. – 684 с.

- Балакшин Б. С. Адаптивное управление станками: монография. – М.: Машиностроение, 1973. – 688 с.

- Безъязычный В. Ф. Управление процессом обработки на станках с ЧПУ путем научно обоснованного динамического изменения режимов резания / В. Ф. Безъязычный, В. А. Козлов, А. В. Пудов // Сборка в машиностроении и приборостроении. – 2008. – № 11(100). – С. 13–19.

- Маталин А. А. Точность механической обработки и проектирование технологических процессов / Маталин А. А. – М.: Машиностроение, 1970. – 316 с.

- Невельсон М. С. Автоматическое управление точностью обработки на металлорежущих станках / Невельсон М. С. – Л.: Машиностроение, 1982. – 184 с.

- Волосов С. С. Управление качеством продукции средствами активного контроля / С. С. Волосов, З. Ш. Гейлер. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 264 с.

- Емельянов С. Г. Автоматизированные нечетко-логические системы управления: монография / Емельянов С. Г., Титов В. С., Бобырь М. В. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 176 с.

- Юдашкин А. А. Применение нейронных сетей для построения адаптивных систем управления технологическими процессами дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07 / Юдашкин А. А., Самар. гос. техн. ун-т (СГТУ). – Самара, 1994. – 145 с.

- Никишечкин А. П. Повышение качества процесса адаптации при изменении технологических параметров с помощью аппарата нейронных сетей: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Никишечкин А. П. – М.: Станкин, 2002. – 187 с.

- Биленко С. В. Повышение эффективности высокоскоростной механической обработки на основе подходов нелинейной динамики и нейронносетевого моделирования: дис....д-ра техн. наук: 05.03.01 / 
Биленко С. В. – Комсомольск-на-Амуре, 2006. – 331 с.

- Гончарова С. Г. Адаптивно-нечеткий алгоритм управления процессом механообработки / С. Г. Гончарова, И. Ф. Месягутов // Вестник УГАТУ. – 2011. – Т.15. №2 (42). – С. 153–157.

- Хасуй А. Наплавка и напыление / А. Хасуй, О. Моригаки; 
пер. с яп.; под ред. В. С. Степина, Н. Г. Шестеркина. – М.: Машиностроение, 1985. – 240 с.

- Оптимизация технологи нанесения покритий по критериям прочности и износостойкости: монография / [Ляшенко Б. А. [ и др. ]. – К.: Ин-т пробл. Прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины, 2010. – 193 с.

- Клеи. Метод определения прочности при отрыве: ГОСТ 14760–69.      – [Чинний від 1970–01–01]. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 6 с.

- ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры. – М.: Изд-во стандартов, 
1979. – 10 с.

- Козловский С. Н. Основы теории и технологии программированных режимов контактной точечной сварки: монография / Козловский С. Н. – Красноярск: СибГАУ, 2006. – 260 с.

- Бурмистров В. П. Обеспечение качества неразъемных соединений и полуфабрикатов / Бурмистров В. П. – Л.: Машиностроение, 1985. – 223 с.

- Федин С. С. Прогнозирование вероятностных характеристик усталостного разрушения авиационных конструкций / С. С. Федин, 
Н. А. Зубрецкая // Системи обробки інформації. – 2009. – № 6 (80). – 
С. 122–126.

- Федин С. С. Вероятностная оценка усталостного разрушения образцов из высокопрочных сплавов / С. С. Федин, Н. А. Зубрецкая // Инженерия поверхности и реновация изделий (М10–2): 10-я юбилейная междунар. научн.-техн. конф.: тез. докл. – Киев-Ялта: АТМ України, 2010. –  
С. 222–224.

- Федин С. С. Прогнозирование и вероятностная оценка метрологической надежности прецизионных средств измерений / С. С. Федин, Н. А. Зубрецкая, Г. И. Войченко // Вісник Сумського державного університету. – 2009. – №4. – С. 56–67.

- Федин С. С. Вероятностная оценка долговечности технических объектов методом цепей Маркова / С. С. Федин, Н. А. Зубрецкая // Современные проблемы подготовки производства, заготовительного производства, обработки, сборки и ремонта в промышленности и на транспорте: Х-й междунар. науч.-технич. семинар.: тезисы докл. – Свалява – Киев: АТМ Украины, 2010. – С. 257–258.

- Зубрецька Н. А. Імовірнісна оцінка та прогнозування міжповірочного інтервалу вимірювальних приладів / Зубрецька Н. А. // Системи обробки інформації. – 2012. – Вип. 7 (105). – С. 82–85.

- Федін С. С. Імовірнісна оцінка оптимального міжповірочного інтервалу високоточних засобів вимірювань / С. С. Федін, Н. А. Зубрецька, 
О. С. Гончаров // Технології та дизайн. – 2012. – №1. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/td/2012_1/2012-1.html.

- Айвазян С. А. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных / Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. – М.: Финансы и статистика, 1983. –  471 с.

- Айвазян С. А. Прикладная статистика: Основы эконометрики. 
Т. 1. Теория вероятностей и прикладная статистика: учебник / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 471 с.

- Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика / 
Кобзар А. И. – М.: Физматлит, 2006. – 816 с.

- Крамер Г. Математические методы статистики / Крамер Г. – М.: Мир, 1976. – 648 с.

- Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ / Н. Дрейпер, 
Г. Смит. – М.: Диалектика, 2007. – 912 с.

- Валеев С. Г. Регрессионное моделирование при обработке данных / Валеев С. Г. – [2-е изд. ]. – Казань, ФЭН, 2001. – 296 с.

- Миттаг Х. Статистические методы обеспечения качества / 
Х. Миттаг, Х. Ринне; пер. с нем. – М.: Машиностроение, 1995. – 616 с.

- Боровков А. А. Математическая статистика. Оценка параметров. Проверка гипотез / Боровков А. А. – М.: Наука, 1984. – 472 с.

- Протасов К. В. Статистический анализ экспериментальных данных / Протасов К. В. – М.: Мир, 2005. – 142 с.

- Володарский Е. Т. Планирование и организация измерительного эксперимента / Володарский Е. Т., Малиновский Б. Н., Туз Ю. М. – К.: Вища школа, 1987. – 280 с.

- Винарський М. С. Планування експерименту в технологічних дослідженнях / М. С. Винарський, М. В. Лурьє. – Київ: Техніка, 1975. – 168 с.

- Васильев Ф. П. Численные методы решения экспериментальных задач / Васильев Ф. П. – М.: Физматгиз, 1988. – 552 с.

- Різник О. О. Рекомендації щодо оцінки якості статистичної інформації / О. О. Різник, Н. А. Зубрецька, С. С. Федін // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: VI всеукр. наук. конф. молодих вчених та студ. КНУТД: тези доповідей.  – К., 2007. – Т.2. – С. 81.

- Зубрецька Н. А. Статистичний аналіз результатів експериментальних досліджень / Н. А. Зубрецька, Н. О. Калініченко // 
Наукові розробки молоді на сучасному етапі: III всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів КНУТД: тези доповідей. – К., 2004. – С. 34.

- Зубрецька Н. А. Метрологічний аналіз помилок експериментальних досліджень / Н. А. Зубрецька, В. О. Годік // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: III всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів КНУТД: тези доповідей. – К., 2004. – С. 24.

- Зубрецкая Н. А. Оптимизация многофакторных испытаний с помощью отсеивающих экспериментов / Н. А. Зубрецька, О. В. Минеева, 
О. И. Медиовская // Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький, ХДУ, 2004. – № 2. – Ч.1, Том 1. – С. 231–233.

- Медіовська О. І. Оптимізація багатофакторних випробувань із застосуванням відсіюючих експериментів / О. І. Медіовська, Н. А. Зубрецька // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: III всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів КНУТД: тези доповідей. – К., 2004. – С. 22.

- Сліпченко К. О. Дослідження методів оптимізації при оцінці якості продукції / К. О. Сліпченко, Н. А. Зубрецька // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: XI всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів КНУТД: тези доповідей. – К.:КНУТД, 2012. – С. 130.

- Лучино А. И. Направленное обучение при прогнозировании индивидуального срока службы изделий электронной техники с помощью алгоритма обучения распознаванию образов с «учителем» / А. И. Лучино // Электронная техника. – 1974. – Вып. 8(26). – С. 35–37.

- Антонов А. В. Статистические модели в теории надежности: учеб. пособие / А. В. Антонов, Н. С. Никулин. – М.: Абрис, 2012. – 390 с.

- Стрельников В. П. Новая технология исследования надежности машин и аппаратуры / В. П. Стрельников // Математичні машини і системи. – 2007. – № 3,4. – С. 227–238.

- Кондратов В. Т. Проблемы теории метрологической надежности и пути их решения / В. Т. Кондратов // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2009. – № 8. – С. 138–148.

- Малиновська О. М. Дослідження метрологічної надійності засобів вимірювань на етапах життєвого циклу / О. М. Малиновська, Н. А. Зубрецька, С. С. Федін // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: X всеукр. наук. конф. молодих вчених та студ. КНУТД: тези доповідей. – К., 2011. – С. 130.

- Анікейцев М. М. Запас метрологічної надійності як критерій оцінки справності засобів вимірювання / М. М. Анікейцев, Н. А. Зубрецька // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: XI всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів КНУТД: тези доповідей. – К., 2012. – С. 122.

- Метрологія. Методи визначення міжповіркового та міжкалібрувального інтервалів засобів вимірювання: ДСТУ-Н РМГ 74:2009 (РМГ 74-2004, IDT). – [Чинний від 2010–01–04]. – К.: Держспоживстандарт України, 2010.– (Національний стандарт України).

- Метрологія. Міжповірочний інтервал засобів вимірювальної техніки. Основні положення і вимоги до установлення: ДСТУ 6044:2008. – [Чинний від 2009–01–01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 10 с. (Національний стандарт України).

- Тихонов В. И. Марковские процессы / В. И. Тихонов, 
М. А. Миронов. – М.: Сов. радио, 1977. – 200 с.

- Вапник В. Н. Теория распознавания образов / В. Н. Вапник, 
А. Я. Червоненкис. – М.: Наука, 1974. – 415 с.

- Горелик А. Л. Методы распознавания: учеб. пособие / 
А. Л. Горелик, В. А. Скpипкин. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1984. – 208 с.

- Ивахненко А. Г. Перцептрон – система распознавания образов / 
Ивахненко А. Г. – К.: Наукова думка, 1975. – 431 с.

- Ивахненко А. Г. Самоорганизация прогнозирующих моделей / 
А. Г. Ивахненко, Й. А. Мюллер. – К.: Техника, 1985. – 223 с.

- Барский А. Б. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений / Барский А. Б. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 176 с.

- Усков А. А. Интеллектуальные технологии управления. Искусственные нейронные сети и нечеткая логика / А. А. Усков, 
А. В. Кузьмин. – М.: Горячая линия-Телеком, 2004. – 143 с.

- Лапа М. В. Інтелектуальний метод гнучкого проектування технологічних процесів виготовлення деталей приладів: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.11.14 / Лапа Марина Володимирівна. – Київ, 2004. – 20 с.

- Минаев Ю. Н. Методы и алгоритмы решения задач идентификации и прогнозирования в нейросетевом логическом базисе / Минаев Ю. Н., Филимонова О. Ю., Бенамеур Л. – М.: Горячая линия-Телеком, 2003. – 205 с.

- Интеллектуальные средства диагностики и прогнозирования надежности авиадвигателей: монография / [Дубровин В. И., Субботин С. А., Богуслаев А. В., Яценко В. К.]. – Запорожье: ОАО «Мотор-Сич», 2003. – 279 с.

- Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining / 
[Барсегян А. А., Куприянов М. С., Степаненко В. В., Холод И. И.]. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 336 с.

- Петрунин Ю. Ю. Информационные технологии анализа данных. 
Data analysis: учеб. пособие / Петрунин Ю. Ю. – [2-е изд.]. – М.: 
КДУ, 2010. – 292 с.

- Базы данных. Интеллектуальная обработка информации / [Корнеев В. В., Гареев А. Ф., Васютин С. В., Райх В. В.]. – М.: Нолидж, 2000. – 352 с.

- Гаврилова Т. А. Базы знаний интеллектуальных систем / 
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский. – СПб: Питер, 2000. – 384 с.

- Паклин Н. Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям / Н. Б. Паклин, В. И. Орешков. – СПб.: Питер, 2009. – 624 с.:

- Нейронные сети. STATISTICA Neural Networks: Методология и технологии современного анализа данных / Под ред. В. П. Боровикова. – 
[2-е изд.] – М.: Горячая линия-Телеком, 2008. – 392 с.

- Куравский Л. С. Нейронные сети в задачах прогнозирования, диагностики и анализа данных: учеб. пособие / Куравский Л. С., 
Баранов С. Н., Малых С. Б. – М.: Русавиа, 2003. – 100 с.

- Поспелов Г. С. Искусственный интеллект / Поспелов Г. С. – М.: Наука, 1988. – 280 с.

- Ясницкий Л. Н. Введение в искусственный интеллект / 
Ясницкий Л. Н. – М.: Академия, 2005. – 176 с.

- Костров Б. В. Искусственный интеллект и робототехника / 
Костров Б. В., Ручкин В. Н., Фулин В. А. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2008. – 224 с.

- Куссуль Н. М. Інтелектуальні обчислення: [навчальний посібник] / Куссуль Н. М., Шелестов А. Ю., Лавренюк А. М. – К.: Наукова думка, 
2006.  – 186  с.

- Назаров А. В. Нейросетевые алгоритмы прогнозирования и оптимизации систем / Назаров А. В., Лоскутов А. И. – CПб.: Наука и техника, 2003. – 384 с.

- Зубрецька Н. А. Перспективи проектування виробів приладобудування з використанням сучасних інформаційних технологій / 
Н. А. Зубрецька, Н. В. Рижук // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: I всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів КНУТД: тези доповідей – К., 2002. – Т.2. – С. 15.

- Квасніков В. П. Проектування інформаційно-вимірювальних систем механічних величин з використанням нейронних мереж / 
В. П. Квасніков // Вісник Інженерної академії України. – 2004. – №1. – С.29-35.

- Квасніков В. П. Нечіткий алгоритм управління рухом вимірювального робота / В. П. Квасніков, О. В. Кочеткова, Я. С. Коломієць // Збірник наукових праць військового інституту Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. – 2008. – №16. – С.41–44.

- Кучерук В. Ю. Розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-вимірювальних систем технічного діагностування силових електромеханічних перетворювачів: автореф. дис. … д-ра. техн. наук: 05.11.16 / Кучерук Володимир Юрійович; Вінницький нац. тех. ун-т. – Вінниця, 2005. – 36 с.

- Гончаров О. О. Оцінювання технічного стану деталей конструкцій за результатами проведення вібраційних випробувань / О. С. Гончаров, 
Н. А. Зубрецька, О. О. Полікарпов // Качество, стандартизация, контроль: теория и практика (КСК-12): 12 междунар. науч.-практ. конф.: тез. докл. – Киев-Ялта: АТМ України, 2012. – С. 45–47.

- Федин С. С. Прогнозирование риска с использованием нейросетевых технологий / С. С. Федин, Н. А. Зубрецкая // Качество технологий – качество жизни: междунар. науч.-практ. конф., 15–19 сентября 2011 г., Судак: тезисы докл. – Харьков, УИПА, 2011. – С. 10–11.

- Поликарпов А. А. Контроль и прогнозирование температуры воздуха в инкубаторах для новорожденных методом нейросетевого моделирования / А. А. Поликарпов, С. С. Федин, Н. А. Зубрецкая // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2009. – №4 (12). – С.102–106.

- Федін С. С. Контроль якості виробів медичної техніки за показниками безпеки на етапі експлуатації / О. О. Полікарпов, С. С. Федін, 
Н. А. Зубрецька // Вісник КНУТД. – 2010. – № 1. – С. 68–75.

- Федин С. С. Повышение эффективности использования информации о качестве продукции методами нейронных сетей / С. С. Федин, 
Т. И. Шевченко, А. С. Зенкин // Вісник Інженерної академії України. – 2008. – №1. – C. 92–96.

- Федин С. С. Идентификация законов распределения показателей качества по выборкам малого объема методом нейронных сетей / С. С. Федин, Р. М. Трищ // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2006. – №6/2 (24). – С. 30–33.

- Галушкин А. И. Решение задач в нейросетевом логическом базисе / А. И. Галушкин // Нейрокомпьютеры: разработка и применение, 2006. – №1. – С. 49–70.

- Галушкин А. И. Теория нейронных сетей / А. И. Галушкин. – Кн. 1. – М.: ИПРЖР, 2000. – 257 с.

- Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей / Калан Р. – М.: Вильямс, 2001. – 288 с.

- Круглов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика / В. В. Круглов, В. В. Борисов. – М.: Горячая линия-Телеком, 2001. – 382 с.

- Руденко О. Г. Искусственные нейронные сети: [учеб. пособие] / 
О. Г. Руденко, Е. В. Бодянский. – Харьков: СМИТ, 2005. – 408 с.

- Хайкин С. Нейронные сети: полный курс / Хайкин С. – [2-е изд.] – М.: Вильямс, 2006. – 1104 с.

- Гольцев А. Д. Нейронные сети с ансамблевой организацией: монография / Гольцев А. Д. – К.: Наукова думка, 2005. – 199 с.

- Кохонен Т. Самоорганизующиеся карты / Кохонен Т. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 665 с.

- Горбань А. Н. Обучение нейронных сетей / Горбань А. Н. – М.: 
Пара Граф, 1990. – 160 с.

- Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / 
Осовский С. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 344 с.

- Муха Ю. П. Нейросетевые измерительные системы. Диагностика состояния сложных объектов: монография / Ю. П. Муха, М. Г. Скворцов. – 
М.: Радиотехника, 2007. – 336 с. (Научная серия «Нейрокомьютеры и их применение», редактор А. И. Галушкин; кн. 24).

- Дапонте Д. Искусственные нейронные сети в измерениях / 
Д. Дапонте, Д. Гримальди // Приборы и системы управления. – 1999. – №3. – С.48–64.

- Романов В. Н. Интеллектуальные средства измерений / 
Романов В. Н., Соболев B. C., Цветков Э. И.; под ред. Э. И. Цветкова. – Л.: РИЦ «Татьянин день», 1994. – 280 с.

- Гончаров А. С. Обеспечение качества неразъемных соединений методами интеллектуальной обработки измерительной информации / 
А. С. Гончаров, Н. А. Зубрецкая, С. С. Федин // Проблемы развития и внедрения систем управления, стандартизации, сертификации, метрологии в регионах Украины: II Всеукр. науч.-практ. и студ. конф.: тез. докл. – Донецк: ДонНТУ, 2012. – С. 82–83.

- Віюк О. В. Формалізація процесу обробки вимірювальної інформації / О. В. Віюк, Н. А. Зубрецька // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: XI всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів КНУТД: тези доповідей.  – К.: КНУТД, 2012. – С. 117.

- Дубровiн В. I. Методи оптимiзацiї та їх застосування в задачах навчання нейронних мереж: навч. посiбник / В. I. Дубровiн, 
С. О. Субботiн. – Запорiжжя: ЗНТУ, 2003. – 136 с.

- Круглов В. В. ИНС: Теория и практика / В. В. Круглов, В. В. Борисов.  [2-е изд.]. – М.: Горячая линия. – Телеком, 2002. – 382 с.

- Мишенин А. А. Применение нейронных сетей для решения задач в машиностроении / А. А. Мишенин // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2003. – №11(57). – С. 17–24.

- Stich T. J. The Application of Artificial Neural Networks to Monitoring and Control of an Induction Hardening Process / Stich T. J.,  Spoerre J. K., Velasco T. // Journal of Industrial Technology. – 2000. – Vol. 16, No. 1. – Р. 1–11.

- Нейрокомпьютеры в авиации (самолеты): учеб. пособие для вузов / Под ред. В. И. Васильева, Б. Г. Ильясова, С. Т. Кусимова. – М.: Радиотехника, 2003. – 469 с.

- Яхъяева Г. Э. Нечеткие множества и нейронные сети: 
учеб. пособие / Яхъяева Г. Э. – М.: ИНТУИТ; БИНОМ, 2006. – 316 с.

- Прикладные нечеткие системы / Под. Ред Т. Тэтано, К. Асаи, 
М. Сугено. – М.: Мир, 1993. – 368 с.

- Методы робастного, нейро-нечеткого и адаптивного управления / Под ред. Н. Д. Егупова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. –  744 с.

- Kosko В. Fuzzy cognitive maps / В. Kosko // Int. Journal of 
Man-Machine Studies. – 1986. – P. 65–75.

- Леоненков А. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH / Леоненков А. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 716 с.

- Ротштейн А. П. Нечеткая надежность алгоритмических 
процессов / А. П. Ротштейн, С. Д. Штовба. – Винница: Континент-Прим, 
1997. – 142 с.

- Ротштейн А. П. Нечетко-алгоритмический анализ надежности технологических систем / А. П. Ротштейн, Е. П. Ларюшкин, 
Д. И. Кательников // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2009. – №1. – С. 129–139.

- Ротштейн А. П. Нечетко-алгоритмический анализ надежности: оптимизация ресурсов контроля и коррекции / А. П. Ротштейн, 
Д. И.  Кательников // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2009. – №1. – С. 189–193.

- Силантьев М. И. Нечеткая модель мониторинга технического состояния / М. И. Силантьев, С. Г. Данилюк // Информационные технологии. – 2009. – №1. – С. 54–56.

- Ротштейн А. П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткая логика, генетические алгоритмы, нейронные сети / Ротштейн А. П. – Винница: Универсум-Вінниця, 1999. – 320 с.

- Лисичкин В. А. О достоверности прогнозов [Текст] / 
Лисичкин В.А. – М.: Знание, 1979. – 164 с.

- Громова Н. М. Прогнозирование и планирование на предприятии / Н. М. Громова. – СПб. : Изд-во СПбГУВК, 1997. – 145 с.

- Орлов А. И. Устойчивые экономико-математические методы и модели. Разработка и развитие устойчивых экономико-математических методов и моделей для модернизации управления предприятиями. – Saarbrücken (Germany), LAP (Lambert Academic Publishing), 2011. – 436 с.

- Кудрявцев Е. М. Исследование операций в задачах, алгоритмах и программах / Кудрявцев Е. М. – М.: Радио и связь, 1984. – 184 с.

- Мирошников В. В. Методологические основы системного моделирования и оптимизации менеджмента качества в машиностроении: 
дис. ... д-ра техн. наук: 05.02.23 / Мирошников Вячеслав Васильевич. – Брянск, 2006. – 440 с.

- Моделирование и оптимизация процессов технического обслуживания сложных объектов радиоэлектронной техники: монография / [Ю. В. Березовская, К.Ф. Боряк, В.О. Браун и др.; под ред. С.В. Ленкова]. –  Николаев: Сент-Гросс, 2012. – 150 с.

- Кендалл М. Дж. Многомерный статистический анализ и временные ряды / М. Дж. Кендалл, А. Стьюарт. – М.: Наука, 1976. – 736 с.

- Анцыферов Е. С. Системы адаптивного управления качеством радиоэлектронной наукоемкой продукции: дис. ... канд. техн. наук: 05.02.23 / Анцыферов Евгений Сергеевич. – М., 2006. – 174 с.

- Сафаров Д. Т. Разработка метода управления качеством процессов формообразования деталей машин по диагностическим составляющим показателей точности продукции: дис. … канд. техн. наук: 05.02.23 / Сафаров Дамир Тамасович. – М., 2006. – 210 с.

- Васильев А. С. Направленное формирование качества изделий машиностроения в многосвязных технологических средах: дис. ... д-ра техн. наук: 05.02.08 / Васильев Александр Сергеевич. – М. 2001. – 407 с.

- Воячек И. И. Обеспечение качества неподвижных соединений на основе интеграционной системы конструкторско-технологического проектирования: дис. ... д-ра техн. наук: 05.02.08, 05.02.02 / Воячек Игорь Иванович. – Пенза, 2006. – 401 с.

- Судов Е. В. Интегрированная информационная поддержка жизненного цикла машиностроительной продукции / Судов Е. В. – М.: 
Издательский дом МВМ, 2003. – 264 с.

- Анцев В. Ю. Информационная поддержка системы управления качеством в машиностроительном производстве: автореф. дис. … д-ра. техн. наук: 05.02.08, 08.00.20 / Анцев Виталий Юрьевич; Тульский гос. ун-т. – Тула, 2000. – 41 с.

- Зубрецька Н. А. Моделювання процесу випробувань виробів машинобудування / Н. А. Зубрецька, О. С. Гончаров, С. С. Федін, 
А. С. Зенкін // Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте (М11-1): Х-й междунар. науч.-технич. семинар: тезисы докл. – Свалява, 2011. – С. 110–113.

- Зубрецька Н. А. Формалізація процесу випробувань та багатопараметричної оцінки якості виробів машинобудування / 
Н. А. Зубрецька, О. С. Гончаров, С. С. Федін, А. С. Зенкін // Вісник КНУТД. – 2011. – № 2. – С. 110–115.

- Гончаров О. С. Забезпечення якості продукції на основі моделювання технологічного процесу / О. С. Гончаров, Н. А. Зубрецька // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: IX всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів КНУТД: тези доповідей. – К., 2010. – С. 218.

- Гончаров О. С. Забезпечення якості технологічних процесів методом дерев рішень / О. С. Гончаров, Н. А. Зубрецька, С. С. Федін // Современные проблемы подготовки производства, заготовительного производства, обработки, сборки и ремонта в промышленности и на транспорте: 10-й междунар. науч.-техн. семинар: тез. докл. – Свалява-Киев: АТМ Украины, 2010. – С. 80–81.

- Системы качества. Комплексы управления качеством системные технологические. Основные положения: ДСТУ 2926-94. – [Чинний від 1996-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 32 с. – (Національний стандарт України).

- Системы качества. Комплексы управления качеством системные технологические. Общие требования к информационно-технологическим моделям управления качеством: ДСТУ 2927-94. – [Чинний від 1996-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 42 с. – (Національний стандарт України).

- Проектирование интегрированных производственно-корпоративных структур: эффективность, организация, управление / 
[С. Н. Анисимов [и др.]; под ред. А. А. Колобова, А. И. Орлова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. – 728 с.

- Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука: / Шеннон Р.; пер. с англ.– М.: Мир, 1978. – 418 с.

- Рыжиков Ю. И. Имитационное моделирование. Теория и технологии. – СПб.: Корона-принт; М.: Автекс, 2004. – 384 с.

- Робастные методы оценивания, идентификации и адаптивного управления: монография / [Азарский В. Н., Блохин Л. Н., Житецкий 
Л. С., Куссуль Н. Н.]. – К.: НАУ, 2004. – 500 с.

- Гаскаров Д. В. Интеллектуальные информационные системы: учеб. для студентов ВУЗов / Гаскаров Д. В. – Москва: Высшая школа, 2003. – 432 с.

- Балашов Е. П. Проектирование информационно управляющих систем / Е. П. Балашов, Д. В. Пузанков. – М.: Радио и связь. – 1987. – 256 с.

- Дмитриевский Б. С. Автоматизированные информационные системы управления инновационным наукоемким предприятием / Дмитриевский Б. С. – М.: Издательство Машиностроение-1, 2006. – 156 с.

- Квасников В. П. Информационная модель связей в организации управления гибкой производственной системой / В. П. Квасников, 
С. А. Дорошенко // Вісник Інженерної академії. – 2007. – № 1. – С. 76–81.

- Квасников В. П. Автоматизированная система планирования технологических процессов многономенклатурного машиностроительного производства / В. П. Квасников, С. А. Дорошенко // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2007. – Спецвипуск. – С. 179–181.

- Квасников В. П. Автоматизированная система управления цехом многономенклатурного производства / В. П. Квасников, С. А. Дорошенко // Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков. – 2007. – 
№ 9(45). – С. 163–167.

- Прогрессивные технологии моделирования, оптимизации и интеллектуальной автоматизации этапов жизненного цикла авиационных двигателей: монография / [Богуслаев А. В. [и др.]; под ред. Д. В. Павленко, 
С. А. Субботина. – Запорожье: Мотор Сич, 2009. – 468 с.

- Пронякин В. И. Информационно-метрологическое сопровождение жизненного цикла машин и механизмов на базе прецизионного хронометрического анализа фазы рабочего цикла: дис. ... д-ра техн. наук: 05.11.15 / Пронякин Владимир Ильич. – М., 2010. – 290 с.

- Осипов Ю. М. Методологические основы и инструментальные средства инновационного управления конкурентоспособностью наукоемкой продукции машиностроения: дис. ... д-ра техн. наук: 08.00.05 / Осипов Юрий Мирзоевич. – Томск, 2003. – 325 с.

- Киселева И. А. Поддержка принятия решений в системе менеджмента качества предприятия на основе моделирования и автоматизации процесса поиска решений: дис. ... канд. тех. наук: 05.02.23 / Киселева Ирина Александровна. – Рыбинск, 2006. – 147 с.

- Мушик Э. Методы принятия технических решений / Э. Мушик, 
П. Мюллер; пер. с нем. – М.: Мир, 1990. – 208 с.

- Орловский С. А. Проблемы принятия решений при нечетких исходных данных / Орловский С. А. –  М.: Наука, 1981. – 206 с.

- Орлов А. И. Принятие решений. Теория и методы разработки управленческих решений: учеб. пособие / Орлов А. И.–Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. – 496 с.

- Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень: навч. посібник / Герасимов Б. М., Локазюк В. М., Оксіюк О. Г., Поморова О. В. – К.: Європ. ун-т, 2007. – 335 с.

- Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника / Уоссермен Ф. – М.: Мир, 1992. – 240 с.

- Галушкин А. И. Нейрокомпьютеры и их применение на рубеже тысячелетий в Китае / Галушкин А. И. – Т.1. – М.: Горячая линия-Телеком, 2004. – 367 с.

- Галушкин А. И. Нейрокомпьютеры и их применение на рубеже тысячелетий в Китае / Галушкин А. И. – Т.2. – М.: Горячая линия-Телеком, 2004. – 464 с.

- Галушкин А. И. Нейрокомпьютеры (Нейрокомпьютеры и их применение): учеб. пособие / Галушкин А. И. – Кн.3 – М.: ИПРЖР, 
2000. – 528 с.

- Омату С. Нейроуправление и его приложения / [С. Омату и др.] – Кн.2. – М.: ИПРЖР, 2000. – 272 с.

- Терехов В. А. Нейросетевые системы управления / Терехов В. А., Ефимов Д. В., Тюкин И. Ю.. – М.:ИПРЖ. – 2002. – 480 с.

- Васильев В. И. Интеллектуальные системы управления. Теория и практика: учеб. пособие / В. И. Васильев, Б. Г. Ильясов. – М.: Радиотехника, 2009. – 309 с.

- Филаретов Г. Ф. Применение искусственных нейронных сетей в системах управления / Г. Ф. Филаретов, А. Н. Житков, В. А. Кабанов // Приборы и системы управления. – 1999. – №4. – С. 3–6.

- Комашинский В. И. Нейронные сети и их применение в системах управления и связи / В. И. Комашинский, Д. А. Смирнов. – М.: Горячая линия-Телеком, 2002. – 94 с.

- Горбань А. Н. Нейронные сети на персональном компьютере / 
А. Н. Горбань, Д. А. Россиев. – Новосибирск: Наука, 1996. – 276 с.

- Комарцова Л. Г. Исследование нейросетевых и гибридных методов и технологий в интеллектуальных системах поддержки принятия решений: 
дис… д-ра. техн. наук: 05.13.11 / Комарцова Людмила Георгиевна. – Калуга, 2003. – 436 с.

- Аверкин А. Н. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / Аверкин А. Н. – М.: Мир, 1986. – 312 с.

- Берштейн Л. С. Адаптивное управление с нечеткими стратегиями / Л. С. Берштейн, В. И. Финаев. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост. Ун-та, 1993. – 134 с.

- Борисов А. Н. Принятие решений на основе нечетких моделей. Примеры использования / Борисов А. Н., Крумберг О. А., Федоров И. П. – Рига: Зинатне, 1990. – 184 с.

- Орловский С. А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации / Орловский С. А. – М.: Наука, 1981. – 208 с.

- Алиев Р. А. Управление производством при нечеткой исходной информации / Алиев Р. А., Церковный А. Э., Мамедова Г. А. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 240 с.

- Пегат А. Нечеткое моделирование и управление / Пегат А. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 798 с.

- Информационная поддержка жизненного цикла изделий машиностроения: принципы, системы и технологии CALS/ИПИ / 
[Ковшов А. Н. [и др]. – М.: Академия, 2007. – 304 с.

- Норенков И. П. Информационная поддержка наукоемких изделий. CALS-технологии / И. П. Норенков, П. К. Кузьмик. – М.: МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320 с.

- Информационно-вычислительные системы в машиностроении (CALS-технологии) / [Соломенцев Ю. М., Митрофанов В. Г., Павлов В. В., Рыбаков А. В.]. – М.: Наука, 2003. – 292 с.

- Братухин А. Г. CALS – стратегия наукоемкого машиностроения / 
А. Г. Братухин, В. Г. Дмитриев // Наукоемкие технологии. – 2007. – №3. –  
С. 10–25.

- Концепция развития CALS-технологий в промышленности России / [Судов В. В., Левин А. И., Давыдов А. Н., Барабанов В. В.]. – М.: 
НИЦ CALS-технологии «Прикладная логистика, 2002. – 129 с.

- Гончаров А. С. Разработка механизма информационного обеспечения качества ключевых процессов высших учебных заведений / 
А. С. Гончаров, Н. А. Зубрецкая, С. С. Федин // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2010. – Вип. 1 (13). – С. 148–151.

- Організація промислового виробництва Основні поняття. Терміни та визначення: ДСТУ 2960-94. – [Чинний від 1996-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 48 с. – (Національний стандарт України).

- Організація промислового виробництва. Нормування матеріалів та виробничих процесів Терміни та визначення: ДСТУ 2961-94. – [Чинний від 1996-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 46 с.

- Організація промислового виробництва. Облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення: ДСТУ 2962-94. – [Чинний від 1996-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 58 с. – (Національний стандарт України).

- Система розроблення та поставлення продукції на виробництво Основні терміни та визначення: ДСТУ 3278-95. – [Чинний від 1997-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1996. – 64 с. – (Національний стандарт України).

- Технологічне підготовлення виробництва. Основні терміни та визначення: ДСТУ 2974-95. – [Чинний від 1996-07-01]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 34 с. – (Національний стандарт України).

- Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения: 
ГОСТ 16504-81. – [Введ 01.01.1982]. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 29 с.

- Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення: ДСТУ 3021-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – 75 с. – (Національний стандарт України).

- Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення: 
ДСТУ 3410-96. – [Чинний від 1997-04-01]. – К.: Держстандарт України, 1997. – 16 с. – (Національний стандарт України).

- Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ІSO/ІEC 17000:2004, ІDT): ДСТУ ISO/IEC 17000:2007. – 
[Чинний від 2008-04-01]. – К.: Держстандарт України, 2008. – 27 с. – (Національний стандарт України).

- ГОСТ 27.001-95 Система стандартов Надежность в технике. Основные положения. – [Введен 1997.01.01]. – М.: Изд-во стандартов, 1997. – 6 с.

- Надежность в технике. Технологические системы. Методы оценки надежности по параметрам качества изготовляемой продукции. 
ГОСТ 27.202-83. – [Введен 1984-07-01]. – М.: Изд-во стандартов, 
1984. – 50 с.

- Інформаційні технології. Словник термінів. Ч. 34. Штучний інтеллект. Нейронні мережі: ДСТУ ISO/IEC 2382-34:2003. – [Чинний від 
2005-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 20 с. – (Національний стандарт України).

- ГОСТ 26883-86. Внешние воздействующие факторы. Термины и определения. (СТ СЭВ 5127-85). – [Введ 1987.07.01.]. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 11 с.

- ГОСТ 21964-76. Внешние воздействующие факторы. Номенклатура и характеристики.– [Введ 1977.07.01.]. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 30 с.

- Зубрецька Н. А. Концептуальна модель системи інформаційного забезпечення якості промислової продукції / Н. А. Зубрецька // Вісник КНУТД. – 2012. – № 3. – С. 68–74.

- Зубрецька Н. А. Функціональне моделювання системи управління метрологічною надійністю засобів вимірювання на етапах життєвого циклу / 
Н. А. Зубрецька, С. С. Федін, О. М. Малиновська // Вісник КНУТД. – 2011. – № 5(61). – С. 38–44.

- Федин С. С. Оценка и прогнозирование качества промышленной продукции с использованием адаптивных систем искусственного интеллекта: [монография] / С. С. Федин, Н. А. Зубрецкая. – К.: Интерсервис, 2012. – 206 с.

- Федин С. С. Обеспечение точности обобщенной интервальной оценки качества изделий / С. С. Федин, Н. А. Зубрецкая // Системні дослідження та інформаційні технології ІПСА, НТУУ КПІ. – 2012. – №1. –  
С. 94–100.

- Федин С. С. Обеспечение точности нейросетевого прогнозирования комплексного показателя качества технических объектов / 
С. С. Федин, Н. А. Зубрецкая // Качество технологий – качество жизни: 
ІІ междунар. науч.-практич. конф.: тезисы докл. – Судак, 2010. – С. 106.

- Гончаров О. С. Підвищення достовірності узагальненої оцінки якості продукції / О. С. Гончаров, С. В. Барілко, Н. А. Зубрецька, С. С. Федін // Актуальні задачі сучасних технологій: міжнар. науково-техніч. конф. молодих учених: тези допов. – Тернопіль, 2010. – С. 40.

- Зубрецкая Н. А. Повышение достоверности принятия решений о качестве продукции  на основе нечеткой модели обобщенного показателя / 
Н. А. Зубрецкая, С. С. Федин // Системи обробки інформації. – 2012. – 
№ 3 (101). – Т.1. – С. 20–26.

- Зубрецкая Н. А Повышение достоверности принятия решений о качестве продукции по точечной и интервальной оценке обобщенного показателя с использованием нечеткой математической модели / 
Н. А. Зубрецкая, С. С. Федин, А. С. Гончаров // Качество, стандартизация, контроль: теория и практика: междунар. науч.-техн. конф., тез. докл. – 
Ялта-Киев, АТМ Украины, 2011. – С.58–59.

- Зубрецкая Н. А. Прогнозирование показателей качества проектируемых изделий методом многомерной пространственной экстраполяции / Н. А. Зубрецкая, С. С. Федин // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2012. – Вып. 33. – С. 68–72.

- Федин С. С. Прогнозирование конкурентоспособности продукции по совокупности показателей качества на основе нейросетевого моделирования / С. С. Федин, Н. А. Зубрецкая, А. С. Гончаров // Системні дослідження та інформаційні технології ІПСА, НТУУ КПІ. – 2012. – №3. – С. 74–84.

- Зубрецкая Н. А. Прогнозирование показателей точности и стабильности технологических процессов с использованием нейронных сетей / Н. А. Зубрецкая, С. С. Федін // Качество, стандартизация, контроль: теория и практика (КСК-12): 12 междунар. научно-практ. конф.: тез. докл. – Киев-Ялта: АТМ України, 2012. – С. 80–82.

- Зубрецька Н. А. Нейро-нечітке управління точністю та стабільністю технологічних процесів механічної обробки деталей / 
Н. А. Зубрецька // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №3(63) – С. 49–53.

- Федин С. С. Система нечеткого логического управления точностью процесса изготовления ответственных деталей в условиях неопределенности / С. С. Федин, Т. И. Шевченко, Н. А. Зубрецкая // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2009. – №1(9). – С. 139–145.

- Федин С. С. Информационное обеспечение качества деталей машиностроения с использованием модели нечеткого логического вывода / 
С. С. Федин, Н. А. Зубрецкая, А. С. Гончаров // Системи обробки інформації. – 2012. – №.2(100). –  С. 104–107.

- Федин С. С. Оперативное управление точностью технологических процессов на основе синтеза системы активного контроля и нечеткого контроллера / С. С. Федин, Т. И. Шевченко, Н. А. Зубрецкая // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2009. – № 2(10). – С. 141–147.

- Федин С. С. Интеллектуальное управление технологическим процессом на основе нечеткого контролера / С. С. Федин, Т. И. Шевченко, 
Н. А. Зубрецкая // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении: науч.-технич. конф. – Одесса-Киев: АТМ Украины, 2009. – С. 164–168.

- Долгов М. А. Дослідження впливу конструктивно-технологічних параметрів на напружений стан захисних покриттів / М. А. Долгов, 
Н. А. Зубрецька // Вісник КНУТД. – 2005. – № 4. – С. 27–30.

- Зубрецька Н. А. Аналіз методів контролю якості виробів із захисними покриттями / Н. А. Зубрецька, А. П. Редько // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: V Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів КНУТД: тези доповідей. – К., 2006. – Т.2. – С. 34.

- Бєсов А. В. Вплив технологічних факторів на адгезійну міцність плазмових покриттів / А. В. Бєсов, М. А. Долгов, Н. А. Зубрецька // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2006. – № 3 (38). – С. 3–12.

- Долгов М. А. Дослідження когезійної міцності та тріщиностійкості плазмових покриттів / М. А. Долгов, Н. А. Зубрецька, А. В. Бєсов // Вісник КНУТД. – 2009. – № 6. – C. 28–33.

- Долгов М. А. Оптимізація складу і режимів формування епоксикомпозитних покриттів / М. А. Долгов, А. В. Букетов, О. М. Безбах, 
Н. А. Зубрецька, В. Л. Олексіїнко // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2 (5). – C. 197–205.

- Долгов М. А. Використання методу математичного планування експерименту для оцінки адгезійної міцності захисних покриттів, модифікованих енергетичними полями / М. А. Долгов, Н. А. Зубрецька, 
А. В. Букетов, П. Д. Стухляк // Проблемы прочности. – 2012. – №1. – 
С. 111–118. (Dolgov M.A. Use of the method of mathematical experiment planning for evaluating adhesive strength of protective coatings modified by energy fields // N. A. Dolgov, N. A. Zubrets’ka, A.V. Buketov, P. D. Stukhlyak // Strength of Materials. – 2012. –V. 44, № 1. – P. 81–86.)

- Долгов М. А. До питання моделювання міцності захисного покриття залежно від складу та режимів формування композиції / 
М. А. Долгов, А. В. Букетов, Н. А. Зубрецька // Проблемы прочности. – 2012. – № 2. – С. 135–144. (Dolgov M.A. On the problem of modeling adhesive strength of protective coating depending on the content and conditions of formation of composition / M. A. Dolgov, N. M. Buketov, N. A. Zubrets’ka // Strength of Materials. – 2012. – V. 44, № 2. – P. 212–217.)

- Зубрецкая Н. А. Оценка и прогнозирование качества неразъемных соединений на основе регрессионного анализа многомерных данных / 
Н. А. Зубрецкая // Системы обработки информации. – 2012. – Вып. 5(103). – С. 24–29.

- Зубрецкая Н. А. Повышение эффективности использования измерительной информации о параметрах качества сварных точечных соединений на основе нейросетевого моделирования / Н. А. Зубрецкая,                С. С. Федин // Вісник Інженерної академії України. – 2012. – №2. – С. 231–234.

- Федин С. С. Многофакторное прогнозирование качества изготовления неразъемных соединений / С. С. Федин, Н. А. Зубрецкая // Системы обработки информации. – 2011. – Вып. 8(98). – С. 130–134.

- Зубрецкая Н. А. Управление качеством изготовления сварных точечных соединений на основе нейросетевого моделирования / 
Н. А. Зубрецкая, С. С. Федин // Инженерия поверхности и реновация изделий (М12-2): 12-я междунар. науч.-техн. конф., г. Ялта: тезисы докл. – К.: АТМ Украины, 2012.  – С. 111–113.

- Зубрецкая Н. А. Нейросетевое прогнозирование технологических режимов изготовления сварных точечных соединений по заданным геометрическим характеристикам / Н. А. Зубрецкая, С. С. Федин // Системы управления, навигации и связи. – 2012. – Вып. 2 (22). – С. 57–59.

- Зубрецкая Н. А. Многокритериальное нейросетевое прогнозирование качества изготовления точечных сварных соединений / Н. А. Зубрецкая, С. С. Федин, Д. В. Левкович // Инженерия поверхности и реновация изделий: 13-я междунар. науч.-техн. конф., г. Ялта: тезисы докл. – 2013. – К.: АТМ Украины, 2013. – С. 102–104.

- Зубрецкая Н. А. Многопараметрическое оценивание и контроль качества неразъемных соединений / Н. А. Зубрецкая, С. С. Федин, 
Ю. Н. Хилько // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2011. – 
№ 2(18). – С. 101–107.

- Федин С. С. Многофакторное прогнозирование качества промышленной продукции / С. С. Федин, Н. А. Зубрецкая // Системный анализ и информационные технологии: Междунар. науч.-техн. конф., г. Киев: тезисы докл. – 2011. – К.: УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2011. – С. 168.

- Зубрецкая Н. А. Нейросетевое прогнозирование уровня качества промышленной продукции / Н. А. Зубрецкая // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», 2013. – №38(1011) – С. 76–81.

- Зубрецька Н. А. Нейромережне прогнозування рівня якості промислової продукції в залежності від зміни техніко-економічних показників виробництва / Н. А. Зубрецька, Э. Ільяшенко // Качество технологий–качество жизни: междунар. науч.-практ. конф.: тезисы докладов. – Харків: УИПА, 
2013. –  С. 20–22.

- Федин С. С. Моделирование оптимальной организации контроля качества сложных изделий / С. С. Федин, Р. М. Трищ, Н. А. Зубрецкая // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – 
№ 4/1(46) – С. 13–16.

- Сравнительные испытания потребительских товаров и связанных с ними услуг. Общие принципы: ГОСТ Р 54941-2012 / Руководство 
ИСО/МЭК 46:1985 - Введен 2012-10-01 – М.: Изд-во стандартов, 2012. – 8 с.

- Peirce S.C. Market survey: infant warming and phototherapy (update) Report 06046. CEDAR / Peirce S.C., Crawford D.C., Hedges A. J. – Cardiff Medicentre. University Hospital of Wales, 2006. – 110 р.

- Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к детским инкубаторам: ГОСТ 30324.19-95 
(МЭК 601-2-19-90). – Введен 2002-01-01 – К.: Госстандарт 
Украины, 2001. – 31 с.

- Зубрецкая Н. А. Оценка качества электронных изделий по обобщенному показателю с использованием программного модуля / 
Н. А. Зубрецкая, С. В. Барилко, А. А. Поликарпов, С. С. Федин // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2012. – № 9. – С. 62–67.

- Комп’ютерна програма для комплексної оцінки якості продукції, процесів чи послуг за одиничними показниками «Оценка качества 1.0» / 
Федін С. С., Барилко С. В., Зубрецька Н. А., Гончаров О. С. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – № 36477; заявл. 10.01.2011.

- Федін С. С. Комплексне оцінювання якості прецизійних засобів вимірювання геодезичного призначення / С. С. Федін, І. А. Акользін, 
Н. А. Зубрецька // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2009. – 
№3. – С. 63–67.

- Зубрецкая н. а. Нейросетевое прогнозирование конкурентоспособности продукции различного целевого назначения / 
н. а. Зубрецкая, А. С. Гончаров, С. С. Федін // Системный анализ и информационные технологии: 14-й междунар. науч.-техн. конф. SAIT 2012, Киев, 24 апреля 2012 г. / УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ». – К., 2012. – С.193.

- Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначання енергетичної ефективності холодильних приладів: ДСТУ 4238:2003 – [Чинний від 2004-04-01]. – 
К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 14 с.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html