Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

На правах рукопису

Юрін Олег Іванович

УДК 697.133:692.42:725.355

РАЦІОНАЛЬНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ПОКРИТТЯ БУДІВЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНИКІВ

Спеціальність 05.23.01

«Будівельні конструкції, будівлі і споруди»

Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор

Могилат Олександр Никонович

Полтава 2013

ЗМІСТ

ВСТУП	5

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ ПОКРИТТЯ БУДІВЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНИКІВ ТА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЇХ ВОЛОГІСНОГО СТАНУ	10

1.1. Аналіз існуючих норм опору паропроникненню пароізоляції в конструкції покриття будівель холодильників	11

1.2 Аналіз конструктивних рішень покриття будівель холодильників з пасивним впливом на теплозахисні властивості огородження	13

1.3 Аналіз конструктивних рішень покриття будівель холодильників з активним впливом на теплозахисні властивості огородження	18

1.4 Аналіз методів розрахунку вологісного стану огороджувальних конструкцій	23

1.5 Методика розрахунку зміни температури повітря по довжині вентильованого повітряного прошарку	30

1.6 Методика розрахунку зміни пружності водяної пари по довжині вентильованого повітряного прошарку.	33

1.7 Висновки до розділу 1 та завдання дослідження	34

РОЗДІЛ 2. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ВОЛОГІСНОГО СТАНУ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ВЕНТИЛЬОВАНИМ ПОВІТРЯНИМ ПРОШАРКОМ	36

2.1 Запропонована методика визначення коефіцієнта вологопровідності при від’ємних температурах	36

2.2 Уточнення методики розрахунку зміни температури повітря по довжині вентильованого повітряного прошарку	41

2.3 Уточнення методики розрахунку зміни пружності водяної пари по довжині вентильованого повітряного прошарку.	46

2.5 Висновки до розділу 2	48

РОЗДІЛ 3. НАТУРНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСУШЕННЯ УТЕПЛЮВАЧА ПРИ ВІД'ЄМНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ З РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕОРЕТИЧНИХ  РОЗРАХУНКІВ	49

3.1. Методичні аспекти натурно-експериментального дослідження	49

3.2. Опис моделі, що використовувалася для натурно-експериментального дослідження	50

3.3. Методика експерименту. Прилади та інструменти	52

3.4 Аналіз результатів експериментального дослідження зміни вологості утеплювача	56

3.5 Порівняння експериментальних даних з результатами теоретичних розрахунків	69

3.6 Висновки до розділу 3	79

РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ СПОСОБІВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОЛІПШЕННЯ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНСТРУКЦІЇ ПОКРИТТЯ БУДІВЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНИКІВ	80

4.1 Аналіз можливих способів поліпшення теплозахисних властивостей конструкції покриття будівель холодильників	80

4.2 Пропозиції до поліпшення вологісного стану утеплювача в покритті      будівель холодильників	91

4.3 Висновки до розділу 4.	94

РОЗДІЛ 5. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ВЕНТИЛЬОВАНОГО ПОВІТРЯНОГО ПРОШАРКУ В УТЕПЛЮВАЧІ КОНСТРУКЦІЇ ПОКРИТТЯ ТА РЕЖИМІВ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ	96

5.1 Визначення для холодильних камер, з яким температурно-вологісним  режимом необхідно вживати заходи до зниження вологості утеплювача	96

5.2 Методика визначення режимів експлуатації конструкції покриття будівель холодильників з вентильованим повітряним прошарком	100

5.3 Визначення часу досягнення максимально допустимої вологості в утеплювачі  залежно від відпускної його вологості	100

5.4 Визначення мінімально необхідного обсягу повітря, що подається у вентильований прошарок, який забезпечує нормовану вологість утеплювача	104

5.5 Визначення відсотка, який становить тепловий потік крізь покриття будівель холодильників від загального теплового потоку, що проходить крізь усі огороджувальні конструкції	116

5.6 Визначення періоду року, в який можливо виконувати осушення утеплювача за допомогою вентильованого повітряного прошарку в покритті будівель холодильників.	126

5.7 Визначення мінімально можливої тривалості періоду року, необхідної для підтримання вологості утеплювача на нормованому рівні та оптимального місця розташування вентильованого прошарку в товщі утеплювача.	131

5.8 Теплостійкість конструкції покриття.	136

5.9 Висновки до розділу 5.	137

РОЗДІЛ 6. МЕЖІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПОКРИТТЯ З ВЕНТИЛЬОВАНИМ ПОВІТРЯНИМ ПРОШАРКОМ	138

Висновки до розділу 6:	143

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	144

ЛІТЕРАТУРА	146

ДОДАТОК А. Перелік холодильних камер з параметрами внутрішнього      повітря	167

ДОДАТОК Б. Визначення тривалості періоду осушення утеплювача у міжексплуатаційний період для покриття будівель холодильників без вентильованого повітряного прошарку.	168

ДОДАТОК В. Визначення періоду року, в який можливо  виконувати осушення утеплювача за допомогою вентильованого повітряного прошарку	173

ДОДАТОК Г. Тривалість періоду осушення утеплювача, за допомогою вентильованого повітряного прошарку (початок осушення з початку можливого періоду осушення).	177

ДОДАТОК Д. Визначення тривалості необхідного періоду осушення утеплювача, за допомогою вентильованого повітряного прошарку (початок осушення наприкінці можливого періоду осушення утеплювача).	188

ДОДАТОК Е. Акт про впровадження результатів дисертаційної роботи	197

# ВСТУП

Актуальність теми. В наш час економія теплової енергії є для України першочерговою задачею. Зменшення тепловтрат крізь зовнішні огороджувальні конструкції є одним із основних напрямів зменшення загального споживання енергії. Зменшити тепловтрати крізь зовнішні огороджувальні конструкції можливо таким чином: зменшення коефіцієнта компактності будівлі за рахунок її оптимального об’ємно-планувального рішення; зменшення впливу сонячної радіації на огородження за рахунок оптимальної орієнтації зо сторонами світу,  забарвлення поверхонь у світлі тони та застосування сонцезахисних пристроїв; зрошення покрівлі; підвищення теплозахисних якостей огороджувальних конструкцій. Останній напрям є одним з найбільш ефективних. Проблема підвищення теплозахисних властивостей огороджувальних конструкцій особливо актуальна для будівель холодильників, які на відміну від житлових і громадських та більшості промислових будинків знаходяться у складних умовах експлуатації, що зумовлюються значними перепадами температури й парціального тиску водяної пари з боків огородження. Так, температура внутрішнього повітря в холодильних камерах може бути −30С...−35С, а зовнішнього в липні для умов Полтавської області з урахуванням амплітуди коливань +20,5С. З урахуванням сонячної радіації ця величина буде ще більшою. Відповідно парціальний тиск водяної пари повітря в холодильній камері з температурою −30С становить 37Па, а зовнішнього повітря 1633Па. Складність умов експлуатації огороджувальних конструкцій будівель холодильників спричинена також тим, що спрямування руху пароподібної вологи крізь ці огородження, протягом року відбувається в одному напрямку, в холодильну камеру. В житлових і громадських будинках цей напрямок протягом року змінюється, що призводить до періодичного накопичення та зменшення вологості матеріалу огороджувальної конструкції. В огородженнях холодильних камер цього не відбувається. Зі всіх огороджувальних конструкцій будівель холодильників у найбільш складних умовах знаходиться конструкція покриття. Зумовлено це тим, що найбільш поширеною в наш час несучою конструкцією в покритті є залізобетонна ребриста плита, яка чинить великий опір паропроникненню. Плита значно сповільнює вихід пароподібної вологи в холодильну камеру та сприяє її накопиченню в утеплювачі. З підвищенням вологості зменшуються теплозахисні властивості огородження, що в свою чергу призводить до додаткового навантаження на холодильне обладнання. При цьому зменшується відносна вологість повітря в холодильній камері, що спричиняє  усушку продукції, яка зберігається, погіршення її якості, пониження сортності та втрати продукції [8, 29, 30, 175].

Підвищення теплозахисних властивостей конструкції покриття будівель холодильників за рахунок поліпшення вологісного стану утеплювача є актуальною проблемою.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації відповідає сучасним напрямам науково-технічної політики держави з питань енергозбереження, визначеним такими основними документами: Закон України «Про енергозбереження», прийнятий Верховною Радою 1 липня 1994 р. №74/94; Енергетична стратегія України на період до 2030 року (план заходів якої затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. № 436-р); Указ Президента України (лютий 2008 р.) «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів».

Дисертація виконувалася у межах держбюджетної теми «Оцінювання надійності та ризиків несучих та огороджувальних будівельних конструкцій» (державний реєстраційний номер 0111U000839). Робота відповідає напряму наукових досліджень кафедри архітектури та міського будівництва.

Мета роботи – розробка раціональних рішень конструкції покриття будівель холодильників та режимів її експлуатації.

Задачі дослідження:

- виконати аналіз існуючих типів конструкцій покриття будівель холодильників та методів розрахунку вологонакопичення, зміни температури та парціального тиску по довжині вентильованого повітряного прошарку та виявити їх недоліки;

- уточнити методику визначення коефіцієнта вологопровідності при від'ємних температурах та зміни температури і парціального тиску водяної пари повітря по довжині вентильованого повітряного прошарку;

- виконати експериментальні дослідження впливу температури повітря в вентильованому прошарку на динаміку осушення утеплювача. Виконати порівняльний аналіз зміни вологості утеплювача за результатами експерименту з розрахунком по існуючій методиці та з урахуванням запропонованих змін;

- виконати аналіз можливих способів поліпшення вологісного стану утеплювача та виявити найбільш оптимальний напрям удосконалення конструкцій покриття будівель холодильників;

- розробити оптимальні, економічно доцільні режими експлуатації конструкції покриття з вентильованим повітряним прошарком та наданти практичні рекомендації щодо цих режимів, оптимізувати місце розташування прошарку;

- визначити межі економічної доцільності застосування запропонованої конструкції покриття будівлі холодильника та величину економічного ефекту.

Об'єкт дослідження – огороджувальні конструкції покриття будівель холодильників.

Предмет дослідження – раціональне розташування вентильованого повітряного прошарку в конструкції покриття будівель холодильників.

Методи дослідження: методи будівельної фізики при дослідженні теплонадходжень у холодильну камеру, метод послідовного зволоження для розв’язання завдань вологонакопичення, експериментальні методи при дослідженні впливу температури повітря в прошарку на швидкість осушення утеплювача, методи статистичної обробки результатів.

Наукова новизна одержаних результатів:

- уперше розроблена методика визначення оптимальних, економічно доцільних режимів експлуатації конструкції покриття будівель холодильників з вентильованим повітряним прошарком;

- уперше отримана залежність між мінімальним об’ємом повітря, що подається у повітряний прошарок, й температурно-вологісними характеристиками зовнішнього та внутрішнього повітря і місцем розташування прошарку в утеплювачі;

- одержали подальший розвиток методика визначення коефіцієнта вологопровідності матеріалів при від’ємних температурах, методика розрахунку зміни температури та  парціального тиску водяної пари повітря по довжині вентильованого повітряного прошарку;

- отримали подальший розвиток експериментально-теоретичні дослідження процесу осушення утеплювача із застосуванням повітряного прошарку.

Практичне значення результатів дослідження:

- розроблено та запатентовано огороджувальну конструкцію покриття будівель холодильників з вентильованим повітряним прошарком, розташованим у товщі утеплювача, яка дозволяє регулювати теплозахисні властивості огородження, й оптимізовано місце його розташування;

- виявлено температурно-вологісні режими холодильних камер, котрі потребують заходів з поліпшення вологісного стану утеплювача;

- розроблено практичні рекомендації щодо оптимальних, економічно доцільних режимів експлуатації конструкції покриття будівель холодильників.

Впровадження результатів дослідження. Результати досліджень використано ТОВ «Метангазавто» при проектуванні та будівництві покриття будівель холодильників: маслоцеху й цеху з виробництва морозива ВАТ «Лубенський молочний завод»; маслоцеху ВАТ «Охтирський сирзавод»; маслоцеху ТОВ «Техмолпром» у м. Гадяч.

Особистий внесок автора полягає у:

- аналізі можливих способів та пропозиції щодо поліпшення теплозахисних властивостей конструкції покриття будівель холодильників [32, 33];

- виявленні температурно-вологісних режимів холодильних камер, які потребують заходів щодо поліпшення вологісного стану утеплювача [102];

- розробці методики визначення коефіцієнта вологопровідності матеріалів при від'ємних температурах [103];

- розробці методики визначення оптимальних, економічно доцільних режимів експлуатації вентильованого прошарку в покритті будівель холодильників та оптимізації місця його розташування [31];

- аналізі факторів, що впливають на теплостійкість зовнішніх огороджувальних конструкцій [134];

- виконанні чисельних розрахунків температурно-вологісного стану [159, 153];

- аналізі конструктивних розмірів вентильованого повітряного прошарку [158];

- ідеї розташування вентильованого повітряного прошарку в утеплювачі, формулюванні сутності винаходу, оформленні відповідної документації [113].

Апробація результатів роботи. Результати досліджень доповідалися на  45 – 51-й та 54 – 64-й наукових конференціях ПолтНТУ у 1993 – 1999 та 2002 – 2012 роках; на Міжнародній науково-технічній конференції «Нові машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, сучасні будівельні технології» у 2000 році (м. Полтава); на обласній науково-технічній конференції «Шляхи підвищення ефективності впровадження науково-технологічних розроблень і засобів механізації в будівництво Полтавщини» в 2002 році (м. Полтава).

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 10 статей, з них 9 у фахових виданнях, рекомендованих МОНмолодьспорту України, та отримано 1 патент на корисну модель.

Структура і обсяг роботи.

Дисертаційна робота складається зі вступу, 6-и розділів, загальних висновків, 6-и додатків, списку використаних джерел зі 199-и найменувань. Дисертація викладена на 198 сторінках, у тому числі 126 сторінок основного тексту, 21 сторінка списку використаних джерел, 32 сторінки додатків, 105 рисунків і 35 таблиць.

# ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

- Розроблено раціональну конструкцію покриття будівель холодильників з прошарком у товщі утеплювача, яка дозволяє активно впливати на її теплозахисні властивості та підтримувати їх на нормованому рівні. Оптимальним місцем розташування прошарку в товщі утеплювача є 1/6 від його внутрішньої поверхні.

- Розташування прошарку на відстані 1/6 від внутрішньої поверхні утеплювача  порівняно з прошарком над утеплювачем дозволяє зменшити кількість тепла, яке надходить з прошарку в холодильну камеру вдвічі, мінімально необхідний об’єм повітря, що подається у прошарок, на 17 %, збільшити тривалість періоду року, коли можна застосовувати прошарок, на 80 % та зменшити тривалість необхідного періоду осушення в 2,5 – 3 рази.

- Розроблено методику визначення оптимальних, економічно доцільних режимів експлуатації запропонованої конструкції покриття та надані практичні рекомендації щодо цих режимів.

- Уточнено методику визначення коефіцієнта вологопровідності матеріалу й отримано рівняння для його визначення при від’ємних температурах, що дозволяє підвищити точність розрахунку вологонакопичення на 8 %. Отримано рівняння для визначення мінімально необхідного об’єму повітря, яке необхідно подавати у прошарок. Уточнено методику визначення зміни температури та парціального тиску водяної пари повітря по довжині вентильованого прошарку. Уточнення дозволяє підвищити точність розрахунку температури на 2 %, а парціального тиску на 12 %.

- Проведено натурно-експериментальне дослідження, яке показує негативний вплив стабілізаційної ділянки (початок прошарку) на швидкість процесу зменшення вологості утеплювача та підтверджує достовірність запропонованих уточнень у розрахунку вологонакопичення.

- Визначено межі економічної доцільності застосування запропонованої конструкції для холодильних камер з різним температурно-вологісним режимом. Економічний ефект від застосування запропонованої конструкції покриття складає від 2 до 7 %.

# ЛІТЕРАТУРА

- Абрамов Б.В. Влияние комплекса температурно-влажностных воздействий окружающей среды на влажностный режим и теплозащитные свойства ограждающих конструкций: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук / Б.В. Абрамов – М. : МИСИ, 1980.

- А.с.621993 СССР. Способ определения количества замерзшей и незамерзшей влаги в капиллярно-пористых материалах / В.С. Ройфе. – опубл. 12.03.78. – Бюл. №32. – С. 135.

- А.с.1188476 СССР, МКИ4 F25D13/00. Холодильная камера / Г.Л. Волик. – №3637678/28-13; заявл. 22.08.83; опубл. 30.10.85, Бюл. №40 – 2 с.

- А.с.1193529 СССР. Способ определения коэффициента влагопроводности капиллярно-пористых материалов / В.Г. Гагарин, В.Р. Хлевчук. – опубл. 27.12.85. № 43.

- А.с.1476368 СССР. Способ определения количества незамерзшей влаги в капиллярно-пористых материалах / В.Г. Гагарин, В.С. Ройфе, В.Р. Хлевчук. – опубл. 20.09.89. № 16.

- Бабакин Б.С. Повышение тепловой эффективности ограждающих конструкций холодильников при помощи специальных покрытий / Б.С. Бабакин, А.В. Выгодин, Б.С. Тихонов. // Молочная промышленность. – 1998. – №6 – С. 36–37.

- Бабакин Б.С. Повышение эффективности ограждающих конструкций холодильных камер / Б.С. Бабакин, А.Г. Белозеров // Инновации в науке и образовании: материалы международной науч. конф. – Калининград: КГТУ, 2007. – С. 77–81.

- Бабакин Б. С. Снижение усушки замороженного мяса при длительном хранении / Б.С. Бабакин, А.Г. Белозеров // Все о мясе. – 2008. – №4. – С. 25–27.

- Бабакин С.Б. Энергоэффективность экранирования холодильных камер для хранения мяса / С.Б. Бабакин, А.В. Бобровский. // Живые системы и биологическая безопасность населения: материалы 4-й науч. конф. студ. и молодых ученых – М.: МГУПБ, 2005. – С. 169.

- Бабакин С.Б. Применение теплоотражательных материалов на холодильных предприятиях / С.Б. Бабакин, В.А. Выгодин, С.А. Плешанов // Сб. науч. трудов «Проблемы совершенствования холодильной техники и технологии». – М., 2003. – Вып. 2 – С. 235–236.

- Бабакин С.Б. Совершенствование ограждающих конструкций холодильников при их реструктуризации / С.Б. Бабакин // Материалы международной конференции «Индустрия холода в XXI веке». – Москва, 2004.  – С. 139.

- Бабакин С.Б. Теплоотражающие покрытия для ограждающих конструкций холодильника / С.Б. Бабакин // Мясные технологии. – 2005. – №5. – С. 16–17.

- Бабакин С.Б. Энергосберегающие методы в холодильной технологии и технике / С.Б. Бабакин, В.А. Выгодин, С.А. Плешанов // Производство и реализация мороженого и быстрозамороженных продуктов. – 2001. – №6. – С. 30–32.

- Бадылькес И.С. Автоматизированный холодильник с теплозащитной воздушной рубашкой / И.С. Бадылькес, Ш.А. Кобулашвили, Н.М. Ткачев // Холодильная техника. – 1951. – №2 – С. 59–66.

- Базыленко Г.И. Исследование влияния экрана с вентилируемой воздушной прослойкой на тепло- и солнцезащитные качества наружных стеновых ограждений полносборного строительства: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук / Г.И. Базыленко – Минск, 1970. – 15 с.

- Батинич Радивое. Вентилируемые фасады зданий / Р. Батинич // Научн.-практ. конф. «Проблемы строительной теплофизики, систем обеспечения микроклимата и энергосбережения в зданиях». – Москва, 1999. – С. 157–174.

- Белозеров А.Г. Совершенствование ограждающих конструкций холодильных камер для хранения замороженных продуктов: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук / А.Г. Белозеров – М.: 2009.

- Белозеров Г.А. О концепции развития холодильной промышленности / Г.А. Белозеров // Холодильная техника. – 2003. – № 9. – С. 5–10.

- Богословский В.Н. Потенциал влажности. Теоретические основы /  В.Н. Богословский, В.Г. Гагарин // Российская академия архитектуры и строительства. Вестн. отд-ния строительных наук. – 1996. – Вып. 1. – С. 12–14.

- Богословский В.Н. Строительная теплофизика (теплофизические основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха): учебник для вузов / В.Н. Богословский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1982. – 415 с.

- Богословский В.Н. Тепловой режим здания / В.Н. Богословский – М. : Стройиздат, 1979. – 248 с.

- Богословский В.Н. Теплопоступления через покрытие с вентилируемой прослойкой / В.Н. Богословский, Фам Нгок Данг // Научн. тр. МИСИ. – 1977.  –Вып. 114. – С. 107–112.

- Теплотехнический расчет ограждений, содержащих теплопроводные включения / В.Н. Богословский, В.Н. Авдеев, Н.В. Бухарова, Э.А. Сидоров. – М. :  МНИИТЭП, 1977.

- Боришанский В.М. Конвективная теплопередача в двухфазном и однофазном потоках / В.М. Боришанский, И.И. Палев // Сб. статей. –  М. – Л. : Энергия, 1964. С. 221–226.

- Брилинг Р.Е. Миграция влаги в строительных ограждениях / Р.Е. Брилинг // Исследования   по   строительной   физике:   сб.  тр.  –  М. :  Стройиздат,  1949. – 
С. 78-84.

- Васильев Б.Ф. Натурные исследования температурно-влажностного режима жилых зданий / Б.Ф. Васильев. – М. : Гос. изд-во лит. по стр-ву и архит., 1957. – 208 с.

- Васьковский А.П. Микроклимат и температурно-влажностный режим ограждающих конструкций зданий на Севере / А.П. Васьковский. – Л., 1986. – 164 с.

- Васютович В.В. Проектирование холодильников / В.В. Васютович, C.Ю. Крылов, П.И. Пирог. – М. : Пищевая промышленность, 1972. – 310 с.

- Влияние внешних теплопритоков на усушку замороженных продуктов при холодильном хранении / И.Г. Алямовский, Н.М. Вербицкая // Холодильная техника. –1986. – № 9 – С. 14.

- Влияние технологических факторов на сокращение усушки мяса при холодильной обработке [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.xiron.ru/content/view/30186/28//.

- Волик Г.Л. Вологісний режим утеплювача в покритті будівель холодильників / Г.Л. Волик, О.І. Юрін // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтав. держ. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Вип.6. Ч. 2. – Полтава: ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 2000. – С. 6–10.

- Волик Г.Л. Покриття будівель холодильників із нагрівальним шаром / Г.Л. Волик, О.І. Юрін // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтав. держ. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Вип.4. – Полтава: ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 1999. – С. 202–207.

- Волик Г.Л. Технічні можливості та ефективність підвищення теплозахисних якостей покриттів будівель холодильників / Г.Л. Волик, О.І. Юрін // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтав. держ. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Вип.2. – Полтава: ПДТУ ін. Юрія Кондратюка, 1998. – С. 79–84.

- Выгодин В.А. Перспективные теплоотражательные материалы для распределительных холодильников / В.А. Выгодин, С.Б. Бабакин, С.А. Плешанов // Сб. науч. трудов «Проблемы совершенствования холодильной техники и технологи». – Вып. 2. – М., – 2003. – С. 237–238.

- Выгодин В.А. Применение теплоотражательных материалов на холодильных предприятиях. / В.А. Выгодин, С.Б. Бабакин, С.А. Плешанов // Сб. науч. трудов «Проблемы совершенствования холодильной техники и технологи». – Вып.2. – М., – 2003. – С. 235–236.

- Выгодин В.А. Повышение тепловой эффективности ограждающих конструкций холодильников при помощи специальных покрытий / В.А. Выгодин, С.Б. Бабакин, С.А. Плешанов, Б.С. Тихонов // Молочная промышленность. – 1998. – №6 – С. З6–37.

- Выгодин В.А. Экономия топливно-энергетических и материальных ресурсов на холодильных предприятиях Росмясомолторга / B.А. Выгодин // Холодильная техника. – 1984. – №7 – С. 13–16.

- Гагарин В.Г Капиллярное всасывание воды строительными материалами / В.Г Гагарин, З.С. Канышкина, В.Р. Хлевчук // Строительные материалы. – 1983. – №1. – С. 26.

- Гагарин В.Г. Базы для разработки инженерного способа расчета влажностного режима / В.Г. Гагарин, В.В. Козлов // Сборник докладов седьмой научно-практической конференции (24–26 апреля 2003 г.) «Стены и фасады. Актуальные трудности строительной теплофизики». – М. : НИИСФ, 2003. – С. 23–35.

- Гагарин В.Г. Методика проверки выпадения конденсата в воздушном зазоре вентилируемого фасада / В.Г. Гагарин, В.В. Козлов // Строительная физика в XXI веке: науч.-техн. конф. – М. : НИИСФ, 2006. – С. 73–80.

- Гагарин В. Г. Основы для разработки инженерного метода расчета влажностного режима / В.Г. Гагарин, В.В. Козлов //  Сборник докладов седьмой научно-практической конференции (24–26 апреля 2003 г.) «Стены и фасады. Актуальные проблемы строительной теплофизики». – М. : НИИСФ, 2003. – С. 23–35.

- Гагарин В.Г. Математическое моделирование влажностного состояния воздушной прослойки для стены вентилируемого фасада / В.Г. Гагарин, В.В. Козлов // Фундаментальные и приоритетные прикладные исследования РААСН по научн. обеспечению развития архитектуры, градостроительства и строительной отрасли Российской Федерации в 2007 году: труды РААСН. – М. – Белгород, 2008. Том 2. – С. 135–141.

- Гагарин В.Г. О некоторых теплотехнических ошибках, допускаемых при проектировании вентилируемых фасадов / В.Г. Гагарин // АВОК. – 2005. – № 2. – С. 52–58.

- Гагарин В.Г. О температурной зависимости коэффициентов влагопроводности строительных материалов / В.Г. Гагарин // Тепловой режим и теплозащита зданий. – М. : НИИСФ, 1988. – С. 109–112.

- Гагарин В.Г. Продольная фильтрация воздуха в современных ограждающих конструкциях. Метод оценки теплозащиты стены здания с вентилируемым фасадом с учетом продольной фильтрации воздуха / В.Г. Гагарин, В.В. Козлов, А.В. Садчиков, И.А. Мехнецов // АВОК – 2005. – №8. –С. 60–70.

- Гагарин В.Г. Расчет теплозащиты фасадов с вентилируемым воздушным зазором / В.Г. Гагарин, В.В. Козлов, Е.Ю. Цыкановский // АВОК. – 2004. – №3. С. 20–26.

- Гагарин В.Г. Совершенствование методик определения влажностных характеристик строительных материалов и метода расчета влажностного режима ограждающих конструкций: дис. … канд. техн. наук: спец. 05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» / В.Г. Гагарин. – Москва, 1984. – 209 с.

- Гагарин В.Г. Теория состояния и переноса влаги в строительных материалах и теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий: дис. … д-ра. техн. наук: спец. 05.23.01, 05.23.03 «Строительные конструкции здания и сооружения» / В.Г. Гагарин. – Москва, 2000. – 396 с.

- Гагарин В.Г. Учет влажностного режима при проектировании железобетонных ограждающих конструкций / В.Г. Гагарин // Инженерные проблемы современного железобетона: материалы международной конференции по бетону и железобетону. – Иваново, 1995. – С. 81–88.

- Гвоздков А.Н., Богословский В.Н. Процесс тепловлагообмена с позиции теории потенциала влажности / А.Н. Гвоздков,  В.Н. Богословский // Водоснабжение и санитарная техника. – 1994. –№3. – С. 2–7.

- Гиндоян А.Г, Лифанов Б.В, Кейниг Э.Ф. Опыт эксплуатации картофеле-овощехранилищ из легких металлических конструкций / А.Г. Гиндоян, Б.В. Лифанов, Э.Ф. Кейниг Э.Ф. // Холодильная техника.  – 1986. №3. – С. 17–26.

- Гиндоян А.Г. Определение расчетных летних температур наружного воздуха для вычисления максимальных теплопритоков в охлаждаемые помещения / А.Г. Гиндоян, В.А. Файнштейн // Холодильная техника. – 1980 – № 9. – С. 29–32.

- Гирман Л.В. Покращення теплозахисних властивостей огороджувальних конструкцій із замкнутими повітряними прошарками / Л.В. Гирман // Комунальне господарство міст: наук. – техн. зб. – К. : Техніка, 2009. – Вип. 88. – С. 166–174.

- Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятности и математической статистике: [учеб. пособие для вузов] / В.Е. Гмурман. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Высш. шк., 1979. – 400 с.

- Гмурман В.Е. Теория вероятности и математическая статистика: [учеб. пособие для вузов] / В.Е. Гмурман. – [изд. 4-е, доп.]. – М. : Высш. шк., 1972. – 368 с.

- Гувернюк C.B. К расчету естественной конвекции в воздушной прослойке вентилируемого фасада с учетом щелевой проницаемости внешнего ограждения / C.B Гувернюк, A.A. Синявин // Строительная физика в XXI веке. – М. : НИИСФ РААСН, 2006. – С. 65–73.

- Гуревич М.А. Приближенные методы расчета влажностного режима наружных ограждающих конструкций зданий: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук / М.А. Гуревич – М., МИСИ, 1966.

- Гусев Н.М. Основы строительной физики / Н.М. Гусев. – М. : Высш. шк., 1975. – 511 с.

- ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. – К. : Держбуд України, 2006. – 71 с.

- Допустимое снижение сопротивления теплопередаче наружных ограждений холодильников / Гиндоян А.Г., Лифанов Б.В. // Холодильная техника. – 1979.  –№8 – С. 42-45.

- Дроздов В.А. Реконструкция наружных ограждений холодильников с помощью легких панелей / В.А. Дроздов, И.Г. Кожевников, А.Ф. Хомутов // Сб. трудов НИИСФ «Тепловой режим, теплоизоляция и долговечность зданий». – М., 1981.  – С. 56–63.

- ДСТУ Б.В 2.6-101: 2010. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. – 53 с.

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія. – К. : Мінрегіонбуд України, 2011. – 122 с.

- Дульнев Г.Н. Процессы переноса в неоднородных средах / Г.Н. Дульнев – Л. : Энергоатом – издат. Ленингр. отд-ние, 1991. – 248 с.

- Дуранов Е.Ф. Улучшение теплозащитных свойств легких ограждающих конструкций холодильников / Е.Ф. Дуранов, Б.В. Лифанов // Холодильная техника. – 1981. – №4. – С. 10–12.

- Защита кровли холодильника от солнечной радиации. / В.Е. Полунин // Холодильная техника. – 1974. – № 9. –  С. 45.

- Защита покрытий холодильников от солнечной радиации / И.Ф. Душин, А.И. Проник, Л.А. Долгова // Обзорная информация. Сер. : Холодильная промышленность и транспорт. – М., 1973.

- Здания и сооружения. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные: ГОСТ 17177-94. – [Введен в действие с 1996-04-01]. – М. : Изд-во стандартов, 1996. – 65 с.

- Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции: ГОСТ 25380-82. – М. : Изд-во стандартов,  1983. – 14 с.

- Ильинский В.М. Строительная теплофизика (ограждающие конструкции и микроклимат зданий) / В.М. Ильинский //. – М. : Высш. школа, 1974. – 320 с.

- Ильинский В.М. Расчет влажностного состояния ограждающих конструкций при диффузии водяного пара / В.М. Ильинский // Промышленное строительство. –1962. – №2. – С. 25–30.

- Исаченко В.П. Теплопередача: учебник для вузов / В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. – М. : Энергоиздат, 1981. – 416 с.

- Исследования по строительной теплофизике: сб. статей / под. ред. Б.Ф. Васильева. – М. : Госстройиздат, 1959. – 356 с.

- Кафрави М.М. Защита малоинерционных тепловых ограждений холодильников с панелями типа «сэндвич» от солнечной радиации: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук / М.М. Кафрави – Одесса., 1983.

- Коган B.C. Некоторые особенности адсорбции паров воды при температурах ниже 0°С / B.C. Коган,  В.Г. Колобродов, Л.П. Титарь // Вопр. атомной науки и техники. Сер. : Общая и ядерная физика. – 1988. – Вып. 4 (44). – С. 49–52.

- Кожевников И.Г. Теплотехнические свойства холодильников из легких ограждающих конструкций / И.Г. Кожевников,  А.И. Маковецкий // Сб. трудов НИИСФ «Тепловой режим, теплоизоляция и долговечность зданий». – М., 1981.  – С. 63–71.

- Козлов В.В. Аналитический метод расчета движения воздуха в воздушном зазоре вентилируемого фасада с облицовкой, содержащей периодические разрывы / В.В. Козлов // Строительная физика в ХХІ веке: научно-техническая конференция, посвященная 50-летию ННИСФ РААСН. – Москва: ННИСФ, 2006.  – С. 65–72.

- Козлов В.В. Метод инженерной оценки влажностного состояния современных ограждающих конструкций с повышенным уровнем теплозащиты при учете паропроницаемости, влагопроводности и фильтрации воздуха: дис. … канд. техн. наук: спец. 05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» / В.В. Козлов. – Москва, 2004. – 161 с.

- Корниенко С. В. Замерзание влаги в материалах ограждений / С. В. Корниенко // Жилищное строительство. – 2007. – №9. – С. 17 – 18.

- Корниенко С.В. Методы инженерной оценки влажностного режима ограждающих конструкций на основе теории потенциала влажности / С.В. Корниенко. ‒ Волгоград: ВолгГАСУ, 2011. ‒ 100 с.

- Корниенко С.В. Потенциал влажности для определения влажностного состояния материалов наружных ограждений в неизотермических условиях / С.В. Корниенко // Строительные материалы. – 2006. – №4. – С. 88–89.

- Корниенко С.В. Решение трехмерной задачи совместного нестационарного тепло- и влагопереноса для ограждающих конструкций зданий / С.В. Корниенко // Строительные материалы. ‒ 2007. ‒ №10. ‒ С. 54–55.

- Корнилов Т. А. Особенности работы вентилируемого фасада в условиях устойчивой низкой температуры по результатам натурного эксперимента / Т.А. Корнилов., В. В. Амбросьев // Жилищное строительство. ‒ 2008. ‒ №1. ‒ С. 32 ‒ 35.

- Крылов Ю.С. Проектирование холодильников / Ю.С. Крылов, П.И. Пирог, В.В. Васютович, А.В. Карпов, А.И. Дементьев // М. : Пищевая промышленность, 1972. – 307 с.

- Кузнецова Г.Ф. Тепловая изоляция / Г.Ф. Кузнецова. – М. : Стройиздат, 1985. – 421 с.

- Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической теории обработки наблюдений / Ю.В. Линник. − М. : Гос. изд-во физико-математической литературы, 1958. – 338 с.

- Лифанов Б.В. Пути улучшения изоляционных свойств ограждающих конструкций производственных холодильников / Б.В. Лифанов // Холодильная техника.  – 1986. – № 12. – С. 18–22.

- Лукьянов В.И.  Влияние влагосодержания и его градиента на величину коэффициента влагопроводности строительных материалов / В.И. Лукьянов, Б.А. Балкин // Теплоизоляция зданий. – М. : НИИСФ, 1986. – С. 168–174.

- Лукьянов В.И. Влияние замерзания влаги на влажностный режим ограждающих конструкций / В.И. Лукьянов // Успехи строительной физики: сб. науч. тр. НИИСФ. Вып.4. – М., 1969. – С. 76–84.

- Лукьянов В.И. Нестационарный массоперенос в строительных материалах и конструкциях при решении проблемы повышения защитных качеств ограждающих конструкций зданий с влажным и мокрым режимом: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук / В.И. Лукьянов – М. : МИИТ, 1994.

- Лукьянов В.И. Снижение потерь тепла через наружные стены за счет оптимизации их влажностного режима / В.И. Лукьянов // Исследования по вопросам экономии энергии при строительстве и эксплуатации зданий. – М. : НИИСФ, 1982. – С. 140–145.

- Лыков А.В. Теоретические основы строительной теплофизики / А.В. Лыков. –  Минск: Изд-во АНБССР, 1961. – 520 с.

- Лыков А.В. Теория теплопроводности: учебное пособие / А.В. Лыков. – М. : Высшая школа, 1976. – 599 с.

- Малышев В.П. Здания холодильников и пищевых производств / В.П. Малышев,  В.О. Мамченко, Е.А. Радченко // – СПб. : Агрохолод, 1993. – 257 с.

- Маляренко В.А. Техническая теплофизика ограждающих конструкций зданий и сооружений / Маляренко В.А. Редько А.Ф., Чайка Ю.И., Поволочко В.Б. – Харьков: Рубикон, 2001. – 208 с.

- Мамченко В.О. Основы строительства и эксплуатации зданий холодильников и пищевых производств: учеб. пособ. / В.О. Мамченко, Н.В. Норина, Е.А. Радченко. – СПб: СПБГУНиПГ, 2009. – 92 с.

- Материалы и конструкции современных зданий холодильников: обзор / Смилянский Г.М., Березутский В.И. – М. : ЦИНИС, 1980.

- Метрологія та вимірювальна техніка: [підручник] / [Поліщук С.С., Дорожовець М.М., Яцук В.О., Ванько В.М., Бойко Т.Г.]; за ред. Є.С. Поліщука. – Львів: Бескет Біт, 2003. – 544 с.

- Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи / М.А. Михеев,  И.М. Михеева // Изд. 2-е, узд. стереотип. – М. : Энергия, 1977. – 344 с.

- Михеев М.А. Краткий курс теплопередачи / М.А. Михеев, И.М. Михеева. – М. – Л., Госэнергоиздат, 1961. – 208 с.

- Могилат А.Н. Проектирование теплозащиты покрытий гражданских зданий / А.Н. Могилат, Э.Н. Кривобок. – К. : Будівельник, 1982. – 104 с.

- Могилат О.Н. Вентильовані повітряні прошарки в будівлях холодильників / О.Н. Могилат, О.І. Юрін // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтав. держ. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. − Вип.3. − Полтава: ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 1998. − С. 128−132.

- Могилат О.Н. Визначення коефіцієнта вологопровідності при від’ємних температурах / О.Н. Могилат, О.І. Юрін // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтав. держ. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. − Вип.5. − Полтава: ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 2000. – С. 265−270.

- Об эффективности применения радиационных экранов при проектировании зданий холодильников из легких ограждающих конструкций / Н.Г. Волкова // Сб. докл. VIII науч. практ. конф. НИИСФ. – М., 2003. – С. 100–106.

- Одельский Я.Э. Защитные свойства вентилируемых совмещенных крыш / Я.Э. Одельский. – Минск, 1960. – 64 с.

- Олейников П.П. Интерферометрические исследования процессов тепло- и массообмена при моделировании ограждений для холодильников / П.П. Олейников // II Междунар. науч. конф. «Качество внутреннего воздуха и окружающей среды». – Волгоград, 2003. – С. 179–182.

- Олейников П.П. Наружные ограждающие конструкции зданий холодильников / П.П. Олейников, Е.П. Олейникова, Д.К. Гулевич // Интернет-Вестник ВолгГАСУ. – 2008. – №1(5). – С. 13.

- Олейников П.П. Исследование теплозащитных свойств экранируемых наружных стен зданий промышленных холодильников в условиях юга России:  дис. … канд. техн. наук: спец. 05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» /  П.П. Олейников. – Москва, 2006. – 184 с.

- Олейников П.П. О совершенствовании наружных ограждений промышленных холодильников / П.П. Олейников // II Междунар. науч. конф. «Качество внутреннего воздуха и окружающей среды». – Волгоград, 2003. – С. 151–156.

- Олейников П.П. Энергосберегающие наружные ограждения для промышленных холодильников / П.П. Олейников // Междунар. науч. симпозиум Экология и безопасность жизнедеятельности». Ч.1. – Волгоград: ВолгГАСА, 1996. – С. 70–72.

- Онлайн каталог продукции ООО «Термобуд плюс» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.termobud.com.ua/info_ru.php.

- Определение теплопритоков от солнечной радиации через покрытие холодильника при неполной климатологической информации / Щляховецкий В.М. / Холодильная техника. – 1980. – № 10. – С. 42–44.

- Пат. 71622 Україна, МПК Е04В 1/00 (2012.01). Покриття будівлі холодильника з вентильованим повітряним прошарком, розташованим у товщі утеплювача / заявники Юрін О.І., Слинько Н.В.; патентовласник Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 2011 14249; заявл. 02.12.2011; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14. – 4 с.

- Пароизоляционные и гидроизоляционные материалы [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.xiron.ru/content/view/29265/28/.

- Перехоженцев А.Г. Теоретические основы и методы расчета температурно-влажностного режима ограждающих конструкций зданий/ А.Г. Перехоженцев.  – Волгоград: ВолгГАСУ, 2008. – 212 с.

- Пирог П.И. Теплоизоляция холодильников / Пирог П.И. – М. : Пищевая промышленность, 1966. – 272 с.

- Показники енергоефективності малоповерхових екобудинків  з використанням місцевих матеріалів / М.В. Савицький, Ю.Б. Бендерський, І.І. Перегінець, М.М. Бабенко // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов. – Вып. № 61. – Д: ПГАСА, 2011. – С. 168–171.

- Попова Ю.К Температурно-влажностное состояние стены с воздушной прослойкой в производственных помещениях с мокрым режимом / Ю.К. Попова Ю.К. // Междунар. науч.-практ. конф. «Стены и фасады. Актуальные проблемы строительной теплофизики». Москва, 2003. – С. 134–138.

- Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы основные параметры и размеры: ГОСТ 25336-82. – М. : Изд-во стандартов,  1982. – 102 с.

- Потенциометры постоянного тока измерительные. Общие технические условия. ГОСТ 9545-78. – М.: Изд-во стандартов,  1978. – 16 с.

- Преобразователи термоэлектрические. Номинальные статические характеристики преобразования: ГОСТ 3044-84. – М. : Изд-во стандартов, 1989. – 81 с.

- Проектирование и строительство стен с воздушными промежутками: рекомендации / Институт строительства и архитектуры Министерства окружающей среды Литовской Республики. – Вильнюс, 2002. ‒ 24 с.

- Проектирование холодильников / Ю.С. Крылов, П.И. Пирог, В.В. Васютович, А.И. Дементьев, А.В. Карпов. – М. : Пищевая промышленность, 1972. – 310 с.

- Протасевич А.М. Вопросы теплотехнического расчета наружных теплоизолированных стен зданий с экраном и вентилируемой прослойкой / А.С. Протасевич, Л.М. Калина, А.Б. Крутилин // Строительный рынок. – 2003. –№20. – С. 1‒5.

- Протасевич A. M. Тепловой режим вентилируемых воздушных прослоек навесных фасадных систем / А.М. Протасевич, А.Б. Крутилин // Строительные материалы – 2007. – № 6. – С. 13‒15.

- Расчет температурно-влажностного режима ограждений овощехранилища с учетом климатических условий [Текст] / Г.Н. Узаков [и др.] // Молодой ученый. – 2012. – №1, Т.1. – С. 40–45.

- Рациональное проектирование жилых зданий и социоэкокомплексов с учетом жизненного цикла / Е.Б. Бендерский, А.С. Коваль, Н.В. Савицкий, Е.А. Коваль // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов. Вып. № 60. – Д. : ПГАСА, 2011. – С. 6–11.

- Ребиндер П.А. Поверхностные явления в дисперсных системах. Колоидная химия: избранные труды / П.А. Ребиндер. – М. : Наука, 1978. – 368 с.

- Рекомендации по комплексному определению теплофизических характеристик строительных материалов / НИИСФ. – М. : Стройиздат, 1987. – 30 с.

- Рекомендации по расчету и конструированию вентилируемых стен промышленных зданий с влажным и мокрым режимами / НИИСФ. – М. : Стройиздат, 1988. – 43 с.

- Руководство по проектированию теплоизоляции ограждающих конструкций зданий холодильников / ЦНИИПромзданий Госстроя СССР, Гипрохолод Минторга СССР. – М. : Стройиздат, 1982. – 48 с.

- Руководство по расчету влажностного режима ограждающих конструкций зданий / Н.-и. ин-т строительной физики Госстроя СССР. – М. : Стройиздат, 1984. – 168 с.

- Руководство по теплотехническому расчету и проектированию ограждающих конструкций зданий / НИИСФ. – М. : Стройиздат, 1985. –141 с.

- Семко В.О. Дослідження факторів, що впливають на теплостійкість зовнішніх стінових огороджувальних конструкцій цивільних будівель / В.О. Семко, О.І. Юрін, В.В. Плотнік, Є.В. Дмитренко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: збірник наукових праць. Національний університет водного господарства та природокористування. Північно-Західне територіальне відділення АБУ; редколегія: Є.М. Бабич (відповідальний редактор) та інші. – Вип.23. – Рівне: НУВГП, 2012. – С. 739–744.

- СНиП 2.11.02-87. Холодильники / Госстрой СССР. – М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1988. – 8 с.

- Справочник. Холодильная техника. Проектирование холодильных сооружений. – М. : Пищевая промышленность, 1978. – 254 с.

- СП 109.13330.2012 Холодильники. Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87. [Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://docs.cntd.ru/document/1200092603

- Строй А.Ф. Діапазон оптимізації теплотехнічних характеристик огороджуючих конструкцій за допомогою повітряних прошарків / А.Ф. Строй, Л.Ф. Гірман // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К. : Техніка, 2007. – Вип. 76. – С. 247 – 250.

- Строй А.Ф. Нагрівання повітря при переміщенні його вздовж ізотермічної поверхні / А.Ф. Строй // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К. : Техніка, 2007. – Вип. 79. – С. 26–32.

- Табунщиков Ю.А. Тепловая защита ограждающих конструкций зданий и сооружений // Ю.А Табунщиков, Д.Ю. Хромец, Ю.А. Матросов. – М. : Стройиздат, 1986. — 378 с.

- Температурные измерения: справочник / Геращенко О.А., Гордов А.Н., Еремина А.К. и др.: отв. ред. Геращенко О.А.; АН УССР. Ин-т. проблем энергосбережения. – Киев: Наук. Думка, 1989. – 704 с.

- Тепловлажностный расчет фасадных систем с воздушным зазором // [А.Н. Мащенков, В.А. Чебурканова, В.А. Ершов и др.] / Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. ‒ Н. Новгород, 2005.

- Теплотехнический расчет стены с принудительно вентилируемой воздушной прослойкой / Л.А. Гулабянц, Н.Ф. Немчинов // Исследования по строительной теплофизике: сб. науч. тр. НИИСФ. – Москва, 1984. – С. 66–70.

- Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия: ГОСТ 112-78. – М. : Изд-во стандартов,  1981. – 14 с.

- Технические условия. Проволока из сплавов хромель Т, алюмель, копель и константан для термоэлектродов термоелектрических преобразователей: ГОСТ  1790-77. – М. : Изд-во стандартов,  1977. – 18 с.

- Тимофєєв М.В. Математичне моделювання потрібних опорів теплопередачі елементів зовнішньої оболонки будинків / М.В. Тимофєєв, С.О. Сахновська, Т.В. Жмихова // Проблеми архітектури і містобудування. Архітектурне середовище, архітектура будівель і споруд. – Вип.2 (82) // Вісник Донбаської національної академії будівництва та архітектури. – 2010. – С. 32 – 37.

- Тимофеев М.В. Розрахунки теплової ізоляції будівель: навчальний посібник [Текст] / М.В. Тимофєєв, Г.Г. Фаренюк. – Донецьк – Макіївка: Норд-Прес, ДонНАБА, 2009. – 73 с.

- Тимофєєв М.В. Ефективність фрагментарної закріпленої теплоізоляції зовнішніх стін / М.В. Тимофєєв, С.О. Сахновська, С.М. Боклаг, А.І. Петуніна // Современное промышленное и гражданское строительство. – 2011. – Том 7, №2. – С. 91–97.

- ТКП 45-3.02-151-2009 (02250). Здания холодільников. Строительные нормы проектирования. Будинкі халадзільнікау. Будаунічныя нормы праектавання. – Минск: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, 2009. – 17 с.

- Улитенко А.И. Исследование условий теплообмена в плоских каналах большой протяженности при ламинарном режиме течения / А.И. Улитенко, В.А. Пушкин, Э.И. Соколовский, И.Н. Романов  // Холодильная техника. – 2003. №  12. – С. 12–16.

- Фаренюк Г.Г. Методические рекомендации по повышению теплотехнических показателей ограждающих конструкций на стадии их проектирования и изготовления / Г.Г. Фаренюк, В.П. Хоменко, А.Н. Могилат, В.В. Чернявский. – К., 1987. – 30 с.

- Фаренюк Г.Г. Метод определения допустимой влажности материалов ограждающих конструкций / Г.Г. Фаренюк. ‒ М., 1985. ‒ 7 с. ‒ Деп. в ВИНИТИ. – 1983. – Вып.4, – №5687.

- Фаренюк Г.Г. Теплоізоляційно-опоряджувальні фасадні системи як засіб термомодернізації житлового фонду України / Г.Г. Фаренюк, В.В. Чернявський, О.І. Юрін //  Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. Північно-Західне територіальне відділення АБУ; редколегія: Є.М. Бабич (відповідальний редактор) та інші. – Вип. 17. Рівне, 2008. – С. 365–372.

- Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. Изд. 4-е, перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1973. – 287 с.

- Франчук А.У. О коэффициенте влагоперехода / А.У. Франчук // Исследования по строительной физике / ЦНИПС. – М. : Стройиздат, 1949.

- Хомутов А.Ф. Инженерный метод расчета наружных стен зданий с периодически вентилируемой воздушной прослойкой / А.Ф. Хомутов //  Исследования теплозащиты зданий: сб. науч. тр. / НИИСФ. – М., 1983. – С. 32–39.

- Чайка Ю.И. Совершенствование методики расчета нестационарного тепловлажностного состояния ограждающих конструкций зданий: дис. …  канд. техн. наук: 05.23.03 / Ю.И. Чайка. – Харьков, 1997. – 180 с.

- Чернявський В.В. Аналіз конструктивних розмірів вентильованого повітряного прошарку у фасадних системах «Марморок» / В.В. Чернявський, О.І. Юрін, О.В. Скиба // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Вип. 1(29). – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – C. 189–193.

- Чернявський В.В. Температурно-вологісна оцінка фасадної системи із цегляним облицювально-захисним шаром / В.В. Чернявський, О.І. Юрін, А.О. Пойда, Ж.Ю. Безкровна // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Вип. 2(27). – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – С. 135–140 с.

- Чернявский В.В. Эффективные наружные ограждения с полимерными слоями и воздушными прослойками (конструктивные признаки и теплофизические аспекты): автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук / В.В. Чернявский.  Спец. 05.23.01. – строительные конструкции, и сооружения. Автореферат / Московский институт инженеров железнодорожного транспорта / В.В. Чернявский // – М .: 1990. – 24 с.

- Шоболов Н.М. Кровельные монопанели. Перспективные легкие огнестойкие панельные конструкции полной заводской готовности [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.refrigerator.ru/otz/st_pr.html.

- Шолохов В.Г. Исследование теплофизических свойств покрытий с вентилируемыми каналами: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук / В.Г. Шолохов // Москва – 1970. – 25 с.

- Шпайдель К.П. Диффузия и конденсация водяного пара в ограждающих конструкциях / К.П. Шпайдель; [пер. с нем. В. Г. Бердичевского]. ‒ М. : Стройиздат, 1985. ‒ 48 с.

- Щукин А.А. Теплотехника: учебник для вузов / А.А. Щукин, И.И. Сушкин. – М. : Металлургия, 1964. – 608 с.

- Эффективность экранирования наружных стен крупных холодильников от солнечной радиации (по данным натурных исследований) / П.П. Олейников // Теплоизоляция зданий: сб. науч. тр. НИИСФ. ‒ Москва, 1986. – С. 88–97.

- Янюк В.Я. Как актуализировать СНиП 2.11.02–87 «Холодильники» / В.Я. Янюк // Холодильная техника. – 2011. ‒ №  6. – С. 51–53.

- Янюк В.Я. О необходимости переработки СНиП 2.11.02-87* «Холодильники» / В.Я. Янюк, Э.А. Багирян // Холодильная техника. – 2009. ‒ № 3. – С. 42–44.

- Янюк В.Я. Основные проблемы и направления в проектировании современных складских комплексов / В.Я. Янюк // Холодильная техника. ‒ 2010. ‒ № 1. ‒ С. 49–52.

- Ясин Ю.Д. Фазовые превращения воды в порах материалов при отрицательных температурах / Ю.Д. Ясин // Успехи строительной физики. ‒ М. : НИСФ, 1969. ‒ Вып.4. ‒ С. 43 ‒ 47.

- Andersson A.C. Verification of Calculation Methods for Moisture Transport in Porous Building Materials. / A.C. Andersson. ‒ Lund, 1985.

- Bestman A.R. Unsteady flow of an incompressible fluid in a horizontal porous medium with suction / A.R. Bestman // Int. J. Energy Res. – 1989. – Vol. 13. – No. 2. – P. 225–229.

- Bomberg M. Moisture flow through porous building materials. / M. Bomberg // Lund Institute of Technology. – 1974. – Report No. 52.

- Bunting M. Design of Buildings for Crop Storage / M. Bunting // Farm Buildings and Engineering – 1984. – Vol. 1, № l. – P. 9–16.

- Buxuan W., Zhaohong F. A theoretical study on the heat and mass transfer in wet porous building materials / W. Buxuan, F. Zhaohong // J. Eng. Thermophys. – 1985. – Vol. 6. – No. 1. – P. 60–62.

- Comini G. Physical aspects of mass losses in foodstuffs / G. Comini // XIV congress of refrigeration. – 1975, preprint, P. В 1.75.

- Gertis K. Beluftete Wandkonstruktionen. Thermodynamische, feuchtigkeit-stechnische und stromungsmechaniche / K. Gertis. – Berlin, 1972.

- Glaser H. Die Brauchbarkeit des graphischen Verfahrens nach DIN 4108 zur Untersuchung von Diffusionsvorgangen / H. Glaser // Warmeschutz-Kaltechutz-Schallchutz-Brandchutz. Sonderausgabe. – 1985. – S. 42–49.

- Grey W.G. A derivation of equations for multiphase transport / W.G. Grey // Chem. Eng. Sei. – 1975. – Vol.30. – P. 229–233.

- Hagentoft С. arl-Eric Introduction to building physics. Sweden Studentlit-teratur: Lund, 2001. – 422 s.

- Hall C. Water movement in porous building materials-VI. Evaporation and drying in brick and block materials / C. Hall, W.D. Hoff, M.R. Nixon // – Ibid. 1984. – Vol. 19. – No. l. – P. 13–20.

- Hall C. Water movement in porous building materials-IV The Initial Surface Absorption and the Soiptivity / C. Hall // Ibid. – 1981. – Vol. 16. – No. 3. – P. 201–207.

- Hassanizadeh S.M. On the modeling of transport in porous media / S.M. Hassanizadeh, T. Leijnse // Water Resources Res. – 1988. – Vol. 24. – No. 3. – P. 321–330.

- Haupl P. Feuchtetransport in Baustoffen und Bauwerksteilen / P. Haupl, H. Stopp // Luft- und Kältetechnik. – 1983. – No. 1, 2, 4.

- Slattery J.C. Two phases flow through porous media / J.C. Slattery // AJ. Ch. Journal.  – 1970. –Vol.16. – P. 197–206.

- Kerestecioglu A. et al. Theoretical and Computational Investigation of Algorithms for simultaneous Heat and Moisture Transport in Buildings / A. Kerestecioglu. –    Florida, 1989.

- Kolunin V.S. Water and ice transfer in porous media near the phase transition point / V.S. Kolunin // Proc. 8th Int. Conf. on Permafrost, 21–25 July 2003, Zurich, Switzerland / M. Philips, S.M. Springman, L.U. Arenson // Eds. – Taylor & Francis. – 2003. – P. 573–578.

- Kunzel H.M. Berechnung des zweidimensionalen, nichtisothermen Feuchtetransports in mehrschichtigen Bauteilen mit einfachen Speicher- und Transportfiinktionen und bauphysikalische Anwendung / H.M. Kunzel. – Diss. Stuttgart, 1994.

- Kunzel H.M. Calculation of heat moisture transfer in exposed building components / H.M. Kunzel, K. Kiezl // International Journal of heat and mass transfer. – 1997. – №.1. – P. 159 – 167.

- Kunzel H.M. Simultaneous Heat and Moisture Transport in Building Components: One- and two-dimensional calculation using simple parameters / H.M. Kunzel  // Stuttgart: IRBVerl., 1995. – 65 p.

- Kunzel H.M. Wie ist der Feuchteeinfluß auf die Wärmeleitfähigkeit von Baustoffen unter heutigen Bedingungen zu bewerten? / H.M. Kunzel // Ibid. – 1989. – Jg. 11. – H. 5. – S. 185 – 189.

- Levy F. A diagram for the transfer of heat and mass and its application to problems of refrigeration / F. Levy // Annexe 1970 194 an Bulletin de J.J.F., 1970. – P. 271–286.

- Menghao Qin / An analytical method to calculate the coupled heat and moisture transfer in building materials / Menghao Qin, Rafik Belarbi, Abdelkarim Ait-Mokhtar, Alain Seigneurin // Int. J. of Heat Mass Transfer. – 2006. – Vol. 33. – No 1. –P. 39–48.

- Pel L. Determination of moisture diffusivity in porous media using moisture concentration profiles / Pel L., Brocken H., Kopinga K. // Int. J. of Heat Mass Transfer. – 1996. – Vol. 39. – No 6. – P. 1273–1280.

- Ricken D. Ein einfaches Berechnungsverfaren fur die instationare Wasserdampfdiffusion / D. Ricken // Bauphysik. – 1991. – Jr. 13. – H. 2. – S. 33–37.

- Rode C.M. Empirical validation of a transient computer model for combined heat and moisture transfer / C.M. Rode, D.M. Burch // Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Building VI, December 4–8. Clear water Beach, FL: 1995. – P. 283–295.

- Shahryar Motakef, Maher A.El-Masri: Simultaneous heat and mass transfer with phase change in a porous slab // II Int. J. Heat Mass Trans. – 1986. – Vol. 29. – No. 10. – P. 1503–1512.

- Speidel K. Wasserdampfdiffusion und kondensation in der Baupraxis / K. Speidel. –   Wiesbaden: Berlin, 1980. – 120 s.

- Wang Bu-Xuan. Water absorption and measurement of the mass diffusivity in porous media / Wang Bu-Xuan, Fang Zhao-Hong // Int. J. of Heat Mass Transfer. – 1988. –Vol. 31. – No 2. – P. 251–257.

- Zacharias B. Zum Einfluß des hydraulischen Druckes auf den Feuchtetransport in kapillar- porosen Stoffen / B. Zacharias R. Cerny, H. Venzmer // Bauphysik. – 1990. – Jg. 12. – H. 5. – S. 133–136.

до друку 15.02.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.