Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

КОРОБКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

УДК 629.3.018.7:621.3.088.3

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ДИНАМІЧНИХ
ВИПРОБУВАНЬ АВТОМОБІЛІВ

Спеціальність 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник

Подригало Михайло Абович

доктор технічних наук, професор

Всі примірники
дисертаційної роботи
ідентичні за змістом.
Учений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 64.827.01
                     В. В. Скляров

Харків – 2013

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………..5

Розділ 1 Методи і засоби динамічних випробувань автомобілів	12

1.1 Вимірювання – оцінка фактичного стану об’єктів випробувань	12

1.2 Метрологічне забезпечення динамічних випробувань автомобілів	19

1.2.1 Засоби динамічних випробувань автомобілів	19

1.2.2. Розвиток методів динамічних випробувань автомобілів	26

1.3 Динаміка гальмування і гальмівні випробування автомобілів	30

1.3.1 Дослідження динаміки гальмування	31

1.3.2 Критерії стійкості автомобіля при гальмуванні	32

1.3.3 Гальмівні випробування автотранспортних засобів	33

1.4 Постановка задач дослідження	35

Розділ 2 Удосконалення метрологічного забезпечення динамічних випробувань автомобілів	37

2.1 Визначення параметрів контрольної точки автомобіля	37

2.2 Оцінка рівня спостережності при вимірюваннях	40

2.2.1 Умовні позначення	40

2.2.2 Визначення мінімально-необхідної кількості вимірювальних осей	42

2.2.3 Визначення раціональної кількості лінійних низькочастотних акселерометрів і місць їх установки при випробуваннях автомобілів	47

2.2.4 Кваліметрична оцінка якості вимірювань	50

2.3 Обгрунтування методу паралельних спостережень	52

2.4 Визначення кінематичних параметрів руху автомобіля	54

2.4.1 Послідовне встановлення акселерометрів	54

2.4.2 Паралельне встановлення акселерометрів	58

2.4.3 Довільне встановлення акселерометрів	60

2.4.4 Реалізація методу паралельних спостережень	63

2.5 Похибка вимірювання кінематичних параметрів руху автомобіля	64

2.6 Метод визначення компонентів сили опору руху автомобіля	66

2.7 Визначення компонентів сили опору руху автомобіля із застосуванням методу паралельних спостережень	69

Висновки по розділу 2	75

Розділ 3 Розробка удосконаленої вимірювальної системи для визначення параметрів руху автомобіля та її експериментальне дослідження	76

3.1 Вимірювальна система для визначення кінематичних і динамічних параметрів руху автомобіля	76

3.1.1 Опис і будова	76

3.1.2 Принцип і порядок роботи	80

3.2 Програма і методика експериментальних досліджень	82

3.2.1 Програма проведення випробувань	82

3.2.2 Методика проведення І-го етапу випробувань	83

3.2.3 Методика проведення ІІ-го етапу випробувань	84

3.2.4 Методика проведення ІІІ-го етапу випробувань	86

3.3 Обробка експериментальних даних	87

3.3.1 Обробка даних І-го етапу випробувань	87

3.3.2 Обробка даних ІІ-го етапу випробувань	92

3.3.3 Обробка даних ІІІ-го етапу випробувань	94

Висновки по розділу 3	100

Розділ 4 Підвищення якості гальмівних випробувань автомобілів з використанням удосконаленої вимірювальної вистеми	102

4.1 Оцінка допустимої бортової нерівномірності гальмівних сил автомобіля	102

4.2 Коефіцієнт стійкості автомобіля при різниці гальмівних сил на його
бортах	108

4.3 Оцінка динамічної стійкості автомобіля	113

4.4 Вплив бортової нерівномірності гальмівних сил на відхилення
автомобіля	115

4.5 Експериментальне дослідження впливу бортової нерівномірності гальмівних сил на курсову стійкість автомобіля	120

4.5.1 Програма проведення випробувань	120

4.5.2 Методика і результати діагностики гальмівної системи на випробувальному стенді	120

4.5.3 Методика і результати дорожніх випробувань	120

4.6 Рекомендації по удосконаленню методики проведення гальмівних випробувань дорожнім методом (ДСТУ 3649:2010 п. 7.4.2.2)	124

Висновки по розділу 4	126

Висновки...	128

Список використаних джерел	131

Додатки…………..	148

Додаток А Акти впровадженняя результатів дисертаційної роботи…………..	148

Додаток Б Патент на корисну модель «Система для визначення параметрів руху автотранспортних засобів при динамічних (кваліметричних) випробуваннях»…………..	148

Додаток В Вимірювально-реєстраційний комплекс для випробувань мобільних машин і їх елементів модифікації «ВДВМ 4-004». Паспорт	148

Додаток Г Свідоцтво про метрологічну атестацію вимірювально-реєстраційного комплексу для випробувань мобільних машин і їх елементів
модифікації «ВДВММ 4-004»…………..	148

Додаток Д Свідоцтво про метрологічну атестацію вимірювача ефективності гальмівних систем «Эффект-02»…………..	148

Додаток Е Розрахунок допустимої бортової нерівномірності гальмівних сил…………..	148

Додаток Ж Коефіцієнт стійкості автомобіля при бортовій нерівномірності гальмівних сил	148

ВСТУП

Динамічні випробування мобільних машин, і автомобілів в тому числі, на сьогоднішній день є одним із найбільш розповсюджених і достовірних способів оцінки якості продукції як при сертифікації, так і в експлуатації. Але при їх проведенні спеціалісти стикаються з рядом труднощів, обумовлених недосконалістю існуючих методів проведення указаних процесів. А саме, необхідно точно знати лінійну і кутову швидкості, лінійне і кутове прискорення, сили опору руху. Особливий інтерес представляє визначення сили аеродинамічного опору і залежність коефіцієнту аеродинамічного опору від швидкості. Адекватне визначення цих параметрів дозволяє уточнити рівняння тягової динаміки автомобіля, витрату палива і потужності на його рух. В умовах експлуатації ці параметри визначаються методами однократного і двократного вибігу. Недоліком цих методів є те, що подовжнє прискорення автомобіля вимірюється непрямими методами, що призводить до значних похибок.

Разом з тим, з кожним роком у світі суттєво збільшується виробництво автомобілів, їх технологічний рівень і підвищуються вимоги до систем безпеки.

Актуальність теми. Для забезпечення необхідного рівня безпеки при використанні автомобіля необхідно розширювати контроль різних механізмів, які беруть участь в роботі автомобіля, перейти на якісно більш високий рівень випробувань і впроваджувати нові пристрої контролю з більш високими функціональними можливостями. Використання акселерометрів відіграє значну роль у вирішенні указаної проблеми. Також підвищення вимог стандартів по забезпеченню безпеки дорожнього руху є однією із причин необхідності застосування нових, більш сучасних методів і засобів діагностики і контролю.

В зв’язку з вищесказаним, виникає проблема розробки і застосування при проведенні кваліметричних випробувань автомобілів вимірювально-реєстраційних комплексів, які дозволять без втручання в конструкцію автомобіля здійснювати визначення його динамічних і кінематичних параметрів в забезпечення, зокрема, Постанови Національної Ради України з питань безпеки життєдіяльності населення від 25.12.1997 р. №3 «Про відповідність вимогам охорони праці машин, транспортних засобів, обладнання, що виготовляються в Україні», «Концепції розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року» схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 452-р.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота виконувалася відповідно до наукового напрямку кафедри технології машинобудування і ремонту машин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ), плану науково-дослідних робіт:

− «Сертифікація гальмівних механізмів. Теоретичне обґрунтування». Номер державної реєстрації 0109U006034;

− «Метрологічне забезпечення динамічних випробувань автомобілів». Номер державної реєстрації 0110U000347.

Дослідження проводились на кафедрі технології машинобудування і ремонту машин ХНАДУ і являються складовою частиною вирішення проблеми підвищення якості проведення динамічних випробувань транспортних засобів.

Мета і задачі дослідження.

Метою дослідження є підвищення якості динамічних випробувань автомобілів за рахунок удосконалення методів та метрологічного забезпечення їх проведення.

Для досягнення поставленої мети визначені основні задачі дослідження:

− провести аналіз існуючих методів динамічних випробувань автомобілів, їх метрологічного і нормативного забезпечення, проаналізувати критерії за якими оцінюється якість автомобілів при гальмівних випробуваннях та визначити напрямки їх удосконалення;

− удосконалити метрологічне забезпечення динамічних випробувань автомобілів шляхом визначення взаємозв’язку між кількістю степеней свободи об’єкту випробувань і необхідною кількістю датчиків лінійного прискорення та розробити метод вимірювання, що дозволить зменшити випадкову похибку вимірювання;

– розробити удосконалену вимірювальну систему для визначення параметрів руху автомобіля та провести її експериментальне дослідження;

– удосконалити дорожній метод гальмівних випробувань автомобілів з використання розробленої вимірювальної системи.

Об’єкт дослідження − процес вимірювання параметрів руху при динамічних випробуваннях автомобілів.

Предмет дослідження − визначення взаємозв'язку між лінійними прискореннями, швидкістю та кінематичними параметрами і силами опору руху автомобіля та зниженні похибки вимірювання цих параметрів.

Методи дослідження. В роботі використовувались методи парціальних прискорень, диференціального та інтегрального числення, методи електричного вимірювання механічних величин, метод контрольних карт Шухарта, методи теорії подібності та теорії похибок.

Наукова новизна одержаних результатів.

Вперше на основі отриманого взаємозв’язку між кількістю датчиків лінійного прискорення і кількістю степеней рухливості об’єкту випробувань запропоновано кваліметричні критерії оцінки якості вимірювань, які дозволяють визначити рівень спостережності об’єкту випробувань і можливість управління ним.

Вперше на основі отриманого взаємозв’язку між лінійними прискореннями, кінематичними параметрами автомобіля і зниженням похибки вимірювань запропоновано метод вимірювання − метод паралельних спостережень, який дозволяє виключити випадкову похибку із результату вимірювання і скоротити час проведення випробувань.

Отримали подальший розвиток методи проведення динамічних випробувань автомобілів з використанням методу парціальних прискорень, що дозволило встановити взаємозв'язок між лінійними прискореннями і швидкістю та силами опору руху автомобіля.

Отримав подальший розвиток дорожній метод гальмівних випробувань автомобілів за рахунок введення нових критеріїв ефективності і усунення невідповідностей між стендовим і дорожнім методом.

Практичне значення одержаних результатів. Метод вимірювання параметрів руху автомобіля прийнятий до застосування Лабораторією експертизи транспорту ХНАДУ при проведенні кваліметричних випробувань автомобілів (додаток А.1).

Вимірювальна система для визначення параметрів руху автомобіля при динамічних випробуваннях використовується Харківською філією науково-дослідного інституту прогнозування і випробування техніки ім. Л. Погорілого при випробуваннях сільськогосподарської техніки (додаток А.2).

«Методика визначення допустимої бортової нерівномірності гальмівних сил» застосовується ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» при проведенні атестації вимірювальних лабораторій (додаток А.3).

Система для визначення параметрів руху автомобіля при динамічних випробуваннях використовується студентами, магістрами і аспірантами при проведенні науково-дослідних робіт на кафедрі технології машинобудування і ремонту машин ХНАДУ (додаток А.4).

Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати дисертаційної роботи отримані особисто автором [127, 128]. В сумісних роботах автор:

− в колективні монографії [129] підготував підрозділи 4.2 «Метрологическое обеспечение динамических испытаний мобильных машин» і 4.3 «Применение метода параллельных наблюдений при проведении динамических испытаний мобильных машин»; приймав участь у написанні підрозділів 1.4, 1.5, 5.2, 5.3 і п. 4.1.1;

− запропонував критерій стійкості автомобіля при бортовій нерівномірності гальмівних сил [130];

− дослідив вплив конструктивних факторів автомобіля на допустиму бортову нерівномірність гальмівних сил [131];

− визначив коефіцієнт стійкості автомобіля при бортовій нерівномірності гальмівних сил [132];

− дослідив вплив бортової нерівномірності гальмівних сил на відхилення автомобіля при гальмуванні [133];

− запропонував математичну модель вимірювання параметрів руху автомобіля при випробуваннях із застосуванням двох багатоосьових лінійних акселерометрів, визначив похибку розробленої моделі [134];

− розробив метод визначення сумарної сили опору руху автомобіля за допомогою двох багатоосьових лінійних акселерометрів [135];

− запропонував вимірювальну систему для динамічних випробувань на основі двох багатоосьових лінійних акселерометрів [136];

− обґрунтував застосування методу паралельних спостережень при випробуваннях автомобілів [137];

− запропонував удосконалений метод визначення компонентів сили опору руху автомобіля з використанням методу паралельних спостережень [138];

− запропонував кваліметричні критерії для оцінки якості вимірювань при випробуваннях [139].

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота обговорювалась в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на розширеному засіданні кафедри технології машинобудування і ремонту машин та на засіданні науково-технічної ради секції Наукового центру вимірювань механічних величин, тиску та вакуумних вимірювань (НЦ-6) науково-технічної ради ННЦ «Інститут метрології».

Основні результати теоретичних і експериментальних досліджень роботи доповідались і обговорювались на:

− Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих учених ВНТЗ іноземними мовами «Активні процеси у вищій технічній освіті при підготовці спеціалістів для транспортної та автомобільно-дорожньої промисловості». − м. Харків, ХНАДУ, 2009 р. [140];

− Шостій, сьомій і восьмій наукових конференціях Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба «Новітні технології для захисту повітряного простору» секція № 9 « Розвиток тилового та технічного забезпечення повітряних сил Збройних сил України». − м. Харків, ХУПС ім. І. Кожедуба, 2010, 2011, 2012 р.р. [141], [142], [143];

− Міжнародній науково-технічні конференції «Науково-прикладні аспекти автомобільної галузі». – м. Луцьк, ЛНТУ, 2010 р. [135];

− ХІІІ і XIV Міжнародних науково-технічних конференціях «Автомобільний транспорт: проблеми і перспективи». − м. Севастополь, СевНТУ ім. В. Даля, 2010, 2011 р. [144], [145];

− Міжнародній науково-технічні конференції «Актуальні задачі сучасних технологій». − м. Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2010 р. [146];

− ХV науковій конференції. − м. Тернопіль, ТНТУ, 2011 р. [147];

− Первой международной научно-практической конференции «Совершенствование эксплуатационных свойств транспортно-технологических машин и комплексов». – г. Сургут, СибАДИ, 18-20 апреля 2012 г. [148];

− Науково-практичному семінарі науково-дослідного центру Академії внутрішніх військ МВС України «Актуальні проблеми технічного забезпечення внутрішніх військ МВС України. – м. Харків, АВВ МВС України, 25 квітня 2012 р. [149];

− П’ятій Всеукраїнській науково-технічній конференції «Перспективи розвитку озброєння і військової техніки сухопутних військ». – м. Львів, АСВ ім. гетьмана П. Сагайдачного, 15-17 травня 2012 р. [150];

− науково-практичні конференції «Проблеми розвитку, удосконалення та експлуатації озброєння та військової техніки у внутрішніх військах МВС України». – м. Харків, АВВ МВС України, 29 листопада 2012 р. [151].

Публікації. Основні результати роботи опубліковані в написаній у співавторстві монографії, 14-ти статтях у спеціальних науково-технічних виданнях, що входять в перелік МОНмолодьспорту України, 10 тезах в збірниках міжнародної науково-технічної, міжнародної науково-практичної, всеукраїнської науково-технічної, науково-практичної, наукової конференцій та збірнику матеріалів науково-практичного семінару, в декларативному патенті України на корисну модель [152] (додаток Б), в 2 нормативних документах з метрології [153, 154].

Структура і об’єм роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку використаних джерел і додатків. Загальний об’єм дисертації складає 176 листів друкованого тексту, в т.ч. 40 рисунків на 32 листах, 11 таблиць на 11 листах, 7 додатків на 31 листах, перелік використаних джерел з 154 найменувань на 17 листах.

ВИСНОВКИ

1. Проведено аналіз літературних джерел і нормативних документів на методи динамічних випробувань автомобілів і їх метрологічного забезпечення. Установлено, що ці випробування потребують застосування мобільних обчислювальних комплексів, які дозволяють без втручання в конструкцію автомобіля здійснювати визначення його кінематичних і динамічних параметрів. Показано недосконалість критеріїв стійкості автомобілів при гальмуванні, а саме те, що майже усі критерії стосуються екстренних гальмувань автомобіля і не враховують бортової нерівномірності гальмівних сил при умові відсутності заносу, тобто стійкості проти заносу. Акцентовано увагу на те, що відсутність адекватних критеріїв затрудняє кваліметричну оцінку автомобілів при випробуваннях.

2. Розроблено метод вимірювання, названий методом паралельних спостережень, що дозволяє виключити випадкову похибку із результату вимірювання. Для оцінки якості вимірювань розроблено кваліметричні критерії (коефіцієнт спостережності KH, коефіцієнт дублювання K), які дозволяють оцінити рівень спостережності при вимірюваннях: при KH<1 об'єкт не є повністю спостережуваним, при KH=1 − повністю спостережуваним, при K>1 з'являється можливість підвищення точності вимірювань по всіх або частині напрямів незалежних переміщень за рахунок використовування методу паралельних спостережень. Запропоновано в якості вимірювального обладнання використовувати лінійні акселерометри. Визначено, що мінімально-необхідна кількість давачів які встановлюються на об’єкт випробувань повинна відповідати кількості степеней рухливості досліджуваного об’єкту.

3. Розроблено математичну модель вимірювання, яка дозволяє визначати такі параметри руху, як кутові прискорення і швидкість, миттєвий радіус повороту, координату центру пружності, використовуючи в якості вхідних даних лінійне подовжнє і бокове прискорення автомобіля. Метод випробувань, розроблений на основі запропонованої математичної моделі вимірювання параметрів руху, дозволяє визначати сумарну силу опору руху автомобіля, складові цієї сили такі як сумарний опір коченню і коефіцієнт аеродинамічного опору, тягову силу на колесах в будь-який момент часу, і залежність указаних параметрів від швидкості руху.

4. Проведені експериментальні дослідження системи для вимірювання параметрів руху автомобіля підтвердили можливість використання її при динамічних (кваліметричних) випробуваннях. Межі похибки вимірювання швидкості склали δv=±1,13 % при відносній похибці прямих вимірювань лінійного прискорення δa=±1 %. Розроблений метод визначення параметрів сили опору руху автомобіля при практичному застосуванні дає хороший статистичний результат, що підтверджується числовим значенням коефіцієнту варіації (ν<15 %). Показано, що коефіцієнт аеродинамічного опору автомобіля залежить від швидкості руху − із збільшенням швидкості коефіцієнт аеродинамічного опору зменшується.

5. Удосконалено дорожній метод випробувань гальмівних систем, який дозволяє за допомогою розробленої вимірювальної системи вимірювати такі параметри, як початкова швидкість гальмування, кутове прискорення початку заносу при гальмуванні, радіус повороту при заносі, кут відхилення подовжньої вісі автомобіля в кінці гальмування, бокове відхилення автомобіля, кут відхилення подовжньої вісі автомобіля в кінці гальмування. Аналіз стабільності і відтворюваності методу випробувань з допомогою контрольних карт Шухарта показав стабільність процесу вимірювань при випробуваннях.

6. Результати дисертаційної роботи використовуються Лабораторією експертизи транспорту ХНАДУ при проведенні кваліметричних випробувань автомобілів; Харківською філією науково-дослідного інституту прогнозування і випробування техніки ім. Л. Погорілого при випробуваннях сільськогосподарської техніки; ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» при проведенні атестації вимірювальних лабораторій; студентами, магістрами і аспірантами при проведенні науково-дослідних робіт на кафедрі технології машинобудування і ремонту машин ХНАДУ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Шлыков Г. П. Теория измерений: Уравнения, модели, оценивание точности: учебное пособие / Г. П. Шлыков. – Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2008. – 100 с.

- Хахманова Д. Н. Общая теория измерений: учебное пособие / Д. Н. Хахманова. – Улан-Удэ : Изд-во ВСГТУ, 2006. – 168 с.

- Рабинович В. И. Информационные характеристики средств измерения и контроля / В. И. Рабинович, М. П. Цапенко. – М. : Энергия, 1968. – 96 с., с илл.

- Болтон О. Карманный справочник инженера-метролога / У. Болтон. – М. : Издательский дом «Додэка-ХХI», 2002. – 384 с.

- Арутюнов П. А. Теория и применение алгоритмических измерений / П. А. Арутюнов. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 287 с.

- Стахов А. П. Введение в алгоритмическую теорию измерений / А. П. Стахов. – М. : Сов. радио, 1977. – 34 с.

- Цветков Э. И. Основы теории статистических измерений / Э. И. Цветков. – Л. : Энергия, 1979. – 65 с.

- Бурдун Г. Д. Основы метрологии / Г. Д. Бурдун, Б. Н. Марков. – М. : Изд-во. стандартов, 1985. – 76 с.

- Третяк Л. Н. Обработка прямых измерений с многократными наблюдениями: Учебное пособие / Л. Н. Третяк. – Оренбург : ИКП ОГУ, 2002. – 60 с.

- Третяк Л. Н. Обработка результатов наблюдений: Учебное пособие / Л. Н. Третяк. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2004. – 171 с.

- Походун А. И. Экспериментальные методы исследований. Погрешности и неопределённости измерений. Учебное пособие / А. И. Походун. – СПб. : СПбГУ ИТНО, 2006. – 112 с.

- Романов В. Н. Анализ и обработка экспериментальных данных: Учебное пособие / В. Н. Романов, В. В. Комаров. – СПб. : СЗТУ, 2002. – 127 с.

- Романов В. Н. Методы обработки результатов измерений / В. Н. Романов. – Изд. 2-е дополненное. – СПб. : СЗТУ, 2006. – 127 с.

- Романов В. Н. Планирование эксперимента: Учебное пособие / В. Н. Романов. – СПб. : СЗПИ, 1992. – 56 с.

- Кепдалл М. Дж. Статистические выводы и связи / М. Дж. Кепдалл, А. Стюарт. – М. : Наука, 1973.

- Браславский Д. А. Точность измерительных устройств / Д. А. Браславский, В. В. Петров. – М. : Машиностроение, 1976.

- Мудров В. И. Методы обработки результатов измерений / В. И. Мудров, В. Л. Кушко. – М. : Радио и связь, 1983.

- Фаддеев М. А. Элементарная обработка результатов эксперимента: Учебное пособие / М. А. Фаддеев. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2002. – 108 с.

- Славутский Л. А. Основы регистрации данных и планирования эксперимента. Учебное пособие / Л. А. Славутский / Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2006. – 200 с.

- Щиголев Б. М. Математическая обработка наблюдений. Издание 2-е. Стереотипное. / Щиголев Б. М. – М. : Государственное издательство физико-математической литературы, 1962. – 344 с.

- Светозаров В. М. Элементарная обработка результатов наблюдений / В. М. Светозаров. – Оренбург : ИКП ОГУ, 2002. – 60 с.

- Козлов М. В. Введение в математическую статистику / М. В. Козлов, А. В. Прохоров. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – 264 с.

- Математическая статистика. Анализ и обработка данных. Изд. 2-е: Учебное пособие. – М. : Феникс, 2010. – 236 с.

- ГСИ Прямые измерения с многократними наблюдениями. Методы обработки результатов наблююдений. Основные положення : ГОСТ 8.207-76. – [Дата введения 1977-01-01]. – М. : Изд-во стандартов, 1977. – 10 с. (Межгосударственный стандарт).

- Новицкий П. В. Оценка погрешностей результатов измерений / П. В. Новицкий, И. А. Зограф. – Л. : Энергоатомиздат, 1985. – 247 с.

- Вескичева Г. А. Обработка результатов измерений. Методические указания / Г. А. Вескичева, В. Ф. Худяков, З. К. Яковлева, Г. Б. Яцевич. – СПб. : ГОУ ВПО СПб ГУАП, 2003. – 46 с.

- Маркин Н. С. Основы теории результатов измерений / Н. С. Маркин. – М. : Изд-во стандартов, 1991. – 176 с.

- Рабинович С. Т. Погрешности измерений / С. Т. Рабинович. – М. : Энергия, 1978. – 262 с.

- Рябцев Г. Г. Измерение неэлектрических величин электрическими методами: Учебное пособие / Г. Г. Рябцев, И. В. Семенов. – М. : МИИТ, 2007. – 64 с.

- Логинов В. Н. Электрические измерения механических величин / В. Н. Логинов. – М. : Энергия, 1970. – 80 с.

- Испытания автомобилей / [В. Б. Цимбалин, В. Н. Кравец, С. М. Кудрявцев и др.]. – М. : Маншиностроение, 1978. – 199 с.

- Автомобили: испытания: учебное пособие для ВУЗов / В. М. Беляев, М. С. Высоцкий, Л. Х. Гилесес. [Под ред. А. М. Гришкевича, М. С. Высоцкого]. – М. : Высш. школа, 1991. – 187 с.

- Пучкин Б. И. Приклеиваемые тензодатчики сопротивления / Б. И. Пучкин. – М. : Энергия, 1966. – 88 с.

- Шуберт М. Введение в нелинейную оптику. Часть 1. Классическое рассмотрение / М. Шуберт, Б. Вильгельми. – М. : Мир, 1973. – 246 с.

- Электронные компоненты и системы. – Киев: VD MAIS, 1997. − № № 1-5; 1998. − № №1, 3-6; 1999. – № № 1, 7, 8, 10.

- Analog Dialogue (журнал) – Analog Devices, 33-1 (1999).

- Романов В. Микроизоляторы и микрореле на основе MEMS-технологий / Романов В. // Электронные компоненты и системы. − 2000. − № 7. −С. 3-4.

- Practical design techniques for sensor signal conditioning. Analog Devices, 1999.

- Матвеев А. Н. Механика и теория относительности / А. Н. Матвеев. – М. : Высш. школа, 1986. – 432 с. :илл.

- Романенко Л. Г. Теоретична механіка / Л. Г. Романенко, В. Г. Солодов. – Х. : ХДАДТУ, 2000. – 118 с.

- Голуб В. С. Датчики ускорений на базе микромеханики и микроэлектроники / В. С. Голуб. − Технология и конструирование в электронной аппаратуре. − 2001. − № 1. −С. 31-34.

- Измеритель динамических характеристик автомобиля Sprint SG-2 Ver. 1.01 Руководство пользователя.

- Автотранспортные средства. Скоростные свойства. Методы испытаний (СТ СЭВ 6893-89) : ГОСТ 22576-90. − [Дата введения 1992-01-01]. – М. : Изд-во. Стандартов, 1996. – 13 с. – (Міждержавний стандарт).

- Засоби транспортні дорожні. Стійкість. Методи визначення основних параметрів випробуваннями : ДСТУ 3310-96. – [Чинний від 1997-01-01]. – К. : Держстандарт, 1997. – 20 с. – (Національний стандарт України).

- Автотранспортные средства. Управляемость и устойчивость. Технические требования. Методы испытаний : ГОСТ Р 52302-2004. – [Дата введения 2006-01-01]. – М. : ИПК Издательство стандартов, 2005. – 56 с. (Национальный стандарт Российской федерации).

- Electronic Stability Control Systems : FMVSS № 126. – [Deadline 01-09-20011]. – Office of Regulatory Analysis and Evaluation National Center for Statistics and Analysis, 2007. – 169 p. (Federal Motor Vehicle Safety Standard (USA)).

- Кисуленко Б. В. Технология разработки методов испытаний и критериев оценки устойчивости автомобилей (опыт США) / Б. В. Кисуленко, А. В. Бочаров // Автомобильная промышленность. − 2007. − № 11. – С. 37-40.

- Электронные системы устойчивости : Глобальные технические правила № 8. – [Введены в глобальный регистр 26 июня 2008 года]. – Организация обьединенных наций, 2008. – 116 с.

- Михайловский Е. В. Аэродинамика автомобиля / Михайловский Е. В. − М. : Машиностроение, 1973. – 224 с.

- Московкин В. В. Аэродинамическое сопротивление грузовых автомобилей и автопоездов и его влияние на топливную экономичность // В. В. Московкин, А. Н. Евграфов, В. А. Петрушов. М. : НИИАВТОПРОМ, 1978. – 72 с.

- Гухман А. А. Введение в теорию подобия. Изд.3 / А. А. Гухман. – М. : Издательская группа URSS, 2010. – 296 с.

- Седов Л. И. Методы подобия и размерности в механике. 7-е изд. / Л. И. Седов. – М. : Энергия, 1972.

- Московкин В. В. Определение сопротивления движению автомобиля инерционным методом / Московкин В. В., Петрушов В. А., Шуклин С. А. // Автомобильная промышленность. − 1976. − № 10. − С. 34-37.

- BOSCH. Автомобильный справочник: Пер. с англ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЗАО «КЖИ «За рулем», 2004. – 992 с. : ил.

- White R. A. Kosst H. H. The determination of vehicle drag contributions from coastdown tests. “SAE Transactions”, 1972, vol. 81.

- Ulrich K. Bestimmung des Luft widerstands bei westes bei Kraftfahrzeugen durch Auslaufversuch / Ulrich K. – “Automobiltechn. z.”. – 1974, 76. – № 11.

- Hoerner S. The determination of aerodynamic resistance of vehicles from free motion method / Hoerner S. − VDI. – 1935. − № 79. – Р. 1028-1033.

- Yasin T. P. The Analytical Basis of Automobile Coastdown Testing. SAE 780334, 1978.

- Staska G., Quantifying Resistance in Road Tests, Automobiltechnische Zeitschrift, 86, 1984.

- Evans E.M. & Zemroch P.J., Measurement of the Aerodynamic and Rolling Resistances of Road Tanker Vehicles from Coast-Down Tests, Proc Inst of Mech Engineers, Vol. 198D, N11, 1984.

- Passmore M.A. & Jenkins E.G., Measuring Vehicle Drag Forces Using an On-Board Microcomputer, Proc Inst of Mech Engineers, DO3389 Vol.204, 1990.

- Passmore M. A. & Le Good G.M., A Detailed Drag Study Using the Coastdown Method, SAE 940420, 1994.

- Petrushov V. High Accuracy Coastdown Test Method by Distance-Time Measurement: Development of Short Distance Method and its Evaluation − Высокоточные испытания по методу выбега с помощью измерений пути и времени: разработка метода коротких измерительных трасс / Petrushov V., Hur N., An I. // Korea Society of Automotive Engineers, Inc. − Paper N 953730. − 1995.

- Пат. 1150512 РФ, МПК G 01 M 17/00. Способ определения сопротивления движению колесного транспортного средства / Петрушов В. А.; заявитель Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ; заявл. 09.07.1981.

- Петрушов В. А. Решение задачи интегрирования уравнения затухающего движения автомобиля в переменных путь-время и ее практические приложения / В. А. Петрушов // Труды НАМИ. − 1986. – С. 34-40.

- Яковлев Н. А. Теория и рассчет автомобиля / Н. А. Яковлев. – М. : Машгиз, 1949. – 369 с.

- Яковлев Н. А. Теория автомобиля / Н. А. Яковлев, Н. В. Диваков. – М. : Высшая школа, 1962. – 300 с.

- Волков В. П. Определение сопротивлений движению по выбегу автомобиля / В. П. Волков, Э. Х. Рабинович, Е. А. Белогуров // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал. – 2008. - № 7 (125). – Частина 2. – С. 22-25.

- Рабинович Э. Х. Определение сопротивлений движению автомобиля методом однократного выбега / Э. Х. Рабинович, З. Э. Кемалов, А. В. Сосновый // Автомобильний транспорт. Сборник научных трудов. – 2008. – Вып. 22. – С. 46-48.

- Рабинович Э. Х. Сопротивление движению легкового автомобиля при выбеге / Э. Х. Рабинович, В. П. Волков, Е. А. Белогуров, А. В. Магатин, Д. В. Светличный // Автомобильний транспорт. Сборник научных трудов. – 2010. – Вып. 26. – С. 53-58.

- Рабинович Э. Х. Определение сопротивлений движению автомобиля методом двукратного выбега / Э. Х. Рабинович, В. А. Зуев, Н. В. Воскобойников // Автомобильний транспорт. Сборник научных трудов. – 2008. – Вып. 22. – С. 49-52.

- Рабинович Э. Х. Рассчёт коэффициентов сопротивлений движению автомобиля по пути выбега / Э. Х. Рабинович, В. П. Волков, Е. А. Белогуров // Вестник ХНАДУ. Сборник научных трудов. – 2009. – № 44. – С. 30-34.

- Пат. 2130599 РФ, МПК G01M17/00. Способ определения сопротивления движению транспортного средства / Петрушов В.А., заявитель Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ. № 96120656/28; заявл. 15.10.1996; опубл. 20.05.1999.

- Гаврилов Э. В. Принципы работы мобильных вычислительных комплексов / Гаврилов Э. В., Алексиев О. П., Смирнов О. П. // Информационные технологи. – 1999. – № 1. – С. 139-141.

- Пат. 38742 Україна, МПК G01С 23/00. Система для визначення просторово-часової орієнтації автотранспортних засобів / Алексієв В. О., Гурко О. Г.; заявник Харківський національний автомобільно-дорожній університет. − № u 2008 05769; заявл. 05.05.2008; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1.

- Автотранспортные средства. Управляемость и устойчивость. Технические требования. Методы испытаний : ГОСТ Р 52302-2004. − [Дата введения 2004-30-12]. – М. : Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 2004. – 56 с. − (Национальный стандарт РФ).

- Акселерометры низкочастотные линейные. Термины и определения : ГОСТ 18955-73. – [Дата введения 1973-29-06]. – М. : Издательство стандартов, 1973. – 11с. − (Межгосударственный стандарт).

- Подригало М. А. Тяговый баланс или дисбаланс автомобиля? (В порядке обсуждения) / М. А. Подригало // Автомобильная промышленность. – 2010. – № 5. – С. 23-26.

- Метод парциальных ускорений при исследовании динамики мобильных машин / [Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев, О. П. Алексеев и др.] // Тракторы и сельхозмашины. – 2011. – № 1. – С. 16-18.

- Джонс И. С. Влияние параметров автомобиля на дорожно–транспортные происшествия / И. С. Джонс. – М. : Машиностроение, 1979. – 207 с.

- Квалиметрия, стандартизация и унификация торозного управления колесных машин / [Подригало М. А, Волков В. П., Абрамов Д. В. и др.] ; под ред. Подригало М. А. – Харьков : Изд-во ХНАДУ, 2007. – 446 с.

- Чудаков Е. А. Устойчивость автомобиля против заноса / Чудаков Е. А. – М. : Машгиз, 1949. – 143 с.

- Чудаков Е. А. Устойчивость автомобиля при заносе / Чудаков Е. А. – М.–Л. : Изд-во АН СССР, 1945. – 144 с.

- Чудаков Е. А. Боковая устойчивость автомобиля при торможении / Чудаков Е. А. – М. : Машгиз, 1952. – 183 с.

- Подригало М. А. Устойчивость колёсных машин при торможении / М. А. Подригало, В. П. Волков, В. И. Кирчатый. – Харьков : Изд-во ХГАДТУ, 1999. – 93 с.

- Генбом Б. Б. Вопросы динамики торможения и теории рабочих процессов тормозных систем автомобилей / Генбом Б. Б., Гудз Г. С., Демьянюк В. А. и др. – Львов : Вища школа, 1974. – 234 с.

- Гредескул А. Б. Исследование динамики торможения автомобиля: Дис. ... д-ра техн. наук : 05.22.20 / Гредескул Андрей Борисович. – Харьков, 1963. – 350 с.

- Косолапов Г. М. Влияние неравномерности действия тормозных механизмов на тормозной путь автомобиля с антиблокировочными устройствами / Косолапов Г. М., Ревин А. А. // Автомобильная промышленность. – 1972. – № 8. – С.14.

- Косолапов Г. М. Пути повышения устойчивости автомобиля при торможении : автореф. дис. на соискание уч. степени доктора техн. наук : спец. 05.05.03 «Автомобили и тракторы» / Г. М. Косолапов. – Волгоград, 1973. – 40 с.

- Лебедянцев В. Г. Поперечные отклонения автомобиля при торможении: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук : спец. № 195 «Тракторы и автомобили» / В. Г. Лебедянцев. – Волгоград, 1969. – 22 с.

- Устойчивость колёсных машин при заносе и способы её повышения / [М. А. Подригало, В. П. Волков и др] ; под ред. М. А. Подригало. – Харьков : Изд-во ХНАДУ, 2006. – 335 с.

- Иларионов В. А. Эксплуатационные свойства автомобиля / Иларионов В. А. – М. : Машиностроение, 1966. – 280 с.

- Певзнер Я. М. Теория устойчивости автомобиля / Певзнер Я. М. – М. : Машгиз, 1947. – 156 с.

- Гецович Е. М. Исследование предельных возможностей противоблокировочных систем по обеспечению устойчивости автомобиля : автореф. дис. … канд. техн наук : спец. 05.02.20 / Е. М. Гецович. – Харьков, 1980. – 20 с.

- Динамика автомобиля / [М. А. Подригало, В. П. Волков, А. А. Бобошко и др.] ; под ред. М. А. Подригало. – Харьков : Изд-во ХНАДУ, 2008. – 424 с.

- Устойчивость колёсных машин против заноса в процессе торможения и пути её повышения / [М. А. Подригало, В. П. Волков, В. А. Павленко и др.] ; под ред. М. А. Подригало. – Харьков : Изд-во ХНАДУ, 2006. – 377 с.

- Подригало М. А. Определение коэффициента устойчивости двухосного автомобиля против заноса в процессе случайного торможения / Подригало М. А., Байцур М. В., Павленко В. Н. // Автомобильный транспорт. Сборник научных трудов. – 2007. – Вып. 20. – С. 13-15.

- Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів категорій M, N, i O стосовно гальмування (Правила ЄЕК ООН № 13-09:2000, IDT) : ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002. – [Чинний з моменту опублікування]. – К. : Держстандарт України, 2002. – 193 с. – (Національний стандарт України).

- Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів категорій M, N, i O стосовно гальмування (Правила ЄЕК ООН № 13-07, 08:1996, IDT) : ДСТУ UN/ECE R 13-07, 08:2002. – [Чинний з моменту опублікування]. – К. : Держстандарт України, 2002. – 255 с. – (Національний стандарт України).

- Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження легкових автомобілів у відношенні гальмування (UN/ECE R 13-Н-00, IDT) : ДСТУ UN/ECE R 13-Н-00:2004. – [Чинний від 2005-07-01]. – К. : Держсоживстандарт України, 2005. – 45 с. – (Національний стандарт України).

- http://www.corrsys-datron.com/

- Bracing of road vehicles – Considepamion on the definition of mean fully developed deceleration : ISO 13487:1997. – [Date of introduction in action 15.07.1997]. – ISO, 1997. – 32 p. – (International Standard).

- Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання : ДСТУ 3649:2010. – [Чинний від 2011-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2011. – ІІІ, 28 с. (Національний стандарт України).

- Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану і методи контролю : ДСТУ 3649-97. – [Чинний від 1999-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1998. – ІІІ, 19 с. – (Національний стандарт України).

- Измеритель эффективности тормозных систем автомобилей. Модификации: «Эффект-02», «Эффект-02.01». Руководство по эксплуатации М 016.000.00 РЭ.

- Прибор для проверки эффективности торможения рабочих тормозных систем транспортных средств. Эфтор 2. Руководство по эксплуатации УЖБИ.402138.002 РЭ.

- Смирнов Г. А. Теория движения колёсных машин / Смирнов Г. А. – М. : Машиностроение, 1990. – 352 с.

- Манёвренность и тормозные свойства колёсных машин / [Подригало М. А., Волков В. П., Кирчатый В. И., Бобошко А. А.] ; под ред. М. А. Подригало. – Харьков : Изд-во ХНАДУ, 2003. – 403 с.

- Артоболевский И. И. Теория механизмов и машин / И. И. Артоболевский. – М. : Наука, 1975. – 640 с.

- Бесекерский В. А. Теория систем автоматического управления / В. А. Бесекерский, Е. П. Попов. – С-Петербург : Профессия, 2004. – 725 с.

- Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения косвенные. Определение результатов измерении и оценивание их погрешностей : МИ 2083-90. – [Дата введения 01.01.1992]. – М. : КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР, 1991. – 9 с. – (Рекомендация).

- Туревский И С. Теория автомобиля / И. С. Туревский. – М. : Высшая школа, 2005. – 240 с.

- Техническая энциклопедия. В 2 томах / [под ред Л. К. Мартенс]. – М. : АО «Советская энциклопедия», 1928.

- Волков В. П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля. Навчальний посібник / В. П. Волков. – Харків : ХНАДУ, 2003. – 292 с.

- Бортницкий П. И. Тягово-скоростные качества автомобиля. Справочник / П. И. Бортницкий, В. И. Задорожный. − К. : Вища школа, 1978. – 176 с.

- Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения : ГОСТ 24026-80. – [Дата введения 01.01.1981]. – М. : Госстандарт, 1980. – 14 с. – (Межгосударственный стандарт).

- Красовский Г. И. Планирование эксперимента / Г. И. Красовский, Г. Ф. Филаретов. – Мн. : Изд-во БГУ, 1982. – 302 с., ил.

- Архипов А. М. Датчики Freescale Semiconductor (+CD) / Архипов А. М., Иванов В. С., Панфилов Д. И. – М. : Издательский дом «Додэка-ХХI», 2008. – 184 с.

- Баласанов Ю. Г. Экспериментальные временные ряды: Интерактивный статистический анализ / Ю. Г. Баласанов, А. Н. Дойников, М. Ф. Королева. – М. : Диалог, 1991. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: Справочник: в 10 т. М. : Машиностроение, 1989. – Т. 6. : Экспериментальная отработка и испытания / Под ред. Р.С. Судакова, О.И. Тескина. − М. : Машиностроение, 1989. − 376 с.

- Князевский В. С. Анализ временных рядов и прогнозирование / В. С. Князевский, И. В. Житников. – Ростов н/Д : Рост. гос. экон. акад., 1998. – 161 с.

- Налимов В. В. Теория эксперимента / В. В. Налимов. – М. : Наука, 1971. – 208 с.

- Стабильность эксплуатационных свойств колесных машин / [Подригало М. А., Волков В. П., Карпенко В. А. и др.] ; под редакцией Подригало М. А. – Х : Изд-во ХНАДУ, 2003. – 614 с.

- «Правила дорожнього руху» Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306.

- Точність (правильність і прецизійність) методів результатів вимірювань : ДСТУ ГОСТ ISO 5725.1:2005-ДСТУ ГОСТ ISO 5725.6:2005 (ISO 5725.1-ISO 5725.6, IDT). − [Чинний від 2006-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 212 с. (Національні стандарти України).

- Статистичні методи. Контрольні карти Шухарта : ДСТУ ISO 8258:2001 (ISO 8258-91, IDT). – [Чинний від 2003-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2003. – 26 с. . (Національний стандарт України).

- Коробко А. І. Застосування акселерометрів при динамічних випробуваннях автомобілів / А. І. Коробко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2009. –Вип. 9 Т. 5. – С. 193-197.

- Коробко А. І. Експериментальне дослідження вимірювальної системи на основі двох акселерометрів / А. І. Коробко // Військово-технічний збірник. – 2012. – № 2 (7). – С. 121-124.

- Метод парциальных ускорений и его приложения в динамике мобильных машин / [Артемов Н. П., Лебедев А. Т., Подригало М. А. и др.] ; под. ред. М. А. Подригало. – Х. : Изд-во «Міськдрук», 2012. – 220 с.

- Коробко А. І. Оцінка динамічної стійкості автомобіля / М. А. Подригало, А. І. Коробко, Д. М. Клец // Вісник НТУ «ХПІ»: автомобіле- та тракторобудування. – 2008. – № 58. – С. 134-137.

- Коробко А. І. Оцінка допустимої бортової нерівномірності гальмівних сил автомобіля / М. А. Подригало, А. І. Коробко // Механіка та машинобудування. Науково-технічний журнал. – 2008. – № 1. – С. 176-186.

- Коробко А. І. Коефіцієнт стійкості автомобіля при різниці гальмівних сил на його бортах / М. А. Подригало, А. І. Коробко // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Технические науки. – 2009. – № 18. – С. 54-58.

- Коробко А. І. Вплив бортової нерівномірності гальмівних сил на відхилення автомобіля / М. А. Подригало, А. І. Коробко // Автомобильный транспорт. Сборник научных трудов. – 2009. – № 24. – С. 33-36.

- Коробко А. І. Метрологічне забезпечення динамічних випробувань тягово-транспортних машин / М. А. Подригало, А. І. Коробко, Д. М. Клец, В. І. Гацько // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Тракторна енергетика в рослинництві. − 2009. − Вип. 89. – С. 87-99.

- Коробко А. І. Метод визначення сумарної сили опору руху автомобіля за допомогою давачів лінійних прискорень / М. А. Подригало, А. І. Коробко, Д. М. Клец та ін. // Наукові нотатки Луцького національного технічного університету. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). − 2010. − Вип. 28 (травень, 2010). − С. 432-434.

- Коробко А. Підвищення точності вимірювання параметрів руху автомобіля у процесі динамічних випробувань / М. Подригало, А. Коробко, Д. Клец та ін. // Метрологія та прилади. – 2010. − № 3. – С. 49-52.

- Коробко А. Застосування методу паралельних спостережень при випробуваннях автомобілів / М. Подригало, О. Полянський, А. Коробко та ін. // Вісник Тернопільського національного технічного університету. Науковий журнал. – 2011. – Том 16 № 1. – С. 57-62.

- Коробко А. І. Удосконалення методу визначення компонентів сили опору руху автомобіля / Подригало М. А., Коробко А. І., Клец Д. М., Мостова А. М. // Механіка та машинобудування. Науково-технічний журнал. – 2011. – № 1. – С. 123-128.

- Питання точності вимірювань під час динамічних випробувань мобільних машин // М. Артьомов, М. Подригало, А. Коробко, Д. Клец // Метрологія та прилади. Науково-виробничий журнал – 2012. – № 5. – С. 27-31.

- A. Korobko Accelerometers application in the automobile dynamic testing / D. Kletz, A. Korobko, M. Podrigalo, Ye. Voronova // Active processes in higher technical education to train specialists for transportation and highway engineering and automotive industry : International Conference, 28-29 April, 2009 : Collection of scientific works. – Kharkiv, 2009. – P. 51-54.

- Коробко А. Определение коэффициента суммарного дорожного сопротивления и фактора обтекаемости автомобиля методом выбега / А. И. Коробко, О. А. Назарько, А. Н. Мостовая // Новітні технології – для захисту повітряного простору : шоста наукова конференція Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, 14-15 квітня 2010 р. : тези доповідей. – Харків, 2010. – С. 167.

- Коробко А. І. Удосконалення методу визначення компонентів сил опору руху автомобіля / М. А. Подригало, А. І. Коробко // Новітні технології – для захисту повітряного простору : сьома наукова конференція Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, 13-14 квітня 2011 р. : тези доповідей. – Харків, 2011. – С. 188.

- Коробко А. І. Промисловий зразок вимірювача динамічних властивостей автомобіля «ВДВА ПФК2-1» / М. А. Подригало, А. І. Коробко, В. В. Федченко // Новітні технології – для захисту повітряного простору : восьма наукова конференція Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, 18-19 квітня 2012 р. : тези доповідей. – Харків, 2012. – С. 349.

- Коробко А. И. Метод определения энергетических и динамических показателей автомобиля с помощью датчиков линейных ускорений / Подригало М. А., Клец Д. М., Мостовая А. Н., Коробко А. И. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. − 2010. – № 7 (149). – С. 40-44.

- Коробко А. І. Совершенствование метода определения аэродинамического сопротивления движению автомобиля / М. А. Подригало, Д. М. Клец, А. И. Коробко, А. Н. Мостовая. – Вісник СевНТУ. Збірник наукових праць. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. – 2011. − Випуск 121/2011. – С. 87-90.

- Коробко А. І. Застосування методу паралельних спостережень при випробуваннях автомобілів / Михайло Подригало, Андрій Коробко // Актуальні задачі сучасних технологій : міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів, 21-22 грудня 2010 р. : збірник тез доповідей. – Тернопіль, 2010. – С. 60.

- Коробко А. І. Експериментальне дослідження аеродинамічних властивостей автомобіля / М. Подригало, А. Коробко // ХV наукова конференція : наукова конференція, 14-15 грудня 2011 р. : збірник тез доповідей. – Тернопіль, 2011. – С. 36.

- Мобильный регистрационно-измерительный комплекс для проведения динамических испытаний колёсных машин / Н. П. Артемов, М. А. Подригало, А. И. Коробко и др. // Совершенствование эксплуатационных свойств транспортно-технологических машин и комплексов : международная научно-практическая конференция, 18-20 апреля : материалы. – Сургут, − С. 19-23.

- Коробко А. І. Визначення мінімально-необхідної кількості давачів при динамічних випробуваннях автомобілів / Коробко А. І., Подригало М. А. // Актуальні проблеми технічного забезпечення внутрішніх військ МВС України : науково-практичний семінар науково-дослідного центру Академії внутрішніх військ МВС України, 25 квітня 2012 р. : матеріали науково-практичного семінару. – Харків, 2012. – С. 37-38.

- Коробко А. І. Метрологічне забезпечення динамічних (кваліметричних) випробувань автомобілів / Подригало М. А., Клец Д. М., Коробко А. І. // Перспективи розвитку озброєння і військової техніки сухопутних військ : п’ята Всеукраїнська науково-технічна конференція Академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, 15-17 травня 2012 р. : збірка тез доповідей. – Львів, 2012. – С. 316-317.

- Коробко А. І. Оцінка якості вимірювань при динамічних випробуваннях мобільних машин / Подригало М. А., Клец Д. М., Коробко А. І. // Проблеми розвитку, удосконалення та експлуатації озброєння та військової техніки у внутрішніх військах МВС України : науково-практична конференція Академії внутрішніх військ МВС України Інженерно-технічний факультет, 29 листопада 2012 р. : матеріали науково-практичної конференції. – м. Харків, 2012. – С. 66-67.

- Пат.51031 Україна, МПК G 01 P 3/00. G 01 P 15/00. Система для визначення параметрів руху автотранспортних засобів при динамічних (кваліметричних) випробуваннях / Подригало М. А., Коробко А. І., Клец Д. М., Файст В. Л.; заявник Харківський національний автомобільно-дорожній університет. − № u 2010 01136; заявл. 04.02.10; опубл. 25.06.10, Бюл. № 12.

- Метрологія. Вимірювально-реєстраційний комплекс для випробувань мобільних машин і їх елементів модифікації ВДВММ 4-001. Програма та методика державної метрологічної атестації : ПМА 1.2-0:2013. – [Введена в дію: 15.01.2013]. – Х. : ННЦ «Інститут метрології», 2013. –ІV, 19 с (Нормативний документ з метрології).

- Метрологія. Вимірювально-реєстраційний комплекс для випробувань мобільних машин і їх елементів модифікації ВДВММ 4-001. Методика повірки : МПУ 01/04-2013. – [Введена в дію: 15.01.2013]. – Х. : ННЦ «Інститут метрології», 2013. –VІ, 9 с (Нормативний документ з метрології).

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html