ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Государственный Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка (ГОСНИТИ)

На правах рукописи

Вегера Владимир Поталович

УДК 629.114.2.01-82.004- .58

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ГИДРОПРИВОДОВ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРИМЕ¬РЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ КЛАССА 30 кН

Специальность 05.20.03 - Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственных машин и орудий

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель доктор технических наук, академик ВАСХНИЛ

Селиванов А.И

Москва 1984

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 	  2

ВВЕДЕНИЕ 	5

Глава I. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И	ЗАДАЧИ	ИССЛЕДОВАНИЯ	9

1.1.	 Краткая характеристика объекта исследования и анализ параметров, определявших техническое состояние агре¬гатов гидроприводов тракторов	9

1.2.	 Анализ выполненных работ по обоснованию предельных значений параметров агрегатов	гидроприводов 	 16

1.3.	 Анализ средств и методов диагностирования гидропри¬водов  	  27

1.4.	 Задачи исследования	4-2

Глава П. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ИЗН0С0В АГРЕГАТОВ

ГИДРОПРИВОДА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ТЕХНИКО-ЭКОНО¬МИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ТРАКТОРА  	44

2.1.	 Влияние изменения коэффициента подачи гидропривода

РО на величины пути выглубления плуга	44

2.2.	 Теоретические исследования по определению предельных и допускаемых значений коэффициентов подачи агрегатов гидроприводов РО . .  	51

2.3.	 Выводы	  65

Глава Ш. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 67

3.1.	 Общая программа экспериментальных работ	67

3.2.	 Программа и методика выполнения работ по обследованию гидроагрегатов, поступающих в ремонт	68

3.3.	 Программа и методика проведения эксплуатационных ис¬пытаний гидроагрегатов  	70

3.4.	 Методика обработки на ЭВМ изменения основных парамет¬ров гидроприводов в зависимости от наработки 	 .74

3.5.	 Программа и методика лабораторных исследований гидроагрегатов  	 75

3.6.	 Программа и методика проведения испытаний устройств КИ-12421 для диагностирования гидроприводов сельскохо¬зяйственной техники	79

Глава 1У. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ ИЗ¬НОСА АГРЕГАТОВ ГИДРОПРИВОДА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ИХ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ	  .83

4.1.	 Исследование отказов гидроагрегатов	83

4.1.1.	 Анализ результатов обследования технического состо¬яния агрегатов, поступающих в	ремонт	83

4.1.2.	 Результаты эксплуатационных испытаний гидроагрега¬тов 	91

4.1.3.	 Анализ отказов гидроагрегатов	100

4.2.	 Лабораторные исследования влияния износов гидроагрега¬тов на изменение основных рабочих параметров гидро¬приводов РО	103

4.2.1.	 Влияние износов деталей гидронасосов на изменения

их функциональных характеристик		 103

4.2.2.	 Влияние величины подачи рабочей жидкости на измене¬ние параметров переходных процессов гидропривода .108

4.3.	Выводы	  113

Глава У. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ГИДРОПРИВОДОВ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ . . .....  		116

5.1.	 Обоснование предельных и допускаемых значений коэффици¬ентов подачи агрегатов гидроприводов	РО	тракторов 	116

5.2.	 Рекомендации. по установлению предельных значений некото¬рых параметров гидроприводов РО тракторов 	124

5.3.	 Совершенствование средств и методов диагностирования гидроприводов тракторов .  	  .128

5.4.	 Устройство и присоединительные приспособления для диаг-ностирования агрегатов гидроприводов	  133

5.5.	 Результаты лабораторных испытаний опытных образцов устрой¬ства КИ-12421 	 137

5.6.	 Разработка и производственная проверка технологии диаг-ностирования гидроприводов .............. .144

5.7.	 Оценка экономической эффективности выполненного исследо¬вания 	149

5.7.1.	 Расчет экономического эффекта, получаемого от внед¬рения технологии и устройства КИ-12421 для диагнос¬тирования агрегатов	гидроприводов	тракторов 	 150

5.7.2.	 Расчет экономической эффективности от внедрения нового значения параметров предельного технического состояния гидронасоса	  •	154

5.7.3.	 Расчет годового экономического эффекта от внедрения разработанных мероприятий по совершенствованию диаг-ностирования гидроприводов РО	тракторов	155

5.8.	 Выводы	156

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ V . . . . ;	159

ЛИТЕРАТУРА		162

ПРИЛОЖЕНИЯ	170	-100

При общем диагностировании гидроприводов РО тракторов выпол-ните следующие работы:

1.	 Проверьте внешним осмотром, опробыванием состояние гидроаг¬регатов, проверьте переключение и фиксацию рычагов управления, на¬личие наружных повреждений и подтеков масла в наличии и качестве рабочей жидкости в баке;

2.	 Установите на трактор присоединительное приспособление и диагностическое устройство КИ-12421 или КИ-1097, как показано на схеме, рис. 45. Для этого отсоедините в удобном месте гайку рукава высокого давления от трубопровода или поворотного угольника в линии насос-распределитель. В месте разъединения гидролинии присоедините присоединительное приспособление.

На тракторах МТЗ-50/52, МТЗ-80/82 выверните из распределителя болт поворотного угольника и заверните на его место приспособле¬ние 1У. Выверните пробку из крышки заливной горловины масляного фильтра.(тракторы Т-150К и Т-40А), вверните вместо нее переходной штуцер, присоединив к нему сливной рукав.

На тракторах Т-74, Т-70С, Т-4А, Т-25А выверните сапун, а на тракторах ДТ-75, МТЗ-50/52, МТЗ-80/82, К-700/700А, К-701 снимите крышку заливной горловины масляного бака, выньте заливной фильтр. Опустите в горловину бака конец сливного рукава устройства, надеж¬но закрепите его.

К штуцеру присоединительного устройства и тройнику, включен¬ному в гидролинию подъемной полости цилиндра, присоедините конт¬рольный цилиндр (вариатора комбайнов),так, как показано на схеме, рис. 45.

3.	 Установите рукоятку присоединительного приспособления в положение, обеспечивающее свободный проход рабочей жидкости к распределителю. Включите привод гидравлического насоса, установи¬те рукоятку дросселя устройства в положение "открыто” и запусти¬те двигатель. Включите одну из рукояток распределителя в позицию "подъем". Установите рукояткой диагностического устройства давле¬ние 8 МПа, на средней частоте вращения коленвала двигателя про¬грейте масло до температуры 45°С. Установите рукоятку дросселя устройства в положение"открыто", через 30 с снова проверьте тем¬пературу масла. Она должна быть в пределах 45-55°С.

Установите максимальный скоростной режим .двигателя.

4.	 Проверьте регулировку предохранительного клапана распреде-лителя. Для этого установите одну из рукояток управления золотни¬ком распределителя с отключенными потребителями в рабочее положение "подъем" и удерживайте ее в этом положении. Вращая рукоятку устрой¬ства по часовой стрелке, проверьте слив рабочей жидкости из него.

По манометру устройства определите давление, ограничиваемое предо-хранительным клапаном распределителя. Если давление настройки пре-дохранительного клапана не соответствует допустимому, его следует отрегулировать.

5.	 Установите рукояткой диагностического устройства давление 10 МПа и определите по его шкале величину подачи рабочей жидкости гидропривода. Определите коэффициент подачи гидропривода. Если он окажется менез допускаемого, см. приложение 3, проведите углублен¬ное диагностирование гидроагрегатов, определите неисправный гидро¬агрегат .

6.	 Проверьте давление свободного перемещения поршня цилиндра. Для этого, установите золотник, управляющий цилиндром навесного механизма в положение "подъем", а рукоятку диагностического устрой¬ства поворачиаайте до начала движения штока цилиндра. Определите

по манометру величину давления свободного перемещения поршня в ци-линдре. Оно не должно превышать допустимую величину - I МПа.

7.	Проверьте общую утечку рабочей жидкости в золотниковой паре распределителя и цилиндра. Для этого:

включите рукоятку проверяемого золотника, в линию которого включены контрольный и основной цилиндры, в позицию "подъем";

после того, как шток контрольного цилиндра полностью выдви¬нется, а поршень основного цилиндра займет среднее положение, установите золотник в нейтральную позицию;

отключите поток рабочей жидкости от распределителя, повернув кран присоединительного приспособления в соответствующее положе¬ние;

создайте давление 9,5 МПа, замерьте скорость перемещения штока контрольного цилиндра. Если она превышает допустимую, за¬мерьте скорость перемещения штока основного цилиндра. По разности перемещения штоков цилиндров определите величину утечек рабочей жидкости в распределителе и основном цилиндре. Неисправный гидро-агрегат отправьте в ремонт.

Если параметры гидропривода превышают допустимые, проведите углубленное диагностирование гидроагрегатов, выполнив следующие операции:

а) проверьте подачу насоса на максимальном скоростном режиме двигателя. Для 'этого: отключите поток рабочей жидкости, поступа¬ющей в распределитель; установите рукояткой диагностического уст¬ройства подачу насоса. Если при этом указательная стрелка устрой¬ства окажется за пределами шкалы, переключите дроссель устройства на позицию со шкалой больших расходов. Если измеренная подача ока¬жется менее допустимой Д? указанной в приложении з, то такой гид¬ронасос следует снять с трактора и отправить в ремонт;

б) проверьте величину внутренних утечек рабочей жидкости в распределителе при максимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя. При проверке внутренних утечек клапан присоединитель- ного приспособления должен быть установлен в положение, обеспечи¬вающее свободный пропуск масла в распределитель. Установите руко¬ятку золотника, маслопроводы которого заглушены, в рабочее поло¬жение "подъем". На тракторах МТЗ-50/52 и МТЗ-80/82 рукоятку ГСВ переведите в позицию "выключен". На тракторах МТЗ-80/82 отключите регулятор глубины пахоты. Вращая рукоятку дросселя диагностическо¬го устройства по часовой стрелке, установите давление 10 МПа и определите по шкале против стрелки подачу рабочей жидкости через диагностическое устройство при подключенном распределителе. Вели¬чину внутренних утечек в распределителе определите по разности между подачей гидронасоса через диагностическое устройство при подключенном распределителе. Если величина утечек превышает допус¬тимую, указанную в приложении3 , распределитель отправьте в ремонт;

в)	проверьте настройку клапанов автоматического возврата зо-лотников распределителя в нейтральное положение. Для этого при средней частоте вращения вала двигателя, установите проверяемый золотник в рабочее положение "подъем". Вращая рукоятку дросселя диагностического устройства по часовой стрелке, поднимите давление масла до возвращения золотника в нейтральное положение. Максималь¬ное отклонение стрелки манометра устройства покажет давление на¬стройки клапана автоматического возврата золотника распределителя. Проверьте таким же способом давление настройки других золотников распределителя. Если величина давления превышает допустимую, то такой клапан распределителя подлежит регулировке.

6

6