Храпатова Ірина Вікторівна. Набухаючі ґрунти у багатошаровій основі для фундаментних плит і малоповерхових будинків : Дис... канд. наук: 05.23.02 - 2008.

Храпатова Ірина Вікторівна. Набухаючі ґрунти у багатошаровій основі для фундаментних плит і малоповерхових будинків. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.02 – Основи і фундаменти. – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Полтава, 2008. У дисертаційній роботі виконано дослідження набухаючих ґрунтів АР Крим та м. Куп’янськ Харківської області. Визначені характеристики набухаючих ґрунтів України для врахування сумісності роботи системи „основа – фундамент – споруда”. У межах методу скінчених елементів (МСЕ) отримано рішення для плитного фундаменту на багатошаровій основі, окремі шари якого мають властивості набухання, що дозволяє знайти в межах МСЕ рішення контактної задачі. При цьому контактна задача вирішена шляхом послідовних наближень, тому жорсткістні параметри основи залежать не лише від характеристик ґрунту, але й від жорсткості конструкції й розподілу навантаження. Показано, що набухання основи можна враховувати як додатковий кінематичний вплив, близький за природою до температурного, причому ґрунт розглядається як матеріал з властивостями ортотропії. Отримано рішення для розрахунку системи „основа – фундамент – споруда”, що враховує ортотропні властивості набухаючого ґрунту. Це рішення дає більш точні результати параметрів НДС як для основи, так і конструкції невеликих будинків. Для однопрольотних споруд з арковим покриттям параметри НДС конструкції змінюються не так значно. Дисертаційна робота має практичну спрямованість, отримані результати призначені для застосування в практиці проектування й будівництва на набухаючих ґрунтах..

Викладені дослідження свідчать про розв’язання в дисертації наукової задачі з удосконалення розрахунково-теоретичної методики оцінювання напружено-деформованого стану набухаючих ґрунтів у багатошаровій основі для фундаментних плит та малоповерхових будинків. Вони дозволяють зробити такі висновки. - Отримано рішення для плити на шаруватій основі, окремі шари якої мають властивості набухання, що дозволяє знайти шляхом послідовних наближень в межах МСЕ рішення контактної задачі. Параметри жорсткості основи залежать не лише від характеристик ґрунту, але й від жорсткості конструкції й розподілу навантаження. Отримане рішення дозволяє врахувати фізичну нелінійність, що виникає при врахуванні впливу набухання на НДС основи й фундаментної плити. - Отримано основні співвідношення для розрахунку системи „основа – фундамент – споруда” в умовах плоскої деформації, що враховують ортотропні властивості набухаючого ґрунту. - Шляхом лабораторних досліджень визначено значення характеристики набухаючого ґрунту (коефіцієнт m) для різних регіонів України. Величина параметра знаходиться в межах 0.36 1.4. Встановлена емпірична лінійна залежність коефіцієнта m від щільності скелета ґрунту та криволінійна залежність від вертикального тиску на зразок. - Порівняння результатів вертикальних переміщень основи, отриманих у натурних дослідженнях жорсткими штампами набухаючих ґрунтів при замочуванні, з відповідними даними знайденими за допомогою залежностей, наведених у даній роботі, дає можливість говорити про їх добрий збіг. Переміщення штампу при польовому дослідженні та отримані за результатами моделювання відрізняються не більше ніж на 34%. - Для малоповерхових будинків характер розподілу параметрів НДС основи, фундаменту та надземної частини значно залежить від набухання окремих шарів основи, зокрема, значення головних напружень 3 у ґрунті основи при розрахунку з урахуванням набухання менше на 19 % значень, отриманих без урахування набухання. - Шаруватість основи, що включає набухаючий ґрунт, призводить до наступних результатів: різниця головних напружень 3 для одно- та двошарової основи досягає 19%; для двох- та трьохшарової основи різниця знаходиться у рамках точності задачі; різниця вертикальних деформацій для одно- та двошарової основи становить 62%, для двох- та трьохшарової основи – 26 %. - Для однопрольотних будинків з арковим покриттям параметри НДС змінюються менше, ніж для малоповерхових будинків. Значення згинальних моментів при розрахунку з урахуванням і без урахуванням набухання відрізняється на 12%, для головних напружень у ґрунті різниця досягає 23 %, для вертикальних деформацій – 30% в залежності від умов замочування..