Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА

На правах рукопису

ХОМИЧ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 621.391.1: 396.043

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТАЙМЕРНИХ СИГНАЛІВ

У СИСТЕМАХ З І-КРАТНИМ ПОВТОРЕННЯМ

05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

ДИСЕРТАЦІЯ

на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник 

ЗАХАРЧЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ,

заслужений працівник народної

освіти України, Академік МАІ,

доктор технічних наук, професор

Одеса – 2013

ЗМІСТ

ВСТУП ...................................................................................................................... 5

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ......... 11

1.1. Структура систем передавання даних .................................................... 11

1.2. Базові параметри систем передавання ................................................... 18

1.3. Вплив смуги пропускання на інформаційні характеристики каналу .. 22

1.4. Ефективність укрупнення словника ....................................................... 24

1.5. Висновки до розділу 1 ............................................................................ 32

РОЗДІЛ 2. ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КАНАЛІВ ДЛЯ СИСТЕМ НА БАЗІ ТАЙМЕРНИХ СИГНАЛІВ .......................................... 33

2.1. Математичні моделі потоку помилок нестаціонарного каналу

зв'язку ....................................................................................................... 33

2.2. Граничні характеристики функції втрат пропускної здатності............. 45

2.3. Пропускна здатність каналу на базі ТСК ............................................... 52

2.4. Висновки до розділу 2 ............................................................................. 63

РОЗДІЛ 3. ВИПРАВЛЯЮЧА ЗДАТНІСТЬ СИСТЕМ НА БАЗІ ТАЙМЕРНИХ СИГНАЛІВ З І-КРАТНИМ ПОВТОРЕННЯМ ..................................................... 65

3.1. Завадостійкість систем з реєстрацією нульового рівня ......................... 65

3.2. Мінімізація впливу корельованих з сигналом завад ............................. 74

3.3. Підвищення ефективності виправлення помилок за рахунок І-кратного повторення ............................................................................. 84

3.4. Висновки до розділу 3 ............................................................................ 91

3

РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ І-КРАТНОГО ПОВТОРЕННЯ ТАЙМЕРНИХ

СИГНАЛІВ У СИСТЕМАХ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ ...................................... 92

4.1. Дослідження інтегральних характеристик станів нестаціонарних

каналів ...................................................................................................... 92

4.2. Реалізація вузлів системи з повторенням і таймерними сигналами .... 97

4.3. Експериментальна перевірка результатів дослідження ....................... 105

4.4. Висновки до розділу 4 ........................................................................... 112

ВИСНОВКИ ......................................................................................................... 113

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................. 115

Додаток А. Акти впровадження результатів дисертаційного дослідження ...... 127 4

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АПК – апаратно-програмний комплекс;

АСУ – автоматизована система управління;

АТС – автоматична телефонна станція;

БС – базова станція;

ДП – джерело повідомлень;

ЕОМ – електронна обчислювана машина;

ЗМВ – значущий момент відтворення;

ЗММ – значущий момент модуляції;

КТЧ – канал тональної частоти;

МПС – мажоритарний прийом сигналів;

МСІ – міжсимвольна інтерференція;

МТМ – місцева телефонна мережа;

ПД – передавання даних;

ПДІ – передавання дискретної інформацій;

ПК – персональний комп’ютер;

ППС – пристрій перетворення сигналів;

РЦК – розрядно-цифровий код;

СПД – система передавання даних;

ТС – таймерний сигнал;

ТСК – таймерна сигнальна конструкція;

ЧМ – частотна модуляція. 5

ВСТУП

Актуальність теми. Сьогодні прогрес, що відбувається у науково- технічній сфері, нерозривно пов’язує діяльність людини з численними пристроями та послугами, принцип дії яких базується на обробленні та передаванні інформації. З кожним роком кількість таких пристроїв та послуг збільшується лавиноподібним чином. Це обумовлює зростання все більшої потреби у передаванні інформації каналами зв’язку. При цьому економічно доцільним є використання існуючих каналів – збільшення їх пропускної здатності.

У даній області існує значна кількість теоретичних та практичних розробок, що зумовлено великою значимістю поставленої задачі, та відсутністю прийнятного методу її розв’язання. Значний внесок у вирішення даної проблеми зробили такі відомі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: Зюко А. Г., Шувалов В. П., Фінк Л. М, Прокіс Дж, Галлагер Р., Стеклов В. К. та ін.

Ключове місце в теорії інформації займають принципи сформовані К. Шенноном у 50-х роках ХХ ст. для каналів з незалежним розподілом помилок, за якими досягнення необхідних характеристик передавання інформації, представленої у вигляді розрядно-цифрового коду (РЦК), можливе за рахунок збільшення довжини кодового слова, а втрати при кодуванні незначні вже за тривалості кодових слів не менш як 500 елементів. Слід зазначити, що в системах з РЦК на стороні передавання інформацію представляють у вигляді послідовності двійкових елементів з тривалістю інтервалу Найквіста ( ), а величина інтервалу між значущими моментами модуляції (ЗММ) може тільки бути кратна інтервалу . F t 1 0 0 t

Проте, подальші дослідження показали, що більшість реальних каналів зв’язку носять нестаціонарний характер, а сучасні розрядно-цифрові коди наближаються до теоретичної межі лише з довжиною кодового слова 105–108 елементів. Разом з тим, для приймання блока коду з тривалістю в 106 елементів 6

за швидкості в 1 Мбіт/с потрібна 1 с, а для декодування синдромним методом завадостійкого коду (100, 50), процесором тактовою з частотою 2,2 ГГц в загальному випадку потрібно принаймні 1,5 с. Це підвищує ризик затримки та неточності у прийнятті важливих рішень, що, наприклад, при керуванні об’єктами підвищеної важливості є неприпустимим.

Запропоновані короткі універсальні таймерні сигнальні конструкції (ТСК) в роботах Захарченка М.В., Кірєєва І.А., Дельгадо Е.В. надали можливість в середньому збільшити швидкість передавання майже вдвічі по нестаціонарних каналах за рахунок укрупнення словника каналу. Укрупнення досягається шляхом формування спеціальної структури сигналу, яка дозволяє на заданому часовому інтервалі реалізувати більше дозволених кодових конструкцій ніж РЦК. Інформація при передаванні закладається у декількох часових відрізках між ЗММ та їх взаємному часовому положенні. При цьому величина часового відрізку вибирається не менше ніж тривалість елемента Найквіста, для мінімізації потужності міжсимвольних завад, і може знаходитись у точках некратних . Такий підхід дозволяє сформувати сигнальні конструкції з енергетичною віддалю, меншою за енергію елемента Найквіста і, таким чином, на заданому часовому інтервалі отримати більшу кількість кодових слів ніж при РЦК, що забезпечує зменшення втрат на кодування. 0 t

Останнім часом, все більша кількість дослідників звертає свою увагу на методи зменшення втрат на кодування, що базуються на повторному передаванні за запитом по зворотному каналу, виявленого на стороні приймання, кодового слова, ушкодженого завадами. Такий підхід дозволив зменшити втрати на кодування майже вдвічі, проте вимагає додаткового зворотного каналу та дуплексного методу передавання. При цьому проблема забезпечення потенційних можливостей симплексних систем передавання даних (СПД), з урахуванням особливостей нестаціонарних каналів та сучасного стану науково-технічної бази, за рахунок таймерних сигналів залишається 7

маловивченою i є актуальним науково-технічним завданням, що має практичну спрямованість.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами.

Обрані напрями дисертаційного дослідження безпосередньо пов’язані з науково-технічними завданнями, сформульованими в постанові Кабінету Міністрів України № 942 від 7.09.2011 р. “Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року” та виконувалась в рамках держбюджетної науково-дослідної роботи кафедри Інформаційної безпеки та передачі даних Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова “Підвищення ефектив- ності використання нестаціонарних каналів з базою ΔF∙t0 = 1” (державний реєстраційний номер 0112U006814, 2012 р.).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є удосконалення методів передавання інформації асинхронними симплексними СПД за рахунок таймерних сигналів (ТС), -кратного повторення та оцінки ефективності їх впровадження. I

Досягнення поставленої мети здійснюється постановкою та вирішенням таких завдань:

– обґрунтуванням структури ТС, які підвищують ефективність функціонування симплексних асинхронних систем передавання;

– розробкою методів виправлення та виявлення помилок при прийманні ТС та визначенням їх впливу на ймовірнісні характеристики СПД;

– дослідженням ідентифікаторів станів нестаціонарного каналу;

– розробкою алгоритмів кодування на базі -кратного повторення та ТС, що забезпечують ефективне функціонування асинхронних симплексних СПД, за критеріями швидкості, завадостійкості, затримки, простоти реалізації; I

– проведенням експериментальної оцінки ефективності від впровадження запропонованих алгоритмів передавання.

Об’єкт дослідження – процеси передавання таймерних сигналів асинхронними симплексними системами з І-кратним повторенням. 8

Предмет дослідження – методи підвищення ефективності використання таймерних сигналів у системах з І-кратним повторенням.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої в мети використані наступні методи досліджень: теорія завадостійкого кодування (для розробки, аналізу, визначення характеристик та ефективності методів кодування), теорія ймовірності (для визначення величини та оцінки ймовірності помилки), математична статистика (для оброблення експериментальних даних), математичне та імітаційне моделювання на електронній обчислювальній машині(для моделювання процесів передавання у системах зв’язку).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

– вперше для нестаціонарного каналу зв’язку розроблено метод завадостійкого кодування на базі І- кратного повторення (І = 2) та корегуючих таймерних сигналів, який, на відміну від існуючих, враховує ймовірнісні характеристики та індивідуальний вплив кожного стану на пропускну здатність;

– вперше отримано аналітичний вираз для визначення коефіцієнту виграшу у кількості таймерних сигнальних конструкцій над бінарними системами, який необхідний для оцінки ефективності методу первинного кодування інформації і на відміну від існуючих, враховує часову структуру сигнально-кодових конструкцій.

Удосконалено:

– для нестаціонарного каналу зв’язку на базі таймерних сигналів математичну модель методу визначення величини пропускної здатності, за рахунок уведення функції втрат, яка, на відміну від існуючих, враховує індивідуальний вплив втрат кожного стану на пропускну здатність;

– ідентифікатор станів нестаціонарного каналу, який, на відміну від існуючих, враховує число інформаційних елементів на заданому інтервалі часу та необхідний для удосконалення методів завадостійкого кодування;

– математичну модель методу виправлення помилок при прийманні таймерних сигнальних конструкцій, що базується на використанні рівняння «якості», за рахунок нового аналітичного виразу, що, на відміну від існуючих, 9

дозволяє визначити величину коефіцієнтів рівняння “якості” необхідних для виправлення помилок виниклих в наслідок дії завад корельованих з сигналом.

Практичне значення одержаних результатів.

Практичне значення одержаних в дисертації результатів полягає в запропонованих рекомендаціях та математичних моделях щодо забезпечення необхідних параметрів передавання.

Отримані в роботі результати можуть бути використані при модернізації існуючих і в розробці нових СПД, для організації передавання з заданими параметрами, тестування існуючих каналів зв’язку та для організації навчального процесу. Практичне значення також відзначається актами впровадження результатів дисертаційного дослідження у НТЦ “Квант” (від 11.10.2012), ДП “Держгідрографія” (від 19.04.2012) та авторським свідоцтвом № 44856 України на твір Комп’ютерна програма “Відображення кодових слів таймерних сигнальних конструкцій у тривимірному просторі”.

Особистий внесок здобувача.

Основні дослідження з тематики дисертаційної роботи автор виконав самостійно. У друкованих працях, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належать: [95, 64] – експериментальна перевірка одержаних виразів; [65] – аналіз ефективності використання блокових кодів; [68] – аналіз характеристик дискретного каналу на базі ТСК; [24, 37, 78] – розробка методів та основних елементів комп’ютерної програми; [3, 77, 82] – аналіз ефективності методів передавання; [116] – розробка методу кодування та декодування ТСК.

Апробація результатів дисертації.

Основні результати досліджень були представлені і всебічно обговорені на 5 міжнародних, науково-практичних і науково-технічних конференціях.

Публікації. Матеріали дисертації опубліковано в 14 наукових працях, із них 8 у фахових виданнях; у 5 матеріалах науково-технічних конференцій; в одному авторському свідоцтві на твір “комп’ютерна програма”.

математичну модель

методу визначення величини пропускної здатності;

– ідентифікатор станів нестаціонарного каналу;

– математичну модель методу виправлення помилок при прийманні ТСК,

що базується на використанні рівнянні якості.

3. Обґрунтовано:

– можливість трансформації ймовірності помилкового приймання на

величину словника у бінарному каналі;

– для кодових слів ТСК з i 3 тривимірне відображення.

4. Отримано аналітичні вирази для:

– коефіцієнта виграшу у кількості ТСК над бінарними системами, який

необхідний для оцінки ефективності методу первинного кодування інформації;

115

– визначення коефіцієнтів у методі компенсації впливу корельованих з

ТС завад, що базується на виправленні помилок за рахунок використання

рівняння «якості»;

– визначення ймовірності помилкового приймання ТСК з постійним

значенням параметра і в "хорошому" стані каналу зі зміщенням на величину 1

, ЗММ кількістю k.

5. Побудовано поверхні залежності:

– величин однієї складової функції втрат вт H для нестаціонарного каналу

від імовірності помилкового приймання елемента 0 p на інтервалі стану та

питомої ваги стану за умови постійної величини об’єму словника р N ;

– величин складових функції вт H для нестаціонарного каналу з двома

станами від 0 p на інтервалі стану та за умови (10 0,5), (0,5 1) 2

3

1 та

постійної величини об’єму словника р N ;

– пропускної здатності m C від тривалості кодового слова у m та

відношення тривалості базового елемента до тривалості елемента Найквіста S з

різною величиною i, за умови визначених характеристик дискретного каналу

n h p c , , , .

6. Результати експериментальної перевірки показують, що запропоно-

ваний метод блокового кодування з І-кратним повторенням (І = 2) для

асинхронних симплексних систем на базі ТС здатний забезпечити кодову

швидкість R = 0,6 з затримкою 29,2 0 t елементів та зменшує ймовірність

помилкового приймання майже на п’ять порядків для аналізованого типу

нестаціонарного каналу.

116

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Арипов М.Н. Передача дискретной информации по низкоскоростным каналам святи / Арипов М.Н. – М.: Связь, 1980. – 128 с.

2. Борисов Ю.П. Основы многоканальной передачи информации / Ю.П. Борисов, П.И. Пенин. – М.: Связь, 1967. – 436 с.

3. Захарченко М.В. Оценка параметров надежности многоканальных сегментов сложных информационных систем / [М.В. Захарченко, Д.Ю. Ильин, С.В. Хомич, Ж.А. Торк] // Вестник НТУ «ХПИ». – 2012. – Вип. 9. – С. – 58–62.

4. Боккер П. Передача данных: техника связи в системах телеобработки данних. – Т. 2: Устройства и системы / Боккер П. – М.: Радио и связь, 1981. – 164 с.

5. Берликэмп Э. Алгебраическая теория кодирования / Берликэмп Э.; пер. с англ.; под ред. С.Д. Бирмана. – М.: Мир, 1971. – 477 с.

6. Варакин Л.Е. Теория систем сигналов / Варакин Л.Е. – М.: Сов. радио, 1978. – 304 с.

7. Гитлиц М.В. Теоретические основы многоканальной связи / М.В. Гитлиц, А.Ю. Лев. – М.: Радио и связь, 1985. – 248 с.

8. Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки / Блейхут Р. – М.: Мир, 1986. – 576 с.

9. Захарченко Н.В. Передача данных: учеб. пособие / Захарченко Н.В. , Владишевский Б.С., Шувалов В.П. – Одесса: ОЭИС, 1982. – 80 с.

10. Злотник Б.М. Помехоустойчивые коды в системах связи / Злотник Б.М. – М.: Радио и связь, 1989. – 232 с.

11. Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Вентцель Е.С. – М.: Наука, 1969. – 576 с.

117

12. Захарченко В.Н. Оптимизация систем с парциальным кодированием: учеб. пособ. / Захарченко В.Н., Кисель А.В., Михайлов В.К. – Одесса: УГАС им. А.С. Попова, 2000. – 193 с.

13. Киреев И.А. Оптимизация устройств защиты от ошибок в абонентских пунктах: дисс. канд. техн. наук: 05.12.02 / Киреев Игорь Анатольевич. – Одесса, 1985.

14. Шеннон К. Математическая теория связи. Роботы по теории информации и кибернетике / Шеннон К.; пер с англ.; под ред. Р.Л. Добрушина и О.В Лупанова. – М.: ИЛ, 1963. – 830 с.

15. Аксенов Б.Е. Об одном методе исследования потоков ошибок в каналах связи / Б.Е. Аксенов, А.М. Александров // Проблемы передачи информации. – 1968. – Т. IV. – Вып. 4. – С. 79-86.

16. Витерби А.Д. Принципы цифровой связи и кодирования / А.Д. Витерби, Д.К. Омура. – М.: Радио и связь, 1982. – 320 с.

17. Мартынова Е.Н. О целесообразности исправления части ошибок в системах с РОС при использовании избыточных таймерных сигнальных конструкций / Н.В. Захарченко, М.А. Мамедов, В.В. Корчинский, Е.Н. Мартынова // Наукові праці Донецького національного техн. універ. – Донецьк: ДонНТУ, 2007. – Вип. 12(118). – С. 36–42.

18. Гойхман Э.Ш. Передача информации в автоматизированых системах управления / Э.Ш. Гойхман., Ю.И. Лосев – М.:Связь, 1971. – 160 с.

19. Клар Дж. мл. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи / Клар Дж.мл., Кейн Дж.; пер. с англ.; под ред. Б.С. Цыбакова. – М.: Радио и связь, 1987. – 392 с.

20. Коричнев Л.П. Статистический контроль каналов связи / Л.П. Коричнев, В.Д. Королев. – М.: Радио связь, 1989. – 240 с.

21. Коган И.М. Прикладная теория информации / Коган И.М. – М: Радио и связь, 1981.

22. Бородин Л.Ф. Введение в теорию помехоустойчивого кодирования / Л.Ф.Бородин – М.: Сов. радио, 1968. – 324 с.

118

23. Котельников В.А. Теория потенциальной помехоустойчивости / Котельников В.А. – М.: Госэнергоиздат, 1956. – 152 с.

24. Балан Н.М. Определение зоны искажений в синхронной сети звукового радиовещания / Н.М. Балан, Ш.Г. Искендерзаде, С.В. Хомич // Матеріали 6-ї міжнар. наук.-техн. конф. [“Технології цифрового мовлення: стратегія впровадження (DBT–2011)”], Одесса, 20 – 22 черв. 2011 р. – Одеса, 2011. – С. 294 – 300.

25. Бондаренко В.С. Автоматизированные системы управления на морском транспорте / Бондаренко В.С. – М.: Транспорт, 1977. – 134 с.

26. Игнатов В.А. Теория информации и передачи сигналов / Игнатов В.А. – М.: Сов. радио, 1979. – 280 с.

27. Мазин И.А. Передача информации в сетях с коммутацией сообщений / Мазин И.А., Уринсон Л.С., Хромешен Г.К. – М.: Связь, 1977. – 326 с.

28. Козлов Б.А. Справочник по расчету надежности аппаратуры радиоэлектроники и автоматики / Б.А. Козлов, И.А.Ушаков. – М.: Сов. радио, 1975. – 472 с.

29. Захарченко В.М Залежність пропускної здатності каналу при БЧС від співвідношення сигнал/завада / В.М.Захарченко, О.В Драганов., О.О. Гринь // Зб. наук. пр. УДАЗ ім. О.С. Попова. – Одесса. – 1999. – №2. – С. 76 – 80.

30. Мартинова О.М. Ефективність використання таймерних сигнальних конструкцій / [М.М. Гаджиєв, В.Є. Басов, О.М. Мартинова та ін. ] // Системи передавання даних. – Т.1: Завадостійке кодування: підручник [для студ. вищ. техн. навч. закл.]. / Захарченко М.В. – Одеса: Фенікс, 2009. – С. 382–406.

31. Захарченко Н.В. Системы частотного мультиплексирования: учеб. пособ.; под ред. Н.В. Захарченко. – К.: Техніка, 2006. – 264 с.

32. Власенко А.А. Методика синтеза линейных высококачественных систем по отклонению / А.А. Власенко, В.Н. Захарченко // Вопросы помехоустойчивости систем связи: сб. науч. тр. ОЭИС им. А.С. Попова. – Одесса. – 1989. – С. 56 – 61.

119

33. Мартынова Е.Н. Условия разделения множеств исправляемых и обнаруживаемых ошибок в таймерних сигнальных конструкциях / Н.В. Захарченко , М.М. Гаджиев, Е.Н. Мартынова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2008. – № 4/3 (34). – С. 60–63.

34. Финк Л.М. Теория передачи дискретных сообщений / Финк Л.М. – М.: Сов. радио, 1970. – 726 с.

35. Захарченко В.М. Синтез багатопозиційних часових кодів / Захарченко В.М. – К.: Техніка, 1999. – 281 с.

36. Захарченко В.Н. Уменьшения числа запросов в системе РОС на базе МВК / В.Н. Захарченко // Информатика и связь: сб. науч. трудов УГАС им. А.С. Попова. – К. : Техника, 1996. – С. 161-165.

37. Балан Н.М. Определение зоны искажений синхронного звукового вещания в диапазоне ОВЧ / Н.М. Балан, Ш.Г. Искендерзаде, С.В. Хомич // Цифрові технології. – 2011. – Вип. 9. – С.101 – 111.

38. Дельгадо Э.В. Оптимальные алгоритмы построения сигнальных конструкций многопозиционных временных кодов: дисс. канд. техн. наук: 05.12.02. / Дельгадо Э.В. – Одесса, 1987.

39. Гуров В.С. Передача дискретной информации и телеграфия / [Гуров В.С., Емельянов Г.А., Етрухин Н.Н., Осипов В.Г.]. – М.: Связь, 1974. – 526 с.

40. Zimenko A.V. Start-Stop Recеiver Lock-In Time in Systems Using Multiposition Time Duration Codes / A.V. Zimenko, A.P. Uleev, A.V. Draganov // Telecommunications and Radio Engineering, 1998. – № 52 (8), – Р. 97 – 102.

41. Захарченко Н.В. Увеличение исправляющей способности кода за счет изменения квантованных состояний сигнала // В кн. Повышение эффективности блокового кодирования при работе по нестационарным каналам связи: [монография] / [Н.В. Захарченко, С.М. Горохов, В.Н. Захарченко и др.] ; под ред. Н.В. Захарченко. – Баку «ЭЛМ». – 2009. – С. 255–270.

42. Ворон А.А. О спектрах псевдослучайных двоичных последовательностей / А.А. Ворон // Труды ЛВИКА А.Ф. Можайского. – 1964. – Вып. 472.

120

43. Мартынов Г.М. Синхронизация в системах передачи дискретных сообщений / Мартынов Г.М. – М.: Связь, 1972. – 216 с.

44. Виноградов И.М. Основы теории чисел / Виноградов И.М. – М.: Наука, 1981. –180 с.

45. Захарченко Н.В. Системы передачи документальной электросвязи : учеб. пособ. / [Н.В. Захарченко, Б.С. Владишевский, И.А. Киреев, А.П. Улеев и др.]; под ред. Н.В. Захарченко. – Одесса: УГАС им. А.С. Попова, 2000. – 327 с.

46. Колесник В.Д. Декодирование циклических кодов / В.Д. Колесник, Е.Т. Мирончиков. – М.: Связь, 1968. – 251 с.

47. Копничев Л.Н. Оконечные устройства документальной электросвязи / Л.Н. Копничев, В.С. Алешин. – М.: Радио и связь, 1986. – 248 с.

48. Мазурков М.И. рекурентный алгоритм скользящего корреляционного декодирования циклических кодов / Мазурков М.И. // Радиоэлектроника. – 2000. – № 1. – С. 53-59.

49. Захарченко Н.В. Эффективность компенсации избыточности кода при использовании таймерных сигналов / Н.В. Захарченко, В.Е. Басов // Моделювання та інформаційні технології: зб. наук праць. – Вип. 31. – К., 2005. – С. 6–13. Системы радио-, телевизионного вещания и документальной электросвязи; под ред. Н.В.Захарченко. – Том 2: Системы электросвязи. – К.: Техніка , 1998 р. – 240 с.

50. Мартинова О.М. Щодо зменшення нижньої межі ймовірності невідповідності виходу джерела повідомлення з інформацією на вході приймача / М.А. Мамедов, О.М. Мартинова, О.М. Рябуха // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2007. – № 1/2 (25). – С. 26–29.

51. Котов П.А. Повышение достоверности передачи цифровой информации / Котов П.А. – М.: Связь, 1966, – 185 с.

52. Zakcharchenko N.V. Efficiency Low-Set Elements when Using Multiposition Time Signals / N.V. Zakcharchenko, V.V. Topalov, A.А. Grin¢, M.G. Borid¢ko // Telecommunications and Radio Engineering, 53 (7 – 8), 1999. – Р. 79 – 85.

121

53. Мазурков М.И. Метод вероятностного декодирования циклических кодов Рида – Соломона / М.И. Мазурков, С.В. Миц // Радиоэлектроника. 1999. – 7. – С. 17-23.

54. Зяблов В.В. Дистанционные свойства турбо-кодов с различными перемежителями / В.В. Зяблов, М.А. Цветков // Информационные процессы. – 2003. – Т. 3. – № 2. – С. 83-96.

55. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г. Корн, Т. Корн. –М.: Наука, 1984. – 832 с.

56. Мартынова Е.Н. Эффективность обнаружения ошибок при передаче дискретной информации таймерними сигналами / Н.В. Захарченко, М.М. Гаджиев, Е.А. Осадчук, Е.Н. Мартынова // Радиоэлектроника и молодёжь в XXI веке : матер. XI Международного молодежного форума, (Харьков, 10-12 апреля 2007 г.). – Х.:ХНУРЭ, 2007. – С. 132.

57. Коханов О.Б. Оптимальное синхронное линейное детектирование РАМ сигналов с компенсацией фазового сдвига / Коханов О.Б., Захарченко Н.В., Перекрестов И.С. // Зб. наук. праць ОНАЗ ім. О.С. Попова. –Одесса, 2006. – № 1. – С. 18 – 22.

58. Кошевой А.А. Телемитрические комплексы / Кошевой А.А. – М.: Машиностроительные, 1975.

59. Захарченко Н.В. О возможности уменьшения избыточности блочных кодов для каналов с группированием ошибок / Н.В. Захарченко // Тр. УНИИРТ. – 1997. – №3. – С. 73-77.

60. Критенко М. Обеспечение качества военной продукции: Новое поколение нормативных документов / М. Критенко // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. – 2000. – №4. – С. 50–53.

61. Мартинова О.М. Отримання м’якого рішення на виході демодулятора таймерних сигнальних конструкцій / М.В. Захарченко, В.Є. Басов, О.М. Мартинова // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць інституту проблем моделювання в енергетиці. – Вип. 41. – К., 2007. – С. 138–146.

122

62. Мартынова Е.Н. Зависимость пропускной способности канала от ограничений на параметры передаваемого сигнала / Н.В. Захарченко, М.А. Мамедов, Е.Н. Мартынова // Приладобудування і радіотехніка. – 2006. – № 4. – С. 68–70.

63. Аксенов Б.Е. Повышение эффективности передачи информации в автоматизированных системах управления / Аксенов Б.Е., Александров А.М., Ключко В.И. – Л., 1983. – С. 332.

64. Захарченко М.В. Вплив корельованих завад на пропускну здатність каналу та швидкість передачі інформації при обмеженій якості / М.В. Захарченко, В.Й. Кільдішев, С.В. Хомич, Ю.В. Бєлова // Вестник НТУ «ХПИ». – 2012. – Вип. 33. – С. – 62–88.

65. Захарченко М.В. Компенсація надлишковості в блокових коректуючих кодах за рахунок таймерних сигналів / М.В. Захарченко, В.Й. Кільдішев, С.В. Хомич, О.Г. Пришляк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – Вип. 2. – С.178 – 185.

66. Основы теории электросвязи. Телекоммуникационные системы коммутации и передачи информации : [ учебник ] ; под ред. Н.В. Захарченко. – Том 1: Системы электросвязи. – К.: Техніка, 1998. – 303 с.

67. Захарченко Н.В. Применение микропроцессоров и ПЭВМ в сетях и устройствах святи / Н.В. Захарченко - К.: Техніка, 1993. - 138 с.

68. Захарченко М.В. Ефективність корегуючиx ТСК в односторонніх системах передачі / М.В. Захарченко, М.М. Гаджієв, С.В. Хомич, М.П. Кучеренко // Східно–європейський журнал передових технологій. – 2012. – Вип. 1/9.– С. 33–36.

69. Курицин С.А. Теоретические основы построения адаптивных систем: учеб. пособ. / Курицин С.А. – Л.: ЛЭИС, 1983. – 64 с.

70. Мазурков М.И. Цифровые методы в радиосистемах передачи информации. – Одесса: ОПИ, 1984. –101 с.

71. Захарченко Н.В. Выбор средств связи АСУ: учеб. пособ / Н.В. Захарченко. – Одесса: УГАС им. А.С. Попова, 1975. – 110 с.

123

72. Захарченко М.В. Корреляционный метод декодирования таймерных сигнальных конструкций / М.В. Захарченко, С.В. Хомич, Ю.В. Белова // Матеріали 66-ї наук.-техн. конф. проф.-виклад. складу, науковців, аспірантів та студентів (Одеса, 5 – 8 грудня 2011 р.). – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – С. 38– 39.

73. Захарченко Н.В. Эффективность использования многопозиционных кодов в низкоскоростных системах ПДИ: учеб. пособ / Захарченко Н.В. – Одесса, 1984. – 82 с.

74. Лосев В.В. Поиск и декодирование сложных дискретных сигналов / Лосев В.В., Бродская Е.Б., Коржик В.И.; под ред. В.И. Коржика. – М.: Радио и связь, 1988. – 224 с.

75. Статистическая теория связи и её практическое приложение; под ред. В.Р. Левина. – М.: Связь, 1979. – 288 с.

76. Башков Е.А. Аппаратное и программное обеспечение зарубежных микро-ЭВМ / Башков Е.А. – К.: Вища школа, 1990. – С. 206.

77. Захарченко М.В. Порівняльний аналіз i-кратної передачі сигнальних кодових конструкцій РЦК і таймерних кодів / М.В. Захарченко, С.В. Хомич // Матеріали 66-ї наук.-техн. конф. проф.-виклад. складу, науковців, аспірантів та студентів, (Одеса, 5 – 8 грудня 2011 р.) – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – С. 36– 38.

78. Захарченко М.В. Комп’ютерна програма «Відображення кодових слів таймерних сигнальних конструкцій у тривимірному просторі» / М.В. Захарченко, M.M. Балан , С.В. Хомич, Ш.Г. Іскендерзаде // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №44856. Комп’ютерна програма.

79. Советов Б.Я. Построение адаптивных систем передачи информации для автоматизированного управления / Б.Я. Советов, В.М. Стах. – Л.: Энергоиздат, 1982. – 120 с.

80. Шварцман В.О Теория передачи дискретной информации / В. О. Шварцман, Г. А. Емельянов. – М.: Связь, 1979. – 422 с.

124

81. Military Handbook “MIL-STD-883G” Department of Defense. Test Method Standard. Microcircuits, 2006. – 716 p.

82. Хомич С.В. Корегування частини помилок у адаптивних систем із вирішальним зворотнім зв’язком на базі таймерних сигнальних конструкцій // С.В. Хомич, Ю.В. Бєлова, К.О. Осадчук // Матеріали 67-ї наук.-техн. конф. профес.-виклад. складу, науковців, аспірантів та студентів, (Одеса, 5 – 7 грудня 2012 р.) – Одеса, ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – С. 133– 135.

83. Мешковский К.А. Кодирование в технике святи / К.А. Мешковский, Н.Е. Кириллов. – М.: Связь, 1966. – 340 с.

84. Мак-Вильямс Ф. Дж. Теория кодов, исправляющих ошибки / Ф. Дж. Мак-Вильямс, Н. Дж. А. Слоэн. – М.: Связь, 1979. – 732 с.

85. Соколов Б.П. Математическая модель распределения ошибок в дискретном канале связи ПВ диапазона: Судовождение и связь / Б.П. Соколов // Труды ЦНИИМФ. – Вып. 190. – Л.: Транспорт, 1974. – С. 77 – 83.

86. Мазурков М.И. Методы и коды сжатия информации / [Мазурков М.И., Ямпольский Ю.С., Бондарь В.И., Чечельницкий В.Я.]. – Одесса: ЛИТО ОНПУ, 1999. – 68 с.

87. Мазурков М.І. Основи теорії передавання інформації / Мазурков М.І. – Одеса^ Наука і техніка, 2004. – 168 с.

88. Щепотин В.И. Новое в области морской радиосвязи / Щепотин В.И. – Л.: Судостроение, 1976. – 164 с.

89. Хомич С.В. Корреляционный метод декодирования таймерных сигнальных конструкций / С.В. Хомич // Вестник НТУ «ХПИ». – 2011. – Вип. 58. – С. – 143–148.

90. Удалов А.П. Избыточное кодирование при передаче информации двоичными кодами / А.П. Удалов, Б.А. Супрун. – М.: Связь, 1964 – 270 с.

91. Петухов В.С. Модели АСУ морского транспорта / [Петухов В.С., Бакаев А.А., Хайрнасов М.Х., Скляров А.В.]. – М.: Транспорт, 1976. – 164 с.

92. Шувалов В.П. Приём сигналов с оценкой их качества / Шувалов В.П. – М.: Связь, 1979. – 237 с.

125

93. Элементы теории передачи дискретной информации; под ред. Л.П. Пуртова. – М.: Связь, 1972. – 232 с.

94. Loskot P. A family of rate 1/2 modified binary block repetition codes / P. Loskot, N.C. Beaulieu // Conference Record of the Thirty-Eighth Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers. – 2004. – Vol.2. – IEEE CONFERENCE PUBLICATIONS, 2004. – Р. 1985 – 1989.

95. Хомич С.В. Характер спотворень сигналів ТСК в стаціонарних і нестаціонарних каналах зв'язку / С.В. Хомич, К.О. Осадчук, Ю.В. Бєлова // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2009. – Вип. 645. – С.103 – 107.

96. Мсеновуев А.П. Введение в цифровую телеметрию / А.П. Мсеновуев – М.: Энергия, 1967. – 344 с.

97. Цымбал В.П. Теория информации и кодирования / Цымбал В.П. – К.: Вища школа, 1977. – 288 с.

98. Military Handbook “MIL-STD-810F” Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests, 2000. – 539 p.

99. Шляпоберский В.И. Основы техники передачи дискретных сообщений / Шляпоберский В.И. – М.: Связь, 1973. – 480 с.

100. Мановиев А.П. Основы теории радиотелеметрии / Мановиев А.П. – М.: Энергия, 1973. – 592 с.

101. Шувалов В.П. Передача дискретных сообщений / [В.П. Шувалов, Н.В. Захарченко, В.О. Шварцман и др.]; под ред. В.П. Шувалова. – М.: Радио и связь, 1990. – 464 с.

102. Мазурков М.И. Алгоритмы рекурентного декодирования в целом кодов Рида–Соломона / М.И. Мазурков, С.В. Миц, В.Я. Чечельницкий // Радиоэлектроника. – 2003. – № 6. – С. 34-38.

103. Харкевич А.А. Очерки общей теории связи / Харкевич А.А. – М.: Гостехиздат, 1955. – 268 с.

104. Тепляков И.М. Радиотелеметрия / Тепляков И.М. – М.: Сов. радио, 1966. – 328 с.

126

105. Немировский М.С. Цифровая передача информации в радиосвязи / Немировский М.С. – М.: Сов. радио, 1976. – 240 с.

106. Митряев Е.В. Контроль верности информации в морской радиосвязи / Митряев Е.В., Ростовцев Ю.Г., Рышков Ю.П. – Л.: Судостроение, 1979. – 164 с.

107. Питерсон У. Коды, исправляющие ошибки / У. Питерсон, Э Уэлдон; пер. с англ.; под ред. Р.Л. Добрушина, С.И. Самойленко. – М.: Мир, 1976. – 594 с.

108. Пухов Г.Е. Вычислительные устройства на таймерных скаляторах / Пухов Г.Е., Бордаченко В.П., Королев Ю.П. – К.: Техніка, 1991. – 215 с.

109. Kasai K. Rate-compatible non-binary LDPC codes concatenated with multiplicative repetition codes / K. Kasai, D. Declercq, C. Poulliat, K. Sakaniwa // Information Theory Proceedings (ISIT), 2010 IEEE International Symposium – IEEE CONFERENCE PUBLICATIONS. – 2010. – Р. 844 – 848.

110. Loskot P. Binary Repetition Codes and SPC Product Codes for Coded and Cooperative Diversity Systems / P. Loskot; N.C. Beaulieu // IEEE International Conference on Communications 2007. ICC '07. – IEEE CONFERENCE PUBLICATIONS. – 2007. – Р. 5903 – 5909.

111. Хомич С.В. Порівняльний аналіз обчислювального навантаження при декодуванні ТСК та блокових кодів / С.В.Хомич // Матеріали II міжн. наук.-практ. конф. [«Інфокомунікації – сучасність та майбутнє»]. – Ч. 2, (Одесса, 11–12 жовтня 2012 р.) – Одеса, 2012. – С. 152 – 154.

112. Галлагер Р. Теория информации и надежная связь; пер с англ. / Р.Галлагер; под ред. М.С. Пинскера и Б.С. Цыбакова. – М.: Сов. радио, 1974. – 720 с.

113. Дадаев Ю.Г. Арифметические коды, исправляющие ошибки / Дадаев Ю.Г. – М.: Сов. радио, 1969. – 168 с.

114. Захарченко В.Н. Расчет мощности избыточного кода при многопозиционных временных сигналах / В.Н. Захарченко // Сб. науч. трудов Информатика и связь: УГАС им. А.С. Попова. – К.:Техніка, 1997. – С. 194-196.

127

115. Захарченко М.В. Системи передавання даних. – Т.1: Завадостійке кодування: підручник [для студ. вищ. техн. навч. закл.]. / М.В. Захарченко –– Одеса «Фенікс», 2009. – 448 стр.

116. Захарченко М.В. Алгебраїчний алгоритм декодування бінарних сигналів з енергетичною віддаллю менше Найквістової / М.В. Захарченко, С.В. Хомич, Ю.В. Бєлова, К.О. Осадчук // Матеріали II міжн. наук.-практ. конф. [“Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки”], (Чернівці, 25–27 жовтня 2012 р.) – Чернівці, 2012. – С. 86.__

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html