Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПЕЛИХ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 621.039.548

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТВЕЛІВ

ЛЕГКОВОДНОГО РЕАКТОРА

Спеціальність 05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Одеса - 2013

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті

Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант                     доктор технічних наук, професор

Максимов Максим Віталійович,

Одеський національний

політехнічний університет,

завідувач кафедри автоматизації

теплоенергетичних процесів

Офіційні опоненти:

доктор фізико-математичних наук, професор,

член-кореспондент НАН України

Слісенко Василь Іванович,

Інститут ядерних досліджень НАН України,

заступник директора;

доктор фізико-математичних наук, професор

Пархоменко Олександр Олексійович,

ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»,

провідний науковий співробітник;

доктор фізико-математичних наук,

старший науковий співробітник

Литвинський Людвіг Леонідович,

ТOВ «АЕСКАР», науковий директор

Захист відбудеться 23 квiтня 2013 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої

вченої ради Д 41.052.04 при Одеському національному політехнічному університеті

за адресою: ауд. 400-А, просп. Шевченка, 1, 65044, м. Одеса.

З дисертацією можна ознайомитися в науково-технічній бібліотеці ОНПУ за

адресою: просп. Шевченка, 1, 65044, м. Одеса.

Автореферат розісланий 22 березня 2013 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                                     Г.А. Баласанян

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Згідно з прогнозом НАЕК «Енергоатом» щодо виробницт-ва та споживання електроенергії в Україні в першій половині сторіччя, частка виро-бництва електроенергії на АЕС складе близько 50 % від загальної її генерації. Осно-вою атомної енергетики залишаться реакторні установки (РУ) з легководними реак-торами (ВВЕР), буде необхідна участь АЕС в регулюванні енергосистеми.

У  проектах  РУ IV  покоління  підвищені  енергонапруженість  активної  зони

(АКЗ), тривалість кампанії та глибина вигоряння ядерного палива. Головним чинни-ком, що обмежує підвищення цих показників, є довговічність оболонок твелів. Згід-но з чинним підходом до оцінки пошкодженості оболонки твела за нормальних умов

експлуатації ВВЕР-1000, пошкодженість оболонки оцінюється за критерієм SC4 че-рез відносну тривалість експлуатації, коли компоненти пошкодженості в стаціонар-ному і змінному режимах розглядаються окремо і підсумовуються.

Недоліки  цього  підходу:  невідповідність  умов,  за  яких  отримані  обмежуючі

компоненти SC4,  умовам  експлуатації  оболонки;  хоча  обмежуючі  компоненти SC4

залежать від умов експлуатації оболонки, у відкритих джерелах немає цих залежно-стей; згідно з SC4, при експлуатації РУ за змінним циклом навантаження основним

процесом  накопичення  пошкодженості  оболонки  є  втома,  але  експериментальні  ре-зультати  показують  основний  внесок  процесу  повзучості;  невизначеність  оцінки

пошкодженості оболонки за SC4, яка відбивається в коефіцієнті запасу 10, що більш

ніж у п'ять разів перевищує коефіцієнти запасу для решти критеріїв приймання тве-ла міцнісної групи.

Чинний  підхід  до  оцінки  пошкодженості  оболонки  твела  перешкоджає  еволю-ційному  розвитку  РУ  в  напрямку  підвищення  енергонапруженості  АКЗ,  тривалості

кампанії та глибини вигоряння палива.

Науково-технічне протиріччя безпечної експлуатації твелів легководного реа-ктора  полягає  в  тому,  що  розрахункова  методика  оцінки  пошкодженості  оболонки

при змінному навантаженні твела заснована на домінуванні втоми в деформаційно-му руйнуванні, тоді як експериментальні дані показують переважання повзучості.

Наукова  проблема  полягає  у  відсутності  теоретичних  і  технологічних  основ

експлуатації  твелів  легководного  реактора  з  урахуванням  накопиченої  за  нормаль-них умов пошкодженості їх оболонок, що робить неможливим управління властиво-стями  твелів  для  підвищення  безпеки  їх  експлуатації  при  дотриманні  вимог  еконо-мічної ефективності.

Зв'язок  з  науковими  програмами.  Дисертаційне  дослідження  виконане  відпові-дно до завдань держбюджетних НДР № 645-47 «Вивчення циклічності навантажен-ня  ВВЕР-1000  з  метою  визначення  ефективності  управління  ресурсом  ядерного  па-лива  при  підтримці  балансу  потужності  в  енергосистемі» (№  ГР 0109U002620),  №

649-135 «Вивчення можливості навантаження енергоблока АЕС з ВВЕР-1000 до 110

%  від  номіналу  з  метою  визначення  моменту  граничного  стану  захисних  бар'єрів

безпеки» (№ ГР 0109U008453), № 680-47«Фізико-технічні методи керування власти-востями  ТВЗ  для  забезпечення  балансу  безпеки  та  ефективності» (№  ГР

0111U010454) . 1

Мета  і  завдання  дослідження.  Метою  дослідження  є  розробка  теоретичних  і

технологічних  основ  експлуатації  твелів  легководного  реактора  з  урахуванням  на-копиченої  за  нормальних  умов  пошкодженості  їх  оболонок,  для  підвищення  еконо-мічної  ефективності  експлуатації  твелів  шляхом  управління  їх  властивостями,  при

дотриманні вимог безпеки.

Завдання дослідження:

− аналіз моделей і методів розрахунку зміни властивостей твела і умов руйнування

його оболонки;

−  розробка  математичної  моделі  зміни  властивостей  твела,  що  враховує  основний

процес накопичення пошкодженості його оболонки і параметри, які визначають по-шкодженість за нормальних умов експлуатації;

−  розробка  методу  розрахунку  пошкодженості  оболонки  твела  за  нормальних  умов

експлуатації  з  урахуванням  основного  процесу  накопичення  пошкодженості  та  па-раметрів, що її визначають;

−  розробка  моделі  ефективності  управління  властивостями  твелів,  що  враховує  ви-моги з безпеки і економічності їх експлуатації;

−  розробка  методів  управління  конструкційними  параметрами  твела  і  температур-ним  режимом  теплоносія,  що  враховують  пошкодженість  оболонок  твелів,  баланс

безпеки та економічності експлуатації твелів;

− розробка робастної ймовірнісної моделі параметрів  експлуатації твела,  що врахо-вує невизначеність їх знання;

−  розробка  методів  управління  перестановками  тепловиділювальних  збірок (ТВЗ)  і

властивостями  твелів,  що  враховують  пошкодженість  оболонок  твелів,  баланс  без-пеки та економічності експлуатації твелів.

Об'єкт дослідження: твели легководного реактора за нормальних умов експлу-атації.

Предмет дослідження: моделі та методи обґрунтування безпечної експлуатації

твелів легководного реактора.

Методи  дослідження:  енергетичний  варіант  теорії  повзучості,  моделювання

зміни  пошкодженості  оболонки  твела  залежно  від  режимних  параметрів  РУ  і  конс-трукційних параметрів твела, розміщення і вертикального переміщення органов ре-гулювання (ОР), перестановок ТВЗ, комп'ютерне моделювання дозволили розробити

метод  розрахунку  пошкодженості  оболонки;  метод  варіації  постійних  дозволив  мі-німізувати кількість параметрів, що варіюються та контролюються, при моделюван-ні  зміни  властивостей  твела;  метод  урахування  пошкодженості  оболонок  твелів  за

нормальних умов їх експлуатації в критерії моделі ефективності управління власти-востями  твелів  дозволив  одночасно  врахувати  вимоги  до  безпеки  та  економічності;

метод управління конструкційними параметрами твела дозволив запропонувати ме-тод аксіального профілювання діаметра центрального отвору паливної таблетки; ме-тод  управління  температурним  режимом  теплоносія  дозволив  розробити  програму

зміни потужності ВВЕР-1000 з постійною вхідною температурою теплоносія; закон

нормального розподілу і метод вибірок Монте-Карло дозволили врахувати робастні

умови  експлуатації  твела;  метод  управління  перестановками  ТВЗ  дозволив  знайти

алгоритми  перестановок  ТВЗ  ВВЕР-1000,  що  характеризуються  мінімумом  серед-2

ньої пошкодженості оболонок твелів та інтервалів невизначеності її значень при ма-ксимальній рівномірності вигоряння ядерного палива серед ТВЗ алгоритму переста-новок;  метод  керування  властивостями  твелів  при  проектуванні  та  експлуатації  РУ

дозволив забезпечити мінімум середньої пошкодженості оболонок та інтервалів не-визначеності її значень при максимальних рівномірності та глибині вигоряння ядер-ного палива, стабільності аксіального офсету (АО).

Наукова новизна результатів:

−  отримала  подальший  розвиток  математична  модель  зміни  деформації  та  пошко-дженості оболонки твела, глибини вигоряння ядерного палива на основі розв’язання

системи рівнянь теплопередачі та механічної взаємодії між оболонкою твела і пали-вною таблеткою методом кінцевих елементів, що відрізняється використанням енер-гетичного  варіанта  теорії  повзучості  для  розрахунку  пошкодженості  оболонки  за

нормальних  умов  її  експлуатації,  моделюванням  впливу  зміни  потужності  РУ,  роз-міщення  і  вертикального  переміщення  ОР,  перестановок  ТВЗ  на  пошкодженість

оболонки твела, що дозволило розробити метод розрахунку пошкодженості оболон-ки, який враховує повзучість як основний процес її руйнування за нормальних умов

експлуатації;

− вперше визначено міру впливу параметрів на пошкодженість оболонки та отрима-но, що максимальна лінійна потужність у твелі та температурний режим теплоносія

визначають пошкодженість оболонки, локалізований аксіальний сегмент (АС), який

обмежує  її  довговічність,  що  дозволило  мінімізувати  кількість  параметрів,  що  варі-юються та контролюються, при моделюванні зміни властивостей твела;

−  отримала  подальший  розвиток  модель  ефективності  управління  властивостями

твелів  на  основі  врахування  показників  економічності  та  безпеки  експлуатації  тве-лів,  що відрізняється урахуванням пошкодженості оболонок за нормальних умов їх

експлуатації, що дозволило одночасно врахувати вимоги до економічності та безпе-ки для цих умов;

− вперше розроблено метод  управління конструкційними параметрами твела на ос-нові врахування пошкодженості його оболонки, балансу між безпекою та економіч-ністю експлуатації твела, що дозволило запропонувати метод аксіального профілю-вання  діаметра  центрального  отвору  паливної  таблетки,  який  характеризується  ни-зькою пошкодженністю оболонок при високому завантаженні ядерного палива;

−  вперше  розроблено  метод  управління  температурним  режимом  теплоносія  на  ос-нові врахування пошкодженості оболонки твела, що дозволило розробити програму

зміни  потужності  ВВЕР-1000  з  постійною  вхідною  температурою  теплоносія,  що

характеризується  мінімальним  пошкодженням  оболонок  при  максимальній  стабіль-ності аксіального офсету;

−  вперше  розроблено  імовірнісну  модель  параметрів  експлуатації  твела  на  основі

врахування  невизначеності  параметрів,  які  визначають  пошкодженість  оболонки

твела,  що  дозволило  врахувати  робастні  умови  її  експлуатації  при  мінімальній  роз-мірності вектора випадкових величин;

− отримав подальший розвиток метод управління перестановками ТВЗ в АКЗ на ос-нові  врахування  ймовірності  розгерметизації  оболонок  твелів  за  умов  запроектної

аварії  та  глибини  вигоряння  ядерного  палива,  який  відрізняється  урахуванням  по-3

шкодженості  оболонок  твелів  за  нормальних  умов  їх  експлуатації,  що  дозволило

знайти  алгоритми  перестановок  ТВЗ  ВВЕР-1000,  що  характеризуються  мінімумом

максимальної,  середньої  пошкодженості  оболонок  та  інтервалів  невизначеності  її

значень  при  максимальній  рівномірності  вигоряння  ядерного  палива  серед  ТВЗ  ал-горитму перестановок;

−  вперше  розроблено  метод  керування  властивостями  твелів  при  проектуванні  та

експлуатації РУ на основі ітераційного завдання параметрів, що визначають пошко-дженість оболонок твелів, глибину вигоряння палива, стабільність АО, що дозволи-ло  забезпечити  мінімум  максимальної,  середньої  пошкодженості,  максимум  заван-таження  палива,  зменшити  ймовірність  розгерметизації  оболонок  і  підвищити  рів-номірність  вигоряння  палива  за  рахунок  зменшення  інтервалів  розкиду  значень  по-шкодженості та глибини вигоряння, забезпечити максимум стабільності АО. Послі-довний алгоритм керування властивостями твелів дозволяє знизити розмірність век-торів  параметрів,  що  контролюються,  і  детермінуючих  факторів,  що  варіюються,  а

також простору випадкових величин, що описують властивості твелів.

Практична  цінність  отриманих  результатів.  Основи  безпечної  експлуатації

твелів  легководного  реактора  дозволяють:  враховувати  накопичену  за  нормальних

умов  експлуатації  РУ  пошкодженість  оболонок  твелів;  знизити  у 5  разів  консерва-тизм  оцінки  умов  руйнування  оболонки  твела  за  групою  міцнісних  критеріїв;  роз-ширити  межі  та  підвищити  економічність  експлуатації  РУ;  розробити  регламент  і

автоматизований  програмно-технічний  комплекс  управління  властивостями  твелів

на стадіях проектування й експлуатації РУ з урахуванням пошкодженості оболонок,

балансу  безпеки  та  економічності  експлуатації.  На  основі  результатів  роботи  одер-жано 1 патент України та 1 патент Росії на винахід. Результати впроваджені в мето-диках  НАЕК «Енергоатом»,  в  навчальний  процес  ОНПУ  в  дисциплінах «Фізика

ядерно-фізичних процесів», «Надійність та ядерна безпека АЕС», «Нестаціонарність

процесів і регулювання ЯЕР».

Особистий  внесок  здобувача.  Роботи [10; 11; 13; 25]  виконані  одноосібно.  У

спільних публікаціях здобувачу належить: [1−3; 7; 12; 14; 29; 30] − математична мо-дель  зміни  деформації  та  пошкодженості  оболонки  твела,  глибини  вигоряння  ядер-ного  палива;  метод  розрахунку  пошкодженості  оболонки; [4−6; 8; 9; 16; 17; 20; 21;

23; 24; 31−33]  −  визначення  міри  впливу  параметрів  на  пошкодженість  оболонки;

локалізація  сегмента,  що  обмежує  її  довговічність;  мінімізація  параметрів,  що  варі-юються  та  контролюються; [15; 18; 19; 22; 26]  −  метод  керування  температурним

режимом  теплоносія; [25; 28; 34]  −  метод  управління  перестановками  ТВЗ  в  АКЗ;

імовірнісна модель параметрів експлуатації твела; [27; 28; 35; 36] − модель ефектив-ності  управління  властивостями  твелів;  методи  управління  конструкційними  пара-метрами твела, властивостями твелів при проектуванні та експлуатації РУ.

Апробація  роботи.  Результати  роботи  доповідалися  на  конференціях  і  семіна-рах: на щорічній січневій науковій конференції ІЯД НАН України, 2008, 2011, 2013,

Київ; The 2nd, 3rd, 4th International Conferences Current Problems in Nuclear Physics

and Atomic Energy, 2008, 2010, 2012, Kyiv, Ukraine;  на 6, 7-ій  МНТК «Обеспечение

безопасности  АЭС  с  ВВЭР»,  ОКБ «Гидропресс», 2009, 2011,  Подольськ,  Росія;  на

Всеросійській  НТК «Энергетика XXI  века.  Техника,  экономика  и  подготовка  кад-4

ров», Уральський  федеральний університет, 2011, Екатеринбург, Росія; на семінарі

17.01.2012 р. Theory of Fuel Cladding Life Control Methods у відділі ядерної безпеки

та  технологій  корпорації SERCO,  Уінфріт,  Великобританія;  на  відкритій  лекції

25.01.2012  р. LWR Fuel Optimization  на  інженерному  факультеті  Кембріджського

університету,  Кембрідж,  Великобританія; The XX-th International Conference on

Physics of Radiation Phenomena  and Radiation Material Science, Kharkov Institute of

Physics and Technology, 2012, Alushta, Ukraine; на щорічній генеральній асамблеї Єв-ропейської асоціації ядерної освіти, 2012, Сакле, Франція; 2013, Відень, Австрія.

Публікації. За матеріалами дисертації зроблено 36 публікацій, з них 24 статей - у

наукових  виданнях,  рекомендованих  ВАК  України (11  статей SCOPUS), 2  моно-графії (у співавторстві), 1 патент України та 1 патент Росії.

Структура  і  обсяг  роботи.  Дисертація  складається  з  вступу,  п'яти  розділів, 50

рисунків, 48  таблиць,  висновків,  додатка,  списку  джерел  з 108  найменувань.  Обсяг

основного тексту дисертації - 243 с.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У  вступі  обґрунтована  актуальність,  сформульовані  науково-технічне  про-тиріччя,  проблема,  мета  і  завдання,  показані  наукова  новизна  і  практична  цінність

дослідження.

У  першому  розділі (Передумови  управління  властивостями  твелів)  виконано

аналіз необхідності розробки теоретичних і технологічних основ експлуатації твелів

з  урахуванням  накопиченої  за  нормальних  умов  пошкодженості  їх  оболонок,  для

підвищення шляхом управління властивостями твелів безпеки їх експлуатації, з ура-хуванням  вимог  економічної  ефективності.  Для  цього  необхідно  виконати  аналіз

моделей і методів розрахунку зміни властивостей твела і умов руйнування його обо-лонки.  Аналіз  досвіду  експлуатації  твелів  показав,  що,  хоча  цілісність  оболонок  є

головним  чинником  безпечної  експлуатації  РУ,  причини  розгерметизації  оболонок

не  відомі  у 20 %  випадків.  У  відкритих  джерелах  не  виявлено  статистичних  даних

щодо локалізації областей розгерметизації оболонок залежно від умов навантаження

твелів. При аналізі моделей зміни еквівалентної деформації оболонки виявлено, що

за  експериментальних  умов  вдаються  до  збільшення  інтенсивності  радіаційного

впливу та частоти навантаження, що змінює механізм та умови руйнування оболон-ки.  При  проектуванні  твелів  ВВЕР-1000  використовують  критерії  приймання,

розбиті на групи міцнісних, деформаційних, теплофізичних та корозійних критеріїв.

Пошкодженість  оболонки  )( ,  що  викликається  спільною  дією  повзучості  та  вто-ми, визначається міцнісним критерієм SC4 як

1//)( 

0

maxmax





tdtNCNC

i

ii ,                                     (1)

де  iNC и  max

iNC – кількість і допустима кількість циклів змінного навантаження i-го

типу, відповідно; t – час;  max

t – тривалість експлуатації оболонки до руйнування від

повзучості за стаціонарних умов. 5

Після 4  років  експлуатації  оболонки  втомний  компонент  у 4,6  разу  перевершує

компонент,  відповідний  повзучості.  Недоліки  цього  підходу:  не  враховується  роль

повзучості як головного процесу, що визначає  )( при частоті навантаження ν << 1

Гц [24]; не враховується послідовність умов навантаження оболонки;  max

iNC і  max

t за-лежать від умов навантаження та методу маневрування потужністю РУ, розміщення

ОР в АКЗ і амплітуди їх переміщення, алгоритму перестановок ТВЗ; max

iNC і  max

t для

кожного набору умов експлуатації оболонки не доступні у відкритих джерелах; ви-сока невизначеність оцінки  )( за SC4 змушує приймати значно більш високий ко-ефіцієнт запасу K=10, ніж для інших міцнісних критеріїв, що регламентують макси-мальні  значення  в  оболонці  для  тангенціального (SC1,  K = 1,2)  і  еквівалентного

(SC2,  K = 1)  напруження,  тангенціальної  пластичної  деформації (SC5,  K = 1),  а  та-кож  максимальний  тиск  теплоносія (SC3,  K = 1,5).  Використання SC4  для  оцінки

пошкодженості веде до високої невизначеності оцінки пошкодженості оболонок та її

неконтрольованого  накопичення.  Необхідно  розробити  математичну  модель  зміни

властивостей  твела,  в  якій  врахована  повзучість  як  головний  процес,  що  визначає

)(  при ν << 1 Гц, подолані недоліки підходу до оцінки пошкодженості на основі

SC4.

У другому розділі (ЕВТП-модель зміни властивостей твела) розроблена матема-тична модель зміни властивостей твела, що враховує основний процес накопичення

пошкодженості  його  оболонки  і  параметри,  що  визначають  пошкодженість  за  нор-мальних умов експлуатації РУ. Визначено, що Удосконалений алгоритм (У-алгоритм)

управління потужністю АКЗ ВВЕР-1000 найбільш ефективний з точки зору стабіль-ності  АО.  Ячейки  АКЗ,  в  яких  при  У-алгоритмі  розміщені  ОР  регулюючої (10-й)

групи, і границі сектора симетрії (1/6 АКЗ) позначені товстими лініями (рис. 1).

Рис. 1. Разміщення10-ї групи

СКЗ: (число) номер ячейки АКЗ

Рис. 2. Модель

перестановок ТВЗ

Рис. 3. Модель твела: КО –

компенсаційний об'єм

При моделюванні перестановок ТВЗ в АКЗ розглядався сегмент АКЗ, що містить

1/6  всіх  ТВЗ (без  урахування  центральної)  і 1/6  ОР,  які  використовуються  при  ма-невруванні потужністю РУ (рис. 2). Розподіл ТВЗ за роками кампанії в сегменті АКЗ

знаходився  за  розподілом  шлаків.  Позначивши  числом  номер  ячейки,  а  римською 6

цифрою I, II, III і IV - 1, 2, 3 і 4-й роки кампанії, відповідно, знайдено розподіл ТВЗ

кожного року по ячейках (рис. 2).

При  перестановках  ТВЗ  в  сегменті  АКЗ  тільки  в  одному  з 6  сегментів  для  ТВЗ

кожного року виділяється по 7 ячейок. У решти 5 сегментів для ТВЗ 1, 2 і 3-го років

виділяється  по 7  ячейок,  для  ТВЗ 4-го  року – 6  ячейок.  Можливі  два  підходи: 1)  в

центральній ячейці № 82 розміщується ТВЗ 4-го року; 2) у ячейці № 82 розміщуєть-ся ТВЗ 1 або 2-го року. Останній підхід забезпечує оптимальне використання палива

при  забезпеченні  необхідної  тривалості  кампанії.  У  моделі  перестановок  ТВЗ  для

ТВЗ  кожного  року  виділялося 7  ячейок,  крім  ТВЗ 4-го  року,  для  яких  виділялося 6

ячейок (рис. 2).

Модель  зміни  властивостей  твела  враховує  обумовлені  у  двухгруповому

дифузійному  наближенні  радіальний  розподіл  енерговиділення  в  паливній  таблетці

та лінійну потужність в аксіальних шарах ТВЗ, розтріскування таблетки, випускання

газоподібних продуктів поділу (ПП), течію газу в зазорі між таблеткою і оболонкою,

товщину  окисного  шару  оболонки,  механічну  взаємодію  паливо−оболонка (МВПО)

залежно  від  таких  вхідних  даних:  конструктивні  параметри  та  вигоряння  твела,  ре-жимні параметри РУ з ВВЕР-1000, програми зміни потужності РУ, переміщення ОР

СКЗ  і  перестановок  ТВЗ [9].  Умовно  розділивши  висоту  твела  на  m=16  аксіальних

шарів і позначивши i-й від низу АКЗ аксіальний шар ячейки АКЗ j як розрахункову

ячейку (i, j), розраховувалася відносна потужність  jivk ,,

розрахункової ячейки (i, j)

 ш,, / QQk ji,jiv ,                                                 (2)

де  ji,Q – теплова потужність розрахункової ячейки (i, j), МВт; < шQ > = < ТВЗQ >/m– се-редня потужність аксіального шару; < ТВЗQ > – середня за АКЗ потужність ТВЗ.

Вважаючи,   що  в  АКЗ (Q  = 3000 МВт) 163  ТВЗ, < ТВЗQ > =18,405 і 14,724  МВт

при N = 100 і 80 %, відповідно. Тоді < шQ > = 1,150 і 0,920 МВт при N = 100 і 80 %,

відповідно. Із розрахунків  jivk ,,  знаходилася середня лінійна потужність   jilq ,,

 ljivjil qkq ,,,, ,                                               (3)

де  < lq >– середня за АКЗ лінійна потужність у твелі (Вт/см).  Для N = 100 і 80%:

< lq > = 168,5 и 134,8 Вт/см, відповідно.

>< ,, jilq  представлялась у вигляді

jijljil kqq ,max,,,,  ,                                                (4)

дe  max,, jlq – максимальна лінійна потужність в ячейці АКЗ j;  jik , – коефіцієнт віднос-ної потужності ячейки (i, j). Лінійна потужність  lq  у центральній точці ячейки (i, j)

задавалась рівною >< ,, jilq , значення  lq  в інших точках задавались шляхом лінійної

інтерполяції  >< ,, jilq .

Модель  розподілу  температури,  напружень  і  деформацій  в  АС  твела  як  вхідні

дані  використовує  значення >< ,, jilq ,  конструктивні  параметри  твела,  режимні  па-раметри  і  характеристики  програми  зміни  потужності  РУ  твела.  Довжина  твела

умовно  ділилася  на 8  АС (довжина  АС  дорівнює  довжині  двох  аксіальних  шарів).

Стовп  паливних  таблеток  і  оболонка  дискретизувалися  за  допомогою  кільцевих 7

елементів.  Кількість  радіальних  розрахункових  ячейок  задавалася 10  і 4  −  для  таб-летки і оболонки, відповідно. Дві внутрішні ячейки оболонки моделювали матеріал

оболонки, а дві зовнішні − шар окису цирконію (рис. 3) [9]. Ентальпія j-го сегмента

теплоносія  ji у момент  tt 0  знаходилась як





j

ki

iiilij Stqvtitti /)()( ,000 ,                             (5)

де  )/())](()([)()( 10001000 kkkkkk zzzztitititi   ;  елементарно  малий  об'єм  теп-лоносія рухається від  0z  до z;  0z  – аксіальна координата у момент  0t  об'єма теплоно-сія,  що  знаходився  в  z  у  момент  tt 0 ;  z  відповідає  АС  j,  0z − АС  k;

jjkk ttttt   11 ... ;  it − час, за який теплоносій, що знаходиться у момент

tt 0   у  z,  проходить  через  АС  i;  )/( iiii vGLSt  ,  iL  – довжинa АС  i; G –

масова витрата,  кг/с  i , ilq , , iS   −  середні  значення  питомого  об'єму  теплоносія,

лінійної потужності та площі поперечного перерізу проточного каналу для АС i, ві-дповідно (рис. 4).

Рис. 4. Схема умовної розбивки

проточного каналу на АС

Рис. 5. Алгоритм розрахунку

пошкодженості оболонки

Розподіл  температури  у  твелі (з  різницею  між  чисельним  і  аналітичним  рішен-нями не більше ніж 0,1%) визначався в одномірній радіальній геометрії з урахуван-ням внутрішнього тепловиділення, змін у теплопровідності таблетки і зазора, змін у

теплообміні між поверхнею і теплоносієм. Коефіцієнт теплопередачі k визначався

шляхом  прийняття температури теплоносія як граничної умови (ГУ), далі розрахо-вувалася температура поверхні оболонки. Розподіл температури від поверхні обо-

лонки до центру таблетки розраховувався шляхом  використання як ГУ температури

поверхні.  Масова  швидкість  і  тиск  потоку  на  кожному  часовому  кроці  приймалися

постійними.  Для  коефіцієнта  тепловіддачі  використовувалися  співвідношення  Діт-туса-Боелтера (Dittus, 1930)  −  в  однофазній  області,  Чена (Сhen, 1966)  −  при  буль-башковому кипінні.

Для опису розвитку напружень в оболонці та таблетці МКЕ переважає над мето-дом  кінцевих  різниць (МКР),  оскільки  в  МКР  нехтується  механічною  взаємодією 8

між сусідніми кільцевими елементами і в перехідних режимах неможливо точно ви-значити силу МВПО [9]. Тому аналіз напружень виконувався з використанням МКЕ

шляхом  спільного  розв'язання  рівнянь  теплопровідності  та  деформації  компонентів

твела за циклом збіжності, де чотирикутний елемент має 4 ступеня свободи. Це доз-волило  врахувати  вплив  змінних  режимів  на  властивості  твела  до  вигорянь > 50

МВт·добу/кг  з  урахуванням  послідовності  режимних  параметрів  РУ [9].  Рівняння

теплопровідності для АС j (індекс j опущений) та відповідної області зазора розв'я-зувалося  неявним  методом  перетворенням  у  різницеві  апроксимаційні  співвідно-шення. Розподіл температури у твелі на часовому кроці m +1 знаходився з рівняння

)( 11

1

1

1



 m

B

m

N

m

N TTBTA ,                                    (6)

де  1A , 1B  –  функції  теплофізичних  параметрів  у  вузлі  N  на  поверхні  оболонки;

1m

NT , 1m

BT –  температура  у  вузлі  N  і  теплоносія,  відповідно, K;  α–коефіцієнт  теп-ловіддачі, Вт/(м2

·К).

З (6)  знаходилися  1m

NT   і  густина  теплового  потоку  на  поверхні  оболонки  1m

Nq ,

далі  визначалася  температура  у  розрахунковому  вузлі  N-1.  Потім  розраховувалися

випускання  газоподібних  продуктів  поділу (ПП),  потік  газу  в  зазорі  в  осьовому  на-прямку,  а  також  їх  зворотний  вплив  на  теплопровідність  зазора.  Для  коефіцієнта

теплопередачі  зазора  використовувалося  співвідношення  моделі  Росса  і  Стаута

(Ross, 1962).  При  аналізі  МВПО  розраховувалася  величина  деформації  таблетки,

викликаної  термічним  розширенням,  ущільненням,  розпуханням  і  релокацією;  роз-раховувався  розподіл  напружень  розв'язанням  рівняння  жорсткості  для  таблетки  і

оболонки  з  урахуванням  розтріскування,  еластичності/пластичності  та  повзучості

таблетки  з  ГУ,  відповідними  режиму  контакту  між  таблеткою  і  оболонкою;  коли

відбувалася МВПО і змінювався режим контакту, виконувався розрахунок з новими

ГУ.

У  відкритій  літературі  немає  співвідношень  для  розрахунку  з  урахуванням

радіаційних ефектів зміни з часом напруженого стану в оболонці і товщини окисно-го шару оболонки із сплаву Е-110, придатних в усіх діапазонах експлуатаційних па-раметрів  ВВЕР-1000.  Проте  є  співвідношення  для  цирконієвого  сплаву  ціркалой-4

[24].  Порівняно  з  Е-110  у  ціркалою-4  гірші  деформаційні  та  корозійні  властивості.

Обрані співвідношення моделі MATPRO-09 для паливної таблетки з двоокису урану

і оболонки з ціркалою-4, що враховують багатовісний напружений стан і радіаційні

ефекти, придатні у всіх діапазонах параметрів ВВЕР-1000, що забезпечують консер-вативність оцінки довговічності оболонки з Е-110 [7 ; 19]. Емпіричне співвідношен-ня (Hohorst, 1990) для швидкості еквівалентної деформації повзучості ep  (с-1

) було

записано у вигляді

2/1C

)R/10000exp()B(ФK 

 tTep e

ee ,                           (7)

де K = 5,129·1029

; B = 7,252·102

;C = 4,967·108

(розмірність К, В, С опущена);  – гу-стина потоку швидких (E > 1 МeВ) нейтронів, 1/м2

·с;  e – еквівалентне напруження,

Пa; R – газова постійна; T – температура  оболонки, K; t – час, с. 9

e   було  выражене  через  тангенціальну    і  аксіальну z компоненти  на  основі

моделі  тонких  циліндричних  оболонок,  при  допущенні  ізотропності  матеріалу  обо-лонки  і  неврахуванні  напруження  зсуву.  Контактний  тиск  між  таблеткою  і  оболон-кою, використовуваний для визначення коефіцієнта теплопередачі зазора, знаходив-ся  як  функція  модуля  Юнга,  радіального  зсуву  u,  внутрішнього  і  зовнішнього

радіусів  оболонки [24].  Для  розрахунку  зміни  товщини  окисного  шару  на  поверхні

оболонки вибрано співвідношення моделі MATPRO-A (Hohorst, 1990).

Для  розрахунку )(ep та )(e   виконувалися  ітерації  між  розрахунками  темпера-тури  та  температурозалежних  величин,  розрахунок  радіального  зсуву  оболонки  uс  і

радіального зазора   між таблеткою і оболонкою використовувався для досягнення

конвергенції в кінці кожного часового кроку (рис. 5).

Модель розподілу пошкодженості оболонки твела на основі ЕВТП як вхідні дані

використовує напруження і деформації в АС оболонки твела. Розвиток деформацій в

тонкій оболонці при термо-механічних умовах, близьких до умов АКЗ, моделювався

в (Kim, 2007),  де  досліджувалася  циклічно  навантажувана  за  температури 350 °С

оболонка з циркалою-4 (з відпущеними напруженнями) із зовнішнім діаметром і за-втовшки 9, 5 мм і 0,57 мм, відповідно. Тиск пилоподібного профілю прикладався до

оболонки  з  різними  частотами  навантаження  ν,  з  максимальним  і  мінімальним  тан-генціальним  напруженням  в  оболонці  max

 =310…470 MПa  і  min

 = const = 78 MПa,

відповідно. Використовуючи  діаграму  напруження-руйнування,  аналізуючи  струк-туру  металу  і  наявність  бороздок  втоми  на  поверхні  руйнування,  в  експериментах

(Kim, 2007) виявлено, що при ν << 1 Гц головною причиною деформації оболонки є

повзучість, втомна деформація нехтувано мала. Експериментальні результати (Kim,

2007)  підтвердили  результати (Соснин, 1986),  згідно  з  якими  залежності  питомої

енергії  розсіювання A(τ)  для  змінних  режимів  навантаження  тонкої  оболонки  при ν

<< 1  Гц  подібні  залежностям  A(τ)  для  стаціонарного  навантаження  і  характеризу-ються  однією  величиною  0A .  При  оцінці )( за SC4  втомна  складова  деформації

переважає  після 2  років  експлуатації  РУ  в  маневреному  режимі.  Похибка  оцінки

руйнування оболонки на основі зв'язку між  max

 та max

iNC через неможливість ураху-вання залежності

max

iNC від варіантів умов експлуатації оболонки, через суперечнос-ті між  головним процесом руйнування оболонки, закладеним в SC4 (втома при ν ≥ 1

Гц), і характерним для експлуатації твела (повзучість при ν << 1 Гц), призвела до то-го,  що  критерій  на  її  основі  показав  свою  неадекватність  для  ряду  цирконієвих

сплавів,  наприклад,  французького  виробництва [7].  Розвиваючи  метод  розрахунку

на  основі  ЕВТП  пошкодженості  оболонки  твела  у  важких  аваріях  з  втратою  тепло-носія (Семишкин, 2007),  згідно  з  яким  для  урахування  взаємозв'язку  повзучості  та

накопичення  пошкодженості  в  матеріалі  необхідно  обчислити  роботу (питому

енергію  розсіювання),  накопичену  в  процесі  повзучості  до  моменту  руйнування

матеріалу і витрачену на його руйнування, в публікації [29] вперше запропонований

ЕВТП-метод розрахунку пошкодженості оболонки за нормальних умов експлуатації

РУ. ЕВТП-критерій руйнування оболонки записаний у вигляді 10

,)(;1/)()(

0

0 



 dpAAA ee                                 (8)

де )( – пошкодженість оболонки; )(A , 0A – питома енергія розсіяння у момент ча-су  τ  і  при  руйнації  оболонки (Дж/м3

),  відповідно;  )(e ,  )(ep  –  еквівалентне  на-пруження (Па) і швидкість еквівалентної деформації повзучості (с-1

), відповідно.

Згідно з ЕВТП,  0A  не залежить від параметрів навантаження матеріалу і визнача-ється тільки його властивостями.  Експериментальні результати (Kim, 2007), що по-казують головну роль повзучості в деформаційному руйнуванні оболонки при ν << 1

Гц, на якісному рівні відповідають результатам (Соснин, 1986) досліджень змінних

режимів навантаження з ν << 1 Гц.

Одержала подальший розвиток математична модель зміни деформації та пошко-дженості оболонки твела, глибини вигоряння ядерного палива на основі розв'язання

системи рівнянь теплопередачі та механічної взаємодії між оболонкою твела і пали-вною  таблеткою  методом  кінцевих  елементів,  що  відрізняється  використанням

ЕВТП для розрахунку пошкодженості оболонки за нормальних умов її експлуатації,

моделюванням  впливу  зміни  потужності  РУ,  розміщення  і  вертикального  перемі-щення  ОР,  перестановок  ТВЗ  на  пошкодженість  оболонки  твела.  У  ЕВТП-моделі

зміни  властивостей  твела  враховані  повзучість  як  основний  процес  накопичення

)( , всі параметри експлуатації твела, що дозволяє врахувати вплив на )( реаль-ної  послідовності  експлуатаційних  умов  оболонки,  подолати  недоліки  підходу  до

оцінки  пошкодженості  на  основі SC4  і  розробити  ЕВТП-метод  розрахунку  пошко-дженості оболонки твела.

У третьому розділі (ЕВТП-метод розрахунку пошкодженості оболонки твела)

розроблений метод розрахунку пошкодженості оболонки твела за нормальних умов

експлуатації  з  урахуванням  основного  процесу  накопичення  пошкодженості  та

параметрів, що її визначають. Положення ЕВТП-методу [28]: для безпечної експлуа-тації  твелів  необхідно  контролювати  пошкодженість  оболонок,  накопичену  за  нор-мальних  умов  експлуатації  РУ  і  викликану  спільною  дією  повзучості   та  втоми.

Оскільки  повзучість  визначає  деформацію  оболонок  при  стаціонарних  та  змінних

(ν<<1 Гц) режимах, метод розрахунку умов руйнування оболонки повинен бути по-будований на основі ЕВТП, згідно з яким процеси руйнування і повзучості в оболо-нці  протікають  спільно  і  впливають  один  на  одного.  У  будь-який  момент    інтен-сивність  руйнування  оболонки  оцінюється  через  A(τ).  Лімітуючий  компо-нент 0A критерію  руйнування  оболонки  не  залежить  від  умов  її  навантаження,

визначається  виключно  властивостями  її  матеріалу.  0A   знаходиться  як  A(τ)  у  мо-мент  0   при  виконанні  граничної  умови  для  самого  внутрішнього  радіального  еле-мента в АС

0

1

при0)/lim(  

ddA .                                        (9)

На основі ЕВТП-моделі для різних умов АКЗ ВВЕР-1000 отримані розрахункові

залежності A(τ), подібні експериментальним і розрахунковим залежностям (Соснин,

1986).  0A , визначена за (9), складає 55 МДж/м3

і не залежить від умов навантаження

оболонки − рис. 6 (знаком «№» позначений номер ячейки АКЗ). 11

Рис. 6. Зміна A(τ): (1)  № 55

(N =100 %); (2) № 44 (ден. цикл); (3)

№ 55-44-10-43-44-44 (ден. цикл);

(*) 0 за (10);

Рис. 7. Залежність  А(N) для dотв:

0,14 см (1), 0,112 см (2) і 0,168 см (3)

При визначенні  0A  на основі критерію SC2

)()( 000 e ,                                            (10)

де )( 0e   і  )( 00    −  еквівалентне  напруження  і  межа  плинності  для  внутрішнього

радіального  елемента  АС,  відповідно;   − параметр,  ≤ 1,  одержано,  що

0A = 30…40 МДж/м3

і  відрізняється  для  різних  умов  навантаження  оболонки: 37,12

(крива 1), 34,44 (крива 2) та 31,94 MДж/м3

(крива 3). Більш напруженим умовам екс-плуатації  оболонки  відповідають  більш  великі  значення  0A ,  із  середнім  арифметич-ним <  0A  > = 34,5 MДж/м3

і діапазоном зміни  0A =7,6 % від < 0A > (рис. 6). Несуттєва

відмінність  значень  0A ,  розрахованих  за (10),  є  визначальною  ознакою  незначної

відмінності  умов  навантаження  оболонки.  На  основі (10)  неможливо  для  всіх  аль-тернативних сукупностей параметрів експлуатації знайти параметр η, щоб одночас-но виконувалися умови

.1 ;idem;)()( 000 e                                  (11)

Оцінка  0A   за  умовою (10)  більш  консервативна,  ніж  оцінка  за (9),  але  не

відповідає принципу незалежності від умов навантаження оболонки, тому доцільно

визначати  0A   на  основі  консервативної  ЕВТП-оцінки,  тобто  спільного  урахування

принципів  незалежності  0A   від  умов  навантаження  і  консервативності,  приймаючи

0A   = const = 30 MДж/м3

.  Коефіцієнт  запасу  цієї  оцінки  K = 55/30  ≈ 2,  що  у 5  разів

менше  від  коефіцієнта  запасу  при  розрахунку  пошкодженості  за SC4.  ЕВТП-метод

дозволяє  досягти  незалежності  обмежуючого  компонента  в  критерії  руйнування

оболонки від умов її навантаження, значно знизити коефіцієнт запасу при розрахун-ку  пошкодженості,  запропонувати  алгоритм  керування  властивостями  твелів.  Ос-новні чинники, що визначають ω(τ), знайдені для комбінованого циклу змінного на-вантаження  ВВЕР-1000 [14]  щляхом  обчислення  усередненої  відносної  різниці 12

)(,  iA   між  питомою  енергією  розсіювання )(, iA   для  набору  параметрів {X1,0,

X2,0,… , Xi,0±ΔXi, … , Xk,0} і питомою енергією розсіювання )(Б A  для базового набо-ру параметрів {X1,0, X2,0,… , Xi,0, … , Xk,0} [4]:

i

ii

i

XA

AAAA

A





 



)(2

)()()()(

)(

Б

Б,Б,

, ,                         (12)

де τ – час (еф. діб); ΔXi  − відхилення i-го параметру, що варіюється, %.

Обчисливши  )(,  iA   для  центрального  АС  середньонавантаженого  твела  після

експлуатації  РУ  протягом  врокiф.е48,5 ,  виділені  детермінуючі  фактори (ДФ)  з

1,0,  iA  (табл. 1) [4 ; 27].

Таблиця 1

Основні ДФ

№  ДФ   ,iA Спрямованість

1  Максимальна лінійна потужність у твелі max,lq   18,7 при  max,lq ↑, ω(τ) ↑

2  Температура теплоносія на вході РУ  вхT   5,6  при Tвх↑, ω(τ)  ↑

3  Зовнішній діаметр оболонки н

обd   4,19 при  н

обd ↑, ω(τ) ↓

4  Діаметр таблетки  табd   2,15 при табd ↑, ω(τ) ↑

5  Товщина оболонки a 1,8  при a↑, ω(τ) ↓

6  Шаг решітки твелів δ 0,83 при δ ↑, ω(τ) ↓

7  Швидкість теплоносія на вході РУ  вхw   0,74 при  вхw ↑, ω(τ) ↓

8  Діаметр центрального отвору таблетки dотв 0,35 при dотв ↑, ω(τ) ↓

9  Коефіцієнт теоретичної густини UO2  2UOk   0,3  при  2UOk ↑, ω(τ) ↓

10  Початковий тиск Нe під оболонкою He,0P   0,27 при  He,0P ↑, ω(τ) ↑

11   Тиск теплоносія на вході РУ  вхP   0,13 при вхP ↑, то ω(τ) ↓

Головними  ДФ  є  max,lq та  вхT ,  що  створює  передумову  для  керування  властиво-стями  твелів [28].  Після  безперервної  експлуатації  РУ  за  комбінованим  циклом  на-вантаження протягом 4,32 еф. років, A (τ) у центральному АС оболонки середньона-вантаженого твела ТВЗ-А збільшується з 15,6 дo 37,69 МДж/м3

, якщо  max,lq збіль-

шується з 248 до 298 В/cм.  Комбінований цикл має перевагу з точки зору довговіч-ності оболонок порівняно зі стаціонарною експлуатацією РУ (табл. 2).

Таблиця 2

A(τ) для стаціонарного та комбінованого навантаження РУ

max,lq , Вт/см

Навантаження  248 258 263 273 298

Стаціонарне 20,02 23,18 25,07 29,41 44,78

Комбіноване 15,6 18,65 20,13 23,75 37,69 13

Для  керування  властивостями  твелів  велике  значення  мають  ДФ,  що  задаються

на стадії проектування АКЗ. Залежність А від кількості ефективних діб N для різних

dотв  наведена  на  рис. 7.  Конструкційні  параметри  твела  задавалися  для  серійних

УТВЗ (проект В-320 ВВЕР-1000), ТВЗ-А (ДKБM ім. І.І. Aфрікантова) і ТВЗ-W (корп.

Westinghouse).  Враховуючи  відмінності  лише  в  конструктивному  оформленні  ТВЗ,

для комбінованого циклу навантаження залежність А від кількості ефективних діб N

в максимально навантаженому радіальному сегменті центрального АС оболонки се-редньонавантаженого твела показана на рис. 8.

Рис. 8. Залежність  А(N)  для ТВЗ

В-320,  TВЗ-A і TВЗ-W

Рис. 9.  Аксіальний розподіл ω(τ), алгоритм

55-31-31-31: 1 – 360 діб;  2 – 720 діб;

3 – 1080 діб;  4 – 1440 діб

Максимальна  A(τ)  отримана  для  твела  ТВЗ-W  з  паливною  таблеткою  без  цен-трального отвору. Аналогічний результат отриманий для стаціонарного режиму [5 ;

6].  Знайдений  аксіальний  розподіл  ω(τ) [20].  Допущення:  розглядається  альтерна-тивний алгоритм [7] добового маневру потужністю N ВВЕР-1000; при збільшенні N

з 80  до 100 %  змінюється  положення  лише 10-ої  групи  ОР,  інші  групи  виведені  з

АКЗ;  використовується  У-алгоритм  управління  потужністю  АКЗ;  положення 10-ої

групи ОР для N = 80 і 100 % − 84 і 90 % від низу АКЗ, відповідно; використовуються

верифіковані  програмні  засоби (ПЗ):  Імітатор  реактора (ІР)  −  для  розрахунку  ам-плітуди  стрибка  потужності  АС  твела (Филимонов, 1998), FEMAXI  −  напружень  в

оболонці (Suzuki, 2000).  Всі  ТВЗ  за  амплітудою  збільшення  їх  потужності  при

зростанні N з 80 до 100 % (у 1,25 разу) можуть бути умовно розділені на три групи

(табл. 3) [20]:

Таблиця 3

Збільшення потужності ТВЗ

Група

Кількість

ТВЗ

Зростання

потужності ТВЗ, %

Порядковий номер

ячейок АКЗ

1  6  28  31, 52, 58, 106,  112, 133

2 37  26-27

20, 42, 43, 46, 51, 53…57, 66…71, 80…84,

93…98, 107…111, 113, 118, 121, 122, 144

3 120  ≤ 25  Усі інші

14

Свіжі  та  центральна  ТВЗ  знаходяться  під  регулюванням  в  тому  випадку,  якщо

при маневрі N, окрім 10-ї групи OР, застосовуються також 8 і 9-а групи. У випадку,

якщо  застосовується  тільки 10-а  група,  прикладом  несприятливої  для  цілістності

оболонок послідовності  перестановок  ТВЗ  вважалася  така:  протягом 1-го  року  ТВЗ

стоїть у 55-й ячейці АКЗ (2-а група); протягом 2-го року – під регулюванням у 31-й

ячейці (1-а група); протягом 3-го року - у 69-й ячейці (2-а група); протягом 4-го року

-  у  центральній 82-й  ячейці (2-а  група ).  За  допомогою  ПЗ  ІР  для  N = 80  і 100 %

знайдена середня лінійна потужність ТВЗ в ячейках № 55, 31, 69, 82. Середня розра-хункова  потужність  ТВЗ (N = 100 %)  протягом 4  років  склала 18,6  МВт (на 5-му

блоці ЗАЕС для 21-ї кампанії середня потужність ТВЗ склала 17,7 МВт).

При зменшенні кількості АС в твелі n з 12 до 8 розрахункова оцінка ω(τ) зміню-валась менше ніж на 1 % [29]. Розрахувавши при n = 8 значення >< ,, jilq  для N = 80 і

100 %,  отримавши  відношення >< ,, jilq при  N  = 100  і 80 %  для  ТВЗ,  розміщених  у

зазначених осередках, максимум розходження між 1 і 8-м АС за величиною віднос-ного стрибка  >< ,, jilq  був в ячейці № 31. При розміщенні ТВЗ у 55-й ячейці протя-гом 1440  діб (алгоритм 55-55-55-55),  а  також  при  розміщенні  у 55-й  ячейці  тільки

протягом перших 360 діб, а протягом наступних 1080 діб − у 31-й ячейці (55-31-31-31),  найбільше  значення  ω(τ)  досягається  для 6  і 5-го  АС (рис. 9).  При  алгоритмах

55-31-69-69  та 55-31-69-82  найбільше  значення  ω(τ)  досягається  також  для 6  і 5-го

АС [20].

Враховуючи розміщення ОР для У-алгоритму, перестановки ТВЗ в АКЗ в ході 4-річної кампанії і добове маневрування потужністю, отримано, що ω(τ) максимальна

в 6 і 5-му АС оболонки, розташованих між координатами z = 1,8 и 2,7 м. Локалізація

АС  з  максимумом  ω(τ)  створює  передумову  для  розробки  методу  управління  вла-стивостями твелів.

Оцінка  швидкості  корозії  оболонки  з  циркалою-4  для  умов  АКЗ  ВВЕР-1000  за

моделлю MATPRO-A  консервативніше,  ніж  оцінка  за  моделлю EPRI [23].  Оцінка

швидкості корозії оболонки із сплаву Е-110 за моделями корозії циркалою-4 консер-вативна [9]. Для варіювання модельної швидкості корозії використовувався коригу-вальний параметр cork :

окcorок )1( SkS   ,                                                 (13)

де  окS  – швидкість зміни товщини окисного шару, мкм/діб.

Для алгоритму 55-31-69-82 і АС 6 отримано, що час початку стадії прискореної

повзучості  при  cork  = -0,4; 0; 1; 2 (MATPRO-A)  істотно  різний.  При  підвищенні

швидкості  корозії  оболонки  час  початку  прискореної  повзучості  зменшується (рис.

10).

Аналогічний  результат  отриманий  для  моделі  корозії EPRI.  У  результаті  розра-хунку  середньої  температури   внобT , на  внутрішній  поверхні  оболонки (алгоритм

добового маневру N з  constвхT , АС 6, модель корозії EPRI, алгоритм 55-31-69-82)

для інтервалу часу [0; 2 400 діб] отримано, що   >< ,внобT  збільшується при зростанні

cork (табл. 4).  15

Рис. 10.  Зміна питомої енергії розсіюван-ня: 1, 2, 3, 4 – cork  =  2, 1, 0, -0,4, відповід-но

Рис. 11.  Залежності )(A і )( :

1 –  )(  для  Е-110;  2.1, 2.2 –

)(A , cork =0;  3.1, 3.2 –  )(A , cork =1

Таблиця 4

 внобT ,  залежно від  cork

cork   2  1  0  -0,4

< внобT , >, ºC  396,2  394,5  390,7  381,8

Відповідно  до  моделі  повзучості MATPRO-09,  )(ep   збільшується  при  збіль-шенні >< ,внобT .  cork   впливає на розрахунок )(A  через )(ep , що залежить від  cork .

Для Δτ =11; 5; 2 год розглядався цикл змінного навантаження 100-80-100 % Nном (ко-ефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) = 0,9): зниження N від 100

до 80 % протягом 1 год – N = 80 %  протягом Δτ год – підвищення N до Nном = 100 %

протягом 1  год –  N = 100 %  протягом  Δτ  год,  що  відповідає  відповідно=1; 2; 4

цикл/добу ( << 1 Гц). Аналізувався  АС 6 середньонавантаженого твела  ТВЗ 55-ої

ячейки (модель  корозії EPRI,  constвхT ).  Розрахунок  0   оболонки   залежно  від  

показав, що, якщо 1  Гц і КВВП = idem, то при збільшенні   у 2-4 рази порівня-но  з  =1  цикл/добу,  зменшення 0   немає.  При  збільшенні  КВВП  від 0,9  до 1  отри-мано  значне  скорочення 0 .  Результати  розрахунків  довговічності  оболонки  за

ЕВТП-моделлю  знаходяться  в  якісній  відповідності  з  експериментальними  резуль-татами (Kim, 2007) − табл. 5.

Таблиця 5

Зміна 0  для АС 6 залежно від  

η=0,4   η=0,6  , цикл/добу

A0, МДж/м3

τ0, діб  A0, МДж/м3

τ0, діб

1   0,6341  542,6  10,05  1192

2   0,6466  545,8  10,09  1210

4   0,6428  549,0  –  –

0 (КВВП=1) 0,8189  436,6  12,35  1026 16

За  умов  АКЗ  ВВЕР-1000  стадія  прискореного  зростання  A(τ)  для  циркалою-4

[19]  настає  раніше,  ніж  стадія  прискореного  зростання )(   для  сплаву  Е-110 (Но-виков, 2005)  −  рис. 11 (2.1, 2.2 –  алгоритми 55-31-55-55  і 55-31-69-82,  відповідно;

3.1, 3.2 – алгоритми 55-31-55-55 і 55-31-69-82, відповідно). Однак умови експлуата-ції твела в роботі (Новиков, 2005) не наведені. За SC4 головний внесок у )(  вно-сить  втомна  складова,  що  не  відповідає  експериментальним  результатам (Соснин,

1986), (Kim, 2007) і розрахункам за ЕВТП-моделлю [23].

Контроль  max

 ,  пластичної  деформації  оболонки  і  максимальної  температури

max

, зокT на  зовнішній  поверхні  окисної  плівки  показав,  що  довговічність  оболонки  не

обмежується за критеріями SC1, SC5 і умовою max

, зокT 352 °С, що є передумовою  для

використання ЕВТП-методу. При N = 100 % для середньонавантаженого твела ТВЗ

ячейок  № 55; 31; 69; 82  max

lq дорівнює 236,8; 250,3; 171,9; 119,6  Вт/см,  відповідно.

Отже,  з  точки  зору  довговічності  оболонки,  алгоритм  перестановок 55-31-55-55  є

менш  сприятливим,  ніж  алгоритм 55-31-69-82.  Швидкість  росту  A(τ)  сильно  зале-жить від алгоритму переcтановок ТВЗ, що є передумовою для управління властиво-стями  твелів.  Оскільки  алгоритм  переcтановок  ТВЗ,  що  характеризується  меншою

ep , одночасно характеризується меншою глибиною вигоряння, доцільно розробити

метод  управління  перестановками  на  основі  балансу  між  довговічністю  оболонок  і

глибиною вигоряння палива [23].

Розроблено ЕВТП-метод розрахунку пошкодженості оболонки, що враховує по-взучість  як  основний  процес  її  руйнування  за  нормальних  умов  експлуатації.  У  ре-зультаті  застосування  ЕВТП-методу  визначена  міра  впливу  параметрів  на  пошкод-женість оболонки і отримано, що максимальна лінійна потужність у твелі та темпе-ратурний  режим  теплоносія  визначають  пошкодженість  оболонки;  локалізований

сегмент,  який  обмежує  її  довговічність,  що  дозволило  мінімізувати  кількість  пара-метрів,  що  варіюються  та  контролюються,  при  моделюванні  зміни  властивостей

твела.

Показана  доцільність  керування  властивостями  твелів  шляхом  управління  кон-струкційними параметрами твела, потужністю РУ і перестановками ТВЗ в АКЗ. Для

одночасного  урахування  вимог  до  безпеки  та  економічності  експлуатації  твелів

необхідно розробити модель ефективності управління властивостями твелів.

У четвертому розділі (Методи управління конструкційними параметрами тве-ла і температурним режимом теплоносія) розроблено модель ефективності управ-ління  властивостями  твелів,  що  враховує  вимоги  з  безпеки  і  економічності  їх

експлуатації.  Розроблені  методи  управління  конструкційними  параметрами  твела  і

температурним  режимом  теплоносія,  що  враховують  пошкодженість  оболонок

твелів, баланс безпеки та економічності експлуатації твелів.

Принципи  критеріальної  моделі (КМ)  ефективності  управління  властивостями

твелів: метою управління є підвищення ефективності експлуатації твелів за рахунок

спільного  урахування  пошкодженості  оболонок  твелів  і  економіко-технологічних

показників  ефективності  експлуатації  РУ;  управління  властивостями  твелів

здійснюється на основі вимог до властивостей твелів і АКЗ, визначення параметрів, 17

що  контролюються,  і  ДФ;  структура  критерію  ефективності  управління  однакова

для всіх задач управління, однак компоненти критерію неінваріантні. Визначаються

параметри,  що  контролюються,  сi (i = [1,  nc],  nc  −  кількість  параметрів,  що  контро-люються), і фактори, що змінюються, dj, детермінуючі параметри, що контролюють-ся, (j = [1, nd], nd  −  кількість  ДФ). На основі вимог до властивостей твелів визнача-ються оптимальні  opt

ic та гранично допустимі  lim

ic  значення  ic , для допустимих зна-чень  ic справедливо

optlim

 iii ccc  або  limopt

 iii ccc .                             (14)

Після запису (14) у безрозмірному вигляді

1 ,*opt*lim,*

iii ccc .                                               (15)

Максимум  ефективності  Eff  управління  властивостями  твелів  визначається  за

критерієм, що має структуру

};/-1max{ lim

LLEff                                                                   (16)

 





 

i ji j n

i

n

j

jji,i

n

i

n

j

jji,i ckcLckcL

01

2lim,*

2

2lim,*

12

lim

01

2*

2

2*

12 ,)-1()-1(;)-1()-1(

де  *

12 ic ( *

2 jc ) –  безрозмірні  параметри,  що  контролюються,  з  непарними (парними)

індексами такі,  що  для будь-якого з них справедлива умова: будь-яка  зміна  розмір-ного параметра, що контролюється,  12  ic  ( jc2 ) викликає зміну Eff протилежного

(того самого) знака;  in ( jn ) − кількість параметрів, що контролюються, зміна кожно-го з яких викликає  Eff  протилежного (того самого) знака;  ji,k − вагові коефіцієнти,

що     враховують    розходження   між    lim,*

12 ic   і   lim,*

2 jc , що   визначаються   в   разі

}:,{}:{}:{ lim,*

12

lim,*

2

lim,*

22

lim,*

2

lim,*

32

lim,*

12   ijjjii ccjiccjcci   як

2

lim,*

2

lim,*

12

-1

-1









 

j

i

ji,

c

ck .                                                      (17)

Фізичний смисл критерію (16): якщо lim

1212   ii cc  ( lim,*

12

*

12   ii cc ) чи  lim

22 jj cc 

( lim,*

2

*

2 jj cc  ),  то  цей  параметр,  що  контролюється,  робить  негативний  внесок  у  Eff ;

перевага однієї сукупності ДФ над іншою визначається шляхом підсумовування пе-реваг,  що  даються  кожним  із  ic .  Розроблена  КМ  дозволила  запропонувати  методи

управління властивостями твелів на основі ЕВТП-методу, розгляду альтернативних

сукупностей  ДФ  та  ітераційного  розрахунку  найкращої  сукупності  ДФ [28].  Запро-понований метод управління конструкційними параметрами твела, що відрізняється

урахуванням  пошкодженості  оболонки  твела,  балансу  безпеки  та  економічності

експлуатації  твела.  ДФ  перераховані  у  табл. 1,  параметрами,  що  контролюються,  є

ω(τ)   і  параметр,  що  описує  економічну  ефективність  експлуатації  твелів (маса  MU

або гранична глибина вигоряння BU палива у ТВЗ). Зважаючи на величезну кількість

можливих поєднань ДФ, застосовується метод вибірок Монте-Карло (рис. 12). 18

Рис. 12. Метод управління конструкцій-ними параметрами твела

Рис. 13. Потужність РУ

залежно від часу

Окремим  випадком  методу  управління  конструкційними  параметрами  твела  є

метод  аксіального  профілювання  діаметра  центрального  отвору  паливної  таблетки,

що характеризується високою MU при низькій ω(τ). Виготовляючи паливні таблетки

найбільш напружених АС твела (АС 4 ... 7) з центральними отворами, які мають ве-ликі  значення  dотв,  а  таблетки  менш  напружених  АС  −  з  меншими  значеннями  dотв,

досягається  високе  завантаження  палива  в  АКЗ  без  зниження  довговічності  твелів.

Оскільки  максимально  навантаженим  є  АС 6  оболонки,  параметрами,  що  контро-люються,  є  ω(τ)  в  АС 6 (ω6)  і  маса  палива  у  ТВЗ  MU,   ДФ,  що  варіюється, є dотв

в АС 4…7 [27]. Для комбінованого циклу навантаження розраховані ω6(τ =  6 еф.  ро-ків),  UM , Eff (A0 = 30 МДж/м3

; lтв  = 3,5 м; nтв = 312;  2UO = 10,4 г/см3

; dтаб = 0,757 см;

dотв = 0,14 см в АС № 1…3 і 8; dотв=  var в АС № 4…7). Введені вимоги:

 top

6 0,7; 73,0lim

6  ; opt

UM = 511 кг;  lim

UM =491кг.                      (18)

Компоненти критерію (16) записані у вигляді

2*

U

2*

6 )-1()-1( MkL m, ; 2lim,*

U

2lim,*

6

lim

)-1()-1( MkL m, .       (19)

Допустимі значення ω6 і UM  лежать у межах:

73,0,70 6 ;  511914 UM .                              (20)

Переписавши в безрозмірному вигляді, маємо

1,90 *

6 ; 1,960 *

UM ,                                   (21)

де                           )-1/()-(1 opt

6

lim

6

lim,*

6  = 0,9;  )-1/()-1( opt

66

*

6  .                   (22)

opt

U

lim

U

lim,*

U / MMM  =0,96;   ./ opt

UU

*

U MMM                              (23)

2

lim,*

U

lim,*

6

1

1



















M

km, = 6,25.                                          (24)

З  урахуванням (24)  знайдені  Llim

= 0,14  і  Eff  для  значень  dотв,  що  варіюються,

(табл. 6). 19

Таблиця 6

Ефективність аксіального профілювання dотв

dотв в АС № 4…7, см  ω6  UM , кг  *

6   *

UM   Eff

0,112  0,883 502 0,39  0,982  -3,4

0,14  0,793 499 0,69  0,977  -1,3

0,168  0,72  496  0,93 0,971  0,28

При {  top

6 0,7;  opt

UM = 511 кг;  lim

6 =0,73;  lim

UM = 491  кг}  мету  аксіального

профілювання dотв в АС № 4…7 досягнуто при dотв = 0,168 см.

Розроблений метод управління температурним режимом теплоносія ВВЕР-1000,

що  відрізняється  урахуванням  пошкодженості  оболонок  твелів  і  аксіальної  стабіль-ності нейтронного поля в АКЗ, стабілізацією АО при маневруванні N шляхом вибо-ру температурного режиму і використання фізичних властивостей АКЗ [15].

Випробування, проведені у 1998 р. на енергоблоці 5 Запорізької АЕС (ЗАЕС-5),

показали  можливість  експлуатації  РУ  з  ВВЕР-1000  у  режимі  добового  маневру  N.

Одним з найважливіших завдань при маневрі N є запобігання та придушення висот-них ксенонових коливань енергорозподілення в АКЗ шляхом управління величиною

АО. Розглядалися три програми добового маневру N: програма з постійною вхідною

температурою теплоносія constвх T (П1), програма з постійною середньою темпера-турою  теплоносія constT   (П2)  і  проміжна  між  П1  і  П2  програма,  при  якій

вхT збільшується на 1 ºС при зниженні N від 100 до 80 % Nном (П3) [19]. Програма П2

має такі переваги, як найбільш сприятливі умови для роботи обладнання 1-го конту-ру;  можливість  регулювання  АКЗ  за  рахунок  температурного  ефекту  реактивності,

що забезпечує стабільність поля енерговиділення при мінімумі впливу на ОР. Однак

за П2 при зниженні N значно підвищується тиск пари у 2-му контурі p2, що вимагає

розраховувати  парогенератори  і  головний  паровий  колектор (ГПК)  на  тиск,  що  пе-ревищує  номінальний.  Доцільна  розробка  алгоритмів  маневру  N,  що  забезпечують

стабільність  поля  енерговиділення,  сприятливі  умови  для  обладнання 1-го  контуру,

включаючи твели, які не потребують значного підвищення p2  при зниженні N, вико-ристання  додаткових  регулюючих  груп  СКЗ  та  істотної  зміни  регламенту  експлуа-тації РУ[18 ; 22 ; 26].

Оскільки  нестаціонарне  отруєння  АКЗ  вносить  позитивний  зворотний  зв'язок  в

будь-яке відхилення нейтронного потоку і ефект реактивності за температурою теп-лоносія належить до швидких ефектів, а отруєння − до повільних ефектів, що збіга-ються  за  знаком  із  зміною  нейтронного  потоку  за  рахунок  даного  ефекту  реактив-ності  та  підсилює  його  за  рахунок  позитивного  зворотного  зв'язку,  при  маневрі  N

можна  вибрати  такий  температурний  режим  теплоносія,  якому  відповідає  макси-мальна стабільність аксіального офсету. Записавши вираз для АО (Филипчук, 1981)

в малих відхиленнях, виразивши відхилення потужності верхньої δNв та нижньої δNн

половини  АКЗ  при  відхиленні   T   у  відповідній  половині  АКЗ

(  нв i TT )  в  результаті  маневру  N,  після  лінеаризації  та  урахування

1АО0  отримано критерій ефективності температурного режиму теплоносія з точ-ки зору стабільності АО [19]: 20

1

нв )-(min

m

i

TT



 ,                                          (25)

де i - номер кроку (малої зміни) за N; m — кількість кроків за N при маневрі N.

Оскільки  Хмельницька  АЕС (ХАЕС)  є  базовою  для  дослідження  змінних  ре-жимів експлуатації енергоблоків з ВВЕР-1000 НАЕК «Енергоатом», розглянуто ма-неврування  N  ХАЕС-2,  де  використовується  У-алгоритм.  Програма  П1,  що  має  на

увазі  при  добовому  маневрі  N  у  межах  від 100  до 80 %  Nном  підтримання

constвх  T при  p2= [5,8…6] МПа,  має  переваги  П2  з  constT ,  але,  за  рахунок

підтримки   p2  в  регламентних  межах,  П1  позбавлена  недоліків  П2 [26].  Порівняння

П1, П2 і П3 виконувалося за допомогою ПЗ ІР. Розподіл шлаків в АКЗ задавався для

початку 5-ої кампанії. Розраховувався перший  стан  АКЗ з рівноважним розподілом

Xe. Для наступних станів з урахуванням вигоряння палива розраховувався нерівно-важний розподіл Xe і Sm. Вхідний тиск і витрата теплоносія задавалися постійними

і рівними 16 МПа і 84·103

м3

/ч, відповідно.  вхT  при N = [100; 80] % за П1 задавалася

287 °С.  П2  розглядалася  у  двох  варіантах,  що  відрізняються  максимальною

амплітудою max

H переміщення ОР при маневрі: П2а: max

H =4 %; П2б:  max

H =6 %.

Зміна  N  залежно  від  часу  задавалася  для  всіх  програм  за  одним  графіком (рис. 13).

Приймалося, що при зниженні N з N1  = 100 % до N2  = 90 % протягом 0,5 год  N змі-нюється за законом dN1-2/dτ = –2 % / 6 хв за рахунок введення борної кислоти (пара-метр критичності − концентрація борної кислоти у теплоносії); при зниженні N з N2

= 90 %  до  N3  = 80 %  протягом 2,5  год  N  змінюється  за  законом    dN2-3/dτ= –

0,4 % /6 хв  за  рахунок  отруєння  АКЗ (параметр  критичності  не  задається);  при

витримці РУ на рівні N3 = 80 % протягом 4 год параметр критичності − концентрація

борної  кислоти;  при  збільшенні  N  з   N3  = 80 %  до  N1  = 100 %  протягом 2  год N

змінюється за законом dN3-1/dτ = 1,0 %/ 6 хв за рахунок введення чистого дістіллату

при поверненні ОР у регламентне положення (параметр критичності − концентрація

борної кислоти). При підйомі N з N3 = 80 % до N1 = 100 % зміна положення ОР зада-валася для П1, П2а, П3 з урахуванням max

H = 4 %, для П2б − max

H = 6 % (рис. 14).

Рис. 14. Положення 10-ої групи

залежно від часу: 1 - для П1, П2а,

П3; 2 - для П2б

Рис. 15. АО залежно від часу для П1, П2а,

П2б, П3 (нижні лінії - рівноважний АО, вер-хні - миттєвий АО)

Моделювання  управління  РУ  в  нерівноважному  стані  виконувалося  завданням  ке-руючих параметрів: параметра критичності; вх,0T ; dTвх/dN; N1; N2; N3; H0;  max

H ; dN/dτ. 21

Для П1, П2а, П3 розрахована зміна розподілу  ilq ,  за восьмома АС АКЗ при зміні N

від 100   до 80 % Nном,  далі  за (4)  отримані  значення  ik .   Прийнявши  як  вихідні дані

 ilq , ,  за  допомогою  ПС FEMAXI (Suzuki, 2000)  знайдені    нв , TT   з  часовим

кроком 0,5 год. Далі розраховані   вT  і   нT  при зниженні N від 100 до 80 % Nном,

знайдені  

 

6

1i

TT , де   вTT -  нT . За (25) знайдено, що з точки зору

стабільності АО П1(  T =2,65) краще, ніж П2а (  T =2,85) та П3 (  T =2,70), П2а −

найгірша  про-грама [15].  Розрахована  максимальна  розбіжність  max

AO графіків

миттєвого і рівноважного АО за методом (Филимонов, 1998) - рис. 15.

max

H за П1, П2а і П3 однакова (4 %), але  max

AO за П1 (≈1,9 %) менший, ніж за

П2а (≈3 %) і за П3 (≈2,3 %), що підтверджує висновок на основі (25). Якщо для П2

max

H збільшена  з 4  до 6 %,  то max

AO зменшується  з 3  до 1,9 %,  тому  за  П2  для

стабільності  АО  необхідно  переміщення  ОР  з  більшою max

H ,  ніж  за  П1,  за  інших

рівних умов. Після 500 добових циклів навантаженості РУ, при маневруванні за П2а

середнє  по  усім  твелам  АКЗ  значення  )(6    на 10 %  більше,  ніж  за  П1

( 3

0 МДж/м30A ) – табл. 7.

Таблиця  7

)(6   і  )(7  для П1, П2а, П3

Програма   П1  П2а  П3

3

МДж/м,A   1,02 1,12 1,06

6  )сут500( , %  3,38 3,73 3,53

3

МДж/м,A   0,8 0,89 0,84

АС

7

)сут500( , %  2,67 2,97  2,8

Запропонований метод управління температурним режимом теплоносія, що вра-ховує  пошкодженість  оболонок  твелів  і  аксіальну  стабільність  нейтронного  поля  в

АКЗ (рис. 16) [28].

Рис. 16. Метод управління температур-ним режимом теплоносія

Рис. 17. Метод управління

перестановками ТВЗ  22

Параметри, що контролюються: ω6(τ) і  max

AO , ДФ, що варіюється, - програма

зміни вх T . Введені вимоги (індекс «max» у  max

AO  опущений):

opt

6 3 %;  lim

6 = 10 %; opt

AO = 1 %;  lim

AO = 5 %.                  (26)

Допустимі значення ω6  і  AO лежать у межах:

1,003,0 6 ;  05,0AO01,0  .                              (27)

Компоненти критерию (16) записані у вигляді

2*2*

6AO, )AO-1()-1(  kL ;  2lim,*2lim,*

6AO,

lim

)AO-1()-1(  kL .    (28)

Безрозмірні величини визначаються як

1,930 *

6 ;  1AO,960 *

 ,                                   (29)

де                             )-1/()-(1 opt

6

lim

6

lim,*

6  = 0,93;  )-1/()-1( opt

66

*

6  .               (30)

limoptlim,*

AO/AOAO  =0, 2;    .AO/AOAO opt*

              (31)

2

lim,*

6

lim,*

АО,

1

AO1













k = 131.                                             (32)

Врахувавши (32), отримані Llim

=1,13 і Eff для программ, що варіюються (табл. 8).

Таблиця 8

Ефективність управління температурним режимом теплоносія

Програма

зміни  вх T

ω6  AO   *

6   *

AO   Eff

П1  0,0338 0,019  0,996  0,526  0,58

П2а  0,0373  0,03 0,992 0,333  0,41

П3  0,0353  0,023   0,994 0,435  0,5

Для {  top

6 3 %;  lim

6 = 10 %; opt

AO = 1 %;  lim

AO = 5 %}  мета  управління  тем-пературним режимом теплоносія досягнута при П1. При нормальній експлуатації РУ

окS

визначається  проектними  характеристиками  матеріалу  оболонок,  теплоносія  і

мало залежить від режиму РУ, інтенсивності використання борної кислоти як засобу

регулювання N. Так як  max,lq визначається поточним рівнем N, що задається енерго-системою, і алгоритмом перестановок ТВЗ в АКЗ, а вибір розташування регулюючої

групи ОР значно впливає на ефективність стабілізації АО при зміні N, яка залежить

від дистанції між поглинаючими нейтрони регулюючими стержнями і свіжими ТВЗ,

управління властивостями твелів можливе шляхом управління конструкційними па-раметрами твела, розташуванням регулюючої групи в АКЗ, балансом стаціонарного

і  змінного  навантаження  РУ,  температурним  режимом  теплоносія,  перестановками

ТВЗ в АКЗ [24].

Управління розташуванням регулюючої групи в АКЗ не досліджується, оскільки

прийнято використання У-алгоритму. Однак вирази (28), що дозволяють забезпечи-23

ти одночасно високу стабільність АО і низьку пошкодженість оболонок, можуть за-стосовуватися  в  методі  управління  розташуванням  регулюючої  групи.  Управління

балансом  стаціонарного  і  змінного  навантаження  РУ  не  досліджується,  оскільки

прийнято, що цей фактор визначається на макроекономічному рівні.

Одержала  подальший  розвиток  модель  ефективності  управління  властивостями

твелів  на  основі  врахування  показників  економічності  та  безпеки  експлуатації

твелів, що відрізняється урахуванням пошкодженості оболонок за нормальних умов

їх експлуатації, що дозволило одночасно врахувати вимоги до безпеки та економіч-

ності  для  цих  умов.  Розроблено  метод  управління  конструкційними  параметрами

твела на основі врахування пошкодженості його оболонки, балансу між безпекою та

економічністю  експлуатації  твела,  що  дозволило  запропонувати  метод  аксіального

профілювання діаметра центрального отвору паливної таблетки, що характеризуєть-ся низькою пошкодженістю  оболонок при високому завантаженні  ядерного палива.

Розроблено метод управління температурним режимом теплоносія, на основі враху-вання  пошкодженості  оболонки  твела,  що  дозволило  розробити  програму  зміни

потужності  ВВЕР-1000  з  постійною  вхідною  температурою  теплоносія,  що

характеризується  мінімальним  пошкодженням  оболонок  при  максимальній  стабіль-ності АО.

Сформульовано основні методи керування властивостями твелів, показана необ-хідність розробки методу управління перестановками ТВЗ в АКЗ. З огляду на те, що

параметр max,lq найбільш  істотно  впливає  на  пошкодженість  оболонок  твелів,  при

управлінні  перестановками  ТВЗ  в  АКЗ  необхідно  врахувати  інтервал  не-визначеності в знанні цього основного ДФ.

У  п'ятому  розділі  (Методи  управління  перестановками  ТВЗ  в  АКЗ  і  властиво-стями твелів) розроблено робастну імовірнісну модель параметрів експлуатації тве-ла,  що  враховує  невизначеність  їх  знання.  Розроблено  методи  управління  переста-новками  ТВЗ  і  властивостями  твелів,  що  враховують  пошкодженість  оболонок

твелів, баланс безпеки та економічності експлуатації твелів.

У методі управління перестановками ТВЗ враховуються )( і глибина вигоряння

палива B(τ). Розглядаючи ТВЗ, які використовуються при алгоритмі перестановок j,

параметрами, що контролюються, є максимальне  max

j і середнє j значення пош-кодженості,  мінімальне  значення  вигоряння min

jB ,  а  ДФ,  що  варіюється,  є  алгоритм

перестановок ТВЗ (рис. 17) [27]. На основі моделі перестановок ТВЗ виконано роз-рахунок  )(   і  вигоряння  топлива  B(τ)  в AC 6  враховуючи  розміщення  ОР  в  АКЗ,

амплітуду  переміщення  ОР,  необхідну  для  стабілізації AO  при вхT = const,  за  проце-дурою: 1) використовуючи ІР і FEMAXI, розраховувалися k6, j при N = 80 і 100 % для

ячейок  АКЗ,  показаних  на  рис. 2,  напружено-деформований  стан  в  оболонці  і  B(τ);

2)  використовуючи  ЕВТП-критерій (8)  при  A0= 30 MДж/м3

,  розраховувалися

(1460 діб) і B (1460 діб) для алгоритмів перестановок ТВЗ.

При  розгляді  всіх  ячейок  в  сегменті  число  можливих  алгоритмів

,10128)!7( 93

algN   тому  застосовувався  алгоритм  випадкового  вибору  ячейок  за

допомогою  функції MATLAB «rand» (MATLAB, 2010).  Беручи  18algN ,  аналізува-24

лися 18 алгоритмів, що містять 126 перестановок, у т. ч. 16 алгоритмів (алгоритми 1

... 16), що містять 112 перестановок, вибиралися випадковим чином, тоді як два ал-горитми (алгоритми 17  і 18)  використані  на 5-му  енергоблоці  ЗАЕС (Воробьев,

2011).  Прийнято,  що  всі  алгоритми  задовольняють  вимоги  до  максимально  допу-стимої величини коефіцієнта нерівномірності енерговиділення в АКЗ. Алгоритм 17,

використаний під час кампанії 22, а також один випадковий алгоритм (3) показані у

табл. 9.

Таблиця  9

Пошкодженість оболонок і вигоряння

Алгоритм  Перестановка  A, MДж/м3

%,/)( 0AA   B, MВт·добу/кг

9-19-21-8  2,253  7,51  62,49

5-41-68-43  1,391  4,637  60,47

55-22-10  2,167  7,223  54,67

13-11-20-6  1,421  4,737  56,8

3-30-54-1  1,387  4,623  55,04

4-32-18-42  1,722  5,74  62,69

3

2-31-12-29  1,976  6,587  63,88

2-22-12-6  1,463  4,877   54,35

3-41-29  1,184  3,947  48,8

4-11-68-43  1,078  3,593  60,63

5-19-10-8  1,498  4,993  57,18

9-30-20-1  2,058  6,86  59,39

13-32-21-42  2,667  8,89  68,23

17

55-31-54-18  2,437  8,123  67,45

Введені вимоги: }min{ maxopt

j ;   }min{opt

j ;   }max{ minopt

jBB  .   (33)

Беручи  lim

 ,  lim

  і  lim

B  як межі для параметрів, що контролюються, справед-ливо:  limmaxopt

  j ;  limopt

  j ;  optminlim

 BBB j .   (34)

Звідси

1 max,*lim,*

j ;  1 *lim,*

j ;  1 min,*lim,*

jBB ,    (35)

де

);-1/()-(1 optlimlim,*

 );-1/()-1( optmaxmax,*

 jj

); -(1/)(1- optlimlim,*

 ;) -(1/)(1- opt*

 jj      (36)

;/ optlimlim,*

BBB  ./ optminmin,*

BBB jj 

З  умови  рівної  пріоритетності  вимог  безпеки  та  економічності  експлуатації

твелів [25]:

lim,*lim,*lim,*

B .                                       (37) 25

Отже,

);-1/() -1)(-(1-1 optoptlimlim

 ).-1/()-(1 optoptlimlim

 BB     (38)

Критерій (16) записаний у вигляді [28]

},/-1max{ lim

LLEff jj                                                                     (39)

;)-1()-1()-1( 2min,*2*2max,*

jjjj BL 

.)-1()-1()-1( 2lim,*2lim,*2lim,*lim

BL 

Фізичний  сенс  критерію (39):  якщо  max

j  >  lim

   або  j

>  lim

 або  min

jB <

lim

B  (тобто будь-який з { ,max,*

j *

j  чи  min,*

jB } лежить поза допустимого інтервалу

]1;[ lim,*

 ), то цей компонент вносить негативний внесок у Eff; перевага одного алго-ритму  над  іншим  визначається  на  основі  підсумовування  переваг,  що  даються  кож-ним  з  параметрів  max

j ,  j   та  min

jB ;   при  нерівній  пріоритетності  вимог  безпеки

та економічності можливе введення вагових коефіцієнтів у (37), або записуючи (39)

аналогічно (16).  Беручи %13lim

 ,  на  основі (39)  розрахована  Eff  для 18  алго-ритмів.  Ефективність  найгіршого  алгоритму 2,  перших  п'яти  алгоритмів (3, 4, 6, 8,

14) з найбільшими Eff, а також практично використаних алгоритмів (17 і 18) наведе-на у табл. 10.

Tаблиця  10

Ефективність алгоритмів перестановок ТВЗ

j  max

j , %  j , %  ,min

jB MВт·добу/кг max,*

j   *

j   *

j   min,*

jB   jEff

2 8,84  5,86  47,6  0,979  0,999 0,985 0,871 -0,144

3 7,51  5,87  54, 7  0,993 0,999 0,995  1  0,937

4 6,87 5,8  54,1  1 1 1 0,989 0,901

6 6,85 5,79  53,1  1 1 1 0,970 0,741

8 7,02  5,77  54,3  0,998 1 0,999 0,993  0,934

14  8,25  5,86  54,1  0,985    0,999  0,989  0,989    0,837

17 8,89  5,9  48,8  0,978  0,999 0,985 0,893 0,042

18 8,62  5,93  48,8  0,981  0,998 0,987 0,893 0,052

Фізичний сенс результату: алгоритми 3 і 8 характеризуються високими показни-ками одночасно за довговічністю оболонки (що визначається через  max

j , j ) і

глибиною вигоряння ( min

jB ), тому Eff3 та Eff8 − найбільші; алгоритми 17 і 18 порівня-но  з  алгоритмами 3  і 8  характеризуються  як  більшою  (1460  діб),  так  і  меншою

B (1460  діб),  в  результаті  Eff17    і  Eff18  близькі  до 0;  алгоритм 2  характеризується

(1460  діб),  близькою  до  відповідної  величини  для  алгоритмів 17  і 18,  але

B (1460 діб) значно нижче від відповідних величин для алгоритмів 17 і 18, в резуль-26

таті Eff2 < 0. Мету управління перестановками ТВЗ досягнуто при алгоритмі 3. Пред-ставивши  jL

в (39) як

,)-1()-1(2 2min,*2*

jjj BL  *

j =  ])-1()-1[(5,01 2*2max,*

jj  ,  (40)

може бути побудована поверхня ефективності перестановок ТВЗ у координатах ( *

j ,

min,*

jB ,  Effj).  Окрім  зниження  max

j   та  j ,  а  також  підвищення  ,min

jB   фізичний

сенс  підвищення  ефективності  алгоритму  полягає  в  зменшенні  інтервалів  зміни

 (1460 діб)  і  B (1460 діб) у алгоритмі (табл. 11).

Таблиця 11

Середні значення та інтервали зміни   та  B

j  jEff   ,)(  %  , %  <B>, MВт·діб/кг ,B MВт·діб/кг

3  0,937  5,865  2,887  59,43  9,21

6  0,741  5,787  2,72  59,43  12,5

17  0,042  5,898  5,303  59,43  19,43

18  0,052  5,932  4,757  59,43  19,03

Для  методу  управління  балансом  стаціонарного  і  змінного  навантаження  РУ

критерій ефективності управління записується аналогічно (39).

Імовірнісна модель (ІМ) параметрів експлуатації твела заснована на законі нор-мального розподілу і методі вибірок Монте-Карло (МК), що забезпечує урахування

невизначеності в знанні основних ДФ [25]. Допущення ІМ: 1) розраховане на основі

моделі зміни властивостей твела значення j-го ДФ  dj   є середнім відповідної випад-кової величини dj

rand

dj  ≡ <dj

rand

> ;                                                    (41)

2) параметри, що контролюються, сi  розраховуються при [<drand

> – Δd] і [<drand

>+Δd],

Δd – інтервал зміни dj

rand

(nd =1); 3) використовуючи правило трьох сигм нормально-го  розподілу,  визначаються  середні  величини <сi>  і  стандартні  відхилення  σ(сi); 4)

отримуючи  на  основі <сi>  і  σ(сi)   вибірки  МК,  розраховуються  вибірки  Eff{сi},  ви-значаються середні <Eff{сi}> і стандартні відхилення σ(Eff{сi}) для сукупностей ДФ;

5) у координатах {σ(Eff{сi}); <Eff{сi}>} будується крива ефективності для сукупнос-тей ДФ і здійснюється вибір найкращих з них. Оцінка інтервалів невизначеності Δd

виконувалася  для  найбільш  значимих  ДФ  max,lq   і  вх T .  Точність  розрахунку  max,lq за

ПЗ ІР становить 5 % (Филимонов, 1998). З урахуванням точності вимірювання та ре-гулювання можливе відхилення від номінального значення для N і  вх T  становить 4 і

< 1 %, відповідно (Соколов, 2007). Оскільки невизначеність в знанні  max,lq  у 5 разів

перевищує відповідну величину для  вх T , параметр   ,iA  для  max,lq  більш ніж в 3 ра-зи  перевищує  відповідну  величину  для  вх T ,  в  ВМ  враховувалася  невизначеність  в

знанні тільки  max,lq , а неврахування  вх T  компенсувалось консервативністю завдання 27

інтервалу  невизначеності  max,lq .  Розрахункова  величина max,, jlq є  середнім  деякої  ви-падкової величини  rand

max,, jlq , тобто

.rand

max,,max,, jljl qq 

(42)

При  %10і%10- rand

max,,

rand

max,, cnlcnl qq

розраховані  ω(τ)  і  B  для  перестановок  ал-горитмів 3, 4, 6, 8 і 14, які мають найбільші значення Eff, де cn  — номер ячейки АКЗ

для  відповідного  року  кампанії.  Використання  детерміністского  критерію (39)  доз-волило зменшити  algN  з 18  дo 5. У робастному випадку кожна перестановка k алго-ритму j описується випадковими величинами  rand

,kj  і  rand

,kjB ;  max

j max{ rand

,kj };

j = <{ rand

,kj }>; min

jB =min{ rand

,kjB }, де ;,...,1 algNj  .7,...,1=k  При  algN = 5  35 пере-становок  ТВЗ  описуються  7072  algN   випадковими  величинами.  Для  7,...,1=k   і

j=3, 4, 6, 8, 14,  використовуючи  правило  трьох  сигм,  обчислювалися  середні

 rand

,kj ,   rand

,kjB   і  стандартні  відхилення  )( rand

,kj , )( rand

,kjB   випадкових  величин

rand

,kj  і  rand

,kjB . Алгоритм 3 (9-19-21-8 + 5-41-68-43 + 55-22-10 + 13-11-20-6 + 3-30-54-1+ 4-32-18-42 + 2-31-12-29)  описувався  випадковими  величинами kpj ,, ,  де  p=1  по-значає  rand

,kj   і  p = 2 позначає rand

,kjB :

;...; rand

29-12-31-27,1,3

rand

8-21-19-91,1,3  ;rand

8-21-19-91,2,3 B .... rand

29-12-31-27,2,3 B

Для  перестановки 9-19-21-8  алгоритму 3  випадкові  величини 1,1,3   і  1,2,3   опису-ються  через {  rand

1,3 ,  )( rand

1,3 }  і {  rand

1,3B ,  )( rand

1,3B },  відповідно.  При  великій

кількості випадкових змінних найбільш привабливим з точки зору ефективності ро-зрахунків  є  метод  вибірок  МК [28].  Ряд  нормально  розподілених  випадкових  вели-чин  kpj ,,   виходив  шляхом  підстановки  середніх  і  стандартних  відхилень  випадко-вих  величин  rand

,kj   і  rand

,kjB   у  функцію MATLAB «normrnd» (MATLAB, 2010).  Кри-терій (39) записаний у вигляді

)},,(max{ 1,2,2,1,1,1, jjjj fEff  ,                                    (43)

де  .},...,min{;},...,{;},...,{max 7,2,1,2,1,2,7,1,1,1,2,1,7,1,1,1,1,1, jjjjjjjjj 

Параметри  optoptopt

,, B і  lim

L робастної  КМ  не  дорівнюють  відповідним

константам детерміністської КМ [27]. Якщо  algN  збільшується, то ωopt

зменшується.

Якщо число ячейок АКЗ, що використовуються для управління перестановками ТВЗ,

збільшується,  то  ωopt

збільшується.  На  основі 100  вибірок  методу  МК,  прийнявши

ωlim

= 13 %, співвідношення між   jEff  і  )( jEff  для 5 найбільш ефективних алго-ритмів перестановок ТВЗ (A0 = 30 MДж/м3

), а також для 8 випадково вибраних алго-ритмів у найпростішому випадку робастного управління, коли для ТВЗ кожного ро-ку враховуються тільки 2 ячейки АКЗ (A0 = 40 MДж/м3

), показано на рис. 18.  28

Рис. 18. Зв'язок між  jEff і )( jEff :

(число) алгоритм перестановок; (  )

алгоритм найпростішого управління

Рис. 19. Метод управління

властивостями твелів

Результати  робастного  аналізу  Eff  у  цілому  відповідають  результатам  де-терміністського  аналізу (табл. 10  і  рис. 18).  Найбільшу  ефективність  у  детермініст-ському випадку має алгоритм 3, тоді як в робастному − алгоритм 8. Це пояснюється

тим, що  %5,7max

3  , тоді як  %.7max

8   Оскільки  max,, jlq значно впливає на А(τ) за

нелінійним законом, при урахуванні робастних умов   38 EffEff .

)()( 83 EffEff    і  немає  невизначеності  у  виборі  між  цими  двома  варіантами.

Алгоритм 8  домінує  над  усіма  іншими,  маючи  одночасно  більш  високе  значення

 jEff  і більше низьке  )( jEff , мета управління перестановками ТВЗ у робастно-му випадку досягнута при алгоритмі 8.

На основі методів управління конструкційними параметрами твела М (1) розта-шуванням регулюючої групи в АКЗ М (2), балансом стаціонарного і змінного наван-таження РУ М (3), температурним режимом теплоносія М (4) і перестановками ТВЗ

в АКЗ М (5) синтезований метод керування властивостями твелів, що відрізняється

урахуванням  пошкодженості  оболонок  за  нормальних  умов  їх  експлуатації,  балан-сом безпеки та економічності експлуатації твелів, що дозволило запропонувати ме-тод керування властивостями твелів шляхом ітераційного завдання головних ДФ на

стадіях проектування й експлуатації РУ (рис. 19). Фізичний сенс методу управління

властивостями твелів полягає в зниженні розмірності векторів  параметрів, що конт-ролюються,  і  ДФ  за  рахунок  послідовного  алгоритму  керування  властивостями

твелів  за  методами  М (1)...М (5),  що  дозволяє  врахувати  вплив  головних  ДФ

( max,lq , вхT ,  конструкційні  параметри)  на  параметри,  що  контролюються,  які  опису-ють безпеку ( ) та економічність (B) експлуатації твелів, максимально знизити роз-мірність простору випадкових величин, що описують властивості твелів.

Розроблено  імовірнісну  модель  параметрів  експлуатації  твела  на  основі  враху-вання  невизначеності  параметрів,  які  визначають  пошкодженість  оболонки  твела,

що дозволило врахувати робастні умови її експлуатації при мінімальній розмірності

вектора випадкових величин. Одержав подальший розвиток метод управління пере-становками ТВЗ в АКЗ на основі врахування ймовірності розгерметизації оболонок 29

твелів за умов запроектної аварії та глибини вигоряння ядерного палива, який відрі-зняється  урахуванням  пошкодженості  оболонок  твелів  за  нормальних  умов  їх  екс-плуатації, що дозволило знайти алгоритми перестановок ТВЗ ВВЕР-1000, що харак-теризуються  мінімумом  середньої  пошкодженості  оболонок  та  інтервалів  невизна-ченості її значень при максимальній рівномірності вигоряння ядерного палива серед

ТВЗ  алгоритму  перестановок.  Розроблено  метод  керування  властивостями  твелів

при проектуванні та експлуатації РУ на основі ітераційного завдання параметрів, що

визначають  пошкодженість  оболонок  твелів  і  глибину  вигоряння  ядерного  палива,

що дозволило забезпечити мінімум середньої пошкодженості оболонок та інтервалів

невизначеності її значень при максимальних рівномірності і глибині вигоряння яде-рного палива, стабільності аксіального офсету.

У  результаті  виконання  завдань  дисертації  усунуто  науково-технічне  протиріч-чя,  розроблені  теоретичні  та  технологічні  основи  експлуатації  твелів  легководного

реактора з урахуванням накопиченої за нормальних умов пошкодженості оболонок.

Це  дозволить  знизити  консерватизм  оцінки  умов  руйнування  оболонки  твела;  роз-ширити  межі  та  підвищити  економічність  експлуатації  РУ;  розробити  регламент  і

автоматизований  програмно-технічний  комплекс  управління  властивостями  твелів

на стадіях проектування й експлуатації РУ з урахуванням пошкодженості оболонок,

балансу безпеки та економічності експлуатації.

У  додатку  наведено  документи  про  впровадження  результатів  дисертаційної

роботи у ДП НАЕК «Енергоатом», у навчальному процесі та науково-дослідних ро-ботах ОНПУ.

ВИСНОВКИ

Дисертація  містить  нові  результати  в  області  обґрунтування  безпечної  експлуа-тації твелів легководного реактора, які вирішили проблему теоретичних і технологі-чних основ експлуатації твелів легководного реактора з урахуванням накопиченої за

нормальних умов пошкодженості їх оболонок. Для підвищення безпеки експлуатації

твелів  шляхом  управління  їх  властивостями,  при  дотриманні  вимог  економічної

ефективності,  запропоновано  метод  керування  властивостями  твелів,  що  враховує

повзучість  як  основний  процес  накопичення  пошкодженості  оболонок  твелів,  всі

фактори  експлуатації  твелів  і  невизначеність  параметрів,  що  детермінують  умови

руйнування оболонок. Отримані результати дозволяють зробити висновки:

1. Одержала  подальший  розвиток  математична  модель  зміни  деформації  та  по-шкодженості  оболонки  твела,  глибини  вигоряння  ядерного  палива  на  основі  розв'я-зання  системи  рівнянь  теплопередачі  й  механічної  взаємодії  між  оболонкою  твела  і

паливною таблеткою методом кінцевих елементів. Використання енергетичного варі-анта теорії повзучості для розрахунку пошкодженості оболонки твела за нормальних

умов  її  експлуатації  дозволило  забезпечити  незалежність  лімітуючого  компонента

критерію руйнування оболонки від умов експлуатації твела і обґрунтувати зниження

коефіцієнта  запасу  за  групою  міцнісних  критеріїв  приймання  твела  у 5  разів.  Моде-лювання впливу зміни конструкційних параметрів твела, потужності РУ, температу-рного  режиму  теплоносія,  розміщення  і  вертикального  переміщення  ОР  СКЗ,  пере-30

становок  ТВЗ  на  пошкодженість  оболонки  твела  дозволило  розробити  метод  розра-хунку пошкодженості оболонки, що враховує повзучість як основний процес накопи-чення пошкодженості за нормальних умов експлуатації РУ, фактори, що визначають

пошкодженість  оболонки,  а  також  обмеження  за  рештою  критеріїв  приймання  твела

(на прикладі критеріїв міцнісної групи).

2. Визначено  кількісну  міру  значущості  факторів,  що  детермінують  пошкодже-ність оболонок твелів РУ з ВВЕР-1000 і знайдено чутливість величини питомої енер-гії  розсіювання  до  відхилення  детермінуючих  факторів.  Отримано,  що  максимальна

лінійна потужність у твелі та температурний режим теплоносія є найбільш значущи-ми детермінуючими факторами, що дозволило мінімізувати кількість детермінуючих

факторів, що варіюються при моделюванні зміни властивостей твела. Значущими фа-кторами, що детермінують пошкодженість оболонки, є: максимальна лінійна потуж-ність у твелі, температура теплоносія на вході РУ, зовнішній діаметр оболонки твела,

діаметр  паливної  таблетки,  товщина  оболонки,  крок  решітки  твелів,  швидкість  теп-лоносія  на  вході  РУ,  діаметр  центрального  отвору  таблетки,  коефіцієнт  теоретичної

щільності ядерного палива, початковий тиск гелію під оболонкою, тиск теплоносія на

вході РУ.

3. Визначено, що аксіальні сегменти твелів, розташовані між координатами z = 1,8

і 2,7 м, рахуючи від нижнього краю самої нижньої паливної таблетки твела, характе-ризуються найбільшою ушкодженістю оболонок і обмежують їх довговічність, врахо-вуючи розміщення ОР в АКЗ ВВЕР-1000 і перестановки ТВЗ в АКЗ в ході чотириріч-ної кампанії. Це дозволило мінімізувати кількість  детермінуючих факторів, що варі-юються,  і  параметрів,  що  контролюються,  при  моделюванні  зміни  властивостей  тве-ла.

4. Одержала подальший розвиток модель ефективності управління властивостями

твелів,  яка  бере  до  уваги  показники  безпеки  та  економічності  експлуатації  твелів,

шляхом  одночасного  урахування  як  параметрів,  що  контролюються,  пошкодженості

оболонок  твелів  за  нормальних  умовах  експлуатації  та  глибини  вигоряння  палива,

або  пошкодженості  оболонок  і  маси  ядерного  палива  в  твелi,  або  пошкодженості

оболонок  і  стабільності  аксіального  офсету.  Максимум  ефективності  Eff  управління

властивостями  твелів  визначається  за  критерієм  ефективності,  фізичний  сенс  якого

полягає в тому, що найкраща сукупність детермінуючих факторів визначається шля-хом  підсумовування  переваг,  що  даються  кожним  з  параметрів,  що  контролюються.

Якщо  параметр,  що  контролюється,  виходить  за  межі  допустимого  діапазону,  то  він

вносить  негативний  внесок  у  Eff.  Модель  ефективності  управління  властивостями

твелів  дозволила  запропонувати  методи  управління  конструкційними  параметрами

твела, температурним режимом теплоносія, перестановками ТВЗ в АКЗ.

5. Розроблено  метод  управління  конструкційними  параметрами  твела  на  основі

врахування  пошкодженості  його  оболонки,  балансу  між  безпекою  та  економічністю

експлуатації  твела,  що  дозволило  запропонувати  метод  аксіального  профілювання

діаметра  центрального  отвору  паливної  таблетки,  що  характеризується  низькою

пошкодженістю оболонок при високому завантаженні ядерного палива в АКЗ. Пара-метрами,  що  контролюються,  є  пошкодженість  оболонок  і  маса  ядерного  палива  у

твелі,  детермінуючим  фактором,  що  варіюється,  є  діаметр  центрального  отвору  па-31

ливної  таблетки.  Для  комбінованого  циклу  навантаження  ВВЕР-1000  показано,  що,

варіюючи  діаметр  центрального  отвору  таблетки  в  максимально  навантажених

аксіальних сегментах твела, при фіксованих значеннях діаметра центрального отвору

таблетки в інших аксіальних сегментах, можливо досягти максимуму Eff.

6. На основі врахування пошкодженості оболонок твелів і аксіальної стабільності

нейтронного  поля  в  АКЗ  розроблений  метод  управління  температурним  режимом

теплоносія,  що  дозволило  запропонувати  програму  зміни  потужності  ВВЕР-1000  з

постійною  вхідною  температурою  теплоносія,  що  характеризується  мінімальним

пошкодженням  оболонок  при  максимальній  стабільності  аксіального  офсету.  Пара-метрами,  що  контролюються,  є  пошкодженість  оболонок  і  максимальна  розбіжність

графіків миттєвого і рівноважного аксіального офсету, детермінуючим фактором, що

варіюється, є програма зміни вхідної температури теплоносія. Для режиму добового

маневрування  потужністю  ВВЕР-1000  показано,  що,  розрахувавши  усереднену  по

всіх  ТВЗ  пошкодженість  оболонок  твелів  і  максимальну  розбіжність  графіків  мит-тєвого  і  рівноважного  аксіального  офсету,  розглядаючи  при  зменшенні  потужності

РУ  від 100  до 80 %  програми  з  постійною  вхідною  температурою  теплоносія,  з

постійною  середньою  температурою  теплоносія  та  із  збільшенням  вхідної  темпера-тури теплоносія на 1 °С, максимум критерію ефективності Eff і мета управління тем-пературним режимом теплоносія досягається при постійній вхідній температурі теп-лоносія.

7. На  основі  врахування  невизначеності  детермінуючих  факторів  розроблено

імовірнісну модель параметрів експлуатації твела,  що дозволило врахувати робастні

умови  його  експлуатації  при  мінімальній  розмірності  вектора  випадкових  величин.

Оскільки невизначеність у знанні максимальної лінійної потужності у твелі у 5 разів

перевищує невизначеність в знанні температури теплоносія на вході РУ, а чутливість

величини  питомої  енергії  розсіювання  до  відхилення  максимальної  лінійної  потуж-ності  у  твелі  більш  ніж  у 3  рази  перевищує  чутливість  до  відхилення  температури

теплоносія на вході РУ, обґрунтовано можливість скорочення розрахункових витрат

шляхом урахування невизначеності в знанні тільки максимальної лінійної потужності

у твелі.

8. Одержав  подальший  розвиток  метод  управління  перестановками  ТВЗ  в  АКЗ

реактора, який враховує ймовірність розгерметизації оболонок твелів за умов запрое-ктної  аварії  та  глибину  вигоряння  ядерного  палива,  за  рахунок  урахування  пошкод-женості  оболонок  твелів  за  нормальних  умов  їх  експлуатації.  Це  дозволило  знайти

алгоритми  перестановок  ТВЗ  в  АКЗ  ВВЕР-1000,  що  характеризуються  мінімумом

максимальної,  середньої  пошкодженості  оболонок  при  максимумі  рівномірності  ви-горяння  ядерного  палива  серед  ТВЗ  алгоритму  перестановок,  знизити  величину  ін-тервалів розкиду значень пошкодженості та глибини вигоряння серед ТВЗ алгоритму

перестановок. Розглядаючи ТВЗ, використовувані при якомусь алгоритмі їх переста-новок, параметрами, що контролюються, є максимальне і середнє значення пошкод-женості, мінімальне значення вигоряння, а  детермінуючим фактором, що варіюється,

є  алгоритм  перестановок  ТВЗ.  Мета  управління  перестановками  ТВЗ  досягнута  для

випадкового алгоритму перестановок ТВЗ, для якого максимальне значення пошкод-женості  оболонок  у 1,2  разу  менше  від  відповідної  величини,  усередненої  за  двома 32

практичними алгоритмами. Порівняно з практичними алгоритмами інтервал розкиду

значень пошкодженості та глибини вигоряння менше у 1,8 і 2,1 разу, відповідно. От-же,  метод  управління  перестановками  ТВЗ  дозволяє  значно  скоротити  ймовірність

перевищення  величиною  пошкодженості  оболонок  твелів  деякого  встановленого

ліміту,  підвищити  рівномірність  розподілу  глибини  вигоряння  палива  серед  ТВЗ  ал-горитму перестановок.

9.  На основі методу управління перестановками ТВЗ, враховуючи робастні умови

експлуатації  твелів  з  інтервалом  невизначеності  для  максимальної  лінійної  потуж-ності у твелі, рівним 10 %, використовуючи 100 вибірок методу Монте-Карло, отри-мано,  що  результати  робастного  аналізу  Eff  у  цілому  відповідають  результатам  де-терміністського  аналізу,  однак  більш  консервативні.  Внаслідок  сильної,  нелінійної

залежності  пошкодженості  оболонки  від  максимальної  лінійної  потужності  у  твелі,

результати робастного аналізу Eff можуть не збігатися з результатами детерміністсь-кого аналізу. Досягнення мети управління перестановками ТВЗ при урахуванні роба-стних  умов  експлуатації  твелів  визначається  за  досягненням  одночасно  найвищого

значення для середньої величини Eff  і найнижчого значення для стандартного відхи-лення Eff , або на основі компромісу між цими величинами.

10.  Розроблено  метод  керування  властивостями  твелів  при  проектуванні  та

експлуатації  РУ  на  основі  ітераційного  завдання  детермінуючих  факторів,  що  доз-волило  забезпечити  мінімум  максимальної  та  середньої  пошкодженості  оболонок,

максимум завантаження ядерного палива та глибини його вигоряння у ТВЗ, забезпе-чити  максимум  стабільності  аксіального  офсету,  знизити  приблизно  у 2  рази  вели-чину  інтервалів  розкиду  значень  пошкодженості  оболонок  і  глибини  вигоряння  па-лива,  що  дає  можливість  зменшити  ймовірність  розгерметизації  оболонок  і  підви-щити  рівномірність  вигоряння  палива  для  алгоритму  перестановок  ТВЗ.  Послідов-ний  алгоритм  керування  властивостями  твелів  дозволяє  знизити  розмірність  век-торів  параметрів,  що  контролюються,  і  детермінуючих  факторів,  що  варіюються,  а

також простору випадкових величин, що описують властивості твелів.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати

1. Maксимов, M.В. Метод анализа времени эксплуатации оболочки твэла при ра-боте  ядерного  реактора  в  режиме  переменных  нагрузок / M.В. Maксимов,  С.Н.  Пе-лых, В.Е. Баскаков // Тр. Одес. политехн. ун-та. – 2008. –  Вып. 1 (29). –  С. 94–98.

2. Метод  оценки  эффективности  алгоритма  маневра  мощностью  энергоблока  с

реактором типа  ВВЭР / M.В. Maксимов,  С.Н. Пелых,  О.В. Маслов, В.Е.  Баскаков //

Изв. вузов. Ядерная энергетика. –  2008. – Вып.  4. –  С. 128–139.

3. Maксимов, M.В. Метод оценки времени эксплуатации оболочки твэла в режи-ме  переменных  нагрузок / M.В. Maксимов,  С.Н.  Пелых //  Ядерная  и  радиационная

безопасность. – 2008. – Вып. 3. – С. 3–6.

4. Влияние  неопределенности  исходных  данных  на  оценку  долговечности  обо-лочки  твэла  при  переменном  режиме  эксплуатации / M.В. Maксимов,  С.Н.  Пелых,

О.В. Маслов, В.Е. Баскаков // Ядерная и радиационная безопасность. – 2009. –  Вып. 33

2. –  С. 13–18.

5. Maксимов, M.В. Cравнение  долговечности  оболочек  твэлов  реактора  ВВЭР-1000, работающего в переменном режиме / M.В. Maксимов, С.Н. Пелых, В.Е. Баска-ков // Тр. Одес. политехн. ун-та. – 2009. –  Вып. 1 (31). – С. 49–53.

6. Методика сравнения долговечности оболочек твэлов, работающих в перемен-ном  режиме /  М.В.  Максимов,  С.Н.  Пелых,  О.В.  Маслов,  В.Е.  Баскаков //  Вопросы

атомной науки и техники. Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное

материаловедение. – 2009. – Вып. 4/2. –  С. 192–197.

7. Model of cladding failure estimation for a cycling nuclear unit / M.V. Maksimov,

S.N. Pelykh, O.V. Maslov, V.E. Baskakov // Nuclear Engineering and Design. – 2009. –

Vol. 239, № 12. – P. 3021–3026.

8. Пелых,  С.Н.  Комплексный  критерий  эффективности  алгоритма  маневрирова-ния мощностью РУ с ВВЭР-1000 в переменном режиме / С.Н. Пелых, В.Е. Баскаков,

Т.В. Цисельская // Тр. Одес. политехн. ун-та.– 2009. – Вып. 2.– С. 53–58.

9. Сузуки, М. Моделирование поведения твэла легководного реактора в различ-ных режимах нагружения / Мотоэ Сузуки; автор. пер. с англ. С.Н. Пелых. – Одесса:

Астропринт,  2010. – 248 с.

10. Пелих,  С.М.  Порівняння  ефективності  алгоритмiв  маневру  потужністю

ВВЕР-1000 // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2010. – № 5 (73). – С. 10–15.

11. Пелих,  С.М.  Метод  оцiнки  мiцностi  оболонки   твела   ВВЕР-1000  на  основi

енергетичного  варiанту  теорiї  повзучостi //  Зб.  наук.  праць  Севастопольского  нац.

ун-ту ядерноï енергіï та промисловостi.– 2010. – Вип. 3 (35). – С. 40–46.

12. Моделирование  поведения  твэла  легководного  реактора  в  различных  режи-мах нагружения / M.В. Maксимов, С.Н. Пелых, Р.Л. Гонтарь, Т.В. Цисельская // Сб.

науч. тр. Севастопольского нац. ун-та ядерной энергии и промышленности. – 2010. –

Вып. 4 (36). – С. 50–58.

13. Пелих, С.М. Математична модель змiни властивостей оболонки твела ВВЕР–

1000  в  змiнному  режимi  навантаження //  Ядерна  фізика  та  енергетика. – 2010. –  Т.

11,  № 3 – С. 275–279.

14. Метод оценки эксплуатационного ресурса оболочки твэла ВВЭР-1000 в раз-личных режимах нагружения / M.В. Maксимов, С.Н. Пелых, О.В. Маслов, В.Е. Бас-каков // Атомная энергия. – 2010. – Т. 108,  Вып. 5. – С. 294–299.

15. Cпособ стабилизации аксиального распределения нейтронного поля при ма-неврировании  мощностью  ВВЭР-1000 / M.В. Maксимов,  С.Н.  Пелых,  Т.А.  Цисель-ская,  В.Е.  Баскаков //  Ядерная  и  радиационная  безопасность. – 2011. –   № 1 (49). –

С. 27–32.

16. Способы  управления  ресурсом  оболочек  твэлов/  М.В.  Максимов,  С.Н.

Пелых, А.А. Назаренко, Т.А. Цисельская // Сб. науч. тр. Севастопольского нац. ун-та

ядерной энергии и промышленности. – 2011. – Вып. 2 (38). – С. 52–62.

17. Управление свойствами ядерного топлива в переменном режиме нагружения

легководного  реактора /  М.В.  Максимов,  С.Н.  Пелых,  Р.Л.  Гонтарь //  Сб.  науч.  тр.

Севастопольского  нац.  ун-та  ядерной  энергии  и  промышленности. – 2011. –  Вып. 4

(40). – С. 34–40. 34

18. Пелых,  С.Н.  Анализ  устойчивости  активной  зоны  ядерного  реактора  ВВЭР-1000 при различных программах регулирования реакторной установки / С.Н. Пелых,

А.А. Назаренко, Т.А. Цисельская // Тр. Одес. политехн. ун-та. – 2011. – Вып. 2 (36).

– С. 109–114.

19. Pelykh, S.N. Cladding   rupture life control  methods  for  a  power-cycling

WWER-1000  nuclear  unit / S.N. Pelykh, M.V. Maksimov // Nuclear Engineering and

Design. – 2011. –Vol. 241, № 8. – P. 2956–2963.

20. Оценка  аксиального распределения параметра повреждения  оболочки твэла

ВВЭР-1000  при  суточном  маневрировании / M.В. Maксимов,  С.Н.  Пелых,  О.В.

Маслов,  В.Е.  Баскаков //  Изв.  вузов.  Ядерная  энергетика. – 2011. –  № 2. –  С. 162–

170.

21. Pelykh, S.N. Estimation of local linear heat rate jump values in the variable load-ing mode / S. N. Pelykh,  R. L. Gontar, T.V. Tsiselskaya// Nuclear Physics and Atomic

Energy. – 2011. – Vol. 12, № 3. – P. 242–245.

22. Пат. 100070  України,  МПКG 21 C 7/00.  Спосіб  управління  ядерною  енерге-тичною  установкою  з  реактором  водяного  типу  при  зміні  потужності  реактора  або

зовнішнього навантаження / Максимов М.В., Пелих С.М., Баскаков В.Е, Цисельська

Т.О.;  заявник  та  патентовласник  Максимов  М.В.,  Пелих  С.М.,  Баскаков  В.Є,  Ци-сельська Т.О. – № а201102326; заявл. 28.02.2011; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21/2012.

23. Maксимов, M.В. Oсновы управления ресурсом оболочки твэла в переменном

режиме  навантаження   ВВЭР-1000 / M.В. Maксимов,  С.Н.  Пелых,  Р.Л.  Гонтарь //

Атомная энергия.– 2012. – Т. 112,  Вып. 4. – С. 199–206.

24. Pelykh, S.N. Theory of fuel life control methods at Nuclear Power Plants (NPP)

with Water-Water Energetic Reactor (WWER) / S.N. Pelykh, M.V. Maksimov // Nuclear

Reactors / A.Z.Mesquita. – Rijeka, 2012. – Chapter 10. – P. 197–230.

25. Pelykh, S.N.  A model of fuel rearrangement optimization for a VVER-1000 cy-cling unit considering reactor power growth up to 110 %/ S. N. Pelykh // Odes’kyi

Natsional’nyi Politechnichnyi  Universytet. Pratsi. – 2012. – Вып. 1(38).–С. 112–117.

26. Пат. 2470391 Российской Федерации, МПК G 21 C 7/00. Способ управления

ядерной  энергетической  установкой  с  реактором  водяного  типа  при  изменении

мощности  реактора  или  внешней  нагрузки /  Максимов  М.В.,  Пелых  С.Н.,  Баскаков

В.Е,  Цисельская  Т.А.;  заявитель  и  патентообладатель  Максимов  М.В.,  Пелых  С.Н.,

Баскаков В.Е, Цисельская Т.А. – № 2011121323/07; заявл. 25.05.11; опубл. 20.12.12,

Бюл. № 35.

27. Пелых,  С.Н.   Метод  управления  свойствами  твэлов  в  нормальных  условиях

эксплуатации легководного реактора  / С.Н. Пелых, M.В. Maксимов, А.А. Назаренко

// Тр. Одес. политехн. ун-та. – 2012. – Вып. 2 (39). – С. 113–123.

28. Pelykh, S.N. A method for VVER-1000 fuel rearrangement optimization taking in-to account both fuel cladding durability and burnup/ S.N. Pelykh, M.V. Maksimov, G.T.

Parks // Nuclear Engineering and Design. – 2013. –Vol. 257, № 4. – P. 53–60.

Опубліковані праці апробаційного характеру

29.  Pelykh, S.N. Model of cladding failure estimation under  multiple cyclic reactor

power changes / S.N. Pelykh, M.V. Maksimov, V.E. Baskakov // Proc. of the 2-nd int. 35

conf. «Current problems of nuclear physics and atomic energy». – K.: Institute for Nuclear

Research, 2008. –  P. 638–641.

30.  Метод  оценки  разрушения  оболочки  ядерного  реактора,  работающего  в  пе-ременной части графика нагрузки / М.В. Максимов, С.Н. Пелых, О.В. Маслов, В.Е.

Баскаков // Cб. тезисов 6-й межд. науч.-техн. конф. «Обеспечение безопасности АЭС

с ВВЭР». – Подольск: ОКБ «Гидропресс», 2009. –  С. 133.

31.  Pelykh, S.N. Estimation of local linear heat rate jump values in the variable load-ing mode / S. N. Pelykh,  R. L. Gontar, T.V. Tsiselskaya // Proc. of the 3-rd int. conf.

«Current problems of nuclear physics and atomic energy». – K.: Institute for Nuclear Re-search, 2010. –  P. 505–508.

32.  Принципы  управления  долговечностью  оболочек  твэлов  в  переменном  ре-жиме ВВЭР-1000 / С.Н. Пелых, M.В. Maксимов, Р.Л. Гонтарь, Т.А. Цисельская // Cб.

тезисов 7-й  межд.  науч.-техн.  конф. «Обеспечение  безопасности  АЭС  с  ВВЭР». –

Подольск: ОКБ «Гидропресс», 2011. – С. 59.

33.  Методы управления ресурсом оболочек твэлов легководных реакторов / C.Н.

Пелых,  О.Б.  Максимова,  Р.Л.  Гонтарь,  Т.А.  Цисельская //  Cб.  мат.  Всерос.  науч.-практ. конф., посвященной 50-летию каф. «Атомная энергетика» Урал. фед. ун-та 6-8 окт. 2011 г. «Энергетика XXI века. Техника, экономика и подготовка кадров. Ч. 1».

– Екатеринбург: Урал. фед. ун-т им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2011.

– С. 54–57.

34.  Pelykh, S.N. VVER-1000 fuel rearrangement optimization taking into account

both fuel cladding durability and burnup / S.N. Pelykh,  M.V. Maksimov // Proc. of the 4-th int. conf. «Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy». Book of Ab-stracts. – K.: Institute for Nuclear Research, 3–7 September 2012. – P. 122–123.

35.  Pelykh, S.N. Theory of VVER-1000 fuel  rearrangement optimization taking into

account both fuel cladding durability and burnup / S.N. Pelykh,  M.V. Maksimov // Proc.

of the XX-th Int. Conf. on Physics of Radiation Phenomena and Radiation Material Sci-ence. – Alushta: Kharkov Institute of  Physics and Technology, 10–15 September 2012. –

P. 189–190.

36.  Пелых, С. Н. Теоретические и технологические основы безопасной эксплуа-тации твэлов легководного реактора / С. Н. Пелых,  М. В. Максимов // Тезисы док-ладов XX ежегодной науч. конф. Ин-та ядерных исследований НАН Украины 28 ян-варя–01 февраля 2013 г. – K.: Ин-т ядерных исследований НАН Украины, 2013. –  C.

94–95.

АНОТАЦІЯ

Пелих  С.  М.  Теоретичнi  та  технологічні  основи  безпечної  експлуатації

твелів легководного реактора. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальні-стю 05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки. - Одеський національний політех-нічний університет, Одеса, 2013.

Дисертація присвячена розробці теоретичних і технологічних основ експлуатації

твелів легководного реактора з урахуванням накопиченої  нормальних умов пошко-36

дженості їх оболонок. Отримала розвиток математична модель зміни пошкодженос-ті  оболонки  твела,  глибини  вигоряння  ядерного  палива,  що  відрізняється  викорис-танням  енергетичного  варіанта  теорії  повзучості  для  розрахунку  пошкодженості

оболонки  за  нормальних  умовах  її  експлуатації,  моделюванням  впливу  зміни  поту-жності  РУ,  розміщення  і  вертикального  переміщення  ОР,  перестановок  ТВЗ  на  по-шкодженість оболонки. Розроблено метод розрахунку пошкодженості оболонки, що

враховує повзучість як основний процес її руйнування. Отримано, що максимальна

лінійна  потужність  у  твелі  та  температурний  режим  теплоносія  детермінують  пош-кодженість оболонки. Локалізований сегмент, що обмежує її довговічність. Отрима-ла розвиток модель ефективності управління властивостями твелів, що відрізняється

урахуванням пошкодженості оболонок за нормальних умов їх експлуатації.

Розроблено  метод  управління  конструкційними  параметрами  твела,  запропоно-вано метод аксіального профілювання діаметра центрального отвору таблетки. Роз-роблено метод управління температурним режимом теплоносія, запропоновано про-граму зміни потужності ВВЕР-1000 з постійною вхідною температурою теплоносія,

що  характеризується  мінімальним  пошкодженням  оболонок  при  максимальній

стабільності аксіального офсету.

Розроблено імовірнісну модель параметрів експлуатації твела, враховані робаст-ні умови експлуатації оболонки. Отримав розвиток метод управління перестановка-ми  ТВЗ  в  АКЗ,  що  відрізняється  урахуванням  пошкодженості  оболонок  твелів  за

нормальних  умов  їх  експлуатації.  Знайдено  алгоритми  перестановок  ТВЗ  ВВЕР-1000, що характеризуються мінімумом пошкодженості та інтервалів невизначеності

її значень при максимальній рівномірності вигоряння серед ТВЗ.

Розроблено метод керування властивостями твелів при проектуванні та експлуа-тації  РУ,  що  забезпечує  мінімум  пошкодженості,  максимум  завантаження  палива,

максимум стабільності АО, зменшує розкид значень пошкодженості та глибини ви-горяння, що знижує ймовірність розгерметизації оболонок і підвищує рівномірність

вигоряння.  Результати  роботи  знайшли  застосування  в  розрахунках  пошкодженості

оболонок  твелів,  при  розробці  автоматизованого  програмно-технічного  комплексу

управління властивостями твелів реактора типу ВВЕР.

Ключові слова: енергетичний варіант теорії повзучості, пошкодженість оболон-ки твела, ВВЕР, максимальна лінійна потужність, температурний режим теплоносія,

управління властивостями твелів, баланс безпеки та економічності.

АННОТАЦИЯ

Пелых С. Н. Теоретические и технологические основы безопасной эксплуа-тации твэлов легководного реактора.– Рукопись.

Диссертация  на  соискание  ученой  степени  доктора  технических  наук  по  специ-альности 05.14.14 –Тепловые и ядерные энергоустановки. – Одесский национальный

политехнический университет, Одесса, 2013.

Диссертация  посвящена  разработке  теоретических  и  технологических  основ

эксплуатации  твэлов  легководного  реактора  с  учетом  накопленной  в  нормальных

условиях  поврежденности  их  оболочек,  для  повышения  экономической  эффектив-37

ности  эксплуатации  твэлов  путем  управления  их  свойствами,  при  соблюдении  тре-бований безопасности.

Получила  дальнейшее  развитие  математическая  модель  изменения  деформации

и поврежденности оболочки твэла, глубины выгорания ядерного топлива на основе

решения системы уравнений теплопередачи и механического взаимодействия между

оболочкой твэла и топливной таблеткой методом конечных элементов, отличающая-ся использованием энергетического варианта теории ползучести для расчета повре-жденности  оболочки  при  нормальных  условиях  ее  эксплуатации,  моделированием

влияния  изменения  мощности  РУ,  размещения  и  вертикального  перемещения  ОР,

перестановок  ТВС  на  поврежденность  оболочки  твэла,  что  позволило  разработать

метод  расчета  поврежденности  оболочки,  учитывающий  ползучесть  как  основной

процесс ее разрушения при нормальных условиях эксплуатации.

Определена мера влияния параметров на поврежденность оболочки и получено,

что  максимальная  линейная  мощность  в  твэле  и  температурный  режим  теплоноси-теля определяют  поврежденность оболочки, локализован сегмент, ограничивающий

ее  долговечность,  что  позволило  минимизировать  количество  варьируемых  и  кон-тролируемых параметров при моделировании изменения свойств твэла.

Получила  дальнейшее  развитие  модель  эффективности   управления  свойствами

твэлов  на  основе  учета  показателей  экономичности  и  безопасности  эксплуатации

твэлов, отличающаяся учетом поврежденности оболочек в нормальных условиях их

эксплуатации,  что  позволило  одновременно  учесть  требования  к  экономичности  и

безопасности для этих  условий.

Разработан  метод  управления  конструкционными  параметрами  твэла  на  основе

учета  поврежденности  его  оболочки,  баланса  между  безопасностью  и  экономично-стью эксплуатации твэла, что позволило предложить метод аксиального профилиро-вания  диаметра  центрального  отверстия  топливной  таблетки,  характеризующийся

низкой поврежденностью оболочек при высокой загрузке ядерного топлива.

Разработан метод управления температурным режимом теплоносителя, на осно-ве учета поврежденности оболочки твэла, что позволило разработать программу из-менения мощности ВВЭР-1000 с постоянной входной температурой теплоносителя,

характеризующуюся  минимальной  поврежденностью  оболочек  при  максимальной

стабильности аксиального офсета.

Разработана  вероятностная  модель   параметров  эксплуатации  твэла  на  основе

учета неопределенности параметров, определяющих поврежденность оболочки твэ-ла, что позволило учесть робастные условия ее эксплуатации при минимальной раз-мерности вектора случайных величин.

Получил дальнейшее развитие метод управления перестановками ТВС в АКЗ на

основе учета вероятности разгерметизации оболочек твэлов в условиях запроектной

аварии  и  глубины  выгорания  ядерного  топлива,  отличающийся  учетом  поврежден-ности оболочек твэлов в нормальных условиях их эксплуатации, что позволило най-ти  алгоритмы  перестановок  ТВС  ВВЭР-1000,  характеризующиеся  минимумом  мак-симальной,  средней  поврежденности  оболочек  и  интервалов  неопределенности  ее

значений при максимальной равномерности выгорания ядерного топлива среди ТВС

алгоритма перестановок.           38

Разработан метод управления свойствами твэлов при проектировании и эксплуа-тации РУ на основе итерационного задания параметров, определяющих поврежден-ность оболочек твэлов, глубину выгорания топлива, стабильность АО, что позволи-ло обеспечить минимум максимальной, средней поврежденности, максимум загруз-ки  топлива,  уменьшить  вероятность  разгерметизации  оболочек  и  повысить  равно-мерность выгорания топлива за счет уменьшения интервалов разброса значений по-врежденности  и  глубины  выгорания,  обеспечить  максимум  стабильности  АО.  По-следовательный алгоритм управления свойствами твэлов позволяет снизить размер-ность векторов контролируемых параметров и варьируемых детерминирующих фак-торов, а также пространства случайных величин, описывающих свойства твэлов.

Основы  безопасной  эксплуатации  твэлов  легководного  реактора  позволяют:

учитывать  накопленную  в  нормальных  условиях  эксплуатации  РУ  поврежденность

оболочек твэлов; снизить в 5 раз консерватизм оценки условий разрушения оболоч-ки твэла по группе прочностных критериев; расширить границы и повысить эконо-мичность  эксплуатации  РУ;  разработать  регламент  и  автоматизированный  про-граммно-технический комплекс управления свойствами твэлов на  стадиях проекти-рования и эксплуатации РУ с учетом поврежденности оболочек, баланса безопасно-сти и экономичности эксплуатации.

Результаты работы нашли практическое применение в расчетах поврежденности

оболочек  твэлов,  при  разработке  автоматизированного  программно-технического

комплекса управления свойствами твэлов реактора типа ВВЭР.

Ключевые  слова:  энергетический  вариант  теории  ползучести,  поврежденность

оболочки  твэла,  ВВЭР,  максимальная  линейная  мощность,  температурный  режим

теплоносителя,  управление  свойствами  твэлов,  баланс  безопасности  и  экономично-сти.

АBSTRACT

Pelykh S. N. Theoretical and technological grounds of safe operation of LWR fuel

elements. – Manuscript.

Thesis for a D. Sc. degree in engineering by specialty 05.14.14 – heat and nuclear

power plants. – Odessa National Polytechnic University, Odessa, 2013.

The dissertation is devoted to development of theoretical and technological grounds

of operation of LWR fuel elements (FEs) taking into account the FE cladding damage ac-cumulated at normal operation conditions. The mathematical model of change of FE clad-ding damage and burnup using  creep energy theory (CET) for calculation of cladding

damage at normal operation conditions, simulating the influence of reactor power change,

disposition and vertical movement of control rods, rearrangements of fuel assemblies

(FAs) on cladding damage, has been developed. The method of FE cladding damage cal-culation taking into account creep as the main mechanism of cladding failure, has been

developed. It was found that the FE maximum LHR and the coolant temperature condi-tions determine cladding damage. The segment restricting cladding durability has been lo-calized.  39

A model of efficiency of FE properties control taking into account the FE cladding

damage accumulated at normal operation conditions, has been developed. A method of FE

design parameters control has been developed, the method of axial profiling of fuel pellet

central hole diameter has been proposed. A method of coolant temperature regime control

has been developed, the program of VVER-1000 power change keeping the coolant inlet

temperature constant, having both the minimum cladding damage and the maximum axial

offset stability, has been proposed.

A probabilistic model of FE operation parameters has been developed and therefore

robust FE cladding operation conditions have been taken into account. A method for

VVER-1000 fuel rearrangement control taking into account both burnup and fuel cladding

damage accumulated at normal operation conditions, has been developed. The VVER-1000 FA rearrangement algorithms having minimum values of cladding damage and its

variation intervals, as well as maximum uniformity of burnup among all the FAs for a re-arrangement algorithm, have been found. A method for control of FE properties at the re-actor design and operation stages, ensuring minimum FE cladding damage, maximum re-actor fueling, maximum axial offset stability,  as well as lowering variation intervals for

cladding damage and burnup, and therefore lowering  probability of FE  cladding failure

and increasing uniformity of burnup, has been developed. The results of the dissertation

have been used in FE cladding damage  calculation methods implemented in NNEGC

“Energoatom”, in creating an automated program-technical complex making control of FE

cladding durability and optimization of fuel rearrangements in VVER-1000.

Keywords: creep energy theory, FE cladding damage, VVER, maximum LHR, coolant

temperature conditions, FE properties control, safety-efficiency balance.

40

Підписано до друку 19.03.13. Формат 60х90/16.

Умовн. друк. арк. 2,50. Обл.-вид. Арк. 2,23 Наклад 100 прим. Зам. № 1816.

Віддруковано з готового оригінал-макету в АО БАХВА

(свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 145 від 11.08.2000)

65044, Україна, м. Одеса, пр-т. Шевченка, 1, корп.5

тел./факс (+48) 777-43-50, e-mail: mail@bahva.com

www.bahva.com, www.vuzkniga.ua

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html