mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ІВАНОВ ДМИТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ

УДК 004.3:681.518

## Діагностування цифрових пристроїв на базі еволюційного підходу

Спеціальність 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти

# АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Донецьк – 2013

# Дисертацією є рукопис.

# Робота виконана в Інституті прикладної математики і механіки Національної академії наук України.

| Науковий консультант: |  | доктор технічних наук, професор Скобцов Юрій Олександрович, завідувач кафедри «Автоматизовані системи управління», ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Міністерство освіти і науки України. |
| --- | --- | --- |
| Офіційні опоненти: |  | доктор технічних наук, професор Сперанський Дмитро Васильович, професор кафедри «Вища та прикладна математика», РВАТ Московського державного університету шляхів сполучень, Росія; |
|  |  | доктор технічних наук, професор Кривуля Геннадій Федорович, професор кафедри «Автоматизація проектування обчислювальної техніки», Харківський національний університет радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України; |
|  |  | доктор технічних наук, професор Дрозд Олександр Валентинович, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж, Одеський національний політехнічний університет, Міністерство освіти і науки України. |

Захист відбудеться “ 26 ” червня 2013р. о 13:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д11.052.03 ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України за адресою: 83001, м.Донецьк, вул. Артема, 58. ауд. 8.704.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» за адресою:

83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58, II навч. корп.

Автореферат розісланий  “ 21 ” травня 2013р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 11.052.03

кандидат технічних наук, доцент						Г.В. Мокрий

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Широке проникнення сучасної цифрової техніки в усі сфери життєдіяльності супроводжується стрімкою технологічною гонкою. З одного боку, процес виробництва НВІС, який перейшов на субмікронні рівні, дозволяє проектувати все більш складні цифрові пристрої (ЦП), включаючи, наприклад, «системи на кристалі». З іншого боку, для забезпечення надійності такої техніки потрібен відповідний розвиток методів автоматизації проектування ЦП, їх контролю, діагностики та верифікації. Одним з напрямків розвитку таких методів є еволюційні обчислення.

В даний час дослідниками розроблено ряд методів побудови діагностуючих послідовностей ЦП, що використовують у якості пошукових процедур еволюційні алгоритми (ЕА). На відміну від структурних методів, які передбачають синтез рішення, ці методи використовують техніку ймовірнісної побудови потенційних рішень та їх подальше оцінювання, зокрема на основі моделювання. Це дозволяє обробляти великі ЦП, для яких важливими також є питання енергоспоживання та розсіювання тепла.

Завдання розробки еволюційних методів контролю і діагностики розглядаються як провідними зарубіжними (P. Prinetto, I. Pomeranz, Y. Zorian, Р. Убар, Д.В. Сперанський, K.-T. Cheng, E.M. Rudnick, F. Corno, D.G. Saab, L. Sekanina), так і вітчизняними авторами (В.І. Хаханов, Ю.О. Скобцов).

Однак побудову таких методів засновано на евристичному підході, вони носять точковий характер застосування та слабко взаємопов'язані між собою, що ускладнює їх ефективне застосування до вирішення нових задач. Таким чином, виникає наукова проблема об'єднання даних методів на єдиній методологічній основі, що дозволить будувати нові методи діагностування великих ЦП, які реалізуються на широкому класі сучасних паралельних обчислювальних систем (ОС).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дані дослідження безпосередньо пов'язані з виконанням: 1) Держбюджетної теми «Дослідження актуальних проблем моделювання, керування та ідентифікації дискретних систем» (1999-2003рр., №Держреєстрації 0199U001612); 2) Держбюджетної теми «Алгебраїчні, комбінаторні, логічні та еволюційні методи дослідження дискретних та неперервних систем та їх застосування до задач ідентифікації та керування» (2004-2008рр., №Держреєстрації 0104U000863); 3) Держбюджетної теми «Сучасні алгебраїчні, логічні та еволюційні методи верифікації, ідентифікації і керування дискретними і неперервними системами» (2009-2013рр., №Держреєстрації 0109U002770); 4) Держбюджетної теми «Розробка наукових основ побудови комп'ютерних систем технічної і медичної діагностики» (2007-2011рр., H-3-07).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності автоматизованого діагностування великих цифрових пристроїв. Це досягається за рахунок вирішення важливої ​​науково-практичної проблеми розробки уніфікованої методології побудови еволюційних моделей, методів та алгоритмів, в тому числі паралельних, які дозволяють вирішувати широкий клас задач діагностування та верифікації ЦП. З практичної точки зору це дозволить будувати сучасні програмні системи моделювання та діагностики цифрових пристроїв для широкого класу паралельних обчислювальних систем.

Для досягнення зазначеної мети вирішуються наступні завдання:

- Дослідження еволюційних методів з метою їх застосування в задачах побудови та оптимізації ідентифікуючих послідовностей (ІдП) ЦП.

- Розробка моделей одно- та дворівневих ЕА побудови вхідних послідовностей діагностування ЦП, розробка на їх основі методів і алгоритмів генерації ідентифікуючих послідовностей різних класів з еволюцією одного і декількох рішень.

- Дослідження та розробка компонент ЕА побудови та оптимізації ідентифікуючих послідовностей: кодування особин і популяцій, оцінюючих функцій, застосовуваних евристик тощо.

- Дослідження і розробка методів оцінки розсіювання тепла для різних режимів роботи ЦП, заснованих на генетичному алгоритмі (ГА-методів); розробка ГА-методу і алгоритму побудови енергоефективних тестів, спрямованого на зменшення розсіювання тепла при тестуванні ЦП.

- Розробка паралельних генетичних алгоритмів (ПГА) побудови ІдП на підставі схем «господар-робітник» і «островів» з метою їх адаптації для роботи на сучасних паралельних обчислювальних системах (ПОС) різних класів, підвищення їх швидкодії та якості пошуку.

- Розробка паралельних методів моделювання ЦП з пошкодженнями з метою адаптації ЕА для роботи на сучасних паралельних ОС з загальною та розподіленою пам'яттю.

- Розробка автоматизованої програмної системи моделювання та діагностики, яка містить модулі еволюційного діагностування цифрових пристроїв.

Об'єктом дослідження є процес діагностування, контролю та верифікації цифрових пристроїв, заданих на структурному рівні у вигляді правильної мережі логічних елементів.

Предметом дослідження є еволюційні методи побудови і оптимізації вхідних ідентифікуючих послідовностей цифрових пристроїв.

Методи досліджень: методи та моделі технічної діагностики та перемикальних схем, методи математичного моделювання, еволюційних обчислень, теорії бульових функцій, кінцевих автоматів, теорії множин.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці єдиної методології побудови нових ефективних еволюційних методів діагностування цифрових пристроїв, що включає компонентний синтез таких методів на підставі моделей і шаблонів еволюції рішень та широке застосування паралельних обчислень.

Нові наукові результати полягають у наступному:

- Вперше запропоновано уніфіковану методологію побудови еволюційних моделей, методів і алгоритмів, яка дозволяє на її основі розробляти нові ефективні методи генерації ідентифікуючих послідовностей, включаючи паралельні, здатні обробляти цифрові пристрої великої розмірності.

- Отримали подальший розвиток еволюційні методи побудови ідентифікуючих послідовностей цифрових пристроїв на основі базових проблемно-орієнтованих компонент цих методів, включаючи кодування рішень та оцінюючі функції, що дає можливість підвищити їх ефективність і розробляти на їх основі нові методи.

- Вперше введено поняття функцій поведінки, активності і відмінності ком-понент цифрових пристроїв, що дає можливість при побудові оцінюючих функцій формалізувати інформацію про поведінку пристроїв на структурному рівні, більш точно оцінювати послідовності, що будуються, і, отже, поліпшити збіжність еволюційних методів.

- Отримали подальший розвиток методи проектування енергоефективних цифрових пристроїв на основі генетичних алгоритмів, що дає можливість будувати перевіряючі тести з меншим розсіюванням тепла в процесі тестування, а також забезпечує швидке отримання точних оцінок пікового розсіювання тепла в залежності від режимів роботи пристрою.

- Отримали подальший розвиток методи побудови паралельних генетичних алгоритмів за схемою «господар-робітник», які відрізняються організацією процедур моделювання цифрових пристроїв у функціях оцінки особин-послідовностей, що дозволяє адаптувати їх на сучасні паралельні обчислювальні системи різних класів, а також істотно підвищити швидкість роботи таких методів.

- Отримали подальший розвиток методи побудови паралельних генетичних алгоритмів за схемою «островів» за рахунок розробки нових методів роботи компонент сервера і клієнтів, що дозволяють реалізовувати різні структури взаємодії і стратегії адаптації параметрів, проектувати методи на паралельні обчислювальні системи різної топології, а також підвищити якість і швидкість пошуку рішень.

- Отримали подальший розвиток паралельні методи моделювання цифрових пристроїв на основі розбиття списку несправностей за рахунок їх адаптації до паралельних обчислювальних систем із загальною і розподіленою пам'яттю, що дозволяє істотно підвищити швидкодію таких методів.

- Вперше розроблено паралельний метод моделювання цифрових пристроїв з пошкодженнями для багатоядерної обчислювальної системи з загальною пам'яттю, в якому виконується паралельне моделювання груп несправностей для кожного вхідного набору, що забезпечує істотне підвищення швидкодії такого моделювання.

- Отримав подальший розвиток еволюційний підхід до ідентифікації цифрових пристроїв на основі застосування методу симуляції відпалу, що дає можливість розробляти нові ефективні методи побудови ідентифікуючих послідовностей.

Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному:

- розроблено нову систему моделювання і діагностування «АСМІД-Evolution», в якій моделі і методи побудови ідентифікуючих послідовностей доведені до алгоритмічної реалізації; дана система дозволяє будувати тестові послідовності з більш високими якісними характеристиками, що показують результати експериментів зі схемами з міжнародного каталогу ISCAS-89:

- повноту перевіряючих тестів підвищено на 7-10%, ступінь верифікації підвищено на 12-15%, параметр розсіювання тепла під час тестування знижено на 75-93%;

- швидкодію методів генерації ідентифікуючих послідовностей підвищено в 1.6-2.2 рази на двоядерній системі, в 1.1-3.2 рази на 4-ядерній системі, в 2.2-13.5 рази на 12-ядерній системі;

- швидкодію методів моделювання з пошкодженнями підвищено в 2.8-3.4 рази на 4-ядерній системі, в 4.6-6.7 рази на 12-ядерній системі, в 4.4-7.0 рази на 8-процесорному кластері;

- проведено машинні експерименти, на підставі яких визначено раціональні параметри розроблених евристик, що дозволяють досягти високу ефективність запропонованих методів;

- запропонована методологія дозволяє розробляти нові еволюційні методи генерації та оптимізації ідентифікуючих послідовностей різних типів, що реалізуються на сучасних паралельних інструментальних платформах різних класів;

- наукові та практичні результати впроваджено у ПАТ «СКТБ РТУ» при ВАТ «Топаз» і НВМП «Амплітуда», про що отримані акти впровадження; використано при виконанні Міжнародних Європейських проектів REASON - REsearch and Training Action for System On Chip DesigN (IST-2000 -30193) і EVikings II (IST-2001-37592); впроваджено в навчальний процес в курсах «Сучасні методи діагностики цифрових систем», «Технічна діагностика цифрових систем» і «Автоматизація проектування комп'ютерних систем» кафедри АСУ ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

Особистий внесок здобувача. Всі результати, викладені в дисертації, отримані здобувачем самостійно. У роботах, опублікованих із співавторами, здобувачу належать наступні результати: [9] - метод оцінки пікового розсіювання тепла, реалізація, експерименти; [14-17, 23] - методи симуляції відпалу побудови ідентифікуючих послідовностей різних класів; [22] - методи роботи сервера і клієнтів паралельного генетичного алгоритму, побудова та аналіз граф-моделей методів; [25] - генетичний алгоритм логічної ініціалізації; [26-28, 42-45] - розробка структур і методів роботи розподілених алгоритмів моделювання та генерації тестів, реалізація, експерименти; [29, 33] - розробка механізмів адаптації еволюційних параметрів в генетичних алгоритмах генерації тестів; [30, 46-47] - розробка генетичного алгоритму генерації функціональних тестів, реалізація, експерименти; [31-32, 36, 48] - методи генерації тестів на основі генетичного алгоритму, компоненти методів; [34] - розробка генетичних алгоритмів побудови тестів структурного та функціонального рівнів; [35] - розробка механізмів адаптації еволюційних параметрів генетичних алгоритмів; [37] - генетичний алгоритм вибору підмножини несправностей; [38] - оптимізація процедур побудови нових популяцій і моделювання в методі генерації тестів на основі генетичного алгоритму.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові та практичні результати роботи доповідалися та обговорювалися на 45 конференціях різного рівня, основними з яких є: 8th, 9th, 10th Biennial Baltic Electronics Conference, Tallinn, Estonia, 2002, 2004, 2006; IEEE East-West Design&Test Workshop, Sochi, Russia, 2006; 10th European Test Symposium, Tallinn, Estonia, 2005; 8th International Workshop on Boolean Problems, Freiberg, Germany, 2008; 18th, 19th, 20th Conference on applied and industrial mathematics, CAIM, Iasi, Romania, 2010, 2011, Chisinau, Moldova, 2012; 1st, 2d, 4th, 5th, 6th International scientific and technical conference «Dependable systems, services and technologies» (DESSERT), Poltava, 2006, Kirivograd, 2007, 2009, 2010, Sevastpol’, 2012; «Штучні інтелектуальні системи та інтелектуальні САПР», Москва, 2002, 2003; Міжнародна конференція «Комп'ютерні науки та інформаційні технології», Саратов, Росія, 2002, 2007, 2012; 5-а, 8-а Всеросійська конференція з міжнародною участю «Нові інформаційні технології в дослідженні складних структур», Росія, Іркутськ, 2004, Томськ, 2010; International Conference «Modern problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science», Slavsko, Ukraine, 2006; Міжнародна конференція з управління «Автоматика-2002, 2010», Донецьк, 2002, Харків, 2010; Х Міжнародна науково-технічна конференція «Штучний інтелект. Інтелектуальні системи »(ШІ-2009), Дивноморське, Росія, 2009; ХIX міжнародна науково-практична  конференція MicroCAD-2011, Харків, 2011; Другий науково-технічний семінар «Практика та перспективи розвитку інституційного партнерства», Донецьк, 2001; Міжнародна науково-практична конференція «Розподілені комп'ютерні системи, РКС 2010», Київ, 2010; 14 міжнародна школа-семінар з перспективних систем управління, Алушта, 2001.

Публікації. За темою даної дисертаційної роботи опубліковано 80 друкованих праць, з яких 1 одноосібна монографія, 37 у виданнях відповідно до вимог МОН України (з них 17 без співавторів), 24 у збірниках праць конференцій, 26 за кордоном.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота має 366 сторінок основного тексту, 65 рисунків, 34 таблиці. Структурно робота включає вступ, 8 розділів з висновками, основні висновки, список використаних джерел з 279 найменувань на 30 сторінках, 2 додатки на 27 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі викладені актуальність теми дисертаційного дослідження, його цілі і завдання, наукова новизна та практична цінність отриманих результатів, зв'язок з науковими темами. Представлена інформація про публікації та особистий внесок здобувача, відомості про апробацію та впровадження результатів.

У розділі 1 «Предмет дослідження та сутність наукової проблеми» охарактеризовано предмет дослідження, а також проведено аналітичний огляд сучасного стану та тенденцій розробки методів побудови ІдП різних класів та їх оптимізації.

В якості основної моделі в роботі вибрано синхронний послідовністний ЦП, заданий на структурному рівні представлення у вигляді правильної логічної мережі. Саме використання інформації про поведінку ЦП на структурному рівні дає перевагу в порівнянні з абстрактними методами.

Аналіз структурних методів побудови ІдП показує, що вони мають неприйнятні характеристики (часові та ємнісні) при обробці великих ЦП. Це пов'язано з застосовуваними в них техніками синтезу рішень: побудова дерев обходів або обробка бульових функцій, що представляють ЦП. Дані техніки були запропоновані спочатку для комбінаційних ЦП, а потім адаптовані для послідовністних. Їх альтернативою стали методи, які для оцінки послідовностей використовують моделювання; до них, зокрема, належать різні ЕА. На цей час цілий ряд авторів запропонували різні підходи побудови ІдП за допомогою еволюційних алгоритмів, серед яких найбільш широко представлено генетичний алгоритм. Розроблювані генетичні алгоритми побудови вхідних ідентифікуючих послідовностей використовують велику кількість евристик, що добре видно, наприклад, при побудові оцінюючих функцій. При цьому взаємопов'язувальна методика побудови таких методів та алгоритмів відсутня, незважаючи на спорідненість задач, що вирішуються.

Залежно від цілей задач та необхідної якості рішення в ЕА використовується як справне моделювання, так і моделювання ЦП з пошкодженнями. Багаторазовий ітеративний виклик процедур моделювання для оцінки особин робить ЕА досить повільними в реалізації. Найбільш перспективним підходом, який долає зазначений недолік, є побудова паралельних версій таких ЕА. Відомі ПГА побудови ІдП орієнтовані на вузький клас доступних розробникам систем, а також є поверхнево описаними. Отже, виникає завдання розробки методології побудови паралельних версій ЕА генерації ІдП, які застосовують різні схеми розпаралелювання та паралельні процедури моделювання з несправностями, та дозволяють їх реалізацію на сучасних паралельних ОС різних класів.

Одним з найбільш перспективних напрямків у розробці сучасних ЦП є зниження їх енергоспоживання. Для цього необхідні автоматизовані засоби оцінки розсіювання тепла для структурного рівня представлення ЦП. Динамічна складова такої оцінки будується на підставі числа подій в ЦП при прикладанні заданої послідовності, тобто на підставі моделювання. Таким чином, для побудови таких оцінок перспективним є застосування ГА генерації ІдП з додатковими обмеженнями, які відповідають режиму функціонування або тестування ЦП.

На основі проведеного аналізу сформульовано цілі та завдання дослідження.

У розділі 2 «Розробка однорівневих генетичних алгоритмів побудови вхідних ідентифікуючих послідовностей ЦП» введено дві моделі застосування ЕА в задачах побудови ІдП, а також практично розроблено ряд однорівневих ГА-методів.

В однорівневій моделі (схемі застосування) ЕА-методів (рис.1а) єдиний цикл еволюції формує метод розв'язання задачі. До методів даного класу відносяться такі, в яких рішення знаходять за один виклик ЕА.

У тому випадку, якщо складність задачі не дозволяє методу знайти рішення за один виклик ЕА пошуку, то говорять про дворівневу модель (дворівневу схему, рис.1б), що припускає ітеративну двофазну реалізацію. У першій фазі відбувається пошук проміжної (локальної) цілі. Якщо таку ціль знайдено, то викликається ЕА пошуку рішення для даної локальної цілі, який формує другу фазу ітерації. Будемо називати фазу 1 верхнім рівнем, а фазу 2 - нижнім рівнем ЕА. При цьому структура фази 2 методу відповідає однорівневому ЕА побудови ІдП. У завданнях побудови вхідних ІдП рішення (послідовність) часто будується за адитивним принципом, тобто дані задачі природним чином проектуються на дворівневу схему ЕА.

В роботі розглянуто одно- та дворівневі ЕА-методи як для популяційних алгоритмів (ГА), так і для методів з еволюцією одного рішення (метод симуляції відпалу, СВ).

Далі в розділі розроблено однорівневі ГА-методи побудови ІдП.

Формально ГА задається наступним чином. Нехай Ind - множина особин (потенційних рішень); Pop=pop|pop⊆Ind,pop<∞ - множина популяцій кінцевого розміру. Тоді ГА є упорядкована сукупність об'єктів:

ГА=(Ind, Sel, Cross, Mut, O, Fit, popнач, Nособ, l, pскр, pмут),

де: Sel:Pop→Ind - операція селекції така, що для всіх pop∈Pop Sel(pop)∈pop; Cross:Ind×Ind→Ind - операція схрещування; Mut:Ind→Ind - операції мутації; O:Ind→R - оцінююча функція; Fit:Ind×Pop→R - фітнес-функція; popнач⊆Ind

а) однорівнева          б) дворівнева

Рис.1. Моделі застосування ЕА.

- початкова популяція; Nособ(pop)=pop - число особин в популяції; l - довжина особини в бітах; pскр і pмут - ймовірності застосування операцій схрещування і мутації. Оцінююча функція показує якість особини в сенсі розв'язання задачі, тоді як фітнес-функція - якість особини відносно інших в популяції. Мета ГА - пошук особини з найвищою оцінкою: O→max.

Для реалізації конкретного ГА-методу побудови ІдП ряд його компонент необхідно задавати конструктивно: еволюційні операції, оцінююча функція, спосіб побудови фітнес-функції тощо. При цьому в кінцеву реалізацію методу входить той вид операції, функції тощо, при якому виходять найкращі числові результати. Будемо називати такі компоненти залежними від реалізації.

Далі введено шаблон ГА-методів побудови ІдП, в якому залежні від реалізації компоненти повинні бути тільки названі, а їх конкретне наповнення винесено за даний шаблон. На підставі шаблону побудова нових ГА-методів генерації ІдП виконується конструктивно шляхом завдання оцінюючої функції та наповнення залежних від реалізації компонент.

В якості особини в ГА-методах побудови ІдП використовується впорядкована множина вхідних наборів. Для абстрактного рівня завдання ЦП особині відповідає вхідна послідовність S=(X1,...,Xn) (рис.2а), а на структурному - матриця, кожен елемент якої представляє символ з алфавіту кодування (рис.2б). Набір особин утворює популяцію.

Операції схрещування Cross розділимо на два класи: 1) ті, що мають аналоги

Рис.2. Кодування особини в ГА побудови ІдП.

для структурного та абстрактного рівнів завдання ЦП (горизонтальне схрещування); 2) операції, які реалізуються тільки на структурному рівні і не мають явного аналога для абстрактного рівня (різні реалізації вертикального схрещування).

За аналогією операції мутації Mut також поділяються на два класи: додаван-ня/видалення/зміна вектору (абстрактний та структурний рівні) та зміна стовпця (структурний рівень).

Центральним елементом ГА-методів є оцінююча функція, що формалізує мету пошуку всього алгоритму. Для її побудови використовують два типи параметрів: статичні та динамічні (табл.1).

Таблиця 1.

Динамічні параметри оцінюючих функцій.

| параметр | інтерпретація |
| --- | --- |
| U, U U, U, U | число компонент, для яких встановлено задане значення в алфавіті моделювання |
| R, R, R, R, R | число відповідних компонент, для яких отримані різні значення |
| Nсоб | число подій |
| L | довжина послідовності |
| Fтест | число виявлених несправностей |
| Fакт | число активізованих несправностей |
| Nнерi | число множин нерозпіз-наних несправностей по-тужності i |

Статичні параметри є характеристиками оброблюваного ЦП A0 та не змінюються в процесі роботи ГА: Nвих / Nвх /  Nтр / Nк.т. / Nел - число зовнішніх виходів / зовнішніх входів / елементів станів / контрольних точок / логічних елементів (комбіна-ційних блоків); F - число несправностей, що розглядаються; H/I - керованість / спостережність елемента тощо.

Динамічні параметри є властивіс-тю оцінюваної особини-послідовності S та обчислюються на підставі моделювання поведінки досліджуваного ЦП. У загальному випадку оцінююча функція будується з урахуванням параметрів обох типів, тобто:

O=O(A0,S).

В задачах побудови тестів розглядається непошкоджений ЦП A0 та множина несправних ЦП A=A1,...,An, яка породжена множиною несправностейF:

O=O(A0,A,S)=O(A0,F,S).

Включення всіх параметрів в оцінюючу функцію при рішенні конкретної задачі може виявитися неефективним та необхідний їх відбір.

Укрупнену схему шаблону однорівневих ГА-методів побудови ІдП у вигляді псевдокоду представлено нижче.

##### Схема А1

ГА_побудови_ІдП(A0, Параметри){

ПопередняОбробка(A0);

Popнач=ПобудоваПочатковоїПопуляції(Nособ,L);

ОцінитиПопуляцію(Popнач,A0,Nособ);

Popтек=Popнач;

НомерПопуляції=0;

while( НеДосягнутоКритерійЗупинки() ){// цикл за поколіннями

ОбчислитиФітнесФункцію(Popтек,Nособ);

while( БудуєтьсяНоваПопуляція() ){ //построение новой популяции

Батьки=ОпераціяСелекції(Popтек);

Нащадки=ОпераціяСхрещування(Батьки);

Нащадки=ОпераціяМутації(Нащадки);

ДодаванняДоНовоїПопуляції (Нащадки);

} // кінець while – побудова нової популяції

Popтек=ПобудуватиНовуПопуляцію();

ОцінитиПопуляцію (Popтек,A0,Nособ);

НомерПопуляції++;

АдаптаціяПараметрів();

} // кінець while – досягнуто критерій зупинки

СортуватиПопуляціюЗаОцінкою(Popтек);

Рішення=Popтек[0]; // краща особина в останній популяції

} // кінець однорівневого ГА побудови ІдП

Дана схема показує ітеративну побудову нових популяцій особин-послідовностей з вибраними: представленням особин, еволюційними операціями, оцінюючою функцією, параметрами еволюції. Конструктивне визначення зазначених компонент спільно зі схемою А1 означає побудову відповідного однорівневого ГА-методу.

Далі в розділі на основі даного шаблону розроблено методи логічної ініціалізації, досягнення станів та верифікації еквівалентності поведінки ЦП.

Визначення 1. Послідовність S∈Σ називається логічно ініціалізуючою для заданого ЦП A0 з функцією переходу δ, якщо фінальний стан Zi=δ(Zu,S)∈Z, де Σ - множина всіх вхідних послідовностей, Z - множина всіх визначених станів, Zu - початковий повністю невизначений стан.

Відповідно до даного визначення оцінююча функція особини S будується на підставі евристичних параметрів: n1 - відношення числа елементів станів з визначеним значенням сигналу з E2=0,1 до загального числа елементів станів Nтр; n2 - число подій при моделюванні поведінки або активність ЦП; n3 - довжина особини S.

Для формалізації структурної інформації про поведінку ЦП введено поняття бульових функцій поведінки компонент. Нехай функція g(Xj,A0) показує значення на виході компоненти g в заданому алфавіті після моделювання A0 на наборі Xj.

Визначення 2. Функція установки в задане значення U(v)(g,Xj,A0) дорівнює 1, якщо після моделювання A0 на вхідному наборі Xj вихід елемента g дорівнює v:

| U(v)(g,Xj,A0)=1 ⇔ g(Xj,A0)=v; |  | (1) |
| --- | --- | --- |

Оскільки в якості основного в роботі обрано тризначний алфавіт E3, то цільовими є значення 0 і 1 (що знімають невизначеність початкового стану) та використовуються функції U(0) та U(1).

Для n1 маємо:

n1=(g∈Z(U(1)(g,Xj,A0)∨U(0)(g,Xj,A0)))Nтр,

де Z - множина елементів станів ЦП.

Функція активності Nсоб ЦП A0 при моделюванні на вхідній послідовності S:

| n2(A0,S)=Nсоб(A0,S)=j=0довжина(S)Nсоб(A0,Xj)= j=0довжина(S)g∈G((U(1)(g,Xj−1,A0)=U(0)(g,Xj,A0))∨(U(0)(g,Xj−1,A0)=U(1)(g,Xj,A0))), | (2) |
| --- | --- |

де G - множина логічних елементів ЦП.

Параметр n3 залежить тільки від послідовності: n3=n3(S)=довжина(S).

З урахуванням вагових коефіцієнтів k1, k2, k3 можна записати:

| O(A0,S)=(k1∗n1(A0,S)+k2∗n2(A0,S))∗k3n3(S). | (3) |
| --- | --- |

Реалізація методу будується на підставі наведених вище: схеми А1 одно-рівневих ГА, представлення рішень у вигляді матриці, еволюційних операцій та оцінюючою функції у вигляді (3).

Задача побудови послідовності досягнення стану (ПДС, для абстрактного рівня часто застосовується термін установча) відрізняється від попередньої тим, що тут задано початковий стан або навіть множину початкових станів Zстарт.

Визначення 3. Для ЦП A0 з функцією переходу δ послідовність S∈Σ називається установчою в стан Zкон (ПДС для Zкон), якщо для ∀α∈Zстарт⊂Z виконуватиметься Zкон=δ(α,S).

Побудова ГА-методу розв'язання задачі виконується аналогічно описаному вище на підставі введеної схеми методу А1 та його компонент.

Для формалізації оцінки використовується відстань за Хеммінгом двійкового представлення Zтек=δ(Zнач,S) та Zкон:

| O(A0,S,Zнач,Zкон)=g∈Z((U(0)(g,Xj,A0,Zнач)=gкон)∨(U(1)(g,Xj,A0,Zнач)=gкон)), | (4) |
| --- | --- |

де: Z - множина елементів станів ЦП; значення компонент gкон визначають стан Zкон. Оцінка (4) для покращення якості за аналогією з (3) може бути доповнена компонентами активності ЦП A1=Z1,X1,Y1,δ1,λ1 у вигляді (2) та довжини S.

При верифікації еквівалентності поведінки двох заданих ЦП використовуються різні визначення. Покажемо побудову ГА-методів верифікації для двох з них: тризначна незмінна заміна (ТНЗ) та тризначна еквівалентність (ТЕ).

Визначення 4. Значення сигналу v1 називається покриваючим для значення сигналу v2, якщо пара (v1,v2) приймає тільки наступні значення: (0,0), (1,1), (u,u), (u,0) и (u,1), де 1,0,u∈E3.

Якщо Z - початковий стан автомата A, на вхід якого подається послідовність S, то його вихідні реакції позначимоA(Z,S).

Визначення 5. ЦП (автомат) A1 називається ТНЗ для ЦП (автомата) A2 (A1 та A2 перебувають у відношенні ТНЗ) тоді та тільки тоді, коли для довільної S вихідні реакції A1(Zu,S)покривають вихідні реакції A2(Zu,S).

Визначення 6. ЦП A1 є ТЕ для ЦП A2 тоді та тільки тоді, коли при їх старті з Zu для довільної вхідної послідовності S пари вихідних реакцій на неї (A1(Zu,S),A2(Zu,S)) належать множині (0,0),(1,1),(u,u).

Перевагою ТНЗ та ТЕ є те, що для великих ЦП дані властивості легше перевіряти шляхом моделювання, ніж формальним доказом. Тоді задача верифікації еквівалентності переформулюється: замість доведення еквівалентності двох заданих ЦП слід будувати послідовності, які показують їх нееквівалентність в сенсі заданих визначень.

Побудовано оцінюючі функції для ГА-методів рішення задач. Семантичне навантаження властивостей послідовностей, що будуються, полягає в тому, щоб породити найбільшу відмінність в поведінці верифікованих ЦП A1 та A2:

| O(A1,A2,S)=j=1довжина( S)((k1⋅n1(A1,A2,Xj)+k2⋅n2(A1,A2,Xj)+k3⋅n3(A1,A2,Xj)), | (5) |
| --- | --- |

де: k1-k3 - константи, що нормалізують; n1-n3 - числові параметри, що показують сумарну відмінність поведінки A1 та A2 за множиною зовнішніх виходів, ліній станів та комбінаційних блоків відповідно.

Введено функцію відмінності поведінки компонент пристроїв A1 та A2:

| r2(g,Xj,A1,A2)=g(Xj,A1)⊕g(Xj,A2), | (6) |
| --- | --- |

де: 2 – індекс в r(), що показує значність алфавіту моделювання.

Функція (6) згідно з визначеннями 5 та 6 розширена на тризначні логіки. Для визначення ТНЗ:

| r3'(g,Xj,A1,A2)=1, якщо (g(Xj,A1),g(Xj,A2))∈D1; | (7) |
| --- | --- |

де D1=(0,1),(1,0).

Для визначення ТЕ:

| r3''(g,Xj,A1,A2)=1, якщо (g(Xj,A1),g(Xj,A2))∈D2; | (8) |
| --- | --- |

де D2=(0,1),(1,0),(u,0),(u,1),(0,u),(1,u).

Застосовуючи функції відмінності у вигляді (7) та (8) для параметрів n1-n3 в (5) будуються розрізняючі послідовності в сенсі визначень ТНЗ та ТЕ відповідно.

Реалізація методів верифікації поведінки двох заданих ЦП побудована на підставі визначених вище шаблону ГА-методу, представлення рішень та вигляду оцінки, що базується на виразі (5) з обраними функціями відмінності: (7) для ТНЗ та (8) для ТЕ відповідно.

Ефективність розроблених у розділі 2 методів вивчена в розділі 8.

Рис.3. Шаблон верхнього рівня ГА-методів побудови тестів.

У розділі 3 «Розробка дворівневих генетичних алгоритмів побудови вхідних ідентифікуючих послідов-ностей ЦП» розроблено дворівневі ГА-методи побудови таких послідовностей. Конструктивно вони задаються як об'єднання методів рішення задач верхнього і нижнього рівнів.

За аналогією з підходом вище розроблено шаблон верхнього рівня таких методів (рис.3). Центральним елементом методу є об'єкт Ціль. В задачах тестування він визначає несправність з множини, що розглядається fi∈F (для прикладу обрано множину одиночних константних несправностей - ОКН), для якої на нижньому рівні будується тестова послідовність S. В залеж-ності від реалізованих підходів можлива побудова класів різних методів.

Спочатку розроблено метод побудови перевіряючих тестів з активізацією несправностей. Задача істотно спрощується в тому випадку, коли відмінність в поведінці A0 та Af (справного і несправного) поширюється на елементи станів Z, що називається активізацією несправності. Тоді задача розбивається на дві підзадачі, які відображаються на свій рівень: активізація впливу несправності fi∈F та її вибір в якості Цілі - верхній рівень; поширення впливу fi на зовнішні виходи ЦП - нижній рівень.

Активізація несправності fi на верхньому рівні виконується шляхом ітеративної генерації наборів псевдовипадкових послідовностей. Активізуюча для fi послідовність передається на нижній рівень.

Задача нижнього рівня фактично є задачею верифікації поведінки пристроїв A0 та Af, яка розглянута в розділі 2, та вирішується відповідним методом. При цьому в оцінку (5) можна не включати відмінність за зовнішніми виходами A0 та Af, оскільки вона показує рішення задачі.

Розглянутий дворівневий ГА побудови тестів не накладає ніяких обмежень на модель пошкоджень і, отже, поширюється на випадки будь-яких інших типів несправностей, для яких існують методи їх логічного моделювання: затримка поширення сигналів, перехресні несправності тощо.

Далі розроблено метод побудови тестів, в якому на нижньому рівні використовується ГА підтвердження стану. Структура верхнього рівня такого методу відповідає описаному вище за винятком того, що з множини несправностей вибирається довільна fi∈F та передається на нижній рівень.

Для побудови тесту несправності на нижньому рівні викликаються два різних методи: метод суттєвого шляху і ГА-метод досягнення стану. За допомогою методу суттєвого шляху для заданої fi виконуються етапи просування вперед та просування назад з породженням множини альтернатив {(Xt, Zt≠Zu)}, кожна з яких гарантує поширення впливу несправності на виходи ЦП. При розгляді альтернатив відбувається виклик ГА-методу досягнення станів. За його допомоги необхідно для ЦП, що стартує зі стану Zu, побудувати послідовність, яка переводить його в стан Zt. Відмінністю від методу розділу 2 є те, що побудована ПДС для Zt повинна забезпечувати необхідний стан як у справному A0, так і в несправному Af пристроях. Якщо ГА побудував ПДС для Zt, то формується тестова послідовність S для fi, що складається з наступних частин: ПДС для Zt; вхідний набір Xt; послідовність поширення впливу несправності. Якщо розглянуто всі альтернативи, а тест для несправності fi не побудований, то несправність відзначається як така, що не може бути перевірена, та не розглядається в подальшому.

Розглянутий метод використовує 3-значний алфавіт моделювання і, отже, одномірну активізацію несправності. Вочевидь, що ще більшої ефективності методу можна досягти при використанні багатозначних алфавітів та багатовимірної активізації.

Дворівнева схема може бути застосована також у випадку, коли в якості Цілі виступають більш складні структури.

Далі в розділі розроблено ГА-метод побудови діагностичних тестів.

Визначення 7. Нехай задано справний ЦП A0 та клас несправностей F=f1,...,fn, який породжує клас несправних пристроїв A=A1,...,An. Вхідна послідовність, яка може відрізнити поведінку довільного пристрою Ai від поведінки A0, а також від поведінки всіх інших несправних пристроїв, називається діагностичною.

Ціль методу - побудова такої вхідної послідовності, яка здатна розбити вихідний клас ОКН F=f1,...,fn на максимальне число класів нерозпізнаних несправностей. Позначимо через F' множину всіх класів нерозпізнаних несправностей для поточної ітерації алгоритму: F'=F1,...,Fj. У початковий момент часу F'=F. Далі для кожного класу Fj∈F' необхідно будувати послідовності, що розрізняють. На кінцевому етапі роботи методу послідовності будуватимуться для класів, які містять тільки по дві несправності: Fj=2. Обраний у поточний момент часу клас Fj є об'єктом Ціль у дворівневої моделі. Для нього на нижньому рівні за допомогою ГА будується розрізняюча послідовність. Рішенням є сукупність таких послідовностей для всіх розглянутих класів.

На верхньому рівні вибір Fj∈F' проводиться за допомогою псевдовипадкової генерації послідовностей та їх оцінки. В якості Цілі обирається така множина Fj, для якої оцінка O(A0,Fj,Si) (див. нижче) максимальна. Метод закінчує роботу, якщо не вдалося вибрати Fj.

На нижньому рівні побудова послідовності, що розрізняє, для Fj реалізується однорівневим ГА-методом з використанням шаблону розділу 2. Оцінка послідовності S має вигляд:

| O(A0,Fj,S)=i=1довжина(S)(k1⋅N1(Xi,A0,Fj)+k2⋅N2(Xi,A0,Fj)+k3⋅N3(Xi,A0,Fj)), | (9) |
| --- | --- |

де N1-N3 - параметри розрізняючої активності, які відрізняються від (5) тим, що показують розходження поведінки не двох пристроїв, а множини пристроїв, що  відповідають Fj.

Введено функцію відмінності для множини порівнюваних ЦП:

| R(g,Xi,A0,Fj)=0, якщо виходи елементів g множини ЦПз Fj, однакові після подавання Xi; | (10) |
| --- | --- |

Можна бачити, що функції відмінності r() двох пристроїв (6)-(8) є окремими випадками функції відмінності R() для множини ЦП (10). Функція оцінки (5) у ГА-методі верифікації еквівалентності та у методі побудови перевіряючих тестів є окремим випадком оцінки у вигляді (9). Також функція R() виражається через функції досягнення значень U(0) та U(1).

Результатами роботи даного ГА-методу є: список множин Fj потужності 1 (повністю розпізнані несправності); список F' списків потужністю 1 (кожен такий список містить нерозпізнані несправності). На підставі даної інформації відбувається обчислення різних діагностичних мір побудованої послідовності.

Для обчислення оцінки у вигляді (9) розроблено метод діагностичного моделювання. Він будується на підставі алгоритму моделювання з пошкодженнями з наступними змінами.

1) Повинна підтримуватися структура даних, у якій список F' містить списки Fj нерозпізнаних несправностей.

2) Несправність fl видаляється з множини Fj тільки тоді, коли вона буде відокремлена від всіх інших.

3) Моделювання поведінки ЦП A виконується для всіх вхідних векторів Xk послідовності Si, k=1,довжина(Si) та для всіх несправностей з поточного списку: fl∈Fj, l=1,|Fj|.

4) Після моделювання вхідного вектора Xi послідовності Sj необхідно порівняти значення на зовнішніх виходах ЦП зі значеннями виходів для всіх несправностей, які належать одному класу нерозпізнаних несправностей: fl∈Fj.

Рис.4. Схема вбудованого функціонального самотестування.

Далі розроблено дворівневий метод побудови тестів для схеми вбудованого самотестування. Суть функціонального самотестування полягає у наступному. Розглянемо схему на рис.4. Центральним елементом, який виконує всі реалізовані операції з даними, є арифметико-логічний пристрій (АЛП), що є об'єктом тестування структурного рівня. Якщо розглядати АЛП A0 як звичайний функціональний пристрій, то для K вхідних операндів X та Y ми отримуємо K результатів: Z=XY (для прикладу вважаємо, що у поточний момент в АЛП реалізується операція ділення). Дані K результатів упаковуються в сигнатурний аналізатор та використовуються при вбудованому самотестуванні. Насправді, кожна операція у АЛП A0 на структурному рівні виконується за деяке число машинних тактів N. У функціональному вбудованому самотестуванні передбачається, що для спостереження доступні результати роботи на кожному з тактів роботи A0. Таким чином, у прикладі з K вхідними операндами спостерігається K⋅N вихідних  реакцій, вироблених АЛП. Отже, при переміщенні з функціонального рівня (рівня операндів) на рівень мікроінструкцій (логічний рівень представлення ЦП) розмірність вихідних реакцій (сигнатур для аналізу) збільшується в N разів.

Задача полягає в автоматизованій побудові мінімального числа вхідних наборів, які досягають максимального покриття пошкоджень. Задача розв'язана за допомогою дворівневої моделі застосування ГА.

Довільний АЛП, що використовується на практиці, реалізує деякий базовий набір арифметичних операцій: Op=op1,....,opm. Зіставимо в якості об'єкта Ціль верхнього рівня схеми одиночну операцію. Алгоритм роботи методу верхнього рівня є простим: відбувається ітеративний вибір поточної операції opi∈Op,i=1,m в якості Цілі і передача її на нижній рівень. У свою чергу для кожної обраної операції opi з нижнього рівня повертається набір операндів, що формують тестовий набір. Підсумковий тест будується як набір тестів для всіх операцій opi∈Op,i=1,m.

Тестом для обраної операції opi є набір операндів S=(X1,Y1),...,(Xk,Yk). Рішення задачі його побудови на нижньому рівні методу будемо будувати за допомогою однорівневого ГА. Особиною в методі служить пара операндів (X,Y), які для пристрою A0 представляють вхідний двійковий вектор ширини 2⋅l (l - ширина кодування операндів).

На функціональному рівні пристрій A0 розглядається як чорний ящик, тому традиційні константні несправності не можуть бути використані в даному контексті. Обрано несправності інвертування вхідних/вихідних ліній АЛУ: будь яка інверсія в бітовому уявленні операндів X або Y повинна спостерігатися на вихідних лініях пристрою A0 також у вигляді інверсії біта результату операції opi(X,Y). Визначимо матрицю P розмірності 2⋅l×l. У ній елемент pij дорівнює одиниці, якщо інверсія входу A0 з номером i породжує інверсію виходу з номером j. У початковий момент тестування всі елементи матриці P дорівнюють 0. Тоді оцінююча функція набору операндів S=(X1,Y1),...,(Xk,Yk)виражається у вигляді:

| O(opi,S)=i=12lj=1lpij(2⋅l⋅l) | (11) |
| --- | --- |

та обчислюється після моделювання поведінки АЛП на послідовності S.

Оскільки в такій схемі операнди виступають і в ролі вхідних двійкових наборів і в ролі чисел, то застосовано два типи еволюційних операцій. Операції схрещування включають арифметичне схрещування (застосовуване з імовірністю pскрар) та двійкове схрещування (ймовірність pскрбит), pскрар+pскрбит=pскр<1. Арифметичне схрещування виконується для двох особин A=(Xa,Ya) та B=(Xb,Yb). Особина-нащадок A=(X,Y) визначається як:

| ## X=(1−α)⋅Xa+α⋅Xb, Y=(1−α)⋅Ya+α⋅Yb, | (12) |
| --- | --- |

де α∈[0;1].

Операції мутації також включають арифметичну (ймовірність pмутар) та двійко-ву (ймовірність pмутбит), pмутар+pмутбит=pмут<<1. Арифметична мутація виконуєть-ся над однією особиною-батьком A=(Xa,Ya) та породжує одну особину-нащадка A=(X,Y):

| ## X=Xa±Δ⋅Xa, Y=Ya±Δ⋅Ya, | (13) |
| --- | --- |

де Δ∈[0;1] - деяке невелике число.

У тому випадку, якщо АЛП реалізує цілочисельні операції, то після виконання (12) і (13) необхідно виконати округлення результату. Двійкове схрещування та двійкова мутація виконуються над двійковим поданням особин і відповідають операціям простого ГА.

Реалізація ГА-методу нижнього рівня будується на підставі шаблону методу А1 з описаними вище еволюційними операціями та оцінюючою функцією.

Оцінка ефективності методу проводилася з АЛП, що реалізує операцію ділення і включає 105 входів, 71 вихід, 513 логічних вентиля, 2383 константні несправності. Був побудований функціональний тест з семи наборів, який породжував 759 наборів структурного рівня. При цьому повнота тесту для інверсних несправностей у вигляді (11) була близько 70%, тоді як для константних несправностей структурного рівня вона склала 89.8%. Ступінь стиснення тесту при такому підході склала 759/7> 100.

У розділі 4 «Генетичні алгоритми в проектуванні енергоефективних ЦП» розроблено однорівневі ГА-методи оцінки розсіювання тепла для різних режимів роботи ЦП, а також підхід побудови енергоефективних тестів.

Для ЦП, що реалізується у вигляді НВІС за КМОП технологією, розсіювання тепла поділяється на статичне та динамічне. Структура проектованого ЦП впливає на динамічну складову, яка при прикладанні вхідної послідовності S з точністю до фізичних констант має вигляд:

| A(A0,S)=i=1lgАctgi⋅Cg, | (14) |
| --- | --- |

де l - довжина вхідної послідовності S, Cg - число послідовників елемента g («ємність виходу»). Параметр активності логічного вентиля Аctgi виражається через (1) та відповідає n2 у вигляді (2).

Визначення 8 Для заданого ЦП A піковим однотактним розсіюванням тепла EA1 називається максимальне розсіювання тепла, яке може відбутися в ЦП за один такт модельного часу.

При обчисленні оцінки недостатньо подати на ЦП один вхідний набір, оскільки в цьому випадку початкові стани внутрішніх ліній ЦП будуть невизначеними. Тому необхідно зафіксувати деякий передпочатковий стан і подати два вхідних набори, перший з яких ініціалізує внутрішні лінії ЦП, а для другого обчислюється оцінка (14). Тоді знаходження EA1 зводиться до задачі максимізації:

EA1(Z1, X1, X2)→max.

Рис.5. Кодування особини в методі

оцінки пікового розсіювання тепла ЦП.

Рішення даної задачі виконано за допомогою однорівневого ГА. В якості особини (рис.5) викорис-товується двійкова послідовність, яка кодує трійку об'єктів (Z1, X1, X2). В якості оцінюючої функції використовується вираз (14), причому він обчислюється тільки для другого такту роботи ЦП. Генетичні операції відпо-відають простому ГА.

За результатами експериментів з реалізацією даного методу були побудовані більш точні оцінки EA1 в порівнянні з псевдовипадковою генерацією, при цьому час роботи скоротився на два порядки.

Подальшим розвитком поняття EA1 є пікове n-тактне та пікове стале розсіювання тепла.

Визначення 9. Для заданого ЦП A піковим n-тактним розсіюванням тепла EAn називається максимальне розсіювання тепла, яке може відбутися за n тактів синхронізації роботи схеми.

Визначення 10. Для заданого ЦП A піковим сталим розсіюванням тепла EAу називається максимальне розсіювання тепла, яке відбувається при безперервній роботі пристрою.

Рис.6. Розгортання КБ ЦП для оцінювання

сталого розсіювання тепла.

Вимога безперервності в останньому визначенні говорить, що послідовність внутрішніх станів пристрою A повинна замикатися через деяке число тактів модельного часу (рис.6).

Таким чином, розсіювання EAn залежить від n+2 парамет-рів: передпочаткового стану Z1 та n+1-го вхідного вектора і зводиться до максимізації функціоналу:

| EAn(Z1, X1, ...,Xn+1)→max. | (15) |
| --- | --- |

У випадку EAу додається умова циклічності станів:

| Z2=Y(Xn,Zn). | (16) |
| --- | --- |

Рішення задач оцінювання параметрів EAn та EAу також побудовано на підставі ГА. Кодування особини (рис.5) розширено на необхідну кількість вхідних наборів. В якості оцінки для EAn використовується (15), а для EAу до нього додається обмеження (16). Реалізація запропонованих ГА-методів дозволяє будувати точні оцінки та залежності параметрів EA1, EAn та EAу.

Далі в розділі розробляється підхід побудови енергоефективних тестів. Енергоефективним називається тест, при прикладанні якого до заданого ЦП розсіювання тепла буде мінімальним при заданій повноті. Задача полягає у вирішенні наступного протиріччя: з одного боку, тестування породжує найбільшу вентильну активність в ЦП - (2), з іншого боку, це ж веде до збільшення розсіювання тепла - (14). Рішення завдання грунтується на надлишковому тестуванні та складається з трьох етапів.

Етап 1 підходу полягає в тому, що при заданому параметрі надлишковості тестування r необхідно побудувати множину тестових послідовностей S=S1,...,Sn, яка: 1) має максимальну надлишкову повноту Pr(S); 2) забезпечує для кожної несправності в списку перевірку не менше ніж r раз.

Рішення задачі даного етапу побудовано на підставі дворівневого ГА-методу побудови тестів (розділ 3) шляхом введення лічильника кількості перевірок для кожної несправності. Рішенням є набір послідовностей S=S1,...,Sn.

На етапі 2 необхідно для кожної підпослідовності Si∈S обчислити параметр розсіювання тепла E(Si) та побудувати список несправностей, які перевіряються саме даною підпослідовністю. Задача розв'язана шляхом ітеративного виклику процедури оцінки для кожної Si∈S.

На етапі 3 необхідно з множини послідовностей S вибрати таку (суб)оптимальну множину S'⊂S, щоб: 1) повнота тесту у традиційному (ненадлишковому) розумінні для даної множини не погіршилася:

| P(S')=Pr(S); | (17) |
| --- | --- |

2) розсіювання тепла для S' було, за можливістю, мінімальним:

| E(S')→min. | (18) |
| --- | --- |

Задача розв'язана за допомогою однорівневого ГА-методу. В якості особини виступає підмножина S'⊂S, яка задається номерами послідовностей. Операція схрещування полягає в породженні нової множини, що містить випадкові номери з двох батьків. Мутація включає видалення, додавання та заміну номерів послідовностей. Некоректні операції заборонені. Еволюція популяції поділяється на дві фази. У першій фазі з множини S обираються підмножини Si', для яких виконується умова (17), а функція оцінки має наступний вигляд:

f(Si')=Pr(S)−P(Si').

У другій фазі розвиток популяції йде таким чином, щоб зменшити розсіювання тепла для всіх особин-підмножин, оцінка має вигляд:

f(Si')=E(S)−E(Si').

Для вимірювання ефективності методу зменшення розсіювання тепла загалом фіксуються два параметри:

1) E1→2=minSi'E(S') на вході у фазу 2 алгоритму, тобто у той момент часу, коли для всіх особин виконано умову (17);

2) Eкон=minSi'E(Si') - оцінка розсіювання тепла для кращої особини кінцевої популяції. Тоді ефективність методу обирання субоптимальної підмножини буде визначатися їх відношенням:

| K=EконE1→2⋅100%. | (19) |
| --- | --- |

Реалізація методу при r=5 дозволила зменшити розсіювання тепла у сенсі (19) в середньому на 85.6%, при цьому час роботи ГА-методу вибору підмножини (етап 3) навіть у найгіршому випадку не перевищив однієї хвилини.

У розділі 5 «Розробка паралельних версій генетичних алгоритмів побудови вхідних ідентифікуючих послідовностей» розроблено паралельні версії ГА побудови ІдП за схемами «господар-робітник» та «островів». У ГА-методах побудови вхідних ІдП основним моментом є те, що для оцінки якості рішень, що генеруються, виконується моделювання (справне або з пошкодженнями) роботи ЦП на заданій послідовності-особині, що робить такі методи досить повільними. Для подолання цього недоліку розробляються ПГА.

Виділено наступні підходи адаптації ГА для роботи на паралельних обчислювальних системах.

- Побудова паралельних версій ГА без зміни структури алгоритму, але з організацією паралельного обчислення в процедурі оцінки популяції: схема «господар-робітник».

- Побудова паралельних версій ГА зі зміною його глобальної структури: схема «островів».

- Побудова паралельних процедур моделювання всередині ЕА, при цьому структура алгоритму також не змінюється.

Методи, що розробляються, повинні проеціюватися на доступні розробникам ПОС, виходячи з чого виділено три основні класи таких систем:

- слабкопаралельні із загальною пам'яттю: робочі станції з одним центральним процесором, що містить 2-4 обчислювальних ядра;

- сильнопаралельні системи із загальною пам'яттю: робочі станції з декількома центральними процесорами і загальним числом обчислювальних ядер 8-12;

- обчислювальний кластер: незалежні робочі станції, кожна з яких містить свою локальну оперативну пам'ять, пов'язані високошвидкісними лініями зв'язку.

Схема «господар-робітник» припускає, що в паралельній версії алгоритму існує тільки один основний цикл ГА побудови популяцій, який відповідає процесору «господарю», а інші процесори називаються «робітниками» та реалізують процедури обчислення оцінюючих функцій особин. У даній схемі виділено три підходи побудови ПГА для багатоядерних ОС із загальною пам'яттю. У всіх методах в якості інструментарію при реалізації використовується багатопоточне програмування.

Перший підхід (рис.7а) полягає в паралельному моделюванні поведінки декількох ЦП всередині процедури оцінки однієї особини. Така ситуація, зокрема, виникає в методах, де для оцінки заданої послідовності-особини необхідно виконати моделювання поведінки двох ЦП A1 та A2. У послідовній версії функції оцінки дані

а) верифікація еквівалентності                  б) обчислення оцінок особнів

двох ЦП                                                      в популяції;

Рис.7. Діаграма паралельного виконання потоків моделювання.

ЦП моделюються одне за одним, не забезпечуючи ядра процесора навантаженням. В паралельній версії організовуються два потоки, кожний з яких виконує моделювання одного ЦП. Дана схема дає найкраще прискорення для двоядерної ОС. Для великих схем каталогу ISCAS-89 експерименти з реалізацією методу показують наступні усереднені характеристики паралелізації: прискорення роботи S2=1.88; ефективне завантаження ядер E2=0.94; частка послідовного коду f=0.06. Дані характеристики є високими, хоча і досягаються на вузькому класі ОС.

Другий підхід є більш загальним та полягає в паралельному обчисленні оцінок декількох особин в одній популяції. Діаграма виконання однієї ітерації паралельних потоків показана на рис.7б. Найкраща ефективність методу досягнута, коли число потоків не збігається з числом особин в популяції і числом обчислювальних ядер (для відображення числа потоків введено додатковий верхній індекс). Для чотириядерної ОС із загальною пам'яттю усереднені характеристики паралелізації склали: S4100=2.04, E4100=0.51, f4100=0.51. При збільшенні числа ядер з 2 до 4 характеристики покращилися лише незначно, при цьому i=100, що істотно більше числа ядер процесора.

Третій підхід є комбінацією перших двох і полягає в тому, що при паралельному обчисленні оцінок особин в одній популяції всередині кожної процедури оцінки особини також є паралельні процедури моделювання ЦП. Для діаграми на рис.7б всередині кожної процедури обчислення оцінки буде виконуватися два обчислювальних потоки. Характеристики паралелізації в цьому випадку дуже близькі до другого підходу, але з ростом числа паралельних потоків падають сильніше.

Далі даний підхід розширено на сильнопаралельні ОС із загальною пам'яттю. Експерименти проводилися на 12-ядерній системі (два процесори Intel (R) Xeon CPU X5650 по 6 обчислювальних ядер). У серії експериментів число потоків змінювалося

Рис.8. Графіки прискорення ПГА в залежності від числа обчислювальних потоків.

від 1 до 128. Графік зростання прискорення в порівнянні з однопоточною реалізацією в кращому, найгіршому та середньому випадках наведено на рис.8. Середнє за набором схем прискорення склало S12=8.09, максимальне S12=13.05. При цьому число потоків i, при якому досягається максимальне прискорення, сильно варіюється за схемами; в середньому за набором схем i=80, що істотно вище числа ядер в інструментальній ОС.

а) по кільцю;           б) двонаправлений                 в) кожний

по кругу;                        кожним;

Рис.9. Топології обміну в ПГА схеми «островів».

Далі в розділі розроблено схему «островів» ПГА, в якій виділено компоненти сервера і островів. Керуючі функції виконує головний процесор-сервер: побудова початкової популяції, ініціалізація ГА островів, визначення параметрів ГА островів, завершення їх роботи тощо. Тут реалізується верхній рівень ГА-методу побудови тесту (розділ 3). Острови являють собою підпопуляції рішень, на кожному з яких виконується своя копія ГА-методу побудови ІдП - нижній рівень. Генетичні параметри роботи цих ГА, зазвичай, дещо відрізняються один від одного, що дозволяє направляти пошук у відмінному від інших островів напрямку.

Суттєвим елементом такої схеми є операція обміну між островами, звана міграцією. Вона дозволяє коректувати напрямок пошуку для менш вдалих островів. Основними її характеристиками є: топологія (рис.9), що визначає, які підпопуляціі будуть вважатися сусідніми; час ізоляції, який визначає, скільки поколінь в ГА не буде проводитися міграція; ступінь міграції, яка показує кількість особин, що беруть участь в міграції; стратегія відбору особин для міграції; стратегія видалення особин з підпопуляції при проведенні міграції тощо.

Для компонент островів і сервера розроблено методи роботи, що дозволяють на їх основі реалізовувати довільні топології безтупікової взаємодії компонент та схеми адаптації параметрів ГА по островах, а також проектувати такі методи на паралельні ОС різних класів.

У розділі 6 «Розробка паралельних методів моделювання ЦП з пошкоджен-нями» розроблено такі методи для паралельних ОС різної структури. В якості базової обрана схема паралелізації з розбиванням списку пошкоджень, що показує хорошу масштабованість із зростанням числа вузлів: повний список несправностей F=f1,...,fn, що підлягають моделюванню, розбивається на L підсписків F1,...,FL, де L - число доступних вузлів ОС; далі кожен підсписок моделюється на своєму вузлі. Моделювання на кожному вузлі ОС, в свою чергу, реалізується за допомогою паралельного за розрядами машинного слова методу моделювання з одиночним поширенням несправностей.

Рис.10. Взаємодія компонент розподіленого методу моделювання ЦП з несправностями.

Спочатку розроблено метод розподіленого моделювання для ОС з розділеною пам'яттю (обчислювальних кластерів), в якому виділені два компоненти: сервер і клієнт. Сервер виконує організаційні функції: введення опису ЦП A0, побудова списку F несправ-ностей, що моделюються, введення тестової послідов-ності S, пошук клієнтів, розбиття списку несправностей, передача даних клієнтам, очікування результатів та формування звіту. В свою чергу кожен клієнт очікує необхідні для моделювання дані, виконує безпосередньо моделювання та передає на сервер його результати. Схема взаємодії сервера і клієнтів показана на рис.10.

Для даної схеми розроблено методи, що реалізують роботу сервера і клієнтів, та виконано програмну реалізацію. Апробація методу проводилася на кластерній системі з вузлами на базі процесору Intel Celeron 2400Мгц, обсяг ОЗП 256Мбайт, число вузлів =8, зв'язок за технологією 100BaseT. Для великих схем каталогу ISCAS-89 результати паралелізації наведені в табл.2. Тут: Hi/Ni/Ei/fi- прискорення / число подій моделювання / ефективність завантаження ядер / частка послідов-ного коду при реалізації з i обчислювальними потоками відповідно. Видно, що із зростанням розмірності схеми характеристики паралелізації поліпшуються. Головними факторами, що обмежують зростання швидкодії в даній реалізації, є час пересилки даних та число подій моделювання непошкодженого ЦП, яке росте пропорційно числу клієнтів. Це пов'язано з необхідністю на кожному вузлі відновлювати поведінку справного ЦП для подальшого порівняння з несправними.

Таблиця 2.

Характеристики паралелізації методу моделювання ЦП з пошкодженнями.

| Ім’я схеми | H8, разів | N8испрN1испр, раз | N8неиспрN1неиспр, раз | N8N1, раз | E8 | f8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s9234 | 4.38 | 8 | 1.01 | 1.02 | 0.55 | 0.12 |
| s13207 | 5.34 | 8 | 1.01 | 1.02 | 0.67 | 0.07 |
| s15850 | 5.23 | 8 | 1.01 | 1.02 | 0.65 | 0.08 |
| s35932 | 5.14 | 8 | 1.02 | 1.04 | 0.64 | 0.08 |
| s38417 | 6.98 | 8 | 1.00 | 1.01 | 0.87 | 0.02 |

Рис.11. Прискорення роботи паралельного методу в залежності від числа клієнтів.

Далі даний метод був адаптований для слабопараллельних ОС із загальною пам'яттю: процедури обміну інформацією між сервером та клієнтом були видалені, оскільки всі дані зберігаються в загальній пам'яті. Реалізація методу на 4-ядерній робочій станції дозволила підвищити швидкість моделювання в 2,81-3,44 рази в порівнянні з однопотоковою реалізацією. При цьому число потоків моделювання з несправностями має збігатися з числом обчислювальних ядер (рис.11).

При запуску даних методів на сильнопаралельній ОС із загальною пам'яттю (12 обчислювальних ядер) характеристики паралелізації практично не зростали при завантаженні ядер 100%. Для систем даного класу запропоновано принципово новий метод моделювання ЦП з несправностями. Його суть полягає в тому, що для кожного вхідного набору виконується паралельне моделювання груп несправностей. У таких групах несправності моделюються паралельно за розрядами машинного слова. Діаграма обчислювальних потоків для одного вхідного набору показана на рис.12. Тут не можна паралельно виконувати моделювання справного ЦП для такту часу t, оскільки його результати вже необхідні для перевірки впливу несправностей в групах.

Далі досліджено характеристики паралелізації методу в залежності від кількості паралельних потоків моделю-вання груп несправностей. На рис.13 наведено графік росту прискорення методу в кращому, середньому і найгіршому випадках щодо однопоточної реалізації. Пікові значення досягаються при числі потоків моделювання груп несправностей =11, тоді загальне число потоків дорівнює числу ядер (=12). Якщо ж організувати 12 потоків моделювання груп несправностей, а моделювання справного ЦУ виконувати окремо, то характеристики паралелізації впадуть на 7-9%.

Рис.12. Діаграма потоків методу паралельного моделювання груп несправностей.

Рис.13. Прискорення роботи методу в залежності від числа потоків моделювання груп несправних ЦП.

Реалізація методу на 12-ядерній ОС дозволила досягти прискорення роботи методу в 4.61-6.72 за набором контрольних схем у порівнянні з однопоточною реалізацією.

Також в розділі одержано аналітичні оцінки масштабо-ваності методів моделювання ЦП з несправностями. У припущенні, що число виявлених несправностей в одиницю модельного часу зменшується експоненціально, частина не-перевірених несправностей після n-го набору складе:

| U(n)=NF(1−αr(1−e−λ(n−1))), | (20) |
| --- | --- |

де NF - загальна кількість модельованих несправностей, α, r, λ - евристичні константи. На підставі (20) побудовані оцінки часу моделювання для різних методів. Для однопроцесорної реалізації без розбиття списку маємо:

T1(L,NF,Nэл)=γβNэлL+γδNэлFL(1−αr)),

де: γ - коефіцієнт вартості моделювання одного логічного елементу в одиницю часу, β - частина логічних елементів, необхідна для моделювання поведінки справного ЦП, δ - частина загального числа логічних елементів, які моделюються для однієї несправності, L - довжина послідовності. Видно, що час моделювання на однопроцесорній ОС виражено сумою двох доданків, де перший показує час моделювання справного ЦП, а другий - несправних.

При паралельному моделюванні на p процесорах з розбиванням списку несправностей отримуємо:

| Tp(N,F,Nэл)=γβNэлN+γδNэлNFpL(1−αr)). | (21) |
| --- | --- |

Дана оцінка досягається в ідеальному випадку, коли не враховується швидкість передачі даних в мережі комунікації. З (21) випливає, що методи з розбиванням списку пошкоджень мають обмеження по масштабуванню при зростанні p через перший доданок, який показує, що поведінка справного ЦП має бути відновлена на всіх вузлах обчислювального кластера.

Для методу паралельного моделювання груп несправностей найбільше прискорення отримано для конфігурації, коли один вузол виконує моделювання справного ЦП, а p−1 вузол - моделювання несправних ЦП. Тоді:

Tp1(L,NF,Nэл)=γβNэлL;

Tpi(L,NF,Nэл)=γδNэлNF(p−1)L(1−αr)), i=2,p.

Рис.14. Схема алгоритму СВ.

В Tpi, що показує час моделювання несправних ЦП, вдалося позбавитися від немасштабованого доданка. І хоча для системи з p процесорами властивість масштабованості буде обмежено під-системою з p−1 процесорів, експерименти показали, що саме така конфі-гурація є найбільш ефективною.

У розділі 7 «Застосування алго-ритмів симуляції відпалу в задачах діагностування цифрових пристроїв» методи діагностування та контролю узагальнені на непопуляційні ЕА, зокрема - алгоритм СВ (рис.14). Основною його відмінністю від ГА є те, що тут відбувається еволюція одного потенційного рішення. Формально метод СВ задається як упорядкована сукупність об'єктів:

CВ=(K, R, C, T, K0, N, l),

де: K - множина можливих конфігурацій (потенційних рішень); R:K→K - операція побудови конфігурацій в оточенні; C:K→R - функція вартості рішення; T=T1,T2,... - розклад температур; K0∈K - початкова конфігурація; N(O(Ki))=O(Ki) - розмір оточення для конфігурації Ki∈K; l - довжина кодування конфігурації в бітах.

Мета методу - пошук конфігурації з найвищою оцінкою: C→max.

Від методів найшвидшого спуску алгоритм СВ відрізняється імовірнісним механізмом побудови рішень та можливістю на окремих кроках приймати рішення з гіршою оцінкою. Механізм, що дозволяє приймати рішення, які погіршують оцінку, реалізується наступним чином. Для кожного значення температури з розкладу T виконується певна кількість збурюючих операцій R з породженням проміжної конфігурації Kпром∈K. У разі, якщо оцінка проміжної конфігурації-послідовності буде вища за оцінку поточної конфігурації C(Kпром)>C(Ki), то вона замінює поточну конфігурацію: Ki=Kпром. В іншому випадку найгірша конфігурація може замінити поточну із певною ймовірністю P(Ti,ΔC), де ΔC=C(Ki)−C(Kпром). Можливість погіршувати рішення, що дозволяє методу переходити в інші підпростори пошуку та уникати локальних оптимумів, відповідає мутації в ГА.

Застосовуючи аналогічний розглянутому в розділі 2 підхід, побудовано шаблон однорівневого СВ-методу генерації ІдП.

Далі в розділі розроблено однорівневі СВ-методи побудови послідовностей ініціалізації та верифікації еквівалентності поведінки ЦП, а також дворівневий СВ-метод побудови перевіряючих тестів на основі схеми з активізацією несправності. Близькість підходу до ГА дозволяє при конструктивній побудові методів запозичувати наступні компоненти: кодування рішень-послідовностей (рис.2), збурюючі операції, вигляд функцій оцінки.

За аналогічною схемою розробляється СВ-метод комбінаторної оптимізації з вибору субоптимальної підмножини в задачі побудови енергоефективних тестів (розділ 4).

При алгоритмічній реалізації СВ-методів також відбувається експериментальне обґрунтування евристичних параметрів: розкладу температур T, розподілу приймати рішення з меншою оцінкою, критеріїв зупинки тощо.

Порівняння ефективності парних ГА- та СВ-методів в термінах відповідних задач проведено в розділі 8.

У розділі 8 «Автоматизована система моделювання та діагностування АСМІД-Evolution» описано нову версію системи, основу якої складають еволюційні методи побудови та оптимізації ідентифікуючих послідовностей, запропоновані в даному дослідженні.

Основними компонентами системи та реалізованими в них функціями є наступні.

- Блок попередньої обробки: введення текстового опису ЦП на логічному рівні та його трансляція у внутрішню структуру даних, представлену системою таблиць.

- Блок моделювання: логічне моделювання поведінки непошкодженого ЦП на заданій вхідній послідовності в 3-х та 16-и значних алфавітах; логічне моделювання поведінки ЦП з несправностями на заданій вхідній послідовності з метою вивчення її діагностичних властивостей; для моделювання використовуються 3-х та 16-и значний алфавіти. У підсистемі застосовуються методи паралельного моделювання ЦП з несправностями, які запропоновані в розділі 6.

- Підсистеми GA-Analyze та SA-Analyze: генерація вхідних ІдП різних класів (тестові для множини одиночних константних несправностей, ініціюючі послідовності, послідовності для верифікації еквівалентності двох заданих схем); генерація надлишкових тестів; оцінка пікового одно-, n-тактного та сталого розсіювання тепла заданого ЦП. У підсистемі застосовуються паралельні методи генерації перевіряючих послідовностей, які запропоновані в розділі 5.

- Блок постобробки та перегляду результатів.

Далі в розділі описані застосовувані в системі структури даних, а також програмна реалізація запропонованих у роботі методів і компонент системи.

Роботу системи апробовано на схемах з міжнародного каталогу ISCAS-89. Наведено чисельні результати з реалізаціями методів розділів 2, 3 та 7, які показують високу ефективність у термінах відповідних задач. Додатково проведено порівняння ефективності для парних ГА-та СВ-методів побудови ІдП.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі запропоновано вирішення актуальної науково-практичної проблеми розробки єдиної методології побудови еволюційних моделей, методів і алгоритмів, в тому числі паралельних, які дозволяють вирішувати широкий клас задач діагностики ЦП великої розмірності. Запропонована методологія базується на двох основних положеннях: компонентний синтез нових еволюційних методів на підставі шаблонів еволюції рішень та широке застосування паралельних обчислень. Застосування еволюційних методів дозволяє змістити парадигму пошуку рішення з задачі синтезу на ітеративну задачу аналізу, що дозволяє проводити діагностування великих сучасних ЦП із значним енергоспоживанням. На практиці пропонований підхід дозволяє будувати сучасні програмні системи моделювання та діагностування цифрових пристроїв необхідного функціонального наповнення для паралельних обчислювальних систем різних класів. Проведені дослідження дозволяють зробити наступні висновки.

- Запропоновано дві моделі застосування ЕА в задачах побудови ідентифікуючих послідовностей ЦП: одно- і дворівневі, в яких крім основної частини методу виділяються залежні від реалізації компоненти, кінцевий вигляд яких або їх числові значення визначаються на підставі машинних експериментів. Це дозволяє на основі таких моделей шляхом визначення оцінюючої функції, параметрів еволюції і залежних від реалізації компонент синтезувати цілий ряд нових ефективних методів побудови ідентифікуючих послідовностей ЦП, зменшуючи час розробки та реалізації таких методів.

- На основі однорівневої моделі розроблено ГА-методи побудови ідентифікуючих послідовностей ЦП: логічної ініціалізації, досягнення стану, верифікації еквівалентності. Дані методи дозволяють ефективно вирішувати зазначені задачі для пристроїв великої розмірності в термінах числа ініційованих тригерів, довжини послідовності, якості верифікації та часу роботи.

- На основі дворівневої моделі розроблено ГА-методи побудови перевіряючих, діагностичних і функціональних тестів, які дозволяють ефективно вирішувати дані завдання для ЦП великої розмірності в термінах часу роботи і досягнутої повноти. Показано, що на нижньому рівні використовуються відповідні однорівневі ГА-методи.

- Вперше введено поняття функцій поведінки, активності та відмінності компонент за парою та множиною ЦП. Дані функції, з одного боку, відображають поведінку пристрою на структурному рівні, а з іншого - визначають ту додаткову інформацію, яка дає перевагу структурних методів діагностування над абстрактними. Показано, що всі динамічні параметри оцінюючих функцій виражаються через дані функції.

- Розроблено новий метод діагностичного моделювання великих ЦП, який призначений для роботи спільно з ГА-методом генерації діагностичних послідовностей та дозволяє обчислювати відомі діагностичні міри.

- Розроблено ГА-методи оцінки розсіювання тепла ЦП для заданих режимів роботи: пікове однотактне, n-тактне та стале. Показано зв'язок між даними параметрами. Рішення задач оцінки зведено до однорівневих ГА-методів побудови ідентифікуючих послідовностей з урахуванням передпочаткового стану і послідовності досягнутих станів ЦП. Розроблено підхід побудови енергоефективних тестів, в рамках якого розроблено ГА-методи надлишкового тестування і вибору субоптимальної підмножини тестів.

- Розроблено методику побудови паралельних версій ГА-методів за схемою «господар-робітник», в якій використовуються різні схеми паралельного моделювання цифрових пристроїв в процедурах оцінки особин-послідовностей. Розроблено нові ПГА для слабо- та сильнопараллельних ОС, досліджено характеристики їх масштабованості. Швидкодію методів генерації послідовностей збільшено в 1.6-2.2 рази на двоядерній системі, в 1.1-3.2 рази на 4-ядерній системі, в 2.2-13.5 рази на 12-ядерній системі.

- Для схеми «островів» ПГА розроблено нові методи роботи компонент сервера та клієнтів. Особливістю запропонованого підходу є централізоване управління сервером усіма структурними компонентами, що дозволяє реалізовувати довільні топології взаємодії островів і стратегії адаптації їх параметрів. При цьому за рахунок варіації даних параметрів фактично реалізується побудова нових ПГА-методів для доступного класу паралельних обчислювальних систем.

- На підставі схеми з розбиттям списку несправностей розроблено методи паралельного моделювання для ОС з розподіленою та загальною пам'яттю. Швидкодію методів моделювання з пошкодженнями підвищено в 4.4-7.0 разів на 8-процесорному кластері та в 2.8-3.4 рази на 4-ядерній системі. Для багатоядерної ОС із загальною пам'яттю вперше запропоновано принципово новий метод, який полягає в паралельному моделюванні груп несправностей, що дозволило підвищити швидкість в 4.6-6.7 рази на 12-ядерній системі. Сукупність розроблених методів дозволяє адаптувати ЕА, в яких застосовується моделювання ЦП з пошкодженнями, на паралельні апаратні платформи різних класів.

- Запропонований підхід побудови ЕА діагностування ЦП узагальнено на методи з еволюцією одного рішення. Зокрема, на підставі алгоритму симуляції відпалу розроблено ряд однорівневих методів побудови ідентифікуючих послідовностей ЦП, дворівневий метод генерації перевіряючих тестів ЦП, метод обирання субоптимальної підмножини в задачі побудови енергоефективних тестів. При цьому запропоновані методи використовують компоненти генетичних алгоритмів: кодування рішень, еволюційні операції, оцінюючі функції.

- На підставі програмної реалізації запропонованих у роботі методів та підходів виконано побудову нової версії системи моделювання та діагностики ЦП «АСМІД-Evolution». Застосування нових ЕА в задачах пошуку рішень дозволяє підвищити експлуатаційні характеристики системи за рахунок обробки ЦП великої розмірності та будувати тестові послідовності з поліпшеними характеристиками: повноту перевіряючих тестів підвищено на 7-10%, ступінь верифікації підвищено на 12-15%, розсіювання тепла в процесі тестування знижено на 75-93%. Розроблена система знайшла застосування на виробництві при проектуванні та діагностуванні цифрової апаратури, а також у навчальному процесі.

Список основних публікацій за темою дисертації

- Иванов Д.Е. Генетические алгоритмы построения входных идентифицирующих последовательностей цифровых устройств / Д.Е. Иванов.  Донецк, 2012.  240с.

- Иванов Д.Е. Методы параллельного моделирования СБИС с неисправностями / Д.Е. Иванов // Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 2012.- №5.- С.114-119.

- Иванов Д.Е. Оценка рассеивания тепла СБИС для различных режимов работы / Д.Е. Иванов // Вісник східноукраїнського національного університету ім.В.Даля, 2012.- №8(179).- С.44-51.

- Иванов Д.Е. Алгоритмы достижения состояний в цифровых устройствах и их применение в задачах диагностики / Д.Е. Иванов // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.- Хмельницький, 2012.- №3(189).- С.104-110.

- Иванов Д.Е. Алгоритм диагностического моделирования СБИС / Д.Е. Иванов // Проблемы информационных технологий.- 2012.- №1 (011).- С.107-114.

- Иванов Д.Е. Параллельный алгоритм моделирования цифровых схем с неисправностями для многоядерных систем с общей памятью / Д.Е. Иванов // Электронное моделирование.- 2011.- Т.33, №2.- С.93-106.

- Иванов Д.Е. Масштабируемый параллельный генетический алгоритм построения идентифицирующих последовательностей для современных многоядерных вычислительных систем / Д.Е. Иванов // Управляющие системы и машины.- 2011.- №1.- С.25-32.

- Иванов Д.Е. Автоматизированная система моделирования и идентификации цифровых устройств АСМИД- Evolution / Д.Е. Иванов // Проблемы информационных технологий.- 2011.- №1 (009).- С.114-124.

- Иванов Д.Е. Генетический алгоритм оценки пикового рассеивания тепла для больших интегральных схем / Д.Е. Иванов, Т.А. Васяева // Вісник східноукраїнського національного університету ім. В.Даля, 2011.- №13(167).- С.277-283.

- Иванов Д.Е. Применение алгоритмов симуляции отжига в задачах идентификации цифровых схем / Д.Е. Иванов // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інформатика i моделювання.–  Харків: НТУ  "ХПІ", 2011.–  № 17.– C.60-69.

- Иванов Д.Е. Подходы к построению параллельных генетических алгоритмов идентификации цифровых схем для многоядерных систем / Д.Е. Иванов // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.- Хмельницький, 2011.- №1(172).- С.111-117.

- Иванов Д.Е. Генетический алгоритм построения диагностических последовательностей цифровых устройств / Д.Е. Иванов // Вісник східноукраїнського національного університету ім. В.Даля, 2010.- №10(152).- С.72-79.

- Иванов Д.Е. Генетический алгоритм оптимизации рассеивания тепловой энергии входных тестовых последовательностей / Д.Е. Иванов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”.- Донецьк:ДонНТУ, 2010.- №18(169).- С.206-215.

- Иванов Д.Е. Алгоритм симуляции отжига построения тестов цифровых устройств / Д.Е. Иванов, Р. Зуауи // Вестник Херсонского национального технического университета.- 2010.- №2(38).- С.416-422.

- Иванов Д.Е. Алгоритм симуляции отжига оптимизации рассеивания тепла диагностических тестов / Д.Е. Иванов, Р. Зуауи // Радіоелектронні і комп’ютерні системи.- 2010.- №7(48).- С.170-175.

- Иванов Д.Е. Алгоритм построения инициализирующих последовательностей цифровых схем, основанный на стратегии симуляции отжига / Д.Е. Иванов, Р. Зуауи // Искусственный интеллект.- 2009.- №4.- С.415-424.

- Иванов Д.Е. Верификация эквивалентности цифровых схем с использованием стратегии симуляции отжига / Д.Е. Иванов, Р. Зуауи // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти.- 2009.- №479.- С.33-41.

- Иванов Д.Е. Алгоритм параллельного вычисления оценок особей при верификации эквивалентности последовательностных схем / Д.Е. Иванов // Проблемы информационных технологий.- 2009.- №1(005).- С.105-112.

- Ivanov D.E. Parallel fault simulation on multi-core processors / D.E. Ivanov // Радіоелектронні і комп’ютерні системи.- 2009.- №6(40).- С.109-112.

- Иванов Д.Е. Генетический подход проверки эквивалентности последовательностных схем / Д.Е. Иванов // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління.- Запоріжжя, ЗНТУ.- 2009.- №1(20).- С.118-123.

- Иванов Д.Е. Параллельный генетический алгоритм верификации эквивалентности цифровых схем для двухядерных систем / Д.Е. Иванов // Вісник Хмельницького національного університету.- 2009.- №4.- С.92-99.

- Иванов Д.Е. Взаимодействие компонент в распределённых генетических алгоритмах генерации тестов / Д.Е. Иванов, П.А. Чебанов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”.- Донецьк:ДонНТУ, 2009.- №16(147).- С.121-127.

- Иванов Д.Е. Применение стратегии симуляции отжига для задачи построения инициализирующих последовательностей цифровых схем / Д.Е. Иванов, Р. Зуауи // Вісник східноукраїнського національного університету ім.В.Даля.- 2009.- №1(131), частина 2.- С.161-168.

- Иванов Д.Е. Генетические алгоритмы построения идентифицирующих последовательностей для цифровых схем с памятью / Д.Е. Иванов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”.- Донецьк:ДонНТУ, 2008.- №14(129).- С.97-106.

- Иванов Д.Е. Построение инициализирующих последовательностей синхронных цифровых схем с помощью генетических алгоритмов / Д.Е. Иванов, Ю.А. Скобцов, А.И. Эль-Хатиб // Проблеми інформаційних технологій.- 2007.- №1.- С.158-164.

- Иванов Д.Е. Распределённые генетические алгоритмы генерации проверяющих тестов цифровых систем / Д.Е. Иванов, Ю.А. Скобцов, А.И. Эль-Хатиб // Радіоелектронні комп’ютерні системи.- ХАІ, 2007.- №7.- С.176-181.

- Д.Е. Иванов Распределенные алгоритмы моделирования и генерации тестов / Д.Е. Иванов, Ю.А. Скобцов, А.И. Эль-Хатиб. // Радіоелектронні і комп’ютерні системи.-ХАІ, 2006.- №6.- С.97-102.

- Иванов Д.Е. Распределённое параллельное моделирование цифровых схем с неисправностями / Д.Е. Иванов, Ю.А. Скобцов, А.И. Эль-Хатиб // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”.- Донецьк:ДонНТУ, 2006.- №107.- С.128-134.

- Иванов Д.Е. Исследование влияния параметров генетического алгоритма при генерации тестов для последовательностных схем / Д.Е. Иванов, Ю.А. Скобцов, П.А. Чебанов // Вісник Донецького університету, Сер.А: Природничі науки.- Донецьк, 2005.- №2.- С.397-402.

- Иванов Д.Е. Эволюционный подход к функциональному тестированию цифровых схем / Д.Е. Иванов, Ю.А. Скобцов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”.- Донецьк:ДонНТУ, 2004.- №74.- С.135-140.

- Іванов Д.Є. Еволюційні методи побудови перевіряючих тестів для цифрових схем / Д.Є. Іванов, Ю.О. Скобцов, В.Ю. Скобцов // Вісник технологічного університету Поділля.- Хмельницький, 2004.- С.135-139.

- Ivanov D.E. Evolutionary approach to the test pattern generation for the sequential circuits / Y.A. Skobtsov, D.E. Ivanov // Радиоэлектроника и информатика.- 2003.- №3.- С.46-51.

- Иванов Д.Е. Применение адаптивных генетических алгоритмов для генерации тестов цифровых схем / Д.Е. Иванов, Ю.А. Скобцов, В.Ю. Скобцов, С.А. Закусило // Наукові праці Донецького національного технічного університету, серія “Обчислювальна техніка та автоматизація».- Донецьк, 2002.- №47.- С.249-255.

- Иванов Д.Е. Генетические алгоритмы в диагностике и проектировании цифровых схем / Д.Е. Иванов, Ю.А. Скобцов, В.Ю. Скобцов // Искусственный интеллект.- 2002.- №2.- С.250-258.

- Іванов Д.Є. Адаптивні механізми в генетичних алгоритмах / Д.Є. Іванов, Ю.О. Скобцов, С.А. Закусило // Наукові праці Донецького державного технічного університету, серія “Обчислювальна техніка та автоматизація».- Донецьк, 2002.- №38.- С.104-109.

- Иванов Д.Е. Генетические алгоритмы в генерации проверяющих тестов цифровых систем / Д.Е. Иванов, В.Ю. Скобцов, Ю.А. Скобцов // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті.- 2001.- №4.- С.52-55.

- Иванов Д.Е. Сжатие списка неисправностей с помощью генетического алгоритма / Д.Е. Иванов, В.Ю. Скобцов // Наукові праці Донецького державного технічного університету, серія “Обчислювальна техніка та автоматизація».- Донецьк, 2001.- №25.-  С.161-167.

- Иванов Д.Е., Скобцов Ю.А. Ускорение работы генетических алгоритмов при построении тестов / Д.Е. Иванов, Ю.А. Скобцов // Искусственный интеллект.- 2001.- №1.- С.52-60.

- Ivanov D. Development of methods of parallel simulation in evolutionary algorithms of identification of VLSI / D. Ivanov // Book of abstracts of 20th Conference on applied and industrial mathematics CAIM 2012.- Iasi University press, 2012.- P.58.

- Ivanov D. A scalable genetic algorithm for constructing of identifying sequences for VLSI circuits / D. Ivanov // Book of abstracts of 19th Conference on applied and industrial mathematics CAIM 2011.- Iasi University press, 2011.- P.68-69.

- Ivanov D. Parallel fault simulation algorithm of digital circuits for many-core workstations with common memory / D. Ivanov // Book of abstracts of 18th Conference on applied and industrial mathematics CAIM 2010.- Iasi University press, 2010.- P.46.

- Ivanov D.E. Evolutionary distributed test generation methods for digital circuits / D.E. Ivanov, Y.A. Skobtsov, V.Y. Skobtsov // Proc. of 8th International Workshop on Boolean Problems, September 18-19, 2008.- Freiberg, Germany, 2008.- P.213-218.

- Ivanov D.E. Distributed Fault Simulation and Genetic Test Generation of Digital Circuits / D.E. Ivanov, Y.A. Skobtsov, A.I. El-Khatib // Proceedings of IEEE East-West Design & Test Workshop (EWDT’06).- Sochi, 2006.- P.89-94.

- Ivanov D.E. Distributed Genetic Algorithm of Test Generation For Digital Circuits / D.E. Ivanov, Y.A. Skobtsov, A.I. El-Khatib // Proceedings of the 10th Biennial Baltic Electronics Conference.- Tallinn Technical University, 2006.- P.281-284.

- Ivanov D.E. Parallel Genetic Algorithm of Test Generation for Digital Circuits / D.E. Ivanov, Y.A. Skobtsov, El-Khatib // Proceedings of the International Conference “Modern problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science”.- Lviv-Slavsko, 2006.- P.129-131.

- Ivanov D.E. Evolutionary Approach to Test Generation for Functional BIST / D.E. Ivanov, Y.A. Skobtsov, V.Y. Skobtsov, R. Ubar, J.Raik // 10 European Test Symposium. Informal Digest of Papers.- 2005.- P.151-155.

- Ivanov D.E. Evolutionary approach to the functional test generation for digital circuits / D.E. Ivanov, Y.A. Skobtsov, V.Y. Skobtsov, R. Ubar // Proc. of 9th Biennial Baltic Electronics Conf., BEC 2004.- Tallinn Univ. of Techn., 2004.- P.229-232.

- Ivanov D.E. Genetic algorithms in test generation for digital circuits / D.E. Ivanov, Y.A. Skobtsov, V.Y. Skobtsov // Proceedings of the 8th Biennial Baltic Electronics Conference.-Tallinn Technical University, 2002.- P.291-294.

# АНОТАЦІЯ

Іванов Д.Є. Діагностування цифрових пристроїв на базі еволюційного підходу.- На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти.- ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Донецьк, 2013.

Дисертацію присвячено розробці методологічних основ еволюційного підходу до діагностування цифрових пристроїв. Даний підхід включає набір еволюційних моделей, методів, алгоритмів та евристик для побудови ідентифікуючих послідовностей широкого класу та їх оптимізації, які здатні обробляти сучасні цифрові пристрої великої розмірності та призначені для реалізації на сучасних паралельних обчислювальних системах. Підхід розповсюджено як на популяційні методи (генетичний алгоритм), так і на методи з еволюцією одного потенційного рішення (алгоритм симуляції відпалювання).

Для оцінки особин в таких методах виконується моделювання цифрового пристрою (справного або з пошкодженнями) на заданій послідовності. Для формалізації побудови оцінок особин-послідовностей введено функції поведінки та активності компонент, відмінності за парою та множиною пристроїв. Ці функції відображають інформацію щодо поведінки цифрових пристроїв на структурному рівні, яка дає перевагу над абстрактними методами.

З метою адаптації еволюційних методів до сучасних паралельних систем різноманітних класів розроблено паралельні версії генетичних алгоритмів за схемами «хазяїн-робітник» та «островів», що мають за мету прискорення процесу пошуку та його якості відповідно, а також паралельні методи моделювання цифрових пристроїв з пошкодженнями.

На основі запропонованих методів та алгоритмів розроблено сучасну систему моделювання та ідентифікації АСМІД-Evolution.

Ключові слова: цифровий пристрій, діагностика, еволюційні алгоритми, розсіювання тепла, паралельні обчислення, моделювання з пошкодженнями.

# АННОТАЦИЯ

Иванов Д.Е. Диагностирование цифровых устройств на базе эволюционного подхода.- На правах рукописи.

Диссертация на соискание учёной степени доктора технических наук по специальности 05.13.05 – Компьютерные системы и компоненты.- ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», Донецк, 2013.

Диссертация посвящена разработке методологических основ эволюционного подхода в диагностировании цифровых устройств. Данный подход включает набор эволюционных моделей, методов, алгоритмов и эвристик для построения идентифицирующих последовательностей широкого класса, а также их оптимизации, которые способны проводить обработку устройств большой размерности и предназначены для реализации на параллельных вычислительных системах широкого класса. Подход распространен как на популяционные методы (генетический алгоритм), так и на методы с эволюцией одного потенциального решения (алгоритм симуляции отжига).

Предложено две модели применения эволюционных алгоритмов в задачах построения идентифицирующих последовательностей: одно- и двухуровневая. В одноуровневой модели единственный цикл эволюции потенциального решения формирует метод решения задачи. В двухуровневой модели происходит итеративный выбор промежуточных целей и их достижения с помощью эволюционного алгоритма, что ведёт к решению общей задачи.

На основе одноуровневой модели разработаны эволюционные методы решения задач логической инициализации, верификации эквивалентности поведения двух заданных устройств и задачи достижения заданного состояния в устройстве.

На основе двухуровневой (итерационной) модели разработаны эволюционные методы решения задач построения проверяющих тестов (на основе активизации неисправностей и с подтверждением состояний) и диагностических тестов, задачи тестирования функциональных блоков арифметико-логических устройств.

Для формализации оценок особей-последовательностей введены понятия функций поведения и активности компонент, функции различия компонент по паре и множеству устройств. Показано, что через данные функции выражаются все динамические параметры оценочных функций особей в разрабатываемых эволюционных методах.

Для задач, возникающих при проектировании энергоэффективных устройств, разработаны эволюционные методы оценки рассеивания тепла в зависимости от режимов работы, которые основаны на генетических алгоритмах. Для задачи стартового тестирования разработан подход построения энергоэффективных тестов, позволяющий снизить рассеивание тепла во время такого тестирования. В данном подходе этапы построения избыточных тестов и выбора субоптимального подмножества тестовых последовательностей решены с помощью генетического алгоритма.

С целью адаптации предлагаемых методов на параллельные вычислительные системы различной структуры разработаны параллельные генетические алгоритмы, основанные на схемах «хозяин-рабочий» и «островов», которые предназначены как для ускорения работы методов, так и для повышения качества поиска решений. Методы класса «хозяин-рабочий» используют различные схемы параллельного моделирования цифровых устройств в процедурах оценки особей-последовательностей. Для схемы «островов» параллельных генетических алгоритмов разработаны методы, реализующие работу распределённых компонент сервера и клиентов, что позволяет выполнять централизованное управление процессом миграции, реализовывать различные топологии их взаимодействия и адаптации параметров эволюции.

Разработан ряд методов моделирования цифровых устройств с неисправностями для параллельных вычислительных систем с общей и распределённой памятью, которые позволяют адаптировать эволюционные алгоритмы для работы на таких системах, а также повысить скорость их работы. Предложен принципиально новый метод параллельного моделирования цифровых устройств с неисправностями для многоядерных вычислительных систем с общей памятью. Данный метод использует технику параллельного моделирования групп неисправностей для каждого входного набора из тестовой последовательности.

Предлагаемая методология распространена на методы с эволюцией одного решения – алгоритм симуляции отжига. Это позволило разработать соответствующие методы построения идентифицирующих последовательностей, при синтезе которых часть компонент заимствуется из генетических алгоритмов.

Практическое значение данной работы заключается в том, что на основе разработанных в работе методов построена новая система моделирования и диагностики АСМИД-Evolution. Разработанный единый подход позволяет конструктивно выполнять синтез целого ряда новых эволюционных методов генерации идентифицирующих последовательностей различных типов, которые могут быть реализованы на современных параллельных инструментальных платформах широкого класса. Практически показано применение ряда эвристик, позволяющих повысить эффективность разрабатываемых эволюционных методов.

Основные результаты нашли применение на производстве при проектировании цифровой аппаратуры и цифровых компонент гибридной аппаратуры, а также в учебном процессе.

Ключевые слова: цифровое устройство, диагностика, эволюционные алгоритмы, рассеивание тепла, параллельные вычисления, моделирование с неисправностями.

# ABSTRACT

Ivanov D.E. Diagnosis of digital devices based on an evolutionary approach.- As the manuscript.

Thesis for a doctor’s degree in technical science by specialty 05.13.05 – Computer systems and components.– Donetsk National Technical University, Donetsk, 2013.

Dissertation is devoted to developing of the methodological bases of the evolutionary approach of the diagnostics of digital devices. This approach includes a set of evolutionary models, methods, algorithms and heuristics for constructing of identifying sequences of the wide classes and for its optimization, which can handle modern digital devices of large size. Developed methods are designed for implementation on modern parallel computer systems. The approach expanded both on the population based methods (genetic algorithm) and on the methods with the evolution of one potential solution (simulated annealing algorithm).

To evaluate the individuals in such methods the simulation (fault or fault-free) on the given sequence is performed. To formalize the construction of estimation functions of sequences-individuals the functions of state and activity component, differences on a pair and on set devices are introduced. These functions express the information about the behavior of digital devices on the structural level, which gives the advantages over abstract methods.

In order to adapt evolutionary techniques to modern parallel systems of different classes the parallel versions of genetic algorithms with schemes "master-worker", "islands" and parallel methods of fault simulation of digital devices are developed. They are aimed to accelerate the search process and its quality.

On the basing on the proposed methods and algorithms the modern system of simulation and identification ASMID-Evolution is developed.

Keywords: digital device, diagnostics, evolutionary algorithms, heat dissipation, parallel computing, fault simulation.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html