Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний морський університет

КИРИЛЛОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

УДК 656.61.07:629.123.42-111.2

Організація та управління роботою суден

в контейнерній транспортно-технологічній системі

Спеціальність 05.22.01 – транспортні системи

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Одеса – 2013

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному морському університеті Міністерства освіти і науки України

| Науковий керівник: | доктор технічних наук, професор ШИБАЄВ Олександр Григорович, Одеський національний морський університет, завідувач кафедри «Морські перевезення». |
| --- | --- |
| Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор ЛОМОТЬКО Денис Вікторович, Українська державна академія залізничного транспорту, проректор з наукової роботи. кандидат технічних наук, доцент ПЕТРОВ Ігор Михайлович, Одеська національна морська академія, професор кафедри «Морські перевезення». |

Захист дисертації відбудеться «25» червня 2013 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.060.01 в Одеському національному морському університеті за адресою: 65029, Україна, м. Одеса, вул. Мечникова, 34.

З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці ім. проф. Г.К. Суслова Одеського національного морського університету за адресою: 65029, Україна, м. Одеса, вул. Мечникова, 34.

Автореферат розісланий «21» травня 2013 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 41.060.01,

кандидат технічних наук, доцент                                                        О.В. Акімова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Контейнерні перевезення займають найважливіше положення в транспортному забезпеченні зовнішньої торгівлі різних країн. Значна частина експортних, імпортних і транзитних вантажопотоків України освоюється технічними засобами морського перевезення вантажів контейнерних транспортно-технологічних систем (КТТС). Від їх стабільної та безпечної роботи залежить ефективне функціонування національної транспортної системи (ТС), можливість її інтеграції в загальну Транс'європейську транспортну мережу. Незважаючи на перспективність КТТС, в наукових дослідженнях без уваги залишаються проблеми, пов'язані з їх функціонуванням. Практично не висвітлюються питання організації та управління роботою контейнеровозів. У зв'язку з цим актуальність теми на рівні:

а) практичного застосування теоретичних знань обумовлена: загальносвітовими тенденціями, пов'язаними з глобалізацією та лібералізацією світової економіки і торгівлі; підвищенням ролі і значимості транспорту в світовому виробничо-господарському просторі; інтеграцією ТС різних країн і регіонів; масштабною контейнеризацією і, як наслідок, затребуваністю та конкурентоспроможністю КТТС, комерційною привабливістю суден, що входять до її складу; національними інтересами, що включають підвищення ефективності та безпеки функціонування ТС України і створення умов для її інтеграції в загальну Транс'європейську транспортну мережу;

б) науково-теоретичних досліджень обумовлена недостатнім опрацюванням багатьох питань, пов'язаних з організацією та управлінням роботою суден в КТТС; відсутністю сучасної науково-обґрунтованої теоретичної та методичної бази з організації та управління роботою контейнеровозів; необхідністю вирішення локальних виробничих задач, пов'язаних з безпечною та економічно доцільною експлуатацією контейнеровозів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати роботи використовувалися при виконанні наступних науково-дослідних тем Одеського національного морського університету (ОНМУ): ДБ 70−07 «Методичні положення щодо організації та управління транспортними засобами морського перевезення генеральних вантажів», державний реєстраційний номер РК №0107U001163 ; ДБ 83−09 «Розробка методів забезпечення ефективного функціонування інфраструктури водних шляхів (на прикладі 7−го (Дунайського) міжнародного транспортного коридору). Методичні положення та рекомендації з організації та управління перевезеннями вантажів і роботою флоту судноплавної компанії», PK №0109U000815 ; ДБ 91-12 «Підвищення конкурентоспроможності контейнерної системи України в Транс'європейській транспортній мережі (TEN−T)», PK №0112U003082 ; К 12−06 «Удосконалення технології перевезень, форм і методів організації та управління роботою флоту», PK №0106U008195 ; К 19−09 «Організація і управління роботою пасажирського та вантажного флотів на міжнародному ринку транспортних послуг», PK №0109U003246 ; К 33-12 «Організація транспортного процесу і управління роботою флоту на міжнародному ринку транспортних послуг в умовах глобалізації міжнародного судноплавства», PK №0112U001850 .

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності та безпеки функціонування контейнерної транспортно-технологічної системи шляхом розробки та обґрунтування теоретичних і методичних положень щодо організації та управління роботою суден-контейнеровозів. Для досягнення мети, в роботі поставлені та послідовно вирішені наступні основні задачі:

1. Провести аналіз теорії і практики роботи суден у контейнерній ТТС.

2. Формалізувати процес обґрунтування рішень щодо розподілу вантажів у контейнерній ТТС.

3. Розробити основні теоретичні та методичні положення щодо формування завантаження судна.

Об’єкт дослідження - робота суден у контейнерній ТТС.

Предмет дослідження - методи і засоби організації та управління роботою суден в контейнерній ТТС.

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою рішення задач, поставлених у дослідженні і спрямованих на досягнення мети, є:

- загальнонаукові методи аналізу, синтезу, індукції та дедукції, основні положення та принципи загальної теорії систем і системного аналізу, а також теорії транспортних процесів і систем, які використовуються у всіх розділах роботи;

- теорія множин і структурно-функціональний аналіз, які застосовуються для морфологічного опису КТТС її підсистем і елементів;

- методи економіко-математичного моделювання транспортних процесів, на базі яких здійснюються: обґрунтування оптимального розподілу контейнеропотоків між суднами, обслуговуючими магістрально-фідерні лінії КТТС; формалізація процесу прийняття рішень з освоєння факультативних контейнеропотоків; розробка положень щодо вдосконалення системи управління безпекою (СУБ) компанії і судна;

- методи аналізу беззбитковості і граничного аналізу, які застосовуються при розробці теоретичних і методичних положень щодо формування завантаження контейнеровоза з позицій комерційно доцільної експлуатації.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:

вперше:

- розроблено теоретичні та методичні положення щодо обґрунтування оптимального розподілу контейнеропотоків між суднами, що обслуговують магістрально-фідерні лінії КТТС. Вони базуються на методах дослідження операцій і дозволяють розподіляти контейнеропотоки, що йдуть в режимі трансшипменту, між магістральними та фідерними суднами;

- розроблено теоретичні та методичні положення щодо обґрунтування комерційної доцільності освоєння факультативних контейнеропотоків суднами, що обслуговують лінії з простою і складною схемою руху тоннажу. Вони забезпечують максимальну інтенсивність отримання прибутку, враховують особливості лінійного судноплавства; техніко-експлуатаційні характеристики (ТЕХ) і конструктивні особливості суден-контейнеровозів, часові параметри їх роботи на лінії;

- розроблено теоретичні та методичні положення щодо обґрунтування типових завантажень контейнеровоза з урахуванням його ТЕХ;

- формалізовано і систематизовано критичні та оптимальні показники роботи судна, які дозволяють відповідно до кон'юнктури фрахтового ринку приймати рішення, що забезпечують беззбиткову роботу судна (в умовах «ринку вантажовласника») або максимальний прибуток (в умовах «ринку судновласника»).

отримали подальший розвиток:

- теорія і практика проведення структурно-функціонального аналізу в частині морфологічного опису КТТС, на підставі якого деталізовано склад технічних засобів КТТС;

- теоретичні основи лінійного судноплавства через уточнення і узагальнення ознак, притаманних даній формі організації роботи флоту, а також через формування концептуальної основи класифікації судноплавних ліній, на підставі якої вперше проведено систематизація сучасних видів лінійних сервісів.

Практичне значення отриманих результатів. Результати, отримані в ході дослідження, мають практичне значення для служб експлуатації флоту судноплавних, агентських, транспортно-експедиторських і стивідорних компаній, а також інших підприємств, які функціонують на ринці транспортних послуг (РТУ).

Застосування запропонованих у роботі теоретичних і методичних положень у виробничому процесі транспортних підприємств дозволяє: підвищити якість прийнятих рішень щодо організації та управлінні роботою контейнеровозів; скоротити час підготовки проектних заходів з планування та регулювання роботи суден на лінії; скоротити трудовитрати при формуванні безпечного завантаження судна; забезпечити досягнення кращих фінансових результатів за рахунок підвищення ефективності використання виробничих можливостей судна.

Основні результати, отримані в роботі, знайшли застосування у виробничій діяльності державного підприємства  ital Іллічівський`` ital морський`` ital торговельний`` ital порт
        , ДП  ital КОСКО` ital Україна
        , ПП  ital Укрспецтріммінг
        ,ТОВ  ital Судосервіс -  ital Україна
        , на суднах 
        Роланд`Дельмас
         і  
        P∧O``Nedlloyd``Акапулько
        . Крім того, результати дослідження:

- використовуються у навчальному процесі ОНМУпри підготовці спеціалістів та магістрів факультету  ital Транспортних} { технологій і систем
        ,``} {а також у навчальному процесі Центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації;

- представляють практичну цінність для навчальних закладів Міністерства освіти і науки України за профілем освіти.

Особистий внесок здобувача. Усі положення і результати, що виносяться на захист, отримані здобувачем самостійно або за його безпосередньої участі. Вони викладені в 21 роботі [1−21], з них: 12 робіт [4,5,7,8,10,11,14,15,16,17,18,19] опубліковані самостійно; 7 статей [1,2,3,6,9,12,13] підготовлені у співавторстві та 2 навчальних посібники [20,21] розроблені у складі авторського колективу. У роботах, опублікованих у співавторстві, автору належать наступні розробки. В [1] обґрунтована і формалізована економіко-математична модель, її цільова функція, та обмеження, що забезпечують дотримання лінійного розкладу. В [9] уточнено зв'язок між різними умовами фрахтового ринку і показниками критичного завантаження судна; наведено графічний спосіб обґрунтування показників комерційно доцільного завантаження судна і критичної величини доходу. В [2]  встановлено області визначення функцій доходу і витрат при різних варіантах їх змін; формалізовано і систематизовано аналітичні вирази. В [3] проведено аналіз стану і тенденцій розвитку світового контейнерного флоту; встановлена динаміка рейтингових позицій провідних контейнерних операторів; сформульована постановка задачі оптимального розміщення контейнерів у приміщеннях контейнеровоза і розроблена її модель. В [12] встановлено фактори, які погіршили вплив економічної кризи на стан ринку контейнерних перевезень. В [6,13] розглянуто історичні аспекти розвитку інтермодальних перевезень; проаналізована міжнародна нормативно-правова база в сфері змішаних перевезень; встановлено відношення логічного підпорядкування між поняттями  ital інтермодальне
        ,  ital мультимодальне
        , і  ital комбіноване
         перевезення. В [20] встановлений порядок вирішення задачі розстановки флоту СКза напрямами роботи. В [21] розроблено розділи, присвячені судновому менеджменту, класифікації технологічних процесів, а також графікам і розкладам роботи суден.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи пройшли апробацію на 11 міжнародних науково-практичних конференціях: «Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві і транспорті 2007» (01−15 червня 2007 р.); «Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті 2008» (15−25 червня 2008 р.); «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень 2009» (16−27 березня 2009 р.); професорсько-викладацька науково-технічна конференція Української державної академії залізничного транспорту (22−24 квітня 2009 р.); «Наукові дослідження та їх практичне застосування. Сучасний стан та шляхи розвитку 2009» (05−17 жовтня 2009 р.); «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень 2010» (15−26 березня 2010 р.); «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень 2011» (15−28 березня 2011 р.); 64 професорсько− викладацька науково−технічнаконференція ОНМУ; «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень 2012» (20−31 березня 2012 р.); «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень 2013» (19−30 березня 2013 р.); 67 професорсько−викладацька науково-технічна конференція ОНМУ.

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 21 робота, у тому числі: 8 статей представлено у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України; 11 робіт−у збірниках за матеріалами науково-практичних конференцій, з них 2−опубліковано у наукових журналах, які входять в міжнародну наукометричну базу РИНЦ SCITNCE INDEX; 2 навчальних посібники.

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків, оформлених окремим томом. Повний обсяг роботи, включаючи матеріали дисертаційного дослідження і додатки, складає 312 с. Дисертаційне дослідження викладено на 198 с., з яких: основний текст займає 148 с.; список використаних джерел включає 261 найменування і охоплює 32 с.; ілюстративна частина включає 17 рисунків і 4 таблиці, з яких 18 графічних об’єктів знаходяться на окремих сторінках і цілком займають їх площу. Окрема частина роботи складається із 19 додатків, які розташовані на  114 с.

Основний зміст роботи

У вступі обґрунтована актуальність теми, сформульована мета і задачі дослідження, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, окреслено наукова новизна і практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі  ital Теорія`````} {і практика роботи суден в КТТС
        :``} {проаналізований об'єкт дослідження, а саме ТЕХ і конструктивні особливості суден контейнеровозів та організаційні аспекти їх роботи; проведено аналіз літератури за темою дослідження. Зроблено висновок, що незважаючи на велику кількість джерел, що висвітлюють специфіку контейнерних перевезень залишаються без уваги проблеми, пов'язані з функціонуванням КТТС, практично не розглядаються питання організації та управління роботою відповідних суден, не приділяється належної уваги рішенню локальних виробничих завдань, пов'язаних з їх експлуатацією.

В результаті аналізу об'єкту дослідження і літературних джерел виявлено ряд протиріч, які, зумовили постанову основної наукової задачі і мети дослідження. Протиріччя 1. Розбіжність між різними точками зору щодо змісту поняття  ital ТТС
        . Протиріччя 2. Невідповідність між науково-теоретичними знаннями стосовно класифікації судноплавних ліній і видами лінійних сервісів, існуючими на сучасному ринці контейнерних перевезень. Протиріччя 3. Відсутність методичного забезпечення процесів прийняття рішень, пов'язаних з магістрально-фідерним обслуговуванням контейнеропотоків, поряд із застосуванням у вітчизняних портах системи трансшипменту і появою відповідного правового поля. Протиріччя 4. Необхідність прийняття оперативних рішень з освоєння факультативних контейнеропотоків, поряд з відсутністю сучасної науково-теоретичної бази для реалізації даного процесу. Протиріччя 5. Конфлікт між комерційними інтересами судновласників та вимогами до безпечної експлуатації судна і охорони навколишнього середовища. Наявність визначених протиріч зумовило необхідність подальшого розвитку та вдосконалення теоретичної та методичної бази, пов'язаної з організацією та управлінням роботою суден в КТТС.

У другому розділі } {Обґрунтування рішень щодо розподілу вантажів у КТТС
        :} { проведено структурно-функціональний аналіз КТТС; сформована концептуальна основа класифікації судноплавних ліній і систематизовано їх види; запропонована економіко-математична модель з обґрунтування оптимального розподілу контейнеропотоків між суднами, які обслуговують магістрально-фідерні лінії КТТС; розроблено теоретичні та методичні положення щодо обґрунтування рішень, пов'язаних з доцільністю освоєння факультативних контейнеропотоків суднами, які працюють на лініях з простою і складною схемами руху тоннажу.

Термін  ital ТТС
         в дослідженні розглядається у традиційному для вітчизняній теорії транспортних процесів і систем значенні, а саме як сукупність окремих підприємств (підсистем), в рамках яких реалізуються певні функції, спрямовані на прийняття і реалізацію узгоджених і взаємопов'язаних у просторі та часі технічних, технологічних, економічних, організаційних та комерційно-правових рішень (заходів), що дозволяють з максимальним ефектом і найменшими витратами забезпечити доставку вантажів на конкретному напрямку від відправника до одержувача. Однак існуючи теоретичні протиріччя між різними точками зору щодо змісту даного поняття обумовили необхідність уточнення складу елементів КТТС шляхом проведення її структурно-функціонального аналізу.

Структуроутворюючим елементом КТТС є флот. Він працює, як правило, у формі лінійного судноплавства, невід'ємною частиною якого є сукупність вантажних ліній. Їх особливості необхідно враховувати при прийнятті рішень, пов'язаних з організацією та управлінням роботою контейнеровозів при освоєнні регулярних вантажопотоків. При вивченні специфіки функціонування вантажних ліній першорядним аспектом є встановлення їх класифікаційної приналежності, яка визначається груповими та індивідуальними ознаками.

СК, що працюють у сфері контейнерних перевезень, надають: магістральний, фідерний і магістрально-фідерний сервіси. Магістрально-фідерне обслуговування контейнеропотоків пов'язане з поняттям  ital трансшипмент
         . В Україні спрощений порядок проходження транзитних контейнерів у режимі трансшипменту через морські торгові порти України був законодавчо закріплений тільки 01.06.2010 р. У зв’язку з цим набуло актуальності питання розробки і впровадження теоретичних і методичних положень з обґрунтування розподілу вантажопотоків при магістрально-фідерному обслуговуванні КТТС. Для його вирішення запропонована економіко-математична модель (1)−(30), загальна постановка якої формулюється так: СКпропонує вантажовласникам ряд лінійних сервісів LlСК=1,2,...,L,...LСК. Лінія L∈LlСКє магістрально-фідерною. Магістральна частина лінії L пов'язує порти-хаби відправлення i=1,I та призначення g=1,G. При цьому, магістральний напрямок лінії обслуговується великотоннажними контейнеровозами b=1,B, які мають такі характеристики: а) вантажопідйомність−DчLb; б) контейнеромісткість, включаючи: кількість контейнерів, виражену в 20'еквіваленті −TEULb; кількість 20'контейнерів−NLb20', 40'−NLb40'. У свою чергу, фідерна частина лінії L пов'язує магістральні порти призначення g океанських вантажопотоків з фідерними портами j=1,J, тобто магістральні порти призначення одночасно є портами відправлення контейнерів на фідерні порти. Перевезення на фідерних напрямках складеної лінії L між портами відправлення g та призначення j здійснюються мало і середньо тоннажними суднами b'=1,B', які мають відповідні характеристики: DчLb',TEULb',NLb'20',NLb'40'. Згідно заявкам вантажовласників з магістрального порту i повинні бути відправлені контейнери типорозміру n  партії r в кількості Nirn (кількість 20'контейнерів−Nir2 {0',40'−Nir4 {0'). Далі в фідерний порт j повинні бути доставлені контейнери типорозміру n партії r в кількості Njrn. У кожному порту відправлення i та g магістрально-фідерної лінії агенту виділяється певна квота контейнеромісткості магістрального b і, відповідно, фідерного b' судна в TEU з розбивкою по експорту (TEUiЭ∗b,TEUgЭ∗b), імпорту (TEUiИ∗b,TEUgИ∗b) і транзиту (TEUiТ∗b,TEUgТ∗b). Власна система магістрально-фідерного обслуговування лінії передбачає: перевезення контейнерів клієнтів даної лінії від магістрального порту відправлення i до фідерного порту j через магістральний порт перевалювання g за відповідними тарифними ставками: figLbrn,fgjLb'rn; надання послуг по комерційному фідеру, тобто освоєння епізодичних контейнеропотоків тільки на фідерні порти за тарифною ставкою, розрахованою агентом на основі RGL-fgjL(кф)b'rn; надання послуг по магістральному і/або  фідерному обслуговуванню контейнеропотоків на основі слот-чартерних угод за тарифними ставками, узгодженими з учасниками договору: figL(с-ч)brn,fgjL(с-ч)b'rn. Необхідно розподілити контейнери типорозміру n між суднами, які обслуговують магістрально-фідерну лінію компанії таким чином, щоб максимізувати прибуток судновласника:

Z= L=1LСК[[i=1Ig=1Gb=1Br=1Rn=10'N'(xigLbrnfigLbrnYirn)+g=1Gj=1Jb'=1B'r=1Rn=10'N'(xgjLb'rnfgjLb'rnYjrn)]++[g=1Gj=1Jb'=1B'r=1Rn=10'N'(xgjL(кф)b'rn⋅fgjL(кф)b'rn⋅Yjrn)]+[i=1Ig=1Gb=1Br=1Rn=10'N'(xigL(с-ч)brn⋅figL(с-ч)brn⋅Yirn)]+

+ g=1Gj=1Jb'=1B'r=1Rn=10'N'(xgjL(с-ч)b'rn⋅fgjL(с-ч)b'rn⋅Yjrn)]−

−L=1LСК[i=1Ig=1Gb=1Br=1Rn=10'N'RigLb+g=1Gj=1Jb'=1B'r=1Rn=10'N'RgjLb']→max. (1)

Обмеження по дотриманню еллотмента

для магістрального напряму:

по експорту: L=1LСК[g=1Gr=1Rn=10'N'(xigLbrn⋅Эirn⋅КiЭ∗b)+(xigL(с-ч)brn⋅Эirn⋅КiЭ∗b)]≤TEUiЭ∗b; (2)

по імпорту: L=1LСК[g=1Gr=1Rn=10'N'(xigLbrn⋅Иirn⋅КiИ∗b)+(xigL(с-ч)brn⋅Иirn⋅КiИ∗b)]≤TEUiИ∗b; (3)

по транзиту: L=1LСК[g=1Gr=1Rn=10'N'(xigLbrn⋅Тirn⋅КiТ∗b)+(xigL(с-ч)brn⋅Тirn⋅КiТ∗b)]≤TEUiТ∗b  (4)

b=1,B;i=1,I;

для фідерного напряму:

по експорту:

L=1LСК[j=1Jr=1Rn=10'N'(xgjLb'rn⋅Эgrn⋅КgЭ∗b')+(xgjL(кф)b'rn⋅Эgrn⋅КgЭ∗b')+(xgjL(с-ч)b'rn⋅Эgrn⋅КgЭ∗b')]≤TEUgЭ∗b';(5)

по імпорту:

L=1LСК[j=1Jr=1Rn=10'N'(xgjLb'rn⋅Иgrn⋅КgИ∗b')+(xgjL(кф)b'rn⋅Иgrn⋅КgИ∗b')+(xgjL(с-ч)b'rn⋅Иgrn⋅КgИ∗b')]≤TEUgИ∗b';(6)

по транзиту:

L=1LСК[j=1Jr=1Rn=10'N'(xgjLb'rn⋅Тgrn⋅КgТ∗b')+(xgjL(кф)b'rn⋅Тgrn⋅КgТ∗b') +(xgjL(с-ч)b'rn⋅Тgrn⋅КgТ∗b')]≤TEUgТ∗b'(7)

b'=1,B';g=1,G.

Обмеження щодо вивезення всіх вантажів, які забуковані та заброньовані до завантаження на судно в магістральному порту i :

в загальному вигляді: L=1LСК[g=1Gb=1B(xigLbrn⋅Yirn)+(xigL(с-ч)brn⋅Yirn)]=Nirn (8)

по кількості 20'контейнерів:L=1LСК[g=1Gb=1B(xigLbr2 {0'⋅Yir2 {0'⋅Z20')+(xigL(с-ч)br2 {0'⋅Yir2 {0'⋅Z20')]=Ni;(9)

по кількості 40'контейнерів:L=1LСК[g=1Gb=1B(xigLbr4 {0'⋅Yir4 {0'⋅Z40')+(xigL(с-ч)br4 {0'⋅Yir4 {0'⋅Z40')]=Ni(10)

Обмеження по задоволенню попиту у фідерному порту j:

в загальному вигляді:L=1LСК[g=1Gb'=1B'(xgjLb'rn⋅Yjrn)+(xgjL(кф)b'rn⋅Yjrn)+(xgjL(с-ч)b'rn⋅Yjrn)]=Njrn (11)

по кількості 20'контейнерів:

L=1LСК[g=1Gb'=1B'(xgjLb'r2 {0'⋅Yjr2 {0'⋅Z20')+(xgjL(кф)b'r2 {0'⋅Yjr2 {0'⋅Z20')+(xgjL(с-ч)b'r2 {0'⋅Yjr2 {0'⋅Z20')]=Nj; (12)

по кількості 40'контейнерів:

L=1LСК[g=1Gb'=1B'(xgjLb'r4 {0'⋅Yjr4 {0'⋅Z40')+(xgjL(кф)b'r4 {0'⋅Yjr4 {0'⋅Z40')+(xgjL(с-ч)b'r4 {0'⋅Yjr4 {0'⋅Z40')]=Nj.(13)

Обмеження по контейнеромісткості суден b=1,B , які обслуговують магістральну частину лінії L=1,LСК.

по кількості TEU: i=1Ig=1Gr=1Rn=10'N'(xigLbrn⋅Yirn⋅knTEU)+(xigL(с-ч)brn⋅Yirn⋅knTEU)≤TEULb (14)

L=1,LСК;b=1,B;

по кількості 20'контейнерів:i=1Ig=1Gr=1R(xigLbrn⋅Yir2 {0'⋅Z20')+(xigL(с-ч)brn⋅Yir2 {0'⋅Z20')≤NLb; (15)

по кількості 40'контейнерів:i=1Ig=1Gr=1R(xigLbrn⋅Yir4 {0'⋅Z40')+(xigL(с-ч)brn⋅Yir4 {0'⋅Z40')≤NLb40'. (16)

Обмеження по контейнеромісткості суден b'=1,B', які обслуговують фідерну частину лінії L=1,LСК.

по кількості TEU:

g=1Gj=1Jr=1Rn=10'N'(xgjLb'rn⋅Yjrn⋅knTEU)+(xgjL(кф)b'rn⋅Yjrn⋅knTEU)+(xgjL(с-ч)b'rn⋅Yjrn⋅knTEU)≤TEULb' (17)

L=1,LСК;b'=1,B';

по кількості 20'контейнерів:

g=1Gj=1Jr=1R(xgjLb'r2 {0'⋅Yjr2 {0'⋅Z20')+(xgjL(кф)b'r2 {0'⋅Yjr2 {0'⋅Z20')+(xgjL(с-ч)b'r2 {0'⋅Yjr2 {0'⋅Z20')≤NLb'20'; (18)

по кількості 40'контейнерів:

g=1Gj=1Jr=1R(xgjLb'r4 {0'⋅Yjr4 {0'⋅Z40')+(xgjL(кф)b'r4 {0'  ⋅Yjr4 {0'⋅Z40')+(xgjL(с-ч)b'r4 {0'⋅Yjr4 {0'⋅Z40')≤NLb'40'. (19)

Обмеження по вантажопідйомності суден b=1,B, які працюють на магістральній частині лінії L=1,LСК.

i=1Ig=1Gr=1Rn=10'N'(xigLbrn⋅Yirn⋅qigLbrn)+(xigL(с-ч)brn⋅Yirn⋅qigLbrn)≤DчLbL=1,LСК;b=1,B. (20)

Обмеження по вантажопідйомності суден b'=1,B', які працюють на фідерній частині лінії L=1,LСК.

g=1Gj=1Jr=1Rn=10'N'(xgjLb'rn⋅Yjrn⋅qgjLb'rn)+(xgjL(кф)b'rn⋅Yjrn⋅qgjLb'rn)+(xgjL(с-ч)b'rn⋅Yjrn⋅qgjLb'rn)≤DчLb' (21)

L=1,LСК;b'=1,B'.

Обмеження по використанню площ терміналу (dgLTEU) по прибуттю контейнерів, доставлених суднами лінії L в магістральний порт призначення g:

i=1Ib=1Br=1Rn=10'N'(xigLbrn⋅Yirn)+(xigL(с-ч)brn⋅Yirn)≤dgLTEUL=1,LСК;g=1,G. (22)

Обмеження по використанню площ терміналу по відправленню контейнерів, що йдуть в режимі трансшипменту з магістрального g у фідерний порт j :

j=1Jb=1B'r=1Rn=10'N'(xgjLb'rn⋅Yjrn)+(xgjL(кф)b'rn⋅Yjrn)+(xgjL(с-ч)b'rn⋅Yjrn)≤dgLTEUL=1,LСК;g=1,G. (23)

Умови не заперечності змінних:

xigLbrn≥0;xigL(с-ч)brn≥0n∈N;r=1,R;b=1,B;L∈LlСК;i=1,I;g=1,G; (24)

xgjLb'rn≥0;xgjL(кф)b'rn≥0;xgjL(с-ч)b'rn≥0n∈N;r=1,R;b'=1,B';L∈LlСК;g=1,G;j=1;J.(25)

Умови цілочисельності змінних.

xigLbrn=1,2,...,К;xigL(с-ч)brn=1,2,...,Кn∈N;r=1,R;b=1,B;L∈LlСК;i=1,I;g=1,G;(26)

xgjLb'rn=1,2,...,К;xgjL(кф)b'rn=1,2,...,К;xgjL(с−ч)b'rn=1,2,...,К (27)

n∈N;r=1,R;b'=1,B';L∈LlСК;g=1,G;j=1;J.

Обмеження, яке характеризує недовикористання площ контейнерних терміналів у портах перевалки: xggLbrn≥0n∈N;r=1,R;b=1,B;L∈LlСК;g=1,G. (28)

Умова, що відображує зв'язок кожного терміналу з самим собою:

xggLbrn=0n∈N;r=1,R;b=1,B;L∈LlСК;g=1,G;g≠g. (29)

Умови, що забороняють пряму доставку контейнерів суднами b з магістрального порту відправлення i в фідерний порт j складеної лінії L :

xijLbrn=0; xijL(c-ч)brn=0n∈N;r=1,R;b=1,B;L∈LlСК;i=1,I;j=1,J. (30)

де: xigLbrn− кількість контейнерів типорозміру n∈N=10',20',...,n,...,N' партії r=1,R, які перевозяться судном b між магістральними портами i та g лінії L;xgjLb'rn - кількість контейнерів типорозміру n партії r , які перевозяться фідерним судном b' між магістральним g та фідерним j портами лінії L; xgjL(кф)b'rn−кількість контейнерів типорозміру n партії r , які перевозяться судном b' при наданні лінією L послуг комерційного фідера; xigL(с-ч)brn,xgjL(с-ч)b'rn− кількість контейнерів типорозміру n партії r , які перевозяться на магістральному і, відповідно, фідерному напрямах у рамках слот-чартерних угод; Yirn− параметр, який приймає значення: 1, якщо контейнер типорозміру n партії r заявлений до перевезення в магістральному порту i, 0−у протилежному випадку; Yjrn− параметр, який приймає значення: 1, якщо портом призначення контейнера типорозміру n партії r є фідерний порт j, 0−у протилежному випадку; RigLb,RgjLb'− витрати лінії L на магістральному і фідерному напрямах, відповідно, які встановлюються особою, що приймає рішення; xigLbr2 {0',хigLbr4 {0'− кількість 20' і 40'контейнерів партії r, відповідно, що перевозяться судном b між магістральним портами i та g ; xgjLb'r2 {0',хgjLb'r4 {0'− кількість 20' і 40'контейнерів партії r, відповідно, що перевозяться фідерним судном b' між g−им магістральним і j−им фідерним портами лінії; xigL(с-ч)br2 {0' , xigL(с-ч)br4 {0'− кількість 20' і 40'контейнерів партії r, відповідно, що перевозяться судном b між магістральними портами i та g лінії L , яка надає послуги по магістральному обслуговуванню контейнеропотоків на основі слот-чартерних угод; xgjL(с-ч)b'r2 {0' ,xgjL(с-ч)b'r4 {0'−кількість 20' і 40'контейнерів партії r, відповідно, що перевозяться судном b' між магістральним портом g і аутпортом j лінії L, яка надає послуги з фідерного обслуговування контейнеропотоків на основі слот-чартерних угод; де Эirn,Иirn,Тirn(Эgrn,Иgrn,Тgrn)−параметри, які приймають значення: 1, якщо контейнер типорозміру n партії r, заброньований для перевезення в магістральному напряму з порту i (у фідерному напряму з порту g), відноситься, відповідно, до експортного, імпортного або транзитного вантажопотоку, 0−у протилежному випадку; КiЭ∗b,КiИ∗b,КiТ∗b(КgЭ∗b',КgИ∗b',КgТ∗b')−параметри, які приймають значення: 1, якщо судно b(b') відповідно до угоди лінійного об'єднання може освоювати, відповідно, експортний, імпортний і/або транзитний вантажопотік в магістральному (фiдерному) напряму, 0−у протилежному випадку; knTEU−коефіцієнт переведення фактичної кількості контейнерів типорозміру n в TEU; Z20',Z40'−параметр, який приймає значення: 1, якщо вантажне місце є 20' і 40'контейнером, відповідно, 0−у протилежному випадку; qigLbrn,qgjLb'rn−середньозважена маса контейнерів типорозміру n партії r , які перевозяться суднами b і b' на магістральному (i−g) і, відповідно, фідерному (g−j) напрямах лінії; dgLTEU−пропускна здатність контейнерного терміналу в магістральному порту g, який обслуговується лінією  L.

До складу лінії, як правило, входять основні і факультативні порти. Головною умовою обслуговування факультативних портів є комерційна доцільність. Для обґрунтування відповідних рішень розроблено економіко-математичні моделі, які дозволяють обґрунтувати комерційну доцільність освоєння факультативних контейнеропотоків суднами, які обслуговують лінію з простою і, відповідно, складної схемами організації роботи тоннажу. Постановка задачі в умовах складної схеми формулюється так. Контейнерна лінія L=l1,l2 складається з двох напрямів: прямого l1 і зворотного l2. Лінія L характеризується складною схемою руху тоннажу між встановленими основними портами o∈Ol=о1,о2,...,оo,...,оgl, в яких передбачається виконання технологічних операцій, як по завантаженню, так і по вивантаженню судна. Крім того, в складі лінії L, як в прямому l1, так і в зворотному l2 напрямах, передбачено деяка кількість факультативних портів ф∈Фl=ф1,ф2,...,фф,...,фgl. В факультативних портах лінії є контейнери типорозміру n∈N у кількості Nфn (кількість 20'контейнерів−Nф20',40'−Nф40'). За лінією L закріплений контейнеровоз, який має такі характеристики: а) вантажопідйомність, яка визначається для кожного основного і, відповідно, факультативного порту−Dчlo,Dчlф; б) контейнеромісткість: по кількості TEU−TEU; по кількості 40'контейнерів −N(40'); по кількості 20'−N(20'). Необхідно обґрунтувати захід контейнеровоза в факультативні порти складної лінії в залежності від комерційної доцільності освоєння додаткових вантажопотоків. Для цього розроблена економіко-математична модель (31)−(40).

Z=ф=1gln=10'N'хф⋅Nфп+Nфn вfфп−rфпф=1glхфtф→max l=1,2;ф=1,gl;n=10',N'; (31)

(Nlф−1TEUб+Nlф−1TEUг⋅Е−Nlф−1TEUв⋅Е')⋅Y+(Nlo→фTEUб+Nlo→фTEUг⋅Е−Nlo→фTEUв⋅Е')⋅Y'+

+хф⋅(NlфTEUг⋅Е−NlфTEUв⋅Е')≤TEUlф l=1,2;ф∈Фl; (32)

(Nlф−140'б+Nlф−140'г⋅Е−Nlф−140'в⋅Е')⋅Y+(Nlo→ф40'б+Nlo→ф40'г⋅Е−Nlo→ф40'в⋅Е')⋅Y'+

+хф⋅(Nlф40'г⋅Е−Nlф40'в⋅Е')≤Nlф(40') l=1,2;ф∈Фl; (33)

(Nlф−120'б+Nlф−120'г⋅Е−Nlф−120'в⋅Е')⋅Y+(Nlo→ф20'б+Nlo→ф20'г⋅Е−Nlo→ф20'в⋅Е')⋅Y'+

+хф⋅(Nlф20'г⋅Е−Nlф20'в⋅Е')≤Nlф(20') l=1,2;ф∈Фl; (34)

(Qlф−1б+Qlф−1г⋅Е−Qlф−1в⋅Е')⋅Y+(Qlо→фб+Qlо→фг⋅Е−Qlo→фв⋅Е')⋅Y'+

+хф⋅(Qlфг⋅Е−Qlфв⋅Е')≤Dчlф l=1,2;ф∈Фl; (35)

ф=1glхф⋅NlфTEUгn=10'N'knTEUNфп ф=1,gl;n=10',N'; (36)

ф=1glхф⋅NlфTEUв=n=10'N'knTEUNфп в ф=1,gl;n=10',N'; (37)

ф=1gltфх⋅хфtплх(ktх-1); (38)

ф=1gltфст⋅хфtплст(ktст-1); (39)

хф=0;1 ф=1,gl, (40)

де:хф−параметр управління, який приймає значення: 1, якщо захід судна в факультативний порт ф є комерційно виправданим, 0−у протилежному випадку; Nфп−кількість контейнерів типорозміру n в порту ф лінії; Nфп в−кількість контейнерів типорозміру n , призначених для вивантаження (в) у факультативному порту ф; fфп,rфп− тарифна ставка за перевезення контейнера типорозміру n і, відповідно, питомі витрати, пов’язані з освоєнням факультативного вантажопотоку; tфх,tфст− ходовий і стоянковий час, відповідно, що витрачає судно при освоєні факультативного вантажопотоку порту ф; tплх,tплст− ходовий і стоянковий час, відповідно, які передбачені лінійним розкладом; ktх,ktст−резерви ходового і стоянкового часу рейсу, відповідно ktх=1,1;ktст=1,25; TEUlф− контейнеромісткість судна, яка виражена в TEU. Дотримання даної величини повинне перевірятися по кожному факультативному порту ф напряму l; Nlф−1TEUб− кількість TEU, які находяться на борту судна при його заході в факультативний порт ф−1∈Фl, що передує даному ф∈Фl, на напрямі l;  Nlф−1TEUг,Nlф−1TEUв− кількість TEU, які завантажені (Nlф−1TEUг) іабовивантажені (Nlф−1TEUв) у факультативному порту ф−1∈Фl, що передує даному ф∈Фl на напрямі l; Е,Е'− параметри, які встановлюють виконання операцій по завантаженню іабо вивантаженню, відповідно: 1, якщо в порту заходу (основному або факультативному) передбачено виконання операцій по завантаженню (Е) іабо вивантаженню (Е') контейнерів, 0−у протилежному випадку; Y− параметр, який приймає значення: 1, якщо перед факультативним портом ф∈Фl, який розглядається, йде факультативний порт ф−1∈Фl, 0−у протилежному випадку; Nlo→фTEUб− кількість TEU, які знаходяться на борту судна при його заході в основний порт о−1∈Оl, що йде перед даним факультативним ф∈Фl; Nlo→фTEUг,Nlo→фTEUв− кількість TEU, які завантажені (Nlo→фTEUг) іабо вивантажені (Nlo→фTEUв) в основному порту o∈Ol, що передує розглянутому факультативному ф∈Фl; NlфTEUг,NlфTEUв−кількість TEU, які завантажені (NlфTEUг) іабо вивантажені (NlфTEUв) в порту ф∈Фl; Y'−параметр, який приймає значення: 1, якщо факультативному порту ф∈Фl, який розглядається, передує основний порт о∈Оl, 0−у протилежному випадку; Nlф(40'),Nlф(20')− контейнеромісткість судна по кількості 40' (Nlф40') і 20'(Nlф20') контейнерів, відповідно;  Nlф−140'б,Nlф−120'б− кількість  40' (Nlф−140'б) і 20'(Nlф−120'б) контейнерів, які находяться на борту судна при його заході в факультативний порт ф−1∈Фl, що йде перед портом ф∈Фl;  Nlф−140'г,Nlф−140'в,Nlф−120'г,Nlф−120'в−  кількість  40' і,  відповідно,  20'контейнерів, які завантажені (Nlф−140'г,Nlф−120'г)  іабо вивантажені (Nlф−140'в,Nlф−120'в) в порту ф−1∈Фl, що передує порту  ф∈Фl; Nlo→ф40'г,Nlo→ф40'в,Nlo→ф20'г,Nlo→ф20'в − кількість40' і, відповідно, 20'контейнерів, які завантажені (Nlo→ф40'г,Nlo→ф20'г)  іабо вивантажені (Nlo→ф40'в,Nlo→ф20'в) в основному порту o∈Ol, який знаходиться перед факультативним ф∈Фl; Nlф40'г,Nlф40'в,Nlф20'г,Nlф20'в−кількість 40' і, відповідно, 20'контейнерів, які завантажені (Nlф40'г,Nlф20'г) іабо вивантажені (Nlф40'в,Nlф20'в) в порту  ф∈Фl;  Dчlф− вантажопідйомність судна; Qlф−1б−кількість вантажів, які знаходяться на борту судна при його заході в порт ф−1∈Фl, який передує порту ф∈Фl; Qlф−1г,Qlф−1в−кількість вантажів, які завантажені (Qlф−1г)  іабо вивантажені (Qlф−1в) у факультативному порту ф−1∈Фl, що йде перед портом ф∈Фl; Qlo→фTEUб−кількість вантажів, які знаходяться на борту судна при його заході в основний порт о−1∈Оl, що йде перед даним факультативним ф∈Фl; Qlo→фг,Qlo→фв−кількість вантажів, які завантажені (Qlo→фг)  іабо вивантажені (Qlo→фв) в основному порту o∈Ol, що передує факультативному ф∈Фl; Qlфг,Qlфв−кількість вантажів, які завантажені (Qlфг)  іабо вивантажені (Qlфв) в порту ф∈Фl; knTEU− коефіцієнт перекладу фактичної кількості контейнерів типорозміру n в 20'еквівалент.

Цільова функція (31) максимізує інтенсивність отримання прибутку при освоєні факультативних контейнеропотоків. Обмеження (32) визначає можливість навантаження на борт судна певної кількості УГМ, фактична кількість яких може бути переведена в TEU. Обмеження (32)−(34) лімітують завантаження судна у факультативному порту по його контейнеромісткості, вираженої в TEU (32), а також окремо по 40'(33) і 20'(34) контейнерам. При цьому враховується: кількість контейнерів, що знаходяться на борту в момент заходу судна у попередній факультативний порт лінії, а також кількість контейнерів, завантажених і вивантажених в цьому порту (перші доданки (32)−(34)); кількість контейнерів, що знаходяться на борту в момент заходу судна в попередній основний порт лінії, а також кількість контейнерів, завантажених і вивантажених у цьому порту (другі доданки (32)−(34)); кількість вантажних місць, заявлених до перевезення і планованих до завантаження/розвантаження в розглянутому факультативному порту (треті доданки (32)−(34)). Нерівність (35) забезпечує таку кількість вантажів за масою у факультативному порту, яка не перевищує чистої вантажопідйомності контейнеровоза для даного порту розглянутого напряму лінії. Вираз (36) забезпечує освоєння вантажопотоку факультативного порту. Умова (37) забезпечує вивантаження всіх вантажів, пунктом призначення яких є факультативний порт. Введення обмежень (38) і (39) дозволяє дотримати лінійний розклад. Вираз (40) відображає можливі значення параметру управління.

У третьому розділі  ital Теоретичні} { і методичні положення з формування завантаження судна
        :``} {сформульовано теоретичні основи формування завантаження судна з позиції його безпечної та ефективної експлуатації; розроблено теоретичні та методичні положення щодо вдосконалення СУБ компанії і судна; формалізовані і систематизовані критичні та оптимальні величини показників роботи судна.

З метою посилення заходів щодо забезпечення безпеки мореплавства й охорони навколишнього середовища IMO в 1995 р. прийняла МКУБ. Відповідно до його вимог всі СК зобов'язані розробити та впровадити СУБ, яка визначається загальною політикою СК. По кожному напрямку політики СКрозробляються окремі Керівництва. Особливе місце в СУБ займає формування безпечного завантаження судна. Одним з основних функціональних документів, який, відповідно до вимог МКУБ, повинен знаходитися на борту судна, є Вантажне керівництво. Формування завантаження судна є ключовою виробничою задачею, від результатів вирішення якої залежить не тільки безпека, але і ефективність експлуатації судна. З точки зору безпеки, завантаження судна повинне забезпечувати належні морехідні якості з метою запобігання аварійних ситуацій. З позиції ефективності - досягнення кращих економічних результатів (рис.1).

МКУБ та ін. документи, які визначають СУБ

Максимізація

прибутку

Мінімізація

витрат

Максимізація

доходу

2

…i…

… I

1

Функціональні суднові документи

Вантажне керівництво

(Cargo Manual)

Позиція безпечної

експлуатації судна

СУБ

компанії

СУБ

судна

Позиція комерційної експлуатації судна

Завантаження судна

Рис.1. Завантаження судна з позиції комерційної доцільності та

безпечної експлуатації

Практика експлуатації суден світового флоту, а також статистика причин його аварійності, свідчать про наявність перманентного протиріччя між вимогами безпеки та комерційними інтересами судновласників, які, всупереч всім нормам і правилам, в окремих випадках, намагаються наполягти на перевантаженні судна з метою отримання максимальної вигоди. Джерелом такого протиріччя є недостатньо опрацьований фундаментальний аспект даного питання. У зв'язку з вищесказаним актуальна проблема забезпечення безпечної експлуатації судна. Її можливо вирішити шляхом розробки теоретичних і методичних положень, що передбачають: формування типових вантажних планів, спрямованих на вдосконалення СУБ компанії і судна; обґрунтування оптимального завантаження судна, тобто завантаження при якому забезпечується максимальний прибуток, величина якого, на противагу думку більшості судновласників, не завжди обумовлена максимальним завантаженням судна. В даний час типові проекти завантаження на суднах відсутні, оскільки цього не вимагає міжнародне законодавство, а, отже, і не передбачає політика сучасних СК. Вдосконалення процесів підготовки проектів завантаження суден, особливо з точки зору СУБ, має велике значення для СК, що експлуатують контейнерний тоннаж. Пошук рішення в цьому напряму досі здійснюється шляхом застосування різних варіантів організації праці, що призводить до збільшення витрат на утримання додаткового персоналу. У зв'язку з цим вдосконалення процесів підготовки проектів завантаження окремих суден слід шукати не в сфері організації праці, а в галузі науково-теоретичних знань і фундаментальних досліджень транспортних процесів і систем. Розроблена економіко-математична модель (41)−(51) дозволяє отримувати оптимальний проект завантаження контейнеровоза з урахуванням його ТЕХ і особливостей лінійного судноплавства; проводити дослідження для отримання типових варіантів завантаження судна.

Z=k=1Kb=1Bks=1Sbr=1Ri=1Irхkbsrifri−rri→max k=1,K;b=1,Bk;s=1,Sb;r=1,R;i=1,Ir;(41)

| k=1Kb=1Bks=1Sbr=1Ri=1IrхkbsriqriZkbsriDч;(42) | s=1Sbr=1Ri=1IrхkbsriqriZkbsriDkb; (43) |
| --- | --- |
| k=1Kb=1Bks=1SbхkbsriZkbsri=nri; (44) | k=1Kb=1Bks=1Sbr=1Ri=1IrхkbsrikTEUN; (45) |
| k=1Kb=1Bks=1Sbr=1Ri=1IrхkbsriZi'ZkbsriN'; (46) | k=1Kb=1Bks=1Sbr=1Ri=1IrхkbsriZi''ZkbsriN''; (47) |
| k=1K'b=1Bks=1Sbr=1Ri=1IrхkbsriqriZkbsri13Dч; (48) | k=K'+1Kb=1Bks=1Sbr=1Ri=1IrхkbsriqriZkbsri23Dч; (49) |
| хkbsri≥0; (50) | хkbsri=0,1,2,...,Р (51) |

k=1,K;b=1,Bk;s=1,Sb;r=1,R;i=1,Ir,

де: хkbsri− параметр управління, який характеризує кількість контейнерів типорозміру i партії r, розміщених у ярусі s вантажного блоку b приміщення k; fri,rri− тарифная ставка за перевезення контейнеру типорозміру i партії r і відповідно питомі витрати, пов’язані з цим перевезенням; qri−маса контейнера типорозміру i партії r;  Zkbsri− параметр, який визначає можливість розміщення контейнера типорозміру i партії r в ярусі s блоку b приміщення k: 1, якщо контейнер типорозміру i партії r може бути розміщений в ярусі s блоку b  приміщення k, 0−у протилежному випадку; Dkb− допустиме навантаження на суднові конструкції – палуби і кришки трюмів; kTEU− коефіцієнт переводу фактичної кількості контейнерів в 20 еквiвалент ; Zi',Zi''− параметри, які визначаються наступним чином: 1, якщо вантажне місто є 20' і 40'контейнером, відповідно, 0−у протилежному випадку; К− загальна кількість вантажних приміщень (палуб) на судні; К'− кількість вантажних приміщень (палуб), які розташовані вище головної палуби.

Цільова функція (41) забезпечує максимізацію прибутку. Обмеження (42) лімітує завантаження судна по його вантажопідйомності. Нерівність  (43) враховує допустиме навантаження на суднові конструкції - палуби і кришки трюмів, а також можливість розміщення вантажів у відповідному блоці вантажного приміщення. Обмеження (44) забезпечує цілісність коносаментних партій. Співвідношення (45) лімітує завантаження судна по його контейнеромісткості, вираженої в 20'еквіваленті. Нерівності (46) і (47) забезпечують таку кількість 20' і 40'контейнерів, яка може бути розміщена на судні. Нерівності (48) і (49) враховують вимоги остійності. Вираз (50) відбиває умову позитивності змінної, а (51) забезпечує її цілочисельність.

Одним з основних узагальнюючих кількісних показників ефективності роботи флоту є прибуток Ф(Q).  СК прагнуть максимізувати її величину, яка функціонально обумовлена кількістю вантажів Q. Ця мета виробничої діяльності  СК формалізується наступним чином:

Z=Ф(Q)=F(Q)-Rзаг(Q)=f(Q)⋅Q-(Rпост+r(Q)⋅Q)→maxQ, (52)

де: Ф(Q),F(Q),Rзаг(Q),r(Q),f(Q)− прибуток, дохід, загальні і питомі змінні витрати, тарифна ставка, відповідно; Rпост− постійні витрати. Всі показники, що входять до складу (52), знаходяться у певній функціональній залежності. Отже, одержання найбільшого прибутку можна забезпечити при певних поєднаннях значень показників, що входять в цільову функцію (52). Для визначення оптимальної кількості вантажів доцільно застосовувати методику граничного аналізу, яка набуває особливої актуальності при організації та управлінні роботою флоту в умовах «ринку судновласника». В умовах же «ринку вантажовласника» отримання максимального прибутку представляє певні труднощі. У зв'язку з цим при прийнятті управлінських рішень, судновласники, прагнучи максимізувати прибуток, також повинні орієнтуватися і на критичні величини показників роботи суден. У зв'язку з вищесказаним проведена формалізація і систематизація критичних і оптимальних величин показників роботи судна (флоту) в різних виробничих ситуаціях і при можливих варіантах зміни доходів судна і його витрат від кількості перевезених вантажів. Отримані положення формалізовані і скомпільовані у відповідні системи графічних шаблонів (табл.1) та аналітичних виразів (табл.2) для визначення критичних і оптимальних величин функціонально залежних показників роботи судна. Так, розглянуто дигресивний, пропорційний, прогресивний характери зміни доходів і витрат судна від кількості перевезених вантажів (табл.1). Виходячи с цього встановлено 9 можливих варіантів функціональних залежностей (табл.1). Лінії на графіках (табл.1) відображають залежності доходів і витрат судна від кількості вантажів, і описуються відповідними рівняннями. В них: а1− величина, яка є ординатою лінії доходів при Q=0, тобто а1=0;  а2− величина, яка є ординатою лінії сумарних витрат при Q=0, тобто а2=Rпост;  Rпост− постійні витрати; b1,b2− коефіцієнти при змінних Q у відповідних функціях доходів і витрат, b1=f,b2=r; f− тарифна ставка; r− питомі змінні витрати; Dч− чиста вантажопідйомність судна; с1,с2− коефіцієнти при змінних Q2. У дослідженні зроблено припущення, що дотримується умова с1>с2, яка означає, що функція доходів зростає більш інтенсивно, ніж функція витрат. В іншому випадку робота судна є неефективною.

Висновки

Найважливіша наукова задача, яка вирішена в дисертаційному дослідженні, полягає в розробці та обґрунтуванні теоретичних і методичних положень щодо організації та управління роботою суден-контейнеровозів з метою підвищення ефективності та безпеки функціонування контейнерної ТТС. Найбільш суттєвими науково обґрунтованими та експериментально підтвердженими результатами є:

1. Уточнений склад технічних засобів контейнерної ТТС, її морфологічний опис з урахуванням окремих підсистем і елементів, які отримані в результаті структурно-функціонального аналізу.

2. Концептуальна основа і класифікація сучасних видів лінійних сервісів, що базується на групових та індивідуальних ознаках.

3. Теоретичні та методичні положення щодо обґрунтування оптимального розподілу контейнеропотоків між суднами, обслуговуючими магістрально-фідерні лінії контейнерної ТТС, які базуються на методах дослідження операцій і дозволяють розподіляти контейнеропотоки, що йдуть в режимі трансшипменту, між магістральними та фідерними суднами.

4. Теоретичні та методичні положення щодо обґрунтування комерційної доцільності освоєння факультативних контейнеропотоків суднами, обслуговуючими лінії з простою і складною схемою руху тоннажу, які дозволяють забезпечити максимальну інтенсивність отримання прибутку і враховують специфіку лінійного судноплавства, конструктивні особливості суден-контейнеровозів, часові параметри роботи судна на лінії.

Таблиця 1

Варіанти функціональних залежностей доходів (F) і загальних витрат судна (Rзаг) від кількості вантажів (Q)

| Графічні позначення: Х, т У, дол. США Лінія постійних витрат Х, т У, дол. США Лінія сумарних витрат Х, т У, дол. США Лінія доходів | Варіанти змін і функціональні залежності доходів і загальних витрат судна від кількості вантажів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дохід судна Витрати судна | Дигресивний характер зміни доходів Y1=a1+b1⋅X−c1⋅X2, a1=0; F=f⋅Q−c1⋅Q2 | Пропорційний характер зміни доходів Y1=a1+b1⋅X; a1=0; F=f⋅Q | Прогресивний характер зміни доходів Y1=a1+b1⋅X+c1⋅X2; a1=0; F=f⋅Q+c1⋅Q2 |
|  | Дигресивний характер зміни витрат Y2=a2+b2⋅X−c2⋅X2; Rзаг=Rпост+r⋅Q−c2⋅Q2 | У, дол. США 1. | У, дол. США 4. | 18 У, дол. США 7. |
|  | Пропорційний характер зміни витрат Y2=a2+b2⋅X; Rзаг=Rпост+r⋅Q | У, дол. США 2. | ( ) Х, т У, дол. США 5. | У, дол. США 8. |
|  | Прогресивний характер зміни витрат Y2=a2+b2⋅X+c2⋅X2; Rзаг=Rпост+r⋅Q+c2⋅Q2 | У, дол. США 3. | У, дол. США 6. | У, дол. США 9. |

Таблиця 2

Система аналітичних виразів для визначення критичних і оптимальних величин показників роботи судна

| Варіант1 | Критичні величини показників | Оптимальні величини показників |
| --- | --- | --- |
|  | Дигресивний характер зміни доходів F=f⋅Q−c1⋅Q2 |  |
| Дигресивний характер зміни витрат Rзаг=Rпост+r⋅Q−c2⋅Q2 | Q1кр=(f−r)+(f−r)2−4⋅Rпост⋅(c1−с2)2⋅(c1−c2); Q2кр=(f−r)−(f−r)2−4⋅Rпост⋅(c1−с2)2⋅(c1−c2) | Qопт=f−r2⋅(c1−c2); Fопт=f−r2⋅(c1−c2)⋅f−c1⋅(f−r)2⋅(c1−c2); Rзаг.опт=Rпост+f−r2⋅(c1−c2)⋅r−c2⋅(f−r)2⋅(c1−c2) |
| Варіант2 | Дигресивний характер зміни доходів F=f⋅Q−c1⋅Q2 |  |
| Пропорційний характер зміни витрат Rзаг=Rпост+r⋅Q | Q1кр=(f−r)+(f−r)2−4⋅Rпост⋅с12⋅c1; Q2кр=(f−r)−(f−r)2−4⋅Rпост⋅с12⋅c1 | Qопт=f−r2⋅c1;Fопт=f−r2⋅c1⋅f−f−r2; Rзаг.опт=Rпост+r⋅(f−r)2⋅c1 |
| Варіант3 | Дигресивний характер зміни доходів F=f⋅Q−c1⋅Q2 |  |
| Прогресивний характер зміни витрат Rзаг=Rпост+r⋅Q+c2⋅Q2 | Q1кр=(f−r)+(f−r)2−4⋅Rпост⋅(c1+c2)2⋅(c1+c2); Q2кр=(f−r)−(f−r)2−4⋅Rпост⋅(c1+c2)2⋅(c1+c2) | Qопт=f−r2⋅(c1+c2); Fопт=f−r2⋅(c1+c2)⋅f−c1⋅(f−r)2⋅(c1+c2); Rзаг. опт=Rпост+f−r2⋅(c1+c2)⋅r+c2⋅(f−r)2⋅(c1+c2). |
| Варіант4 | Пропорційний характер зміни доходів F=f⋅Q |  |
| Дигресивний характер зміни витрат Rзаг=Rпост+r⋅Q−c2⋅Q2 | Q1кр=−(f−r)+(f−r)2+4⋅Rпост⋅с22⋅c2 | Qопт=Qmax=Dч; Fопт=Fmax=Dч⋅f |
| Варіант5 | Пропорційний характер зміни доходів F=f⋅Q |  |
| Пропорційний характер зміни витрат Rзаг=Rпост+r⋅Q | Qкр=Rпостf−r;Fкр=Rпост⋅ff−r;fкр=RпостQ+r; Rпост. кр=Q⋅(f−r);rкр=f−RпостQ | Qопт=Qmax=Dч; Fопт=Fmax=Dч⋅f |
| Варіант6 | Пропорційний характер зміни доходів F=f⋅Q |  |
| Прогресивний характер зміни витрат Rзаг=Rпост+r⋅Q+c2⋅Q2 | Q1кр=(f−r)+(f−r)2−4⋅Rпост⋅с22⋅c2;Q2кр=(f−r)−(f−r)2−4⋅Rпост⋅с22⋅c2 | Qопт=f−r2⋅c2;Fопт=(f−r)⋅f2⋅c2; Rзаг.опт=Rпост+f−r2⋅c2⋅r+f−r2 |
| Варіант7 | Прогресивний характер зміни доходів F=f⋅Q+c1⋅Q2 |  |
| Дигресивний характер зміни витрат Rзаг=Rпост+r⋅Q−c2⋅Q2 | Q1кр=−(f−r)+(f−r)2+4⋅Rпост⋅(c1+c2)2⋅(c1+c2) | Qопт=Qmax=Dч; Fопт=Fmax=Dч⋅f |
| Варіант8 | Прогресивний характер зміни доходівF=f⋅Q+c1⋅Q2 |  |
| Пропорційний характер зміни витрат Rзаг=Rпост+r⋅Q | Q1кр=−(f−r)+(f−r)2+4⋅Rпост⋅c12⋅c1 | Qопт=Qmax=Dч; Fопт=Fmax=Dч⋅f |
| Варіант9 | Прогресивний характер зміни доходівF=f⋅Q+c1⋅Q2 |  |
| Прогресивний характер зміни витрат Rзаг=Rпост+r⋅Q+c2⋅Q2 | Q1кр=−(f−r)+(f−r)2+4⋅Rпост⋅(с1−с2)2⋅(с1−с2) | Qопт=Qmax=Dч; Fопт=Fmax=Dч⋅f |

5. Теоретичні та методичні положення щодо обґрунтування завантаження контейнеровоза, реалізація яких дозволяє отримувати оптимальний при заданих обмеженнях проект завантаження судна з урахуванням його ТЕХ; проводити дослідження для отримання типових варіантів завантаження судна залежно від пред'явлених до перевезення вантажів.

6. Теоретичні та методичні положення щодо обґрунтування критичних і оптимальних показників роботи судна, які базуються на методах аналізу беззбитковості і граничного аналізу, орієнтуються на величини граничних доходів і витрат, враховують характер їх змін, дозволяють відповідно до кон'юнктури фрахтового ринку приймати рішення, що забезпечують беззбиткову роботу судна (в умовах 
        ринкувантажовласника
        ) або максимальний прибуток (в умовах 
        ринкусудновласника
        ).

Проведені експериментальні дослідження підтвердили адекватність запропонованих в роботі і доведених до практичної реалізації положень і економіко-математичних моделей відповідному виробничому об’єкту.

Список опублікованих праць за темою дисертації

Основні наукові фахові видання:

1. Кириллов Ю.И. Целесообразность освоения контейнерных грузопотоков в факультативных портах линии / Ю.И. Кириллов, Е.В. Кириллова // Судовождение : сб. научн. тр. – Одесса : ИздатИнформ, 2007. – Вып. 14. – С. 44-50.

2. Кириллова Е.В. Формализация и систематизация критических и оптимальных величин показателей работы судна / Е.В. Кириллова, Ю.И. Кириллов // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем : зб. наук. пр. – Одеса : ОНМУ, 2008. – Вип. 13. – С. 165–198.

3. Шибаев А.Г. Моделирование загрузки контейнеровоза на линии / А.Г. Шибаев, Ю.И. Кириллов // Вісник Одеського національного морського університету : зб. наук. пр. – Одеса : ОНМУ, 2008. - Вип. 25. – С. 134-145.

- 4. Кириллов Ю.И. Структурно-функциональный анализ контейнерной транспортно-технологической системы / Ю.И. Кириллов // Судовождение : cб. научн. тр. – Одесса : «ИздатИнформ», 2010 – Вып. 18. – С. 99–110.

- 5. Кириллов Ю.И. Обоснование классификационной принадлежности морских грузовых линий / Ю.И. Кириллов // Проблеми техніки : науково-виробничий журнал. – Одеса : ОНМУ, 2010. – Вип. 1. – С. 69–77.

6. Кириллов Ю.И. Смешанные перевозки в условиях интеграции транспортных коммуникаций: проблемы терминологии / Ю.И. Кириллов, Е.В. Кириллова // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем : зб. наук. пр. – Одеса : ОНМУ, - 2011. – Вип. 17. – С. 64–96.

7. Кириллов Ю.И. Совершенствование системы управления безопасностью судоходной компании и судна / Ю.И. Кириллов // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал. - К. : НТУ - 2012. - Вип. 10. - С. 83-89.

- 8. Кириллов Ю.И. Обоснование оптимального распределения контейнеропотоков между судами, обслуживающими магистрально-фидерные линии / Ю.И. Кириллов // Вісник Одеського національного морського університету : зб. наук. пр. – Одеса : ОНМУ, 2013. - Вип. (1) 37. – С. 152-174.

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:

9. Кириллова Е.В. Обоснование критических и оптимальных величин функционально зависимых показателей работы судна / Е.В Кириллова, Ю.И. Кириллов // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте `2007 : сб. научн. тр. по материалам междун. научно-практ. конф., 01-15 июня 2007 г., Одесса. Т. 1 Транспорт, Физика и математика. - Одесса : Черноморье, 2007. – С. 19-28.

10. Кириллов Ю.И. Оптимизация загрузки контейнеровоза на линии / Ю.И. Кириллов // Современные проблемы и пути их решения науке, транспорте, производстве и образовании `2008 : сб. научн. тр. по материалам междун. научно-практ. конф., 15-25 июня 2008 г., Одесса. Т. 1 Транспорт, Туризм и рекреация. - Одесса : Черноморье, 2008. – С. 10-15.

11. Кириллов Ю.И. Классификация судоходных линий / Ю.И. Кириллов // Современные направления теоретических и прикладных исследований `2009 : сб. научн. тр. по материалам междун. научно-практ. конф., 16-27 марта 2009 г., Одесса. Т. 2 Транспорт, Физика и математика. - Одесса : Черноморье, 2009. – С. 20-26.

12. Шибаєв О.Г. Морська індустрія й глобальна економічна криза / О.Г. Шибаєв, Ю.І. Кириллов / Міжнародна науково-технічна конференція кафедр Української державної академії та спеціалістів залізничного транспорту і підприємств : зб. наук. пр. по материалам междун. научно-практ. конф., 22-24 квітня 2009 р., Харків. – Харків : УкрДАЗТу, 2009. - С. 51.

13. Кириллов Ю.И. Смешанные перевозки в условиях транспортной интеграции: определения и противоречия / Ю.И. Кириллов, Е.В. Кириллова // Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития `2009 : сб. научн. тр. по материалам междун. научно-практ. конф., 05-17 октября 2009 г., Одесса. Т. 1 Транспорт, Государственное управление, Искусствоведение, архитектура и строительство. – Одесса : Черноморье, 2009. – С. 31-43.

14. Кириллов Ю.И. Структурно-функциональное описание контейнерной транспортно-технологической системы / Ю.И. Кириллов // Современные направления теоретических и прикладных исследований `2010 : сб. научн. тр. по материалам междун. научно-практ. конф., 15-26 марта 2010 г., Одесса. Том 1 Транспорт. – Одесса : Черноморье, 2010. – С. 56-62.

15. Кириллов Ю.И. Состояние рынка контейнерного тоннажа / Ю.И. Кириллов // Современные направления теоретических и прикладных исследований `2011 : сб. научн. тр. по материалам междун. научно-практ. конф., 15-28 марта 2011 г., Одесса. Том 1. Транспорт. – Одесса : Черноморье, 2011. – С. 63-65.

16. Кириллов Ю.І. Формалізація процесу розподілення контейнеропотоків між суднами, що працюють на магістральних та фідерних лініях / Ю.И. Кириллов // 64 професорсько-викладацька науково-технічна конференція ОНМУ : зб. наук. робіт по матеріалам науково-технічної конференції ОНМУ. – Одеса : ОНМУ, 2011. – С. 17.

17. Кириллов Ю.И. Антикризисные способы продления жизненного цикла судна в коммерческом судоходстве / Ю.И. Кириллов // Современные направления теоретических и прикладных исследований `2012 : сб. научн. тр. SWorld по материалам междун. научно-практ. конф., 20-31 марта 2012 г., Одесса. Том 1. Транспорт. – Одесса : Куприенко С. В., 2012. ЦИТ : 112-149. – С. 35 - 39.

- 18. Кириллов Ю.И. Рекомендации по совершенствованию грузового руководства (Cargo Manual) в документальном обеспечении системы управления безопасностью судна / Ю.И. Кириллов // Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013 : сб. научн. тр. SWorld по материалам междун. научно-практ. конф., 19-30 марта 2013 г. Одесса. Т. 1, вып. 1. - Одесса : Куприенко, 2013. – ЦИТ : 113-0600. - С. 54-59.

- 19. Кириллов Ю.И. Международная нормативно-правовая база системы управления безопасностью судоходной компании и судна / Ю.И. Кириллов // 67 професорсько-викладацька науково-технічна конференція ОНМУ : зб. наук. робіт по матеріалам науково-технічної конференції ОНМУ. – Одеса : ОНМУ, 2013. – С. 18.

20. Шибаев А.Г. Управление работой флота : учебное пособие / А.Г. Шибаев, Е.В. Кириллова, Ю.И. Кириллов. - 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса : Изд-во ОНМУ, 2011. – 120 с.

21. Шибаев А.Г. Управление работой флота. Основы теории и практики : учебное пособие / А.Г. Шибаев, Е.В. Кириллова, Ю.И. Кириллов – Одесса : Фенікс, 2012. – 187 с.

Анотація

Кириллов Ю.І. Організація та управління роботою суден в контейнерній транспортно-технологічній системі. − На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 − транспортні системи. − Одеський національний морський університет, Одеса, 2013.

Дисертація присвячена розробці та обґрунтуванню теоретичних і методичних положень щодо організації та управління роботою суден-контейнеровозів з метою підвищення ефективності та безпеки функціонування контейнерної транспортно-технологічної системи (КТТС). Встановлено особливості та організаційні аспекти роботи контейнеровозів. Проведено структурно-функціональний аналіз КТТС. Сформована концептуальна основа класифікації судноплавних ліній і систематизовано їх види. Запропонована економіко-математична модель з обґрунтування оптимального розподілу контейнеропотоків між суднами, обслуговуючими магістральної-фідерні лінії КТТС.  Розроблено теоретичні та методичні положення щодо обґрунтування рішень, пов'язаних з доцільністю освоєння факультативних контейнеропотоків суднами, обслуговуючими лінії з простою і складною схемами руху тоннажу. Сформульовано теоретичні основи формування завантаження судна з позиції його безпечної та ефективної експлуатації. Розроблено теоретичні та методичні положення щодо вдосконалення СУБ компанії і судна. Формалізовані і систематизовані критичні та оптимальні величини показників роботи судна.

Ключові слова:  контейнеровоз, організація, управління, контейнерна транспортно-технологічна система, лінійне судноплавство, лінія, трансшипмент,  завантаження судна.

Annotation

Кirillоv Y.I. The organization and management of vessels operation in container transport-technological system. − Manuscript.

The dissertation on competition for the scientific degree of Candidate of Technical Sciences by specialty 05.22.01  -  transport systems. − Odessa National Maritime University. − Odessa, 2013.

The dissertation is devoted to elaboration and settle of theoretical and methodical provisions on the organization and management of container vessels operation in order to improve effectiveness and safety functioning container transport-technological system (KTTS). In the dissertation represented features and organizational aspects of container vessels operation. Structural-functional analysis of KTTS is conducted. Formulate conception for classification of shipping lines and settle out its types. The mathematic- economic model for optimal distribution container traffic between vessels serving transocean-feeder shipping lines of KTTS  is created. Theoretical and methodological provisions are created in order to optimize decisions for expediency of optional container traffic serving by ships with ordinary and complex schemes tonnage traffic. Theoretical aspects for vessel loading considering safe and effective operation are created. Theoretical and methodological provisions of company and vessel Safety Management improvement are presented. Nominal and optimal indicators of ship’s operation are formulated and systemized.

Keywords: container  vessel, organization, management,  container transport- technological  system,  shipping line, transshipment, vessel loading.

Аннотация

Кириллов Ю.И. Организация и управление работой судов в контейнерной транспортно-технологической системе. - На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.01 − транспортные системы. − Одесский национальный морской университет, Одесса, 2013.

Диссертация посвящена разработке и обоснованию теоретических и методических положений по организации и управлению работой судов-контейнеровозов с целью повышения эффективности и безопасности функционирования контейнерной транспортно-технологической системы (КТТС).

Для достижения поставленной цели сформулированы определенные задачи.

В ходе решения первой задачи, которая посвящена анализу теории и практики работы судов в  КТТС:

- проанализирован объект исследования, выявлены ТЭХ и конструктивные особенности судов-контейнеровозов, а также организационные аспекты их работы;

- проведен анализ литературных источников по теме исследования.

В результате выявлены противоречия, которые обусловили постановку основной научной задачи и формулировку цели исследования.

В ходе решения второй задачи, которая посвящена формализации процесса обоснования решений по распределению грузов в КТТС:

- проведен структурно-функциональный анализ КТТС. В результате: определен состав технических средств КТТС; представлена модель структурно-функционального описания КТТС;

- сформирована концептуальная основа классификации судоходных линий и систематизированы их виды;

- разработаны теоретические и методические положения по обоснованию оптимального распределения контейнеропотоков между судами, обслуживающими магистрально-фидерную линию КТТС;

- разработаны теоретические и методические положения по обоснованию решений, связанных с целесообразностью освоения факультативных контейнеропотоков судами, обслуживающими линии с простой и сложной схемами движения тоннажа.

В результате решения третьей задачи, которая направлена на разработку основных теоретических и методических положений по формированию загрузки судна:

- сформулированы теоретические основы формирования загрузки судна с позиции его безопасной и эффективной эксплуатации;

- разработаны теоретические и методические положения по совершенствованию СУБ компании и судна;

- формализованы и систематизированные критические и оптимальные показатели работы судна, которые базируются на методах анализа безубыточности и предельного анализа, ориентируются на величины предельных доходов и расходов, учитывают характер их изменения в конкретной производственной ситуации, позволяют в соответствии с конъюнктурой фрахтового рынка принимать решения, обеспечивающие безубыточную работу судна (в условиях «рынка грузовладельца») или максимальную прибыль (в условиях «рынка судовладельца»).

Ключевые слова: судно, контейнеровоз, организация, управление, контейнерная транспортно-технологическая система, линейное судоходство, линия, трансшипмент, загрузки судна.

Підписано до друку 07.05.2013 р.

Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Тираж 100 прим. Замовлення №

Одеська національна морська академія

Свідоцтво ДК № 1292 від 20.03.2003 р.

65029, м. Одеса, вул. Дидріхсона, 8, корп.. 7, к. 206

тел./факс: (0482) 34-14-12

publish@ma.odessa.ua

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html