Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

- МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

- УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА

- МИКИТИН

- Галина Василівна

- УДК 004:681:658

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДБОРУ РІЗНОРІДНИХ

ДАНИХ ВІД ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТРАТЕГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології

- АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Львів – 2013

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант:

доктор технічних наук, професор

Сікора Любомир Степанович,

Національний університет “Львівська  політехніка”, професор кафедри “Автоматизовані системи управління”

Офіційні опоненти:

- доктор технічних наук, професор

- Дружинін Євген Анатолійович,

- Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, завідувач кафедри інформаційних технологій проектування літальних апаратів

- доктор технічних наук, професор

- Поморова Оксана Вікторівна,

- Хмельницький національний університет, завідувач кафедри системного програмування

- доктор технічних наук, професор

- Сеньківський Всеволод Миколайович,

- Українська академія друкарства, завідувач кафедри інформаційних мультимедійних технологій

Захист відбудеться “___” _______ 2013 р. о _____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 в Українській академії друкарства за адресою: 79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19, ауд. 101.

2

жовтня

12:00

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української академії друкарства за адресою: 79008, вул. Підвальна, 17.

Автореферат розіслано «30» серпня 2013 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                       В. Ц. Жидецький

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Інформаційні технології (ІТ) відбору і обробки різнорідних даних від об’єктів є основним інструментарієм у розв’язанні прикладних задач: неруйнівного контролю (НК) (технічного діагностування) матеріалів, елементів конструкцій, обладнання та агрегатів; моніторингу природних екосистем, які взаємодіють з техногенними і впливають на стан їх технологічних та конструкційних параметрів.

Контроль та оцінювання параметрів технічного стану об’єктів за дії експлуатаційних факторів – механічного навантаження, температури, газоподібного водню, води, як технологічного ресурсу, за критерієм “міцність – ресурс” потребує гарантоздатних ІТ для оперативного прийняття рішення на управління проблемними ситуаціями.

З цієї точки зору ученими України та інших країн розвиваються два напрями у контексті створення теоретичних засад, розроблення методологій та застосування методів і засобів як відбору інформації про зміну властивостей матеріалів, так і технологій забезпечення безпечного функціонування систем автоматичного контролю. Розроблені та ефективно функціонують ІТ відбору і обробки інформації від об’єктів, які вирішують сегмент задач контролю їх технічного стану – визначення параметрів роботоздатності об’єктів та прогнозування ресурсу безпечної експлуатації. Розроблені моделі, методи і засоби безпеки ІТ, які спрямовані на забезпечення властивостей гарантоздатності автоматизованих систем контролю промислових об’єктів.

З метою комплексного вирішення проблемних задач безпеки експлуатації техногенних об’єктів та безпеки ІТ, як засобу відбору даних та оцінювання параметрів роботоздатності необхідний єдиний підхід до забезпечення безпеки системи “об’єкт – ІТ”. Підхід враховує аспекти розроблення: методологій створення ІТ відбору і обробки даних про фактичний стан об’єктів згідно структури “НК – вимірювання – метрологічне забезпечення (МЗ)” для мінімізації ресурсного ризику “дефект – руйнування – загроза – збитки”; методології безпеки автоматизованих систем контролю для мінімізації інформаційного ризику “витік – модифікація – знищення” у структурі функціонального ризику “невизначеність – відмова – аварія” згідно концепції “об’єкт – загроза – захист”

У такому підході до забезпечення безпеки системи “об’єкт – ІТ”, у контексті побудови ІТ відбору і обробки даних, особливо зацікавлені підприємства, науково-дослідні інститути та центри, організації і установи, які вирішують задачі контролю (діагностування) технічного стану об’єктів та управління їх безпекою в енергетиці, нафтогазових комплексах, поліграфічній, аерокосмічній галузях т. і.

Тому актуальною є науково-прикладна проблема розроблення методологічних засад створення ІТ відбору різнорідних даних у контексті безпеки системи “об’єкт – ІТ” для задач контролю технічного стану магістральних нафтогазопроводів, металевих конструкцій поліграфічних машин, літальних апаратів і комплексів та управління їх комплексною безпекою в умовах дії комплексу факторів,що є новим сегментом наукового напряму цілісного вирішення задач промислової безпеки у контексті ІТ на рівні “роботоздатність – гарантоздатність”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконувалась в рамках пріоритетних наукових напрямів, затверджених у числі актуальних проблем Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України за темами:

1. Держбюджетна тема НД – 12,23/ 171 – “Розробка акустичних методів оцінки параметрів руйнування та дефектності матеріалів і елементів конструкцій”; 01.1997 – 12.1998 рр., № державної реєстрації 0197U018138 (автор розробила: методологічні засади створення інформаційної технології відбору та обробки сигналу акустичної емісії; підхід до вирішення проблеми метрологічного забезпечення неруйнівного контролю якості матеріалів);

2. Держбюджетна тема НД – 12,23/196 – “Дослідження механізмів генерування сигналів акустичної емісії в процесі зародження та розвитку тріщиноподібних дефектів і розробка методів та засобів відбору та обробки відповідної інформації“; 01.1999 – 12.2001 рр., № державної реєстрації 0100U004855 (автор розробила: методологію вимірювання параметрів сигналу акустичної емісії; проект програми метрологічної атестації вимірювальної інформаційної системи відбору і обробки сигналу акустичної емісії);

3. Держбюджетна тема НД – 12/223 – “Розробка методів визначення залишкового ресурсу об’єктів тривалої експлуатації, що працюють в контакті з воденьмісткими середовищами“; 01.2001.– 12.2004 рр., № державної реєстрації 0101U004853 (автор розробила: методологічний підхід для створення інформаційної технології відбору і обробки інформації від елементів конструкцій методом акустичної емісії; структуру взаємозв’язку стандартизації, метрології, сертифікації для прикладних задач визначення роботоздатності об’єктів та прогнозування ресурсу їх безпечної експлуатації);

4. Держбюджетна тема ПНД – 12,23/314 – “Створення апаратури і методів оцінки магнетної післядії і акустичної емісії для неруйнівного контролю конструкційних матеріалів з урахуванням впливу наводнення“; 01.2005 – 06.2006 рр., № державної реєстрації 0105U004325 (автор розробила методику виконання вимірювання частоти, пов’язаної з параметром магнітної післядії у феромагнітних матеріалах для оцінювання концентрації водню);

5. Держбюджетна тема НД – 12/338 – “Розроблення методів оцінки опірності конструкційних матеріалів руйнуванню у водні за складного напруженого стану“; 01.2006 – 12.2008 рр., № державної реєстрації 0106U004808 (автор розробила: системний підхід до оцінювання концентрації водню у пластично-деформованому матеріалі на основі магніторелаксаційного методу);

6. Держбюджетна тема НДР – 2.9.1/379 “Розроблення макету приладу визначення концентрації водню в металі на основі магніторелаксаційного ефекту“ в рамках наукового проекту “Розробка методів і нових технічних засобів неруйнівного контролю та діагностики стану матеріалів та виробів тривалої експлуатації” в рамках програми “Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин” (“РЕСУРС”); 04.2007 – 12.2009 рр., № державної реєстрації 0109U006187 (автор розробила: методику визначення метрологічних характеристик системи відбору і обробки сигналу магнітної післядії феромагнетиків);

7. Держбюджетна тема НД – 12/3.14 – “Розроблення методів визначення роботоздатності конструкційних матеріалів та елементів енергетичного обладнання з врахуванням водневмісного середовища”; 01.2009 – 12.2011 рр., № державної реєстрації 0109U002652 (автор розробила: комплексний підхід до визначення параметрів напружено-деформованого стану матеріалів за умов впливу факторів – навантаження, температури, водню, води – технологічного ресурсу, проведення експерименту; методологію вимірювання фізичних величин, пов’язаних з параметрами напружено-деформованого стану матеріалів; системну модель метрологічного забезпечення системи відбору параметрів напружено-деформованого стану тензометричним методом);

8. Договір №2 /455-97 від 18. 07. 1997 р. Державного науково-дослідного інституту інформаційної інфраструктури (ДНДІ ІІ) – “Розробка концепції і методичних засад високої достовірності і надійності захисту інформації для телекомунікаційної мережі України”; 1997 р., проект № 06. 03 / 00535 (автор: розробила концептуальні засади формування термінологічних стандартів засобів інформатизації і термінології науково-прикладних досліджень; обґрунтувала методологію створення системи інформаційних ресурсів);

9. Контракт № 202-18і /4- 00 від 7. 08. 2000 р. ДНДІ ІІ з Державним комітетом зв’язку та інформатизації України – “Створення інформаційно-аналітичної системи комплексного розвитку Західного регіону України як одного з варіантів типової системи територіально-адміністративного управління“ (автор розробила: методологічні засади відбору, обробки даних та метрологічного забезпечення інформаційно-аналітичних систем; концептуальний підхід до прогнозування природно-техногенного впливу на довкілля);

10. Договір 01/2/1998 р. Центру стратегічних досліджень еко-біо-технічних систем (ЦСД ЕБТЕС) з ДНДІ ІІ – “Системологія прийняття рішень на управління в умовах дії збурень і обмежень на потоки ресурсів” (автор розробила інформаційні підходи до створення лазерних технологій відбору і обробки різнорідних даних, зокрема в умовах дії невизначеності та метрологічне забезпечення);

11. Договір №ПР-16/ 2004 р. від 15.03.2004 по 31.12.2009 рр. ЦСД ЕБТЕС з Бурштинською ТЕС – “Створення автоматизованої системи контролю викидів в атмосферу Бурштинської ТЕС” (автор: розробила метрологічне забезпечення каналу відбору даних від системи “Марс”; обґрунтувала розвиток елементів інформаційної технології підтримки прийняття рішень для оцінки граничних викидів в атмосферу);

12. Тема НДР №1-2010 р. ЦСД ЕБТЕС – “Лазерні фотометри комбінаційного розсіювання для контролю концентрації розчинів/ переносний варіант” (автор: розробила концептуальну модель оцінки екологічного ризику на основі процедури комплексування параметрів води; створила комплексну модель моніторингу води “програма – інформаційна технологія – методологія”);

13. Тема НДР кафедри “Захист інформації” Національного університету “Львівська політехніка” – “Розробка та вдосконалення методів і засобів комплексного захисту інформації в захищених мережах зв’язку“; 2010 – 2012 рр., № державної реєстрації 0110U004689 (автор розробила методологічні засади безпеки інформаційних технологій для задач управління проблемними ситуаціями на основі системної, нормативної, комплексної моделей).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення методологічних засад створення інформаційних технологій відбору різнорідних даних від об’єктів та методології безпеки інформаційних технологій, які комплексно забезпечують безпечне функціонування системи “об’єкт – ІТ”.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі задачі:

– проаналізувати питання: безпеки об’єктів у контексті створення ІТ, безпеки ІТ, структури ІТ для задач управління; запропонувати нову систему постановки науково-прикладної проблеми (парадигму) побудови ІТ відбору даних для забезпечення безпеки системи “об’єкт – ІТ ”;

– створити аналітичну структуру стратегічної безпеки системи “об’єкт – ІТ” на основі методів і засобів забезпечення безпечної експлуатації техногенних об’єктів та захищеності автоматизованих систем, яка є підставою для оцінювання ризику в умовах граничного навантаження;

– розробити системну концепцію (СК) побудови ІТ відбору і обробки різнорідних даних, розглянути динамічне представлення системи у просторі станів (ПС), створити єдину методологію відбору даних та концептуальну структуру МЗ для задач контролю (технічного діагностування) з метою забезпечення стратегічної безпеки об’єктів і формування управлінських рішень;

– розробити методологічний підхід до створення ІТ відбору і обробки даних методом акустичної емісії (АЕ), який на основі структури “об’єкт – явище АЕ – ІТ – МЗ” дає підстави для: ефективного виявлення дефекту, реєстрації САЕ та оцінювання його параметрів, класифікації і прийняття діагностичного рішення;

– розробити системний підхід до оцінювання концентрації водню у феромагнетиках магніторелаксаційним методом, який на основі структури “об’єкт – явище магнітної післядії (МП) – ІТ – МЗ” дозволяє оцінювати ступінь водневої деградації металів в робочому середовищ;

– розробити комплексний підхід до визначення напружено-деформованого стану (НДС) матеріалів на основі структури “підходи і критерії механіки руйнування (МР) – методи і засоби НК – методи і засоби вимірювання – МЗ”, який дає підстави для створення ІТ відбору і обробки даних тензометричним методом та оцінювання ресурсу безпечної експлуатації об’єктів;

– удосконалити модель оцінки екологічного ризику на основі ІТ відбору і обробки параметрів води, як технологічного ресурсу, з метою визначення параметрів її якості, прогнозування ресурсу енергетичного обладнання та прийняття рішення на комплексне управління безпекою структури “техногенна система – екосистема”;

– розробити системну, нормативну, комплексну моделі безпеки ІТ і, на цій основі, розвинути методологію комплексної системи безпеки ІТ в рамках структури гарантоздатності;

– розвинути методологічні засади формування терміносистеми засобів інформатизації і термінології наукових досліджень на стику предметних сфер; сформувати узагальнену модель системи стандартів для забезпечення стратегічної безпеки системи “об’єкт – ІТ”.

Об’єкт дослідження – процеси відбору інформації від техногенних об’єктів.

Предмет дослідження – методології створення ІТ відбору різнорідних даних

від об’єктів та комплексна система безпеки автоматизованих систем контролю їх технічного стану на рівні “роботоздатність – гарантоздатність”

Методи дослідження. Розроблення методологічних засад створення інформаційних технологій відбору різнорідних даних від об’єктів та методології комплексної системи безпеки інформаційних технологій проводилось з використанням: методів системного аналізу, теорії управління в ієрархічних системах, теорії сигналів, теоретичних засад метрологічного забезпечення, методів захисту інформації, методів стандартизації.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:

вперше

– запропоновано парадигму побудови ІТ для задач контролю (технічного діагностування) потенційно небезпечних об’єктів та управління їх безпекою на основі: уведеного поняття “стратегічна безпека об’єктів”, комплексної моделі стратегічної безпеки структури “об’єкт – ІТ”, інфраструктури інформатизації, концепції, що дає підстави для розроблення методологічних засад створення ІТ та методології їх безпеки з метою цілісного вирішення проблеми ресурсу і безпечної експлуатації об’єктів в робочих середовищах;

– запропоновано аналітичну структуру стратегічної безпеки системи “об’єкт – ІТ”, яка на рівнях системного, інформаційного та управлінського взаємозв’язку відображає процедури забезпечення безпечного функціонування промислових об’єктів на рівні “роботоздатність – гарантоздатність”;

– розроблено і обгрунтовано системну концепцію побудови ІТ відбору різнорідних даних для забезпечення безпеки системи “об’єкт – ІТ”, яка є основою для: розроблення методологічних засад створення ІТ відбору і обробки даних про технічний стан об’єктів; створення методології комплексної системи безпеки ІТ (КСБІТ) від ресурсних, інформаційних атак і техногенних загроз з прийнятним рівнем ризику аварій; ідентифікації каналів відбору у контексті моделі опису траєкторії поведінки об’єкта множиною ситуацій у параметричному ПС та ієрархічної системи з агрегованою структурою об’єктів управління;

– обгрунтовано єдину методологію відбору різнорідних даних для ІТ для прикладних задач контролю (діагностування) технічного стану об’єктів на рівні системи “модель сигналу – модель засобу вимірювання – модель похибки – модель алгоритму оцінювання метрологічних характеристик (МХ)”, а також розроблено концептуальну структуру МЗ для ІТ відбору даних, яка трансформується у системні моделі МЗ відповідно до цільових задач дослідження предметних сфер;

– розроблено та обґрунтовано, на основі пропонованої концепції, методологічний підхід до створення ІТ відбору і обробки сигналу акустичної емісії (САЕ) від елементів конструкцій, який охоплює: методологію локації джерела АЕ; методологію вимірювання параметрів САЕ, програму та методику метрологічної атестації вимірювальних каналів (ВК) вимірювальної інформаційної системи (ВІС) та на основі критеріїв ефективності відбору дозволяє забезпечити точність контролю виникнення та розвитку дефектів матеріалів на рівні “параметр САЕ – параметр тріщини”;

– розроблено та обгрунтовано системний підхід до оцінювання об’ємної концентрації водню у феромагнетиках на основі магніторелаксаційного методу у структурі “метал – водень – ІТ – МЗ”, який дозволяє досліджувати зміну магнітних властивостей металів за дії зовнішнього змінного магнітного поля, газоподібного водню (навантаження) та визначати ступінь їх деградації і, на цій основі, прогнозувати ресурс безпечної експлуатації об’єктів в агресивних середовищах;

– розроблено та обгрунтовано комплексний підхід до визначення параметрів НДС матеріалів на основі ІТ відбору даних тензометричним методом згідно структури “підходи та критерії МР – види і методи НК – методи і засоби вимірювання – МЗ”, який обумовлює точність визначення параметрів статичної тріщиностійкості матеріалу на інтегральному рівні: модель об’єкта – спосіб відбору даних – методи і засоби відбору – методика випробувань – методологія вимірювання, що оптимізує оцінювання технічного стану та прогнозування ресурсу безпечної експлуатації об’єктів;

удосконалено концептуальну модель оцінки ризику відмов/ аварій енергетичного обладнання на основі: інтеграції ІТ відбору параметрів води, як технологічного ресурсу, структури комплексного моніторингу води “програма – ІТ – методологія” для визначення стану якості води, оцінювання технічного стану агрегатів та прийняття рішення на комплексне управління безпекою “техногенний об’єкт – екосистема”;

отримали подальший розвиток

– методологія комплексної системи безпеки інформаційних технологій на основі розроблених системної, нормативної та комплексної моделей, яка забезпечує цілісність захищеності автоматизованих систем контролю технічного стану об’єктів згідно концепції “об’єкт – загроза – захист” та структури гарантоздатності;

– методологічні засади термінологічної стандартизації засобів інформатизації та нормативне забезпечення концепції на рівні узагальненої моделі “об’єкт – ІТ – МЗ – стратегічна безпека – управління”, які дозволяють уніфікувати методи створення ІТ відбору даних та методи забезпечення їх безпеки.

Практичне значення отриманих результатів. Практична цінність роботи полягає у тому, що на основі нової парадигми розроблено методологічні засади створення ІТ відбору різнорідних даних та методологію безпеки ІТ для ефективного визначення параметрів роботоздатності об’єктів та забезпечення захищеності автоматизованих систем контролю їх технічного стану, а саме:

– системна концепція створення ІТ відбору і обробки різнорідних даних на рівні “роботоздатність об’єкта – гарантоздатність ІТ” – основа розроблення методологічних засад: створення ІТ у контексті контролю виникнення і розвитку дефектів елементів конструкцій, оцінювання ступеню водневої деградації металів та визначення НДС матеріалів; забезпечення захищеності автоматизованих систем контролю, що комплексно характеризує підходи до вирішення проблеми ресурсу і безпечної експлуатації об’єктів на основі нормативного забезпечення;

– застосування методологічного підходу до створення ІТ відбору і обробки даних методом АЕ дає підстави для контролю виникнення та розвитку дефектів матеріалів на рівні: методології локації джерела АЕ, методології вимірювання інформативних параметрів САЕ, методики метрологічної атестації вимірювальних каналів (ВК) ВІС з метою прийняття діагностичного рішення про технічний стан об’єкта  на  основі  оцінювання   інтенсивності   потоку  імпульсів  САЕ  за  часовий

інтервал;

– застосування системного підходу до оцінювання концентрації газоподібного водню у феромагнетиках магніторелаксаційним методом відбору даних від системи “метал – водень – МП – ІТ“ за умов намагнічування, наводнення (навантаження) на основі: перетворення “магнітна проникність – частота автоколивань – параметр МП – концентрація водню (закон Сівертса)”; МЗ; нормативного забезпечення дає підстави для оцінювання водневої деградації металів в робочих середовищах;

– використання комплексного підходу до визначення НДС конструкційних матеріалів на основі ІТ відбору і обробки даних у структурі “підходи і критерії МР – методи, засоби НК – методи і засоби вимірювання – МЗ” забезпечує методологію вимірювання параметрів статичної тріщиностійкості тензометричним методом та оцінювання залишкового ресурсу безпечної експлуатації об’єктів за дії механічного навантаження (водню, технологічної води) згідно системи стандартів; концептуальна модель оцінки ризику відмов/ аварій енергетичного обладнання на основі ІТ відбору параметрів технологічної води і комплексного моніторингу вмісту, наприклад кисню і водню та оцінювання її якості дозволяє визначати безпечний ресурс агрегатів на рівні: безперервного контролю, технологічного очищення, відновлення параметрів води;

– застосування методології КСБІТ для задач управління проблемними ситуаціями на основі розроблених системної, нормативної і комплексної моделей є підставою для забезпечення захищеності автоматизованих систем контролю параметрів функціонування потенційно небезпечних об’єктів, що обумовлює мінімізацію загроз.

Результати дисертаційної роботи Микитин Г.В. – впроваджені у Центрі стратегічних досліджень екобіотехнічних систем (м. Львів) при виконанні наукових робіт за темами: “Системологія прийняття рішень на управління в умовах дії збурень і обмежень на потоки ресурсів”, “Створення автоматизованої системи контролю викидів в атмосферу Бурштинської ТЕС”, “Лазерні фотометри комбінаційного розсіювання для контролю концентрації розчинів/ переносний варіант”; використані при виконанні науково-дослідних робіт кафедри захисту інформації Національного університету “Львівська політехніка” за темою “Розробка та вдосконалення методів і засобів комплексного захисту інформації в захищених мережах зв’язку“ та у лекційному курсі і лабораторних роботах з дисципліни “Автоматизовані системи обробки з обмеженим доступом”, що підтверджено відповідними актами.

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, подані у дисертації, одержані здобувачем особисто. У друкованих наукових працях, опублікованих у співавторстві, особистий внесок здобувача такий: [1] – сформульовано концепцію дослідження взаємодії екобіотехнічних систем: фізичне поле – екобіооб’єкт – ІТ; [2] – розроблено методологічні засади створення терміносистеми засобів інформатизації [3] – обгрунтовано головні завдання та методологію системи стандартизації засобів інформатизації у галузі космічних досліджень; [5,6,9,49] – розроблено методологію вимірювання з урахуванням задач контролю, діагностування, розпізнавання, прогнозування параметрів об’єктів, зокрема методологію вимірювання САЕ та МЗ; [8,48,53] – обгрунтовано модель імпульсного САЕ, проаналізовано аспекти його відбору вимірювальною інформаційною системою; [10,19] – проаналізовано критерії ефективності відбору САЕ; [14] – запропоновано принципи стандартизації та підходи до створення і забезпечення функціонування системи інформаційних ресурсів (ІР); [12,54] – запропоновано концептуальний підхід до створення МЗ вимірювань, контролю, діагностування, розпізнавання, прогнозування об’єкта; [15] – проаналізовано критерії створення системи відбору і обробки САЕ та розроблення МЗ; [16] – сформульовано метрологічні вимоги до експериментальних досліджень ВК системи відбору і обробки САЕ; створено модель каналу та модель похибки каналу системи; розроблено методику метрологічної атестації акустичного ВК; [17] – проаналізовано проблему застосування стохастичної міри для МЗ вимірювання параметрів САЕ; [21] – розроблено методологічний підхід до створення ІТ відбору даних від об’єкта за САЕ; [22] – розроблено методику визначення МХ засобу реєстрації параметра МП у феромагнітних матеріалах; [23,43] – проаналізовано інформаційні властивості води у контексті методів і засобів оцінювання та прогнозування стану екосистем довкілля; запропоновано методологію оцінювання якості води на основі моделі моніторингу та ІТ; [24] – обгрунтовано критерії оцінювання параметра МП та метрологічне забезпечення; [25] – обґрунтовано критерії розроблення системи відбору та обробки САЕ; [26,27,28, 47] – проаналізовано методи вимірювання параметрів МП; розроблено методику експериментальних досліджень зміни параметра МП від концентрації водню, деформації, часу; [29] – розроблено системний підхід до визначення концентрації водню у феромагнітних матеріалах на основі магніторелаксаційного методу; [30,40] – розроблено засади створення автоматизованої системи обробки інформації з обмеженим доступом на основі концептуальної моделі предметної сфери інформаційної моделі реляційної бази даних; [31] – розроблено концептуальні моделі захисту інформації в інформаційно-комунікаційних технологіях зв’язку; [33,37] – запропоновано парадигму та розроблено концепцію створення ІТ відбору різнорідних даних з врахуванням задач вимірювання, контролю, діагностування, розпізнавання, прогнозування для забезпечення безпеки “об’єкт – ІТ”; розроблено концептуальні засади розроблення підходів до створення ІТ реєстрації даних від об’єктів за відповідними сигналами; [34] – розроблено концептуальну модель оцінки екологічного ризику на основі інтеграції ІТ відбору і обробки параметрів води; [36] – розроблено методологію вимірювання параметрів НДС матеріалів; [39,41] – розроблено парадигму визначення роботоздатності елементів енергетичного обладнання та аналітичну структуру забезпечення безпеки системи “об’єкт – ІТ”; створено методологію визначення параметрів НДС матеріалів; [45,64] – розроблено методологію безпеки ІТ; [46] – проаналізовано відомі способи та пристрої реєстрації САЕ; [56] – проаналізовано вплив природних факторів на екосистеми довкілля; [57] – висвітлено засади створення баз та банків даних у сфері прогнозування екологічної безпеки; [58,59] – обгрунтовано засади прогнозування природно-техногенного впливу на екосистеми довкілля; [60] – розглянуто аспекти наукової, технічної, нормативної складових МЗ акустико-емісійних ВІС в НК; [51,61] – обґрунтовано засади створення ІТ відбору даних про стан матеріалу за САЕ; [62] – запропоновано ієрархічну модель захисту даних в ІТ згідно концепції “об’єкт – загроза – захист”; [63] – розроблено системну модель МЗ вимірювання параметрів НДС матеріалів тензометричним методом; [65] – запропоновано парадигму створення ІТ відбору різнорідних даних від об’єктів.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові, теоретичні положення та практичні результати дисертаційної роботи доповідалися і обговорювалися на: 28 Krajowej Konferencje Badań Nieniszczących, Zakopane, Polska,1999; IV-ій науково-технічній конференції ТДТУ ”Прогресивні матеріали, технології та обладнання в машино- і приладобудуванні“, Тернопіль, 2000; ІІ-ому Міжнародному Смакуловому симпозіумі “Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної фізики”, Тернопіль, 2000; Міжнародній конференції з управління “Автоматика-2000”, Львів, 2000; ІІІ-ій Міжнародній науково-технічній конференції “Метрологічне забезпечення в галузі електричних, магнітних та радіовимірювань”, Метрологія в електроніці – 2000, Харків, 2000; 15-th World Conference on NON-Destructive Testing, Roma, Italy, 2000; Міжнародних науково-технічних конференціях “Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів”, ЛЕОТЕСТ-2000 – ЛЕОТЕСТ-2010 (Львів – Славсько, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 рр.); І-ому Міжнародному конгресі “Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку”, Трускавець, 2000; Міжнародній науково-практичній конференції “Росточанський збір”, с. Старичі Львіської області, 2000; Міжнародній науково-практичній конференції “Регіональна науково-технічна політика: інноваційний розвиток та інформаційний простір”, Львів, 2000; Міжнародній конференції з індуктивного моделювання “Індуктивне моделювання: принципи, теорія, критерії якості моделей, алгоритми МГУА”, МКІМ-2002, Львів, 2002; International Workshop “Ecological and Health Threat Associated with Environmental Contamination“, Kyiv, 2002; IV-ій Національній науково-технічній конференції і виставці “Неруйнівний контроль і технічна діагностика”, НКТД-2003, Київ, 2003; ІІ-ом Международном радиоэлектронном форуме “Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития”. Международная конференция “Метрология и измерительная техника”, МКМИТ’2005, Харьков, 2005; IX-ій Міжнародній конференції “Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів”, КОРОЗІЯ-2008, Львів, 2008; II-ій Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми і перспективи розвитку IT-індустрії”, Харків, 2010; І-ій Міжнародній науково-технічній конференції “Захист інформації і безпека інформаційних технологій”, Львів, 2012; І-ій Міжнародній науково-технічній конференції “Обчислювальні методи і системи перетворення інформації”, Львів, 2012; наукових семінарах кафедри захисту інформації Національного університету “Львівська політехніка” (2006 – 2013 рр.)

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковані у 65 наукових публікаціях, серед яких: 1 монографія, 44 статті у фахових наукових

виданнях (з них 11 одноосібних), 1 патент України, 1 стаття в іншому виданні, 18 публікацій у матеріалах міжнародних і національних конференцій.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, семи розділів, висновків, списку використаних джерел із 355 найменувань та 10 додатків, загальний обсяг 383 сторінки, основний текст 285 сторінок, 68 рисунків; 8 таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та основні задачі досліджень, подано короткий зміст роботи.

У першому розділі проаналізовано аспекти безпеки потенційно небезпечних об’єктів у контексті створення інформаційних технологій та безпеки ІТ, як засобів забезпечення та оцінювання безпечної експлуатації.

Інформаційні технології відбору даних про стан техногенних об’єктів, в міру закладених критеріїв ефективності реєстрації і обробки інформації, дають підстави з відповідною точністю визначати параметри їх технічного стану, прогнозувати залишковий ресурс і спрямовані на забезпечення безпеки експлуатації в умовах дії зовнішніх факторів на рівні “дефект – пошкодження – руйнування”. Системні і програмні засоби забезпечення функціональної безпеки ІТ є критерієм безпечної експлуатації об’єктів на рівні “невизначеність – відмова – аварія” в рамках структури гарантоздатності автоматизованих систем.

Розвиток ефективних методів створення ІТ відбору і обробки інформації про стан об’єктів та вдосконалення методів забезпечення безпеки ІТ буде оптимальним у контексті структури “об’єкт – ІТ”, що дозволить обґрунтувати системні критерії безпечного функціонування техногенних об’єктів та прийняття рішення на комплексне управління проблемними ситуаціями.

З цією метою уведено поняття “стратегічна безпека об’єктів”: комплекс підходів, методів і засобів забезпечення безпеки експлуатації техногенних об'єктів/ безпеки використання природних об’єктів та безпеки ІТ, спрямованих на визначення міцності і довговічності конструкційних матеріалів; параметрів якості води – технологічного та природного ресурсу, захищеності автоматизованих систем контролю і, на цій основі, прийняття рішення на управління проблемною ситуацією в рамках системи моделей за умов дії комплексу факторів.

Інфраструктура інформатизації є засобом подолання надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, оскільки охоплює як структуру ІТ – ІР, інформаційні системи (ІС), інформаційні процеси (ІП), управління (У), так і методи забезпечення їх безпеки.

Для підвищення ефективності безпечного функціонування промислових об’єктів України необхідно розробляти нові та модифікувати існуючі ІТ відбору і обробки даних про їх фактичний стан на основі забезпечення безпеки системи “об’єкт – ІТ” в рамках: концепції цільової комплексної програми “Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин”, концепції Національної програми інформатизації, концепції технічного захисту інформації в Україні.

Відповідно запропоновано нову систему постановки проблеми (парадигму) побудови ІТ відбору різнорідних даних від об’єктів для прикладних задач контролю їх технічного стану (рис. 1). Ядром парадигми є концепція створення ІТ відбору різнорідних даних, розроблення якої на основі інфраструктури інформатизації та системного аналізу забезпечить стратегічну безпеку об’єктів на рівні    “роботоздатність техногенних об’єктів – гарантоздатність автоматизованих систем”. 	На основі концепції парадигма трансформується у різні предметні сфери, що дозволяє розробляти відповідні методології створення ІТ відбору і обробки інфор-

Рис. 1. Парадигма побудови ІТ відбору і обробки різнорідних даних

мації та їх безпеки, спрямовані на: визначення роботоздатності об’єктів, прогнозування ресурсу безпечної експлуатації, управління безпекою системи “об’єкт – ІТ”.

Основні результати розділу опубліковані в працях [44,65].

У другому розділі розроблено системну концепцію створення ІТ відбору різнорідних даних від об’єктів згідно аналітичної структури безпеки системи “об’єкт – ІТ”. Аналітична структура безпеки системи “об’єкт – ІТ” представлена на інформаційному, системному та управлінському рівнях, які комплексно відображають структуризацію потоків різнорідних даних (рис. 2):

– класифікація конструкційних елементів вибраних техногенних об’єктів, досліджуваних матеріалів та відповідних властивостей з метою обґрунтування критеріїв визначення параметрів роботоздатності і забезпечення ресурсу безпечної експлуатації;

– аналіз роботоздатності об’єкта: умови експлуатації за дії навантаження P, температури T, тиску PH та концентрації водню CH, технологічної води H2O – дефект матеріалу Д(класифікація) – тривалість експлуатації t (ресурс);

– розроблення методологічних засад створення ІТ відбору даних від техногенних об’єктів (методів Mn , засобів Зn) з метою: контролю виникнення та розвитку дефектів в – енергетичних агрегатах, трубопроводах, металоконструкціях поліграфічних машин, аерокосмічних апаратах; оцінювання концентрації водню в металах; визначення параметрів НДС металоконструкцій промислових об’єктів;

– розроблення методик Mk прогнозування залишкового ресурсу конструкційних елементів відповідно до класів техногенних об’єктів на основі: концепції K1−4 прогнозування ресурсу агрегатів, трубопроводів, обладнання, апаратів; відповідної методології Mi; методу Mj оцінювання залишкового їх ресурсу;

– розроблення (застосування) методів забезпечення і та оцінювання j властивостей гарантоздатності ІТ: безвідмовності (Бij), готовності (Гij), обслуговуваності (Оij), вірогідності (Вij), функціональної безпеки (ФБij), живучості (Жij), цілісності (Цij), конфіденційності (Кij);

– розроблення методологічних засад управління безпекою на рівні “роботоздатность об’єктів – гарантоздатность ІТ”, що є головним чинником забезпечення функціональної цілеспрямованості промислових об’єктів та автоматизованих систем контролю;

– розроблення системи ІР – бази даних стандартів, як основи застосування уніфікованих методів створення ІТ та методів забезпечення їх безпеки.

Розроблено СК, як єдину ієрархічну структуру, орієнтовану на вирішення науково-прикладної проблеми розроблення методологічних засад створення ІТ відбору різнорідних даних від об’єктів, як головного інструментарію забезпечення  безпеки їх експлуатації, за умов: багатофакторного впливу на об’єкт, багатовекторної зміни його властивостей, характеристик і параметрів, прояву умов граничних режимів експлуатації та ризиків аварійних ситуацій (рис. 3).

Рис. 2.  Аналітична структура стратегічної безпеки системи “об’єкт – ІТ”

Цілісність СК для прикладних задач контролю (діагностування) забезпечують функціонально узгоджені та взаємозв’язані складові: проблемна ситуація; модель об’єкта – методологія створення ІТ відбору даних; методологія вимірювання параметрів – МЗ; інтерпретація – ідентифікація – класифікація – прийняття рішення, які комплексно спрямовані на управління системою “об’єкт – ІТ” відповідно до технічного стану “дефект – пошкодження – руйнування”: норма – тривога – аварія” – “витік – модифікація – знищення: виявлення – блокування – нейтралізація”.

Системна концепція створення ІТ має єдину структуру “відбір – передавання – обробка – зберігання – представлення інформації” у сегменті прикладних задач контролю (діагностування) “індикація – інтерпретація – ідентифікація – прийняття рішення”: об’єкт дослідження (ОД) та системний аналіз предметної сфери; підходи до створення ІТ; структуру ІТ-1 нижнього рівня для – відбору, обробки інформації, МЗ; структуру ІТ-2 верхнього рівня для – ідентифікації, класифікації, прийняття управлінського рішення. Система підтримки прийняття рішень (СППР) здійснює ідентифікацію результатів відбору різнорідних даних на встановлення відповідності прийнятій моделі. У разі невідповідності СППР приймає рішення для ІА на створення НМ об’єкта дослідження.

Вихідною ланкою СК є підходи до створення ІТ відбору різнорідних даних. Для ІТ відбору різнорідних даних ці підходи будуть різними з позиції класу задач і моделей ОД, але єдиними на основі методології відбору даних та метрологічного забезпечення. З метою забезпечення уніфікації методів створення ІТ відбору і обробки даних та захищеності автоматизованих систем контролю технічного стану об’єктів концепція передбачає стандартизацію та моделі безпеки інформаційних технологій.

Системна концепція функціонально спрямована на забезпечення безпеки системи “об’єкт – ІТ” у контексті розроблення методологічних засад створення ІТ та методології КСБІТ на основі нормативного забезпечення та застосування їх для вирішення проблемних задач визначення роботоздатності промислових об’єктів: контролю виникнення та розвитку дефектів елементів конструкцій методом АЕ на основі структури “об’єкт – дефект – ІТ: сигнал – класифікація – діагностичне рішення”; визначення ступеню деградації конструкційних матеріалів маніторелаксаційним методом на основі структури “метал – водень – ІТ: сигнал – параметр МП – концентрація водню – оцінювання”; визначення параметрів НДС матеріалів тензометричним методом на основі структури “об’єкт – комплекс факторів впливу – ІТ: сигнал – вимірювання – прогнозування”.

Системна концепція дає підстави для ідентифікації каналів відбору даних через динамічне представлення системи у ПС на основі:

 координат траєкторії поведінки системи на циклі управляючої дії в часі ti

| DSitПSIZtiTuEZ(Zti∈IZ, ti∈Tцu), | (1) |
| --- | --- |

 множини можливих ситуацій на Tц визначається конусом траєкторій,  сформованих впливом управлінь Uij(tjTi)

Рис. 3. Системна концепція створення ІТ відбору різнорідних даних: ОД1 ...ОДn – об’єкти дослідження, ІА – інформаційний агент, БЗ – база знань, НМ – нова модель, І – ідентифікація

| E, | (2) |
| --- | --- |

де   множина траєкторій стану об’єкта в конусі ContrakZ/Ti.

 параметричного цільового простору з виділеною цільовою областю VCi та з цільовою координатою Ci∈IZ

| ПSDST≡ПSDST,MZ∈IZ,LA,Lmaxn,LminuCi∈IZ, | (3) |
| --- | --- |

де LA, Ln, Lu  лінії граничних режимів об’єкта.

Це обумовлює побудову моделі опису траєкторії поведінки об’єкта управління на термінальному циклі подій, яка описується множиною ситуацій у параметричному ПС за дії комплексу факторів (рис. 4).

Рис. 4. Модель опису траєкторії стану об’єкта управління на термінальному циклі

Параметри режимів функціонування об’єкта у ПС: Iθ  інтервал значень параметра об’єкта θ: Iθ=maxθ,θ0; θA  аварійне значення параметра; LA+  лінія границі аварійного режиму; (θg,Lg+)  параметри граничного режиму об’єкта; (θn,Ln+)  параметри нормативного режиму; θE,LE  параметри максимального експлуатаційного режиму; dimθCmin,LE  розмір робочої області навантаження; Tці  термінальний цикл управління; tij∈Tцi  точки прийняття управляючих рішень, індексовані на Tці; θц  початок циклу управління; θC∈VC  цільова область у ПС; ConT(trakθt)  конус можливих траєкторій поведінки системи; Lmin+  лінія пускового режиму; VPA – область аварійного стану.

Сформульовано умови мінімального та максимального ризику аварії агрегатної організації об’єкта управління

| minRiskA(θt≥LA+)≡dA(LA+,θt)≥d(LA+,Lg+), maxRiskA(θt≥LA+)≡dA(LA+,θt)≤d(LA+,Lg+). | (4) (5) |
| --- | --- |

Міра ризику входження об’єкта управління в аварійну область

| μθRiskA(θt∈ILA,Ln)=dLA+,θtIθ∈0;1 за умови d(LA+,θt)≤dimIθ, | (6) |
| --- | --- |

при цьому конус траєкторій поведінки системи входить у ПС на циклі термінального часу

| ConT(trakθt¦∀t∈Tцi)⊂[Iθ×Tцi]. | (7) |
| --- | --- |

Ризик аварії буде максимальним за умови

| μθ(RiskA(θt∈ILA,Lmin+))→1, (∃ti∈Tцi). | (8) |
| --- | --- |

Сформульовано інтегральний критерій ризику зриву функціонування об’єкта при наближенні системи до рівня граничного навантаження, який визначається умовою

| H1:trakZti∩Lg≠0H2:trakZti+Δt∩LA+≠0⇒KLDSitПS(tiTцi)→ALARM→AVAR, | (9) |
| --- | --- |

де ALARM – аварія, AVAR – тривога.

Відповідно до моделі поведінки об’єкта у ПС і траєкторії руху побудовано ієрархічну систему з агрегованою структурою: агрегати Ag11…Agmn енергоактивних блоків B1…Bn, ВІС для відбору даних, джерела технологічних і енергетичних ресурсів, автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ-ТП1...n), інтегрована АСУ-ТП оперативного управління, система стратегічного управління, експертна система, цілеорієнтована стратегічна система (ЦСС) вищого рівня ієрархії (рис. 5). Функціональна система забезпечує стратегічну безпеку об’єкта від впливу ресурсних, технологічних, конструкційних загроз на рівні відбору даних про: стан технологічного процесу Zs (ВІС-СТП) , параметри режиму агрегатів θAg (ВІС-П), параметри конструкцій агрегатів αK (ВІС-К).

Розроблено методологію відбору даних Di ВІС відповідно до цільової задачі контролю технічного стану об’єкта і його моделі у ПС (рис. 6).. Методологія вимірювання у створенні ІТ для прикладних задач контролю (діагностування) ґрунтується на: виборі моделі сигналу та способі його відбору за факторів впливу; обгрунтуванні методів створення ІТ відбору і обробки даних; критеріях розроблення структури МЗ з врахуванням особливостей сигналу з метою забезпечення точності оцінювання технічного стану об’єктів.

Розроблено концептуальну структуру МЗ для ІТ відбору даних, яка на основі фізичних явищ і ефектів, системи еталонів та особливостей МЗ для прикладних задач обумовлює критерії точності визначення параметрів роботоздатності об’єктів та ефективності прогнозування ресурсу їх безпечного функціонування за умов дії комплексу факторів (рис. 7).

Рис. 5.  Ієрархічна система з агрегованою структурою об'єктів управління

Рис. 6. Методологія відбору даних для ІТ у прикладних задачах контролю об’єктів

Рис. 7. Концептуальна структура МЗ для ІТ відбору і обробки різнорідних даних

Структура МЗ для ІТ відбору різнорідних даних від об’єктів у контексті контролю (діагностування) їх технічного стану є уніфікованою на основі системи “еталонна база – методи і засоби вимірювання”.

Основні результати розділу опубліковані в працях [4,6,7,12,13,33,37, 49,50,52,54].

У третьому розділі розроблено методологію створення ІТ відбору даних про стан матеріалів за САЕ та метрологічне забезпечення.

Основними критеріями методологічного підходу до створення ІТ відбору даних за САЕ є узгодження: методики акустико-емісійного діагностування;  методики механічних випробувань металів; методології локації; методології вимірювання параметрів САЕ; методики метрологічної атестації ВІС за критерієм “відбір – оцінювання”.

Структура ІТ відбору і обробки САЕ забезпечує ефективність відбору САЕ на рівні: вибору моделі САЕ; метрологічних характеристик первинних перетворювачів (п’єзоелектричних, тензометричних) та вимірювальних каналів ВІС згідно частотної характеристики  системи “об’єкт контролю – первинний вимірювальний перетворювач (ПВП) – ВК” (рис. 8)

Виявлення, реєстрацію і оцінювання, інтерпретацію та класифікацію сигналів забезпечують: методологія локації плоского типу, методологія вимірювання кількості імпульсів САЕ та метрологічне забезпечення вимірювальної інформаційної системи.

Рис. 8. Структура ІТ відбору даних за САЕ: 1 – об’єкт, ПВП, локація, 2 – система відбору і обробки даних, 3 – методологія вимірювання, 4 – МЗ,

5 – інтерпретація, 6 – класифікація

Розроблено методологію вимірювання параметрів САЕ на основі: методології локації координат дефектів, моделі сигналу, методу вимірювання, яка спрямована на встановлення взаємозв’язку “інформативний параметр САЕ – параметр руйнування матеріалу – клас дефекту”. Електричний сигнал на виході п’єзоелектричного перетворювача описується імпульсною моделлю

| X(t)=Ui(t−ti), | (10) |
| --- | --- |

де X(t) – імпульсний сигнал, Ui(t−ti) – функція, яка описує імпульс АЕ, ti –

момент появи і-го імпульсу, Ui(t) – електричний імпульс (енергія АЕ).

Електричний імпульс Ui(t) в часовій ділянці

| Ui(t)=Si(t)∗G(t)∗Q(t), | (11) |
| --- | --- |

де Si(t) – дійсна функція джерела,G(t) – передавальна характеристика середовища, Q(t)– передавальна характеристика перетворювача, * – символ згортки.

Електричний імпульс в частотній ділянці

| Ui(ω)=Si(ω)⋅G(ω)⋅Q(ω), | (12) |
| --- | --- |

де Ui(ω), Si(ω),G(ω),Q(ω) – Фур’є-образи відповідних характеристик.

Сигнал X(t)є нестаціонарним випадковим імпульсним процесом, на кожному інтервалі значний експоненційний розподіл інтервалів між суміжними імпульсами

| P(θ)=n⋅exp(−nθ), | (13) |
| --- | --- |

де P(θ) – ймовірність розподілу інтенсивності потоку імпульсів;θ– інтервал між суміжними імпульсами;n – інтенсивність потоку імпульсів на інтервалі.

Інтенсивність імпульсного сигналу X(t), яка характеризує швидкість виникнення дефектів у конструкційному матеріалі оцінюється за алгоритмом реєстрації кількості імпульсів N сигналу акустичної емісії за час спостереження T

| n=NT. | (14) |
| --- | --- |

Розроблено програму та методику метрологічної атестації системи відбору і обробки інформації на основі: динамічної моделі ВК та моделі похибки ВК (акустичного, навантаження, тріщини). Відносна статистична похибка визначення інтенсивності слідування імпульсів δ=1N=0,045 та середнє квадратичне відхилення інтенсивності σn=0,03.

Основні результати розділу опубліковані в працях [5,8,9,10,15,16,17,18,19,21,25,48,51,53,60,61].

У четвертому розділі проаналізовано стан проблеми “метал – водень” у контексті застосування методів і засобів НК для оцінювання зміни властивостей матеріалів з метою визначення концентрації водню в металах і, на цій основі оцінювання ступеню їх водневої деградації. 	Розроблено системний підхід до оцінювання концентрації газоподібного водню у феромагнетиках на основі: структури “метал – водень – ІТ – МЗ” та магніторелаксаційного методу відбору даних від об’єкта за дії змінного магнітного поля та водню (навантаження) (рис. 9).

Підхід до оцінювання концентрації водню у феромагнетиках на рівні явища магнітної післядії ґрунтується на принципах: цілісності, ієрархічності, структуризації (багатоаспектності). Принцип цілісності відображає взаємодію систем “метал – водень” та “об’єкт – ІТ” на рівні їх основних елементів, що спрямований на встановлення оптимальних критеріїв оцінювання концентрації водню у феромагнітних матеріалах: ОД (1) – феромагнітній зразок визначеного типу матеріалу і визначеної геометричної форми (циліндр); комплексу факторів впливу на зразок: змінного магнітного поля визначеної частоти (2); газоподібного водню

|  | Рис. 9. Системний підхід до оцінювання концентрації водню у феромагнетиках на основі магніторелаксаційного методу: – вплив водню (3), змінного магнітного поля (2) на зразок; – вплив розтягу (4); – зв’язок елементів підходу; – фізичне явище МП (5) у феромагнетику (1) за умов експерименту і впливу зовнішніх факторів на нього |
| --- | --- |

(3), (за необхідності навантаження (4)); інформаційної технології та МЗ відбору і обробки даних про зміну параметрів феромагнітного матеріалу на основі ефекту та моделі МП (5-6); умов проведення експерименту (6): стабільність температури довкілля, відсутність електромагнітних випромінювань електронних технологій, які працюють у визначеному радіочастотному діапазоні.

Ієрархічність у підході до визначення об’ємної концентрації водню відображає рівні взаємодії: дезакомодації – характеристики магнітної післядії, методу і засобу її реєстрації, методики виконання вимірювань (МВВ) параметра МП τ, що забезпечує достовірну інформацію по технічний стан об’єктів, які контактують з воденьмістким середовищем.

Принцип структуризації ґрунтується на представленні структури “метал – водень – МП – ІТ – МЗ” на рівні підсистем перетворень: магнітна проникність μ – частота f, параметр МП τ (стала часу спадуμ(t)) – об’ємна концентрація водню в металі CH, (параметр МП τ – деформація матеріалу ε) за дії зовнішнього змінного магнітного поля, водню (навантаження) на зразок, що комплексно обумовлює критерії оцінювання роботоздатності об’єкта в агресивному середовищі та визначення ступеню водневої деградації.

Аналіз відомих методів дослідження МП у феромагнетиках – частотної і температурної залежності магнітної проникності, зміни магнітної проникності від доменної структури уможливив обгрунтування магніторелаксаційного методу визначення концентрації водню на основі: фізичного принципу, явища дезакомодації, фізичного ефекту магнітної післядії, що комплексно проявляється у взаємозв’язку параметрів μ−f – τ–PH–CH в рамках закону Сівертса і дає підстави для оцінювання деградації конструкційних матеріалів та їх довговічності в агресивних середовищах за умов статичного навантаження.

Фізичний принцип дослідження МП: при включенні зовнішнього магнітного поля – зразок намагнічується до насичення, формується його односпрямована структура; після виключення поля – односпрямована структура руйнується і переходить із сталою часу у стан із залишковою намагніченістю (ефект повороту доменів і зміщення їх границь); стала часу обумовлена кількістю перешкод, які протидіють рівноважному стану доменів; зростання кількості перешкод (внутрішніх, зовнішніх) призводить до сповільнення повороту доменів, відповідно до зростання сталої часу магнітної післядії; стала часу МП є носієм інформації про характер зміни магнітної проникності μ(t)феромагнетика.

Визначення сталої часу МП у феромагнетику за дії водню (за необхідності механічного навантаження) є способом визначення концентрації водню (деформації)

і, на цій основі, оцінювання роботоздатності об’єктів, зокрема енергоактивних.

| f=12πLC, | (15) |
| --- | --- |

Явище МП: акомодація (зростання у часі) і дезакомодація (спад у часі) магнітної проникності феромагнетика відповідно після включення та виключення зовнішнього магнітного поля. Фізичний ефект МП: досліджуваний циліндричний зразок є осердям коливального контуру, відповідно резонансна частота f автоколивань в контурі засобу реєстрації МП буде пов’язана з його параметрами:

де L – індуктивність котушки, осердям якої є досліджуваний зразок, C – ємність конденсатора контуру.

Оскільки значення індуктивності L є пропорційним магнітній проникності μ осердя, то частота приймає значення f~μ−0,5. Таким чином, зміна величини μ(t) з часом буде викликати зміну в часі частоти, яка реєструється частотоміром.

Розроблено методику виконання вимірювання частоти автоколивань f(t) активного LC-контуру, пов’язаної з сталою часу  спаду магнітної проникності μ(t), яка реєструється автоматизованим засобом на основі перетворення μ – f при зондуванні зразка із сталі змінним магнітним полем. Основна відносна похибка вимірювання частоти автоколивань δf становить 0,02 %.

На основі магніторелаксаційного методу, МВВ та методики експериментальних досліджень встановлено залежність τ – CH  за різних тисків водню (рис. 10).

За величиною сталої часу спаду магнітної проникності, яка є певною характеристикою кількості розчиненого водню у феромагнетику, можна визначити середню об’ємну концентрацію водню за формулою Сівертса:

СH=K(T)P,        (16)

де K(T) – коефіцієнт розчинності водню (см3/100 г), зокрема для сталі 17Г2С K(T)=1,5 см3/100 г; P – тиск газоподібного водню (МПа).

Рис. 10. Залежність параметра τ від концентрації водню у зразку із сталі 17Г2С

Основні результати розділу опубліковані в працях [22,24,26,27,28,29].

У п’ятому розділі обгрунтована парадигма визначення параметрів НДС матеріалів на основі: ІТ відбору даних від техногенних об’єктів, методології вимірювання, метрологічного забезпечення, методології визначення залишкового ресурсу є підставою для комплексного оцінювання параметрів роботоздатності згідно стандартизованих методик (рис. 11).

Розроблений комплексний підхід до визначення параметрів роботоздатності промислових об’єктів, який модифікується відповідно до проблемної задачі на рівні: структури “модель об’єкта – підхід і критерії МР – спосіб відбору інформації – методи і засоби НК та вимірювання – методологія вимірювання – МЗ” за умов дії факторів експлуатації: статичного навантаження P, температури T, водню H, води H2О – ресурсу техногенних систем, складових експерименту E (рис. 12).

Структура підходу дає підстави для: обґрунтування критеріїв розроблення моделей побудови ІТ відбору і обробки даних про НДС матеріалів; формування вимірювання параметрів тріщиностійкості, методики визначення метрологічних

Рис. 11. Структура парадигми визначення параметрів НДС матеріалів

Рис. 12. Комплексний підхід до визначення параметрів НДС матеріалів на основі ІТ

згідно структури “критерії руйнування – методи і засоби НК та вимірювання – метрологічне забезпечення”

характеристик ВК системи відбору сигналів, які обумовлюють точність оцінювання НДС техногенних об’єктів.

Комплексний підхід має властивість модифікації на рівні складових, що обумовлює структуру ІТ відбору і обробки даних про НДС матеріалів на рівні: методи механічних випробувань – методи вимірювання – методологія вимірювання –метрологічне забезпечення.

На основі комплексного підходу обґрунтовано ІТ відбору і обробки даних про НДС матеріалів тензометричним методом за статичного навантаження (рис. 13)

Структура ВІС:

І ВК навантаження – давач навантаження (ДН), широко смуго-вий вимірювальний підсилювач (ШВП), аналого-цифровий перетво-рювач (АЦП);

ІІ ВК розкриття тріщини – давач розкриття тріщини (ДРТ) , ШВП, АЦП;

ІІІ ВК тензометричний – тензометричний давач (ТД), ШВП, АЦП; персональний комп’ютер (ПК).

Рис. 13. Структура ВК системи відбору і обробки даних про НДС матеріалів

Експериментальна установка для механічних випробувань зразків матеріалів з одновісним навантаженням і модифікована ВІС відбору і обробки сигналів призначені для визначення механічних характеристик металів та параметрів статичної тріщиностійкості. Вимірювальні канали системи відбору і обробки даних про НДС матеріалу функціонують у двох режимах:

– ІІ ВК, ІІІ ВК призначені для визначення механічних характеристик матеріалу за механічних випробувань зразка пластини без тріщини;

– І ВК призначений для: визначення параметра локальної деформації матеріалу ε перед вершиною тріщини за статичного навантаження циліндричного зразка з кільцевою тріщиною на розтяг; побудови діаграмою σ−ε; визначення механічного напруження σ в межах закону Гука; ІІ ВК та ІІІ ВК – призначені для вимірювання відповідно зусилля P та переміщення V за силового підходу (статичного навантаження на розтяг циліндричного зразка з кільцевою тріщиною або пластини).

Розроблена методологія вимірювання параметрів НДС матеріалів, яка: поєднує елементи силового підходу МР, електричного виду НК, тензометричного методу вимірювання; узгоджує вимоги щодо механічних випробувань та методу тензометрії; забезпечує точність відбору і обробки сигналу деформації від циліндричного зразка матеріалу за нормального відриву. Методологія системно відображає: модель об’єкта (сигнал деформації за статичного навантаження циліндричного зразка); модель вимірювання (тензоефект, спосіб відбору – непрямий, метод вимірювання – тензометричний, ІТ відбору даних; критерії вибору технічних і метрологічних характеристик ПВП; алгоритм обробки сигналу.

Вимірювання величини зусилля за деформацією матеріалів тензометричним

методом реалізується:

– в основі принципу роботи ПВП є тензоефект: зміна активного опору провідника під дією деформації

| ΔRR=STΔll, | (17) |
| --- | --- |

де ΔRR – відносна зміна опору провідника; ST – коефіцієнт тензочутливості; Δll – відносна деформація провідника;

– під дією зусилля P відбувається деформація мембрани давача, що викликає зміну опору ΔR мостової схеми тензорезисторів та призводить до зміни напруги ΔU на виході перетворювача;

– підсилений сигнал на виході ШВП

| Uпідс=k⋅ΔU | (18) |
| --- | --- |

де k – коефіцієнт підсилення;

– на виході АЦП підсилений сигнал Uпідс перетворюється в двійковий код N;

– за результатами вимірювань отримуємо діаграму: зусилля P – напруга U; алгоритмічно-програмне забезпечення системи дозволяє визначити критичне значення коефіцієнта інтенсивності напружень (КІН) KIC і, на цій основі, оцінити опір матеріалу поширенню тріщини за дії статичного навантаження

| KIc=σπlf(λ), | (19) |
| --- | --- |

де σ– критичне значення механічного напруження матеріалу

| σ=PmaxS, | (20) |
| --- | --- |

де Pmax– максимальне значення прикладеного зусилля, S – площа поперечного перерізу досліджуваного зразка, f(λ)– безрозмірна функція, яка враховує форму і розміри зразка.

Діаграма зусилля P – приріст видовження Δl робочої частини зразка є підставою для визначення механічних характеристик, зокрема таких як: умовної межі плинності σ0,2 за статичного руйнування; межі міцності (тимчасового опору) σB; розкриття вершини тріщини, відносного видовження δ; відносного звуження поперечного перерізу зразка після розриву ψ методом статичних випробувань матеріалу на розтяг згідно стандартизованої методики показана на рис. 14.

Діаграма зусилля P – розкриття вершини тріщини V показана на рис. 15. На основі побудованої діаграми P−V, (модель І: тріщина на відрив) визначаються характеристики статичної тріщиностійкості залежно від довжини тріщини l: значення КІН KI, KC, KIC; розкриття вершини тріщини δIC; критичні значення J-інтеграла JC(JIC) згідно стандартизованої методики.

Аналогічно: будуються діаграми P−U, модель ІІ – тріщина на поперечний зсув; P−W, модель ІІІ – тріщина на поздовжній зсув та визначаються відповідні

Рис. 14.  Діаграма зусилля P – приріст видовження Δl робочої частини зразка  сталі 20 для визначення механічних характеристик

Рис. 15.  Діаграма зусилля P – розкриття вершини тріщини V для визначення характеристик статичної тріщиностійкості циліндричного зразка сталі 20

силові та деформаційні параметри.

Для досягнення точності і єдності вимірювання параметрів НДС матеріалів об’єктів розроблено системну модель МЗ для ІТ відбору даних, яка трансформується на рівні моделей: об’єкта, вимірювання, алгоритму обробки, ВК відповідно до обґрунтованих критеріїв МР, методів і засобів НК та вимірювання (рис. 16).

Структура МЗ вимірювання параметрів статичної тріщиностійкості матеріалів відображає узгодження моделей на рівні: об’єкта – метал, фізичне поле, характеристики, сигнал, інформативні параметри; експерименту – ІТ відбору даних про НДС матеріалів тензометричним методом.

В рамках комплексного підходу розроблено концептуальну модель оцінки екологічного ризику на основі інтеграції ІТ відбору параметрів води, як технологічного ресурсу, для оцінювання стану її якості та прийняття рішення на управління безпекою енергоактивних об’єктів, що контактують з водним середовищем та природних екосистем на рівні відновлювальних технологій (рис. 17).

Рис. 16. Системна модель МЗ вимірювання параметрів НДС матеріалів

Комплексний моніторинг технологічної води на основі системи стандартів передбачає: умови експерименту – фактори впливу та відбір проб, транспортування, зберігання води; методологію – ІТ відбору параметрів, методику оцінювання якості; технології відновлення якості води.

Рис. 17. Концептуальна модель оцінки екологічного ризику на основі інтеграції ІТ відбору параметрів води, як технологічного ресурсу

Основні результати розділу опубліковані в працях [1,20,23,32,34,36,39,41,42,43,55,56,57,58,59,63].

У шостому розділі запропоновано системну, нормативну та комплексну моделі безпеки інформаційних технологій для задач управління проблемними ситуаціями. Розвинуто методологію КСБІТ на основі: структури гарантоздатності; системного аналізу, концепції “об’єкт: ІР, ІС, ІП, інформаційні мережі (канали) ІМ(К), У – загроза (a, b, c, d, e) – захист (A, B, C, D, E)”, нормативного забезпечення (рис. 18). Методологія інформаційної безпеки ІТ для прикладних задач контролю технічного стану об’єктів має властивості цілісності та емерджентності.

Цілісність – властивість системи проявляти себе як єдине ціле за умови, що зміни параметрів безпеки підсистем обумовлюють зміну параметрів безпеки системи в цілому. Імовірні загрози для ІР, як підсистеми, відповідно змінюють стан безпеки інших підсистем – ІС, ІП, ІМ(К), У, що формує рівень безпеки ІТ в цілому. Емерджентність – властивість системи, що відображає її стан C(S), як функцію cтану її елементів C(n) та взаємозв’язків, взаємовідношень між ними V(n)

C(S)=f(C(n),V(n))                       (21)

тобто V(n) надають системі нових властивостей, які  не проявляються через C(n). Властивість емерджентності обумовлює цілісність КСБІТ: система безпеки ІТ без підсистем безпеки (наприклад, ІР) не коректна; сутність підсистеми безпеки розкривається не її внутрішнім змістом, а змістом цілої системи безпеки ІТ: ІР – ІС – ІП – ІМ(К) – У; система має ознаки, властиві тільки їй, які є відсутніми у підсистем. Стан підсистем безпеки ІР, ІС, ІП, ІМ(К), У, які характеризуються функціональною взаємодією, взаємозв’язком, взаємовідношенням та відповідною множиною параметрів безпеки, визначають сутність КСБІТ в цілому, для якої характерна нова множина параметрів безпеки. Інформаційна безпека ІТ на рівні “витік – модифікація – знищення” в рамках функціональної безпеки на рівні “невизначеність – відмова – аварія” є підставою для створення та застосування відповідних методів і засобів захисту даних для забезпечення захищеності автоматизованих систем контролю технічного стану об’єктів.

Рис. 18. Структура методології комплексної системи безпеки ІТ

Основні результати розділу опубліковані в працях [30,31,35,38,40,45,62,64].

У сьомому розділі розвинуто засади термінологічної стандартизації засобів інформатизації. На основі розділів системи термінотворення – ОД, ІТ, МЗ запропоновано означити: вихідні однослівні терміни; двослівні терміни, основу яких складають вже відомі за формою і змістом однослівні терміни, а разом вони несуть нове змістовне навантаження; трислівні терміни, основу яких відповідно складають двослівні терміни (рис. 19).

Проаналізовано становлення термінології на стику предметних сфер, спрямованих на задачі: відбору, передавання, обробки, зберігання, представлення, захисту даних, які реалізуються методами і засобами інформаційних технологій.

Обгрунтовано принципи стандарти-зації системи інформа-ційних ресурсів та за-сади формування на основі лінгвістичного, інформаційного, апа-ратно-програмного за-безпечення.

Створено мо-дель нормативного за-безпечення концепції ІТ відбору різнорідних даних на рівні: ОД – ІТ– МЗ – стратегічна безпека системи “об’єкт – ІТ”, що уможливлює уніфікацію методів ство-рення ІТ та забезпечення їх безпеки для ефективного застосування у галузі НК (ТД) технічного стану об’єктів.

Рис. 19. Структура терміносистеми засобів інформатизації

Основні результати розділу опубліковані в працях [2,3,11,14].

ВИСНОВКИ

У дисертації вирішено важливу науково-прикладну проблему розроблення методологічних засад створення ІТ відбору різнорідних даних з метою забезпечення безпеки об’єктів на основі нової парадигми: стратегічна безпека системи “об’єкт – ІТ” – інфраструктура інформатизації – системна концепція. В результаті виконання цієї роботи отримані такі наукові результати:

1. Проаналізовано аспекти безпеки експлуатації техногенних об’єктів у контексті ІТ, елементи безпеки ІТ, структури ІТ для задач управління та класифікацію ІР, ІС, ІП, ІМ (К); уведено поняття “стратегічна безпека об’єктів”; запропоновано парадигму побудови ІТ відбору різнорідних даних в рамках інфраструктури інформатизації та на основі концепції, що уможливлює її трансформацію у різні предметні сфери.

2. Створено аналітичну структуру безпеки “об’єкт – ІТ”, яка на рівні взаємозв’язку та взаємодії систем “класи техногенних об’єктів – елементи конструкцій – матеріали – властивості”, “комплекс факторів впливу – ІТ ”; роботоздатність об’єктів – гарантоздатність ІТ – управління” є основою для процедур забезпечення стратегічної безпеки промислових об’єктів.

3. Розроблено концепцію побудови ІТ відбору різнорідних даних, яка на рівні: методології створення ІТ відбору і обробки САЕ; обґрунтування магніторелаксаційного методу для оцінювання концентрації водню в системі “метал – водень – ІТ – МЗ”; моделей побудови ІТ відбору даних про НДС матеріалів; методології КСБІТ; нормативного забезпечення; динамічного представлення об’єкта у ПС дає підстави для ідентифікації ВК відбору інформації з метою забезпечення безпеки системи “роботоздатність – гарантоздатність” і мінімізації ризику аварій.

4. Розроблено методологію відбору різнорідних даних для ІТ у прикладних

задачах НК (ТД) на основі системи “інформативні параметри сигналу – діапазон фізичних величин – методи і засоби відбору – МВВ – МЗ” та концептуальну структуру їх МЗ на основі системи “еталони фізичних величин – методи і засоби – особливості МЗ”, які є підставою для забезпечення необхідної точності визначення параметрів роботоздатності промислових об’єктів та прогнозування ресурсу їх безпечної експлуатації.

5. Розроблено методологічний підхід до створення ІТ відбору і обробки САЕ від елементів конструкцій на основі критеріїв забезпечення точності системи: “виявлення – реєстрація – оцінювання: методологія локації – методологія вимірювання – МЗ: параметр САЕ – параметр тріщини: кількість імпульсів АЕ – швидкість поширення тріщини” дозволяє вирішувати проблемну задачу роботоздатності об’єктів у контексті контролю виникнення та розвитку дефектів матеріалів.

6. Розроблено системний підхід до оцінювання концентрації газоподібного водню у феромагнетиках на основі магніторелаксаційного методу відбору даних від системи “феромагнетик – магнітне поле – водень – МП – ІТ ” та МВВ частоти автоколивань, пов’язаної з сталою часу спаду магнітної проникності зразка матеріалу, що є підставою для визначення кількості розчиненого водню у металі за законом Сівертса.

7. Розроблено комплексний підхід до визначення параметрів НДС матеріалів, який є підставою для створення ІТ та методології вимірювання параметрів статичної тріщиностійкості матеріалів тензометричним методом за статичного навантаження на розтяг згідно стандартизованої методики та відповідно до цільової задачі, має властивість модифікації методологій створення ІТ відбору даних і обробки на основі структури “критерії руйнування – методи і засоби НК та вимірювання” та системної моделі метрологічного забезпечення.

8. Розроблено концептуальну модель оцінки екологічного ризику на основі інтеграції ІТ відбору параметрів води, як технологічного ресурсу енергоактивних об’єктів, яка на основі моделі комплексного моніторингу вмісту концентрації шкідливих речовин дозволяє: оцінювати якість води, прогнозувати технічний стан агрегатів, приймати рішення на комплексне управління структурою “техногенна система – екосистема”.

9. Розроблено системну модель безпеки ІТ згідно концепції “об’єкт – загроза – захист”, нормативну модель на основі методологічного, технічного, програмного, МЗ; п’ятирівневу модель КСБІТ і, на цій основі, розвинуто методологію безпеки ІТ для задач управління проблемними ситуаціями на рівні: виявлення, блокування, нейтралізації загроз в автоматизованих системах контролю технічного стану об’єктів.

10. Розвинуто засади формування термінологічних стандартів засобів інформатизації; розглянуто аспекти термінології науково-прикладних досліджень на стику предметних сфер на основі принципу системності; проаналізовано методологію стандартизації системи ІР, створено модель нормативного забезпечення концепції, яка на рівні розроблених методологічного, системного та комплексного підходів дозволяє уніфікувати методи забезпечення безпеки системи

“об’єкт – ІТ”.

СПИСОК ОСНОВНИХ ОПУБЛІКОВАНИХ  ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Інформаційні технології дослідження взаємодії фізичних полів і екобіооб’єктів: [монографія] / Б. В. Дурняк, В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, Л.С. Сікора. – Львів: Видавництво Української академії друкарства. – 2012. – 268 с.

2. Грицик В. В. Концептуальні засади формування державних стандартів засобів інформатизації / В.В. Грицик, К.С. Войчишин, Г.В. Микитин // Доповіді НАН України. – 1998. – № 11. – С. 101–105.

3. Войчишин К. С. Концептуальні аспекти стандартизації засобів інформатизації у галузі космічних досліджень / К. С. Войчишин, Г. В. Микитин // Космічна наука і технологія. – 1998. – Т. 4, № 3–4. – С. 28–36.

4. Микитин Г. В. Зміст і призначення шкали міряльного приладу / Г. В. Микитин // Вісник Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя. – 1998. – Т. 3, № 1. – С. 165–170.

5. Аспекти міряння сигналу акустичної емісії / О. П. Бухало, Я. П. Драган, Б. П. Клим, Г. В. Микитин, Є. П. Почапський // Комп’ютерні технології друкарства. – 1999. – №3. – С. 168–183.

6. Методологічні основи міряння фізичних величин / Я. П. Драган,  Г. В. Микитин, О. П. Бухало, Є. П. Почапський // Комп’ютерні технології друкарства. – 2000. –  №5. – С. 303–308.

7. Микитин Г.В. Особливості метрологічного забезпечення неруйнівного контролю / Г.В. Микитин // Вісник Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя. – 2000. – Т.5, №3. – С. 76-80

8. Вимірювальні перетворення сигналу акустичної емісії / О. П. Бухало, Б. П. Клим, Г. В. Микитин, Є. П. Почапський, Р. Ф. Федорів // Відбір і обробка інформації. – 2000. – № 14 (90). – С. 78–82.

9. Методологія вимірювання параметрів сигналу акустичної емісії / О. П. Бухало, Б. П. Клим, Г. В. Микитин, Є. П. Почапський, Р. Ф. Федорів // Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів. – 2000. – № 5. – С. 53–58.

10. Аспекты отбора сигнала акустической эмиссии / Б. П. Клим, Г. В. Микитин, Е. П. Почапский, О. П. Бухало // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2000. – № 3. – С. 17–23.

11. Микитин Г. В. Стандартизація – основа створення інформаційних ресурсів / Г. В. Микитин // Доповіді НАН України. – 2000. – № 10. – С. 106–110.

12. Концептуальний підхід до створення метрологічного забезпечення вимірювань / Г. В. Микитин, О. П. Бухало , Б. П. Клим, Є. П. Почапський,

Р. Ф. Федорів // Український метрологічний журнал. – 2001. – № 4. – С. 5–9.

13. Микитин Г. В. Актуальні питання теорії вимірювання / Г. В. Микитин // Фізичний збірник НТШ. – 2001. – Т. 4. – С. 347–353.

14. Войчишин К. С. Створення системи інформаційних ресурсів: стандартизація і сертифікація – основа створення інформаційної інфраструктури / К. С. Войчишин, Г. В. Микитин // Інформаційні технології і системи. – 2002. – Т. 5, № 1–2. – С. 69–83.

15. Компьютеризированная информационно-вычислительная система отбора и обработки сигнала акустической эмиссии АЕ-2Л / О. П. Бухало, Б. П. Клим, Г. В. Микитин, Е. П. Почапский, Р. Ф. Федорив // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2003. – № 1. – С. 8–13.

16. Аспекти метрологічної атестації вимірювальних каналів системи відбору і обробки сигналів акустичної емісії / О. П. Бухало, Б. П. Клим, Г. В. Микитин, Є. П. Почапський, Р. Ф. Федорів // Вісник Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя. – 2003. – Т. 8, № 3. – С. 91–102.

17. Проблема метрологічного забезпечення акустико-емісійних вимірювань / [Бухало О. П., Клим Б. П., Микитин Г. В., Почапський Є. П.] // Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів. – 2003. – С. 53–57.

18. Микитин Г.В. Метрологічні дослідження вимірювальних каналів акустико-емісійної системи / Г. В. Микитин // Комп’ютерні технології друкарства. – 2005. – №14. – С. 237–249.

19. Клим Б.П. Підходи до підвищення ефективності відбору сигналу при локації джерел АЕ / Б. П. Клим, Є. П. Почапський, Г. В. Микитин // Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів. – 2005. – С. 90–94.

20. Микитин Г. В. Структура взаємозв’язку стандартизації, метрології і сертифікації в галузі вимірювання, контролю параметрів досліджуваних об’єктів / Г.В. Микитин // Вимірювальна техніка і метрологія. – 2006. – № 66. – С. 190–196.

21. Метрологический подход к применению метода акустической эмиссии для неразрушающего контроля материалов и конструкций / [Микитин Г. В., Клим Б. П., Почапский Е. П., Дмитрив З. В.] // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2006. – № 2. – С. 20–25.

22. Методика визначення метрологічних характеристик засобу вимірювальної техніки для оцінювання параметру магнітної післядії феромагнітних матеріалів / Г. В. Микитин, О. П. Бухало, З. В. Дмитрів, Б. П. Клим, Є. П. Почапський // Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів. – 2006. – С. 164–170.

23. Войчишин К. С. Аспекти дослідження інформаційних властивостей води / К. С. Войчишин, Г. В. Микитин // Інформаційні технології і системи. – 2006. – Т. 9, № 1. – С. 56–59.

24. Прилад для оцінювання магнітної післядії феромагнітних матеріалів / Я. Л. Іваницький, О. П. Бухало, Г. В. Микитин, М. М. Гвоздюк, З. В. Дмитрів, Є. П. Почапський, Б. П. Клим // Фізичні методи та засоби контролю середовищ матеріалів та виробів. – 2007. – С. 53–58.

25. Почапский Е. П. Акустоэмиссионная информационно-вычислительная система АЕ-3Л / Е. П. Почапский, Б. П. Клым, Г. В. Микитин // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2007. – № 4. – С. 37–43.

26. Дослідження системи метал-водень магніторелаксаційним методом / Я. Л. Іваницький, О. П. Бухало, Г. В. Микитин, М. М. Гвоздюк, З. В. Дмитрів // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів: в 2 т. / Т. 1: Спецвипуск журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів». – Львів: ФХММ, 2008. – С. 87–91.

27. Система реєстрації параметрів магнітної післядії феромагнітних матеріалів

/ Я. Л. Іваницький, О. П. Бухало, Г. В. Микитин, З. В. Дмитрів, М. М. Гвоздюк // Відбір і обробка інформації. – 2008. – № 29 (105). – С. 50–55.

28. Експериментальна установка та методика досліджень впливу деформацій на параметр магнітної післядії / Я. Л. Іваницький, О. П. Бухало, Г. В. Микитин, З. В. Дмитрів, М. М. Гвоздюк // Фізичні методи та засоби контролю середовищ матеріалів та виробів. – Львів: ФМІ НАНУ, 2008. – С. 40–44.

29. Оцінювання концентрації водню у феромагнетиках на основі магніторелаксаційного методу / Я. Л. Іваницький, О. П. Бухало, Г. В. Микитин, З. В. Дмитрів, М. М. Гвоздюк // Відбір і обробка інформації. – 2009. – № 30 (106). – С. 71 –80.

30. Дудикевич В. Б. Автоматизована система обробки інформації “Захист аудіоінформації: реєстратори, канали витоку, засоби захисту” / В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, Ю. Р. Гарасим // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2010. – № 685. – С 156–167.

31. Дудикевич В. Б., Концептуальні моделі захисту інформації для технологій стаціонарного, стільникового, супутникового зв’язку / В. Б. Дудикевич, Ю. Р. Гарасим, Г. В. Микитин // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Автоматика, вимірювання та керування. – 2010. – №665. – С. 18–26.

32. Микитин Г. В. Методологічні засади для інформаційної технології відбору даних про напружено-деформований стан конструкційних матеріалів / Г. В. Микитин // Вимірювальна техніка і метрологія. – 2010. – № 71. – С. 45–51.

33. Микитин Г. В. Концептуальні засади створення методологічних підходів для розроблення інформаційних технологій відбору даних від металоконструкцій за сигналами акустичної емісії, магнітної післядії, деформації / Г. В. Микитин, Л. С. Сікора // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. С. Пухова НАН України. –  2010. – № 55. – С. 186–196.

34. Микитин Г. В. Синтез інформаційних технологій для відбору і оброблення параметрів води на основі інформаційної моделі вплив – властивості / Г. В. Микитин, Л. С. Сікора // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. С. Пухова НАН України. – 2010. – № 56. – С. 176–190.

35. Микитин Г. В. Системний підхід до захисту інформаційних технологій / Г. В. Микитин // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. С. Пухова НАН України. – 2010. – № 57. – С. 192–200.

36. Системна модель визначення параметрів напружено-деформованого стану конструкційних матеріалів / Г. В. Микитин, Л. С. Сікора, Я. Л. Іваницький // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. С. Пухова НАН України. – 2010. – № 58. – С. 134–141.

37. Микитин Г. В. Системна концепція для розроблення інформаційних технологій відбору і оброблення різнорідних даних від об’єктів дослідження / Г. В. Микитин, Л. С. Сікора // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. С. Пухова НАН України. – 2010. – № 57. – С. 126–134.

38. Микитин Г.В. Системна, нормативна та комплексна моделі захисту інформаційних технологій / Г. В. Микитин // Вісник Національного університету

“Львівська політехніка”, Автоматика, вимірювання та керування. – 2011. – № 695. –

С. 126–132.

39. Микитин Г. В. Парадигма визначення роботоздатності матеріалів в

енергетиці: аналітична структура, методологічний підхід до відбору даних, інформаційні технології / Г. В. Микитин, Л. С. Сікора // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. С. Пухова НАН України. – 2011. – № 59. – С. 140–155.

40. Дудикевич В. Б. Інтегральна безпека інформації: концептуальна модель, автоматизована система оброблення даних з обмеженим доступом / В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, Ю. Р. Гарасим  // Сучасний захист інформації. – 2011. – № 3. – С. 21–31.

41. Аспекти інформаційної технології відбору даних про напружено-деформований стан конструкційних матеріалів / [Микитин Г. В., Іваницький Я. Л., Штаюра С. Т., Дмитрів З. В.] // Вимірювальна техніка і метрологія. – 2011. – № 72. – С. 62–69.

42. Микитин Г. В. Системний аналіз та концептуальна модель прогнозування природно-техногенного впливу на водну екосистему / Г. В. Микитин // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. С. Пухова НАН України. – 2011. – № 61. – С. 145–157.

43. Микитин Г. В. Методологія оцінювання якості води / Г. В. Микитин, Л. С. Сікора, В. Б. Дудикевич // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. С. Пухова НАН України. – 2011. – № 60. – С. 150–161.

44. Микитин Г. В. До проблеми побудови інформаційних технологій / Г. В. Микитин // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. С. Пухова НАН України. – 2012. – № 63. – С. 142–157.

45. Методологія захисту інформаційних технологій / [Дудикевич В. Б., Сікора Л. С., Микитин Г. В., Рудник О. Я.] // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Автоматика, вимірювання та керування. – 2012. – № 741. – С. 64–70.

46. Пат. 57264 UА , G01N29/ 04. Спосіб реєстрації сигналу акустичної емісії та пристрій для його здійснення / Б. П. Клим, Є. П. Почапський, Г. В. Микитин, О. П. Бухало, Р. Ф. Федорів; заявник Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України. – № 2002064636; заявл. 06.06.2002 ; опубл. 16.06.2003, Бюл. № 6.

47. Експериментальний зразок приладу для оцінювання концентрації водню в металі на основі магніторелаксаційного методу / Я. Л. Іваницький, О. П. Бухало, Г. В. Микитин,  З. В. Дмитрів, М. М. Гвоздюк // Цільова комплексна програма НАН України “Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд і машин”: зб. наук. статей за результатами, отриманими в 2007–2009 роках. – Київ: ІЕЗ ім. О. Є. Патона НАН України, 2009. – С. 98–102

48. Measurings transformation of an acoustic emission signals / О. Bukhalo, В. Klym, G. Mykytyn, E. Pochapsky, R. Fedoriv // Materiały 28 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, 28 KKBN, Zakopane, 26-28 10, 1999. – №4. – p.p. 137 – 142.

49. Проблема вимірювання у неруйнівному контролі / О. П. Бухало, Б. П. Клим, Г. В. Микитин, Є. П. Почапський, Р. Ф. Федорів // Тези доповідей 4-ої науково-технічної конференції ТДТУ “Прогресивні матеріали, технології та обладнання в машино- і приладобудуванні”. – Тернопіль, 2000. – С. 80.

50. Микитин Г. В. Актуальні питання теорії вимірювання / Г. В. Микитин // Матеріали 2-го Міжнародного Смакулового симпозіуму: Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної фізики. – Тернопіль: ТДТУ, 6–10 вересня, 2000. – С.

219–220.

51. До питання створення інформаційно-вимірювальних систем реєстрації сигналу акустичної емісії / О. П. Бухало, Б. П. Клим, Г. В. Микитин, Є. П. Почапський, Р. Ф. Федорів // Праці Міжнародної конференції з управління “Автоматика–2000”. – Львів, 11–15 вересня, 2000. – Т. 3, Ч. 1. – С. 72–77.

52. Микитин Г. В. Концептуальні питання теорії вимірювань / Г. В. Микитин // Праці Міжнародної конференції з управління “Автоматика–2000”. – Львів, 11–15 вересня, 2000. – Т. 7, Ч. 2. – С. 315–319.

53. An Information-Measuring System for an Acoustic Emission Signal  Selection and Processing [Електронний ресурс] / Bukhalo Oleg, Klym Bogdan, Mykytyn Galyna, Pochapsky Evgen, Fedoriv Roman // Materials 15th World Conference On NON-Destructive Testing. – Roma, 15–21 October, 2000. – 7 p. – Режим доступу до мат.: http://www.ndt.net/article/wcndt00/papers/idn567/idn567.htm.

54. Концептуальні засади метрологічного забезпечення / О. П. Бухало, Б. П. Клим, Г. В. Микитин, Є. П. Почапський, Р. Ф. Федорів // Наукові праці 3-ої Міжнародної науково-технічної конференції “Метрологічне забезпечення в галузі електричних, магнітних та радіовимірювань” (в 2-х томах). – Харків, 10–12 жовтня, 2000. – Т. 1. – С. 46–47.

55. Микитин Г. В. Метрологія, стандартизація, сертифікація, аудит в інформаційній інфраструктурі довкілля / Г. В. Микитин // Праці 1-го Міжнародного конгресу “Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку”. – Трускавець, 23–28 травня, 2000. – С. 76–77.

56. Сонячно-земні зв’язки в регіональних проблемах екології і здоров’я людини / [Грицик В. В., Войчишин К. С., Микитин Г. В., Медиковський М. О.] // Матеріали науково-практичної конференції “Росточанський збір”. – Яворів, 17–8 листопада, 2000. – С. 93–95.

57. Микитин Г. В. Системне подання інформаційних ресурсів в прогнозуванні екологічної безпеки регіону / Г. В. Микитин, К. С. Войчишин, М. О. Медиковський // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Регіональна науково-технічна політика: інноваційний розвиток та інформаційний простір”. – Львів, 2000. – С. 478–481.

58. Войчишин К. С. До створення методологічних основ прогнозування геліотехногенного впливу на довкілля / К. С. Войчишин, Г. В. Микитин // Праці Міжнародної конференції з індуктивного моделювання МКІМ–2002. – Львів, 20–25 травня, 2002. – С. 176–177.

59. The concept of systemic formation of natural technogenic information resources for prediction the human health state / [Hrytsyk V., Torokhtin M., Voichyshyn K., Mykytyn G.] // Ecological and Health Threat Associated with Environmental Contamination: workshop, materials. – Kyiv: STCU, 15–17 October, 2002. – № 20. – 1 p.

60. Стандартизація і метрологічне забезпечення вимірювальних акустико-емісійних систем в неруйнівному контролі / О. П. Бухало, Б. П. Клим, Г. В. Микитин, Є. П. Почапський, Р. Ф. Федорів // Матеріали 4-ої Національної науково-технічної конференції і виставки “Неруйнівний контроль і технічна діагностика”. – Київ, 19–23 травня, 2003. – С. 406–410.

61. Метрологічні аспекти застосування методу акустичної емісії для неруйнівного контролю матеріалів і конструкції / [Микитин Г. В., Бухало О. П., Клим Б. П., Почапський Є. П.] // Праці Міжнародної конференції “Метрология и измерительная техника”. – Харків, 2005. – С. 42–45.

62. Дудикевич В. Б. Ієрархічна модель захисту даних в інформаційних технологіях / В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, Ю. Р. Гарасим // Збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи розвитку ІТ- індустрії”. – Харків, 2010. – № 7 (88). – С. 212–213.

63. Метрологічне забезпечення вимірювання параметрів напружено-деформованого стану матеріалів тензометричним методом / [Іваницький Я. В., Штаюра С. Т., Микитин Г. В., Дмитрів З. В.] // Матеріали 15-ої Міжнародної конференції “Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів”. – Славське, 15–20 лютого, 2010. – С. 93–94.

64. Методологічні засади захисту інформаційних технологій / [Дудикевич В. Б., Сікора Л. С., Микитин Г. В., Рудник О. Я.] // Матеріали І-ої Міжнародної науково-технічної конференції “Захист інформації і безпека інформаційних технологій”. – Львів, 31 травня – 01 червня, 2012. – С. 8–9.

65. Дудикевич В. Б. Парадигма створення інформаційних технологій відбору і обробки різнорідних даних / В. Б. Дудикевич, Л. С. Сікора, Г. В. Микитин // Матеріали І-ої Міжнародної науково-технічної конференції “Обчислювальні методи і системи перетворення інформації”. – Львів, 4–5 жовтня, 2012. – С. 241–243.

АНОТАЦІЯ

Микитин Г. В. Інформаційні технології відбору різнорідних даних від об’єктів для забезпечення їх стратегічної безпеки. – Рукопис.

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Українська академія друкарства, Львів, 2013.

У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-прикладну проблему розроблення методологічних засад побудови інформаційних технологій (ІТ) відбору різнорідних даних на основі створеної системної концепції з метою забезпечення безпеки структури “роботоздатність об’єкта – гарантоздатність ІТ”.

Обгрунтовано актуальність розв’язання цієї проблеми з позиції уведення нової парадигми в рамках системи: стратегічна безпека “об’єкт – ІТ” – інфраструктура інформатизації – концепція. 	Розроблено системну концепцію, орієнтовану на методології створення ІТ відбору даних у контексті безпеки об’єктів та метрологічне забезпечення, а також методологію безпеки ІТ, як основного інструментарію, з метою прийняття управлінського рішення на рівні: “дефект – пошкодження – руйнування: виявлення – оцінювання – класифікація”. Розроблено методологічний підхід до створення ІТ відбору даних від матеріалів методом акустичної емісії для контролю технічного стану об’єктів. Розроблено системний підхід до оцінювання концентрації водню у феромагнетиках на основі методу магнітної релаксації. Розроблено комплексний підхід до визначення параметрів напружено-деформованого стану конструкційних матеріалів на основі ІТ відбору даних, який синтезує: підходи і критерії механіки руйнування, методи і засоби неруйнівного контролю та вимірювання, метрологічне забезпечення. Створено методологію безпеки ІТ, яка забезпечує захищеність автоматизованих систем контролю даних на рівні “витік – модифікація – знищення”. Розроблено засади термінологічної стандартизації засобів інформатизації і нормативне забезпечення системної концепції, що дозволяє уніфікувати методи створення ІТ та їх ефективне застосування.

Ключові слова: концепція, методологія, об’єкт, інформаційні технології, відбір даних, сигнал, безпека.

АННОТАЦИЯ

Микитин Г. В. Информационные технологии отбора разнородных данных от объектов для обеспечения их стратегической безопасности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.13.06 – информационные технологии. Украинская академия печати, Львов, 2013.

В диссертационной работе решена важная научно-прикладная проблема разработки методологических основ построения информационных технологий (ИТ) отбора разнородных данных на основании созданной концепции с целью обеспечения безопасности структуры “работоспособность объекта – гарантоспособность ИТ”.

Обоснована актуальность решения этой проблемы с позиции введения новой парадигмы в рамках системы: стратегическая безопасность “объект – ИТ” – инфраструктура информатизации – концепция. Разработана аналитическая структура стратегической безопасности системы “объект – ИТ”. Разработана системная концепция, которая ориентирована на методологии создания ИТ отбора разнородных данных в контексте безопасности объектов и метрологическое обеспечение, а также методологию безопасности ИТ, как основного инструментария, с целью принятия управленческого решения на уровне: “дефект – повреждение – разрушение: обнаружение – оценка – классификация”. Рассмотрено динамическое представление системы множеством ситуаций в параметрическом пространстве состояний на уровне модели траектории объекта управления на терминальном цикле событий. Построена иерархическая система с агрегированной структурой объектов управления, комплексом измерительных информационных систем и автоматизированных систем управления, позволяющая обеспечить стратегическую безопасность от воздействия ресурсных, технологических, конструкционных угроз. Разработана методология отбора данных и концептуальная структура метрологического обеспечения ИТ для задач контроля технического состояния объектов, которые позволяют обеспечить точность определения параметров работоспособности объектов и прогнозирования их ресурса.

Разработан методологический подход к созданию ИТ отбора данных от материалов методом акустической эмиссии на основании: методологии локации, методологи измерения параметров сигналов акустической эмиссии, программы и методики метрологической аттестации измерительных каналов информационных измерительных систем, направленный на – обнаружение, регистрацию и оценку, интерпретацию и классификацию сигналов, принятие диагностического решения о фактическом состоянии объекта в контексте его безопасной эксплуатации. Обоснованы критерии эффективности отбора сигнала акустической эмиссии на уровне: модели сигнала; средств отбора данных – метрологических характеристик пьезоэлектрических и тензометрических первичных преобразователей, измерительных каналов, испытательных установок; структуры “обнаружение – регистрация – оценка” САЭ; метрологического обеспечения.

Разработан системный подход к оценке объемной концентрации водорода в ферромагнетиках на основании метода магнитной релаксации в контексте взаимодействия систем “металл – водород” и “объект – ИТ”, который позволяет исследовать магнитные свойства материалов при воздействии внешнего переменного магнитного поля, газообразного водорода (при необходимости механической нагрузки) и определять степень водородной деградации. Принцип целостности подхода: ферромагнетик – факторы воздействия – магнитное последействие, ИТ отбора информации, метрологическое обеспечение, условия эксперимента обеспечивает определение концентрации растворенного в металлах водорода на основании взаимосвязи преобразований “магнитная проницаемость – частота автоколебаний – параметр магнитного последействия – концентрация водорода (закон Сивертса)”. Разработана методика выполнения измерений частоты, связанной с параметром магнитного последействия в ферромагнетиках.

Обоснована парадигма и создан комплексный подход к определению параметров напряженно-деформированного состояния конструкционных материалов на основании ИТ отбора и обработки данных. Разработаны методология измерения параметров статической трещиностойкости материалов тензометрическим методом и системная модель метрологического обеспечения. Комплексный подход синтезирует: подходы и критерии механики разрушения, методы и средства неразрушающего контроля и измерения, метрологическое обеспечение и устанавливает единые требования к точности определения параметров напряженно-деформированного состояния на уровне – модели объекта, способа отбора информации, ИТ, методик испытаний, методологии измерения, модели метрологического обеспечения. Системная модель метрологического обеспечения согласовывает уровни: объекта, средств измерений, алгоритма оценки в контексте параметров, метрологических характеристик и методик. Разработана концептуальная модель оценки экологического риска на основе ИТ отбора параметров воды в качестве технологического ресурса энергоактивных объектов.

Разработаны системная, нормативная и комплексна модели безопасности ИТ согласно концепции “объект – угроза – защита” на уровне: информационных ресурсов, систем, процессов, сетей (каналов связи), управления. Создана методология комплексной системы безопасности ИТ, обеспечивающая защищенность автоматизированных систем контроля данных на уровне “утечка – модификация – уничтожение”. Методология имеет свойства эмерджентности и целостности.

Развиты принципы терминологической стандартизации: предложена структура терминосистемы средств информатизации для задач контроля технического состояния промышленных объектов. Создана модель нормативного обеспечения концепции ИТ отбора разнородных данных на уровне: объекты исследования – ИТ – метрологическое обеспечение – стратегическая безопасность системы “объект – ИТ” – управление, что делает возможным унификацию методов разработки ИТ и их эффективное применение.

Ключевые слова: концепция, методология, объект, информационные технологии, отбор данных, сигнал, безопасность.

ANNOTATION

Mykytyn G. V. Information technology selection of heterogeneous data objects to ensure their strategic security. – Manuscript.

Dissertation for the scientific degree Doctor of Technical Sciences in specialty 05.13.06 – information technology. Ukrainian Academy of Printing, Lviv, 2013.

In the dissertation addressed important scientific and applied problems elaboration methodological principles of building IT of selection dissimilar data based on created concepts of system in order to ensure the security of "serviceability of the object - dependability of IT"

Soundly actuality solution to this problem from the standpoint of introducing a new paradigm in the framework of strategic security" object – IT "– information infrastructure - the concept. Developed by the system concept that focuses on methodology for creating IT data selection in the context of security objects and metrological support as well as the methodology of IT security as the main tools for a management decision on the level of "defect – damage – destruction: identification – evaluation – classification".

Developed the methodology creating IT data selection of materials by acoustic emission for the diagnosis of the technical state of facilities. Developed by systematic approach to the evaluation of the concentration of hydrogen in ferromagnets the basis of magnetic relaxation. Developed by comprehensive approach to determine the parameters of the stress-strain state of structural materials based on IT data selection that synthesizes: approaches and criteria of fracture mechanics, methods and means of nondestructive testing and measurement, metrological support. Created by methodology for IT security that provides automated security control systems-level data "leakage – modification – destruction: detection – lock – neutralization." Developed by framework of terminology standardization of information and regulatory support the proposed concept, which allows to unify the methods of creating IT and their effective application.

Keywords: concept, methodology, the object, information technology, selection of data, a signal, the security.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html