Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

КАПЛЯ  ОЛЕКСІЙ  ІВАНОВИЧ

УДК 699.877.3

ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

НА РАДІАЦІЙНО-ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ

05. 26. 01 – охорона праці

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Дніпропетровськ – 2013

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Бєліков Анатолій Серафимович, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», завідувач кафедри безпеки життєдіяльності.

Офіційні опоненти:

- доктор технічних наук, професор Колесник Валерій Євгенійович, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», професор кафедри екології;

- кандидат технічних наук Сорока Юрій Миколайович, Дніпродзержинський державний технічний університет, старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища.

Захист відбудеться 14 березня 2013 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.085.03 при Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а, ауд. 202.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а.

Автореферат розісланий 12 лютого 2013 р.

Учений секретар

спеціалізованої  вченої  ради                                    		В. В. Сафонов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Протягом усього періоду розвитку суспільства виникає проблема створення безпечних умов праці в процесі життєдіяльності людини в системі «людина-виробниче середовище». Важливе значення в вирішенні проблем охорони праці відіграє питання мінімізації впливу джерел іонізуючого випромінювання, в томі числі і хвостосховищ колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ». Інтенсивний розвиток науково-технічного прогресу в ХХ - ХХІ ст. довів, що практично, кожні 5-7 років відбувається подвоєння світової промисловості і в такій же кількості зростає потреба в сировинних і енергетичних ресурсах. Основними виробниками електроенергії у світі і Україні, зокрема, є: теплоелектростанції (ТЕС), гідроелектростанції (ГЕС, ГАЕС) й атомні станції (АЕС). В Україні на АЕС виробляється у середньому 47,9% загального виробництва електроенергії. На території України працює 4 атомних електростанції, 2 науково-дослідних центри, а також вісім тисяч підприємств і організацій, які використовують у виробництві, науково-дослідній роботі, у медичній практиці понад 100 тис джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ).

Після розпаду СРСР були закриті спеціалізовані підприємства, що переробляли уран. В Україні нагромадилася велика кількість відходів уранового виробництва. До таких підприємств відноситься і колишнє підприємство уранового циклу – виробниче об'єднання «Придніпровський хімічний завод» (ВО «ПХЗ»), у місті Дніпродзержинську Дніпропетровської області.

На виконання доручення Президента України від 09. 02. 2004 р.    № 452/4435-01, доручень Кабінету Міністрів України від 11. 02. 2004 р. № 6189 та від 12. 02. 2004 р. № 6189/2, наказу Міністра палива та енергетики України від 09. 04. 2004 р. № 188 було створено державне підприємство «38 відділ інженерно-технічних частин» (ДП «38 ВІТЧ»), на яке були покладені завдання: посилення охорони, фізичного захисту об'єктів підвищеної ядерної, хімічної, техногенної безпеки підприємств ядерно-паливного циклу Придніпровського промислового майданчика, на території, якого в теперішній час знаходиться значна кількість підприємств різного роду діяльності.

Наявність величезної кількості відходів уранового виробництва на території створює загрозу здоров'ю і життю працівників підприємства. Тому охорона праці та забезпечення радіаційної безпеки працівників на території колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ», є одним із пріоритетних питань національної політики та актуальною науковою задачею.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася відповідно до Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань» (від 26. 04. 2001р. № 2397-III,); Державною програмою приведення небезпечних об'єктів ВО «ПХЗ» в екологічно безпечний стан і забезпечення захисту населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання на 2005 – 2014 рр.; Регіональною програмою «Забезпечення радіаційної безпеки техногенно-підвищених джерел природного походження» (від 20. 11. 2000 р. № 143); Дорученням Прем'єр-міністра України від 18 січня 2005 року № 130 щодо посилення організації радіаційного контролю і охорони джерел іонізуючого випромінювання, радіоактивних і хімічних речовин на об'єктах Придніпровського промислового майданчик; Рішенням міської ради м. Дніпродзержинська від 24. 06. 05 р. № 562 – 19/ІV «Про визначення території колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ» як режимної території з посиленим рівнем фізичного захисту, охорони і радіаційного контролю»; НДР ПДАБА д/б № 1 «Розробка теоретичних положень і практичних методик зниження факторів ризику для забезпечення будівельних проектів ресурсами» (номер державної реєстрації  № 0103U003110); Держбюджетна науково-дослідна тема Міністерства освіти і науки України «Розробка і застосування інноваційних проектів, що забезпечують енергоефективні і ресурсозберігаючі технології при будівництві будинків, споруд і їх елементів» 2006 – 2010 рр. (номер державної реєстрації  № 0106U005338).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в підвищенні безпеки життєдіяльності на  радіаційно-забруднених територіях колишнього уранового виробництва ВО  «ПХЗ».

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовані та розв’язані основні науково-технічні завдання:

- провести аналіз радіаційної небезпеки на території колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ»;

- провести аналіз Концепції радіаційної безпеки населення України та Норм радіаційної безпеки України стосовно об'єктів колишнього уранового виробництва ВО  «ПХЗ», а також встановити рівні, що усувають можливість виникнення детерміністичних ефектів опромінення і одночасно гарантують низьку ймовірність виникнення стохастичних ефектів опромінення;

- згідно з Державною програмою приведення небезпечних об'єктів ВО «ПХЗ» в безпечний стан і забезпечення захисту працівників від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання на 2005 – 2014 рр. провести комплексне дослідження джерел радіаційної небезпеки на території колишнього уранового виробництва ВО  «ПХЗ»;

- на основі проведених досліджень встановити закономірності зміни радіаційної небезпеки на маршрутах охорони ДП «38 ВІТЧ» у залежності від пори року і кліматичних умов;

- вивчити зміни радіаційної небезпеки на маршрутах охорони ДП «38 ВІТЧ» в залежності від часу експлуатації радіаційно-небезпечних об'єктів на території колишнього уранового виробництва ВО  «ПХЗ»;

- на основі проведених досліджень радіаційної небезпеки та проведеного аналізу функціональних обов'язків співробітників ДП «38 ВІТЧ» встановити групи співробітників залежно від радіаційної небезпеки та умов праці на робочих місцях;

- з урахуванням проведених досліджень системи управління і забезпечення безпеки життєдіяльності на радіаційно-забрудненій території, розробити блок-схему апріорної інформації, що дозволяє проводити прогнозування і моделювання можливих ситуацій на хвостосховищах колишнього уранового виробництва ВО  «ПХЗ»;

- на основі проведених досліджень розробити методичні рекомендації щодо підвищення безпеки життєдіяльності на радіаційно-забруднених територіях та впровадити їх в ДП «38 ВІТЧ».

Об'єкт дослідження – джерела іонізуючих випромінювань на підприємствах (хвостосховищах) колишнього уранового виробництва ВО  «ПХЗ».

Предмет дослідження – встановлення закономірностей зміни  радіаційної небезпеки та їх впливу на умови праці на радіаційно-забруднених територіях.

Методи дослідження включають: а) системний аналіз фундаментальних досліджень у галузі радіаційної безпеки, проведених НЦРМ АМН України; б) застосування стандартних і запропонованих автором розрахункових і експериментальних методів дослідження радіаційної небезпеки на об'єктах промислового майданчика колишнього  уранового  виробництва ВО «ПХЗ»; в) оцінка керованості досягнутого рівня радіаційної якості промислових майданчиків на основі розробленої структурної прогностичної моделі.

Достовірність отриманих результатів підтверджується значним обсягом натурних досліджень, застосуванням сучасних методик досліджень, збіжністю результатів розрахункових методів  з результатами експериментальних і натурних досліджень на радіаційно-забруднених територіях.

Наукова новизна одержаних результатів полягає:

- у результаті проведених досліджень на  хвостосховищі по вул. Сергія Лазо встановлено, що об'ємна активність ПРН у повітрі (Ra – 226) 2,67 –             3,68 . 104 Бк/м³; щільність потоку α-випромінювання до 1 част./хв×см²; щільність потоку β-випромінювання до 10 част./хв×см²; ПЕД γ-випромінювання на поверхні 1,6 мкЗв/год; ПЕД на периметрі хвостосховища досягає 1,124 мкЗв/год;

- виявлено, що потужність поглиненої дози гамма-випромінювання на території хвостосховища "Західне" коливається в межах 0,1÷9,8 мкГр/год, що зумовлено місцем розташування локальних аномалій і у зв'язку зі зміною погодних умов. Середній рівень ПЕД на поверхні хвостосховища 0,1 – 0,13 мкЗв/год. Однак, мають місце локальні ділянки з рівнем ПЕД від 0,72 до 1,5 мкЗв/год на ділянках № 3 і № 4, а також ряду інших локальний аномалій;

- у результаті проведених досліджень на хвостосховищі «Центральний Яр», встановлено, що на більшості ділянок потужність експозиційної дози гамма-випромінювання знаходяться в межах 0,12 – 6,1 мкГр/год. По периметру ПЕД γ-випромінювання доходить до 0,3 мкЗв / год. Ексхаляція радону до  5 Бк/м².×с;

- встановлено, що на ділянках № 11 – 14, які межують з рекультивованою поверхнею хвостосховища «Південно-Східне», рівні ППД становлять близько 0,12÷0,24 мкГр/год. Рівень потужності дози гамма-випромінювання складає близько 0,13 – 0,74 мкЗв/год, що перевищує допустимий рівень у 2 – 3 рази. Проведені комплексні заходи в 2008 – 2009 роках дали лише тимчасовий ефект, у зв'язку з руйнуванням захисного покриття хвостосховища «Південно-Східне»;

- уперше на основі проведених досліджень встановлено закономірності зміни радіаційної небезпеки на маршрутах охорони ДП «38 ВІТЧ» у залежності від пори року і кліматичних умов;

- уперше в результаті проведених досліджень встановлено, що при загальній закономірності зниження радіаційної небезпеки з часом на маршрутах охорони на території промислового майданчика ВО  «ПХЗ» зниження радіаційного фону не зазначено;

- уперше виявлена закономірність зростання радіаційної небезпеки та невідповідності умов праці з часом на ділянках № 3, 4, 5, 6, 8, 12 маршрутів охорони ДП «38 ВІТЧ», що пов'язано з порушенням цілісності поверхні тіла хвостосховища при зберіганні радіаційно-небезпечних відходів у хвостосховищах при їх експлуатації;

- розроблена прогностична структурно-диференціальна модель забезпечення радіаційної безпеки працюючих на радіаційно-забруднених територіях колишнього уранового виробництва ВО  «ПХЗ».

Практичне значення одержаних результатів полягає в:

- проведенні комплексних досліджень на території колишнього уранового виробництва ВО  «ПХЗ», згідно з Державною програмою приведення небезпечних об'єктів ВО  «ПХЗ» у безпечний стан і забезпечення захисту працюючих від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання на 2005 – 2014 рр., що дозволило оцінити радіаційну небезпеку на маршрутах руху охорони ДП «38 ВІТЧ», що прилягають до хвостосховища: «Західне», «Центральний Яр», «Південно-Східне», «Дніпровське» та хвостосховище по вул. Сергія Лазо;

- проведенні дослідження радіаційної небезпеки та системного аналізу функціональних обов'язків співробітників ДП «38 ВІТЧ», що дозволило встановити три групи робітників, у залежності від радіаційної небезпеки та умов праці на робочих місцях;

- розробці прогностичної структурно-інформаційної моделі, що дозволяє прогнозувати радіаційну небезпеку на об'єктах колишнього уранового виробництва і тим самим мінімізувати можливі наслідки з охорони праці, з урахуванням подальшої експлуатації і реконструкції;

- розробці методичних рекомендацій «Підвищення безпеки на радіаційно-забрудненних територіях колишнього уранового виробництва ВО  «ПХЗ», з підвищення безпеки життєдіяльності на радіаційно-забруднених територіях і впровадження їх в ДП «38 ВІТЧ».

Особистий внесок здобувача. Автором дисертації головні результати теоретичних та практичних досліджень, які приведені в дисертації опубліковані в наукових працях [1-15].

Особистий внесок здобувача в наукові праці, опубліковані у співавторстві полягає в:

- проведенні комплексних досліджень з оцінки радіаційної небезпеки на території колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання  «Придніпровський хімічний завод» [1, 2, 4, 5, 7, 8]; розробці та обґрунтуванні уніфікованої адаптованої прогностичної структурно-диференційованої моделі забезпечення радіаційної безпеки промислових об'єктів ураново-ядерного циклу, на регіональному рівні України [7, 14, 15]; встановленні закономірності зміни радіаційної небезпеки на маршрутах охорони ДП «38 ВІТЧ» в залежності від пори року і кліматичних умов [4, 5, 7, 9, 10]; вивченні зміни радіаційної небезпеки на маршрутах охорони ДП «38 ВІТЧ» в залежності від часу експлуатації радіаційно-небезпечних об'єктів на території колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання   «Придніпровський хімічний завод» [4, 5, 7, 8, 9, 10]; розроблення методичних рекомендацій забезпечення радіаційної безпеки радіаційно-забруднених територій колишнього уранового виробництва країни, яка апробована і впроваджена на території ВО «ПХЗ» в м. Дніпродзержинськ [13-15].

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи доповідалися та отримали позитивну оцінку на міжнародних і всеукраїнських науково-технічних конференціях ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (м. Дніпропетровськ, 2008 – 2012 рр.); I, ІІ, ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Безпека життєдіяльності в ХХI столітті» (м. Дніпропетровськ, 2009, 2010, 2011рр.); IХ науково-практичній конференції «Якість житлового середовища в ХХI столітті» (м. Дніпропетровськ, 2008 р.); щорічних науково-технічних конференціях, зборах та круглих столах проведених з ініціативи Науково-технічного союзу енергетиків й електротехніків України, Міністерства енергетики и вугільної промисловості України, Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу (м. Київ, 2008 – 2011 рр.); науково-практичних семінарах Міжнародної академії безпеки життєдіяльності (м. Київ, 2008 – 2011 рр.); міжнародному форумі ЕСО INN «Инновационная модель экологической системы промышленного региона» при участі МАНЕБ (м. Донецьк, 3 – 4 червня 2010 р.); VI всеукраїнській науково-практичній конференції «Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України» (м. Запоріжжя, 9 – 10 грудня 2010 р.); VІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назаначения»        (АР Крим, м. Алушта, 13 – 17 вересня 2010 р.); VІІ українській конференції по фізичному захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу (м. Харків, 5 – 9 жовтня 2009 р.); VІІІ українській конференції по фізичному захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу (АР Крим, м. Севастополь, 13 – 17 вересня 2009 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 статей у наукових фахових виданнях, 5 - тези доповідей.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п'яти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатка. Загальний обсяг дисертації 239 сторінок. Крім основного тексту, викладеного на 179 сторінках, дисертація містить 51 рисунок, 35 таблиць, список використаних джерел з 120 найменувань на 14 сторінках і  додатків на 45 сторінках.

Основний зміст роботи

У вступі дисертації обґрунтована актуальність теми дисертаційної роботи, сформульована мета і задачі дослідження, предмет і об'єкт дослідження, викладена наукова новизна і практична цінність роботи.

У першому розділі розглянуті основи теорії впливу різних видів іонізуючих випромінювань на організм людини. Показано, що в результаті опромінення людини, поглинається енергія іонізуючих випромінювань, яка витрачається на порушення та іонізацію атомів речовини, що опромінюється, а опромінення може мати характер, як внутрішньої, так і зовнішньої складової сумарної дози опромінення людини за рік. Біологічний вплив на організм, залежить від виду іонізуючого випромінювання конкретного радіонукліда, що характеризується довжиною вільного пробігу та іонізуючою здатністю.

Усі наслідки, які спостерігаються і розвиваються при опроміненні організму людини іонізуючими випромінюваннями, поділяються на детерміновані граничні і стохастичні безпорогові ефекти. Детерміновані порогові ефекти спостерігаються у випадку одночасного опромінення людини значною дозою або протягом невеликого відрізку часу, коли значення дози опромінення перевищує встановлений ліміт доз більше ніж 1 мЗв/рік, а важкість дії опромінення залежить від отриманої дози. Детерміновані ефекти з’являються при досить великих промислових дозах опромінення в наслідок аварій або катастроф з викидом радіаційної речовини. Стохастичні безпорогові ефекти виникають навіть при невеликих значеннях доз іонізуючих випромінювань та зростають з підвищенням доз. У той же час виявлено, що при тривалому опроміненні навіть малими дозами у прийдешніх поколінь можуть виявитися генетичні дефекти, які прогнозувати та лікувати майже не можливо.

На території України, в шести областях, функціонує комплекс з захоронення та дезактивації радіаційних відходів ДП «Радон» до складу якого входить цілий ряд підприємств з переробки уранових руд. На території колишнього уранового виробництва Дніпропетровської області знаходиться більше десятка хвостосховищ із значною кількістю твердих та рідких РВ, що в свою чергу вимагає постійного контролю над їхнім станом, забезпечення охорони і безпеки виконання функціональних обов'язків працівників, що перебувають на даній території. На основі проведеного аналізу радіаційної небезпеки та забезпечення безпеки життєдіяльності на радіаційно-забруднених територіях було сформульовано мету та завдання дослідження.

У другому розділі на підставі проведеного аналізу Рекомендацій міжнародної комісії з радіаційного захисту та нормативно-правової бази України з питань радіаційної безпеки розглянуті виробничі та адміністративні межі, контрольні й допустимі рівні регламентованих радіаційних параметрів з урахуванням потенційно-небезпечних радіаційних об'єктів, таких як хвостосховища.

Як показали дослідження, вплив різних небезпечних факторів загроз і небезпек, що впливають на персонал ДП «38 ВІТЧ», який несе службу на радіаційно-небезпечних об'єктах колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ», найбільшу небезпеку мають різні види джерел іонізуючого випромінювання. Для керування і мінімізації впливу різних видів  ІВ на персонал ДП «38 ВІТЧ» необхідно розробити програму моніторингу, яка включає моніторинг джерел, моніторинг навколишнього середовища й індивідуальний моніторинг. Розглянуті метаболічні і дозиметричні моделі переносу радіонуклідів у навколишньому середовищі й усередині організму, а також основні методи реєстрації іонізуючого випромінювання. Наведений аналіз методичного забезпечення проведення досліджень на потенційно-небезпечних об'єктах колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ». На підставі розглянутих вище теоретичних положень уперше розроблена система радіаційної безпеки на радіаційно-забруднених територіях (рис. 1).

На основі проведених досліджень встановлено, що одержані значення повинні встановлюватися на таких рівнях, які унеможливлюють виникнення детермінованих ефектів опромінення та одночасно гарантують низьку вірогідність виникнення стохастичних ефектів, що забезпечує виконання нормативних актів з охорони праці.

Для оцінки значень поглиненої індивідуальної та колективної дози опромінення для різних груп персоналу та населення виникла необхідність використовувати в дисертаційній роботі як моделі, так і натурні вимірювання.

Виявлено, що для хвостосховищ найбільш простою та водночас точною є методика  пішохідної  гамма-зйомки  при  вивченні  радіаційної  обстановки  міських  територій  з  використанням  радіометрів  типу  СРП,  які  забезпечують  вимірювання ПЕД ПРН в діапазоні 0 – 3000 мкР/год, або з використанням більш сучасних адаптованих аналогів типу дозиметра-радіометра гамма-бета-випромінювань пошукового МКС-07 «Пошук», який забезпечує вимірювання ПЕД ПРН у діапазоні 0-30мкЗв/год з похибкою до 5 %.

Для визначення реальної картини радіаційної обстановки на території колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ» та впливу різних ДІВ на працівників, необхідно провести виміри потужності поглинюваної дози, потужності експозиційної дози, еквівалентної рівноважної об’ємної активності, об’ємної концентрації радону та його дочірніх продуктів розпаду, забір проб води із свердловин та з поверхневих вод, забір проб повітря тощо.

Саме тому при проведенні постійного системного вихідного дозиметричного контролю встановлено, що визначення вищезазначених параметрів дозволяє комплексно оцінити радіаційну небезпеку на території колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ».

Третій розділ містить дослідження та аналіз стану п'яти хвостосховищ: «Західне», «Центральний-Яр», «Південно-Східне», «Дніпровське» і хвостосховище по вулиці Сергія Лазо (табл. 1).

Проведені дослідження, відносно визначення значень ЕРОА та ОА радону-222 на хвостосховищі «Дніпровське», проводились по периметру об’єкта на рівні дихання людини (1,6 метра). Вимірювання значень ЕРОА радону-222 проводились при використанні радіометра альфа активних газів РГА-09М, а ОА радону-222 проводились при використанні радіометра РРА-01М-01. Проведені дослідження за період 2002 – 2010 рр. дозволили оцінити значення фактичних і нормативних регламентованих радіаційних параметрів та визначити середньозважені коефіцієнти рівноваги Fо при розрахунку дозових навантажень на людей, що відображають умови праці до чинного законодавства України з охорони праці

| Функції системи радіаційної безпеки на радіаційно-забруднених територіях | Первинне джерело впливу | Вторинне джерело впливу | Регламентовані параметри | Принципи захисту персоналу із застосуванням КПЗМ (заходу) | Засоби індивідуального і колективного захисту персоналу / Контрзаходи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Забезпечення ###### (Хi Х iдоп) – реалізується принцип ###### не перевищення Керування (Хi Х iку) – реалізується принцип оптимізації Підвищення (Х iку< Х iдоп) – реалізується принцип оптимізації | Хвосто-сховище, Урановий об'єкт | Повітря (Потрапляння в повітря зважених радіоактивних часток з пилом) | ОА, ЕРОА радон і його ізотопи, q ексхаляції Неф, внутр | 1. нормативно-правові 2. архітектурно-планувальні 3. технічні 4. технологічні 5. інформаційні 6. попереджувальні 7. навчання 8. підвищення кваліфікації 9. медичні 10. профілактичні 11. інноваційні 12. соціальні 13. економічні 14. екологічні | Протигаз, маска, респіратор, марлева пов'язка / огляд в окуліста (кришталик ока), флюраграфія легенів, ендоскопія (зондування) стравоходу, шлунка, прямої кишки. |
|  |  | Вода (Потрапляння РН у воду при змиванні ґрунту або просочування у водоносні шари) | Об'ємна концентрація, вміст РН, забруднення домішками і вміст важких металів, Неф, внутр |  | 8 Фільтри, обеззараження води, іонізатори, зм’ягчення води, хімічна водоочистка / аналіз крові, печінки, селезінки, підшлункової залози. |
|  |  | Ґрунт (зараження прилеглих територій радіоактивними опадами й розвіювання радіоактивних часток з пилом) | Апит, Аеф, вміст РН, забруднення домішками і вміст важких металів, q ексхаляції Неф, внутр |  | Пара «брудного» взуття, «брудний» одяг, бахіли / ендоскопія (зондування) стравоходу, шлунка, прямої кишки, аналіз крові, бруньок, печінки, селезінки, підшлункової залози |
|  |  | Шкірний покрив (зовнішнє опромінення від хвостосховища, уранового об'єкта й прилеглих територій) | tприбування, вологість, тиск, інтенсивність випромінювання, γ-випромінюючі РН ППД, Неф, внутр |  | Герметичний спецодяг, «брудний» одяг, респіратор, окуляри, головний убір / урологія і гінекологія (дослідження полових органів), момологія в жінок (молочних залоз), дерматологія (стан шкірного покриву) і т.п. |
| Рис. 1. Система радіаційної безпеки та відповідності умов праці нормативним актам з охорони праці на радіаційно-забруднених територіях |  |  |  |  |  |

Таблиця 1

Загальні дані про хвостосховища, що розташовані

у Баглійському районі м. Дніпродзержинська

У процесі досліджень встановлено, що на хвостосховищі «Дніпровське» існує загроза попадання РАВ і радіоактивно-забрудненої води шляхом фільтрації через дамбу хвостосховища в річку Коноплянка, а далі в Дніпро, що може призвести до радіаційній аварії або навіть катастрофи державного масштабу.

У результаті проведених досліджень ОА ізотопів радону на автомобільному КПП, встановлена стабільна ситуація щодо коливань у діапазоні 24-38 Бк/м3, що відповідає середньому значенню на рівні 31±7 Бк/м3. Також встановлені діапазони коливань інструментальних вимірювань ЕРОА ізотопів радону-222 та радону-220 на автомобільному КПП. Так рівні середніх значень ЕРОА радону-220 знаходяться в межах коливань похибки та не перевищують 10-15 % від середнього значення за замірами, а значення ЕРОА радону-222 мають більш значні коливання і знаходяться в діапазоні 1,86-3,45 Бк/м3.

У період з вересня 2009 року по листопад 2011 року проводились інструментальні вимірювання альфа-випромінювань, бета-випромінювань, гама-випромінювань з визначення ЕРОА, ППД, ПЕД на периметрі маршрутів охорони довжиною близько 1300 метрів, де несуть службу робітники охорони та фізичного захисту ДП «38 ВІТЧ», які дозволили втановити фактичні значення регламентованих радіаційних параметрів ЕРОА та ППД.

Встановлено, що ексхаляція радону з поверхні хвостосховища «Дніпровське» періодично змінюється в діапазоні 1,3-2,6 мБк/м2с. Щільність потоку бета-випромінювань складає 9 - 22 част/хв×см2. Чим ближче до маршруту наряду, тим менше значення бета-випромінювань – 9 – 12 част/хв×см2 і навпаки чим ближче до основного масиву хвостосховища «Дніпровське» тим значення бета-випромінювань вище – 16 – 22 част/хв×см2. МЕД γ-фону на периметрі складає ≈ 0,125 мкЗв/год, з кількома аномальними ділянками до 0,25 мкЗв/год.

Хвостосховище по вул. Сергія Лазо розташоване на північний захід від південної і північної частини промислового майданчика колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ» по периметру підприємства. На хвостосховищі заскладовані відходи виробництва селітри, в цеху заводу ДВО «Дніпро-Азот», що переробляв промислові відходи уранового виробництва ВО «ПХЗ».

У результаті проведених досліджень альфа-випромінювань, бета-випромінювань, гама-випромінювань з визначенням регламентованих радіаційних параметрів ЕРОА, ППД, ПЕД на периметрі вздовж маршруту наряду на  хвостосховищі по вул. Сергія Лазо встановлено: ОА ПРН у повітрі по радію-226 коливається в діапазоні 2,67-3,68·104 Бк/м3, щільність потоку альфа-випромінювань до 1 част/хв×см2, щільність потоку бета-випромінювань до 10 част/хв×см2, ПЕД гама-випромінювань на поверхні хвостосховища по вул. Сергія Лазо складає близько 1,6 мкЗв/год, а ПЕД гама-випромінювань на периметрі маршруту наряду не перевищує 1,124 мкЗв/год (рис. 2).

Рис. 2. Схема хвостосховища по вул. Сергія Лазо зі значеннями γ-фону.

Хвостосховища «Західне», «Центральний Яр» і «Південно-Східне» розташовані на південному майданчику режимної території колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ», їх характеристики наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Загальні дані хвостосховищ

«Західне», «Центральний Яр» і «Південно-Східне»

| Назва хвостосховища | Площа тис. м2 | Період експлуатації, роки | Заскладовані, млн. тон | Активність, Бк | ППД, мкГр/ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Західне» | 60 | 1949–1954 | 0,77 | 1,81,1010 | 0,1–10 |
| «Центральний Яр» | 24 | 1950–1954 | 0,22 | 1,04.1014 | 0,12–6,1 |
| «Південно-Східне» | 36 | 1956–1990 | 0,33 | 0,671014 | 0,1–26,4 |

Дослідження всіх характеристик хвостосховищ та умов праці на них дозволили визначити співвідношення формування сумарної дози опромінення на персонал ДП «38 ВІТЧ» від промислових ІДВ, яке має приблизно таке відношення α : β : γ = 10 % : 5 % : 85 % у суху й вітряну погоду та α : β : γ = 0 % :10 % : 90 % при дощовій погоді або при випадінні снігу. При цьому видно, що основним іонізуючим випромінюванням є                             γ-випромінювання.

На основі проведених досліджень з охорони праці вперше запропоновано розбити весь периметр промислового майданчика на окремі пости та ділянки (рис. 3), що дозволило оцінити умови праці на робочих місцях          ДП «38 ВІТЧ».

Рис. 3. Схема розташування ділянок 1÷30 на південній частині промислового майданчику колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ», з розташування хвостосховищ «Західне», «Центральний Яр», «Південно-Східне».

З урахуванням проведених досліджень виявлена необхідність проведення комплексного радіаційного обстеження робочих місць і маршрутів переміщення охоронців на радіаційно-забруднених територіях колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ» для визначення умов роботи і небезпеки виконання робіт співробітниками охорони, фізичного захисту та контролю ДП «38 ВІТЧ», згідно з вимогами НРБУ-97, ОСПУ-2005, ДБН В.1.4-97.

У четвертому розділі наведено результати досліджень радіаційної небезпеки та умов праці на маршрутах охорони периметрів радіаційно-небезпечних хвостосховищ колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ» та проведено визначення відповідності вимогам НРБУ-97 одержаних доз випромінювання на працівників ДП «38 ВІТЧ». На основі аналізу радіаційної небезпеки запропоновано заходи поліпшення умов праці.

На підставі аналізу штатного розкладу та функціональних обов’язків працівників ДП «38 ВІТЧ», з урахуванням часу знаходження на ділянках з техногенними джерелами випромінювання, вперше запропоновано розподіл всіх робітників на три групи, що дозволяє покращити умови праці на радіаційно забруднених територіях згідно з вимогами по забезпеченню хорони праці працівників . Цей поділ враховує очікувані величини сумарної дози опромінення за рік.

У результаті проведених досліджень виявлено, що на ділянках охорони, а саме: АКПП № 13, АКПП № 22а, АКПП «Тунель» та інших середнє значення ПЕД не перевищує 0,44 мкЗв/год, що відповідає вимогам НРБУ-97.     У той же час середні значення ПЕД на забруднених ділянках за 2010 рік значно вищі за встановлені 0,44 мкЗв/год: на ділянці № 3 становить близько 0,91 мкЗв/год, на ділянці № 4 – 0,99 мкЗв/год, на ділянці № 5 – 0,67 мкЗв/год, на ділянці № 6 – 1,21 мкЗв/год, на ділянці № 8 – 1,04 мкЗв/год, на ділянці № 12 – 0,58 мкЗв/год, на ділянці що межує з забрудненими будівлями та цехами уранового виробництва – 4,23 мкЗв/год.

Проведені дослідження впливу погодно-кліматичних умов, залежно від пори року на показники ПЕД на маршрутах руху охорони хвостосховищ по місяцях за 2010 рік та за 2006 – 2010 роки. Після обробки даних ПОМ побудовані графіки та отримані залежності радіаційного забруднення на маршрутах охорони. Проведений аналіз отриманих залежностей дозволяє зробити висновок, що у 2010 році на забруднених РВ ділянках охорони № 3, 4, 5, 6 ,8, 12 та  на ділянці, яка межує з забрудненими будівлями та цехами уранового виробництва, відмічено загальне підвищення рівня ІВ на маршрутах переміщення робітників служб охорони та фізичного захисту ДП «38 ВІТЧ».

Як показали проведені дослідження причина підвищення ПЕД зумовлена тим, що РАВ переносяться з поверхні хвостосховищ на маршрути нарядів якими переміщуються робітники служб охорони та фізичного захисту ДП «38 ВІТЧ» у вигляді пилу під впливом вітру та буревіїв або за рахунок стікання чи змиву з дощами РАВ. Так само РАВ попадають у кювети, що йдуть вздовж периметра охорони. Особливо це проявляється при збільшенні сили вітру або шквальних дощів чи весняного паводку. Побудовані щомісячні графіки зміни ПЕД на ділянках охорони, у період із серпня 2010 року по березень 2011 р., а також розраховані середні значення ППД і ПЕД на окремих постах і ділянках № 3, 4, 5, 6, 8, 12 у контрольних точках виміру на маршруті наряду охорони за 2006 – 2011 рр., це дозволило вперше виявити реальну картину стану загроз і небезпек від ДІВ, що впливають на персонал ДП «38 ВІТЧ» на радіаційно-небезпечних територіях ВО «ПХЗ» (рис. 4 – 9).

| Рис. 4. Динаміка зміни ПЕД з часом 1 - ділянка № 3, 2 - ділянка № 4 | Рис. 5. Динаміка зміни ПЕД з часом за 2006 – 2011рр. - ділянка № 5 |
| --- | --- |
| Рис. 6. Динаміка зміни ПЕД з часом за 2006 – 2011рр. - ділянка № 6 | Рис. 7. Динаміка зміни ПЕД з часом за 2006 – 2011рр. - ділянка № 8 |
| Рис.8. Динаміка зміни ПЕД з часом за 2006 – 2011рр. - ділянка № 12 | Рис. 9. Динаміка зміни ПЕД з часом за 2006 – 2011 рр. на ділянці що межує з забрудненими будівлями |

У результаті проведених досліджень встановлено підвищення рівня ПЕД за 2006 – 2011 рр на ділянці № 4 з 0,53 до 0,99 мкЗв/год (рис. 4); на ділянці № 5 – з 0,37 до 0,85 мкЗв/год (рис. 5); на ділянці № 6 – з 0,73 до 1,22 мкЗв/год (рис. 6); на ділянці № 8 – з 0,63 до 1,04 мкЗв/год (рис. 7); на ділянці № 12 – з 0,44 до 0,65 мкЗв/год (рис. 8); на ділянці що межує з забрудненими будівлями та цехами уранового виробництва – з 2,34 до 5,09 мкЗв/год (рис. 9).

Після обробки одержаних даних на ПОМ були одержані залежності, які характеризують значну зміну радіаційної небезпеки та визначити умови праці на ділянках, сума квадратичних відхилень не перевищує діапазон значень  0,000048÷0,0505 відповідно:

у = 0,77 - 0,35944х + 0,013976х2 - 0,011222х3			(1)

у = 0,78666 - 0,52592х + 0,16825х2 - 0,012963х3			(2)

у = 0,8833 - 0,2287х + 0,009365х2 - 0,007592х3			(3)

у = 0,8833 - 0,2287х + 0,009365х2 - 0,007592х3			(4)

у = 0,11166 + 0,51089х - 0,22076х2 + 0,04134х3 - 0,002708х4	(5)

у = 2,03333 + 0,22406х + 0,065198х2 - 0,003148х3		(6)

Згідно з проведеними дослідженнями встановлені вперше залежності зміни радіаційної небезпеки на маршрутах охорони ДП «38 ВІТЧ» у продовж пори року та кліматичних умов місцевості. Уперше в результаті проведених комплексних досліджень встановлено, що при загальній залежності зменшення радіаційної небезпеки Рt = Р1×Е-0,4 на промислових радіаційно-небезпечних підприємствах на маршрутах охорони виявлено збільшення радіаційного фону. Такі процеси, як показують дослідження, мають різну динаміку зростання радіаційного фону та є причиною розгерметизації і порушення цілісності  хвостосховищ, де зберігаються РАВ.

З урахуванням проведеного моніторингу ПЕД в результаті якого  виявлені тенденції зростання середнього значення на ділянках охорони № 3, 4, 5, 6, 8, 12 та  на ділянці, що межує з забрудненими будівлями та цехами уранового виробництва було проведено оцінку ефективної сумарної дози опромінення робітників ДП «38 ВІТЧ» за 6 років (табл. 3).

Таблиця 3

Значення середньорічної дози можливого опромінення

з 2006 по 2011 рр. та сумарне значення за 6 років

| Ділянки охорони | Середнє значення дози за роками (мЗв) |  |  |  |  |  |  | Сумарне значення за 6 років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| № 3 | 0,96 |  | 1,22 | 1,31 | 1,24 | 1,86 | 1,88 | 8,47 |
| № 4 | 1,08 |  | 1,08 | 1,29 | 1,49 | 2,02 | 2,02 | 8,98 |
| № 5 | 0,80 |  | 0,76 | 0,76 | 0,86 | 1,43 | 1,73 | 6,34 |
| № 6 | 1,49 |  | 1,55 | 1,75 | 1,82 | 2,47 | 2,49 | 11,57 |
| № 7 |  | 1,29 | 1,37 | 1,29 | 1,20 | 2,12 | 2,12 | 9,39 |
| № 12 |  | 1,29 | 1,26 | 0,90 | 0,61 | 1,10 | 1,10 | 6,29 |
| забрудненими будівлями | 4,77 |  | 5,47 | 6,22 | 8,08 | 8,63 | 10,38 | 43,55 |

На основі проведених досліджень та аналізу радіаційного забруднення розроблено методичні рекомендації щодо виконання режиму праці персоналом підприємства ДП «38 ВІТЧ». Проведені дослідження показали, що виконані раніше інженерні та технічні заходи (роботи) на хвостосховищах не повною мірою знижують рівень іонізуючих випромінювань на ділянках охорони.

У п'ятому розділі проведений аналіз можливих сценаріїв, які можуть мати місце не тільки на хвостосховищі, але і на прилеглій санітарно-захисній зоні та селітебній зоні найближчим часом. Розроблена і впроваджена комплексна структурна система керування і забезпечення безпеки життєдіяльності співробітників охорони і фізичного захисту ДП «38 ВІТЧ». Розроблені методичні рекомендації з підвищення безпеки життєдіяльності на радіаційно-забруднених територіях, які дозволяють зменшити дозове навантаження не тільки на персонал підприємства, але і на працюючих на промислових майданчиках колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ».

ВИСНОВКИ

1. На підставі проведеного аналізу та обстеження територій колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ» встановлено, що наявність значної кількості відходів переробки уранової руди у хвостосховищах створюють постійну загрозу впливу джерел іонізуючого випромінювання на навколишнє середовище, обладнання, будинки і споруди, персонал, задіяний на радіаційно-забруднених територіях.

2. Згідно проведеного аналізу концепції радіаційної безпеки населення України і НРБУ-97 встановлено, що числові значення радіаційної небезпеки повинні встановлюватися на рівні, що унеможливлюють виникнення детермінованих ефектів опромінення і одночасно, гарантують низьку ймовірність виникнення стохастичних ефектів опромінення, яка може бути прийнятною як для окремих осіб, так і для суспільства в цілому.

3. Для визначення фактичних меж доз сумарної ефективної  дози опромінення персоналу необхідно проводити моніторинг робочої зони для персоналу і території підприємства, а також  навколишнього середовища та населення, що дозволяє оцінити рівень радіаційної небезпеки з урахуванням багаторічних вимірів та виявленої динаміки.

4. Для оцінки еквівалентних доз опромінення індивідуумів або колективних еквівалентних доз для різних груп працівників виникла необхідність використовувати як моделі, так і результати вимірів. Причому співвідношення між ними залежать від таких факторів, як мета проведеної оцінки і ті ланки шляхів впливу іонізуючих випромінювань на людину там, де ці виміри проводяться.

5. Встановлено, що на хвостосховищі  «Дніпровське» і до сьогодні існує можливість потрапляння твердих радіаційно активних випромінювань і радіоактивно-забрудненої води в річку Коноплянка і далі в Дніпро з вмістом у ній ПРН радію-226, свинцю-210, урану-234 та 238 і інших радіоактивних елементів та їх ізотопів, що може призвести до радіаційної аварії або катастрофи державного масштабу.

6. У результаті проведених досліджень на хвостосховищі по вул. Сергія Лазо, у період з вересня 2009 р. по листопад 2011 р. (проводилися інструментальні виміри α-, β-випромінювань і γ- випромінювань із визначенням значень ЕРОА, ППД і ПЕД на маршруті наряду) встановлено:

- об'ємна активність ПРН у повітрі (Ra – 226) 2,67 – 3,68·104 Бк/м³;

- щільність потоку α- випромінювання до 1 част./хв×см²;

- щільність потоку β- випромінювання до 10 част./хв×см²;

- ПЕД  γ- випромінювання на поверхні 1,6 мкЗв/год;

- ПЕД на периметрі хвостосховища досягає 1,124 мкЗв/год.

7. У результаті проведених натурних вимірів на хвостосховищі «Західне» протягом року виявлено, що діапазон значень потужності дози гамма-випромінювання на території хвостосховища змінюється в межах 0,1÷9,8 мкГр/год, що зумовлено місцем розташування локальних аномалій та у зв'язку зі зміною погодних умов. Середній рівень ПЕД на поверхні хвостосховища 0,1 – 0,13 мкЗв/год. Однак мають місце локальні ділянки з рівнем ПЕД від 0,72 до 1,5 мкЗв/год на ділянках № 3 і № 4.

8. У результаті натурних вимірів і досліджень хвостосховища «Центральний Яр», на більшості ділянок, які були обстежені, ПЕД гамма-випромінювання були оцінено в межах 0,12-6,1 мкГр/год. По периметру ПЕД γ- випромінювання досягає до 0,3 мкЗв/год. Ексхаляція радону до 5 Бк/м²×с.

9. На ділянках № 11-14, які межують із рекультивованою поверхнею хвостосховища «Південно-Східне», рівні ПЕД становлять близько 0,12÷0,24 мкГр/год, а низькі рівні потоку ексхаляції радону свідчать про задовільну ефективність покриття хвостосховища. Рівень потужності дози гамма-випромінювання становить близько 0,13-0,74 мкЗв/год, що перевищує допустимий рівень у 2 - 3 рази. Проведені комплексні заходи в 2008 – 2009 рр. дали тільки тимчасовий ефект у зв'язку з руйнуванням захисного покриття схилів і тіла хвостосховища « Південно-Східне».

10. Встановлені закономірності змін радіаційної небезпеки на маршрутах руху робітників охорони ДП «38 ВІТЧ», залежно від пори року, погодних і кліматичних умов.

11. Уперше у результаті проведених досліджень встановлено, що при загальній закономірності зниження радіаційної небезпеки із часом Рt = Р1×Е-0,4, на ряді маршрутів руху охорони дані зниження не відмічені. Навпаки виявлена закономірність зростання радіаційної небезпеки з часом, що пов'язано з порушенням герметичності при зберіганні РАВ у хвостосховищах при експлуатації.

12. На основі проведених досліджень системи керування та забезпечення безпеки життєдіяльності на радіаційно-забруднених територіях запропонована блок-схема апріорної інформації, що дозволяє проводити моделювання можливих ситуацій на хвостосховищах колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ» і тим самим мінімізувати можливі наслідки радіаційного забруднення з урахуванням експлуатації й реконструкції об'єктів.

13. З урахуванням проведених досліджень запропонована послідовність виконання етапів забезпечення радіаційної безпеки нових об'єктів, що підлягають реконструкції, будинків і споруд: організаційно-підготовчий етап; радіаційний базовий контроль; контроль рівнів радіаційних параметрів; проведення атестації робочих місць на об'єктах колишнього уранового виробництва.

14. Розроблені методичні рекомендації «Підвищення безпеки на радіаційно-забрудненних територіях колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ», які впровадженні в ДП «38 ВІТЧ».

Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Капля О. І. Проблеми та перспективи безпеки об’єктів паливно-енергетичного комплексу / П. А. Іванов, О. І. Капля, М. О. Кононенко// Проблеми розвитку енергетики – 2009. – № 3. – С. 110-112.

2. Капля О. І. Метод комплексного контролю та ідентифікації санкціонованого доступу до об’єктів особливої важливості (потенційно небезпечних об’єктів) / П. А. Іванов, О. І. Капля, М. О. Кононенко// Проблеми розвитку енергетики – 2009. – № 3. – С. 115-118.

3. Капля О. І. Актуальність проблем безпеки та її забезпечення в паливно-енергетичному комплексі / М. О.Кононенко, П. А. Іванов, О. І. Капля // Проблеми розвитку енергетики – 2010. – №7. – С. 181-184.

4. Капля О. І. Виявлення загроз та небезпек, що впливають на персонал ДП «38 ВІТЧ» при виконанні службових обов’язків / А. С. Бєліков, О. І. Капля, О. В. Пилипенко, Г. Г. Капленко, А. В. Саленко, І. Г. Деревянко // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – 2010. – Вип. 5 (85). – Т. ІІ. – 2010. – С. 412-417.

5. Капля О. І. Аналіз стану радіаційного забруднення хвостосховищ режимної території колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ» / О. В. Пилипенко, О. І. Капля, А. С. Бєліков // Вісник Придніпровської державної академії будівництва і архітектури.– 2010. – № 8. – С.  36-41.

6. Капля О. І. Аналіз нормативно-правової бази у сфері охорони та фізичного захисту особовим складом ВВО ДП «38 ВІТЧ» режимної території колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ» / А. С. Бєліков, О. І. Капля, О. В. Пилипенко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва і архітектури.– 2010. – № 8. – С.  41-44.

7. Капля О. І. Дослідження джерел можливого радіаційного забруднення на хвостосховищах колишнього уранового виробництва, розташованих за межами виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод» / А. С. Бєліков, О. І. Капля, Г. Г. Капленко, Е. Є. Стрежекуров, А. М. Кравчук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля – 2011. – № 14 (168). – Ч. 1.  – С. 23-27.

8. Капля О. І. Стан радіаційної безпеки на хвостосховищі по вул. Сергія Лазо в м. Дніпродзержинськ / О. І. Капля, А. С. Бєліков, М. Ю. Шликов, О. В. Пилипенко// Вісник Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. – 2011. – № 6 – 7.– С.  37-41.

9. Капля О. І. Дослідження стану радіаційної небезпеки на хвостосховищі «Дніпровське» / О. І.Капля// Строительство, материаловедение, машиностроение. – 2011. –Вып. 58. – С. 313-318.

10. Капля А. И. Формирование среднегодовой суммарной эффективной дозы облучения населения и персонала / А. С. Беликов, А. И.Капля, А. В. Пилипенко, Л. А. Чередниченко, А. П. Белоусов, А. В. Степанова // Строительство, материаловедение, машиностроение. – 2011. – Вып. 62.– С. 79-84.

11. Капля А. И. Проблемы и перспективы антитерроризма в современных условиях / А. И. Капля // Проблеми безпеки особистості суспільства держави: інформаційно-аналітичний бюлетень. – 2008. – № 8. – С. 178-179.

12. Капля О. І. Ризики, загрози і небезпека радіаційно-забрудненого середовища при здійсненні охорони, фізичного захисту та охорони праці потенційно-небезпечних об’єктів / М. О. Кононенко, П. А. Іванов, О. І. Капля // Седьмая украинская конференция по физической защите, учету и контролю ядерного материала, 5-9 октября 2009 г. – Харьков, 2009. – С. 41-42.

13. Капля О. І. Проблема підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів охорони, фізичного захисту та охорони праці в умовах режимних, радіаційно-забруднених об’єктів та територій / О. І. Капля, О. Й. Єршов // Седьмая украинская конференция по физической защите, учету и контролю ядерного материала, 5-9 октября 2009 г. – Харьков, 2009. – С. 65-67.

14. Капля А. И.  Проблема и особенности подготовки и повышения квалификации специалистов физической защиты и охраны потенциально-опасных и критически важных объектов инфраструктуры энергетики / Н. А. Кононенко, П. А. Иванов, А. И. Капля // Восьмая украинская конференция по физической защите, учету и контроля ядерного материала, 13-17 сентября 2010 г. – Севастополь, 2010. – С. 81-82.

15. Капля О.І. Проблеми охорони праці в умовах функціонування об’єктів потенційно небезпечних та підвищеної небезпеки / А. С. Бєліков, В. Н. Кононенко, Г. Г. Капленко, О. І. Капля // Коммунальное хозяйство городов: материалы третьей междун. науч.-практ. конф. «Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства», 15-17 октября 2009 г. – Вып. 91. – Киев-Харьков: Основа, 2010. - С. 129-134.

Анотація

Капля О. І. Підвищення безпеки життєдіяльності на радіаційно-забруднених територіях. – На правах рукопису.

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – охорона праці. - Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва й архітектури», Дніпропетровськ, 2013.

Дисертація присвячена вирішенню актуальних питань підвищення безпеки на радіаційно-забруднених територіях колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ» на основі проведення комплексних досліджень та аналізу радіаційної обстановки на об’єктах, оцінки негативних наслідків для робітників, удосконалення системи керування, контролю та забезпечення безпеки життєдіяльності. Встановлені закономірності зміни радіаційної небезпеки на маршрутах руху робітників охорони ДП «38 ВІТЧ», залежно від пори року, погодних і кліматичних умов.

Уперше, в результаті проведених досліджень встановлено, що при загальній закономірності зниження радіаційної небезпеки із часом Рt = Р1 × Е-0,4, на ряді маршрутів руху охорони дані зниження не помічені. Навпаки виявлена закономірність зростання радіаційної небезпеки з часом, що пов'язано з порушенням герметичності при зберіганні РАВ у хвостосховищах при експлуатації. Вперше запропоновано розподіл всіх робітників на три групи, з урахуванням очікуваної величини сумарної дози опромінення за рік. Розроблені методичні рекомендації «Підвищення безпеки на радіаційно-забрудненних територіях колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ» та заходи які дозволили знизити негативний вплив іонізуючих випромінювань на працівників.

Ключові слова: хвостосховища, іонізуючі випромінювання, радіаційна безпека, охорона праці, безпека життєдіяльності, доза опромінення, умови праці, персонал ДП «38 ВІТЧ».

АнНотацИя

Капля А. И. Повышение безопасности жизнедеятельности на радиационно-загрязненных территориях. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 – охрана труда. - Государственное высшее учебное заведение «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры», Днепропетровск, 2013.

Диссертация посвящена решению актуальных вопросов повышения безопасности на радиационно-загрязненных территориях бывшего уранового производства ПО «ПХЗ» на основе проведения комплексных исследований и анализа радиационной обстановки на объектах, оценки негативных последствий для работников, усовершенствования системы управления, контроля и обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Проведенный анализ показал, что в связи с распадом СССР и закрытием специализированных предприятий, перерабатывающих уран, в Украине накопилось значительное количество отходов уранового производства. Наличие отходов уранового производства создает угрозу здоровью и жизни сотрудникам ГП «38 ОИТЧ», экологическую и радиационную опасность на прилегающих территориях, при этом радиационная опасность и ее влияние на население Украины тесно связана с территориальными признаками и видом деятельности. Установлено, что последствия, которые наблюдаются при облучении организма человека ИИИ РН, проявляются в виде детерминированных пороговых и стохастических беспороговых эффектов.

Согласно Государственной программе приведения радиационно-опасных территорий уранового производства в безопасное состояние и обеспечение защиты населения от опасного воздействия ионизирующих излучений на 2005 – 2014 гг. на объектах Приднепровской промышленной площадке проведены комплексные исследования источников радиационной опасности.

Проведение исследований и оценка радиационной опасности, были выполнены, согласно требований Концепции радиационной безопасности Украины и требований Международной комиссии по радиационной безопасности.

Установлены закономерности изменения радиационной опасности на маршрутах движения сотрудников охраны и физической защиты ГП «38 ОИТЧ», в зависимости от времени года, погодных и климатических условий.

Впервые, в результате проведенных исследований установлено, что при общей закономерности снижения радиационной опасности с течением времени Рt = Р1 × Е-0,4, на ряде маршрутов движения охраны данное снижение не отмечено. Напротив выявлена закономерность возрастания радиационной опасности во времени, что связано с нарушением герметичности при хранении РАО в хвостохранилищах при их эксплуатации.

На основе проведенных исследований и проведенного анализа штатного расписания и должностных инструкций сотрудники ГП «38 ОИТЧ», прав и обязанностей, их квалификации, рода деятельности, а также с учетом времени возможного пребывания на участках с ТУИПП впервые предложено разделить всех сотрудников на три группы. Группа №1 – сотрудники ГП «38 ОИТЧ», которые работают на территории с природным радиационным фоном и не получают дополнительное облучение позиции; Группа №2 – сотрудники ГП «38 ОИТЧ», которые в соответствии со служебными обязанностями периодически (временно) находится на территории с ТУИПП; Группа №3 – сотрудники  охраны ГП «38 ОИТЧ», которые постоянно выполняют свои служебные обязанности на территории с ТУИПП

Проведенные исследования показали, что выполненные ранее инженерные и технические мероприятия (работы) на хвостохранилищах не в полной мере снижают уровень ИИ на ряде участков охраны ГП «38 ОИТЧ».

Проведен анализ возможных сценариев, которые могут иметь место не только на самом хвостохранилище, но и на прилегающих санитарно-защитной и селитебной зонах в ближайшем будущем. Разработана и внедрена комплексная структурная система управления и обеспечения безопасности жизнедеятельности сотрудников охраны и физической защиты ГП «38 ОИТЧ».

Разработаны методические рекомендации «Повышение безопасности на радиационно-загрязненных территориях бывшего уранового производства ПО «Приднепровский химический завод», которые внедрены и реализуются сегодня на ПО «ПХЗ» и позволяют уменьшить дозовую нагрузку не только на персонал охраны, но и на работающих на промышленной радиационно-загрязненной площадке.

Ключевые слова: хвостохранилище, ионизирующие излучения, радиационная безопасность, охрана труда, безопасность жизнедеятельности, доза облучения, условия труда, персонал ГП «38 ОИТЧ».

ABSTRACT

Kaplya O. I. Increasing personal and labor safety on radiation polluted territories – Manuscript.

Dissertation on acquisition of scientific degree of candidate of technical science on specialty 05.26.01 - protection of work.. - State Higher Educational Establishment «Prydniprovs`ka State Academy of Civil Engineering and Architecture». – Dnipropetrovs’k, 2013.

Dissertation is devoted to solving actual problems of increasing personal and labor safety on radiation polluted territories of former uranium manufacture Industrial Association “Prydniprovsky chemical plant” based on conducting complex research and analysis of radiological conditions on the objects, estimation of negative results for employees, improving system of managing, control and providing personal and labor safety. There were defined the patterns of changing radiation danger on the routes of security employees of the enterprise “38 VITC” depending on the season, weather and climate conditions.

For the first time as a result o held research there was defined the fact that with general pattern of decreasing radiation danger with timing Рt = Р1 × Е-0,4, on the number of security employees’ routes data of decreasing was not marked. On the contrary, there was defined the mechanism of increasing radiation danger with time, which is connected with seal failure in keeping radiation waste products in tail storages during exploitation. For the first time there was offered the division of all the employees on three groups considering expected amount of total dose of radiation per year. There were developed methodic recommendations “increasing personal and labor safety on radiation polluted territories of former uranium manufacture Industrial Association “Prydniprovsky chemical plant”, which were implemented and realized on the Prydniprovsky chemical plant.

Key words: tail storage, ionizing radiation, radiation safety, protection of work, life safety , minds pratsі, radiation dose, , personnel of the enterprise “38 VITC”.

до друку 15.02.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.