## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАКЕЕВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

## КОРОЛЬ Анатолий Алексеевич

### УДК [622.822.7:614.842.611]-519

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОДАЧИ 
ОГНЕТУШАЩИХ ПОРОШКОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ 
ТУШЕНИИ  ПОДЗЕМНЫХ ПОЖАРОВ

Специальность 21.06.02 – „Пожарная безопасность”

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Макеевка-2005

Диссертацией является рукопись.

Работа выполнена в Научно-исследовательском институте горноспасательного дела и пожарной безопасности  (НИИГД «Респиратор») Министерства топлива и энергетики Украины.

Научный руководитель - доктор технических наук, профессор,  заслуженный деятель науки и техники Украины

Пашковский Петр Семенович, НИИГД „Респиратор”, первый заместитель директора по научной работе (г. Донецк).

Официальные оппоненты:

- доктор технических наук, старший научный сотрудник

Медведев Эдуард Николаевич, Макеевский экономико-гуманитарный институт (г. Макеевка), заведующий кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности;

- кандидат технических наук,  старший научный сотрудник

Антонов Анатолий Васильевич, Министерство охраны окружающей природной среды Украины (г. Киев), научный консультант.

Ведущая организация - Украинский научно-исследовательский институт пожарной безопасности (УкрНИИПБ) МЧС Украины, Научно-исследова-тельский центр пожаротушения и спасательных работ  (г. Киев).

Защита состоится  «____»_______________ 2005 г. в _____ часов на заседании специализированного ученого совета Д 12.834.01 при Государственном Макеевском научно-исследовательском институте по безопасности работ в горной  промышленности  (МакНИИ) по адресу: 86108, г. Макеевка Донецкой обл., ул. Лихачева, 60.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного 
Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной  промышленности  по адресу: 86108, г. Макеевка Донецкой обл., 
ул. Лихачева, 60.

Автореферат разослан «_____»_____________ 2005 г.

Ученый секретарь специализированного

ученого совета Д 12.834.01

к.т.н., с.н.с.						Алабьев В.Р.

Свидетельство о государственной регистрации ДК № 1552 от 30.10.2003. Подписано к печати 25.04.2005. Формат 60×90 1/16.

Офсетная печать.

Усл. печ. л. 1,25.  Тираж 100 экз. Заказ № 280

НИИГД „Респиратор” 83048, Донецк, ул. Артема, 157

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы.  Статистические данные об авариях на предприятиях угольной промышленности Украины за последние пять лет показывают, что ежегодно в горных выработках в среднем возникает 30 экзогенных  пожаров, которые приводят к гибели рабочих, дестабилизации работы шахт и материальным убыткам в размере до 40 млн. грн.  в год. Более 70 % пожаров получило  развитие, ликвидацию которых проводили отряды Государственной  военизированной горноспасательной службы  Украины (ГВГСС Украины).

Активные действия подразделений ГВГСС Украины по тушению подземных пожаров начинаются в среднем через 1,5…2,0 ч с момента их возникновения. За этот период времени пожар в зависимости от скорости вентиляционного потока, вида и количества горючего материала, а также поперечного сечения выработки распространяется по ней на десятки метров и потушить его с использованием существующих огнетушащих веществ, технических средств и технологий их применения не всегда возможно.

В таких случаях наиболее целесообразно применение тонкодисперсных огнетушащих порошков с реализацией способа дистанционной их подачи вентиляционным потоком на очаг пожара. Применение такой технологии тушения подземных пожаров огнетушащими порошками сдерживалось из-за неопределённости необходимых параметров их подачи, которые обеспечивают эффективность прекращения горения. Исследование процессов движения и распределения концентрации огнетушащих порошков  в вентиляционном потоке горных выработок и влияние их на процессы прекращения горения при подземных пожарах является актуальной научно-технической задачей, решение которой позволит повысить эффективность и безопасность проведения горноспасательных работ.

Связь работы с научными программами, планами, темами. В диссертационную работу вошли результаты многочисленных исследований, выполненных при непосредственном  участии автора, как ответственного исполнителя в соответствии c тематическими планами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ НИИГД «Респиратор» по отраслевой программе «Создать и внедрить способы и средства активного тушения экзогенных пожаров в шахтах и инертизации атмосферы с целью предотвращения взрывов при тушении пожаров» и «Государственной программе обеспечения пожарной безопасности на 1995-2000 годы», утвержденной постановлением Кабинета министров Украины от 13 апреля 1995 года, № 238, а также по «Программе обеспечения пожарной безопасности в Украине на период до 2010 года», утверждённой постановлением Кабинета министров Украины от 1 июля 2002 года,  № 870 
(ГР № 78059297, ГР № 770055540, ГР № 79039665).

Цель и задачи исследований. Целью работы является раскрытие закономерностей движения тонкодисперсных огнетушащих порошков в вентиляционном потоке горных выработок и обосновании на этой основе эффективных параметров их подачи к очагу подземного пожара.

Для достижения поставленной цели необходимо:

- проанализировать состояние научно-технических разработок в области дистанционного тушения подземных пожаров и движения дисперсных систем в горных выработках за счёт использования энергии вентиляционного потока;

- провести исследования процессов движения и распределения концентрации  тонкодисперсного огнетушащего порошка по сечению и длине  проветриваемых горных выработок;

- провести исследования  по определению эффективных параметров подачи огнетушащих порошков при тушении пожара в подземных выработках дистанционным способом;

- обосновать технические решения для создания технических средств, обеспечивающих равномерную в течение необходимого времени подачу с расчетными параметрами тонкодисперсных порошков в вентиляционный поток при тушении подземных пожаров дистанционным способом;

- разработать алгоритм и методики расчета параметров подачи огнетушащих порошков в вентиляционный поток и конструктивных параметров технических средств их подачи при тушении подземных пожаров дистанционным способом.

Объект исследований – процессы движения  и распределения концентрации огнетушащих порошков в вентиляционных  потоках горных выработок и их влияние на эффективность прекращения горения.

Предмет исследований –  способы и средства подачи огнетушащих веществ при тушении пожаров в подземных выработках шахт дистанционным способом.

Методы исследований. Для достижения цели и решения поставленных задач проводились теоретические и экспериментальные исследования. Экспериментальные исследования проводились в условиях, наиболее приближенных к реальным, с использованием современных поверенных средств измерительной техники. Обработка результатов экспериментов производилась с использованием ЭВМ и применением методов математической статистики. При разработке математических моделей использованы законы гидродинамики дисперсных систем. Адекватность математических моделей реальным процессам устанавливалась путем сравнительного анализа результатов теоретических и экспериментальных исследований.

Идея работы заключается в раскрытии и использовании установленных закономерностей движения тонкодисперсных огнетушащих порошков в вентиляционном потоке горных выработок для обоснования параметров их подачи при тушении подземных пожаров дистанционным способом.

Основные научные положения, выносимые на защиту, и их новизна:

- уточнен механизм процесса распределения огнетушащих порошков по горной выработке при их движении в вентиляционном потоке с учетом его турбулентности, стесненности движения частиц порошка и осаждения их на поверхность выработки. При этом впервые установлена аналитическо-эмпириче-ская зависимость распределения концентрации огнетушащих порошков по сечению и длине горной выработки от их физико-химических характеристик, начальной концентрации, коэффициентов турбулентного перемешивания и осаждения на  поверхность выработки, скорости вентиляционного потока, высоты и угла наклона выработки к горизонту, что позволило обосновать массовый расход порошка обеспечивающий огнетушащую концентрацию в зоне горения;

- теоретически установлено и экспериментально подтверждено, что с повышением начальной концентрации огнетушащих порошков эффективная дальность их подачи увеличивается по логарифмической зависимости и достигает максимального значения при концентрации не менее 0,4 кг/м³. Определена взаимосвязь  аэродинамических параметров вентиляционного потока, огнетушащих свойств и физико-химических характеристик огнетушащих порошков и их начальной концентрации, а также геометрических размеров горных выработок, что дало возможность определить эффективную дальность подачи  и расход порошков, необходимых для  тушения подземных пожаров дистанционным способом. Это позволило определить диапазон производительности технических средств подачи огнетушащих порошков и тактику их применения;

- обоснованы условия равномерного ввода огнетушащих порошков в цилиндрическую перфорированную смесительную камеру устройства подачи их в вентиляционный поток горной выработки, заключающиеся в том, что отверстия перфорации в верхней половине камеры должны быть выполнены с диаметрами, которые  увеличиваются по мере удаления от осевой вертикальной плоскости,  значения которых обратно пропорциональны косинусу угла, определяющего их расположение на поверхности камеры, в степени 0,5. Это стало основой для создания технических средств, обеспечивающих равномерную подачу порошка в течение необходимого времени при тушении подземных пожаров дистанционным способом.

Практическое значение полученных результатов  заключается в том, что они использованы при разработке и внедрении в подразделения ГВГСС Минтопэнерго Украины нормативных документов, которые регламентируют процессы тушения подземных пожаров и проведение горноспасательных работ, а именно: «Руководство по определению параметров подземного пожара и выбору эффективных средств его тушения», «Тактико-технологические схемы дистанционного применения тонкодисперсного порошка для тушения  пожаров и локализации взрывов», а также «Устав ГВГСС по организации и ведению горноспасательных работ».

На основании результатов диссертационной работы для горноспасательных подразделений угольной промышленности созданы технические средства пожаротушения: устройство подачи огнетушащего порошка, в конструкции которого использовано авторское свидетельство № 1384790, и порошково-пенная установка. Эти технические изделия внедрены в практику пожаротушения Украины и России и эффективно применялись при тушении пожаров на угольных шахтах: им. М.И. Калинина ПО «Донецкуголь», им. М.М. Капустина ПО «Лисичанскуголь», «Калиновская-Восточная» ПО «Макеевуголь» и других, а также на Синельниковском рессорном заводе при тушении пожара в дымовом борове термических линий. Разработанные технические средства пригодны для использования при тушении пожаров в метрополитенах,  кабельных туннелях и подвальных помещениях предприятий угольной, металлургической, химической и других отраслей промышленности.

Личный вклад соискателя состоит в постановке цели и задач исследований, формулировании идеи работы, основных научных положений, проведении теоретических и экспериментальных исследований, обобщении, систематизации и научном анализе полученных результатов, разработке научно обоснованных параметров подачи огнетушащих порошков при тушении подземных пожаров дистанционным способом, а также технических решений по созданию устройств их подачи. В публикациях с соавторами основные идеи принадлежат соискателю.

Апробация результатов диссертационной работы. Основные результаты отдельных разделов и работы в целом  докладывались и получили положительную оценку на: 1-й Всесоюзной научно-производственной конференции «Предупреждение и тушение подземных пожаров»  (Донецк, ВНИИГД, 1978); 
6-й Всесоюзной научно-практической конференции «Горение и проблемы тушения пожаров» (Москва, ВНИИПО, 1979); 7-й Всесоюзной научно-практической конференции «Горение и  проблемы тушения пожаров» (Москва, ВНИИПО, 1981);  научно-практической конференции «Пути развития горноспасательного дела» (Донецк, НИИГД, 1997); Международной научно-практической конференции «Пожежна безпека – 2001» (Украина,  Львов, ЛИПБ), Международной научно-практической конференции «Технологии и оборудование для добычи угля подземным способом» (Украина, Донецк, 2002); Международной научно-практической конференции «Проблемы пожарной безопасности. Ликвидация аварий и их последствий» (Украина, Донецк, 2002); VI научно-практической конференции «Пожарная безопасность - 2003», (Украина, Харьков, АПБУ); на расширенном заседании ученого совета НИИГД «Респиратор» (Донецк, 2004).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, из которых 5 в изданиях, включенных в перечень ВАК Украины, тезисы двух докладов на научных конференциях, получено два авторских свидетельства на изобретение.

Структура и объем работы. Диссертационная  работа состоит из введения, четырех разделов, общих выводов, списка использованных источников из  118 наименований, 138 страниц основного текста, 51 рисунка, 7 таблиц, 4 приложений. Общий объем работы 170 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении  сформулированы актуальность темы,  цель и задачи исследований, отмечена научная новизна, личный вклад соискателя, научное и практическое значение работы.

Первый раздел диссертации посвящен обоснованию актуальности, анализу средств тушения развитых подземных пожаров и результатов исследований движения дисперсных систем в горных выработках за счет использования энергии вентиляционного потока, обоснованию применения тонкодисперсных огнетушащих порошков для тушения пожаров дистанционным способом, а также формулировке цели и задач исследований.

Актуальность проблемы определяется необходимостью повышения эффективности тушения подземных пожаров путем дистанционной подачи тонкодисперсных огнетушащих порошков, подаваемых энергией вентиляционного потока к очагу пожара, поскольку другие известные огнетушащие средства из-за ограниченности их тактико-технических возможностей   не всегда способны обеспечить активное тушение пожара.

Общие закономерности движения огнетушащих порошков в горных выработках приведены в работах А.И. Козлюка, Ю.Ф. Булгакова, М.Е. Краснянского, А.И. Ивченко и др. Однако в их работах представлено теоретическое описание движения одиночной частицы огнетушащего порошка в вентиляционно-порошковом потоке в горной выработке без учета влияния на ее траекторию перемещения турбулентности потока и  стесненности движения частиц. Кроме того, при исследовании процесса распределения концентрации порошка по сечению и  длине выработки не учитывалось осаждение его частиц на поверхность её стенок. Не изучен процесс влияния расхода порошка, подаваемого в вентиляционный поток, на его аэродинамические параметры и эффективную дальность подачи порошка. Отсутствует методика расчета основных параметров  подачи огнетушащего порошка при тушении подземных пожаров дистанционным способом (расход, эффективная дальность подачи, продолжительность тушения), а также отсутствуют технические средства, обеспечивающие равномерную подачу порошка в вентиляционный поток в течение необходимого времени для тушения пожара.

Совокупность всех вышеперечисленных вопросов является научной основой обоснования параметров подачи огнетушащих порошков при тушении подземных пожаров дистанционным способом.

Второй раздел посвящен теоретическим исследованиям  аэродинамических процессов при подаче воздушно-порошкового потока для тушения пожара в проветриваемой подземной выработке дистанционным способом и обоснованию конструктивных параметров технических средств его подачи.

Исходя из условия, что процесс транспортирования тонкодисперсного порошка к очагу пожара вентиляционным потоком происходит при концентрации порошка более 0,2 кг/кг, разработана математическая модель движения частиц порошка в воздушно-порошковом потоке, которая учитывает их взаимное влияние, и имеет вид:

уравнения движения i-й частицы порошка

dudτ=−gsinα−b(u−u0)dvdτ=−gcosα−bv; 	(1)

начальные условия

u(0)=u0,  v(0)=0;  	(2)

граничные условия

u(∞)=u0−(gsinα)bv(∞)=−(gcosα)b , 	(3)

где u и v– продольная и вертикальная составляющие движения частицы порошка, м/с; τ – время, с; u0– скорость вентиляционного потока воздуха, м/с; 
g – ускорение свободного падения, м/с2; α– угол наклона выработки к горизонту, град; b – коэффициент сопротивления движению частицы порошка диаметром d, м, который определяется из зависимости

b=18ηρпd21+a(6μ0πρп)13,	(4)

где η – коэффициент динамической вязкости воздуха, Н·с/м2; ρп – плотность порошка, кг/м3; a – эмпирический коэффициент; μ0 – начальная концентрация огнетушащего порошка в потоке, кг/м3.

В результате реализации модели получена формула для определения расстояния транспортирования частиц огнетушащего порошка Lч, м, в горных выработках

Lч=u0b−g sinαg cosαH , 	(5)

где Н – высота горной выработки, м.

Результаты расчёта расстояния транспортирования частиц огнетушащего порошка П-3АТ в горной выработке, которая имеет высоту 2 м, при u0 = 2,7 м/с и μ0=0,5 кг/м3  свидетельствуют о том, что частицы диаметром 100 мкм и более осаждаются на почву выработки на первых 10 м, а частицы  диаметром 10 мкм и менее транспортируются на расстояние не менее 775 м и практически заполняют всё сечение выработки. Остальные фракции порошка транспортируются на расстояние 10 … 194 м. Частицы порошка, с точки зрения дальности их транспортирования, можно условно разделить на семь фракций (см. таблицу).

Таблица

Результаты расчета расстояния транспортирования частиц различных диаметров огнетушащего порошка П-ЗАТ

| - Диаметр частиц порошка, мкм | - 200 | - 100 | - 50 | - 40 | - 30 | - 20 | - 10 и менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Расстояния транспортирования частиц порошка, м | - 1,95 | - 7,70 | - 31,0 | - 48,0 | - 86,0 | - 194,0 | - 775,0 |

Однако в действительности турбулентные пульсации вентиляционного потока размывают условные линии раздела фракций частиц порошка, способствуют их перемешиванию и столкновению, а осаждение и прилипание частиц на поверхности выработки ведёт к уменьшению их концентрации в вентиляцион-ном потоке.

С использованием основ теории турбулентности получено уравнение конвективного переноса вентиляционным потоком по горной выработке огнетушащего порошка, который условно состоит из двух фракций: частиц диаметром менее 10 мкм  и прочих частиц с начальными концентрациями μ1 и μ = μ0 – μ1  соответственно,  при общей начальной концентрации μ0, которое учитывает турбулентное перемешивание и осаждение частиц различных фракций порошка в вертикальной плоскости и на поверхности выработки

u0∂μ∂x=ψ∂2μ∂y2−γ vsBμ, 	(6)

где  vs –  скорость витания частиц порошка, м/с; В – ширина выработки, м; 
ψ, γ – коэффициенты турбулентного перемешивания частиц порошка, м²/с, и осаждения их  на поверхность выработки соответственно, которые определяются по формулам

ψ=ψ01+kμср/ρ 	(7)

где γ0, ψ0- эмпирические коэффициенты турбулентного  перемешивания частиц порошка в вентиляционном потоке, м²/с, и осаждения их на поверхность выработки соответственно, при μср<ρk ;  k –  эмпирическая константа; μср – средняя по сечению выработки концентрация порошка, кг/м³; ρ – плотность воздуха, кг/м³.

На основании решения уравнения (6) установлена аналитическо-эмпирическая зависимость распределения концентрации порошка по сечению и длине горной выработки

μ=μ1+μ0−μ1 1−Фу2 ψ0хu0exp−γ0 x/L ,	 (8)

где Φ – функция интеграла вероятности; L – расстояние транспортирования порошка со средневзвешенным диаметром частиц dсв, м; х, у– обобщенные продольная и вертикальная  координаты соответственно, м, связанные с исходными координатами места определения концентрации в выработке (x, y) следующими соотношениями

у=12у−Н21−хL+1−xL+у−Н21−хL+1−xL, 	(9)

х=х+Lγ0ln1+kμ0ρ 1−exp−γ0 x/L. 	(10)

Установлена взаимосвязь аэродинамических параметров воздушно-порошкового потока, физико-химических характеристик и огнетушащих свойств порошков, геометрических размеров горной выработки, позволяющая определить эффективную дальность подачи порошка xэф и его расход Qп.

xэф=Lγ0lnk+ρμогнk+ρμ0,                  (11)

Рис. 1. Изменение эффективной дальности подачи огнетушащих порошков вентиляционным потоком по горной выработке от их начальной концентрации

Qп=ρu0Sk+ρμогне−xэфγ0L−k' ,           (12)

где μогн  – минимально допустимая огнетушащая концентрация порошка, кг/м³; 
S – площадь сечения выработки, м². Определено, что для различных типов порошков  и расходов воздуха увеличение начальной концентрации порошка свыше 0,4 кг/м³ практически не приводит к существенному увеличению эффективной дальности его подачи (рис. 1).

Ввод огнетушащего порошка в вентиляционный поток повышает сопротивление движению воздуха по горной выработке. В связи с этим проведены исследования влияния расхода порошка на аэродинамические параметры вентиляционного потока. Определено изменение расхода воздуха в аварийной выработке при подаче порошка

Q=Qн1+1kln1+kQпQнρ, 	(13)

где  Qн – расход воздуха до подачи порошка, м³/с.

Полученные результаты исследований дают возможность определить тактико-технические характеристики технических средств подачи огнетушащих порошков и технологию их применения и положены в основу создания принципиальной схемы устройства подачи огнетушащего порошка в вентиляционный поток (рис. 2),  которое  основано  на   принципе  его   эжектирования  воздушным

Рис. 2. Принципиальная схема устройства подачи огнетушащего порошка

1– вентилятор; 2 – конфузор; 3 – бункер загрузочный; 4 – камера смесительная; 5– диффузор

потоком, создаваемым шахтным вентилятором и проходящим через перфорированную смесительную камеру устройства. Такая схема обеспечивает равномерную регулируемую подачу порошка в вентиляционный поток в течение необходимого времени.

Одним из условий обеспечения более полного использования энергии воздушного потока, создаваемого вентилятором, а следовательно, повышения производительности устройства подачи порошка является равномерный ввод его через все отверстия смесительной камеры.

Исходя из равенства проекций отверстий перфорации камеры на горизонтальную плоскость установлено, что для обеспечения такого условия отверстия  перфорации цилиндрической смесительной камеры должны быть расположены с увеличивающимися радиусами по мере удаления от осевой вертикальной плоскости и определяемыми зависимостью

ri=r1cos i−1i+1 π2,	(14)

где ri – радиус отверстий в i-м продольном ряду, м; r1 – радиус отверстий продольного верхнего (центрального) ряда, расположенного на вершине смесительной камеры, м; i – порядковый номер ряда отверстий, считая от вершины смесительной камеры.

На основании исследований установлена взаимосвязь напорно-расходной характеристики вентилятора, конструктивных параметров смесительной камеры и расхода порошка, подаваемого в нее, позволяющая определить диаметр смесительной камеры D2

D2=D34π2AD348QпQ1+Q2/1+ζ2+1, 	(15)

где D3 – диаметр выходного сечения диффузора, м; Q1, Q2 – расходы воздуха, подаваемого вентилятором в устройство и подсасываемого вместе с порошком через отверстия перфорации соответственно, м³/с; ζ2 – коэффициент местного сопротивления диффузора;

А=Qn2ρn1−ε2π2n2r14χ2 i=1N/n1cosi−1i+1π22, 	(16)

где ε – порозность воздушно-порошковой смеси в бункере камеры;  n – количество отверстий в одном продольном  ряду перфорации; χ – коэффициент расхода отверстий перфорации камеры, зависящий от формы отверстия и равный 0,75…0,85; N – общее количество отверстий перфорации.

Третий раздел  содержит  результаты экспериментальных исследований процессов движения по горным выработкам огнетушащих порошков со средневзвешенными диаметрами частиц 5, 20 и 30 мкм и   тушения  ими подземных пожаров дистанционным способом, а также  режимов работы технических средств, подающих огнетушащие порошки в вентиляционный поток.

Исследования процессов распределения концентрации огнетушащих порошков по длине выработки проводились в условиях опытно-экспериментальной штольни НИИГД «Респиратор», имеющей площадь поперечного сечения 4 м² и высоту 2 м. Длина рабочей части штольни равна 187 м при угле наклона 2º. По длине рабочей части штольни были оборудованы 23 замерных станции, расположенные одна от другой на расстоянии 5 и 10 м. Проветривание в штольне осуществлялось вентиляторной установкой ВУП-1,2, оборудованной шиберным устройством, позволяющим плавно изменять скорость вентиляционного потока в диапазоне  0 … 4,0 м/с. Измерение концентрации порошка по длине и высоте штольни при μо = 0,1…0,5 кг/м³ производили специальными пробоотборниками, разработанными и изготовленными в НИИГД «Респиратор». Подача порошка в вентиляционный поток осуществлялась устройством «Вихрь»   и установкой порошково-пенной «Буря», принцип  действия которых основан на эжектировании воздушно-порошковой смеси энергией  воздушного потока, создаваемого вентиляторами типа СВМ-6М и ВМЦ-8 соответственно.

Исследования процесса распределения концентрации порошка по высоте выработки проведены в экспериментальной пожарной камере объемом 100 м³ и высотой 3 м, в которой под потолком по периметру подвешен трубопровод диаметром 1/2", перфорированный  двумя рядами отверстий диаметром 2 мм c шагом 0,25 м. Подача порошка в трубопровод осуществлялась генератором аэрозоля, разработанным НИИГД «Респиратор» и обеспечивающим концентрацию порошка в камере 0,2 кг/м3. Изменение концентрации порошка по высоте фиксировалось  указанными выше пробоотборниками, закрепленными по вертикальной оси.

Характер изменения концентрации порошков по длине штольни на высоте 1 м при u0=2,7 м/с (рис. 3) и по высоте камеры через промежуток времени 30 с после их распыления (рис. 4).показан на примере порошка П-3АТ  (dсв= 20 мкм ).

Анализ результатов расчета распределения концентрации огнетушащих порошков по длине подземной штольни и сравнения их с экспериментальными данными показал, что эмпирический коэффициент k в значительной степени зависит от средневзвешенного диаметра частиц dсв,   и может быть определен по формуле

k=820dсв2,5. 	(17)

Кроме того, в результате проведенных исследований определены коэффициенты осаждения порошка на поверхность  выработки (γ0 = 1,2) и  турбулентного перемешивания частиц порошка (ψ0 = 0,2 м²/с).

Рис. 3. Распределение концентрации огнетушащего порошка П-3АТ по длине штольни

Рис. 4. Распределение концентрации огнетушащего порошка П-3АТ по высоте пожарной камеры

Результаты экспериментальных исследований подтвердили адекватность математических моделей параметрам движения и распределения концентраций огнетушащих порошков в реальных условиях горных выработок (относительная ошибка результатов 19%).

Исследования процессов дистанционного тушения подземных пожаров в горных выработках дистанционным способом  различными огнетушащими порошками (П-2АП, П-3АТ и П-4АП), подача которых осуществлялась устройством «Вихрь» и установкой «Буря» были проведены в  штольне НИИГД «Респиратор» при скоростях вентиляционного потока 2,5…3,1 м/с.

Для создания  пожарной нагрузки, которая была равна 15…20 кг/м, использовали деревянную затяжку, конвейерную ленту и электрический кабель. Измеряли температуру пожарных газов до и при подаче порошка по длине пожарного участка 60…135 м, фиксировалось время свободного горения, продолжительность подачи и масса израсходованного порошка, а также производился отбор проб для анализа пожарных газов. Всего проведено семь огневых экспериментов, результаты которых (рис. 5, 6) подтверждают возможность и эффективность тушения дистанционным способом подземных пожаров в горных выработках огнетушащими тонкодисперсными  порошками  с dcв =  5 … 30 мкм.

По результатам огневых экспериментов получены эмпирические зависимости продолжительности тушения пожара (τ, мин) огнетушащими порошками дистанционным способом от расстояния  места их подачи до зоны горения (х, м). Например, для порошка П-3АТ:  τ = 1,76+0,07 х + 0,0028 х2 .

Результаты экспериментальных исследований процесса истечения огнетушащего порошка через отверстия перфорированной смесительной камеры устройства  его  подачи  подтвердили  расчетные  данные  диаметров  отверстий

перфорации и их расположение. Результаты численных расчетов и натурных экспериментов отличаются между собой не более чем на 6 %.

0

200

400

600

800

0

2

4

6

8

10

12

t,° C

τ,

хв

x=

30

м

110

50

70

90

τ, мин

t,0 C

Рис. 5. Зависимость изменения температуры продуктов горения от продолжительности подачи порошка П-ЗАТ

0

100

200

300

400

0

2

4

6

8

10

12

14

,хв

t,° C

O

2

, %

20

15

10

5

0

O

2

x=115м

135

125

τ, мин

О2, %

t,0 C

Рис. 6. Зависимость изменения температуры продуктов горения и концентрации кислорода от продолжительности подачи порошка П-4АП

В четвертом разделе изложены  алгоритм и методики расчета параметров подачи огнетушащих порошков и конструктивных параметров технических средств их подачи при тушении подземных пожаров дистанционным способом.

Блок- схема алгоритма, которая представлена на рис. 7, предусматривает определение параметров подземного пожара и необходимой дальности подачи огнетушащего порошка.

Определение расстояния 
распространения пожара хП

хП

Определение расстояния между пожаром и местом возможного расположения пожарного оборудования xоб

xоб

Определение необходимой дальности подачи огнетушащего порошка x=xп+xоб

x=xп+xоб

Выбор типа огнетушащего порошка и определение расстояния транспортирования L

Расчет начальной концентрации m0 и расхода порошка в зоне подачи его 
оборудованием в вентиляционный поток QП

Определение напорно-расходной характеристики пожарного оборудования

Выбор пожарного оборудования Qоб

Qоб

Qоб > QП

Qоб  QП

Расчет продолжительности тушения 

Разработка нового 
пожарного оборудования

Корректировка

расстояния

распространения 
пожара xпк

Расчет максимально возможной дальности подачи огнетушащего 
порошка xэф

Расчет радиусов отверстий

Расчет диаметра D2

смесительной камеры

Использовать порошок

большей

дисперсности

Определить

общую массу порошка, необходимого для

тушения

пожара

xэф > x

Выбор типа вентилятора

Определения напорно-расходной характеристики

оборудования

Qоб > QП

Qоб  QП

Оборудование обеспечит тушение пожара

дистанционным способом

xэф  x

Повысить

скорость вентиляционного потока

Рис. 7. Блок-схема расчета параметров подачи огнетушащих порошков при тушении  пожаров дистанционным способом и конструктивных параметров технических средств их подачи

После выбора порошка необходимо провести расчет по номограмме 
(рис. 8) начальной его концентрации, при которой обеспечивается тушение пожара, определить напорно-расходную характеристику оборудования и рассчитать продолжительность подачи и массу порошка, необходимого для тушения пожара.

Рис. 8. Номограмма для определения начальной концентрации порошка: x=xL– относительное расстояние до очага пожара

Алгоритм расчета конструктивных параметров устройства подачи порошка предусматривает расчет диаметра смесительной камеры и  радиусов отверстий перфорации в зависимости от расходов порошка и воздуха; выбор вентилятора.

Произведенные  расчеты позволили обосновать параметры подачи огнетушащих порошков и создать технические средства типа «Вихрь» и «Буря», обеспечивающие равномерную регулируемую подачу тонкодисперсных порошков в течение необходимого времени в вентиляционный поток при тушении подземных пожаров в горных выработках дистанционным способом. Обоснованность параметров, эффективность разработанных установок и предлагаемого способа неоднократно (более 20 раз) подтверждена положительным опытом их применения при тушении реальных пожаров.

ВЫВОДЫ

В диссертационной работе представлены результаты исследований, направленные на решение актуальной научно-технической проблемы повышения эффективности тушения подземных пожаров  путем  установления закономерностей движения тонкодисперсных огнетушащих порошков в вентиляционном потоке горных выработок, уточнения механизма распределения их концентраций по сечению и длине выработок, раскрытия условий равномерной подачи порошков в поток в течение необходимого времени, что позволило обосновать параметры и создать технические средства подачи тонкодисперсных огнетушащих порошков при тушении подземных пожаров дистанционным способом.

Основные научные и практические результаты  и выводы, полученные при  выполнении исследований, заключаются в следующем:

1. Анализ применяемых средств тушения подземных пожаров показывает, что тонкодисперсные огнетушащие порошки благодаря высокой огнетушащей способности и возможности их транспортирования во взвешенном состоянии по горным выработкам к очагу пожара с обеспечением огнетушащей концентрации практически со скоростью вентиляционного потока могут быть использованы как эффективное средство тушения пожаров дистанционным способом. Известные исследования по динамике движения огнетушащих порошков в вентиляционном потоке горных выработок проводились без учета турбулентности вентиляционного потока, стесненности движения частиц порошка и их осаждения на поверхностях  выработки, что не дало возможности обосновать основные параметры подачи порошка (начальная концентрация, расход и эффективная дальность подачи) при тушении подземных пожаров дистанционным способом.

2. В результате исследований процесса движения огнетушащих порошков в вентиляционном потоке горных выработок  установлена аналитическо-эмпирическая зависимость распределения концентрации порошков по сечению и длине выработок от их физико-химических характеристик, начальной концентрации, коэффициентов турбулентного перемешивания и осаждения на поверхность выработки и ее геометрических размеров, а также скорости вентиляционного потока, что позволило обосновать расход порошка, подаваемого в вентиляционный поток, обеспечивающий огнетушащую концентрацию в зоне горения.

3. Получены зависимости, определяющие эффективную дальность подачи порошков и их расхода, а также изменение расхода воздуха, поступающего в выработку при подаче порошка. Установлено, что максимальная эффективная дальность подачи огнетушащих порошков со средневзвешенными диаметрами частиц 5… 30 мкм достигается при их начальной концентрации не менее 
0,4 кг/м³ независимо от скорости вентиляционного потока. Это позволило обосновать диапазон производительности технических средств и тактику их применения.

4. Раскрыты условия равномерного ввода огнетушащего порошка в смесительную цилиндрическую перфорированную камеру устройства подачи его в вентиляционный поток, в результате чего получена зависимость  радиусов отверстий перфорации от угла их наклона к центральной вертикальной оси и радиуса отверстия верхнего (центрального) продольного ряда. Это дало возможность обосновать конструктивные параметры устройства, обеспечивающего эффективное использование энергии воздушного потока, создаваемого вентилятором,  для равномерной подачи огнетушащего порошка в вентиляционный поток.

5. Разработана принципиальная схема и созданы технические средства тушения подземных пожаров дистанционным способом  «Вихрь» и «Буря», обеспечивающие равномерную регулируемую подачу огнетушащих порошков в вентиляционный поток горных выработок в течение необходимого времени.

6. Экспериментальные исследования процессов дистанционной подачи огнетушащих порошков в горную выработку вентиляционным потоком и режимов работы технических средств, проведенные в наиболее приближенных к реальным условиям, удовлетворительно подтверждают результаты теоретических исследований (относительная погрешность не превышает 19 %).

7. Результаты огневых экспериментальных исследований подтвердили возможность и эффективность тушения тонкодисперсными порошками подземных пожаров, распространившихся на расстояние до 135 м, дистанционным способом, при этом  получены эмпирические зависимости продолжительности тушения пожара огнетушащими порошками различной дисперсности от расстояния между местом их подачи и зоной горения.

8. Разработаны алгоритм и методики расчета параметров подачи огнетушащих порошков при тушении подземных пожаров дистанционным способом, а также конструктивных параметров технических средств, которые реализуют такую технологию пожаротушения.

9. Годовой экономический эффект от создания и применения разработанного технического средства «Вихрь» равен  16959 грн.

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах:

1. Козлюк А.И., Ивченко А.И., Король А.А., Мамаев В.В. О возможности дистанционного тушения подземных пожаров огнетушащим порошком //Горноспасательное дело: Сб.науч.тр.–  Вып. 7.– Кемерово: ВО ВНИИГД , 1976. – С. 32-36.

2. Ивченко А.И., Король А.А., Зельберт М.И.  Определение параметров дистанционного тушения подземных пожаров тонкодисперсным порошком 
// Современные методы и средства противопожарной защиты шахт: Сб. науч. тр.
/ ВНИИГД.– Донецк, 1983.- С. 64-68.

3. Козлюк А.И., Гущин А.И., Король А.А. Оценка влияния движущегося огнетушащего порошка на параметры вентиляционного потока в наклонной выработке/Всесоюзный научно-исследовательский институт горноспасательного дела.– Донецк, 1987. – 9 с. –Рус. – Деп. в ЦНИЭИуголь 05.03.87,  № 4065–Уп 87.

4. Король А.А.  Дистанционное тушение подземных пожаров тонкодисперсным порошком  // Пожежна безпека: Збірник наукових праць.– Львів: Сполом, 2001. – С. 213-215.

5. Пашковский П.С.,  Король А.А. Математическая модель переноса тонкодисперсного огнетушащего порошка в проветриваемой горной выработке // Науковий вiсник УкрНДI пожежної безпеки.- Київ: УкрНДIПБ МНС України: 2002.- № 1 (5).- С. 43-48.

6. Король А.А.  Движение тонкодисперсных порошков в горных выработках /  Горноспасательное дело: Сб. науч. тр. / НИИГД "Респиратор".– Донецк, 2002.– С. 37-46.

7. Пашковский П.С., Король А.А., Зинченко И.Н., Яковлева Н.С.  Влияние воздушно-порошковой смеси на режим проветривания // Проблемы пожарной безопасности. Ликвидация аварий и их последствий: Тезисы докладов Международной научно-практической конференции, 24-25 декабря 2002 г. Донецк, Украина. – Донецк: НИИГД, 2002. – С. 110 -111.

8. Король А.А.  Тушение пожаров тонкодисперсными огнетушащими порошками // Уголь Украины.– 2003.– № 1.– С. 42-43.

9. Король А.А. Расходно-временные параметры дистанционного тушения подземных пожаров огнетушащим порошком  // Горноспасательное дело: Сб. науч. тр./ НИИГД "Респиратор".– Донецк, 2003.– С. 71-76.

10. Пашковский П.С., Зинченко И.Н., Король А.А.  Распределение огнетушащего порошка в горной выработке // Пожарная безопасность 2003: Материалы VI научно-практической конференции. – Харьков: Академия пожарной безопасности Украины, 2003.– С. 144-146.

11. Способ тушения подземных пожаров огнетушащим порошком: А.с. 1149031 СССР, МКИ Е21F5/00. / А.И. Козлюк, А.И. Ивченко, В.П. Чарков, А.А. Король, М.И. Зельберт, В.М. Аксельрод (СССР). –  № 3609297/22-03; Заявлено 23.06.83; Опубл. 07.04.85, Бюл. № 13.–3 с.

12. Устройство для тушения подземных пожаров: А.с. 1384790 СССР, МКИ Е21F5/00. / А.И. Ивченко, А.А. Король, Н.С. Яковлева, И.Ф. Дикенштейн (СССР). – № 4052832/22-03; Заявлено 06.01.86; Опубл. 30.03.88, Бюл. № 12.–3 с. ил.

Личный вклад диссертанта в публикациях:

[1] – участие в теоретических исследованиях процесса движения одиночной частицы огнетушащего порошка в вентиляционном потоке по горной выработке; [2] – постановка задачи, научное руководство и анализ полученных результатов по определению параметров дистанционного тушения; [3] – исследование влияния концентрации огнетушащего порошка на гравитационный напор в наклонной выработке; [5] – разработка математической модели переноса огнетушащего порошка с учетом турбулентности вентиляционного потока и осаждения частиц на поверхность выработки; [9] – определение влияния концентрации огнетушащего порошка на аэродинамические параметры вентиляционного потока; [10] – исследование влияния начальной концентрации огнетушащего порошка на изменение концентрации его по сечению и длине горной выработки; 
[11] – оптимизация дальности подачи огнетушащего порошка в зависимости от его начальной концентрации; [12] – предложена конструкция смесительной цилиндрической перфорированной камеры с отверстиями различных диаметров.

АННОТАЦИЯ

Король А.А. Обоснование параметров подачи огнетушащих порошков при дистанционном  тушении  подземных пожаров. Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 21.06.02 – «Пожарная безопасность» – Государственный Макеевский научно-исследовательский  институт по безопасности работ в горной промышленности Министерства топлива и энергетики Украины, Макеевка – 2005.

Диссертация посвящена обоснованию параметров подачи огнетушащих порошков при дистанционном тушении подземных пожаров. Выполнен анализ существующих огнетушащих веществ, применяемых при тушении подземных пожаров. Обоснована необходимость использования тонкодисперсных огнетушащих порошков для активного тушения пожаров дистанционным способом. Выполнен обзор результатов исследований по движению дисперсных сред в вентиляционном потоке горных выработок. Предложен новый подход к разработке способа дистанционной подачи тонкодисперсных огнетушащих порошков с использованием энергии вентиляционного потока к очагу подземного пожара, заключающийся в комплексном раскрытии особенностей процессов движения вентиляционного и порошкового потоков, определении взаимосвязи между их основными параметрами и обоснования на этой основе  параметров и создания технических средств подачи порошков в вентиляционный поток. Исследовано влияние на расстояние транспортирования многофракционного огнетушащего порошка вентиляционным потоком в горной выработке его скорости, физико-химических характеристик и начальной концентрации порошка, а также высоты и угла наклона выработки к горизонту. Установлена аналитическо-эмпирическая зависимость распределения концентрации огнетушащих порошков по сечению и длине выработки от их физико-химических характеристик, начальной концентрации, коэффициентов турбулентного перемешивания и осаждения на её поверхностях, аэродинамических параметров вентиляционного потока  и геометрических параметров выработки, что позволило обосновать расход  порошка, подаваемого в вентиляционный поток, обеспечивающий огнетушащую концентрацию его в очаге горения. Найдена зависимость эффективной дальности подачи огнетушащих порошков от их физико-химических и огнетушащих свойств, начальной концентрации, а также аэродинамических параметров вентиляционного потока и геометрических размеров горной выработки, при этом установлено, что эффективная дальность подачи тонкодисперсных порошков со средневзвешенным диаметром 5…30 мкм увеличивается по логарифмическому закону независимо от скорости вентиляционного потока и достигает максимального значения при начальной концентрации порошков не менее 0,4 кг/м3. Это позволило обосновать тактико-технические параметры технических средств и технологию их применения. Раскрыты условия равномерной  регулируемой подачи порошка в вентиляционный поток в течение необходимого времени энергией воздушного потока, создаваемого шахтным вентилятором. Созданы устройства подачи тонкодисперсных порошков в вентиляционный поток. Экспериментально подтверждена возможность и эффективность тушения тонкодисперсными порошками подземных пожаров, распространившихся на расстояние до 135 м, дистанционным способом. Установлены эмпирические зависимости продолжительности тушения пожаров огнетушащими порошками от их дисперсности и расстояния от места подачи до очага пожара. Разработаны алгоритм и методики расчета параметров подачи огнетушащих порошков при тушении подземных пожаров дистанционным способом, а также конструктивных параметров технических средств их подачи.

Основные результаты работы использованы при создании ряда отраслевых нормативных документов, технических средств – устройства «Вихрь» и установки порошково-пенной «Буря», которые нашли применение в горноспасательных подразделениях Украины и России.

Ключевые слова: огнетушащий порошок, вентиляционный поток, подача порошка, дистанционный способ тушения, подземный пожар, средство подачи порошка,  начальная концентрация порошка, эффективная дальность подачи.

АНОТАЦIЯ

Король А.О. Обґрунтування параметрів подавання вогнегасних порошків при дистанційному гасінні  підземних пожеж. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю  21.06.02  – «Пожежна безпека» – Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості Міністерства палива та енергетики України, Макіївка – 2005.

Дисертація присвячена обґрунтуванню параметрів подавання вогнегасних порошків під час гасіння підземних пожеж дистанційним способом. У роботі за результатами аналітичних і експериментальних досліджень визначено витрати, ефективну дальність подавання та змінення витрат повітря у гірничий виробці під час подавання вогнегасних порошків у разі гасіння пожеж дистанційним способом. Розроблено пристрої подавання тонкодисперсних порошків у вентиляційний потік з використанням енергії повітряного потоку, створюваного шахтними вентиляторами. Обґрунтовано умови рівномірного і регульованого подавання порошків протягом необхідного проміжку часу. Встановлено емпіричні залежності тривалості подавання порошків під час гасіння пожежі від їх дисперсності та відстані до осередку пожежі. Основні результати роботи використано під час розроблення низки галузевих нормативних документів, а також під час створення пристроїв подавання вогнегасних порошків "Вихрь" та "Буря", які знайшли застосування в гірничорятувальних підрозділах України і Росії.

Ключові слова: вогнегасний порошок, вентиляційний потік, подавання порошку, дистанційний спосіб гасіння, підземна пожежа, засіб подавання порошку, початкова концентрація  порошку, ефективна дальність подавання.

ANNOTATION

Korol A.A. Substantiation of the parameters of feeding the fire-extinguishing  powders  by remote fighting  the underground fire. Manuscript.

Thesis for a candidate’s of engineering degree on the speciality 21.06.02 – “Fire safety”–. The State Scientific Research Institute of Safety in Mines in Makeyevka, Ministry of Fuel and Power Engineering of the Ukraine, Makeyevka, 2005.

Consumption, effective range and change of air  consumption in the mine working by feeding the fire-extinguishing  powders to the  underground  fire place are   results of the analytical  and experimental  investigations. The devices of feeding the fire-extinguishing  powders finely dispersed in the ventilation stream owing to energy of the air flow created by the mine fan have been worked out. Conditions of their feed being uniform and time-unlimited are  substantiated. The empirical dependences of  duration of feeding the powders on their dispersivity and  distance to the fire place are determined. The principal results  of the work are used by development of a number of the branch normative  documents and creation of the devices of feeding the fire-extinguishing powders  that have been widely used in the mine-rescue  subdivisions of the Ukraine and Russia.

Key words: fire-extinguishing  powder, ventilation stream,  feeding the powder, remote fire-fighting, underground  fire,  device of the powder feed, initial concentration, effective distance of feeding.

.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html