Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Національна академія наук України

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова

Брюханов Павло Олександрович

УДК [622.831.325.3:622.016.25](043.3)

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ

ДЕГАЗАЦІЙНИХ СВЕРДЛОВИН ЯК ФАКТОРА ПІДВИЩЕННЯ

БЕЗПЕКИ ГІРНИЧИХ РОБІТ

05.26.01 - «Охорона праці»

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Дніпропетровськ - 2013

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Державному Макіївському науково-дослідному інституті з безпеки робіт у гірничій промисловості Міненерговугілля України (МакНДІ), м. Макіївка

Науковий керівник - 	доктор технічних наук, старший науковий співробітник

ШЕВЧЕНКО Володимир Георгійович,

Інститут геотехнічної механіки

ім. М.С. Полякова НАН Украйни (м. Дніпропетровськ),

учений секретар інституту.

Офіційні опоненти: - 	доктор технічних наук, професор

АНТОЩЕНКО Микола Іванович,

Державний ВНЗ «Донбаський державний технічний

університет» МОНмолодьспорту України (м. Алчевськ),

в.о. ректора університету, завідувач кафедри охорони праці і				навколишнього середовища;

- кандидат технічних наук, доцент

МУХА Олег Анатолійович,

Державний ВНЗ «Національний гірничий

університет» МОНмолодьспорту (м. Дніпропетровськ),

доцент кафедри аерології та охорони праці.

Захист відбудеться “ 29 ” березня 2013 р. о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.188.01 при Інституті геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 2а, факс (0562) 462426.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 2а.

Автореферат розісланий “ 28 ” лютого 2013 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор технічних наук								Ю.І. КІЯШКО

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Вугільна промисловість України здобуває все більше значення в забезпеченні енергетичної безпеки держави, з огляду на наслідки світової економічної кризи, ростуть проблеми безпеки атомної енергетики, а також вичерпання родовищ газу й нафти. Конкурентоспроможність вуглевидобувних підприємств забезпечується, насамперед, за рахунок підвищення ефективності видобутку вугілля й збільшення навантаження на очисні вибої. Однак це завдання істотно ускладнюється через обмеження по газовому факторі, які неухильно загострюються з ростом глибини розробки й підвищенням газоносності вугільних родовищ.

Серед найбільш ефективних технологій зниження газовості вуглепородного масиву займає особливе місце дегазація вугільних пластів і їхніх супутників підземними дегазаційними свердловинами, пробуреними з виробок, підтримуваних за лавою. Ці свердловини забезпечують найбільшу частку добування метану на великій глибині розробки, а коефіцієнт ефективності дегазації досягає 0,7-0,8. Однак максимальний дебіт дегазаційних свердловин спостерігається в зонах активних зрушень, де відбуваються інтенсивні зрушення й розтріскування вміщуючих порід, навколо підтримуваної за лавою підготовчої виробки, з якої пробурені дегазаційні свердловини. У процесі активізації зрушень підроблюваної товщі стовбури дегазаційних свердловин інтенсивно деформуються та руйнуються, особливо в околиці підготовчої виробку, а ефективність дегазації суттєво знижується. Як показує практика, у цьому випадку повітря з виробки попадає в свердловину, розбавляючи вміст метану в ній аж до вибухової концентрації, або створюються умови дренажу метану зі свердловини по тріщинах у виробку, викликаючи небезпеку загазування й можливість вибуху метаноповітряної суміші. У зв'язку із цим необхідно вдосконалювання параметрів підземних дегазаційних свердловин для підвищення безпеки робіт у вугільних шахтах.

Найбільший внесок у розвиток технології дегазації внесли вітчизняні наукові школи ІГС ім. О.О.Скочинського, СхідНДІ, ПечорНДІ, ДонВУГі, МакНДІ, ІГТМ НАН України, ІПКОН, МГІ, ДонДТУ, НГУ та ін., а також учені Німеччини, Польщі, Австралії, США. Підтримка ефективної роботи дегазаційних свердловин забезпечується, насамперед, вибором раціонального діаметра свердловин і відстані між ними, раціонального кута розвороту й нахилу осей дегазаційних свердловин щодо підготовчої виробку, з якої пробурюється свердловина, герметизацією їхніх усть, посиленням кріплення підготовчої виробки, з якого пробурені дані свердловини. У патентній літературі можна зустріти оригінальні технології підвищення стійкості дегазаційних свердловин шляхом заповнення свердловин гранульованим матеріалом, викладенням у виробленому просторі штучних охоронних споруджень під проекцією свердловини й т.і.

Галузевими керівництвами по дегазацію передбачається збільшення діаметра дегазаційних свердловин, кількості одночасно підключених до дегазаційного трубопроводу свердловин, якщо існуючі параметри дегазаційних свердловин не забезпечують ефективну роботу системи дегазації. Необхідно відзначити, що на сьогоднішній день процеси необоротних зрушень і деформацій порід навколо дегазаційної свердловини практично не враховуються, а можливість керування стійкістю дегазаційних свердловин на основі механізму розвитку зазначених деформацій масиву не розглядалася. Важливим є встановлення взаємозв'язків між параметрами процесу деформації дегазаційних порід і зрушення гірських порід у ході виїмки вугілля з параметрами герметизації свердловин, показниками ефективності дегазації та безпеки гірничих робіт.

Тому, встановлення закономірностей процесів зрушень і деформацій вміщуючих порід, обґрунтування параметрів герметизації дегазаційних свердловин та розробка на цій основі способів зменшення деформацій свердловин для підвищення довговічності, ефективності їхньої роботи та безпеки ведення підземних гірничих робіт є актуальним науковим завданням, що має важливе значення для вуглевидобувної галузі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідних робіт МакНДІ: «Програма підвищення безпеки праці на вугільних шахтах», затверджена Постановою Кабміну України від 06.07.2007 р., «Розробити спосіб дегазації виймальних ділянок з використанням свердловин і газопроводів, які залишаються в неконтрольованих виробках (№ держ. реєстрації 0110U005468) і «Підвищення ефективності дегазації підземними свердловинами за діючим очисним вибоєм» (№ держ. реєстрації 0112U005881). У зазначених роботах автор брав участь у якості відповідального виконавця по окремих етапах.

Мета й завдання досліджень.

Ідея роботи полягає у використанні встановлених закономірностей зрушень і деформацій вміщуючих порід для обґрунтування параметрів герметизації дегазаційних свердловин, підвищення довговічності й ефективності їхньої роботи та безпеки гірничих робіт.

Мета роботи – установити закономірності процесу деформації дегазаційних свердловин і обґрунтувати параметри їхньої герметизації для підвищення ефективності дегазації та безпеки ведення підземних гірничих робіт.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання досліджень.

1. Проаналізувати причини зниження безпеки гірничих робіт і ефективності підземних дегазаційних свердловин у зонах активних зрушень за діючими очисними вибоями.

2. Визначити умови і закономірності деформації каналу дегазаційної свердловин в околиці інтенсивно деформуємої підготовчої виробки.

3. Обґрунтувати параметри герметизації дегазаційних свердловин у виробках за лавою й оцінити їхній вплив на ефективність дегазації та безпеку гірничих робіт.

4. Розробити та впровадити методику вибору раціональної глибини герметизації дегазаційних свердловин і обґрунтувати пропозиції по коректуванню СОУ 10.1.00174088.001-2004 «Дегазація вугільних шахт. Вимоги до способів і схеми дегазації».

Об'єкт досліджень – процес забезпечення безпеки гірничих робіт за рахунок герметизації деформуємих дегазаційних свердловин.

Предмет досліджень – залежності між параметрами деформації й герметизації дегазаційних свердловин і їхній вплив на ефективність дегазації та безпеку гірничих робіт.

Методи досліджень.

Для рішення поставлених завдань у роботі використовувалися аналітичні методи визначення причин деформації свердловин і зниження ефективності дегазації, комп'ютерне моделювання процесів у гірському масиві, моделювання на фізичних моделях для кількісного аналізу деформацій гірського масиву біля дегазаційних свердловин, а також натурні спостереження й дослідження в гірських виробках для підтвердження результатів аналітичних досліджень і формулювання пропозицій по коректуванню галузевого нормативного документа, що регламентує методи та схеми дегазації вугільних шахт.

Наукова новизна отриманих результатів.

Наукові положення, що виносяться на захист.

1. Рівень безпеки гірничих робіт, обумовлений небезпечною за вибухом концентрацією метаноповітряної суміші, знижується з появою деформацій дегазаційних свердловин, величини яких логарифмічно зростають зі збільшенням радіуса сводової частини підготовчої виробки з якого вони пробурені, при цьому необхідна глибина герметизації свердловини є показовою функцією зсувів покрівлі виробки й визначається припустимим рівнем підсмоктувань повітря через устя свердловини, а діапазон зсувів покрівлі виробки не повинен перевищувати 0,11-0,22 радіуса її сводової частини.

2. Ефективність дегазації, як фактор безпеки гірничих робіт, збільшується за законом зростаючої експоненти при збільшенні глибини герметизації устя свердловини, досягаючи значень 0,45 при глибині герметизації 12 м, при цьому питомі витоки метаноповітряної суміші експоненційно знижуються зі збільшенням глибини герметизації, досягаючи 2 % при глибині герметизації 12 м.

Новизна одержаних результатів.

1. Уперше визначена гранична деформація каналу дегазаційної свердловини в 1,5 її радіуса, вище якої її аеродинамічний опір різко зростає й знижується ефективність дегазації, що дозволяє оцінити строк експлуатації свердловин в системі дегазації шахти.

2. Уперше встановлена залежність середньої величини зосереджених деформацій дегазаційної свердловини від величини зсуву покрівлі підготовчої виробку у вигляді логарифмічної функції радіуса сводової частини виробки, з якої вона пробурена, що дозволяє обґрунтувати необхідну довжину герметизації устя свердловини як засобу підвищення безпеки гірничих робіт за рахунок дегазації вугільних шахт.

3. Уперше обґрунтована залежність необхідної глибини герметизації устя дегазаційної свердловини у вигляді показової функції величини зсуву покрівлі виробки й визначені величини її коефіцієнтів залежно від припустимих притоків (підсмоктувань) по каналах деформації, що дозволяє підвищити ефективність дегазації як міри забезпечення безпеки робіт у шахтах.

4. Одержали подальший розвиток уявлення про процес деформування дегазаційної свердловини за діючою лавою в зоні активних зрушень і доведений зв'язок величин деформацій з радіусом зводу підготовчої виробки, а також з величиною зсувів на її контурі, обумовлених зрушенням гірських порід по падінню і простяганню при виїмці вугілля, що створює передумови для розробки мір і засобів зниження впливу деформації на ефективність дегазації й дозволяє підвищити безпеку гірничих робіт.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій роботи підтверджується: коректним використанням сучасних методів моделювання та математичного аналізу процесів деформації гірського масиву; задовільною збіжністю результатів моделювання та математичного аналізу з експериментальними даними (відхилення максимальних значень притоків свердловин від розрахункових не перевищило 10 %).

Наукове значення роботи полягає в розвитку уявлень про механізм і закономірності процесу деформації дегазаційних свердловин при порушенні суцільності гірських порід у ході виїмки вугілля, визначенні параметрів герметизації, ефективності дегазації та безпеки гірничих робіт.

Практичне значення одержаних результатів.

На основі проведених досліджень розроблені і удосконалені міри та засоби зниження негативного впливу деформації дегазаційних свердловин на ефективність дегазації, а також міри та засоби підвищення безпеки гірничих робіт при здійсненні підземної дегазації вугільних шахт. Основні практичні результати реалізовані при розробці СОУ 10.1.00174088.001-2004 «Дегазація вугільних шахт. Вимоги до способів і схеми дегазації».

Розроблена «Методика вибору раціональної глибини герметизації дегазаційних свердловин».

Розроблені «Пропозиції по коректуванню СОУ 10.1.00174088.001-2004 «Дегазація вугільних шахт. Вимоги до способів і схеми дегазації».

Реалізація результатів досліджень.

Результати роботи використані при проектуванні систем підземної дегазації на ВП «Шахта ім. О.О. Скочинського» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (лист-довідка від 26.12.2012 р. № 2136), ВП «Шахта ім. С.М. Кірова» ДП «Макіїввугілля» (лист-довідка від 18.12.2012 р. № 01/727) та ВП «Шахта «Холодна Балка» ДП «Макіїввугілля» (лист-довідка від 20.12.2012 р. № 02-02/1514); пропозиції по коректуванню СОУ 10.1.00174088.001-2004 використані при розробці нової редакції галузевого стандарту по дегазації вугільних шахт (довідка МакНДІ від 20.12.2012 р. № 01/10302). Очікуваний економічний ефект від провадження розробок автора склав 4,605 млн. грн. (розрахунок очікуваного економічного ефекту МакНДІ від 21.12.2012 р.).

Особистий внесок здобувача. Автором сформульовані мета, завдання досліджень її наукові положення та висновки, виконаний комплекс теоретичних і експериментальних досліджень: установлені закономірності деформації каналу дегазаційної свердловини в околиці підготовчої виробку; обґрунтовані параметри дегазаційних свердловин у виробках за лавою; розроблені заходи щодо зниження негативного впливу деформації та забезпечення збереження дегазаційних свердловин і сформульовані пропозиції по підвищенню ефективності підземної дегазації та безпеки ведення гірничих робіт. Автор брав безпосередню участь у розробці та впровадженні методики вибору раціональної глибини герметизації дегазаційних свердловин та обґрунтуванні пропозицій по коректуванню СОУ 10.1.00174088.001-2004. Текст дисертації викладений автором самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні й практичні результати дисертаційної роботи доповідалися та одержали позитивну оцінку на Міжнародній науково-практичній конференції «Форум гірників-2010» (м. Дніпропетровськ, 2010 р.), Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Маршейдерське забезпечення геотехнологій» (м. Дніпропетровськ, 2010 р.), V науково-практичній конференції «Донбас-2020: перспективи розвитку очима вчених» (м. Донецьк, 2010 р.), на X конференції молодих вчених «Геотехнічні проблеми розробки родовищ» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.).

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані в 9 наукових працях, з яких 8 - статті в фахових виданнях, 1 - матеріали наукових конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел зі 133 найменувань на 16 сторінках і чотирьох додатків на 21 сторінці. Робота викладена на 187 сторінках машинописного тексту, з них основного тексту 150 сторінок, 54 рисунки, 16 таблиць.

## ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі виконаний аналіз стану питання підвищення ефективності дегазації вугільних шахт та безпеки гірничих робіт.

Визначено особливості розробки газоносних вугільних пластів. У газових шахтах обов'язково враховується небезпека загазування виробок і можливість вибуху метаноповітряної суміші. За період 2001-2012 р. відбулося 25 вибухів метану у вугільних шахтах, причому 4 вибухи при порушеннях ведення дегазаційних робіт. Кожний вибух приводить до групового нещасного випадку й великого економічного збитку. У середньому по наявним статистичним даним на кожний вибух доводиться 29 травмованих людей, у тому числі 12 смертельно, середня втрата видобутку вугілля становить 39600 т, а загальний економічний збиток - 10795 тис. грн. Тому за умовами безпеки необхідно приймати цілий комплекс мер по попередженню загазування виробок метаном і небезпеки вибуху газу, у тому числі, забезпечувати подачу необхідної кількості повітря для розведення вмісту метану, обмежувати обсяги видобутку вугілля, відводити метан з діючих вибоїв і виробок за допомогою спеціальних газовідсмоктуючих і газовідводячих установок, застосовувати дегазацію шахт і реалізувати інші міри, передбачені правилами безпеки у вугільних шахтах.

Виконаний аналіз розвитку дегазації вугільних шахт показав, що проблемам дегазації шахт та безпечності гірничих процесів присвячено багато робіт як закордонних, так і вітчизняних учених і фахівців. Дослідження із проблем дегазації проводилися ІГС ім. О.О.Скочинського, СхідНДІ, ПечорНДІ, ДонВУГі, МакНДІ, ІГТМ НАН України, ІПКОН, МГІ, ДонДТУ, НГУ та ін.

Як показує аналіз, перераховані роботи становлять інтерес для багатьох аспектів гірничого виробництва, для розробки проектів і паспортів, проходки виробок, їхнього кріплення й збереження для забезпечення безпечного функціонування шахт. Хоча загальні положення теорії гірського тиску, фізики гірських порід, їхньої проникності й інших властивостей придатні для рішення багатьох завдань, але у відомих роботах недостатньо даних для рішення завдання по встановленню закономірностей процесу деформації дегазаційних свердловин і їхнього впливу на ефективність дегазації й безпеку робіт у шахтах.

Виконаний аналіз дегазації розроблювальних вугільних пластів показав. У СОУ 10.1.00174088.001-2004 «Дегазація вугільних шахт. Вимоги до способів і схеми дегазації» не розкриті причини виникнення деформації дегазаційних свердловин і зниження ефективності дегазації через деформацію свердловин. Не наведені принципи диференціації довжини герметизації свердловин і методології визначення довжини їх герметизації.

Устя свердловин герметезують на глибину від 6 м до 10 м пластмасовими трубами відповідно до ГОСТ 18599 із цементацією затрубного простору або спеціальними герметизаторами, однак вибір глибини стосовно до умов гірничих робіт не розкритий. Це визначає актуальність і необхідність проведення додаткових досліджень для рішення відзначених питань і розробки відповідних пропозицій по коректуванню СОУ 10.1.00174088.001-2004.

Аналіз ефективності дегазації підземними свердловинами та безпеки гірничих робіт показав. Питання ефективності дегазації й проблеми вибухонебезпечності зв'язані між собою й з ефективністю функціонування дегазаційних свердловин. Для ефективності дегазації як способу добування й використання метану концентрація його в свердловинах і в системі дегазації повинна бути з певним запасом вище верхньої межі вибуховості (15 %). Питання безпеки викладені в розділі 9 СОУ 10.1.00174088.001-2004 «Вимоги до безпечної експлуатації дегазаційних систем», а метод розрахунку необхідної ефективності дегазації - у Додатку А до зазначеного стандарту. Крім того, у раніше діючому «Посібнику з дегазації вугільних шахт» була інструкція з безпечного ведення дегазаційних робіт на шахтах.

Міри й засоби запобігання витоків метану й підсмоктувань повітря в свердловини та підвищення ефективності дегазації пов'язані з необхідністю вивчення процесів деформації гірського масиву та дегазаційних свердловин і з розробкою на цій основі пропозицій по підвищенню ефективності дегазації й безпеки робіт у вугільних шахтах.

Проведений аналіз стану питання дозволив сформулювати ідею, ціль роботи й завдання досліджень.

Аналіз умов зниження ефективності підземних дегазаційних свердловин у зонах активних зрушень гірських порід за діючими очисними вибоями проведений у другому розділі.

За допомогою підземних дегазаційних свердловин на шахті витягається з вуглепородного масиву й відводиться від робочого простору підземних гірських виробок більше половини вибухонебезпечного метану, що каптирується всіма дегазаційними системами (поверхневими, підземними свердловинами й газовідсосом). На рис. 1 показані зведені графіки дебіту дегазаційних свердловин, пробурених з виїмкових штреків, що обслуговують лави, які відпрацьовують пласт m3 ПАО «Шахта ім. О.Ф. Засядька» на глибині 1000-1200 м. Дебіт свердловин показаний залежно від положення щодо очисного вибою. Стрілкою зазначений напрямок руху лав. Позитивні координати осі абсцис позначають положення дегазаційної свердловини поперед лави, негативні – за нею. Кут підйому свердловин щодо обрію змінювався від 20 до 70°, кут розвороту від 30 до 50°. Діаметр дегазаційних свердловин становив 92-150 мм. Глибина герметизації свердловин змінювалася в межах 10-15 м.

На графіках дебіту видно, що поперед лави в недоторканому масиві темпи каптажу метану перебували в межах 0,5-1,2 м3/хв. У середньому на цій ділянці вдавалося добувати всього 0,5 м3/хв метану з кожної свердловини. Лише після проходу лавою устя дегазаційних свердловин дебіт збільшився до 4-5 м3/хв, що пов'язане із попаданням свердловин у зону активних зрушень і інтенсивним тріщиноутворенням у масиві гірських порід, у результаті чого проникність масиву зросла на кілька порядків. У період обвалення основної покрівлі дебіт у два рази більше середніх обсягів добування в період іншого часу роботи лави.

Рисунок 1 - Зміна дебіта підземних дегазаційних свердловин в залежності від відстані до очисного вибою

На жаль, після видалення лави на 70-100 м від дегазаційних свердловин, їхній дебіт істотно знизився, хоча він залишається довгий час вище приблизно у два рази первісного рівня. Це свідчить про те, що фільтрація газу убік дегазаційної свердловини триває значний час після підробітку газоносного масиву, а падіння дебіту відображує не тільки газовиснаження вуглепородного масиву, але і є наслідком руйнування свердловини. Така тенденція відзначена як для пологих, так і для крутих пластів.

Галузеві стандарти й керівництва дають досить скупі рекомендації для збереження усть дегазаційних свердловин. Наприклад, у п. 3.1.8 «Посібника з дегазації вугільних шахт» (1990 р.) указують, що за лавою «необхідно вжити заходів по охороні усть свердловин і трубопроводів».

Важливим параметром, що забезпечує ефективну роботу дегазаційної свердловини, є глибина її герметизації. СОУ 10.1.00174088.001-2004 рекомендує приймати глибину герметизації не менш 6-10 м. Величина цього параметра по суті взята з раніше діючого «Керівництва по дегазації вугільних шахт», у якому рекомендується такий же діапазон глибин герметизації. Менша межа глибини герметизації в СОУ рекомендується для пологих пластів, більша - для крутих.

Той же принцип вибору глибини герметизації закладений і в зазначеному Керівництві. При цьому уточнюється, що глибина герметизації приймається не менш 6 м при кутах розвороту дегазаційної свердловини щодо осі підготовчої виробки в межах 60-90°. Якщо ж кут розвороту менше 60°, тоді глибина герметизації повинна бути не менш 10 м. Цим положенням побічно підтверджується вирішальна роль зрушень порід навколо підготовчої виробки у формуванні негативних умов, що знижують стійкість устя свердловини. Інакше кажучи, глибина інтенсивного руйнування порід, що вміщають виробку, приймається рівною не менш 6 м.

Доведено, що величина зони непружних деформацій навколо підготовчої виробки залежить від його поперечного розміру. Саме в зоні інтенсивного руйнування порід, що вміщають підготовчу виробку, існує максимальна ймовірність руйнування устя свердловини, або виникнення притікань або підсмоктувань повітря при роботі дегазаційної системи. Разом з тим у нормативних документах глибина герметизації не погоджується з поперечним розміром підготовчої виробки, з контуру якої пробурена дегазаційна свердловина.

Аналіз показав, що ефективність роботи підземних дегазаційних свердловин може бути досить високий при широкій варіації кутів нахилу свердловини до осі підготовчої виробки й кутів розвороту. Головною причиною втрати працездатності дегазаційних свердловин є втрата стійкості й руйнування їхнього устя за діючим очисним вибоєм. Це визначило необхідність подальших досліджень деформації каналу дегазаційної свердловин й впливу на деформацію основних факторів, що проявляються при веденні гірничих робіт.

У третьому розділі проведені дослідження й установлені закономірності деформації каналу дегазаційної свердловини в околиці інтенсивно деформуємої підготовчої виробки.

Виконані дослідження деформації каналу дегазаційної свердловини на цифрових моделях показали, що найнебезпечнішими для розвитку деформації є дотичні напруження в площині перетину підготовчої виробки в міру руху лави з боку підготовчої виробки. Це створює небезпеку руйнування устя свердловини.

Аналіз досліджень горизонтальних зрушень масиву навколо підготовчої виробки й свердловини свідчить про те, що помітні зрушення в площині нашарувань уздовж лінії падіння та простягання починаються тільки після проходу лави, тобто в зоні активних зрушень. Це є наслідком зсуву масиву в сполучення убік порожнини штреку. При цьому породи безпосередньої покрівлі, що примикають до контуру підготовчої виробки, мають тенденцію зміщатися убік падіння нашарувань. Зсуви порід загрожують деформацією зрізу дегазаційних свердловин, що підтверджено натурними дослідними спостереженнями.

Обґрунтовано методику визначення параметрів зосередженого зрушення дегазаційної свердловини із застосуванням розробленого пристрою. На основі виконаних вимірів обґрунтована величина деформації залежно від відстані від контуру виробки, а також проникності гірських порід.

Рисунок 2 – Зміна щільності зосереджених деформацій вздовж дегазаційних свердловин

На рис. 2 наведений графік зміни щільності зосереджених деформацій у вигляді зрізу або розшарування стовбура свердловини залежно від відстані до контуру підготовчих виробок, з яких пробурені свердловини. Виміри відбувалися у виробках, підтримуваних за лавами, що рухаються. Зсуви покрівлі в цих виробках були значними й перебували в межах 250-420 мм. Видно, що з наближенням до контуру виробки відстань між зосередженими деформаціями істотно зменшується. Істотний вплив підготовчої виробки на устя дегазаційної свердловини поширюється на глибину 10 м. Необхідно прагнути, щоб довжина герметизації свердловини перекривала зазначену глибину.

На підставі статистичної обробки отриманих даних установлена залежність середньої відстані між тріщинами (у) від відстані від контуру виробки (х). Ця залежність  має вигляд:

y=1,899 Ln (х) + 1,40; R2 = 0,886 				(1)

За результатами обробки статистичних даних отримані наступні залежності проникності гірських порід (y1, y2, y3) залежно від відстані від контуру виробки (х, м):

при величині зсуву покрівлі 0,302 м: y1 = 5,13 е – 0,307 х ; (R2 = 0,93) 	 (2)

при величині зсуву покрівлі 0,23 м: y2 = 4,765 е – 0,351 х; (R2 = 0,93) 	 (3)

при величині зсуву покрівлі 0,11 м: y3 = 2,56 е – 0,404 х; (R2 = 0,9) 		 (4)

Проникність гірських порід з наближенням до підготовчої виробки збільшується й корелюється з деформацією порід. Причому проникність можна зобразити експонентною залежністю відстані від контуру виробки. Навпаки, з віддаленням від контуру виробки проникність гірського масиву різко зменшується.

Дослідження деформації дегазаційних свердловин на моделях з матеріалів, еквівалентних гірським породам, показали, що свердловини піддаються всім видам деформації: вигину, скривленню, розтяганню й зосередженому зрізу. Доведено, що розподіл величини безрозмірної деформації зосередженого зрушення підкоряється нормальному закону.

На рис. 3 наведені стани перетину виробок на моделях з еквівалентних матеріалів після їхньої інтенсивної деформації. Чітко видні деформації розшарувань і зосереджених зрізів.

За результатами 50 вимірів деформації зосередженого зрушення побудована гістограма в одиницях безрозмірної деформації. У результаті комп'ютерної обробки статистичних даних визначені параметри нормального розподілу зосередженої деформації: математичне очікування Х=0,158; дисперсія σ=Dх=0,0689; середньоквадратичне відхилення σ2 = Dх2=0,00475.

Рисунок 3 - Приклад деформації перетину підготовчої виробки за результатами моделювання з матеріалів, еквівалентних гірським породам (лініями показані траси дегазаційних свердловин)

Визначено зв'язок граничної деформації каналу дегазаційної свердловини з її аеродинамічним опором і показано, що величина зосередженої деформації залежить від зсуву покрівлі підготовчої виробки по логарифмічній залежності.

Установлено залежність середньої величини зосереджених деформацій дегазаційної свердловини від величини зсуву покрівлі підготовчої виробки у вигляді логарифмічної функції першого ступеня радіуса сводової частини виробки, з якої пробурена шпара (рис. 4). За результатами обробки даних установлено, що середня величина зосередженої відносної деформації (Тс) дегазаційної свердловини визначається величиною зсуву (U) по логарифмічній залежності з погрішністю 27 % і надійністю 72 %

Рисунок 4 - Залежність величини зосередженого зрушення від зсувів покрівлі виробітку

и

Tc = 0,056 Ln (U + 0,0046) + 0,3.				(5)

Помітимо, що відносна величина зосередженого зрушення – це відношення величини зрушення в одиницях довжини (м, мм) до зсуву покрівлі в таких же одиницях, а відносна величина зсуву покрівлі – це відношення зсуву покрівлі в метрах до довжини радіуса сводової частини аркової форми кріплення гірської виробки в метрах. Установлено граничну зосереджену деформацію, рівну 1,5 радіуса дегазаційної свердловини.

Отримані результати є основою для визначення параметрів дегазаційних свердловин за умовами ефективності підземної дегазації й безпеки гірничих робіт у вугільних шахтах.

У четвертому розділі обґрунтовані параметри дегазаційних свердловин і методи їхнього вибору.

Розвинено уявлення про механізм процесу деформування дегазаційної свердловини через активні зрушення в гірському масиві в частині зв'язку величини деформації з розмірами підготовчої виробки, величиною зсуву її контуру, обумовлених зрушенням нашарувань, що дозволяє оцінити ступінь проникності гірських порід, очікувану величину деформації дегазаційної свердловини й витоку або підсмоктування повітря в свердловину.

Показано, що необхідна глибина герметизації дегазаційної свердловини залежить від деформації розшарування порід покрівлі виробки й припустимих величин деформацій каналу свердловини.

Обґрунтовано раціональний діапазон деформації підготовчої виробки, з якої пробурена свердловина, гранична границя якої дорівнює 0,11-0,22 радіуса сводової частини підготовчої виробки.

Показано, що проникність гірських порід уздовж гирлової ділянки свердловини може бути представлена експонентною залежністю з показником експоненти 0,35 і множником перед експонентою, рівним 4.

Дано оцінку глибини герметизації дегазаційних свердловин від впливаючих факторів: зсуву покрівлі підготовчої виробки, деформації каналу свердловини, витоків газу, його тиску. Обґрунтовано залежність довжини герметизації дегазаційної свердловини від зсуву покрівлі виробки як показової функції, ступінь якої та коефіцієнт перед функцією залежать від припустимого відсотка притоків (підсмоктувань) по каналах деформації (рис. 5).

Рисунок 5 - Графік для выбору необхідної довжини герметизації

З рис. 5 видно, що при довжині герметизації, рівної 6 (при радіусі 3 м це відповідає 18 м) радіусів, із притоками можна не вважатися. Тому граничну довжину герметизації в метрах можна  прийняти

y = 6RК,						(6)

де RК – довжина радіуса сводової частини аркової форми металевого кріплення, м.

Отримані результати добре погодяться з даними виміру тиску газу в дегазаційних свердловинах залежно від глибини їхньої герметизації. Справді, при довжині герметизації >18 м, тиск газу не залежить від довжини герметизації і є стабільним, що відбувається, якщо притоки відсутні.

Запропоновано емпіричні залежності для визначення значень зазначених коефіцієнтів. Показано, що для орієнтовних розрахунків показник ступеня функції може бути прийнятий рівним 1, а величина коефіцієнта - 11.

- при припустимому рівні притоків повітря 5 %: у=8,7513 х0,4775 (R2 = 0,9996);

- при припустимому рівні притоків повітря 10 %: у=11,366 х0,7451 (R2 = 0,9909);

- при припустимому рівні притоків повітря 30 %: у=11,816 х1,0506 (R2 = 0,9869).

Видно, що зазначені залежності задовільно описуються степеневими функціями виду L = a U b, де a і b – емпіричні коефіцієнти, L – необхідна глибина герметизації, радіусів виробки; U – зсуви покрівлі виробки в її радіусах. Припустимий рівень притоків (підсмоктувань) повітря через устя дегазаційної свердловини приймався у відсотках: 5, 10, 20, 30 %.

Залежності емпіричних коефіцієнтів а й b від припустимого рівня притоків були знайдені шляхом обробки експериментальних даних (рис. 6).

За результатами обробки експериментальних даних отримані наступні розрахункові залежності коефіцієнтів a і b від припустимого відсотка витоків повітря (х): a =у=6,69 х0,173 (R2 = 0,98); b =у=0,25 х 0,435 (R2 = 0,99).

Доведено, що гранична глибина герметизації устя дегазаційної свердловини дорівнює 6 радіусам сводової частини виробки, при якій виток (підсмоктування) повітря становлять не більше 12 %, що можна вважати припустимим.

З табл. 1 слідує, що при довжині герметизації 6 м притоки (підсмоктування) повітря становлять більше 12 % від дебіту свердловини. Це не означає, що в цьому випадку 6 метрів герметизації буде недостатньо для забезпечення ефективної дегазації супутників і газоносних піщаників і збереження високої ефективності роботи дегазаційної системи в цілому. Для останнього необхідно зменшити зсуви на контурі виробки нижче рівня 0,11 радіуса виробки.

Рисунок 6 - Графік для визначення емпіричних коефіцієнтів залежно від рівня притоків: верхня крива - залежність коефіцієнта a, нижня - коефіцієнта b від відсотка притоків

З табл. 1 видно, що збільшення глибини герметизації до 3,85 радіусів виробки (це для типових перетинів підготовчих виробок становить приблизно 10 м, що рекомендуються СОУ й Керівництвом) підсмоктування повітря зменшуються до 3,12 %, а при глибині герметизації рівної 5,77 радіусів (15 м для типових перетинів виробок) підсмоктування стають досить малими.

Таблиця 1 - Залежність величини притоків від глибини герметизації дегазаційної свердловини

| Глибина герметизації |  | Притоки (підсмоктування повітря у свердловину), % |
| --- | --- | --- |
| У метрах для типової виробки | У радіусах виробки |  |
| 6 | 2,31 | 12,62 |
| 10 | 3,85 | 3,12 |
| 15 | 5,77 | 0,49 |

Обґрунтовано методику вибору раціональних параметрів дегазаційних свердловин і способи посилення їхніх усть. Показано, що доцільно здійснювати дегазацію підземними свердловинами при зсувах покрівлі, що не перевищують 0,11 радіуса виробки, а якщо за умовами експлуатації доводиться орієнтуватися на збільшення зсуву покрівлі до 0,22 радіуса, то необхідно вживати додаткових заходів, наприклад, збільшувати діаметр свердловини або підсилювати стійкість покрівлі, наприклад, методами додаткового кріплення виробки.

Отримані результати апробовані на шахтах «Краснолиманська» і ім. О.О. Скочинського й можуть бути використані при розробці нормативного документа по підземній дегазації вугільних шахт або при переробці стандарту вугільної промисловості СОУ 10.1.00174088.001-2004 «Дегазація вугільних шахт. Вимоги до способів і схеми дегазації».

У п'ятому розділі дана оцінка ефективності дегазації підземними шпарами й безпеки ведення гірничих робіт.

Доведено, що коефіцієнт ефективності дегазації можна визначити за середніми показниками однієї дегазаційної свердловини, від яких залежить середній дебіт метану такої свердловини.

Вираження для визначення коефіцієнтів ефективності дегазації має вигляд

Kдег.заг≥ 1−iBiзаг, 					(7)

де iВ  = IВ/n = 0,0078 QBn – середній дебіт метану з однієї дегазаційної свердловини, м3 /хв; iзаг = Iзаг/n=qоч⋅A1440⋅n – очікуваний середній вміст метану в повітрі, що доводиться на одну дегазаційну свердловину, м3/хв/свердловина.

Таким чином, ефективність дегазації можна визначити за середніми показниками дебіту метану однієї свердловини й середньому вмісту метану в повітрі (без дегазації), що доводиться на одну дегазаційну свердловину. Ефективність дегазації можна оцінити, якщо відомий коефіцієнт нерівномірності метановиділення (КН), середня витрата метаноповітряної суміші, що витягається з однієї свердловини (qс), і середня витрата повітря, яке подається у виробку, що доводиться на одну дегазаційну свердловину (qв).

Обґрунтовано залежність дебіту метану, що витягається дегазаційною свердловиною, від величини дебіту свердловини й притоків по тріщинах, що утворюються в гірському масиві при веденні прохідницьких або очисних робіт, що має вигляд зростаючої експоненти, показник якої залежить від довжини герметизації. Визначено сумарні притоки зі свердловини залежно від довжини герметизації в метрах (табл. 2).

Таблиця 2 - Залежність притоків свердловини від довжини герметизації

| Довжина герметизації в радіусах | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Довжина герметизації в метрах | 0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 |
| Сумарні притоки в частках одиниці | 1,0 | 0,62 | 0,4 | 0,26 | 0,17 | 0,104 | 0,074 |

Отримано графічну залежність притоків (підсмоктувань) повітря від глибини герметизації свердловини. Ця залежність у напівлогарифмічній системі координат має вигляд прямої (рис. 7) у=а е вх, де а – значення притоків у відносних величинах при х=0; х – довжина герметизації свердловини (L), м; в – коефіцієнт, що характеризує швидкість зміни притоків (підсмоктувань) повітря залежно від довжини герметизації.

Вирівнювання залежності виконане по х і Ψ = lg у:

Рисунок 7 - Залежніcть витоків свердловини від довжини її герметизації

Ψ=lg а + в lg е х,

де е – основа натуральних логарифмів (е = 2,7183).

На рис. 7 видно, що зі зменшенням герметизації (L) притоки збільшуються. При довжині L=6 м (мінімальна довжина герметизації по СОУ 10.100174088.001) притоки становлять 0,17 (тобто 17 %) від обсягу суміші в свердловині.

Таким чином, отримана залежність притоків (підсмоктувань) дегазаційної свердловини від довжини герметизації у вигляді спадаючої експоненти, показник якої залежить від першого ступеня довжини герметизації.

Установлено залежність ефективності дегазації від довжини герметизації свердловини й показано, що коефіцієнт ефективності дегазації збільшується за законом зростаючої експоненти при збільшенні довжини герметизації устя свердловини (табл. 3)

Kдег.заг=1−qоч'qоч(1+e−0.295L).

Наведені розрахунки показують, що коефіцієнт ефективності дегазації збільшується зі збільшенням глибини герметизації устя свердловин, але при невеликій глибині ефективність невелика, а значний ріст ефективності забезпечується при глибині герметизації більше 3 м. За результатами розрахунків можна зробити висновок, що глибину герметизації доцільно забезпечувати більше 6 м.

Таблиця 3 - Залежність коефіцієнта ефективності дегазації від глибини герметизації

| Глибина герметизації (L), м | 0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 12,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відносні притоки (підсмоктування) (е – 0,295L) | 1 | 0,644 | 0,4107 | 0,2645 | 0,1700 | 0,1108 | 0,107 | 0,0445 | 0,0293 |
| Коефіцієнт ефективності дегазації Kдег.заг=1−qоч'qоч(1+e−0.295L) | – | 0,124 | 0,24 | 0,32 | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,45 |

Показано значення отриманих результатів для забезпечення безпеки робіт у шахті шляхом запобігання загазувань виробок і можливості вибухів метану в шахті. У проектах повинні вироблятися розрахунки необхідної глибини герметизації з використанням розробленої «Методики визначення глибини герметизації дегазаційних свердловин». У проектах повинні бути наведені заходи щодо безпечної експлуатації дегазаційної установки або системи, у тому числі по контролю вмісту метану, справності й працездатності устаткування, а також міри, які повинні застосовуватися при позаштатних ситуаціях у роботі системи дегазації й порушеннях у виробках або системі електропостачання.

Ключовим моментом для забезпечення безпеки при застосуванні дегазації у вугільних шахтах є забезпечення необхідної герметизації усть дегазаційних свердловин, як це рекомендується в даній роботі. За результатами виконаних досліджень розроблені пропозиції для коректування діючого галузевого стандарту вугільної промисловості СОУ 10.1. 00174088.001.

Обґрунтовано достовірність основних результатів роботи за рахунок достатньої збіжності експериментальних і аналітичних даних та припустимої для практики погрішності визначення притоків свердловини, що впливають на довжину герметизації устя свердловини. Збіжність результатів математичного моделювання безрозмірної деформації гірських порід з експериментальними даними оцінена середнім квадратичним відхиленням розрахункових параметрів математичного очікування від дійсних. Достовірність результатів комп'ютерного моделювання процесів деформації гірського масиву, пов'язаних з веденням прохідницьких і виїмкових робіт, підтверджена інструментальними спостереженнями по кавернометрії площин зрізу свердловин і шпурів, пробурених у контурі підготовчих виробок, виконаної із застосуванням вимірника параметрів зосередженого зрушення. Максимальна погрішність розрахунків притоків свердловини є позитивною та становить 10 % .

ВИСНОВКИ

Дисертація, є закінченою науково-дослідною роботою, у якій вирішене нове актуальне наукове завдання підвищення ефективності дегазації й безпеки гірничих робіт шляхом установлення закономірностей деформацій дегазаційних свердловин від проникності масиву навколо свердловини й притоків (підсмоктувань) повітря, обґрунтування параметрів герметизації дегазаційних свердловин у виробках за лавою, оцінки їхнього впливу на витоки метану, коефіцієнт ефективності дегазації й безпеку гірничих робіт і розробки на цій основі способів зменшення деформації та пропозицій по коректуванню галузевого стандарту СОУ 10.1.00174088.001-2004 «Дегазація вугільних шахт. Вимоги до способів і схеми дегазації», що має важливе значення для вуглевидобувної галузі.

Основні наукові результати й практичні результати полягають у наступному:

1. Виконаний аналіз показав, що при здійсненні підземної дегазації у вугільних шахтах не повною мірою враховуються процеси деформації дегазаційних свердловин при зрушеннях гірських порід, які супроводжують розробку вугільних родовищ, що не забезпечує необхідну ефективність зниження вмісту метану в гірських виробках як заходу щодо запобігання вибухів - основної причини аварійності на вугільних шахтах.

2. Показано, що основні параметри, які забезпечують збереження дегазаційних свердловин - глибина герметизації устя свердловини, кут розвороту й нахилу для орієнтації свердловини при її бурінні щодо геометричного розташування підготовчих гірських виробок залежать від процесів деформації в гірському масиві при веденні прохідницьких і очисних робіт, що повинне враховуватися при проектуванні систем підземної дегазації.

3. Доведено, що головною причиною зниження працездатності дегазаційних свердловин є втрата стійкості й руйнування їхнього устя від виникаючих процесів необоротних зрушень і деформацій порід навколо каналу дегазаційної свердловини, пробуреної з підготовчої виробки в зоні активних зрушень. Це приводить до можливості утворення вибухової концентрації метаноповітряної суміші, тобто впливає на безпеку робіт.

4. Уперше встановлено, що для деформації каналу дегазаційної свердловини найнебезпечнішими є дотичні напруження, що виникають у площині перетину підготовчої виробки при очисній виїмці, внаслідок чого породи безпосередньої покрівлі, що примикають до контуру підготовчої виробки, зміщаються убік падіння нашарувань, а вищезалягаючі породи основної покрівлі зміщаються убік повстання, тобто на вироблений простір, викликаючи деформацію зрізу свердловини, що дозволило обґрунтувати граничну деформацію в 1,5 радіуса свердловини.

5. Одержали подальший розвиток уявлення про процес деформації параметрів зосередженого зрушення (зрізу) дегазаційної свердловини. Установлено зв'язок величини очікуваної деформації й газопроникності гірських порід від відстані між свердловиною й контуром виробку. Установлено, що розподіл безрозмірної деформації зосередженого зрушення підкоряється нормальному закону, а величина зосередженої деформації визначається логарифмічною залежністю від величини зсуву покрівлі підготовчої виробки.

6. Уперше дана оцінка впливаючих факторів: зсуву покрівлі виробки, притоків газу і його тиску, установлена залежність глибини герметизації від зсуву покрівлі виробки як показової функції, коефіцієнти якої визначаються по величині регламентованого відсотка притоків. Це покладено в основу розробленої методики визначення глибини герметизації дегазаційних свердловин і способів посилення їхніх усть, при яких забезпечується стала робота й підвищення ефективності підземної дегазації шахт як засобу зниження загазування й попередження вибухів метану у вугільних шахтах.

7. Уперше обґрунтована залежність необхідної глибини герметизації устя дегазаційної свердловини у вигляді показової функції величини зсуву покрівлі виробки й визначені величини її коефіцієнтів залежно від припустимих притоків (підсмоктувань) по каналах деформації, що дозволяє підвищити ефективність дегазації як міри безпеки робіт у шахтах. Установлено, що рівень безпеки гірничих робіт, обумовлений небезпечною по вибуху концентрацією метаноповітряної суміші, знижується з появою деформацій дегазаційних свердловин, величини яких логарифмічно зростають зі збільшенням радіуса сводової частини підготовчої виробки з якого вони пробурені, при цьому необхідна глибина герметизації свердловини є показовою функцією зсувів покрівлі виробкм й визначається припустимим рівнем підсмоктувань повітря через устя свердловини, а діапазон зсувів покрівлі виробки не повинен перевищувати 0,11-0,22 радіуса її сводової частини.

8. Показано, що ефективність дегазації, як фактор безпеки гірничих робіт, збільшується за законом зростаючої експоненти при збільшенні глибини герметизації устя свердловини, досягаючи значень 0,45 при глибині герметизації 12 м, при цьому питомі витоки метаноповітряної суміші експоненційно знижуються зі збільшенням глибини герметизації, досягаючи 2 % при глибині герметизації 12 м. Рекомендовано необхідну ефективність за інших рівних умов визначати залежно від глибини герметизації дегазаційних свердловин по встановленій у роботі зростаючої експонентної залежності, у якій глибина герметизації є величиною її ступеня, і показано, що приймати глибину герметизації менш 6 м не доцільно, тому що при цьому коефіцієнт ефективності дегазації становить менш 37 %, а при глибині герметизації більше 12 м можна не зважати на вплив деформації, тому що коефіцієнт ефективності не відрізняється від коефіцієнта при ідеальній герметизації не більш, ніж на 1 %. Достовірність отриманих результатів підтверджується достатньою для проведення інженерних досліджень збіжністю результатів моделювання й математичного аналізу з експериментальними даними (відхилення максимальних значень притоків свердловин від розрахункових не перевищило 10 %).

9. Показано, що глибина герметизації усть дегазаційних свердловин є головним параметром оцінки загазувань при застосуванні підземної дегазації. Поряд із цим необхідно забезпечувати безперервність роботи газовідсмоктуючих вентиляторів, у тому числі безперебійність їхнього живлення від системи електропостачання для запобігання вибухів метану й забезпечення безпеки підземних гірничих робіт.

10. За результатами досліджень розроблені пропозиції по коректуванню галузевого стандарту СОУ 10.1. 00174088.011 «Дегазація вугільних шахт. Вимоги до способів і схеми дегазації» і «Методика вибору раціональної глибини герметизації дегазаційних свердловин». Результати роботи використані при проектуванні систем підземної дегазації на ВП «Шахта ім. О.О. Скочинського» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», ВП «Шахта ім. С.М. Кірова» ДП «Макіїввугілля» та ВП «Шахта «Холодна Балка» ДП «Макіїввугілля». Пропозиції по коректуванню СОУ 10.1.00174088.001-2004 використані МакНДІ при розробці нової редакції галузевого стандарту по дегазації вугільних шахт. Очікуваний економічний ефект від провадження розробок автора склав 4,605 млн. грн.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Назимко В.В. Взрывобезопасность выемочного участка как функция проявления горного давления / В.В. Назимко, П.А. Брюханов // Проблемы горного давления: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНТУ, 2009. – № 17. – С. 25-62.

2. Назимко В.В. Исследование связи между деформацией дегазационной скважины и ее аэродинамическими параметрами / В.В. Назимко, А.И. Демченко, П.А. Брюханов // Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах: сб. науч. тр. / МакНИИ. – Макеевка: МакНИИ, 2010. – № 2 (26). – С. 25-42.

3. Назимко И.В. Исследование вероятности разрушения дегазационного трубопровода по сечению неконтролируемого участка подготовительной выработки / И.В. Назимко, В.Н. Кочерга, П.А. Брюханов // Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах: сб. науч. тр. / МакНИИ. – Макеевка: МакНИИ, 2010. – № 1 (25). – С. 5-14.

4. Брюханов П.А. Параметры сосредоточенных срезов дегазационных скважин / П.А. Брюханов, В.В. Назимко // Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах: сб. науч. тр. / МакНИИ. – Макеевка: МакНИИ, 2011. – № 2 (28). –С. 198-211.

5. Брюханов П. А. Снижение деформации дегазационной скважины при сдвижении горных пород / П.А. Брюханов, В.В. Назимко // Уголь Украины. – 2012. – № 9. – С.26-29.

6. Брюханов П.А. Обоснование параметров дегазационных скважин в зависимости от возможных деформаций горных пород // П.А. Брюханов, В.Г. Шевченко / Геотехническая механика. – Днепропетровск. – 2012. - Вып. 103. – С. 37-44.

7. Брюханов П.А. Оценка эффективности дегазации подземными скважинами позади действующего очистного забоя // П.А. Брюханов, В.Г. Шевченко / Геотехническая механика. – Днепропетровск. – 2012. - Вып. 104. – С. 224-236.

8. Брюханов П.А. Обоснование параметров герметизации дегазационных скважин / П.А. Брюханов // Способы и средства создания безопасных и здорових русловий труда в угольных шахтах: сб. науч. тр. / МакНИИ. – Макеевка: МакНИИ, 2012. – №1 (29). – С. 28-35.

9. Брюханов П.А. Обоснование критериев устойчивости и эффективности работы дегазационной скважины / П.А. Брюханов, В.В. Назимко, А.А. Резниченко // Донбас-2020: перспективи розвитку очима вчених: Матеріали V науково-практичної конференції м. Донецьк, 25-27 травня 2010. – С. 59-65.

Внесок автора в роботи, опубліковані в співавторстві:

У роботі [1] – оцінена викидонебезпечність виїмкової дільниці як функція прояву гірського тиску; в [2] – досліджені зв'язки між деформацією дегазаційної свердловини і її аеродинамічними параметрами; в [3] – дана оцінка ймовірності руйнування дегазаційного трубопроводу по перетині неконтрольованої ділянки підготовчої виробки; в [4] – обґрунтовані параметри зосереджених зрізів дегазаційних свердловин; в [5] – отримані закономірності деформації дегазаційної свердловин при зрушенні гірських порід; в [6] – обґрунтовані параметри дегазаційних свердловин залежно від можливих деформацій гірських порід; в [7] – виконана оцінка ефективності дегазації підземними свердловини за діючим очисним вибоєм; в [9] – запропоновані критерії стійкості й ефективності роботи дегазаційної свердловини.

АНОТАЦІЯ

Брюханов П. О. Обґрунтування параметрів герметизації дегазаційних свердловин як фактора підвищення безпеки гірничих робіт. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Спеціальність: 05.26.01 – «Охорона праці». – Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Дніпропетровськ, 2013 р.

Дисертація присвячена рішенню актуального наукового завдання - установленню закономірностей процесів зрушень і деформацій вміщуючих порід та розробці на цій основі способів зменшення деформацій дегазаційних свердловин для підвищення строку й ефективності їхньої роботи, безпеки ведення підземних гірничих робіт.

Проаналізовано причини зниження ефективності підземних дегазаційних свердловин у зонах активних зсовувань діючих очисних вибоїв. Визначені умови і закономірності деформації каналу дегазаційної свердловини в околиці інтенсивно деформуючої підготовчої виробки. Дана оцінка впливаючих факторів: зсувів покрівлі виробки, витоків газу і його тиску, встановлена залежність глибини герметизації від зсувів покрівлі виробки як функції, коефіцієнти якої визначаються за величиною регламентованого процента витоків. Обґрунтовані параметри дегазаційних свердловин, які експлуатуються у виробках, що підтримуються позаду лави. Показано значення отриманих результатів для забезпечення безпеки робіт в шахті шляхом запобігання загазованості виробок та можливості вибухів метану в шахті.

Доведено, що ключовим моментом для забезпечення безпеки при застосуванні  дегазації у вугільних шахтах є забезпечення необхідної герметизації дегазаційних свердловин. Розроблено і впроваджено методику вибору раціональної глибини герметизації дегазаційних свердловин і обґрунтовані пропозиції щодо коригування СОУ 10.1.00174088.001-2004 «Дегазація вугільних шахт. Вимоги до способів і схеми дегазації».

Ключові слова: процеси зсовування і деформації, вміщуючi породи, дегазаційні свердловини, закономірності, ефективність дегазації, безпека підземних гірничих робіт.

АННОТАЦИЯ

Брюханов П.А. Обоснование параметров герметизации дегазационных скважин как фактора повышения безопасности горных  работ – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук. Специальность: 05.26.01 – «Охрана труда» – Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова Национальной академии наук Украины, Днепропетровск, 2013 г.

Диссертация посвящена решению актуальной научной задачи – установлению закономерностей процессов сдвижений и деформаций вмещающих пород, разработка на этой основе способов уменьшения деформаций дегазационных скважин для повышения срока и эффективности их работы, безопасности ведения подземных горных работ.

Проанализированы причины снижения эффективности подземных дегазационных скважин в зонах активных сдвижений позади действующих очистных забоев. Определены условия и закономерности деформации канала дегазационной скважины в окрестности интенсивно деформируемой подготовительной выработки. Показано, что при деформации горного массива происходит деформация дегазационных скважин, по трещинам в скважину происходят притечки воздуха из горной выработки и концентрация метана в скважинах снижается вплоть до взрывчатых концентраций или, наоборот, метан по трещинам дренирует в горные выработки, образовывая взрывоопасные местные скопления.

Это приводит к снижению эффективности дегазации или к опасности взрывов метана, приводящих не только к разрушению оснащения и самих выработок, но и к групповым несчастным случаям людей, застигнутых взрывом. Дана оценка влияющих факторов: смещения кровли выработки, утечек газа и его давления, установлена зависимость глубины герметизации от смещения кровли выработки как функции, коэффициенты которой определяются по величине регламентированного процента притечек. Для деформации скважины наиболее опасными являются касательные напряжения в напластованиях горных пород, вызывающие деформацию среза дегазационной скважины. Установлено, что распределение деформации сосредоточенного сдвига скважины подчиняется нормальному закону, а величина деформации определяется по логарифмической зависимости от величины смещения кровли подготовительной выработки. Обоснована предельная деформация скважины в 1,5 радиуса её сечения. Обоснованы параметры дегазационных скважин, эксплуатируемых в выработках, поддерживаемых позади лавы. Показано значение полученных результатов для обеспечения безопасности работ в шахте путем предотвращения загазирований выработок и возможности взрывов метана в шахте. Доказано, что ключевым моментом для обеспечения безопасности при применении дегазации в угольных шахтах является обеспечение необходимой герметизации дегазационных скважин. Разработана и внедрена методика выбора рациональной глубины герметизации дегазационных скважин и обоснованы предложения по корректировке СОУ 10.1.00174088.001-2004 «Дегазация угольных шахт. Требования к способам и схемы дегазации».

Ключевые слова: процессы сдвижения и деформации, вмещающие породы, дегазационные скважины, закономерности, эффективность дегазации; безопасность подземных горных работ.

ABSTRACT

Bryukhanov P.O. Justification of parameters of methane drainage borehole sealing as a factor of mining operations safety increase – The Manuscript.

Thesis for a Candidate of Sciences (Engineering) degree in speciality 05.26.01 – Labour Protection. – The institute of geotechnical mechanics named after N.S. Polyakov of the national academy of science of Ukraine, Dnipropetrovsk, 2013.

The thesis deals with the decision of actual scientific aim which includes establishment of processes regularities of movement and deformation of adjacent strata, developed from reduction of methane drainage boreholes deformations for increase of term and efficiency of their works and from safety of conducting underground mining operations.

The factors of deficiency of underground methane drainage borehole in zones of active displacement behind operating clearing faces are analyzed. Conditions and regularities of methane drainage borehole channel deformation in a vicinity of intensively deformable mine working development are defined.

Assessment of the following influencing factors has been given: mine roof displacement, gas release and its pressure; the relationship between the sealing depth and mine roof displacement as a function which coefficients are defined according to regulated release percentage. Parameters of decontamination wells which are worked in mine workings maintained behind the longwall face have been justified. The importance of results received for safety of mining by prevention of mine working gas contamination and methane explosions in mine has been pointed at.

It has been proved, that the key point for safety by using decontamination in mines is supply of necessary sealing of decontamination wells. Methods of efficient sealing depth selection have been developed and implemented; suggestions for correction of SUC 10.1.00174088.001-2004 entitled “Decontamination of coal mines. Requirements for methods and decontamination plans” have been justified.

Key-words: displacement and deformation processes, adjacent strata, decontamination wells, regularities, decontamination efficiency, safety of underground mining.

до друку 15.02.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.