## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

ГАЙДІДЕЙ Ольга Владиславівна

УДК 628.315.2 + 658.567.71

КОМПЛЕКСНА ПЕРЕРОБКА ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ХЛОРВМІСТНИХ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ

21.06.01 – екологічна безпека

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 2003

Дисертацією є рукопис.

- Робота виконана на кафедрі технології неорганічних речовин Українського державного хіміко-технологічного університету (м.Дніпропетровськ), Міністерство освіти і науки України

- Науковий керівник  кандидат технічних наук, доцент

Сухий Михайло Порфирійович,

- Український державний хіміко-технологічний   університет (м.Дніпропетровськ), Міністерство освіти і  науки України,

завідуючий кафедрою енергетики

Офіційні опоненти:   доктор технічних наук, професор

Петрук Василь Григорович,

- Вінницький національний технічний університет, Міністерство освіти і  науки України,

завідуючий кафедрою хімії та екологічної безпеки

кандидат технічних наук, доцент

Нестеренко Сергій Аполінарійович,

Національний технічний університет України "КПІ",

доцент кафедри екології

Провідна установа    Дніпропетровський національний університет

Міністерства освіти і науки України,

Фізико-технічний інститут,

кафедра безпеки життєдіяльності.

Захист дисертації відбудеться "  11  "   листопада   2003 р.  о 1430 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради  Д 26.002.05  при Національному технічному університеті України "КПІ" Міністерства освіти і науки України за адресою:  03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 21, аудиторія 209.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного технічного університету України "КПІ" Міністерства освіти і науки України за адресою: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37.

Автореферат розісланий   10   жовтня 2003 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради к.т.н., професор                                               В.Я. Круглицька

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Інтенсифікація виробництва сільськогосподарських культур з метою підвищення їх врожайності, пов’язана з посиленням антропогенного впливу хімічних засобів захисту рослин на біосферу. Сучасні пестициди забруднюють навколишнє середовище, як на стадії їх промислового виробництва, так і при безпосередньому використанні. Особливу небезпеку при цьому складають непридатні до використання та заборонені до застосування пестицидні препарати, котрі по багатьом причинам (пошкодження тари, моральне і фізичне старіння) довгий час зберігались в різних господарствах. Найбільш небезпечними екотоксикантами з цієї точки зору являються стійкі хлорвмістні пестицидні препарати (ДДТ, ТХАН, Атразин, Зеазин-50), котрі і являлись об’єктами дослідження даної роботи.

В мировій практиці не існує спеціально розроблених методів утилізації таких пестицидів, відсутня також наукова методологія і розроблені базові технології для проведення таких робіт. Як правило, їх переробка впроваджується шляхом спалювання, або захоронення на спеціально обладнаних площадках. В умовах гострого дефіциту в Україні нафти, газу та інших продуктів багатотоннажної органічної хімії економічно вигідним та доцільним в деяких випадках є розробка методів переробки таких пестицидів з вмістом в їх складі діючих речовин 50% мас. і більше. Виділені таким чином цінні органічні сполуки (діючі речовини), або частково модифіковані їх хімічні форми можуть знайти широке використання в техніці як антиоксиданти різних палив, добавки до мінеральних та синтетичних олив, антикорозійні сполуки і стабілізатори полімерних матеріалів.

В Законі України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами" (14.09.2000р.) підкреслюється, що окрему групу токсичних відходів складають непридатні до використання та заборонені до застосування пестицидні препарати. Законом передбачається до 2005 року розробити науково обґрунтовану систему поводження з токсичними відходами, техніко-економічне обґрунтування базових технологій їх переробки, а також створення і будівництво типових модульних комплексів по їх переробці, що включає і непридатні до використання та заборонені до застосування пестицидні препарати.

У зв’язку з цим у дисертаційній роботі сформульована актуальна науково-практична задача, що пов’язана зі зниженням техногенного впливу на людину та навколишнє середовище непридатними та забороненими до застосування хлорвмістними пестицидними препаратами шляхом створення технології комплексної їх переробки на основі встановлених теоретичних закономірностей і практичної апробації отриманих результатів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася відповідно до державної багатогалузевої науково-технічної програми "Нові речовини та матеріали малотоннажного хімічного виробництва для заміни імпортованих" (№ держреєстрації 0195U000595), державної науково-технічної програми України "Нові речовини та матеріали" (№07.03.01/054-92.68.72), держбюджетної науково-дослідної роботи Міністерства освіти України "Синтез органічних лігандів та їх комплексних сполук та дослідження поліфункціональних властивостей як присадних матеріалів в мінеральних та синтетичних мастилах" (№ держреєстрації 0197U015550).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в зменшенні екологічного навантаження на людину та навколишнє середовище непридатними до використання та забороненими до застосування пестицидними препаратами шляхом комплексної їх переробки.

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити наступні задачі:

- провести аналіз техногенної небезпеки, зумовленої впливом пестицидних препаратів на людину та навколишнє середовище з врахуванням регіонального їх розміщення;

- систематизувати токсикологічні, санітарно-гігієнічні та фізико-хімічні характеристики хлорвмістних пестицидних препаратів з метою визначення ефективних методів їх комплексної переробки;

- провести теоретичні і експериментальні дослідження для виявлення основних залежностей виділення діючих речовин із перероблюваних хлорвмістних пестицидних препаратів з врахуванням техногенного навантаження на регіон; обґрунтувати можливість і напрямки їх повторного корисного використання;

- обґрунтувати технологічні рішення по переробці і знешкодженню хлорвмістних пестицидних препаратів, розробити блочно-модульну технологічну схему переробки пестицидів ТХАН, Атразин, Зеазин-50;

- оцінити техногенний риск, запобігнену екологічну шкоду і обґрунтувати раціональну організацію цих робіт при комплексній переробці пестицидних препаратів.

Об’єкт дослідження – процес переробки та знешкодження хлорвмістних пестицидних препаратів.

Предмет дослідження – комплексна переробка пестицидів ТХАН, Зеазин-50, Атразин реагентними методами; термічне знешкодження пестицида ДДТ; повторне використання отриманих речовин із заданими властивостями; екологічна безпечність вторинних продуктів переробки.

Методи дослідження. Теоретичні дослідження основних закономірностей переробки пестицидів ТХАН, Зеазин-50, Атразин виконані на основі положень загальної хімічної технології неорганічних та органічних речовин. В випадку термічного знешкодження пестицида ДДТ – даних термодинамічних розрахунків, дериватографічного аналізу і основних теоретичних положень плазмохімічних процесів. Фізико-хімічні властивості сполук отриманих в результаті переробки і знешкодження досліджених пестицидів визначались методами елементного, рентгенофазового і термогравіметричного аналізу, ІЧ-спектроскопії, рефрактометрії і газорідинної хроматографії. Для оптимізації найбільш важливих технологічних параметрів процесу переробки пестицидів ТХАН, Зеазин-50, Атразин був використаний метод математичного моделювання, отримані при цьому дані оброблялись методом математичної статистики.

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна роботи визначалась слідуючим:

1.Вперше запропонований системний підхід і наукова методологія при вирішенні задач по комплексній переробці екологічно небезпечних хлорвмістних пестицидів, які послідовно включали: еколого-аналітичну оцінку і фізико-хімічні характеристики пестицидів, технологічні параметри процеса переробки і його ефективність, визначення економічної ефективності повторного використання продуктів переробки пестицидів і визначення параметрів екологічної безпеки прийнятих технічних рішень.

2. Установлені технологічні параметри утилізації натрієвої солі трихлороцтової кислоти (пестицид ТХАН) методом декарбоксилування з використанням азеотропної відгонки суміші "хлороформ-вода", що дозволило виділити цінний органічний розчинник з виходом 72% мас.

3. Вперше при утилізації пестицида ТХАН визначені умови виділення три- хлороцтової кислоти без її розкладу з послідуючим отриманням мідної(ІІ) солі і дослідження її в якості присадного матеріалу в мастильних композиціях.

4. Установлені термодинамічні і кінетичні закономірності плазмохімічного знешкодження пестицида ДДТ, що дозволило обґрунтувати екологічно безпечні, оптимальні технологічні параметри управління даним процесом.

5. Вперше з позиції єдиної природно-техногенної системи "регіон-сховище пестицидів – блочно-модульна установка по їх переробці" обґрунтувана методика раціональної організації по розміщенню установок по переробці хлорвмістних пестицидів, що враховує взаємозв’язок між ціновими величинами по технології переробки, транспортування, вірогідності забруднення навколишнього середовища в результаті транспортних аварій і величиною можливого при цьому збитку.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені науково обґрунтовані рекомендації по комплексній переробці високотоксичних хлорвмістних пестицидних препаратів, що відповідають основним вимогам Закону України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами". Запропоновано блочно-модульний принцип організації процеса переробки непридатних до використання та заборонених до застосування пестицидних препаратів з врахуванням регіонального забруднення навколишнього середовища. Розроблені технологічні параметри переробки хлорвмістних пестицидів (ТХАН, Зеазин-50, Атразин) з виділенням корисних продуктів (розчинник, присадні матеріали до олив, інгібітори корозії), а також безпечні умови термічного знешкодження пестицида ДДТ.

Вищеперелічені технічні рішення захищені 4 патентами України.

Особистий внесок здобувача. Вся теоретична і практична робота виконана на кафедрі технології неорганічних речовин Українського державного хіміко – технологічного університету. Основний об’єм експериментальної роботи і обробка отриманих експериментальних даних виконана здобувачем особисто. Основні ідеї, що реалізовані в даній роботі, були сформульовані науковим керівником к.т.н., доц. М.П. Сухим з урахуванням порад к.х.н., доц. А.П. Ранського. Постановка досліджень та інтерпретація отриманих результатів була проведена разом із науковим керівником. Дані рентгенофазового аналізу, що були використані у роботі, отримані в лабораторії плазмо-хімічних виробництв УДХТУ (с.н.с. Баскевич О.А.), дослідження сим-триазінів, як інгібіторів при добуванні газового конденсату проводили в ВНДІ ГАЗ м.Москва (с.н.с. Кудєлін Ю.І.), а дослідження трибохімічних властивостей трихлорацетата міді(ІІ) в мастильних композиціях на кафедрі хімічного машинобудування УДХТУ (проф. Плошенко І.Г.).

Апробація роботи. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися на І Міжнародній науково-практичній конференції "Стійкий розвиток: забруднення навколишнього середовища й екологічна безпека", (Дніпропетровськ, 1995); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Теорія і практика рішення екологічних проблем у гірничодобувній і металургійній промисловості", (Дніпропетровськ, 1995); І Українській науково-практичній конференції "Екологічна освіта фахівців технічного профілю" (Дніпропетровськ, 1995); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Сучасна техніка очистки води" (Дніпропетровськ, 1997); V Міжнародному форумі по пестицидах (Іспанія, Більбао, 1998); Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми природокористування, стійкого розвитку і техногенної безпеки" (Дніпропетровськ, 2001).

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 6 статей та 9 тез доповідей на конференціях, отримано 4 патенти України.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, 5 розділів, висновків, списку літератури і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 202 сторінки машинописного тексту, вона містить 45 таблиць, 20 рисунків. Бібліографія включає 159 джерел.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність роботи, визначені мета та задачі досліджень, наукова новизна і практичне значення отриманих результатів. Наведено перелік найважливіших результатів досліджень.

У першому розділі "Переробка і знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування пестицидних препаратів" проведено огляд літературних даних щодо хлорвмістних пестицидів, їх негативного впливу на людину та навколишнє середовище вцілому в Україні та Дніпропетровській області. Особливу увагу приділено розгляду сучасних методів переробки та знешкодження хлорвмістних пестицидних препаратів, а також вторинних відходів що при цьому утворюються сучасними фізичними, фізико-хімічними та хімічними методами. На основі токсикологічних, санітарно-гігієнічних норм, а також аналізу фізико-хімічних властивостей хлорвмістних пестицидів вперше запропонована універсальна класифікація, що дозволяє переробляти та знешкоджувати токсичні пестициди комплексним методом. На підставі критичного аналізу сукупних літературних даних та запропонованої класифікації хлорвмістних пестицидних препаратів було обґрунтовано вибір об’єктів дослідження та сформульовано його завдання.

У другому розділі "Об’єкти і методи дослідження" наведені експериментальні методики визначення хлорвмістних пестицидів у препаративних формах та у вторинних водних розчинах їх переробки класичними методами титрування і газорідинної хроматографії. Приведені дані визначення фізико-хімічних властивостей діючих речовин пестицидів та речовин, що були виділені при їх переробці. Ідентифікація проводилась елементним аналізом та застосуванням сучасних фізико-хімічних методів: рентгенофазового і термографічного аналізу, ІЧ-спектроскопії, рефрактометрії і газорідинної хроматографії. У розділі наведені методики дослідження виділених при переробці пестицидів речовин у якості присадних матеріалів до олив (трихлорацетат міді(ІІ)), а також інгібіторів корозії при добуванні газового конденсату (сим-триазин). Наведено системний підхід та наукову методологію при комплексній переробці пестицидних  препаратів, виходячи із вимог Закону України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами". Всі послідуючі дослідження, узагальнення та висновки (Розділи 3 –5) базувались на запропонованому вперше системному підході та науковій методології, стосовно комплексної переробки та знешкодження хлорвмістних пестицид них препаратів.

У третьому розділі "Розробка технології переробки хлорвмістних пестицидних препаратів" представлені результати дослідження реагентної переробки пестицидів ТХАН, Зеазин-50, Атразин та термічного знешкодження пестициду ДДТ.

Дослідження технології і визначення параметрів переробки пестицидів ТХАН, Атразин і Зеазин-50 проводили на універсальній лабораторній установці.

Установлено, що утилізацію пестициду ТХАН можливо здійснювати за технологічною схемою з виділенням тирхлорацетата  міді(ІІ) (метод 1) чи декарбоксилюванням з виділенням хлороформу, як цінного розчинника (метод 2).

Метод 1:Утворення трихлорацетату міді (ІІ)

4CCl3COOH + [CuOH]2CO3  2[CCl3COO]2Cu + CO2 +3H2O

CCl3COONa + HCl CCl3COOH + NaCl

ТХАН (90% діюча речовина)

CCl3COONa+ NaOH  CCl3H+ NaCO3

Метод 2: Декарбоксилювання

Рис.1. Методи утилізації пестицида ТХАН.

Установлено, що при обробці водяних розчинів пестицида ТХАН (59,0-79,0%) 32% мас. розчином  соляної кислоти, виділяється трихлороцтова кислота, у вигляді нижнього шару з виходом 90,1-98,1%мас. Рівновага реакції зміщується в напрямку утворення трихлороцтової кислоти, за рахунок низької розчинності солі хлориду натрію у встановленому концентраційному інтервалі (рис.2), подальше додавання еквівалентної кількості дигідроксокарбонату міді(ІІ) приводить до утворення трихлорацетату міді(II) з виходом 98,0%мас. Установлені технологічні умови  проведення реакції: тривалість – 0,5 години, температура – 60С, співвідношення трихлороцтова кислота : гідроксокарбонат міді(II)– 1:1.

Рис.2. Залежність виходу трихлороцтової кислоти та трихлорацетата міді(ІІ) від концентрації пестициду ТХАН в розчині.

Досліджено, що декарбоксилювання  пестицида ТХАН (метод 2) легко здійснюється з утворенням хлороформа, а при наявності 3,5 – кратного надлишку лугу (щодо вихідного ТХАН) відбувається повний його гідроліз. Запобігання гідролізу хлороформа здійснювали за рахунок азеотропної відгонки суміші "хлороформ – вода". Кількість карбонату натрію, що утворилася в результаті реакції, 97,3 – 98,8% мас. від теоретичного вказує на повний гідроліз пестициду ТХАН, а кількість хлороформу, що утворився – на технологічність процесу декарбоксилювання (табл..1). При цьому встановлено, що проведення реакції декарбоксилювання без насадки Діна – Старка приводить до повного гідролізу хлороформу (дослід 6,табл.1).

Таблиця 1.

Вихід хлороформа при декарбоксилюванні пестицида ТХАН

| № досліда | Концентрація лугу в розчині, моль | Вихід хлороформа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г | мл | % мас |
| 1 2 3 4 5 6 | 0,056 1,347 2,802 4,395 6,122 8,000 | 42,2 33,4 13,2 5,1 3,4 - | 28,5 22,5 8,9 3,4 2,3 - | 72,0 57,0 23,0 10,7 6,0 0,0 |

Установлено оптимальні технологічні параметри проведення утилізації пестициду ТХАН з утворенням хлороформу: співвідношення ТХАН: NaOH =1:1, концентрація NaOH – 5%; температура реакції - 100С; тривалість реакції – 1,5 години.

Регенерацію пестицидів Зеазин-50, Атразин  досліджували обробкою препаративної форми пестицида соляною кислотою різної концентрації, в результаті чого сепарована крейда (наповнювач) переходила у розчинний хлорид кальцію разом з концентратом сульфітно – лужної барди (марка КБП) і поверхнево-активними речовинами ОП-7 чи ОП-10. При цьому сим-триазин виділяється фільтруванням, промиванням холодною водою і висушуванням з виходом 92,5-95,0% мас., (табл.2).

Таблиця 2.

Дані регенерації пестицида Зеазин-50 (Атразин)

| № досліда | Умови реакції |  |  | Вихід сим-триазину |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | См, HCl | , хвил. | t, C | Зеазин-50, % мас. | г | %мас. |
| 1 2 3 4 5 | 0,375 0,939 2,118 4,253 8,809 | 45 45 45 45 45 | 75 75 75 75 75 | 48,5 47,0 48,0 48,0 47,5 | 11,4 10,9 11,4 11,2 11,0 | 94,0 93,0 95,0 93,0 92,0 |

Установлено оптимальні технологічні параметри регенерації пестициду Зеазин-50, (Атризин):

концентрація кислоти – 7,5% мас., температура – 75-80С, тривалість проведення реакції 30-45 хв.

Дослідження переробки пестицида ДДТ проводили плазмохімічним методом. Установка крім плазмогенератора включала накопичувальну ємність для пестициду ДДТ, циклон для вловлювання твердих часток термічної деструкції й абсорбційну колону з водним розчином лугу  для уловлювання кислотних газів.

Вибір методу термічного знешкодження пестициду ДДТ був зумовлений високою його токсичністю, малим процентним вмістом діючої речовини у препаративній формі, а також неможливістю ефективного його використання в інших галузях промисловості.

Термогравіметричним методом досліджені температурні інтервали, де утворення токсичних диоксинів найбільш вірогідне. Термічні розрахунки плазмохімічного знешкодження ДДТ проводили в інтервалі температур 627-1827С, тиску 0,1-1,0 МПа і масових співвідношеннях між пестицидом і високоентальпійним повітрям в інтервалі 1/0,5-1/50,0. Визначено умови проведення процесу: співвідношення пестицид: повітря – 1/50,0; температура процесу 827С, при яких термохімічне знешкодження ДДТ  відбувається з утворенням мінімальної кількості газоподібних продуктів (синильної кислоти, метану, оксиду вуглецю).

Таким чином, в результаті виконаних лабораторних досліджень обгрунтовано технологію утилізації пестицида ТХАН шляхом повного його декарбоксилювання до хлороформа, як органічного  розчинника, чи до утворення трихлорацетата міді(ІІ). Установлено, що повнота виділення хлороформу залежить від стехіометричного співвідношення вихідних компонентів у системі з обов'язковою відгонкою азеотрону “хлороформ- вода”. Процес утворення мідної солі трихлороцтової кислоти можливий при зміщенні рівноважної концентрації у бік утворення трихлороцтової кислоти, починаючи з 59% мас. розчина  пестицида ТХАН.

Виконано лабораторні дослідження технології регенерації пестицидів Зеазин-50 і Атразин. Виділено сим-тріазин шляхом його кислотного відмивання соляною кислотою 7,5% мас. від наповнювачів препаративної форми. Доведено, що процес необхідно проводити в дві стадії при різних  по тривалості (15 хв;30хв) і температурі (20З;75З) інтервалах.

Досліджено термічне знешкодження пестицида ДДТ плазмохімічним методом. Визначено діапазон температур (350-560С), в якому найбільш вірогідне утворення диоксинів як побічних продуктів термоокиснювальної деструкції.

На підставі проведеного теоретичного аналізу, експериментальних досліджень і результатів математичного моделювання розроблено блочно-модульну технологічну схему переробки пестицидів. Підбір типового технологічного устаткування проводився на основі основного реактора періодичної дії з використанням блочно-модульного принципу, який дозволяє переробляти пестициди І і ІІ групи (ТХАН, Атразин, Зеазин-50) без істотних змін в устатківанні основноі технологічної схеми.

Рис.3. Блочно-модульна технологічна схема переробки хлорвмістних

пестицидних препаратів.

Умовні позначення: 1- ємність для пестицида; 2-відцентровий насос; 3- апарат  для приготування лугу; 4,5 – дозатори; 6 – реактор декарбоксилювання; 7 – додатковий реактор; 8 – конденсатор; 9 – ємність для розділення рідини; 10 – ємність для хлороформа; 11 – нутч-фільтр; 12,13 – випарні апарати.

Так, процес декарбоксилювання пестицида ТХАН проводять з використанням блоку конденсації для виділення сирцю-хлороформу за схемою: блокІ блокІІ блокІІІ блокV; за другим варіантом переробки ТХАН (одержання мідної солі трихлороцтової кислоти) за схемою: блокІ блокІІ блокIV блок V(рис.3). Показано високу ефективність і екологічну безпеку процесу переробки пестицида ТХАН.

Регенерацію пестицидів Зеазин – 50 і Атразин проводять за схемою: блокІ блокІІ блокІV блокV.

Технологічна схема знешкодження пестицида ДДТ включає плазмогенераторне  технологічне устаткування для уловлювання продуктів термічного розкладу. Водно-масляну суспензію (20% мас.) з ємності подають через форсунки в плазмогенератор. На виході з реактора гарячий потік газів, що містить повітря і газоподібні відходи термічного розкладу ДДТ, охолоджують і подають у циклон для уловлювання твердих часток. Охолоджені гази подають на абсорбційну колону, в якій відбувається нейтралізація хлористого водню та інших "кислих" газів розчином лугу, циркуляція якого забезпечується відцентровим насосом. Розроблена технологія має універсальний характер і може бути застосована для термічного знешкодження інших хлоровмісних пестицидних  препаратів.

У четвертому розділі "Дослідження можливого практичного використання сполук, виділених при переробці пестицидних  препаратів" обґрунтовані  можливі області ефективного використання продуктів переробки пестицидних препаратів ТХАН, Зеазин – 50, Атразин. Утилізація пестицида ТХАН дає змогу виділити органічний розчинник хлороформ (72,0% мас.) для хімічної промисловості, або трихлорацетат міді(ІІ), як присадний матеріал до мастильних композицій багатоцільової дії до індустріальних олив И-20, И-40, з вмістом 1,5-3,0% мас., що дозволяє збільшити навантажувальні властивості в 3 рази, зменшити знос матеріалу у 1,8-2,5 рази, а коефіцієнт тертя в 1,7-2,3 рази. Такі оливи можливо ефективно використовувати в металургійній та машинобудівній промисловості. Регенерація пестицидів Зеазин-50, Атразин дає змогу виділити сим –триазин з послідуючим його можливим використанням в газодобувній промисловості, як протипітингову добавку в інгібітори корозії. Введення сим-триазину в концентрації 0,5-1,0%мас. дає змогу повністю  загальмувати пітингову корозію газодобувного обладнання.

У п'ятому розділі "Екологічна безпека і раціональне розміщення блочно-модульних установок по переробці пестицидних препаратів " запропанована методика раціонального визначення кількості пестицидних препаратів, які переробляються на одній блочно-модульній установці; максимальної відстані переміщення пестицидних препаратів до місця  переробки; оптимальної кількості блочно-модульних установок при переробці пестицидних препаратів у Дніпропетровському регіоні.

У застосованій методиці використаний широко відомий метод "витрати-вигоди". При цьому витрати, пов'язані з організацією переробки пестицидних препаратів, включають: капіталовкладення на створення блочно-модульної установки; технологічні витрати на переробку пестицидних препаратів; транспортні витрати на переміщення пестицидних препаратів до місця переробки; можливі збитки навколишньому середовищу при його забрудненні   пестицидними препаратами в результаті транспортної аварії в процесі переміщення пестицидів до місця переробки.

З врахуванням цього, критерій фактору ризику, Е визначається за формулою

Е=ЦоQрег(1−kП2РλТQО)К[1+(kм+kд)QрегQО−1]+SПQрег(1−kП2РλТQО)+kПλТQОQОi(Cтр+Р(а)Ууд(а)),  (1)

Аналіз виразу (1) показує, що критерій Е найбільш чуттєвий до зміни імовірності транспортної аварії Р(а)  та обумовленою  цим показником імовірності забруднення  грунтів, підземних або поверхневих вод пестицидами з урахуванням синергічної їх дії з важкими металами Р(з)ij , а також загального обсягу пестицидних препаратів у регіоні, що вимагає переробки  Qрег . Так, при значенні показника Р(а) = 10-6  для всіх значень параметра Qрег функції Е=f(Lтр) характеризуються як ті, що монотонно змінюються в залежності від неявно виражених екстремумів. Збільшення вірогідності транспортної аварії з негативними наслідками для навколишнього середовища  до Р(а) = 10-5 істотно змінює характер залежності Е=f(Lтр). Для   Qрег =25 т характер залежностей Е=f(Lтр) збігається для показників Р(а) =10-5 і Р(а) =10-6 при зміні критерію Е не більш ніж на 8%. Зі  збільшенням показника Qрег ступінь розбіжності значення критерію Е для різних значень вірогідності транспортної аварії з негативними наслідками для навколишнього середовища істотно зростає. При віддаленості переміщення пестицидних препаратів до місця переробки більш за 70 км ця розбіжність складає 2-3 і більше разів.

Екстремальний  характер залежності критерію Е від основних параметрів переробки пестицидних препаратів дозволив встановити їх раціональні значення. Так, раціональний обсяг пестицидних препаратів які переробляються на одній блочно-модульноій установці визначається за формулою

QО=(kм+kд)КQрегλТkП[(ЦО−SП)kПРQрег+(Стр+Р(а)Ууд(а))QOi],  т                 (2)

- Аналіз формули (2) показує істотний вплив на величину QО вірогідності транспортної аварії з негативними наслідками для навколишнього середовища Р(а) . При цьому вплив характерний для величини Р(а) більшої ніж 10-7. Так, при Qрег = 50 т збільшення Р(а)  з 10-6  до 10-4 приводить до зниження QО в 5,2 рази; при Qрег = 100 т збільшення Р(а) з 10-7  до 10-4 обумовлює зниження QО в 7,9 разів; при Qрег = 150 т - у 9,2 рази.

Максимальна відстань переміщення пестицидних препаратів до місця переробки може визначатися за формулою

Lтр=λТ(kм+kд)КQОi2kП2Qрег[(ЦО−SП)kПРQрег+(Стр+Р(а)Ууд(а))QOi],  км           (3)

Аналіз формули (3) показує, що максимальна відстань транспортування пестицидних препаратів до місця переробки  зростає зі збільшенням капіталовкладень на спорудження блочно-модульної установки, вартості монтажно-демонтажних робіт. Однак зі збільшенням загального обсягу пестицидних препаратів у регіоні, що вимагає переробки, та вірогідності транспортної аварії з негативними наслідками для навколишнього середовища величина Lтр істотно знижується.

Раціональна кількість місць (пунктів) розміщення блочно-модульної установки може бути визначена з використанням залежності (3) за формулою

N=QрегQO−1.                                                                                               (4)

Таким чином, аналіз залежностей (2) і (3) дозволяє зробити такий висновок: при величині Р(а) < 10-7 параметри переробки пестицидних препаратів на блочно-модульній установці не залежать від вірогідних характеристик  транспортних аварій з негативними наслідками для навколишнього середовища і можуть визначатися без їх врахування; при значенні параметра Р(а) > 10-4 або врахуванні показника Р(з)ij , що має місце для гірничо-промислових регіонів, переробка пестицидних препаратів повинна бути організована без врахування транспортної складової процесу, при цьому блочно-модульна установка повинна розміщатися у кожному сховищі з пестицидами, які потребують переробки.

Розроблена методика раціонального розміщення блочно-модульних установок по переробці пестицидних препаратів в Дніпропетровській області з врахуванням вірогідних транспортних аварій на автомагістралях великих міст Дніпропетровська і Дніпродзержинська,а також переходів через річку Дніпро, дозволила визначити місця їх розташування в лівобережній та правобережній частинах. Так, обсяг пестицидних препаратів які переробляються на блочно-модульній установці і максимальна відстань транспортування пестицидних препаратів до місця переробки складає для лівобережної частини області  -  QО = 30-40 т,  Lтр = 75-95 км; для правобережної частини області (на території, де відсутні аномалії забруднення грунтів важкими металами) - QО не більше 20 т,  Lтр = 100-130 км. Таке розміщення блочно-модульних установок дозволить максимізувати можливі доходи від переробки пестицидних препаратів, одержати при цьому корисні продукти і мінімізувати можливий збиток навколишньому середовищу від можливих наслідків транспортних аварій при переміщенні пестицидних препаратів до місця їх переробки.

- ВИСНОВКИ

У дисертації, яка є завершеною науковою роботою, отримані нові результати, що полягають у теоретичному обґрунтуванні наукових засад безпечних технологій комплексної переробки, транспортування, знешкодження хлоровмісних пестицидів шляхом створення безпечних способів їх комплексної переробки та оптимальної структури розташування установок з переробки з огляду на критичні ситуації, що зв'язані з транспортуванням пестицидів, що знижує екологічне напруження у регіоні і є суттєвим для підвищення екологічної безпеки в Україні. Основні висновки дослідження полягають у такому:

1. проблема впливу пестицидів на навколишнє середовище і людину загострюється в регіонах територія яких забруднена різноманітними токсикантами. екологічний стан Дніпропетровської області характеризується на 2/3 території як критичний і кризовий. Усе це свідчить, що при перевезенні пестицидів на великі відстані, які вимагають переробки чи знищення, надзвичайно висока імовірність їх втрат при транспортуванні, що може призвести до утворення більш небезпечних токсикантів.

2. Вибір методів комплексної переробки заборонених до використання пестицидних препаратів залежить від факторів фізико-хімічних, токсикологічних властивостей пестициду і способу його зберігання в регіоні. На підставі цього розроблена науково-обґрунтована методика переробки пестицидів, яка дозволила класифікувати хлоровмісні пестициди у залежності від наявності діючої речовини пестициду. Так, при наявності в пестициді цього компонента 80-90 відсотків треба застосовувати метод утилізації, 50-80 - метод регенерації, 50 і менше - метод термічного знешкодження. Це дозволяє отримати цінні кінцеві продукти переробки та зменшити ризик утворення нових токсичних продуктів.

3. технологічні і конструктивні параметри переробки і знешкодження хлоровмісних пестицидів оптимізуються методом повного факторного експерименту. При цьому цільова функція передбачає мінімізацію вторинних відходів та максимальний вихід основного компонента переробки:

 встановлено, що для пестициду ТХАН при одержанні розчинника (хлороформу) з виходом 72 % рекомендується застосовувати співвідношення пестицид/гідроксиду натрію – 1/1; концентрацію гідроксиду натрію – 5%, температуру проведення процесу  100С, час  1,5 години; при одержанні мідної солі з виходом 98%: співвідношення пестицид/гідроксокарбонат натрію – 1:1, температура проведення процесу - 60С, час – 0,5 години;

 доцільно для одержання діючої речовини пестицидів Атразин, Зеазин-50 з виходом 92,5-95,0 % рекомендувати концентрацію соляної кислоти – 7,5%, температуру процесу – 75-80С;

 знешкодження пестициду ДДТ рекомендується при співвідношенні пестицид/повітря – 1/10-1/12, температура проведення процесу – 1200-1500С, що дозволяє запобігти новоутворення токсикантів.

4. Комплексну переробку хлоровмісних пестицидів рекомендується здійснювати за єдиною блочно-модульною схемою, що дозволяє використовувати типове стандартне устаткування хімічних виробництв з заданими конструкційними параметрами і дає можливість знизити капітальні витрати на будівництво станцій переробки. враховані умови мінімізації відходів переробки і можливості очищення стічних вод на станціях біохімічного очищення і природними сорбентами.

5. єдину природно-техногенну систему “склад пестициду  хімічна властивість основного компонента  оптимальна технологія переробки – раціональна організація робіт з переробки у промисловому  регіоні” слід розглядати, як функцію взаємозв'язку між вартісними параметрами технології переробки, транспортування пестицидів до місця утилізації, імовірністю забруднення навколишнього середовища, величини можливого збитку при цьому. Доцільна раціональна організація переробки пестицидних препаратів з максимальним наближенням до місць переробки та з урахуванням виникнення критичних ситуацій навколишнього середовища в інтервалі імовірності від 10-7 до 10-4 аварій на 1 км транспортування.

6. Комплексна переробка пестицидів ТХАН, Атразин, Зеазин-50 дає  можливість одержання вартісних продуктів переробки, що забезпечить  хімічну промисловість розчинником (хлороформ); важку  мастильними композиціями багатоцільової дії до індустріальних мастил И-20, И-40 з вмістом мідної солі 1,5-3,0%, що дозволить збільшити навантажувальні властивості в 3 рази, знизити знос матеріалу в 1,8-2,5 рази, коефіцієнт тертя в 1,7-2,3 рази; нафтогазовидобувну - проттипітінговою добавкою для інгібітору корозії, з вмістом діючої речовини сим-триазину  1%, що зменшить загальну корозію металу  на 90%, питтінгову корозію на 95 %, сірковуглецеву корозію  на 70 %.

7. Переробка пестицидів методами утилізації і регенерації дозволить запобігти можливого екологічного збитку від забруднення пестицидами в Дніпропетровській області на суму 750 тис. грн, звільнити близько 600 га земель раніше зайнятих під склади і санітарно-захисні зони. Це зумовить позитивний внесок у екологічний стан техногенно напруженого регіону.

Рекомендації щодо використання отриманих результатів

Результати досліджень запропоновані до використання на заводі ТОВ “Інтерпрайсіз”, Інституту проблем природокористування і екології, Інституту землевпорядкування УААН НАН України, Дніпропетровської обласної станції захисту рослин.

- ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНИЙ У ПУБЛІКАЦІЯХ:

1. Ингибиторы питтинговой коррозии для газового конденсата / О.В.Побирченко (О.В.Гайдидей), А.П.Ранский, И.Г.Плошенко и др. // Вопросы химии и хим. технологии. - 1998. - №1.- С.11-12.

Здобувачем зроблені експериментальні дослідження та обговорені основні результати.

2. Побирченко О.В. (Гайдидей О.В.), Ранский А.П. Утилизация пестицида ТХАН методом декарбоксилирования // Химическая промышленность.- 1998. - Вып.2. - С.212-217.

Здобувачем зроблені експериментальні дослідження та визначені параметри процесу декарбоксилювання.

3. Химическое модифицирование поверхностей трения присадками на основе действующих веществ невостребованных пестицидов /О.В.Побирченко (О.В. Гайдидей), А.П.Ранский, И.Г.Плошенко, А.С.Мамонтов // Вопросы химии и хим. технологии. – 1998. - № 3. - С.115-118.

Здобувачем проведені експериментальні дослідження з виділення діючих речовин з пестицидів, визначена принципова можливість їх використання як присадних матеріалів в мастильних композиціях.

4. Гайдидей О.В., Сухой М.П., Мысов О.П. Плазмохимический метод утилизации непригодных к применению ядохимикатов // Вопросы химии и хим. технологии.- 2000. - №3. - С.34-37.

Здобувачем вивчені та удосконалені параметри проведення термічного процесу знешкодження отрутохімікатів класу ДДТ.

5. Гайдидей О.В. Снижение негативного влияния хлорсодержащих пестицидов на окружающую среду путем их комплексной переработки // Екологія і природокористування: Зб. наук. пр. Інституту проблем природокористування та екології НАН України.-Дніпропетровськ, 2002.- Вип. 4. – С.170-175.

6. Регенерация и повторное использование солей трихлоруксусной кислоты / А.П.Ранский, М.П.Сухой, О.В.Гайдидей, А.Г.Панасюк // Научно-информационный сборник "Охрана окружающей среды". - Черкассы. - 1995. Вып.1. - С.23-25.

Здобувачем зроблене наукове обґрунтування корисного використання діючої речовини пестициду ТХАН.

7. Ранский А.П., Сухой М.П., Гайдидей О.В. Теоретические аспекты защиты окружающей среды от токсичного воздействия неприменяемых ядохимикатов // Научно-информационный сборник "Охрана окружающей среды". – Черкассы. – 1995. - Вып.2. - С. 11-15.

Здобувачем зроблене теоретичне обґрунтування актуальності переробки та знешкодження токсичних хлоровмісних пестицидів.

8. Побирченко О.В. (Гайдидей О.В.), Ранский А.П. Способ предотвращения загрязнения подземных вод пестицидами // Вісник Дніпропетровського університету. Геологія та географія. – 1997. - Вип.1. - С.134-136.

Здобувачем запропонована методика запобігання забруднення підземних вод складами сільськогосподарських господарств.

9. Гайдидей О. Экологическая безопасность переработки пестицидов с использованием блочно-модульных установок // Технополис.- 2002. - №8 - С.36-38.

10. Пат. 22286 А Україна, МКІ С 10 М 105/22, С 10 М 133/54. Мастильна композиція / І.Г.Плошенко, О.В.Побірченко (О.В.Гайдідей), А.П.Ранський та ін. (Украина), № 97052474; заявл.28.05.97; Опубл. 03.02.98.

Здобувачем зроблені експериментальні дослідження з розробки мастильних композицій на основі виділених з пестицидів діючих речовин.

11. Пат. 25367А Україна, МКІ В 09 В 3/00. Спосіб переробки пестицидів на основі трихлороцтової кислоти / А.П.Ранський, О.В.Побірченко (О.В.Гайдідей), М.П.Сухий (Украина), № 96010263; заявл.23.01.96; Опубл. 30.10.98.

Здобувачем проведені експериментальні та теоретичні дослідження процесу виділення трихлороцтової кислоти та синтезу на її основі відповідної мідної солі.

12. Пат. 348005 А Україна, МКІ В 09 В 3/00. Спосіб переробки високотоксичних речовин / А.П.Ранський, О.Г.Панасюк,  Л.Н.Шебитченко, О.В. Побірченко (О.В.Гайдідей) та ін. (Украина), № 99073882; заявл.08.07.99; Опубл. 15.03.01.; Бюл. №2.

Здобувачем зроблені експериментальні дослідження з розробки технології виділення корисних речовин токсичних відходів.

13. Пат. 348006 А Україна, МКІ В 09 В 3/00. Спосіб переробки високотоксичних речовин / А.П.Ранський, О.Г.Панасюк, М.Ф.Ткачук, О.В.Побірченко (О.В.Гайдідей) та ін. (Украина), № 99073883; заявл.08.07.99; Опубл. 15.03.01.; Бюл. № 2.

Здобувачем обґрунтована можливість переробки високотоксичних хлоровмісних пестицидів та взята участь в обговоренні результатів досліджень.

14. Пат. 52311 А Україна, МКІ 7 С23С22/02. Спосіб фінішної обробки металевих поверхонь деталей машин та механізмів / І.Г. Плошенко, О.А.Митрохін, А.П.Ранський, О.В.Гайдідей, О.Г.Панасюк (Украина), №2002042740; заявл.05.04.02; Опубл. 16.12.02.; Бюл. № 12.

Здобувачем проведені експериментальні дослідження з розробки композицій для фінішної обробки металевих поверхонь в парах тертя.

15. Новые смазочные композиции на основе галоидкарбоновых кислот / М.П. Сухой, А.П.Ранский, И.Г.Плошенко, О.В.Гайдидей // Тез. докл.

I Международной научно-практич. конференции "Устойчивое развитие; загрязнение окружающей среды и экологическая безопасность". –Днепропетровск, 1995. - С. 33-34.

Здобувачем сформульовані основні положення досліджень та виконана експериментальна частина работи з синтезу трихлороцету міді(II).

16. Регенерация солей трихлоруксусной кослоты и их возможное практическое применение / М.П.Сухой, А.П.Ранский, И.Г.Плошенко, О.В.Гайдидей // Тез.докл. I Международной научно-практич. конференции "Устойчивое развитие: загрязнение окружающей среды и экологическая безопасность". –Днепропетровск, 1995. - С. 140-141.

Здобувачем зроблені експериментальні дослідження з виділеня хлороформу шляхом азеотропної відгонки суміші „хлороформ  вода”.

17. Utilisation and renewal employment of pesticides TMTD and STCA in industry / O.V. Gaydidey, M.P. Suchoy, A.P. Ransky, I.V. Shapovalova // Conference Abstr. First Practical Conference “Sustainable development: Enviromental pollution and ecological safety”.–Dnipropetrovsk. – 1995. – P. 26–27.

Здобувачем проведене дослідження реагентної обробки пестицидів ТМТД та ТХАН з виділенням діючих речовин.

18. Новое применение вторичного агрохимического сырья в металлургической промышленности/ М.П.Сухой, А.П. Ранский, О.В.Гайдидей, Л.В. Шаповалова // Тез.докл. II Международной научно-практич. конференции "Теория и практика решения экологических проблем в горнодобывающей промышленности" – Днепропетровск, 1995. - С. 51.

Здобувачем обґрунтована можливість використання виділених речовин з пестицидних препаратів як присадних матеріалів до мастильних композицій, що забезпечують високі протиспрацьовувальні та антифрікційні властивості.

19. Снижение экологической нагрузки за счет использования вторичного промышленного сырья / М.П.Сухой, А.П.Ранский, О.В.Гайдидей, Л.В.Шаповалова // Тез.докл. II Международной научно-практич. конференции "Теория и практика решения экологических проблем в горнодобывающей промышленности" – Днепропетровск, 1995. - С. 64.

Здобувачем запропонована можливість використання продуктів переробки пестицидів в різних галузях промисловості, включаючи і гірничо-добувну промисловість.

20. Регенерация непригодных к целевому использованию пестицидов класса ТХАН и их возможное практическое применение в промышленности / М.П.  Сухой,  А.П. Ранский,   О.В. Гайдидей,  Л.В. Шаповалова // Тез. докл.   II Международной научно-практич. конференции "Теория и практика решения экологических проблем в горнодобывающей промышленности" – Днепропетровск, 1995. - С.133.

Здобувач проаналізував результати досліджень реагентної переробки похідних галоїдкарбонових кислот: ТХАН, виділення хлороформу та синтезу мідної солі трихлороцтової кислоти.

21. Регенерация и повторное использование солей трихлоруксусной кислоты / А.П. Ранский, М.П.Сухой, О.В.Гайдидей, А.Г.Панасюк // Тез.докл. I Украинской научно-практич. конференции  "Экологическое  образование   специалистов   технического   профиля". – Днепропетровск, УГХТУ. -1995. - С. 55-58.

Здобувач здійснил експериментальні дослідження триботехнічних властивостей присадних матеріалів до індустріальних олив на основі трихлорацету міді (II).

22. Ранский А.П., Побирченко О.В. ( Гайдидей О.В.). Утилизация пестицида   ТХАН методом   декарбоксилирования   // Тез.   докл.

III Всеукраинской научно-практич. конференции "Современная техника очистки воды". - Днепропетровск: Пороги, 1997. - С.53-54.

Здобувачем сфомульовані основні теоретичні положення методу декарбоксилювання пестициду ТХАН.

23. Balayan A., Gaydidey O.V., Ransky A.P.  The condition of scientific developments and technical decision on utilisation and regeneration of pesticides unifit for purpose-oriented usage on the territory of Ukraine. – 5th Int. HCH and Pesticides Forum, Basque country, 25-27 ijne, 1998.

Здобувачем проаналізоване аналіз накопичення високотоксичних пестицидних препаратів на території України та сформульовані основні принципи поводження, переробки та їх знешкодження.

24. Гайдидей О.В. Комплексный подход к проблеме переработки токсичных препаратов // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.- Дніпропетровськ, 2001.- Вип. 3. – С.123-124.

АНОТАЦІЯ

Гайдідей О.В. Комплексна переробка екологічно небезпечних хлоровмісних пестицидних препаратів.  Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01- екологічна безпека.  Національний технічний університет України "КПІ", Київ, 2003.

Дисертація присвячена розробці комплексної переробки екологічно небезпечних хлоровмісних пестицидних препаратів ТХАН, Зеазин-50, Атразин та термічному знешкодженню пестициду ДДТ.

Показано, що пестициди ТХАН, Зеазин-50, Атразин ефективно переробляються, виходячи з характерних для подібних систем кислотно-основних взаємодій. Виділені при цьому діючі речовини ідентифіковані та досліджені як присадні матеріали до мастил та інгібітори піттингової корозії. Досліджене термічне знешкодження пестициду ДДТ з забезпеченням екологічної чистоти вторинних відходів. Запропонована блочно-модульна технологія переробки пестицидів ТХАН, Зеазин-50, Атразин, а також обґрунтована методика її впровадження, виходячи з єдиної природно-техногенної системи "регіон  сховище-установка з переробки пестицидів".

Ключові слова: пестициди, утилізація, регенерація, термічне знешкодження, мастила, інгібітори, технологія, екологія.

АННОТАЦИЯ

Гайдидей О.В. Комплексная переработка экологически опасных хлорсодержащих пестицидных препаратов.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических  наук по специальности 21.06.01- экологическая безопасность Национальный технический университет Украины "КПИ", Киев, 2003.

Диссертация посвящена разработке комплексной переработки экологически опасных пестицидных препаратов ТХАН, Зеазин-50, Атразин и термического обезвреживания пестицида ДДТ. Исследовано декарбоксилирование пестицида ТХАН с образованием хлороформа как растворителя с выходом 72 мас.% и образование трихлорацетата меди(II) с возможным последующим его полезным применением как присадки в индустриальных маслах. Исследована регенерация пестицидов Зеазин-50 и Атразин кислотной отмывкой сим-триазина от наполнителей в препаративной форме. Разработаны ингибиторы общей, сероводородной и питтинговой коррозии при добыче газового конденсата, в состав которых входил сим-триазин. Исследовано термическое обезвреживание 20 мас.% водно-масляной эмульсии ДДТ, установлены оптимальные технологические параметры проведения процесса. Для пестицидов ТХАН, Зеазин-50, Атразин разработана блочно- модульная технологическая схема переработки. Исходя из позиций единой природно-техногенной системы "регион-хранилище-установка по переработке пестицидов" обоснована методика определения рационального размещения установки по переработке хлорсодержащих пестицидных препаратов. Рассчитан предотвращенный ущерб от загрязнения окружающей среды пестицидными препаратами в Днепропетровской области в случае их переработки и обезвреживания.

Ключевые слова: пестициды, утилизация, регенерация, термическое обезвреживание, масла, ингибиторы, технология,  экология.

SUMMARY

Gaydidey O.V. Complex treatment of ecological dangerous chlorine-containing pesticide preparates.-Manuscript.

Ph.D. thesis by speciality 21.06.01- ecologic security.-National Tehnical University of Ukraine "KPI", Kiev, 2003.

The dissertation is devoted to the outworking of the complex treatment of  ecological dangerous chlorine-containing pesticide preparates-STCA, Zeazine-50, Athrazine and thermal destroying of pesticide DDT.

It have been shown that STCA, Zeazine-50, Athrazine pesticides were treated due to typical for these systems acid-base interactions. The active substances have been extracted, identified and investigated as additives to oils and pitting corrosion inhibitors. It have been investigated the thermal destroying of DDT pesticide with the providing for ecological purity of the wastes. It have been proposed the block-module technology of the treatment of STCA, Zeazine-50 and Athrazine pesticides, and the method have been grounded for their applying. This method is based on the one natural-technogenic system "region-storage-the device of pesticide treatment".

The key words: pesticides, utilization, thermal destroying, oils, inhibitors, technology, ecology.

Підписано до друку 01.10.2003. Формат 6084 1/16. Папір ксероксн.

Друк різограф. Умовн.-друк. Арк. 0,72. Облік.-видавн. Арк.0,84.

Тираж 100 прим. Замовлення №24.

________________Свідоцтво ДК №303 від 27.12.2000.____________________

__________УГХТУ, 49005, Дніпропетровськ,5, пр. Гагаріна,8______________

Видавничо-поліграфічний комплекс ІнКомЦентру

.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html