Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке:  http://mydisser.com/ru/contact.html

Український державний лісотехнічний університет

АГАПОНОВ

Микола Нефедович

УДК 630* 116.64: 630* 114.466

НАУКОВІ ОСНОВИ 
СТВОРЕННЯ І ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОМЕЛІОРАТИВНИХ 
НАСАДЖЕНЬ В ГІРСЬКИХ УМОВАХ КРИМУ

06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора сільськогосподарських наук

Львів – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українському ордена "Знак Пошани" науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Державного комітету лісового господарства України

| Науковий консультант – | доктор сільськогосподарських наук, професор Ткач Віктор Петрович, Український ордена "Знак Пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, директор |
| --- | --- |
| Офіційні опоненти: | доктор сільськогосподарських наук, професор Кучерявий Володимир Панасович, Український державний лісотехнічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри екології та ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології |
|  | доктор сільськогосподарських наук, професор Ковалевський Сергій Борисович, Національний аграрний університет, декан лісогосподарського факультету |
|  | доктор сільськогосподарських наук, професор, Шлапак Володимир Петрович, Дендрологічний парк "Софіївка", заступник директора з наукової роботи |
| Провідна установа – | Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака Державного комітету лісового господарства України, лабораторія екології, м. Івано-Франківськ |

Захист дисертації відбудеться 25.02.2005 р. о 9 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в Українському державному лісотехнічному університеті за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського державного лісотехнічного університету за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 101.

Автореферат розісланий 18.01.2005 р.

| Вчений секретар спеціалізованої вченої ради |  | І.Є. Кульчицький-Жигайло |
| --- | --- | --- |

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У гірських умовах та на яружно-балкових землях одним із першочергових народногосподарських завдань є підвищення лісистості. Воно можливе лише за масового розширення лісокультурних робіт на еродованих схилах, непридатних для використання у сільськогосподарському виробництві. Так, лише в Криму, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України (№ 189 від 28.02.2001 р.) "Про першочергові заходи щодо створення захисних насаджень на неугіддях та в басейнах річок", площа земель, які не використовуються, становить 126,8 тис. га. Виходячи з цього, Кабінет Міністрів запланував створити в Автономній Республіці Крим 17 тис. га лісосмуг.

Слід зазначити, що лісівниками півострова накопичений більше ніж віковий науково-виробничий досвід освоєння площ на схилах. Однак він значною мірою базувався на використанні недосконалих і малоефективних методів підготовки ґрунту, сівби насіння та садіння рослин, закріплення крутих схилів та яруг, тощо. При цьому більшість лісомеліоративних робіт виконувалися вручну або недосконалими машинами та знаряддям, погано пристосованими до експлуатації в гірських умовах.

На сучасному етапі розвитку захисного лісорозведення розробка наукових основ створення та вирощування лісових культур у гірських умовах і підвищення ефективності застосування технічних засобів є актуальними питаннями для Криму та інших регіонів України. На актуальності дослідження цих питань наголошується в галузевій програмі розвитку комплексного лісового господарства "Ліс" і сучасних концепціях розвитку сільськогосподарського виробництва.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні питання, які розглядаються у дисертації, розроблялись у рамках таких наукових тем, координованих УкрНДІЛГА: "Розробити технологію створювання лісових культур в гірських районах на базі комплексної механізації" (№ 80075781), "Розробити науково-обґрунтовані технологічні процеси і комплекс машин для виконання лісомеліоративних та протиерозійних робіт на яружно-балочних системах та інших еродованих ґрунтах" (№ 76063237), "Розробити удосконалену систему машин на період до 1990 року для комплексної механізації лісового господарства і полезахисного лісорозведення" (№76063248), "Розробити настанови по штучному лісовідновленню і лісорозведенню на землях держлісфонду і меліофонду Української РСР" (№ 01860091047), "Розробити систему машин на період до 1995 року для комплексної механізації лісового господарства і полезахисного лісорозведення" (№ 81085092) та інших.

Мета і завдання досліджень. Мета досліджень – обґрунтувати концепцію та розробити систему комплексного освоєння сильно еродованих та малопродуктивних земель в гірських умовах Криму шляхом створення і вирощування лісомеліоративних насаджень.

До завдань досліджень входило: вивчити лісові насадження; уточнити програму і методику створення та вирощування культур у гірських умовах; здійснити оцінку земель меліоративного фонду гірського Криму та основних способів підготовки ґрунту під захисні насадження; удосконалити технологію нарізування терас у гірських умовах; визначити стан захисних насаджень у гірському Криму; обґрунтувати способи сівби насіння, садіння рослин та організацію агротехнічних доглядів за ними; розробити заходи щодо захисту гірських схилів від ерозії та селевих потоків; обґрунтувати комплекс машин і знаряддя для залісення гірських схилів; визначити ефективність удосконалення технології та механізації освоєння гірських схилів.

Об'єкт досліджень – незалісені та залісені схили різної крутизни та кам'янисті ділянки, яружно-балкові системи гірського Криму та штучні захисні насадження; ґрунтообробні, лісогосподарські, землерийні машини та знаряддя, а також їх робочі органи.

Предмет досліджень – стан, структура, динаміка меліоративного фонду та лісових культур, створених в аридних умовах Криму; способи освоєння малопродуктивних еродованих площ, організації агротехнічних та лісогосподарських доглядів; методи закріплення глибоких ерозійних утворень; заходи механізації основних лісомеліоративних робіт на еродованих схилах та підвищення працездатності технічних засобів у цих умовах.

Методи досліджень – в основу досліджень покладено методи визначення: ефективності накопичення ґрунтової вологи та гумусу в результаті терасування схилів та інших видів оброблення лісокультурних площ; характеру сположування укосів терас внаслідок ерозії ґрунтів; енергетичних та агротехнічних показників відвальної оранки на рівних та схилових ділянках; деформації ґрунтів при глибокому безвідвальному розпушуванні; радіусу затуплення леза ріжучого інструмента; зносу робочих органів ґрунтообробних знарядь; біометричних показників садивного матеріалу та лісових культур. При цьому застосовували математично-статистичні методи оброблення експериментальних матеріалів, отриманих у результаті хронометражних спостережень за підготовкою ґрунту, нарізанням терас, здійсненням агротехнічних доглядів за лісовими культурами; при вивченні біометричних показників дослідних та виробничих посадок.

Наукова новизна одержаних результатів. За результатами досліджень вперше визначено особливості розбивання та нарізання терас на схилах змінної крутизни і їх формування на сильно еродованих схилах, виявлено деформацію ґрунтів при глибокому безвідвальному розпушуванні, досліджено радіус затуплення леза ріжучого інструмента за відбитком і зносом робочого органу ґрунтообробного знаряддя за трафаретом, вивчено особливості сположування укосів терас внаслідок ерозійних процесів, розроблено пристосування для визначення відхилення робочого органу ґрунтообробного знаряддя від заданого напрямку руху та пристрої й обладнання для динамометрії навісних механізмів на трактор, оцінки змиву ґрунтів на схилах, приготування розчинів для створення захисної плівки на садивному матеріалі деревних і чагарникових порід. Вивчено вплив крутизни схилу на якість оброблення ділянок при оранці та безвідвальному розпушуванні ґрунтів, терасування гірських площ, ефективності накопичення ґрунтової вологи та гумусу, збереження та ріст лісових культур. Обґрунтовані нові робочі органи та обладнання для садіння рослин, сівби насіння, вибирання каміння з оброблюваного шару, культивації, відвальної та безвідвальної оранки, нарізання терас і формування лісокультурних площадок, зрізання дерев та гілок із ростучих дерев, трелювання деревини від доглідових рубань. Опрацьовано принципи закріплення глибоких ерозійних утворень на основі формування земельних загат, екранованих: водонепроникною еластичною плівкою; залізобетонною плитою спеціальної конструкції; металевою сіткою; утилізованими автотракторними покришками; камінням та порубочними рештками від доглядових рубань; металевою решіткою просторової форми. Уточнено комплекс машин і знарядь для освоєння гірських схилів та яружно-балкових земель. Удосконалено технологію доглядових рубань у лісомеліоративних насадженнях.

Практичне значення одержаних результатів. В результаті виконаних досліджень за участю здобувача для практичного використання запропоновані:

- методичні рекомендації з технології створення лісових насаджень на еродованих гірських схилах Криму (Харків, 1982);

- доповнення до методичних рекомендацій з технології створення лісових насаджень на еродованих гірських схилах Криму (Харків, 1984);

- нормативи термінів слугування машин для лісового господарства Української та Молдавської РСР (Харків, 1984);

- порадник (проект) із штучного лісовідновлення та лісорозведення на землях держлісфонду Української РСР (для умов гірського Криму) (Алушта, 1989);

- методичні вказівки з визначення цін за використання лісових ресурсів в народногосподарському комплексі Автономної Республіки Крим (Алушта, 1994);

- методичні вказівки з визначення плати за використання (оренду) мисливських угідь у Держлісфонді Республіки Крим (Алушта, 1997).

Наукова ідея реалізована у нових способах освоєння меліоративних площ у гірських умовах та оцінки виконаних робіт, апробованих у лісомеліоративному виробництві Автономної Республіки Крим та Луганської області.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є окремою науковою працею автора. Дисертантом визначена проблема, опрацьовані теоретичні, методологічні й методичні положення та шляхи вирішення завдань. Увесь польовий та експериментальний матеріал підготовлено та зібрано здобувачем або за його участю. Дисертант протягом 29 років був відповідальним виконавцем і брав безпосередню участь у виконанні всіх запланованих в Кримському регіоні етапів з лісомеліорації гірських схилів і розроблення системи машин для комплексної механізації лісового господарства та захисного лісорозведення.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації та результати досліджень оприлюднено на багатьох наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах і нарадах обласного, республіканського, всесоюзного та міжнародного значення: Алушта (1988, 1994, 1999-2001), Барнаул (2003), Вінниця (1985), Голіцино (1995), Гомель (1990), Дніпропетровськ (1992), Івано-Франківськ (1990), Керч (2004), Київ (1990, 1993, 1997, 2000-2002), Кишинів (1989), Луганськ (1985), Москва (1998, 1990, 1991, 1993), Санкт-Петербург (1990), Сімферополь (1992, 1993, 1998-2004), Сиктивкар (1987), Ташкент (1979), Харків (2000).

Наукові розробки автора експоновано на ВДНГ СРСР (м. Москва) у 1984 р. у вигляді трьох буклетів, доведено до виробництва шляхом видання плакатів у м. Сімферополь (1984, 1988, 1990 рр.) та інформаційних листків у м. Харків (1989) і м. Сімферополь (1995-2000 рр.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано близько 200 наукових праць, у тому числі у фахових виданнях 57, отримано понад 70 авторських свідоцтв і патентів на винахід. Понад 30 праць опубліковано у спеціальних брошурах, журналах та наукових збірниках. Окремі наукові розробки, публікації та винаходи підготовлено у співавторстві з д-р  с.-г. наук О.Ф. Поляковим, канд. с.-г. наук Ю.К. Телешеком, М.Н. Алябьевим, Л.Г. Циганенком, В.В. Замлілим, І.Г. Яковенком та іншими співробітниками УкрНДІЛГА, Кримської ГЛНДС і спеціалістами виробництва, за що здобувач висловлює їм щиру подяку.

Структура та обсяг роботи. Матеріал дисертації викладено на 415 сторінках машинопису, у тому числі основний текст – на 321 сторінці. Дисертація складається з 8 розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Дисертація ілюстрована 89 таблицями і 75 рисунками та схемами. Перелік посилань налічує 379 джерел, із них 30 – іноземних. Додатки включають 3 таблиці і 8 актів впровадження результатів дослідження.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Стан проблеми освоєння гірських схилів під лісові насадження

Розглянуто залежність агротехніки вирощування захисних насаджень і застосування технічних засобів від рельєфу та ґрунтово-кліматичних особливостей місцевості, культуртехнічних робіт та створення мережі під'їзних шляхів на схилових ділянках; тенденції розвитку способів оброблення ґрунтів під лісові культури; заходи щодо поліпшення водного режиму, боротьби з ерозією ґрунтів та селевими потоками; типи та способи формування терас.

На підставі аналізу літературних джерел з освоєння гірських схилів під лісові насадження встановлено, що дотепер недостатньо опрацьовані питання комплексного освоєння еродованих та кам'янистих площ на схилах. Лісогосподарські підприємства у багатьох регіонах України та в інших країнах Світу при здійсненні робот із лісомеліорації схилів обмежуються, головним чином, терасуванням та садінням рослин на полотні терас, а кам'янисті ділянки та сильно еродовані схили продовжують руйнуватись водною ерозією (А.Е. Балтер, 1954; Б.О. Павлов, 1956; П.М. Матвєєв та І.М. Шумейко, 1976; М.І. Калінін, 1983; В.І. Д'яконов, 1983 та ін.). Водночас, фрагментарне терасне розташування залісених ділянок на гірській території не забезпечує надійного закріплення ґрунтів і ускладнює комплексну механізацію лісомеліоративних робіт (Г.М. Ахинян, 1973; В.Д. Дем'янов та В.Ф. Галактіонов, 1978; Б.О. Павлов, 1959; І.Г. Зиков, 1967; П.С. Нартов та А.І. Писаренко, 1976; Ю.К. Телешек та М.Н. Агапонов, 1988 та ін.).

Програма та методика досліджень

Програмою досліджень передбачалось:

- уточнити класифікацію земель меліоративного фонду у гірському Криму;

- дати оцінку відвального та безвідвального обробітку ґрунтів на схилових територіях;

- розробити технологію освоєння щільних вапняків під захисні насадження;

- уточнити розмітку трас під тераси на схилах змінної крутизни та процес формування виїмково-насипних терас на кам'янистих та еродованих землях;

- обґрунтувати технологію спорудження технологічних та врізуваних терас;

- удосконалити технологію реконструкції малоцінних насаджень на схилах;

- виявити особливості вирощування садивного матеріалу в аридних умовах, технологію його садіння та проведення агротехнічних і лісогосподарських доглядів за культурами;

- здійснити оцінку меліоративних площ у Криму;

- обґрунтувати технологію формування земляних загат у руслах тимчасових водостоків, закріплення ерозійних утворень та їх схилів;

- дати оцінку технічним засобам для культуртехнічних робіт та нарізання терас, основного обробітку ґрунтів, садіння рослин та агротехнічних доглядів;

- вивчити технічну оснащеність лісогосподарських робіт у Криму;

- визначити вплив способу підготовки ґрунту на ріст захисних насаджень та оцінити ефективність терасування схилів у Криму;

- виявити трудомісткість створення лісових культур на ділянках I – VI категорій кам'янистих лісомеліоративних площ (КЛМП).

У розділі також наведено методики розрахунку енергетичних та агротехнічних показників відвальної оранки на рівних та схилових ділянках, радіусу затуплення леза ріжучого інструмента, геометричних параметрів виїмково-насипних терас на схилах різної крутизни, розбивання терас на схилах змінної крутизни, кількості донних загат на одиницю довжини тальвегу ерозійних утворень і визначення місткості їх ставків, металомісткості та металонасиченості основного обробітку ґрунту (плантажного та безвідвального), тягового опору і вибір робочих органів культиваторів при обробці кам'янистих ґрунтів, коефіцієнта запасу спрацьовування автоматичного управління поворотною лапою знаряддя та тракторного загону для лісомеліоративних робіт.

Уточнено методики визначення ефективності глибокого безвідвального розпушування на пологих ділянках та полотні терас, парафінування надземної частини сіянців перед садінням, виявлення впливу агротехнічних доглядів на фракційний склад ґрунтів у міжряддях та на полотні терас, зменшення обсягу землерийних робіт при формуванні донних загат, спорудження виїмково-насипних терас після попереднього глибокого розпушування та часткового профілювання поверхні схилу, формування садивних місць на кам'янистих землях із використанням барової машини та вибухових речовин (енергії вибуху), улаштування садивних місць на дрібноконтурних ділянках, розміщених на схилах, уніфікації ґрунтообробної та лісогосподарської техніки в гірських умовах, обґрунтування культиватора для оброблення в рядках та міжряддях, визначення оптимального складу машинно-тракторного парку, вивчення розвитку кореневих систем дослідних та виробничих культур, створених на різних категоріях КЛМП, визначення вмісту гумусу на затерасованих схилах.

Оцінка земель меліоративного фонду гірського Криму і основних
видів обробітку ґрунтів під лісові культури

Лісомеліоративний фонд гірської частини півострова характеризується складним рельєфом і складається з ділянок на схилах різної крутизни. Він характеризується підвищеною строкатістю ґрунтів та низкою вологозабезпеченістю. Підстилаючими породами тут виступають – глинисті сланці, вапняки, піщаники, мергелі та конгломерати.

Визначення фракційного складу прибережної зони гірського Криму і його об'ємної маси дало змогу встановити, що на ці показники істотно впливають ступінь змитості ґрунтів та тривалість зростання деревно-чагарникової рослинності на схилах. Так, ґрунто-підґрунтя в лісових насадженнях за своїм фракційним складом та об'ємною масою перевершують у якісному відношенні незаліснені площі і, особливо, сильно еродовані схили. У такому ґрунто-підґрунті фракцій діаметром <5 мм міститься в 1,62 раза більше, ніж на сильно еродованих ділянках. У них об'ємна маса також в 1,47 раза менше, ніж у зразках, узятих на змитих ґрунтах. Підвищена розмитість гірських територій погіршує збереженість ґрунтової вологи в коренезаселеному шарі, особливо на вододілах, прияружних та прибалкових долинах. Цей показник зменшується з підйомом місць взяття ґрунтових зразків від підошви схилу до його верхів'я. Зокрема, на еродованих схилах підвищена концентрація ґрунтової вологи відзначається в зразках, узятих у руслі тимчасових водотоків наявної яружної мережі.

З метою оптимального вирішення усього спектру технологічних питань меліоративний фонд регіону поділено на сім категорій кам'янистих лісомеліоративних площ. Чим вище порядковий номер категорії, тим складнішим є метод освоєння меліоративних територій. Це пов'язано зі збільшенням крутості схилу, розчленованості схилових масивів глибокими ерозійними утвореннями, вмістом механічних домішок (каміння, щебеню, хряща, деревних залишків), зі зменшенням потужності ґрунтового покриву і погіршенням його водно-фізичних властивостей. Так, на ділянках I категорії (крутістю 0-5) провадять суцільний обробіток ґрунту, II (крутістю 6-12) – обробіток смугами, III (крутістю 13-30) і IV (крутістю 13-40) – терасування схилів і окультурення їх полотна, V (крутістю 0-20) – формування терасоподібних лісокультурних площадок, VI (будь якої крутизни) – частковий обробіток ґрунту у вигляді садивних лунок, ям, борозен і площадок. При цьому до III категорії відносять нееродовані схилові землі, покриті трав'янистою і, частково, чагарниковою рослинністю, а до IV – сильно еродовані, малопродуктивні схили. До VІІ категорії віднесено переважно схили крутіше 40, сильно кам'янисті плато і положисті ділянки з оголеннями материнських порід. На даному етапі технологічного розвитку лісомеліоративного виробництва ці ділянки не є лісопридатними.

У лісокультурному виробництві Кримського півострова велику увагу приділяють основному обробітку ґрунту. Усі види основного обробітку ґрунту під лісові насадження в гірських умовах за повнотою освоєння площі можна підрозділити на суцільний, смуговий й частковий. У свою чергу, кожний із перерахованих способів обробітку може бути проведений із оборотом та без обороту шару. При цьому оборот шару здійснюють шляхом дискування, відвальної та плантажної оранок. Обробіток ґрунту без обороту шару провадять за допомогою фрезерування, поверхневого та глибокого розпушування.

При вивченні питання окультурення гірських схилів Кримською ГЛНДС протягом 50 років установлено, що вирощування стійких захисних насаджень в аридних умовах стає можливим лише за повного зарегулювання поверхневого стоку на лісомеліоративних ділянках, створення в місцях садіння рослин досить потужного (понад 40-70 см), пухкого і вологоємного коренезаселеного шару ґрунту, своєчасного усунення конкуруючої бур'янистої рослинності в рядах і міжряддях лісових культур та ін.

Таблиця 1

Показники ефективності безвідвального розпушування ґрунту

| Показники | Одиниця виміру | Порівнювані агротехнічні операції: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | плантажна оранка | безвідвальне розпушування |
| Глибина обробітку ґрунту Маса знаряддя Металомісткість технологічного процесу Металонасиченість агротехнічного прийому Витрати праці на обробіток 1 га | см кг кг/га т. год./га машино-змін | 50-70 2710 11,89 199,5 1,43 | 70-80 1550 7,17 130,1 1,00 |

Багаторічний досвід освоєння гірських площ під захисні насадження свідчить, що вибір методу обробітку ґрунту залежить від крутості схилу, стану ґрунто-підґрунтя та рослинності (табл. 1). Так, при вивченні енергетичних показників оранки земель у Криму на рівних ділянках і на схилах установлено, що за відвалювання пласта вниз за схилом енергетичні витрати знижуються зі зростанням його крутизни, а за відвалювання пласта догори – зростають. На малопотужних землях, що меліоруються, з великим вмістом каміння в оброблюваному шарі застосування плугів загального та спеціального призначення ускладнюється. На таких ділянках стійкішими та ефективнішими в роботі є глибокорозпушувачі. При цьому безвідвальне розпушування є також найменш металомістким та металонасиченим способом обробітку ґрунту.

Багаторічний досвід лісокультурного виробництва в Криму свідчить, що в аридних умовах задовільний ріст насаджень забезпечується лише на ділянках, де сформований дрібнокам'янистий коренезаселюваний шар не менше 30 см (табл. 2).

Таблиця 2

Показники росту 5-річних культур сосни кримської за різної потужності ґрунтового покриву

| Потужність ґрунтового покриву, см | Глибина оброблення, см | Об'ємна маса каміння, м3 | Відстань між рослинами у ряду, см | Висота рослин, см | Діаметр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кореневої шийки, мм | крони, см |
| 50 | 70,0±4,2 | 210-330 | 74,3±1,6 | 106,5±2,5 | 32,5±2,5 | 90,5±3,1 |
| 30 | 61,0±4,1 | 330-520 | 85,0±1,4 | 92,1±1,3 | 29,2±0,3 | 80,6±1,1 |
| 20 | 49,0±2,8 | 700-1000 | 140,6±4,1 | 73,1±1,2 | 26,0±0,9 | 74,4±1,8 |

Дані табл. 2 підтверджують, що за зменшення потужності ґрунтового покриву різко знижується глибина оброблення ґрунту, висота, діаметр стовбурів і крон вирощуваних рослин. При цьому збільшується маса каменів на одиницю окультуреної площі та відстань між деревцями в рядах посадок.

Дослідженнями також встановлено, що з віком, коли зростає потреба дерев і чагарників у ґрунтовій волозі, потужність сформованого коренезаселеного шару та його кам'янистість дуже сильно впливає на їх збереження та стійкість лісових насаджень. Виявилося, що на ділянках, де коренезаселений шар має різну потужність, відпад рослин носить нерівномірний (осередковий) характер. Осередки відпаду культур зосереджуються, головним чином, у місцях із неглибоким заляганням щільних гірських порід, які погано піддаються руйнуванню в ході первинної оброблення ґрунто-підґрунтя. З метою усунення зазначених недоліків у формуванні коренезаселюваного шару ґрунту в садивних місцях нами здійснено серію спеціальних дослідів із застосуванням барової машини з підготовки садивних траншей шириною 14 дм і глибиною до 1,4 м. Такий спосіб має низку переваг порівняно з іншими завдяки більшій вологомісткості субстрату в коренезаселюваному шарі, сформованому у глибоких траншеях.

При освоєнні дрібноконтурних ділянок на схилах продуктивними виявилися методи, які засновані на глибокій обробці ґрунту (терасоподібні лісокультурні площадки з попереднім глибоким розпушуванням, терасо-канави).

Удосконалення технології нарізання терас у гірських умовах

Вивчено виїмково-насипне терасування, як основний метод освоєння гірських схилів під лісомеліоративні насадження. Багаторічними дослідженнями основних параметрів нарізаних і залісених терас установлено, що вони протягом перших 2-3 років істотно піддаються деформації, особливо на крутих (25-35) схилах, позбавлених трав'янистої та деревно-чагарникової рослинності.

Для підвищення протиерозійної стійкості гірських площ було обґрунтовано проведення на крутосхилових ділянках повторного терасування. Їх нарізку проводили під час доглядових рубань в культурах, створених на перших терасах. Повторні тераси використовували як під'їзні шляхи для вивезення заготовленої деревини від доглядових рубань. Після цього полотно більшості терас окультурювали і використовували для створювання нових культур. Тераси, що залишилися неокультуреними, надалі використовували як протипожежні розриви та під'їзні шляхи.

У гірських умовах більшість площ, що залісюються, представлені схилами змінної крутизни у поперечному напрямку. За таких умов ширину смуги, що займає одна тераса, запропоновано визначати за формулою:

Lmin = 0,5  B  [sin (+ ) / sin ( – max) + sin  / cos max] + amin, 	(1)

де: Lmin – мінімальна ширина смуги, яку відведено під нарізання тераси на крутій ділянці освоюваної площі, м; В – ширина полотна тераси, що проектується, м; , , max – крутизна, відповідно, укосу насипної частини гідротехнічної споруди, зворотного ухилу його полотна та схилу на крутій ділянці території, що освоюється, град; аmin – ширина берми на крутому відрізку оброблюваного схилу, м.

На схилах змінної крутості ширина смуги, яку відводять під спорудження тераси на положистій ділянці (L i), є більшою:

Li = Lmin + li, 	(2)

де li – величина зміщення точки відліку вішки, м.

Значення величин ширини берми та смуг, які відводять під прокладання гідротехнічних споруд, розраховані за формулами (1) і (2), наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Вплив змінної крутизни схилу на ширину берми смуг, які відводять під спорудження терас шириною (В = 4 м)

| Показники | Значення показників при крутизні схилу, град |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Ширина берми (а), м | 0,0 | 0,35 | 0,75 | 1,20 | 1,60 | 2,00 |
| Ширина смуги, яку відводять під терасу: - на крутій ділянці (Lmin), м | 3,13 | 4,04 | 5,32 | 7,28 | 10,89 | 22,52 |
| - на пологій ділянці крутизною 10 о (Li), м | 3,13 | 4,70 | 7,35 | 10,53 | 15,14 | 27,92 |

Дані табл. 3 свідчать, що при освоєнні схилів змінної крутизни ширина смуг, які відводять під прокладання гідротехнічних споруд, може досягати 22-28 м.

З метою підвищення якості залісення крутосхилів на Кримській ГЛНДС опрацьовано метод формування технологічних терас. Відмінною рисою їх є збільшення ширини полотна до 5-7 м, зворотного ухилу – до 6-9, та використання під залісення їх насипного укосу, який займає 70-90 % міжтерасного простору. Саме полотно таких гідротехнічних споруд використовують у технологічних цілях – для поставляння садивного матеріалу, необхідних механізмів та інструментів, а після залісення – як протипожежні розриви.

Для збереження на полотні терас родючого шару ґрунту, який зрізують зі схилу, і зменшення розміру міжтерасного простору лісівники Кримського півострова змінили послідовність операцій із формування гідротехнічних споруд. Тераси з шириною полотна 3,5-4,2 м нарізали по горизонталі через 2,5-4,5 м одна від другої. При цьому першу з них розміщали біля підніжжя схилу, тобто послідовність влаштування терас була знизу догори, тоді як при звичайному виїмково-насипному терасуванні – згори до низу. Наші спостереження за бульдозерним плантажуванням у Судакському ДЛМГ показали, що близьке розташування однієї тераси від іншої і попереднє розпушування їх полотна дає змогу збільшити потужність розпушеної маси ґрунто-підґрунтя в місцях садіння рослин у 1,7-2,4 раза. При формуванні коренезаселюваного шару на полотні штучно зближених терас найповніше використовується потенціал родючості малопродуктивних схилів, що окультурюються. При цьому для ходіння робітників та доставки знаряддя на насипній частині гідротехнічних споруд влаштовується горизонтальний уступ шириною 0,7-1,2 м, який є складовою мережі стежок. Наявність таких уступів підвищує дреноватість освоюваної площі, завдяки чому краще затримуються атмосферні опади і стабілізуються первісні геометричні параметри терас. У свою чергу, щільне розташування гідротехнічних споруд на схилі й садіння лісових культур в утвореному міжтерасному (міжуступному) просторі збільшує в 1,4-2 рази питому площу освоєння гірських територій, що меліоруються.

Значна частина гірських площ Криму вкрита низькоповнотними насадженнями дуба пухнастого з грабінником, фісташкою туполистою, ялівцем деревоподібним, глодом та іншими породами. З погіршенням лісорослиних умов до В1, С1 та Во, Со вони набувають вигляду чагарникових заростей та рідколісся. Особливо це характерно для нижнього висотного поясу південно-східного узбережжя, з його аридним кліматом і перевагою сильно змитих кам'янисто-щебенистих ґрунтів. Для зниження негативного впливу малоцінних заростей на ділянках їх реконструкції було випробувано нарізку спарених терас. Графічний розрахунок основних параметрів спарених терас показав, що на їх значення істотно впливає крутість освоюваного схилу. При цьому встановлено, що обсяг розпушеної маси основної (лісокультурної) тераси перевищує наявні значення додаткової гідротехнічної споруди в 1,15-1,33 раза, а висота виїмкового укосу зменшується в 1,36-1,40 раза. Зокрема цьому висота виїмкового схилу лісокультурної тераси на 30,9-42,9 % складається з насипного ґрунту підрізаної додаткової гідротехнічної споруди. Загалом ширина основної тераси дорівнює 3,5-4,5, а додаткової, після її підрізування, – 2,5-3,0 м. Додаткова гідротехнічна споруда, з полотна якої вилучено родючий шар ґрунту, виконує роль освітлювального коридору для головних деревних порід, що вводяться.

Вирощування захисних насаджень в гірському Криму та організація агротехнічних доглядів за ними

Проведено оцінку лісомеліоративних насаджень у Криму, на підставі якої розроблено заходи щодо підвищення їх захисних функцій (табл. 4). Доведено, що захисні функції лісових насаджень можна підвищити, у першу чергу, за рахунок залучення в лісомеліоративний оборот ділянок, непокритих деревинно-чагарниковою рослинністю та реконструкції малоцінних деревостанів.

Таблиця 4

Заходи щодо підвищення меліоративної ролі водозбірних площ
лісового фонду Криму

| Площі лісового фонду | Частка відповідних площ, % | Рекомендовані заходи |
| --- | --- | --- |
| Не вкриті лісом | 10-50 | - Відведення та зарегулювання стоку в верхів'ях площі, що окультурюється; - Закріплення глибоких ерозійних утворень; - Обробіток ґрунту, садіння рослин аборигенних порід та інтродуцентів; - Організація проведення агротехнічних та лісогосподарських доглядів за культурами. |
| Низькоповнотні насадження (з повнотою менше 0,5) | 10-20 | - Докорінна реконструкція низькоповнотних насаджень із прокладанням через 10-20 м широких виїмково-насипних терас або спарених гідротехнічних споруд шириною, відповідно, 5-6 і 7-8 м; - Окультурювання полотна терас розпушувачами на глибину 0,7 м і більше; - Садіння особливо цінних деревно-чагарникових порід і проведення доглядів за культурами та природними насадженнями у міжтерасному просторі |
| Середньоповнотні насадження (з повнотою 0,6-0,7) | 20-40 | - Часткова реконструкція насаджень із введенням вічнозелених культурних рослин на мікрогалявинах після глибокого обробітку ґрунту, формування у місцях садіння інтродуцентів терасоподібних площадок із організацією водозбірних борозен до рослин |
| Високоповнотні насадження (з повнотою понад 0,7) | 10 –30 | - Своєчасне очищення лісових екосистем від захаращення; - Лісогосподарські догляди за насадженнями |
| На всій площі лісового фонду | 100 | - Організація в лісах та на окультурених площах надійної мережі лісогосподарських доріг; - Утримання транспортних артерій у належному стані. |

Багаторічний досвід станції та лісогосподарських підприємств Кримського півострова свідчить, що ефективність вирощування садивного матеріалу залежить від своєчасності проведення доглядів із боротьби з бур'янистою рослинністю. Так, за перший рік вирощування сіянців необхідно 7-8 разів знищувати бур'яни механічним методом. Для зниження кількості сходів бур'янистої рослинності, запобігання утворення кірки на поверхні посівних грядок і скорочення витрат води при поливах нами при вирощуванні сіянців було випробувано мульчування розсадника тирсою, опалим листям і сумішшю опалого листя з тирсою.

Дослідженнями встановлено, що мульчування сходів на посівних грядках забезпечує зниження витрат ґрунтової вологи у верхньому 10-сантиметровому шарі ґрунто-підґрунтя. Так, якщо на ділянці грядки без мульчування (контроль) вологість ґрунту в досліджуваному шарі описується рівнянням:

Wx k = 18,29 – 2,00nx + 0,12nx2, 	(3)

- то при мульчуванні тирсою

Цч щп = 13,73 + 3,53тч – 0,67тч2, 	(4)

- опалим листям

Wx л = 8,36 + 6,17nx – 0,96nx2, 	(5)

- сумішшю опалого листя з тирсою

Цч л + оп = 16,83 – 0,58тч – 0,02тч2, 	(6)

де: Wx k, Wx оп, Wx л і Wx л + оп – вологість ґрунту на ділянках посівного відділення розсадника відповідно без мульчування (контроль) і замульчованих тирсою, листям і сумішшю листя з тирсою; nx – день, відлічений від останнього поливу відділень розсадника (nx = 1-6 днів).

Отримані формули показують, що мульчування поверхні розсадника сприяє зниженню на 3-4 % витрат ґрунтової вологи в досліджуваному шарі. При цьому мульчування забезпечує скорочення кількості агротехнічних доглядів зі знищення бур'янистої рослинності до двох, які здійснюють рано навесні до нанесення шару мульчі. У результаті цього за два роки вирощування садивного матеріалу забезпечується скорочення кількості доглядів з 14-16 до двох.

Для створення культур у посушливих умовах розроблено й апробовано суміш для утворення захисної плівки на садивному матеріалі деревних порід. У результаті парафінування надземної частини сіянців їх приживлюваність зростає в 1,13-2,12, а збереженість 10-річніх культур – у 1,23-3,07 рази.

Таблиця 5

Вплив крутості схилу і терміну вирощування культур
на приживлюваність і збереженість

| Крутизна схилу, град | Кількість збережених рослин (%) на осінь: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-го року | 2-го року | 3-го року |
| 0-2 | 73,4 | 67,9 | 64,2 |
| 2-4 | 71,9 | 65,8 | 62,2 |
| 4-6 | 69,6 | 62,6 | 58,1 |
| 6-8 | 66,5 | 58,1 | 53,7 |
| 8-10 | 62,7 | 51,1 | 44,5 |
| 10-12 | 58,0 | 49,5 | 39,4 |

Дослідженнями доведено (табл. 5), що успіх лісомеліоративної справи значною мірою залежить від своєчасності проведення агротехнічних доглядів. Тільки своєчасна обробка ґрунту в насадженнях дає змогу одержати вищі таксаційні показники за зменшення в 1,16 раза відстані між деревцями в ряду садіння. Разом із цим, на схилових ділянках культивація ґрунту призводить до часткового пошкодження й знищення висаджених рослин.

Зі збільшенням крутості залісеного схилу й терміну вирощування культур (1-3 роки) частка збережених рослин знижується в 1,17; 1,34 та 1,64 раза відповідно.

З метою поліпшення умов росту створених культур і зниження трудових витрат застосовували мульчування захисних зон посадок тирсою, відсівом каменедробильного виробництва, скошеною травою, водонепроникною еластичною плівкою і великим камінням, викорчуваним при обробці міжрядь. Комбіноване мульчування захисної зони рядка лісових культур запобігає заростанню їх бур'янистою рослинністю й виключає ушкодження та знищення деревець при обробці міжрядь.

Меліоративні заходи щодо захисту гірських схилів
від ерозії ґрунтів і селевих потоків

Виконано ерозійну оцінку меліоративних площ Кримського півострова. Встановлено, що на основні показники еродованості схилів істотно впливають характер і стан корінних гірських порід. У Криму ерозія ґрунтів активно розвивається не лише за рахунок збільшення площ водозборів, зниження лісистості та повноти насаджень, але й за рахунок зменшення потужності ґрунтового покриву та збільшення крутості схилу (табл. 6).

Таблиця 6

Величина водозбору, при якій починається ерозія ґрунту

| Стан поверхні ділянки | Потужність ґрунтового покриву, см | Довжина (м) і площа (м2) водозбору при крутизні схилу, град. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | < 5 | 5-15 | 15,1-25 | 25,1-35 | > 35 |
| Залісена і задерніла | > 30 5-30 < 5 | – / – 100/4000 60/2400 | 90/3600 60/2400 40/1600 | 50/2000 40/1600 30/1200 | 30/1200 25/1000 20/800 | 20/800 15/600 10/400 |
| Слабоза-дерніла | > 30 5-30 < 5 | 110/4400 80/3200 50/2000 | 70/2800 50/2000 35/1400 | 40/1600 30/1200 25/1000 | 25/1000 20/800 18/720 | 18/720 14/560 9/360 |
| Оголена | < 5 | 40/1600 | 30/1200 | 20/800 | 15/600 | 8/320 |

З табл. 6 видно, що на оголених ділянках крутістю 15,1-25 величина водозбірної площі зароджуваних вибоїн знижується в 1,25-2,50 раза, порівняно з задернілими й залісеними ділянками, на яких потужність ґрунтового покриву становить 30 см і більше. Разом із тим, оцінка водозбірних територій гірського Криму показала, що більшість із обстежених верхівок ерозійних утворень має потребу у відводі, розпиленні та зарегулюванні стоку, тобто в будівництві найпростіших гідротехнічних споруд – борозен, валів, площадок або терас відповідного типу. У кожному конкретному випадку при їх формуванні враховують крутість схилу, площу водозбору та стан ґрунтового покриву.

Наявність на схилових землях глибоких ерозійних утворень у вигляді балок, ярів, річок, улоговин та вимоїн ускладнює можливість їх ефективного використання в лісовому господарстві. За руслами таких ерозійних утворень найбільш виправданим є спорудження донних загат. Кількість загат, що влаштовуються, в яру визначали за формулою:

n = gmax  FвКпКa / Wп, 	(7)

де: W n – об'єм ставка гідротехнічної споруди, м3; g max – максимальний добовий об'єм опадів у досліджуваному регіоні (gmax = 161,8 мм/добу); Fв – площа водозбору, м2; Кп – безрозмірний коефіцієнт пропорційності водозбору (Кп =1,2); Кa – коефіцієнт стоку, що залежить від виду ґрунтового покриву на освоюваному водозборі (Кa = 0,7).

За підставлення значень прийнятих коефіцієнтів у вираз (7) одержимо:

n = 0,136Fв/Wп, 	(8)

Формула (8) показує, що кількість запроектованих донних загат знаходиться у прямій залежності від площі водозбору і об'єму ставка споруд, що влаштовуються. У кожному конкретному випадку місткість ставка загати та його стійкість можна підвищити, якщо екранувати тіло формованого насипу металевою сіткою, камінням, залізобетонною плитою спеціальної конструкції, водонепроникною еластичною плівкою, порубочними залишками, просторовими металевими ґратами тощо (табл. 7).

Таблиця 7

Параметри донних загат

| Параметри, що вивчаються | Од. виміру | Види донних загат: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | екрановані |  | земляні (контроль) |
|  |  | гілками | металевою сіткою |  |
| Схил русла яруги | град | 23,0±1,3 | 23,0±1,3 | 23,0±1,3 |
| Висота загат | см | 59,9±0,3 | 68,7±0,5 | 51,0±0,7 |
| Ширина загати: знизу зверху | см | 71,4±2,3 26,7±1,1 | 82,8±4,0 40,1±1,8 | 120,6±1,8 18,6±0,9 |
| Довжина загати | см | 160,0±2,8 | 201,3±4,3 | 260,0±4,0 |
| Крутизна схилів загат: сухого мокрого | град | 49,7±1,4 20,3±1,2 | 78,7±2,7 20,9±1,7 | 42,0±0,2 20,5±0,1 |
| Глибина ставка | см | 10,6±0,7 | 26,6±2,5 | 20,8±0,4 |
| Місткість ставка | м3 | 0,12±0,02 | 0,23±0,03 | 0,31±0,03 |
| Об'єм насипного ґрунту | м3 | 0,72±0,02 | 1,03±0,03 | 1,80±0,03 |
| Коефіцієнт відношення об'єму насипного ґрунту до місткості ставка | – | 6,00 | 4,48 | 5,80 |

З табл. 7 видно, що найменше значення коефіцієнт відношення об'єму насипного ґрунту до місткості створюваного ставка має при екрануванні тіла загати металевою сіткою.

Обґрунтування комплексу машин і знарядь для залісення
гірських схилів

Обґрунтовано технологічний комплекс машин і знарядь для залісення гірських схилів. Визначено продуктивність землерийної техніки залежно від фізико-механічних властивостей ґрунто-підґрунтя, крутості схилу, інтенсивності розмиву площі. Отримані дані наведено в табл. 8.

Таблиця 8

Продуктивність землерийної техніки при нарізанні виїмково-насипних
терас на схилах із різними фізико-механічними властивостями
ґрунто-підґрунтя

| Схили, що освоюються | Продуктивність землерийної техніки (пог. м/год.): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | терасерів: |  | бульдозерів із лопатами: |  |
|  | ТС-2,5, ТР-2А | Т-4, Т-4М, ТК-4 | універсальною | прямою |
| Нееродовані ділянки з потужністю ґрунтового покриву >60 см та об'ємною масою (г/см 3): до 1,1, 1,1-1,3 | 97,0 80,0 | 110,0 92,0 | 101,0 86,0 | 89,0 74,0 |
| Еродовані ділянки з потужністю ґрунтів < 40 см та об'ємною масою (г/см3): 1,1-1,3, >1,3 | – – | 50,0 33,0 | 56,0 39,0 | 43,0 29,0 |
| Малопродуктивні, сильно-еродовані схили с потужністю ґрунтового покриву < 10 см та об'ємною масою > 1,3 г/см 3 |  | 18,0 | 24,0 | 15,0 |

З табл. 8 видно, що терасери, навішані на трактор класу тяги 30 кН, придатні лише для роботи на нееродованих схилах крутістю до 20. Проте вони нарізають відносно вузьку (шириною 2,4-2,7 м) терасу. На еродованих малопродуктивних схилових ділянках їх застосування ускладнено. Терасер та бульдозери, навішані на трактор класу тяги 60 кН, можуть працювати на схилах різної крутості, об'ємної маси ґрунто-підґрунтя, схильності території до ерозійних процесів. Водночас, найменшу продуктивність вони показують на сильно еродованих крутосхилах (>30), особливо – бульдозери з прямою, неповоротною лопатою. У той же час терасери Т-4, Т-4М та ТК-4 досягають найбільшої продуктивності на нееродованих схилових землях крутістю до 25. Проведене випробування землерийної техніки у виробничих умовах гірського Криму та яружно-балкових земель Луганської області показало, що при спорудженні широких виїмково-насипних терас результативнішим є універсальний бульдозер. З урахуванням проведених випробувань уточнено область застосування землерийної техніки (табл. 9).

Таблиця 9

Сфери застосування землерийних агрегатів на еродованих
схилових ділянках

| Землерийна техніка | Сфери застосування |
| --- | --- |
| Універсальні бульдозері Д-492, Д-493А, ДЗ-109 | Нарізання виїмково-насипних терас шириною > 3,5 м на схилах крутизною до 35 |
| Терасери Т-4, Т-4М, ТК-4 | Формування терас шириною <3,5 м на схилах до 25 |
| Бульдозери з прямою, неповоротною лопатою Д-532, Д-535 | Прокладання під'їзних шляхів до ділянок, що окультурюються, та формування лісокультурних площадок на дрібноконтурних ділянках |
| Терасери ТС-2,5, ТР-2А | Зачищення полотна терас від продуктів самовиположування їх виїмкового схилу |

Здійснена конкретизація застосування технічних засобів сприятиме підвищенню їх експлуатаційного наробітку, поліпшенню культури землеробства в гірських умовах. При цьому встановлено, що залісені ділянки мають потребу у своєчасному розпушуванні ґрунту та знищенні бур'янів. Однак у багатьох випадках лісомеліоративного виробництва знищення бур'янистої рослинності та розпушування ґрунто-підґрунтя в рядах створених культур здійснюється вручну, особливо в перший рік після садіння сіянців, коли висота і одерев'яніння їх стовбурців ще недостатні для стабілізації щупа виносної поворотної лапи пристрою культиватора. Не дає позитивних результатів за високої швидкості переміщення агрегату та вологості ґрунту <15 % і надмірне зменшення ширини захисної зони при обробці міжрядь навіть на ділянках із розміченими прямолінійними рядами, якщо в ґрунто-підґрунті є механічні включення (табл. 10).

Таблиця 10

Вплив вологості ґрунту, ширини захисної напівзони в рядах посадок і швидкості переміщення агрегату на збереженість оброблюваних культур

| Швидкість переміщення | Збереження рослин через 3 дні після культивації (%) за вологості ґрунту: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| агрегату, м/с | ³15 % з утворенням захисної напівзони шириною, см |  | <15 % з утворенням захисної напівзони шириною, см |  |
|  | 21 | 31 | 21 | 31 |
| 1,00 | 100,0 | 100,0 | 98,7 | 100,0 |
| 1,29 | 99,5 | 100,00 | 95,4 | 99,8 |
| 1,51 | 98,2 | 100,00 | 91,1 | 98,6 |
| 1,74 | 96,3 | 99,6 | 87,6 | 97,0 |

Дані табл. 10 свідчать, що збереженість деревець у культурах знаходиться у зворотній залежності від робочої швидкості переміщення ґрунтообробного агрегату, ширини захисної напівзони рядів посадок і вологості ґрунто-підґрунтя.

Виходячи з особливостей роботи застосовуваної техніки, нами здійснено класифікацію факторів, що негативно впливають на якість оброблення ґрунту в рядах, та визначено шляхи їх усунення (табл. 11). Лише за усунення всіх перерахованих негативних явищ забезпечується якісна обробка ґрунто-підґрунтя в рядах вирощуваних лісових культур.

Таблиця 11

Класифікація факторів, що негативно впливають на якість оброблення ґрунту в рядах вирощуваних культур

| Негативні явища | Наслідки негативних явищ | Способи усунення негативних явищ |
| --- | --- | --- |
| Відхилення посаджених рослин від осі розташування рядків | Зменшення продуктивності агрегату на 15-20 % і погіршення якості розпушування на 7-15 % | Провішування першого проходу садивного агрегату і маркірування наступних робочих ходів |
| Відхилення стовбурців дерев від вертикального положення | Збільшення кількості пошкоджень кореневої системи рослин на 7-12 % і утворення пристовбурових кіл неправильної форми | Оправка посаджених рослин і установка підпірних кілочків біля викривлених стовбурців |
| Несвоєчасне розпушування ґрунту в культурах | Погіршення якості розпушування ґрунту та знищення бур'янів на 15-18 % | Дотримання 3-5-кратного розпушування ґрунту протягом вегетаційного періоду, переважно, коли одночасно виникає потреба у механічному знищенні бур'янів і закритті ґрунтової вологи |
| Несвоєчасне формування крон дерев | Уповільнення росту культур на 15-22 % і збільшення параметрів пристовбурних кругів на 25-40 % | Щорічне видалення бокових пагонів у нижній частині стовбурів дерев |
| Невірно відрегульоване зусилля введення щупу поворотної лапи пристрою у рядок посадок | Неповне знищення бур'янів, пошкодження або зрізування коренів деревець, що відстали у рості | Налагодження щупа поворотної лапи на зусилля (Рв), згідно з виразом Рд >Рв >Рс, де Рд –найменше зусилля на вигин стовбура деревця, Рс – найбільше зусилля на вигин бур'яну |
| Граничні значення: щільності ґрунту, вмісту каміння, затуплення робочих органів культиватора | Скорочення терміну роботи сапних лапок у 1,8-2,5 раза; зменшення глибини розпушування ґрунту на 1-2 см та знищення бур'янів на 7-11 %; збільшення площі пристовбурних кругів на 20-40 % | Підтримання ґрунту у розпушеному стані, видалення великого каміння та своєчасне заточування робочих органів знаряддя |
| Невідповідність швидкості руху лісокультурного агрегату на оброблюваній ділянці | Погіршення якості розпушування ґрунту в захисній зоні рядків посадок та збільшення параметрів пристовбурних кругів | Встановлення оптимальної швидкості руху агрегату, узгодженої з відстанню між деревцями у рядку |

У 70-ті роки ХХ-го сторіччя більшість лісогосподарських підприємств Кримського півострова щорічно освоювали під захисні насадження по 200-400 га безлісих схилових площ. Починаючи з 1991 року обсяг лісокультурних робіт у гірських умовах різко скоротився. Так, у даний час усіма державними лісогосподарськими підприємствами Автономної Республіки Крим освоюється близько 400 га/рік. Причиною цього є вкрай незадовільне фінансування лісомеліоративних робіт, фізичний і моральний знос основного парку сільсько- й лісогосподарських машин та знарядь, підвищена крутість, змитість та дрібноконтурність схилових площ, які відведено під залісення тощо. Так, якщо на слабоеродованих схилах крутістю 20-35 продуктивність універсального бульдозера Д-493А становить 220-250 пог. м/зміну, то на змитих, малопродуктивних крутосхилах (крутістю 28-35) вона знижується у 5,1-10 разів. У зв'язку з цим необхідно переглянути технічну оснащеність та склад механізованого загону з розширенням його зони діяльності. Для проведення землерийних робіт на сильно змитих крутосхилах та оголеннях потрібно використовувати більш енергонасичену техніку [Т-180М, ДЕТ-250, Т-350, "Катерпиллер" (Д-8L, Д-9L, Д-10L), "Комацу" (Д-355А, Д-455А) та ін.], що дає змогу нарізати технологічні тераси збільшеної ширини (5-7 м). Їх роботу порівнювали з базовою технікою – універсальним бульдозером Д-493А та глибокорозпушувачем РН-80Б, змонтованими на тракторах Т-130М або Т-140М. При цьому кількість необхідної землерийної техніки (Nт) у першому та другому випадках розраховували за формулою:

Nn = Vu / WxtLRc, 	(9)

де: V м – річний обсяг окультурення схилів у регіоні, га; W год – середня продуктивність бульдозера (терасера) при нарізці гідротехнічних споруд, га/година змінного часу; t – тривалість роботи агрегату в зміну (день), годин; Д – оптимальний агротехнічний термін терасування, днів; Кс – сукупний коефіцієнт, що враховує повноту використання продуктивних технічних засобів, робочого дня, календарного періоду нарізки терас (у нашому випадку Кс = 0,68).

Зменшення кількості механізаторів (n) після впровадження енергонасиченої землерийної техніки визначається за формулою:

n = (Тб –Тв)V м, 	(10)

де: Тб та Ту – трудомісткість спорудження терас на 1 га при використанні відповідно базової та впроваджуваної техніки, людино-змін.

З урахуванням продуктивності базової та впроваджуваної землерийної техніки за формулами (9 і 10) здійснено розрахунок механізованого загону, здатного освоювати та залісювати за рік по 400 га схилових земель (табл. 12).

Із цієї таблиці видно, що перехід у лісомеліоративному виробництві на енергетичні технічні засоби дасть змогу зменшити їх кількість, порівняно з базовим варіантом, у три рази (з 15 до 5 фізичних одиниць). При цьому поліпшуються технологічні показники (збільшується ширина терас, що влаштовуються, глибина їх окультурення та ін.).

Таблиця 12

Трудові витрати і кількість необхідної техніки при освоєнні 400 га 
еродованих схилів за рік

| Показники | Склад агрегату |  | Витрати праці, (м.-змін) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | базовий | пропонований | базовий | пропонований |
| Витрати праці на: - розчистку, планування, терасування, прокладання доріг; - глибоке розпушування; - розпушування та вибирання великого каміння; - закладання лісокультурних площадок, лунок та ям. | Д-493А РН-80Б Д-162А Э-5015А, Э-412А | Д-10L №10 Д-162А РД-700GS "Като" | 1789 50 145 267 | 427 40 145 200 |
| Розрахункова кількість машин (штук): - бульдозерів; - тракторів із розпушувачем та корчувачем; - екскаваторів. | Д-493А РН-80Б МП-2Б Э-5015А | Д-10S №10, Д-162А МП-2Б РД-700GS | 11 2 2 | 3 1 1 |
| Зменшення кількості механізаторів, осіб |  |  | – | 10 |

Ефективність удосконаленої технології та механізації гірських схилів

Оцінено показники культур сосни кримської, створених на різних категоріях кам'янистих лісомеліоративних площ (КЛМП). Проведені дослідження свідчать, що зі збільшенням порядкового номера КЛМП знижуються основні лісівничо-таксаційні показники лісомеліоративних насаджень (табл. 13).

Таблиця 13

Лісівничо-таксаційні показники культур сосни кримської на різних
категоріях кам'янистих лісомеліоративних площ

| Показники | Од. виміру | Категорії |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |
| Вік | років | 40 | 35 | 27 | 27 | 20 | 35 |
| Висота | м | 7,6±0,2 | 5,2±0,2 | 5,8±0,2 | 4,8±0,2 | 3,7±0,2 | 3,5±0,2 |
| Діаметр: стовбура крони | см м | 15,6±0,2 2,9±0,2 | 10,9±0,3 2,2±0,2 | 12,0±0,3 3,1±0,2 | 11,0±0,3 2,7±0,2 | 8,4±0,2 2,1±0,2 | 7,9±0,3 3,0±0,3 |
| Приріст за останній рік | см | 13,9±0,2 | 8,8±0,2 | 19,2±0,3 | 15,9±0,2 | 12,9±0,2 | 10,0±0,3 |
| Відстань між деревами у ряду посадок | м | 2,3±0,2 | 2,2±0,2 | 1,6±0,2 | 2,4±0,3 | 1,6±0,1 | 2,5±0,2 |
| Клас росту за Крафтом | – | 2,56 | 2,64 | 2,00 | 2,61 | 3,30 | 3,53 |
| Кількість дерев на 1 га | шт. | 1420 | 2420 | 1240 | 700 | 840 | 1000 |
| Запас деревини | м3/га | 112,3 | 72,8 | 51,4 | 21,4 | 15,1 | 12,6 |

Обстеженнями також установлено, що в нижній висотній зоні Кримських гір практично відсутнє природне поновлення сосни кримської, особливо на схилах південних експозицій, де підстилаючою породою є глинисті сланці. Одиничні екземпляри самосіву та підросту сосни кримської можна зустріти лише на схилах тіньових (північних) експозицій.

Глибоко розпушене полотно виїмково-насипних, технологічних, спарених та врізних терас, має зворотний ухил і здатне переводити опади, що концентрують на ній, у внутріґрунтовий стік, насичуючи водою коренезаселений шар ґрунто-підґрунтя. Об'єм води (W т), утримуваний кожним погонним метром гідротехнічного спорудження, можна визначити через її ширину і кут зворотного ухилу (j) полотна:

W т = 0,5 В 2 tg j. 	(11)

З урахуванням об'єму опадів, що випали, на одиниці схилової площі (g) і коефіцієнта стоку (Кс) стійкість полотна терас від розмиву збережеться в тому випадку, якщо:

B tg ³ 2g[2асos a / Ут + sin (a+j) / sin (d – a) + ctg btg (a+j)]  g Kc, 	(12)

Таблиця 14

Визначення ефективності спорудження водозатримуючого валка

на насипній брівці терас при зарегулюванні стоку

| Ширина терас, м | Висота водо- затримувального валка, м | Об'єм ставка терас (м3/пог. м) зі зворотним ухилом полотна, град: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 3,5 | 0,1 0,2 0,3 | 0,54 0,82 1,08 | 0,76 1,04 1,30 | 0,96 1,24 1,50 | 1,19 1,47 1,73 |
| 4,0 | 0,1 0,2 0,3 | 0,66 1,00 1,30 | 0,94 1,28 1,58 | 1,22 1,56 1,86 | 1,50 1,84 2,14 |
| 4,5 | 0,1 0,2 0,3 | 0,78 1,17 1,52 | 1,14 1,53 1,88 | 1,49 1,88 2,23 | 1,85 2,24 2,57 |
| 5,0 | 0,1 0,2 0,3 | 0,92 1,36 1,76 | 1,35 1,79 2,19 | 1,79 2,23 2,63 | 2,23 2,67 3,07 |
| 5,5 | 0,1 0,2 0,3 | 1,06 1,55 2,00 | 1,59 2,00 2,53 | 2,12 2,61 3,06 | 2,66 3,15 3,60 |
| 6,0 | 0,1 0,2 0,3 | 1,22 1,79 2,25 | 1,84 2,42 2,88 | 2,47 3,05 3,51 | 3,11 3,69 4,15 |

Розрахунок (табл. 14), проведений за формулою (12), показав, що зі збільшенням крутості освоюваного схилу об'єм води, що зосереджується на полотнині гідротехнічних споруджень зростає. Для утримання її на терасах необхідно збільшити об'єм ставка шляхом розширення полотна або надання йому підвищеного зворотного ухилу. Однак, через щільність материнських порід збільшення ширини полотна терас і зворотного ухилу не завжди виявляється можливим у гірських умовах. Продуктивнішим щодо зарегулювання стоку, як показали наші дослідження, є формування траншеї-колектора на виїмковій частині гідротехнічної споруди та водозатримувального валка на його насипній брівці.

З табл. 14 видно, що формування водозатримувального валка на насипній брівці терас підвищує їх місткість у 2,57-5,16 раза. Пристрій насипного валка на гідротехнічному спорудженні забезпечує гарантоване зарегулювання екстремальних опадів. При цьому встановлено, що зі збільшенням крутості освоюваної площі зростає й обсяг землерийних робіт із зарегулювання стоку. Так, на гірських ділянках крутістю 30-35 зарегулювати стік стає можливим лише при формуванні водозатримувальних валків висотою 10-30 см та надання полотну терас зворотного ухилу в межах 4-8.

З урахуванням застосовуваної технології зроблений розрахунок 20 технологічних карт з освоєння земель І–VІ категорій КЛМП (табл. 15).

З даних табл. 15 видно, що зі збільшенням порядкового номера категорій КЛМП зростають витрати часу на обробіток та залісення гірських площ, особливо, якщо їх освоєння наближається до 100 %.

Таблиця 15

Залежність витрат праці від категорії освоюваних площ у гірському Криму

| Перелік технологічних операцій | Вплив категорії земель під залісення на трудові затрати в розрахунку на 1 га, машинозмін: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Підготовчі роботи | – | 1,16 | 1,58 | 0,40 | 0,40 | 0,50 |
| Обробка ґрунту | 2,13 | 2,20 | 4,23 | 5,22 | 5,86 | 14,76 |
| Садіння культур | 5,50 | 8,18 | 4,60 | 8,55 | 7,19 | 4,52 |
| Доповнення | 2,26 | 1,36 | 1,10 | 3,24 | 2,59 | 1,80 |
| Догляд за лісовими культурами | 8,48 | 5,72 | 4,16 | 0,20 | 1,15 | 2,22 |
| Усього: | 18,37 | 18,62 | 15,57 | 17,61 | 17,19 | 23,80 |
| З них витрати на оброблення ґрунту, % | 30,1 | 31,3 | 52,9 | 73,2 | 75,3 | 86,9 |
| Повнота освоєння площі, % | 100,0 | 60,0 | 58,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
| Витрати у перерахунку на 100-% освоєння площі | 18,37 | 24,53 | 28,49 | 44,03 | 38,2 | 47,6 |

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

У дисертації наведена теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляються в обґрунтуванні концепції комплексного освоєння сильноеродованих та малопродуктивних схилових земель під лісові культури. Проведено уточнення програми та методики створення й вирощування культур в гірських умовах, оцінювання земель меліоративного фонду регіону та основних видів обробітку ґрунту під лісові насадження, удосконалення технології нарізки терас, садіння і визначення стану лісомеліоративних насаджень. Розроблено вишукування заходів із захисту гірських територій від ерозії та селевих зливів, обґрунтування комплексу машин і знарядь для освоєння та залісення малопродуктивних схилових земель. Обґрунтовано методи визначення: ефективності накопичення ґрунтової вологи та гумусу в результаті терасування схилів та інших видів оброблення; характеру сположування укосів терас в результаті ерозії ґрунту.

1. За 125-річний період лісомеліорації схилових земель лісівниками Автономної Республіки Крим накопичений багатий досвід із боротьби з ерозією ґрунтів. Разом із тим, поліпшення водного режиму, попередження припинення ерозійно-селевих і зсувних процесів, підвищення продуктивності гірських і передгірних територій, залучення в господарський оборот земель, що вийшли із сільськогосподарського користування, залишаються першочерговими задачами регіону.

2. Повторювані (через 2-7 років) сильні посухи в Криму вимагають критичного перегляду багатьох питань гірської меліорації стосовно розчищення та окультурення нових площ, проведення агротехнічних і лісогосподарських доглядів, реконструкції малоцінних насаджень тощо. Усі вони повинні бути спрямовані на зарегулювання стоку на залісеній площі, підтримку коренезаселеного шару ґрунто-підґрунтя в розпушеному стані, постійне збільшення площі живлення вирощуваних культур.

3. У нижній висотній зоні гірського Криму на ефективність залісення істотно впливає експозиція схилу. На північній експозиції збереженість 2-річних культур сосни кримської в 1,75 раза вище, ніж на південній. Це вимагає введення на південних експозиціях залісюваних схилів нижньої висотної зони більш засухостійких видів сосни (ельдарської, піцундської та італійської), а також кедрів (атласького, гімалайського та ліванського), кипарисів (аризонського та пірамідального), дубів (пухнастого та кам'яного), фісташки туполистої, грабінника, кизильника, багряника, володушки, метельника прутоподібного тощо.

4. На кам'янистих схилових землях найбільш ефективним прийомом обробітку ґрунтів є глибоке безвідвальне розпушування, що дає змогу знизити металоємність технологічного процесу, якщо відстань між сусідніми проходами робочого органу відповідає в середньому глибині розрихлення. Установлено, що зі збільшенням глибини обробітку зростає імовірність проникнення основної маси коренів вирощуваних культур до більш вологоємних шарів ґрунто-підґрунтя. При цьому найкращий розвиток культур досягається, якщо садіння здійснено 2-річними сіянцями через 0,5-0,7 м один від одного в ряду із заглибленням їх кореневої шийки на 5-8 см.

5. На дрібноконтурних схилових ділянках із потужністю ґрунто-підґрунтя понад 30 см позитивні результати досягаються за рахунок спорудження терасо-канав і садіння в них культурних рослин, особливо, якщо улаштовані канави розширюють і поглиблюють у місцях запланованого садіння саджанців чи створення культур за рахунок попереднього глибокого розпушування ділянки і утворення перехресних похилих борозен у місцях спорудження лісокультурних площадок.

6. На малопродуктивних крутосхилах лісомеліоративне освоєння повинно вестися за рахунок спорудження технологічних терас, полотно яких використовують як під'їзний шлях, а міжтерасний простір зайнятий на 70-90 % насипним укосом і на 10-30 % бермою – для садіння культур.

7. За механізованого садіння рослин на полотні терас найбільш працездатними виявилися садивні машини ЛПА та ЛМГ-2. При цьому встановлено, що глибина нарізаних щілин сошником садивної машини повинна на 7-10 см перевищувати максимальний розмір кореневої системи рослин, які висаджуються. Це дає змогу закладати кореневу шийку сіянців та саджанців глибше від поверхні ґрунту без заворотів та викривлення коренів.

8. Технологія доглядових рубань для урахуванням специфіки створення культур у гірських умовах повинна базуватися на двох-етапному терасуванні схилів, при якому повторне нарізування гідротехнічних споруд пристосовується до проріджування насаджень. При цьому на високих пнях дерев, які зрізують, залишають живі гілки на рівні 2-3-х нижніх кілець, а в дерев, що зростають, вирізують гілки на 3-6 кільцях із середньої частини крони. У тих випадках, де тераси прокладено на близькій відстані одна від одної, під'їзні колії на залісеній площі влаштовують за рахунок спорудження зиґзаґоподібної технологічної тераси, похилі відрізки якої прокладають у міжтерасних просторах, а під горизонтальні – розчищають лісокультурні тераси від наявної деревної рослинності.

9. Для захисту вершин ярів і балок від паводків, що виникають під час випадання екстремальних опадів, ефективними технологічними прийомами є: нарізка водовідвідних, водорозпилювальних і водозатримуючих борізд, канав, траншей; спорудження насипних валів, терасоподібних площадок і виїмково-насипних терас, особливо, якщо влаштовані гідротехнічні споруди відводять потім під садіння деревно-чагарникової рослинності.

10. Об'єм тіла і ставка утримуваної води насипних земляних загат знаходяться в прямій залежності від крутості тальвегу яру або балки, що закріплюються, і висоти донних споруд, що влаштовуються. Для зниження об'єму землерийних робіт обґрунтовано та випробувано у виробничих умовах технологію формування донних загат, яка заснована на екрануванні їх насипного тіла водонепроникною еластичною плівкою, металевою сіткою, камінням, порубочними залишками, залізобетонними плитами спеціальної конструкції, просторовими металевими ґратами, утилізованими автотракторними покришками тощо.

11. Залісення природно та штучно створених зсувів повинне здійснюватися в два етапи. При цьому на першому з них перевагу надають садінню чагарників, а на другому – головних і супутніх порід. Це сприяє стабілізації ухилу зсуву в межах 38-40 і зниження у 6,2 раза ймовірності утворення шаблеподібності в прикореневій частині стовбура вирощуваних дерев.

12. У природно та штучно створених насадженнях, де появляється самосів і підріст сосен піцундської та кримської, кедрів гімалайського, ліванського й атласького, кипарисів аризонського та пірамідального, горобини садової (великоплідної) та інших порід, організовують такі лісокультурні роботи. В осінньо-зимовий період після випадання ефективних дощів ґрунту у пристовбурних колах діаметром 0,3-0,4 м розпушують на глибину 6-8 см. Розпушену поверхню покривають (мульчують) з підгірного боку дрібним камінням, а з нагорного – опалими хвоєю та листям. Після цього до кожної з окультурених рослин влаштовують похилі водозбірні борозни довжиною 1,5-2,5 м і глибиною 10-20 см.

13. У низькоповнотних насадженнях аридної зони гірського Криму, що ростуть на схилах підвищеної (понад 25) крутості, ґрунт під природне поновлення готують улітку шляхом прокладання виїмково-насипних терас і окультурення їх полотна системою розпушувачів на глибину 0,7 м і більше. Підготовлені тераси підновлюють у вересні-жовтні на глибину 6-12 см, загортаючи основну масу опалого насіння (дуба, береки, глоду, фісташки туполистої, грабінника, держи-дерева, шипшини тощо) у розпушений шар ґрунту. На тих ділянках, де самосів та підріст не появився і не заплановано широкомасштабних робіт із їх реконструкції, обмежуються частковим обробітком ґрунту у вигляді терасоподібних лісокультурних площадок шириною 0,5-0,8 і довжиною 1,0-1,5 м. На створених і оброблених площадках на глибину 25-30 см висаджують сіянці цінних порід, за якими доглядають протягом 3-5 років шляхом оправлення площадок, розпушування ґрунту, видалення бур'янів і мульчування розпушеної поверхні органічною масою. До залісених площадок та в пристовбурних кіл із самосівом і підростом споруджують водозбірні борозни і заповнюють їх дрібним камінням і органічною масою.

14. У кожному конкретному випадку спосіб освоєння гірської площі проводять відповідно до встановленої лісомеліоративної категорії. При цьому найкращі таксаційні показники мають культури, створені на ділянках І категорії, завдяки суцільному обробітку ґрунту. Зі збільшенням порядкового номера категорії гірських площ зростають трудові й фінансові витрати на залісення і знижуються основні показники вирощуваних насаджень. Підвищити повноту освоєння неугідь і непридатних земель у 1,5-2,7 раза можна за рахунок впровадження технологічних і технічних засобів, розроблених і рекомендованих Кримською ГЛНДС.

СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ,
ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Брошури

1. Телешек Ю.К., Агапонов Н.Н. Лесомелиорация каменистых площадей лесомелиоративного фонда в Украинской ССР// Экспресс-информац. "Лесоводство, лесоразведение, лесные пользования". – М.: ЦБНТИ Гослесхоз СССР, 1988, вып. 11. – 21 с. (збирання, обробка і аналіз польового матеріалу, написання).

2. Агапонов Н.Н. Технологический комплекс машин для облесения склонов// Обзорн. Информац. "Организация лесохозяйственного производства, механизация, охрана и защита леса". – М.: ВНИИЦлесресурс Госкомлесхоза СССР, 1990. – 40 с.

3. Агапонов Н.Н. Механизация обработки почвы в лесомелиоративных насаждениях Крыма// Экспресс-информац. "Лесное хозяйство за рубежом". – М.: ВНИИЦлесресурс, 1996. – 36 с.

4. Агапонов Н.Н., Поляков А.Ф., Телешек Ю.К. Памятники горной агролесомелиорации в Крыму// Обзорн. Информац. "Библиотечка работника лесного хозяйства". – М.: ВНИИЦлесресурс, 1999, вып. 5-6. – 48 с. (збирання, обробка і аналіз польового матеріалу, написання).

5. Агапонов Н.Н., Головин В.П. Агролесомелиоративно-ботанический словарь-монография. – Симферополь, 2003. – 91 с. (збирання, аналіз, складання і написання словника).

2. Статті в наукових виданнях

6. Агапонов Н.Н. Усовершенствование почвообрабатывающих орудий, применяемых в полезащитном лесоразведении Крыма// Лесоводство и агролесомелиорация. – К.: Урожай, 1988, вып. 76. – С. 13-16.

7. Агапонов Н.Н. Глубокое рыхление почвы под лесные культуры в Крыму// Лесоводство и агролесомелиорация. – К.: Урожай, 1988, вып. 77. – С. 77-80.

8. Агапонов М.Н., Циплаков М.І., Черепанов Ю.В. Підвищення працездатності культиваторних лап на кам'янистих ґрунтах// Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – К.: Техніка, 1989, № 2. – С. 6-7.

9. Агапонов Н.Н. Особенности разбивки и нарезки террас на склонах переменной крутизны// Лесоводство и агролесомелиорация. – К.: Урожай, 1989, вып. 79. – С. 57-62.

10. Агапонов М.Н. Інструмент для садіння сіянців на укосах технологічних терас// Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – К.: Техніка, 1990, № 3. – С. 14.

11. Телешек Ю.К., Агапонов Н.Н. Пути повышения эффективности террасирования крутосклонов под лесные насаждения// Изв. ВУЗов "Лесной журнал". – 1990, № 4. – С. 17-21. (збирання, обробка і аналіз польового матеріалу, написання).

12. Агапонов М.Н., Белов С.В. Спосіб обробітку ґрунту під меліоративні насадження// Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – К.: Техніка, 1990, № 4. – С. 15-16. (збирання, обробка і аналіз польового матеріалу, написання).

13. Агапонов М.Н. Особливості експлуатації технічних засобів на кам'янистих землях// Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – К.: Техніка, 1991, № 2. – С. 20-21.

14. Агапонов М.Н. Технологія і технічні засоби для залісення дрібноконтурних ділянок на схилах// Лісівництво і агролісомеліорація. – К.: Урожай, 1991, вип. 83. – С. 42-47.

15. Телешек Ю.К., Агапонов Н.Н. Влияние рельефа на проведение лесомелиоративных работ в горном Крыму// Почвоведение. – 1991, № 9. – С. 109-117. (збирання, обробка і аналіз польового матеріалу, написання).

16. Агапонов Н.Н. Приёмы увеличения корнеобитаемого слоя в местах посадки растений на склонах// Лесное хозяйство, 1991, № 10. – С. 33-36.

17. Агапонов М.Н. Технологічні тераси в Криму й особливості їх залісення// Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – К.: Техніка, 1992, № 3. – С. 23-24.

18. Агапонов Н.Н., Никифоров В.В. Оценка отвальной обработки почвы на склонах// Лесное хозяйство. – 1993, № 3. – С. 46-48. (збирання, обробка і аналіз польового матеріалу, написання).

19. Агапонов М.Н., Рудь А.Г. Уточнення підготовки ґрунту і вибір порід у меліоративних культурах нижньої зони гірського Криму// Лісовий журнал. – К.: Техніка, 1993, № 5. – С. 12-13 (збирання, обробка і аналіз польового матеріалу, написання).

20. Агапонов М.Н., Левчук О.І. Ерозійна характеристика Ускутського водозбіру// Лісівництво і агролісомеліорація. – К.: Урожай, 1993, вип. 87. – С. 18-22 (збирання, обробка і аналіз польового матеріалу, написання).

21. Агапонов М.Н., Никифоров В.В. Визначення деформації виїмково-насипних терас// Лісовий журнал. – К.: Техніка, 1994, № 2. – С. 23-24 (збирання, обробка і аналіз польового матеріалу, написання).

22. Агапонов М.Н. Особливості формування терас на сильноеродованих схилах// Лісовий журнал. – К.: Техніка, 1994, № 5. – С. 26-27.

23. Агапонов М.Н. Культиватор для обробітку кам'янистих ґрунтів// Лісовий журнал. – К.: Техніка, 1994, № 6. – С. 22-24.

24. Агапонов М.Н. Пошуки способу підвищення зарегулювання стоку полотном нарезаних терас на крутосхилах// Наук. вісник Нац. Аграрн. Ун-ту. – К., 1999, вип. 17. – С. 236-241.

25. Агапонов М.Н. Стан водозборів південно-східного узбережжя Криму та шляхи підвишення їхніх меліоративних функцій// Наук. вісник Нац. аграрн. ун-ту. – К., 1999, вип. 20. – С. 207-215.

26. Агапонов М.Н., Левчук О.І., Андріенко А.І. Визначення стану лісових насаджень на південному макросхилі Кримських гір// Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків.: Оригінал, 2000, вип. 97. – С. 91-95. (збирання, обробка і аналіз польового матеріалу, написання).

27. Агапонов М.Н. Лісомеліорація в Криму: результати та перспективи// Наук. вісник Нац. Аграрн. Ун-ту. – К., 2000, вип. 25. – С. 262-265.

28. Агапонов М.Н. Сосна піцундська в захісних насадженнях гірського Криму// Науковий Віcник Нац. Аграрн. Ун-ту. – К., 2000, вип. 27. – С. 201-205.

29. Агапонов М.Н. Сосна в лісомеліоративних насадженнях гірського Криму// Наук. вісник нац. аграрн. ун-ту. – К., 2001, вип. 46. – С. 239-245.

30. Агапонов М. Закріплення крутосхилів по південному узбережжі Криму// Лісовий і мисливський журнал. – К., 2002, № 5-6. – С. 13.

31. Агапонов М.Н. Досвід створення лісових культур у гірському Криму// Аграрна наука і освіта. – Том 3, № 3-4, 2002. – С. 91-95.

32. Агапонов М.Н. Сезонні зміни температури і вологості ґрунтів на малопродуктивних схилах гірського Криму// Аграрна наука і освіта., 2003. – Том 4, № 1-2. – С. 104-108.

33. Агапонов М.Н. Прогресивні методи залісення технологічних терас на крутосхилах в умовах гірського Криму// Лісовий і мисливський журнал. – К., 2003, № 4. – С. 19.

3. Авторські свідоцтва та патенти на винахід

34. Способ создания искусственных насаждений сосны крымской. А.С. 1482605 СССР, МКИ А 01G 23/00/ Н.Н. Агапонов (СССР) – № 4079703/30-13. Заявлено 11.05.86. Опубл. 30.05.89. Бюл. № 20. – 3 с.

35. Способ определения деформации почвы. А.С. 1631423 СССР, МКИ G 01N 33/24, А 01В 79/02, 13/16,/ Н.Н. Агапонов (СССР) – № 4664675/15. Заявлено 17.02.89. Опубл. 28.02.91. Бюл. № 8. – 2 с.

36. Способ определения радиуса затупления лезвия режущего инструмента по отпечатку. А.С. 1682755 СССР, МКИ G 02B 5/20./ Н.Н. Агапонов (СССР) – № 4669926/28. Заявлено 28.02.89. Опубл. 07.10.91. Бюл. № 37. – 2 с.

37. Способ обработки каменистых почв под посадку древесных растений и машина для его осуществления. А.С. 1695838 СССР, МКИ А 01В 79/00, 79/02./ Н.Н. Агапонов (СССР) – № 4728883/15. Заявлено 098.08.89. Опубл. 07.12.91. Бюл. № 45. – 3 с.

38. Устройство для определения отклонения рабочего органа почвообрабатывающего орудия от заданного направления движения. А.С. 1709938 СССР, МКИ А 01В 69/00./ Н.Н. Агапонов (СССР) – № 4793921/15. Заявлено 20.02.90. Опубл. 07.02.92. Бюл. № 5. – 3 с.

39. Состав для образования защитной плёнки на посадочном материале древесных растений. А.С. 1718767 СССР, МКИ А 01N 3/04, A 01G 7/06./Н.Н. Агапонов (СССР), № 4749857/15. Заявлено 11.10.89. Опубл. 15.03.92. Бюл. № 10. – 2 с.

40. Способ подготовки сильноэродированных склонов. А.С. 1741626 СССР, МКИ А 02В 13/16, 79/02./ Н.Н. Агапонов (СССР), № 4783899/15. Заявлено 06.12.89. Опубл. 23.06.92. Бюл. № 23. – 4 с.

41. Способ определения сполаживания откосов террас в результате эрозионных процессов. А.С. 1759246 СССР, МКИ А 01В 13/16, Е 02Д 17/20./ Н.Н. Агапонов (СССР), № 4811912/15. Заявлено 09.09.90. Опубл. 07.09.92. Бюл. № 33. – 4 с.

42. Способ борьбы с сорняками. А.С. 1759265 СССР, МКИ А 01В 79/02, А 01М 21/00./ Н.Н. Агапонов (СССР), № 4771813/15. Заявлено 20.12.89. Опубл. 07.09.92. Бюл. № 33. – 2 с.

43. Способ выращивания лесонасаждений на террасированных склонах. Пат. 2019956 Россия, МКИ А 01G 23/00, А 01В 13/16./ Н.Н. Агапонов (Украина), № 4931856/15. Заявлено 25.05.91. Опубл. 30.09.94. Бюл. № 18. – 4 с.

44. Способ выращивания мелиоративных культур на склонах. Пат. 2021693 Россия, МКИ А 01G 23/00./ Н.Н. Агапонов (Украина), № 490884/15. Заявлено 07.02.91. Опубл. 27.05.95. Бюл. № 15. – 5 с.

45. Способ проведения рубок ухода в защитных насаждениях. Пат. 2035853 Россия, МКИ А 01G 23/00./ Н.Н. Агапонов (Украина), № 4908841/15. Заявлено 07.02.91. Опубл. 27.06.95. Бюл. № 15. – 4 с.

46. Спосіб лісомеліораціі кам'янистих крутосхилів. Пат. 18161 А Україна, МКІ А 01В 13/16, А 01G 23/00./ М.Н. Агапонов (Україна), № 93006771. Зявлено 28.06.93. Опубл. 01.07.97. Бюд. № . – 2 с.

47. Спосіб зупинення ерозійного процесу у ґрунті. Пат. 28578 А Україна, МКІ А 01В 79/00./ М.Н. Агапонов (Україна), № 97073534. Заявлено 04.03.98. Опубл. 29.12.99. Бюл. № 8. – 2 с.

4. Тези и матеріали доповідей

48. Агапонов Н.Н. Новое в укреплении откосов террас и эрозионных образований на склонах// Тез. докл. респ. науч.-техн. конф. "Система ведения лесного хозяйства в горных условиях Карпат". – Ивано-Франковск, 1990. – Том. ІІ. – С. 148-149.

49. Агапонов Н.Н. Система агротехнических приёмов по выращиванию защитных насаждений на каменистых землях// Тез. докл. респ. науч.-техн. конф. "Актуальные проблемы защитного лесоразведения и степного лесоведения". – К., 1990, вып. 2. "Защитное лесоразведение и агролесомелиорация". – С. 55-57.

50. Агапонов Н.Н. Отвальная обработка почвы на склонах и совершенствование основных элементов плуга// Тез. докл. респ. науч.-техн. ярмарки идей "Новые идеи в технике и технологии лесного комплекса". – Гомель, 1990. – С. 41.

51. Агапонов Н.Н. Состояние противоэрозионных насаждений в Крыму и пути повышения их продуктивности// Тез. докл. Всесоюзн. науч.-техн. совещания "Лесопользование в лесах различных категорий защищённости". – М., 1991. – С. 5-7.

52. Агапонов Н.Н. Совершенствование методов выращивания насаждений в горных условиях// Тез. докл. науч.-техн. конф. "Проблемы рационального использования и воспроизводства рекреационных лесов". – М., 1992. – С. 5-7.

53. Агапонов Н.Н. Методы закрепления оврагов в Крыму// Тез. докл. Межрегиональной науч.-практ. конф. "Экологические проблемы аграрного производства" Симпозиум 1. "Биологические и гидротехнические проблемы рекультивации нарушенных земель и повышение их продуктивности". – Днепропетровск, 1992. – С. 178.

54. Агапонов Н.Н., Телешек Ю.К. Состояние земель горного Крыма и разработка эффективных приёмов закрепления эродированных склонов// Тез. докл. межгос. науч.-практ. конф. "Проблемы землепользования в условиях реформирования экономики". – К.: СОПС АН Украины, 1993, вып. 2. – С. 166-169. (збирання, обробка і аналіз польового матеріалу, написання).

55. Агапонов Н.Н. Опытные лесные культуры на малопродуктивных землях// тез. докл. НПК "Состояние и проблемы охраны горных лесов Крыма". – Алушта, 1994. – С. 32-33.

56. Агапонов Н.Н. Совершенствование борьбы с сорняками в посевных отделениях лесопитомника// Тез. докл. Всероссийского науч.-произв. совещания "Состояние и пути совершенствования интегрированной защиты посевов сельскохозяйственных культур от сорной растительности". – Голицино, 1995. – С. 29-32.

57. Агапонов Н.Н. Уточнение и оценка приёмов террасирования склонов под лесомелиоративные насаждения// Тр. межгос. научн. конф. "Современные проблемы охраны земель". – К.: СОПС АН Украины, 1997, ч. ІІІ. – С. 42-44.

58. Агапонов Н.Н. Совершенствование канаво-террасного способа освоения склонов под лесные насаждения// Тез. докл. ІІ-ой Межд. НПК "Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности". – Симферополь, 1998. – С. 115-117.

59. Агапонов Н.Н. Совершенствование посадки лесных культур на малопродуктивных склоновых землях// Тр. VІІІ-го Межд. Симпозиума "Нетрадиционное растениеводство, экология и здоровье". – Симферополь, 1999. – С. 657-659.

60. Агапонов Н.Н. Совершенствование способов формирования напашных террас под лесные и садовые культуры// Мат. ІІІ межд. НПК "Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности". – Симферополь, 1999. – С. 106-109.

61. Агапонов Н.Н. Определение характера усыхания лесных насаждений в Крыму// Матер. І открытого Украинского нац. совещания "Основные причины обезлесения и деградации лесов". – Алушта, 1999. – С. 5-6.

62. Агапонов Н.Н. Разработка способов многоэтапного создания лесных культур на эродированных склоновых землях// Матер. Межнародной науковой конф. "Власнісний статус і проблеми раціонального використання земель". – К.: НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України, 2000. – Частина 2. – С. 227-230.

63. Агапонов Н.Н. Опыт проведения рубок ухода в лесомелиоративных насаждениях, произрастаемых на склоновых участках// Матер. ІХ-го межд. симпозиума "Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье". – Симферополь, 2000. – С. 517-519.

64. Агапонов Н.Н. Совершенствование технологии плантажной вспашки под многолетние насаждения// Тез. докл. межд. Симпозиума "Біоетика на порозі ІІІ тисячоліття" – Харків, 2000. – С. 157-158.

65. Агапонов Н.Н. Патенты Украины, направленные на решение вопросов лесомелиорации и закрепления горных склонов// Матер. V межд. НПК "Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности". – Алушта, 2001. – С. 140-141.

66. Агапонов Н.Н. Экологический потенциал Крымского леса.// Матер. Х Межд. Симпозиума "Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье". – Симферополь, 2001. – С. 71-76.

67. Агапонов Н.Н. Изыскание методов залесения при консервации малопродуктивных склоновых площадей в Крыму// Матер. міжнар. наук. конф. "Теорія і методи оцінювання, оптимізації використання та відтворення земельних ресурсів". – Частина 2. – К.: РВПС НАН Украіни, 2002. – 228-231 с.

68. Агапонов Н.Н. Ландшафтно-экологическое создание защитных насаждений Крымских яйл// Матер. ХІІ междунар. симпозиума "Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье". – Симферополь., 2003. – С. 493-496.

69. Агапонов Н.Н. Опыт восстановления экологического потенциала заказника "Канака"// Матер. ХІІІ Межд. симпозиума "Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье", (Книга 1). – Симферополь, 2004. – С. 252-254.

Агапонов М.Н. Наукові основи створення та вирощування лісомеліоративних насаджень в гірських умовах Криму. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Український державний лісотехнічний університет, Львів, 2005.

У дисертації розкрито теоретично-методологічні та методичні питання вирішення проблеми залісення гірських схилів та кам'янистих площ, представлених малопродуктивними, сильно еродованими землями. В роботі теоретично обґрунтовано процес формування терас на сильно еродованих схилах, розбивання та нарізування гідротехнічних споруд на схилах змінної крутизни. Розроблені та апробовані методи оцінки: відвальної та безвідвальної оброблення ґрунту; радіусу затуплення леза ріжучого органу; відхилення робочого органу ґрунтообробного знаряддя від заданого напрямку руху; сположування укосів терас в результаті ерозійних утворень (внаслідок розвитку ерозійних процесів) зносу культиваторних лапок та лемешів плугів на кам'янистих ґрунтах. Запропоновані речовини для утворення захисної плівки на садивному матеріалі деревних рослин і способи садіння культур на крутосхилах та боротьба з бур'янами.

Вивчено вплив крутизни схилу на якість оброблення ґрунту при глибокому безвідвальному розпушуванні; виробність нарізування терас. Визначено ефективність терасування схилів на накопичення ґрунтової вологи та гумусу, мульчування поверхні ґрунту на збереження та розвиток лісових культур, способу підготовки ґрунту на ріст захисних насаджень.

Обґрунтовано робочі органи для садіння рослин, культивації, відвальної та без відвальної оброблення ґрунту, нарізки терас, влаштування лісокультурних площадок та видалення каміння з оброблюваного шару ґрунту. Розроблено конструкції для зміцнення схилів терас, терасоподібних площадок та донних загат. Уточнено комплекс машин для освоєння гірських схилів під лісові культури.

Основні результати досліджень знайшли застосування у лісомеліоративній практиці у Криму та в інших регіонах України.

Ключові слова: малопродуктивні землі, сильно еродовані схили, тераси, відвальна і без відвальна обробка ґрунту, лісокультурні площадки, донні загати, лісові культури.

Агапонов Н.Н. Научные основы создания и выращивания лесомелиоративных насаждений в горных условиях Крыма. – рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.01 – лесные культуры и фитомелиорация. – Украинский государственный лесотехнический университет, Львов, 2005.

В диссертации раскрыты теоретико-методологические и методические вопросы решения проблемы облесения горных склонов и каменистых площадей, представленных малопродуктивными, сильноэродированными землями. В ней теоретически обоснован процесс формирования террас на сильноэродированных склонах, – разбивки и нарезки гидротехнических сооружений на склонах переменной крутизны. Разработаны и апробированы методы оценки: отвальной и безотвальной обработок почвы; радиуса затупления лезвия режущего органа; отклонения рабочего органа почвообрабатывающего орудия от заданного направления движения; сполаживания откосов террас в результате эрозионных образований; износа культиваторных лапок и лемехов плуга на каменистых почвах. Предложены состав для образования защитной плёнки на посадочном материале древесных растений и способы посадки культур на крутосклонах и борьбы с сорняками.

Изучено влияние крутизны склона на: качество обработки при глубоком безотвальном рыхлении; производительность нарезки террас. Определена эффективность террасирования склонов на накопление почвенный влаги и гумуса, мульчирование поверхности почвы на сохранность и развитие лесных культур, способа подготовки почвогрунта на рост защитных насаждений.

Обоснованы рабочие органы для посадки растений, культивации, отвальной и безотвальной обработок почвы, нарезки террас, сооружения лесокультурных площадок и выборки камней из обрабатываемого слоя. Разработаны конструкции укрепления откосов террас, террасовидных площадок и донных запруд. Уточнён комплекс машин для освоения горных склонов под лесные культуры.

Усовершенствована технология проведения рубок ухода в сосновых защитных насаждениях. Разработаны принципы закрепления глубоких эрозионных образований, которые основаны на формировании земляных запруд, экранированных: эластичной водонепроницаемой пленой, железобетонной плитой специальной конструкции, металлической сеткой, утилизированными автотракторными покрышками, камнями и порубочными остатками от рубок ухода, металлической решеткой пространственной формы.

Установлено, что устойчивое выращивание защитных насаждений в крайне жестких (аридных) условиях становиться возможным только при полном зарегулировании поверхностного стока и создании в местах посадки растений достаточно мощного, рыхлого и влагоемкого корнеобитаемого слоя почвогрунта и, – только, если в рядах и междурядьях посадок своевременно устраняется конкурирующая сорная растительность. Выявлено также, что устойчивость лесных культур с их возрастом, когда увеличивается потребность произрастаемых деревьев и кустарников в почвенной влаге, снижается. При этом, очаги отпада растений приурочиваются к местам с близким залеганием плотных горных пород, которые слабо поддаются разрушению при первичной обработке почвогрунта.

В процессе теоретических и экспериментальных исследований доказано, что защитные функции лесных насаждений региона можно повысить за счет вовлечения в лесомелиоративный оборот участков, непокрытых древесно-кустарниковой растительностью, и – реконструкция малоценных древостоев.

Изучено влияния влажности почвы, ширины защитной зоны в рядах посадок и скорости перемещения агрегата на сохранность обрабатываемых культур. Произведена классификация факторов, отрицательно влияющих на качество обработки почвы в рядах выращиваемых посадок.

Изучен большой фактический материал замеров биометрических показателей лесных культур различного возраста, водно-физических свойств горно-лесных почв. Под научным руководством диссертанта и при его непосредственном участии проведен комплекс научно-исследовательских работ в области совершенствования технологии и механизации лесомелиоративных работ в горных условиях.

Реализация НИР в гослесхозах и гослесохозяйствах Крыма показала, что рекомендуемая методология оценки различных видов обработки почвы, посадки лесных культур, агротехнических уходов и рубок ухода может использоваться практически повсеместно.

Основные результаты исследований нашли применение в лесомелиоративной практике Крыма и других областей Украины.

Ключевые слова: малопродуктивные земли, сильноэродированные склоны, террасы, отвальная и безотвальная обработки почвы, лесокультурные площадки, донные запруды, лесные культуры.

Agaponov N.N. The Scientific Bases for Establishing and Growing of Forest Meliorative Stands in Crimean Mountains. – Manuscript.

Thesis for Doctor Degree of Agricultural Sciences on specialty 06.03.01 – planted forests and phytomelioration. – Ukrainian State Forest Technical University, Lviv, 2005.

The theoretical, methodological and methodical issues to solve the problems of afforestation on mountainous slopes and stony low productive erosive areas are discovered in dissertation. The process of terrace forming is grounded theoretically. The assessment methods for breast and unbreast tillage, radius of rebated bit, deviation of operating part of tillage instrument from established direction, acclivation of terrace slopes, wear of shares and cultivator's flues on stony soils are developed and checked. The compounds for carpet forming on tree planting stock and methods of forest planting on scarps and weed control are proposed.

The influence of slope abruptness on quality of deep tillage and capacity of terrace making is studied. There is determined efficiency of terracing slopes for soil moisture and humus accumulation, covering of soil surface for storage and development of planted forests, methods of soil preparation for growth of protective stands.

There are validated the working parts for tree planting, cultivation, breast and unbreast tillage, terracing, the establishing of plots for planted forests, the extraction of stones from cultivated layer. The constructions for the strengthening of the escarps of terraces, terraced plots and bottom dams are developed. The machine complex for the establishing of planted forests on mountain slopes is specified.

The main results of the investigations apply in forest ameliorative practice in Crimea and other regions of Ukraine.

Keywords: bad lands, erosive slopes, terraces, breast and unbreast tillage, plots for planted forests, bottom dams, planted forests.

Підп. до друку 14.01.05. Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк різограф. Ум. др. арк. 2.00. Ум. фарбо-відб. 2.25. Облік.-вид-арк. 2.12. Тираж 100 прим. Зам. № 04/2005

Видавець: Редакційно-видавничий центр УкрДЛТУ 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 тел./факс. (0322) 237-89-05

Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке:  http://mydisser.com/ru/contact.html